Расчет валовых выбросов при КРС

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник N1000

Источник выделения N 001, ППУА

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 20

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 150

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 90

Температура отработавших газов Tог , K, 473

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 90 * 150 = 0.11772    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 473 / 273) = 0.479396783    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.11772 / 0.479396783 = 0.245558594    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.1 * 150 / 3600 = 0.129166667

Wi = qмi * Bгод = 13 * 20 / 1000 = 0.26

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (3.84 * 150 / 3600) * 0.8 = 0.128

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (16 * 20 / 1000) * 0.8 = 0.256

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.82857 * 150 / 3600 = 0.03452375

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3.42857 * 20 / 1000 = 0.0685714

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.14286 * 150 / 3600 = 0.0059525

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 0.57143 * 20 / 1000 = 0.0114286

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 150 / 3600 = 0.05

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 20 / 1000 = 0.1

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.03429 * 150 / 3600 = 0.00142875

Wi = qмi * Bгод = 0.14286 * 20 / 1000 = 0.0028572

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.00000342 * 150 / 3600 = 0.000000143

Wi = qмi * Bгод = 0.00002 * 20 / 1000 = 0.0000004

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (3.84 * 150 / 3600) * 0.13 = 0.0208

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (16 * 20 / 1000) * 0.13 = 0.0416

Итого выбросы по веществам КРС на 1 скважину:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.128 | 0.256 | 0 | 0.128 | 0.256 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0208 | 0.0416 | 0 | 0.0208 | 0.0416 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0059525 | 0.0114286 | 0 | 0.0059525 | 0.0114286 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.05 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.1 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.129166667 | 0.26 | 0 | 0.129166667 | 0.26 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000143 | 0.0000004 | 0 | 0.000000143 | 0.0000004 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00142875 | 0.0028572 | 0 | 0.00142875 | 0.0028572 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.03452375 | 0.0685714 | 0 | 0.03452375 | 0.0685714 |

Итого выбросы по веществам КРС на 30 скважин:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 3.84 | 7.68 | 0 | 3,84 | 7,68 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.624 | 1.248 | 0 | 0,624 | 1,248 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.178575 | 0.114286 | 0 | 0,178575 | 0,114286 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1.5 | 3.0 | 0 | 1,5 | 3,0 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 3.87500001 | 7.8 | 0 | 3,87500001 | 7,8 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000429 | 0.000012 | 0 | 0,00000429 | 0,000012 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0428625 | 0.085716 | 0 | 0,0428625 | 0,085716 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1.0357125 | 2.057142 | 0 | 1,0357125 | 2,057142 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 1001

Источник выделения N 1001 01, ЦА

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)

Расход топлива, т/год, BT = 20

Расход топлива, г/с, BG = 27.8

Марка топлива, M = Дизельное топливо

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг(прил. 2.1), QR = 10210

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 10210 · 0.004187 = 42.75

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0.025

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0.025

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0.3

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0.3

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 200

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 180

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0836

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0836 · (180 / 200)0.25 = 0.0814

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 20 · 42.75 · 0.0814 · (1-0) = 0.0696

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 27.8 · 42.75 · 0.0814 · (1-0) = 0.0967

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.0696 = 0.0557

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.0967 = 0.0774

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.0696 = 0.00905

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.0967 = 0.01257

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.02

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 20 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 20 = 0.1176

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 27.8 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 27.8 = 0.1635

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.65

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.65 · 42.75 = 13.9

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 20 · 13.9 · (1-0 / 100) = 0.278

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 27.8 · 13.9 · (1-0 / 100) = 0.3864

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01

Тип топки: Камерная топка

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 20 · 0.025 · 0.01 = 0.005

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 27.8 · 0.025 · 0.01 = 0.00695

Итого КРС на 1 скважину:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0774 | 0.0557 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.01257 | 0.00905 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00695 | 0.005 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.1635 | 0.1176 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.3864 | 0.278 |

Итого КРС на 30 скважин:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 2,322 | 1,671 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,3771 | 0,2715 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,2085 | 0,15 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 4,905 | 3,528 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 11,592 | 8,34 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 1002

Источник выделения N 001, АДПМ

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 20

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 150

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 90

Температура отработавших газов Tог , K, 473

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 90 * 150 = 0.11772    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 473 / 273) = 0.479396783    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.11772 / 0.479396783 = 0.245558594    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.1 * 150 / 3600 = 0.129166667

Wi = qмi * Bгод = 13 * 20 / 1000 = 0.26

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (3.84 * 150 / 3600) * 0.8 = 0.128

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (16 * 20 / 1000) * 0.8 = 0.256

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.82857 * 150 / 3600 = 0.03452375

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3.42857 * 20 / 1000 = 0.0685714

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.14286 * 150 / 3600 = 0.0059525

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 0.57143 * 20 / 1000 = 0.0114286

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 150 / 3600 = 0.05

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 20 / 1000 = 0.1

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.03429 * 150 / 3600 = 0.00142875

Wi = qмi * Bгод = 0.14286 * 20 / 1000 = 0.0028572

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.00000342 * 150 / 3600 = 0.000000143

Wi = qмi * Bгод = 0.00002 * 20 / 1000 = 0.0000004

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (3.84 * 150 / 3600) * 0.13 = 0.0208

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (16 * 20 / 1000) * 0.13 = 0.0416

Итого выбросы по веществам КРС на 1 скважину:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.128 | 0.256 | 0 | 0.128 | 0.256 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0208 | 0.0416 | 0 | 0.0208 | 0.0416 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0059525 | 0.0114286 | 0 | 0.0059525 | 0.0114286 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.05 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.1 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.129166667 | 0.26 | 0 | 0.129166667 | 0.26 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000143 | 0.0000004 | 0 | 0.000000143 | 0.0000004 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00142875 | 0.0028572 | 0 | 0.00142875 | 0.0028572 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.03452375 | 0.0685714 | 0 | 0.03452375 | 0.0685714 |

Итого выбросы по веществам КРС на 30 скважин:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 3.84 | 7.68 | 0 | 3,84 | 7,68 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.624 | 1.248 | 0 | 0,624 | 1,248 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.178575 | 0.342858 | 0 | 0,178575 | 0,342858 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1.5 | 3.0 | 0 | 1,5 | 3,0 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 3.87500001 | 7.8 | 0 | 3,87500001 | 7,8 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000429 | 0.000012 | 0 | 0,00000429 | 0,000012 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0428625 | 0.085716 | 0 | 0,0428625 | 0,085716 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1.0357125 | 2.057142 | 0 | 1,0357125 | 2,057142 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 1003

Источник выделения N 001, ДЭС

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 10

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 100

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 100

Температура отработавших газов Tог , K, 473

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 100 * 100 = 0.0872    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 473 / 273) = 0.479396783    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.0872 / 0.479396783 = 0.181895255    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.1 * 100 / 3600 = 0.086111111

Wi = qмi * Bгод = 13 * 10 / 1000 = 0.13

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (3.84 * 100 / 3600) * 0.8 = 0.085333333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (16 * 10 / 1000) * 0.8 = 0.128

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.82857 * 100 / 3600 = 0.023015833

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3.42857 * 10 / 1000 = 0.0342857

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.14286 * 100 / 3600 = 0.003968333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 0.57143 * 10 / 1000 = 0.0057143

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 100 / 3600 = 0.033333333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 10 / 1000 = 0.05

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.03429 * 100 / 3600 = 0.0009525

Wi = qмi * Bгод = 0.14286 * 10 / 1000 = 0.0014286

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.00000342 * 100 / 3600 = 0.000000095

Wi = qмi * Bгод = 0.00002 * 10 / 1000 = 0.0000002

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (3.84 * 100 / 3600) * 0.13 = 0.013866667

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (16 * 10 / 1000) * 0.13 = 0.0208

Итого выбросы по веществам КРС на 1 скважину:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.085333333 | 0.128 | 0 | 0.085333333 | 0.128 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.013866667 | 0.0208 | 0 | 0.013866667 | 0.0208 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.003968333 | 0.0057143 | 0 | 0.003968333 | 0.0057143 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.033333333 | 0.05 | 0 | 0.033333333 | 0.05 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.086111111 | 0.13 | 0 | 0.086111111 | 0.13 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000095 | 0.0000002 | 0 | 0.000000095 | 0.0000002 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0009525 | 0.0014286 | 0 | 0.0009525 | 0.0014286 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.023015833 | 0.0342857 | 0 | 0.023015833 | 0.0342857 |

Итого выбросы по веществам КРС на 30 скважин:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 2.55999999 | 3.84 | 0 | 2,55999999 | 3,84 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.41600001 | 0.624 | 0 | 0,41600001 | 0,624 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.11904999 | 0.171429 | 0 | 0,11904999 | 0,171429 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.99999999 | 1.5 | 0 | 0,99999999 | 1,5 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 2.58333333 | 3.9 | 0 | 2,58333333 | 3,9 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000285 | 0.000006 | 0 | 0,00000285 | 0,000006 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.028575 | 0.042858 | 0 | 0,028575 | 0,042858 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.69047499 | 1.028571 | 0 | 0,69047499 | 1,028571 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 1004

Источник выделения N 001, САГ

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 5

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 70

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 50

Температура отработавших газов Tог , K, 473

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 50 * 70 = 0.03052    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 473 / 273) = 0.479396783    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.03052 / 0.479396783 = 0.063663339    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 3.6 | 4.12 | 1.02857 | 0.2 | 1.1 | 0.04286 | 3.71E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 15 | 17.2 | 4.28571 | 0.85714 | 4.5 | 0.17143 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.6 * 70 / 3600 = 0.07

Wi = qмi * Bгод = 15 * 5 / 1000 = 0.075

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (4.12 * 70 / 3600) * 0.8 = 0.064088889

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (17.2 * 5 / 1000) * 0.8 = 0.0688

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.02857 * 70 / 3600 = 0.019999972

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.28571 * 5 / 1000 = 0.02142855

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.2 * 70 / 3600 = 0.003888889

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 0.85714 * 5 / 1000 = 0.0042857

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.1 * 70 / 3600 = 0.021388889

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.5 * 5 / 1000 = 0.0225

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.04286 * 70 / 3600 = 0.000833389

Wi = qмi * Bгод = 0.17143 * 5 / 1000 = 0.00085715

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.00000371 * 70 / 3600 = 0.000000072

Wi = qмi * Bгод = 0.00002 * 5 / 1000 = 0.0000001

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (4.12 * 70 / 3600) * 0.13 = 0.010414444

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (17.2 * 5 / 1000) * 0.13 = 0.01118

Итого выбросы по веществам КРС на 1 скважину:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.064088889 | 0.0688 | 0 | 0.064088889 | 0.0688 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.010414444 | 0.01118 | 0 | 0.010414444 | 0.01118 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.003888889 | 0.0042857 | 0 | 0.003888889 | 0.0042857 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.021388889 | 0.0225 | 0 | 0.021388889 | 0.0225 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.07 | 0.075 | 0 | 0.07 | 0.075 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000072 | 0.0000001 | 0 | 0.000000072 | 0.0000001 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.000833389 | 0.00085715 | 0 | 0.000833389 | 0.00085715 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.019999972 | 0.02142855 | 0 | 0.019999972 | 0.02142855 |

Итого выбросы по веществам КРС на 30 ед скважин:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.92266667 | 2.064 | 0 | 1,92266667 | 2,064 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.31243332 | 0.3354 | 0 | 0,31243332 | 0,3354 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.11666667 | 0.128571 | 0 | 0,11666667 | 0,128571 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.64166667 | 0.675 | 0 | 0,64166667 | 0,675 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 2.1 | 2.25 | 0 | 2,1 | 2,25 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000216 | 0.000003 | 0 | 0,00000216 | 0,000003 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.02500167 | 0.0257145 | 0 | 0,02500167 | 0,0257145 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.59999916 | 0.6428565 | 0 | 0,59999916 | 0,6428565 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 1005

Источник выделения N 1005 01, Емкость для дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 15), CMAX = 2.25

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 12

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), COZ = 1.19

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 12

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CVL = 1.6

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 4

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (2.25 · 4) / 3600 = 0.0025

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (1.19 · 12 + 1.6 · 12) · 10-6 = 0.0000335

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (12 + 12) · 10-6 = 0.0006

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.0000335 + 0.0006 = 0.000634

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.000634 / 100 = 0.000632

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.0025 / 100 = 0.002493

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.000634 / 100 = 0.000001775

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.0025 / 100 = 0.000007

Итого КРС на 1 скважину:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000007 | 0.000001775 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.002493 | 0.000632 |

Итого КРС на 30 скважин:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,00021 | 0,00005325 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,07479 | 0,01896 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 7000

Источник выделения N 7000 01, Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 50

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.99

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.9

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.9 · 50 / 106 = 0.0006950

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.9 · 1 / 3600 = 0.0038600

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.09

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.09 · 50 / 106 = 0.0000545

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.09 · 1 / 3600 = 0.0003030

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1 · 50 / 106 = 0.0000500

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 1 / 3600 = 0.0002780

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1 · 50 / 106 = 0.0000500

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 1 / 3600 = 0.0002780

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.93

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.93 · 50 / 106 = 0.0000465

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.93 · 1 / 3600 = 0.0002583

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 2.7

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 2.7 · 50 / 106 = 0.0001350

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 2.7 · 1 / 3600 = 0.0007500

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.3 · 50 / 106 = 0.0006650

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 1 / 3600 = 0.0036940

ИТОГО КРС на 1 скважину:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.00386 | 0.000695 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.000303 | 0.0000545 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00075 | 0.000135 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.003694 | 0.000665 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0002583 | 0.0000465 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.000278 | 0.00005 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.000278 | 0.00005 |

ИТОГО КРС на 30 скважин:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0,0579 | 0,010425 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,004545 | 0,0008175 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,01125 | 0,002025 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,05541 | 0,009975 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,0038745 | 0,0006975 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,00417 | 0,00075 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00417 | 0,00075 |