ТОО «КЭСО Отан»

ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ

допустимых сбросов

ТОО "ГПК Казфосфат"

площадка «Шолактау»

корректировка

| ПОДГОТОВИЛ | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Директор ТОО «КЭСО Отан Тараз» _______________Назарбеков Е.Б. «___»_____________________2026 г. | Генеральный директор ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ» __________________ Жакупов Б.Б. «___»___________________2026 г. |

Тараз, 2026 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Эксперт – эколог | Назарбеков Е.Б. |
| --- | --- |
| Эксперт – эколог | Нем Л.Ю. |
| Эксперт – эколог | Ни А.Р. |

АННОТАЦИЯ

В соответствии с Экологическим кодексом РК разработка проекта нормативов предельно допустимых эмиссий (сбросов) требуется для каждого предприятия, загрязняющего окружающую природную среду.

Цель работы – переработка проекта нормативов предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ с одновременным определением правил приема сточных вод в систему канализации и установлением норм предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в существующие приемники сточных вод.

Под предельно-допустимым сбросом загрязняющих веществ понимается масса вещества в сточных водах, максимально-допустимая к отведению с установленным режимом в данном пункте в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольных пунктах.

Согласно проведенной инвентаризации на предприятии Филиал ТОО "ГПК Казфосфат"Чулактау площадка «Шолактау» выявлен 1 выпуск сточных вод.

Проектом определено 11 видов загрязняющих веществ, находящихся в составе выпускаемых сточных вод: нитриты; нитраты; железо ;БПК 5; ХПК; нефтепродукты; хлориды; сульфаты; фосфаты; взвешенные вещества; азот аммонийных солей.

Срок достижения нормативов ПДС по всем ингредиентам – 2023г.

Установленные величины норм ПДС являются плановыми показателями, которые определяют объем водоохранных мероприятий, необходимых для достижения нормативного качества воды в приемнике очищенных сточных вод.

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................ | 4 |
| --- | --- |
| 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ .......................................................... | 6 |
| 3.Характеристика предприятия как источника загрязнения водных объектов ... | 11 |
| 3.1.Характеристика технологии производства, технологического оборудования, используемого сырья и материалов, влияющих на качество и состав производственных сточных вод .................................................................. | 11 |
| 3.2. Краткая характеристика существующих очистных сооружений .................. | 12 |
| 3.3. Оценка степени соответствия применяемой технологии. | 12 |
| 4.Общие положения................................................................................................... | 13 |
| 5. Требования к качеству и количеству сточных вод............................................. | 14 |
| 6. Порядок контроля за сбросом сточных вод ........................................................ | 15 |
| 7. Ответственность и меры воздействия за нарушения нормативов сброса загрязняющих веществ .............................................................................................. | 16 |
| 9. Сброс сточных вод................................................................................................. | 17 |
| 10. Расчет ПДС ........................................................................................................... | 21 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................................... | 27 |

ВВЕДЕНИЕ

Разработчик проекта НДС ТОО «КЭСО Отан - Тараз» расположенный по адресу г. Тараз, проспект Толе би 42 а.

Государственная лицензия №01584Р от 01.08.2013 г.

Расчеты допустимых величин показателей загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами. Предприятия произведены в соответствии со следующими нормативными документами:

- «Методика расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ, отводимых со сточными водами предприятий в накопители», Кокшетау 2002;

- Методические указания «Условия сброса сточных вод на городские очистные сооружения», а также в соответствии с требованиями СанПиН N 4630-88 и «Правил приема вод в систему канализации населенных пунктов».

- «Инструкция по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в атмосферу и в водные объекты», Москва, 1989 г.;

- «Методика расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты Республики Казахстан со сточными водами», Алматы, 1994г.

- «Инструкция по контролю за работой очистных сооружений и отведением сточных вод», утвержденной приказом Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды РК №12П от 21.01.2002 г.;

- «Дополнение к методике расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты Республики Казахстан со сточными водами.» Раздел 6 «Расчет ПДС для накопителей сточных вод» Алматы 1995г.

- «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения Сан ПиН 4660-80». Москва, 1988 г.

- «Правила приема производственных сточных вод в систему канализации населенных пунктов». ОНТИ АКХ им К.Д.Панфилова Москва 1984 г.

- «Инструкция по нормированию сбросов загрязняющих веществ в водные объекты Республики Казахстан», РНД 211.2.03.01-97.

- «Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно-допустимых сбросов в водные объекты для предприятий». Алма-Ата, 1992 г.

  - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Почтовый адрес.

Город                                      Жанатас

Область                                 Жамбылская

Республика                             Казахстан

Предприятие                         ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ»

Адрес                                      080700, г. Жанатас, 1 микрорайон, 17 дом

БИН                                            221040010936

ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ» представляет собой горнорудный комбинат по добыче и переработке фосфоритной руды.

Основными видами деятельности компании являются: проведение геологоразведочных работ, добыча и переработка фосфоритной руды, производство и реализация желтого фосфора и его производных, фосфорных минеральных удобрений и кормовых фосфатов, выпуск на основе минерального сырья промышленной продукции.

В   состав    компании    также    входит    горно-перерабатывающий    комплекс

«Каратау». ГПК «Каратау» расположен на территории Жамбылской и Туркестанской областей Республики Казахстан в полосе шириной около 30 и протяженностью более 120 км.

Основная деятельность предприятия ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ» - добыча и переработка (дробление, измельчение и переработка) минеральных ресурсов фосфоритового бассейна Каратау.

Проект разработан для Месторождения Шолактау.

Месторождение Шолактау с 1946 года по 1964 год отрабатывалось откры- тым (карьером), и с 1964 г. отрабатывается подземным (шахтным) способом. Ба- лансовые запасы на начало контракта на недропользование составляли 32,7 млн. тонн. Проектная мощность шахты 70,0 тыс. тонн в год, фактическая – 70 тыс. тонн. Площадь горного отвода – 58,5 га.

Месторождение вскрыто двумя вертикальными стволами: скипоклетьевым (главным) и клетьевым (вспомогательным), расположенными в висячем боку фос-форитного пласта. Для обработки месторождения на руднике принята проектом система подэтажного обрушения с отбойкой руды на открытую камеру и этажно- камерная система с комбинированной отбойкой и магазинированием руды. Отбой- ка руды в блоках производится взрыванием вертикальных и наклонных вееров глу- боких скважин. Бурение скважин производится станками Нкр-100. Очистные рабо- ты в блоке начинаются с разделки отрезной щели взрыванием глубоких скважин на образовавшуюся щель. Выпуск руды из камер производится до создания необхо- димого компенсационного пространства, для отбойки следующего слоя руды. До- ставка и погрузка руды производится погрузмашинами ППН-3 или скреперными лебедками ЛС-55-2С. Откатка руды осуществляется электровозами 14КР в вагонах ВГ-4. На момент окончания контракта №94 запасы составят 30,8 млн. тонн.

| № | Наименование площадки | Район | Координаты, град.мин.сек. |  | Занимаемая территория, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | широта | долгота |  |
| 1 | Шолактау | Таласский | 43о08/58// | 70о28/23// | 953,48 |

Рудник Молодежный.

На площадке рудник Молодежный вода расходуется на производственные и хозяйственно-бытовые нужды, полив и орошение, источником водоснабжения является водопровод КГП "Игiлiк" – 150,451 тыс.м³ и шахтные воды рудника Мо- лодежный – 1473,358 тыс.м³.

Хозяйственно-бытовые и близкие им по составу производственные сточные воды от вспомогательных цехов площадки Шолактау (АТЦ, РМЦ, ЭНЦ и др.), а также объектов расположенных в городе Каратау, отводятся в систему канализа- ции г. Каратау. Для указанных цехов и служб и участков, осуществляющих сброс сточных вод в систему канализации г. Каратау, установление ПДС данным проек- том не предусматривается.

Хвостохранилище рудника Молодежный расположено в 1,5 километрах на во- сток от промышленной площадки работает в режиме испарения, в качестве пруда- испарителя. Строительство хвостохранилища осуществлялось с учетом естествен- ного рельефа местности, на площади 74 га. В северо-восточной стороны было про- изведено строительство дамбы, высотой 30 метра. При строительстве, проектом было предусмотрено наличие 4-х отдельных карт, разделенных между собой и друг от друга дамбой.

В целях обеспечения предотвращения инфильтрации сточных вод из хвосто- хранилища в грунтовые воды, при подготовке ложа ГТС, в качестве экрана была использована полиэтиленовая пленка по песчано-гравийному основанию.

Хвостохранилище рудника Молодежный предназначен для приема шахтных вод. Полезная емкость шламонакопителя составляет 16 млн. м3, а площадь зеркала – 74 га. Эксплуатация с 1969 года. Экран выполнен из глинисто-скального грунта.

Для контроля за влиянием хвостохранилища на качество грунтовых вод име- ется сеть наблюдательных скважин.

По данным «Баланса водопотребления и водоотведения» расчетный объем во- допотребления на производственной площадке составляет 1623,8 тыс.м³/год, на все производственные и хозяйственно-бытовые нужды, полив и орошение.

Общий годовой объем сброса сточных вод по площадке составит 2700,0 тыс.м³/год, который представлен карьерными сточными водами, безвозвратное во- допотребление – 1036,1 тыс. м³/год.

В результате осуществления производственной деятельности формируется 1 категория сточных вод:

- шахтные воды.

Характеристики приемников сточных вод ТОО «Казфосфат» ГКП «Каратау»

| № | Наименование при- емника сточных вод | Место располо- жения | Площадь, га | Глуби- на, м. | Проектный объем млн. м3 | Год ввода в эксплан- тацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Хвостохранилище | Площадка Чу- лактау | 74,0 | 30 | 16,0 | 1969 |

.

Ситуационный план промышленной площадки Шолактау

  - ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

    - Характеристика технологии производства, технологического оборудования, используемого сырья и материалов, влияющих на качество и состав производственных сточных вод

Месторождение Шолактау с 1946 года по 1964 год отрабатывалось откры- тым (карьером), и с 1964 г. отрабатывается подземным (шахтным) способом. Ба- лансовые запасы на начало контракта на недропользование составляли 32,7 млн. тонн. Проектная мощность шахты 70,0 тыс. тонн в год, фактическая – 70 тыс. тонн. Площадь горного отвода – 58,5 га.

Месторождение вскрыто двумя вертикальными стволами: скипоклетьевым (главным) и клетьевым (вспомогательным), расположенными в висячем боку фос-

форитного пласта. Для обработки месторождения на руднике принята проектом система подэтажного обрушения с отбойкой руды на открытую камеру и этажно- камерная система с комбинированной отбойкой и магазинированием руды. Отбой- ка руды в блоках производится взрыванием вертикальных и наклонных вееров глу- боких скважин. Бурение скважин производится станками Нкр-100. Очистные рабо- ты в блоке начинаются с разделки отрезной щели взрыванием глубоких скважин на образовавшуюся щель. Выпуск руды из камер производится до создания необхо- димого компенсационного пространства, для отбойки следующего слоя руды. До- ставка и погрузка руды производится погрузмашинами ППН-3 или скреперными лебедками ЛС-55-2С. Откатка руды осуществляется электровозами 14КР в вагонах ВГ-4. На момент окончания контракта №94 запасы составят 30,8 млн. тонн.

| № | Наименование площадки | Район | Координаты, град.мин.сек. |  | Занимаемая территория, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | широта | долгота |  |
| 1 | Шолактау | Таласский | 43о08/58// | 70о28/23// | 953,48 |

Площадка №1 – рудник Молодежный.

На площадке №1 рудник Молодежный вода расходуется на производственные и хозяйственно-бытовые нужды, полив и орошение, источником водоснабжения является водопровод КГП "Игiлiк" – 150,451 тыс.м³ и шахтные воды рудника Мо- лодежный – 1473,358 тыс.м³.

Хозяйственно-бытовые и близкие им по составу производственные сточные воды от вспомогательных цехов площадки Шолактау (АТЦ, РМЦ, ЭНЦ и др.), а также объектов расположенных в городе Каратау, отводятся в систему канализа- ции г. Каратау. Для указанных цехов и служб и участков, осуществляющих сброс сточных вод в систему канализации г. Каратау, установление ПДС данным проек- том не предусматривается.

Хвостохранилище рудника Молодежный расположено в 1,5 километрах на во- сток от промышленной площадки работает в режиме испарения, в качестве пруда- испарителя. Строительство хвостохранилища осуществлялось с учетом естествен- ного рельефа местности, на площади 74 га. В северо-восточной стороны было про- изведено строительство дамбы, высотой 30 метра. При строительстве, проектом было предусмотрено наличие 4-х отдельных карт, разделенных между собой и друг от друга дамбой.

В целях обеспечения предотвращения инфильтрации сточных вод из хвосто- хранилища в грунтовые воды, при подготовке ложа ГТС, в качестве экрана была использована полиэтиленовая пленка по песчано-гравийному основанию.

Хвостохранилище рудника Молодежный предназначен для приема шахтных вод. Полезная емкость шламонакопителя составляет 16 млн. м3, а площадь зеркала – 74 га. Эксплуатация с 1969 года. Экран выполнен из глинисто-скального грунта.

Для контроля за влиянием хвостохранилища на качество грунтовых вод име- ется сеть наблюдательных скважин.

По данным «Баланса водопотребления и водоотведения» расчетный объем во- допотребления на производственной площадке составляет 1623,8 тыс.м³/год, на все производственные и хозяйственно-бытовые нужды, полив и орошение.

Общий годовой объем сброса сточных вод по площадке составит 2700,0 тыс.м³/год, который представлен карьерными сточными водами, безвозвратное во- допотребление – 1036,1 тыс. м³/год.

В результате осуществления производственной деятельности формируется 1 категория сточных вод:

- шахтные воды.

Характеристики приемников сточных вод

| № | Наименование при- емника сточных вод | Место располо- жения | Площадь, га | Глуби- на, м. | Проектный объем млн. м3 | Год ввода в эксплан- тацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Хвостохранилище | Площадка Чу- лактау | 74,0 | 30 | 16,0 | 1969 |

3.2. Краткая характеристика существующих очистных сооружений

На расчетный период сброс шахтных вод по площадке рудника Молодежный осуществляется в хвостохранилище площадью 74 га в объеме 2700,0 тыс.м3/год.

Хозяйственно-бытовые и близкие им по составу производственные сточные воды от вспомогательных цехов площадки Шолактау (АТЦ, РМЦ, ЭНЦ и др.), а также объектов расположенных в городе Каратау, отводятся в систему канализа- ции г. Каратау в объеме 388,03 тыс.м3. Для указанных цехов и служб и участков, осуществляющих сброс сточных вод в систему канализации г. Каратау, установле- ние ПДС данным проектом не предусматривается.

Хвостохранилище рудника Молодежный расположено в 1,5 километрах на во- сток от промышленной площадки работает в режиме испарения, в качестве пруда- испарителя. Строительство хвостохранилища осуществлялось с учетом естествен- ного рельефа местности, на площади 74 га. В северо-восточной стороны было про- изведено строительство дамбы, высотой 30 метра. При строительстве, проектом было предусмотрено наличие 4-х отдельных карт, разделенных между собой и друг от друга дамбой.

Хвостохранилище рудника Молодежный предназначен для приема шахтных вод. Полезная емкость шламонакопителя составляет 16 млн. м3, а площадь зеркала – 74 га. Эксплуатация с 1969 года. Экран выполнен из глинисто-скального грунта.

3.3. Оценка степени соответствия применяемой технологии.

Применяемая технология и технологическое оборудование на предприятии   ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ» и метод очистки сточных вод соответствуют передовому научно-техническому уровню в стране.

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящие нормативы предельно допустимого сброса направлены:

    - на обеспечение охраны грунтовых вод и рельефа местности от загрязнения ингредиентами, содержащимися в сточных водах Предприятия;

    - на предотвращение нарушений в работе собственных канализационных сетей и очистных сооружений.

    - Настоящие условия ПДС являются обязательными для всех подразделений и цехов Предприятия, которые производят сброс сточных вод в собственную канализационную систему.

    - Предприятие, заключившее договор с ВКХ, на прием его сточных вод непосредственно в систему канализации ВКХ, в дальнейшем именуются Абонентом, а предприятие, дополнительно использующее канализационную систему Абонента, называется Субабонентом.

    - Взаимоотношения между Абонентом и Субаобонентом строятся на основе «Правил пользования коммунальными водопроводом и канализацией в городах и районных центрах Республики Казахстан».

  - ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ СТОЧНЫХ ВОД

  - В систему канализации предприятия принимаются сточные воды, которые не вызывают нарушения в работе канализационных сетей и сооружений; обеспечивают безопасность их эксплуатации и могут быть очищены совместно с бытовыми сточными водами в, соответствии с требованиями «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».

  - Запрещается сбрасывать в систему канализации предприятия сточные воды с участков, цехов содержащие вещества способные засорять трубы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках, оказывающие разрушительное действие на элементы сооружений канализации. Производить сброс веществ в концентрациях превышающих установленные нормативы.

  - Категорически запрещается сбрасывать в канализацию ЛВЖ, кислоты, примеси, токсичные растворимые и газообразные вещества в концентрациях ведущих к образованию в канализационных сетях и сооружениях токсичных газов или взрывоопасных смесей.

  - Запрещается сбрасывать в канализационные сети залповые сбросы сточных вод, грунт, строительный и бытовой мусор, производственные и хозяйственные отходы.

- ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА СБРОСОМ СТОЧНЫХ ВОД.

  - Контроль осуществляется путем анализов и замера объема сточных вод на входе водоприемных сооружений.

  - Предприятие обязано обеспечить органам государственного надзора проведение контроля за качеством и количеством отводимых сточных вод в любое время суток, включая представление необходимых документов.

  - О всех случаях ухудшения качества сточных вод, залповых сбросах, проведения аварийно-восстановительных работ информировать органы государственного надзора.

  - В случае превышения установленных нормативов ПДС предприятие обязано принять срочные меры по снижению концентрации загрязняющих веществ до установленных нормативов или прекратить сброс сточных вод.

  - Для фактического определения расхода и объема отводимых сточных вод. В случаях отсутствия указанных устройств основанием для определения объема водоотведения являются нормативные показатели расхода сточных вод.

  - Предприятие обязано систематически представлять отчетные сведения об объемах, качественном составе сточных вод и режиме сброса их в приемники. Периодичность представления отчетных данных и форм отчетности определяется органами государственного контроля.

  - Руководитель предприятия несет ответственность за достоверность представляемых отчетных данных.

  - Предприятие осуществляет контроля за качеством и количеством отводимых сточных вод 1 раз в квартал по 13 загрязняющим веществам, по водовыпуску №1 в том числе: БПК5, ХПК, нитриты, нитраты, СПАВ, нефтепродукты, хлориды, сульфаты, фосфаты, взвешенные вещества, азот аммонийных солей, железо, жиры.

Контроль осуществляется аккредитованной лабораторией по договору.

Перечень веществ, предусмотренных для контроля, периодичность контроля и кем будет осуществляться контроль указан в план графике аналитического контроля.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ НОРМАТИВОВ СБРОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

  - Предприятие несет ответственность за нарушение установленных «Условием сброса» нормативов сброса загрязняющих веществ в пруд-накопитель, земледельческие поля орошения и при поливе санитарно-защитной зоны, а также за аварии, несчастные случаи, возникшие и повлекшие за собой сверхнормативное загрязнение окружающей среды.

  - Предприятие несет ответственность за техническое состояние водоприемных сооружений, за своевременность принятия мер по выявлению и устранению нарушений и информирование об этом органов, осуществляющих государственный контроль в области охраны окружающей среды.

  - В соответствии с Налоговым кодексом РК предусмотрена плата за загрязнение окружающей среды за сбросом загрязняющих веществ:

    - в пределах установленных лимитов;

    - сверх установленных лимитов.

Ставки платежей за загрязнение окружающей среды установлены в Налоговом кодексе РК.

  - Платежи за сбросы загрязняющих веществ в пределах установленных и сверх установленных лимитов рассчитываются предприятием самостоятельно, и представляется на согласование областному управлению охраны окружающей среды.

  - Нормативы сброса загрязняющих веществ в окружающую среду устанавливается местным исполнительным органом путем выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.

- Основанием для установления нормативов сброса загрязняющих веществ является настоящий проект «ПДС».

  - При отсутствии нормативов сброса загрязняющих веществ или с истекшим сроком действия ежегодного «Разрешения», а также за сверхнормативный сброс, вся масса загрязняющих веществ рассматривается как сверхнормативная. При этом плата за сверхнормативные сбросы устанавливается расчетным путем, по материалам контроля органов государственного надзора и взимается в десятикратном размере.

  - Платежи за сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду в пределах установленных и сверх установленных лимитов перечисляются предприятием ежеквартально не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом. За не своевременное внесение платежей начисляется пеня за каждый день просрочки, включая день оплаты, в размере ставки рефинансирования, установленной Национальным банком Республики Казахстан.

Плата взимается за каждый вид загрязнений в отдельности, в соответствии с действующими утвержденными тарифами.

8. СБРОС СТОЧНЫХ ВОД.

Хвостохранилище рудник Молодежный.

На расчетный период сброс шахтных вод по площадке рудника Молодежный осуществляется в хвостохранилище площадью 74 га в объеме 2700,0 тыс.м3/год.

Хозяйственно-бытовые и близкие им по составу производственные сточные воды от вспомогательных цехов площадки Шолактау (АТЦ, РМЦ, ЭНЦ и др.), а также объектов расположенных в городе Каратау, отводятся в систему канализа- ции г. Каратау в объеме 388,03 тыс.м3. Для указанных цехов и служб и участков, осуществляющих сброс сточных вод в систему канализации г. Каратау, установле- ние ПДС данным проектом не предусматривается.

Хвостохранилище рудника Молодежный расположено в 1,5 километрах на во- сток от промышленной площадки работает в режиме испарения, в качестве пруда- испарителя. Строительство хвостохранилища осуществлялось с учетом естествен- ного рельефа местности, на площади 74 га. В северо-восточной стороны было про- изведено строительство дамбы, высотой 30 метра. При строительстве, проектом было предусмотрено наличие 4-х отдельных карт, разделенных между собой и друг от друга дамбой.

Хвостохранилище рудника Молодежный предназначен для приема шахтных вод. Полезная емкость шламонакопителя составляет 16 млн. м3, а площадь зеркала – 74 га. Эксплуатация с 1969 года. Экран выполнен из глинисто-скального грунта.

Выпуск № 1 – шахтные воды:

- расход СВ по выпуску № 1 – 2700,0 тыс.м³/год; 7397,26 м³/сут.; 308,219 м³/час;

  - режим отведения - постоянный;

  - конечный приемник СВ – хвостохранилище;

  - нормируемые показатели – 11 наименований, в том числе: взвешанные вещества, БПК-5, ХПК, фосфаты, железо, сульфаты, хлориды, азот ам- монийный, итриты, нитраты, нефтепродукты.

Расчет водопотребления и водоотведения на производственной площадке представлены в таблице №2.

Для контроля за влиянием полей фильтрации на качество грунтовых вод име- ется сеть наблюдательных скважин.

.

Результаты инвентаризации выпусков сточных вод

Таблица №1

| Наименование предприятия (участка,цеха) | Номер выпуска сточных вод | Диаметр выпуска, мм | Категория сточных вод | Режим отведения сточных вод |  | Расход сбрасываемых сточных вод |  | Место сброса (приемник сточных вод) | Наименование загрязняющих веществ | Концентрация загрязняющих веществ за 2023-2026 г.г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ч/сут | сут/год | м3/ч | м3/год |  |  | макс | средн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Рудник Молодежный | 1 | 400 | Производственные | 24 | 365 | 60,29634703 | 528196 | Экранированный шламонакопитель | Взвешенные вещества | 8300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | БПК-5 | 90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХПК | 420 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хлориды | 500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сульфаты | 900 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нитриты | 2,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нитраты | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азот аммонийный | 1,3 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Баланс водопотребления и водоотведения

| № п/п | Наименование водопотребителя (объект, цех, участок) | Ед. изм. | Производственная мощность | Расход воды на единицу измерения |  |  |  |  | Годовой расход воды (тыс.м3) |  |  |  |  | Безвозвратное водопотребление и потери воды |  | Количество выпускаемых сточных вод на единицу измерения, м3 |  |  | Количество выпускаемых сточных вод в год, тыс.м3 |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оборотно-повторно используемая вода | Свежей из источников |  |  |  | Оборотно-повторно используемая вода | Свежей из источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Производственно-технические нужды | Хозяйственно-бытовые нужды | Полив или орошение |  | Всего | Производственно-технические нужды | Хозяйственно-бытовые нужды | Полив или орошение | На ед. изм., м3 | Всего, тыс.м3 | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производственные стоки | Хозяйственно-бытовые стоки |  | Производственные стоки | Хозяйственно-бытовые стоки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Промплощадка "Шолактау" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ПРШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Добыча фосфоритных руд механическим, подземным способом | т. | 400000 |  | 0,6 | 0,5 | 0,1 |  |  | 240,000 | 200,000 | 40,000 |  |  | 200,000 | 0,1 | 0 | 0,1 | 40,000 | 0 | 40,000 | Укрупненные нормы стр. 210 п.1 |
| 2. | ЭНЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Котел ДКВР 10/13 | шт. | 3 |  | 1032 | 1032 | 0 |  |  | 557,280 | 557,280 | 0 |  |  | 324,000 | 432 | 432 | 0 | 233,280 | 233,280 | 0 | Паспорт котла, 3 в работе 180 дней в году |
| 2.2. | Подпитка системы теплоснабжения | % | 10 |  | 103,2 | 103,2 | 0 |  |  | 55,728 | 55,728 | 0 |  |  | 55,728 |  |  |  |  |  | 0 | Паспорт котла, 3 в работе 180 дней в году |
| 3. | ГПЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Произвоство товарной руды методом классификации | т. | 382000 |  | 0,23 | 0,2 | 0,03 |  |  | 87,860 | 76,400 | 11,460 |  |  | 76,400 | 0,03 | 0 | 0,03 | 11,460 | 0 | 11,460 | Укрупненные нормы стр. 211 п.4 |
| 3.2. | Производство фоссырья методом сухого помола | т. | 875000 | 1,4 | 0,5 | 0,4 | 0,1 |  | 1225,000 | 437,500 | 350,000 | 87,500 |  |  | 350,000 | 0,1 | 0 | 0,1 | 87,500 | 0 | 87,500 | Укрупненные нормы стр. 211 п.3 |
| 3.3. | Производство доломитов без промывки | т. | 50000 |  | 0,08 | 0,08 | 0 |  |  | 4,000 | 4,000 | 0 |  |  | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Укрупненные нормы стр. 81 п.9 |
| 3.4. | Производство известняка без промывки | т. | 200000 |  | 0,075 | 0,075 | 0 |  |  | 15,000 | 15,000 | 0 |  |  | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Укрупненные нормы стр. 81 п.9 |
| 3.5. | Производство фоссырья методом классификации | т. | 46000 |  | 0,23 | 0,2 | 0,03 |  |  | 10,580 | 9,200 | 1,380 |  |  | 9,200 | 0,03 | 0 | 0,03 | 1,380 | 0 | 1,380 | Укрупненные нормы стр. 211 п.4 |
| 3.6. | Полив зеленых насаждений | м2 | 151245 |  | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 |  | 163,345 | 0 | 0 | 163,345 | 0,006 | 163,3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СНИП 2.04.01-85 пр.3, п.12 180 дней |
| 4. | РМЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Литейное производство | т. | 40 |  | 10 | 10 | 0 |  |  | 0,400 | 0,400 | 0 |  |  | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Укрупненные нормы стр. 86 п.26 |
| 5. | АТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обслуживание легкового автотранспорта | ед. | 8 |  | 60 | 60 | 0 |  |  | 0,480 | 0,480 | 0 |  |  | 0,00 | 60 | 60 | 0 | 0,480 | 0,480 | 0 | Квартирно-экспл. обеспечение войск |
| 5.2. | Обслуживание грузового автотранспорта (до 5 т.) | ед. | 20 |  | 80 | 80 | 0 |  |  | 1,600 | 1,600 | 0 |  |  | 0,0 | 80 | 80 | 0 | 1,600 | 1,600 | 0 | Квартирно-экспл. обеспечение войск |
| 5.3. | Обслуживание грузового автотранспорта (более 5 т.) | ед. | 31 |  | 115 | 115 | 0 |  |  | 3,565 | 3,565 | 0 |  |  | 0,000 | 115 | 115 | 0 | 3,565 | 3,565 | 0 | Квартирно-экспл. обеспечение войск |
| 6. | ЖТК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Заправка тепловозов | ед. | 3 |  | 3,2 | 0 | 3,2 |  |  | 1,229 | 0,00 | 1,229 |  |  | 1,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Паспорт, 128 рабочих дней |
| 6.2. | Дозапрвка тепловозов | ед. | 3 |  | 0,3 | 0 | 0,3 |  |  | 0,115 | 0,000 | 0,115 |  |  | 0,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Паспорт, 128 рабочих дней |
| 6.3. | ИТР | чел. | 12 |  | 0,016 | 0 | 0,016 |  |  | 0,059 | 0,000 | 0,059 |  |  | 0 | 0,016 | 0 | 0,016 | 0,059 | 0,000 | 0,059 | СНИП 2.04.01-85 пр.3, п.12 305 рабочих дней |
| 6.4. | Рабочие | чел. | 64 |  | 0,025 | 0 | 0,025 |  |  | 0,488 | 0 | 0,488 |  |  | 0 | 0,025 | 0 | 0,025 | 0,488 | 0 | 0,488 | СНИП 2.04.01-85 пр.3, п.12 305 рабочих дней |
| 6.5. | Полив зеленых насаждений | м2 | 1245 |  | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 |  | 1,345 | 0 | 0 | 1,345 |  | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СНИП 2.04.01-85 пр.3, п.12 180 дней |
| 7. | Вспомогательные цеха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | ИТР | чел. | 125 |  | 0,016 | 0 | 0,016 |  |  | 0,610 | 0 | 0,610 |  |  | 0 | 0,016 | 0 | 0,016 | 0,610 | 0 | 0,610 | СНИП 2.04.01-85 пр.3, п.12 305 рабочих дней |
| 7.2. | Рабочие | чел. | 377 |  | 0,025 | 0 | 0,025 |  |  | 2,875 | 0 | 2,875 |  |  | 0 | 0,025 | 0 | 0,025 | 2,875 | 0 | 2,875 | СНИП 2.04.01-85 пр.3, п.12 305 рабочих дней |
| 7.3. | Душевые | шт. | 37 |  | 0,5 | 0 | 0,5 |  |  | 4,736 | 0 | 4,736 |  |  | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 4,736 | 0 | 4,736 | СНИП 2.04.01-85 пр.3, п.12 256 дней |
| 8. | Полив и орошение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Полив автодорог с щебеночным покрытием | м2 | 90000 |  | 0,006 | 0 | 0,003 | 0,003 |  | 145,800 | 0 | 48,600 | 97,200 |  | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Охрана окружающей среды при разработке месорождений открытым способом, стр. 39, 180 дней |
| 8.2. | Орошение забоев при горных работах | м3 | 110000 |  | 0,09 | 0 | 0 | 0,09 |  | 9,900 | 0 | 0 | 9,900 |  | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Охрана окружающей среды при разработке месорождений открытым способом, стр. 39 |
| 8.3. | Полив дорог и площадок | м2 | 60000 |  | 0,001 | 0 | 0,0005 | 0,0005 |  | 16,200 | 0 | 5,400 | 10,800 |  | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Охрана окружающей среды при разработке месорождений открытым способом, стр. 39, 180 дней |
| 8.4. | Полив зеленых насаждений | м2 | 124500 |  | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 |  | 134,460 | 0 | 0 | 134,460 |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СНИП 2.04.01-85 пр.3, п.12 180 дней |
|  | Всего по п/п "Шолактау": |  |  |  |  |  |  |  | 1225,000 | 1895,153 | 1273,653 | 204,451 | 417,049 |  | 1199,42 |  |  |  | 388,032 | 238,925 | 149,107 |  |
| 9. | Водоотлив ПРШ тыс.м3 |  | 6237,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Сброс шахтной воды ПРШ тыс.м3 |  | ######## |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4547,098 |  | Сброс в х/хранилище |

| Производство | Всего | Водопотребление, тыс.м3/сут. |  |  |  |  |  | Водоотведение, тыс.м3/сут. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На производственные нужды |  |  |  | На хозяйственно –бытовые нужды | Безвозвратное потребление | Всего | Объем сточной воды повторно используемой | Производственные сточные воды | Хозяйственно –бытовые сточные воды | Примечание |
|  |  | Свежая вода |  | Оборотная вода | Повторно-используемая вода |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в т.ч. питьевого качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водовыпуск №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 15 к Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду |
| Добыча фосфоритных руд механическим, подземным способом | 400000,000 | 0,6575342 |  |  |  | 0,1095890 | 0,5479452 | 0,1095890 |  |  | 0,1095890 |  |
| ЭНЦ |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  |  |
| Котел ДКВР 10/13 | 3,000 | 3,0960000 |  |  |  |  | 1,8000000 | 1,2960000 |  | 1,2960000 |  |  |
| Подпитка системы теплоснабжения | 10,000 | 0,3096000 |  |  |  |  | 0,3096000 | 0,0000000 |  |  |  |  |
| ГПЦ |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  |  |
| Произвоство товарной руды методом классификации | 382000 | 0,2093151 |  |  |  | 0,0313973 |  | 0,0313973 |  |  | 0,0313973 |  |
| Производство фоссырья методом сухого помола | 875000 | 0,9589041 |  |  |  | 0,2397260 |  | 0,2397260 |  |  | 0,2397260 |  |
| Производство доломитов без промывки | 50000 | 0,0109589 |  |  |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  |  |
| Производство известняка без промывки | 200000 | 0,0410959 |  |  |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  |  |
| Производство фоссырья методом классификации | 46000 | 0,0252055 |  |  |  | 0,0037808 |  | 0,0037808 |  |  | 0,0037808 |  |
| Полив зеленых насаждений | 1245 |  |  |  |  |  | 0,90747 | 0,0000000 |  |  |  |  |
| РМЦ |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  |  |
| Литейное производство | 40 |  |  |  |  |  | 0,00109589 | 0,0000000 |  |  |  |  |
| АТЦ |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  |  |
| Обслуживание легкового автотранспорта | 8 | 0,002666667 |  |  |  |  | 0,33333333 | 0,0026667 |  | 0,0026667 |  |  |
| Обслуживание грузового автотранспорта (до 5 т.) | 20 | 0,008888889 |  |  |  |  | 0,44444444 | 0,0088889 |  | 0,0088889 |  |  |
| Обслуживание грузового автотранспорта (более 5 т.) | 31 | 0,019805556 |  |  |  |  | 0,63888889 | 0,0198056 |  | 0,0198056 |  |  |
| ЖТК |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  |  |
| Заправка тепловозов | 3 | 0,010 |  |  |  | 0,010 | 0,010 | 0,0000000 |  |  |  |  |
| Дозапрвка тепловозов | 3 | 0,001 |  |  |  | 0,001 | 0,001 | 0,0000000 |  |  |  |  |
| ИТР | 12 | 0,00019 |  |  |  | 0,00019 |  | 0,0001920 |  |  | 0,00019 |  |
| Рабочие | 64 | 0,002 |  |  |  | 0,002 |  | 0,0016000 |  |  | 0,002 |  |
| Полив зеленых насаждений | 1245 | 0,00747 |  |  |  |  | 0,00747 | 0,0000000 |  |  |  |  |
| Вспомогательные цеха |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  |  |
| ИТР | 125 | 0,002 |  |  |  | 0,002 |  | 0,0020000 |  |  | 0,002 |  |
| Рабочие | 377 | 0,009425 |  |  |  | 0,009425 |  | 0,0094250 |  |  | 0,009425 |  |
| Душевые | 37 | 0,015527869 |  |  |  | 0,0155279 |  | 0,0155279 |  |  | 0,01552787 |  |
| Полив и орошение |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  |  |
| Полив автодорог с щебеночным покрытием | 90000 | 0,54 |  |  |  |  | 0,54 | 0,0000000 |  |  |  |  |
| Орошение забоев при горных работах | 110000 | 0,055 |  |  |  |  | 0,055 | 0,0000000 |  |  |  |  |
| Полив дорог и площадок | 60000 | 0,06 |  |  |  |  | 0,06 | 0,0000000 |  |  |  |  |
| Полив зеленых насаждений | 124500 | 0,747 |  |  |  |  | 0,747 | 0,0000000 |  |  |  |  |
| Всего по п/п "Шолактау": |  | 6,7886897 |  |  |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  |  |
| Водоотлив ПРШ тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сброс шахтной воды ПРШ тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,4578 |  |  |

  - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМЫХ ВЕЛИЧИН ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТАВА И СВОЙСТВ СТОЧНЫХ ВОД И УСТАНОВЛЕНИЕ НОРМАТИВОВ ПДС (предельно-допустимых сбросов).

| Радиус купола растекания ® определяется по формуле |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| где: К - коэффициент фильтрации, м/сутки; |  |  |  |  |  |  |
| Н - первоначальная глубина залегания грунтовых вод от дна ПФ, м |  |  |  |  |  |  |
| It- глубина воды на ПФ, м |  |  |  |  |  |  |
| т- мощность водоносного горизонта, м |  |  |  |  |  |  |
| Р - периметр фильтрационного слоя, м = |  |  |  | 750 |  |  |
| G- расход сточных вод, поступающих на ППФ, мJ/сутки =12457,80219 |  |  |  |  |  |  |
| Тогда радиус купола растекания составит: |  |  |  |  |  |  |
| R= | 2,675528114 |  |  |  |  |  |
| Определение - количества выпадаемых атмосферных осадков производится по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| VA=HA*S, м3 |  |  |  |  |  |  |
| где: НА - годовой слой атмосферных осадков, м |  |  |  |  |  |  |
| VA =1000*0,331 |  |  |  |  |  |  |
|  | Va= | 331 | м3/год |  |  |  |
| Определение количества испаряющейся влаги с поверхности полей подземной фильтрации вычисляют по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| V„=Hи*S,m3 |  |  |  |  |  |  |
| где: Ни - годовая испаряемость с открытой водной поверхности, м |  |  |  |  |  |  |
| S -площадь ППФ, м2. |  |  |  |  |  |  |
| VH =1000 * 1.1 VH=1100 м3/год |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vн= | 1100 | м3/год |  |  |
| Тогда величина расхода фильтрационных вод равна: |  |  |  |  |  |  |
| Vф = Qф+VА -VH,м3 |  |  |  |  |  |  |
| Vф =4547098 + 331 - 1100, 0 м3/год |  |  |  |  |  |  |
| Vф = | 4546329 | м3/год |  |  |  |  |
| Так как мощность водоносного горизонта не превышает 20 м, то коэффициент учета мощности (L) равен 1,0. |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный срок наращивания концентрации загрязняющих веществ (Т) в подземных водах под ППФ равняется: |  |  |  |  |  |  |
| Т= 15 +10 =25 лет |  |  |  |  |  |  |
| Длина пути, проходимая подземными водами за один год составит |  |  |  |  |  |  |
| X = 365 * К * Iе |  |  |  |  |  |  |
| где: К - коэффициент фильтрации, м/сутки Iе - градиент уклона естественного потока подземных вод |  |  |  |  |  |  |
| Х=365* 1,0 *'0,01, м |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Х= | 3,65 | м |  |  |
| Кратность разбавления фильтрующихся сточных вод подземными водами равна: |  |  |  |  |  |  |
| n= | 1,000612349 |  | Сброс т/год |  |  |  |
| По формуле (1) определяем предельно-допустимую концентрацию веществ (Спдс) поступающих на ПФ: |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование веществ | Ед. изм | Сф | Кратность разбавления | Спдс |  |
| 1 | Фосфаты | г/мЗ | 2,1 | 1,00061235 | 2,101285932 |  |
| 2 | Сульфаты | г/мЗ | 1350 |  | 1350,826671 |  |
| 3 | Железо | г/мЗ | 0,459 |  | 0,459281068 |  |
| 4 | Нитриты | г/мЗ | 0,6 |  | 0,600367409 |  |
| 5 | Хлориды | г/мЗ | 350 |  | 350,2143221 |  |
| 6 | Взвешенные вещества | г/мЗ | 1250 |  | 1250,765436 |  |
| 7 | БПК5 | г/мЗ | 116,9 |  | 116,9715836 |  |
| 8 | ХПК | г/мЗ | 390 |  | 390,238816 |  |
| 9 | Нитраты | г/мЗ | 13,6 |  | 13,60832794 |  |
| 10 | Нефтепродукты | г/мЗ | 1,26 |  | 1,260771559 |  |
| 11 | Аммонийный азот | г/мЗ | 2,4 |  | 2,401469637 |  |
| № п/п | Наименование веществ | Спдс расчет. | Спдс фактич. | Спдс |  |  |
|  |  | г/м3 | г/м3 | г/м3 |  |  |
| 1 | Фосфаты | 2,101285932 | 2,0000 | 2,0000 |  |  |
| 2 | Сульфаты | 1350,826671 | 900,0000 | 900,0000 |  |  |
| 3 | Железо | 0,459281068 | 0,5000 | 0,4593 |  |  |
| 4 | Нитриты | 0,600367409 | 0,4000 | 0,4000 |  |  |
| 5 | Хлориды | 350,2143221 | 160,0000 | 160,0000 |  |  |
| 6 | Взвешенные вещества | 1250,765436 | 1400,0000 | 1250,7654 |  |  |
| 7 | БПК5 | 116,9715836 | 120,0000 | 116,9716 |  |  |
| 8 | ХПК | 390,238816 | 450,0000 | 390,2388 |  |  |
| 9 | Нитраты | 13,60832794 | 14 | 13,60832794 |  |  |
| 10 | Нефтепродукты | 1,260771559 | 1,3 | 1,260771559 |  |  |
| 11 | Аммонийный азот | 2,401469637 | 2,5000 | 2,4015 |  |  |

Расчет нормативов предельно-допустимых сбросов сточных вод

Водовыпуск №1

| Расчет нормативов предельно - допустимых сбросов сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ПДК | фактическая концентрация мг/ дм3 | фоновые концентрации мг/ дм3 | расчетные концентрации мг/ дм3 | нормы ПДС мг/ дм3 | утвержденный ПДС |  |
|  |  |  |  |  |  | г/час | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Фосфаты | 0,6700 | 2,0000 | 2,1000 | 2,1013 | 2,0000 | 1038,15 | 9,0942 |
| Сульфаты | 372,0000 | 900,0000 | 1350,0000 | 1350,8267 | 900,0000 | 467167,58 | 4092,3880 |
| Железо | 0,1800 | 0,5000 | 0,4590 | 0,4593 | 0,4593 | 238,40 | 2,0884 |
| Нитриты | 0,1500 | 0,4000 | 0,6000 | 0,6004 | 0,4000 | 207,63 | 1,8188 |
| Хлориды | 128,5000 | 160,0000 | 350,0000 | 350,2143 | 160,0000 | 83052,01 | 727,5356 |
| Взвешенные вещества | 952,5000 | 1400,0000 | 1250,0000 | 1250,7654 | 1250,7654 | 649241,18 | 5687,3528 |
| БПК5 | 26,7000 | 120,0000 | 116,9000 | 116,9716 | 116,9716 | 60717,04 | 531,8812 |
| ХПК | 183,4000 | 450,0000 | 390,0000 | 390,2388 | 390,2388 | 202563,25 | 1774,4541 |
| Нитраты | 8,7 | 14,0000 | 13,6000 | 13,6083 | 13,6083 | 7063,74 | 61,8784 |
| Нефтепродукты | 0,5 | 1,3000 | 1,2600 | 1,2608 | 1,2608 | 654,44 | 5,7329 |
| Аммонийный азот | 0,88 | 2,5000 | 2,4000 | 2,4015 | 2,4015 | 1246,54 | 10,9197 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 12905,1441 |

Нормативы сбросов загрязняющих веществ

| Номер выпуска | Наименование показателя | Существующее положение 2022г. |  |  |  |  | Нормативы сбросов, г/ч, и лимиты сбросов, т/год, загрязняющих веществ на перспективу 2023-2026гг. |  |  |  |  | Год достижения ПДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход сточных вод |  | Концентрация на выпуске, | Сброс |  | Расход сточных вод |  | Допустимая концентрация на выпуске, | Сброс |  |  |
|  |  | м3/ч | тыс. м3/год | мг/дм3 | г/ч | т/год | м3/ч | тыс. м3/год | мг/дм3 | г/ч | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Фосфаты | 308,2190 | 2700,000 | 0,67 | 206,507 | 1,809 | 519,07509 | 4547,098 | 2,0000 | 1038,150183 | 9,0942 | 2023 |
|  | Сульфаты |  |  | 372 | 114657,534 | 1004,4 |  |  | 900,0000 | 467167,5822 | 4092,3880 | 2023 |
|  | Железо |  |  | 0,18 | 55,479 | 0,486 |  |  | 0,4593 | 238,4013624 | 2,0884 | 2023 |
|  | Нитриты |  |  | 0,15 | 46,233 | 0,405 |  |  | 0,4000 | 207,6300365 | 1,8188 | 2023 |
|  | Хлориды |  |  | 128,5 | 39306,164 | 346,95 |  |  | 160,0000 | 83052,01461 | 727,5356 | 2023 |
|  | Взвешенные вещества |  |  | 952,5 | 293578,767 | 2571,75 |  |  | 1250,7654 | 649241,1829 | 5687,3528 | 2023 |
|  | БПК5 |  |  | 26,7 | 8229,452 | 72,09 |  |  | 116,9716 | 60717,03542 | 531,8812 | 2023 |
|  | ХПК |  |  | 183,4 | 56527,397 | 495,18 |  |  | 390,2388 | 202563,2491 | 1774,4541 | 2023 |
|  | Нитраты |  |  | 8,7 | 2681,507 | 23,490 |  |  | 13,6083 | 7063,74407 | 61,8784 | 2023 |
|  | Нефтепродукты |  |  | 0,5 | 154,11 | 1,350 |  |  | 1,2608 | 654,4351124 | 5,7329 | 2023 |
|  | Аммонийный азот |  |  | 0,9 | 271,233 | 2,376 |  |  | 2,4015 | 1246,543071 | 10,9197 | 2023 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 4520,286 |  |  |  |  | 12905,1441 |  |

Разработано для ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ»

Расчет платежей за сбросы загрязняющих веществ со сточными водами

| № | Наименование загрязняющих веществ | Сброс т/год | МРП | Ставка платы | Сумма платежа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фосфаты | 9,0942 | 3450 | 1 | 31374,97482 |
| 2 | Сульфаты | 4092,3880 | 3450 | 4 | 56474954,68 |
| 3 | Железо | 2,0884 | 3450 |  | 0 |
| 4 | Нитриты | 1,8188 | 3450 | 0,1 | 627,4994964 |
| 5 | Хлориды | 727,5356 | 3450 | 0,4 | 1003999,194 |
| 6 | Взвешенные вещества | 5687,3528 | 3450 |  | 0 |
| 7 | БПК5 | 531,8812 | 3450 | 268 | 491777385,6 |
| 8 | ХПК | 1774,4541 | 3450 | 34 | 208143461,4 |
| Итого: |  | 12826,6132 |  |  | 757431803,3 |

ПЛАН-ГРАФИК

аналитического контроля за состоянием водных ресурсов для

ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ»

Таблица №2

| №п/п | Производство, цех, участок | Место отбора проб (№ контрольного источ- ника выброса, сброса) | Контролируемые ингредиенты | Периодичность контроля | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водовыпуск 1 | точка сброса в шламонакопитель | Взвешенные вещества БПК-5 ХПК Хлориды Сульфаты Фосфаты Нефтепродукты Азот аммонийный | ежеквартально | Аккредитованная лаборатория | Согласно утвержденных методик |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В данной работе, основной целью явилось определение допустимых величин показателей загрязняющих веществ, и установление нормативов ПДС для шламонакопителя площадки ДСФ.

Принимается наиболее максимальная концентрация загрязняющих веществ.

Согласно «Санитарно-эпидемиологических требований по уста- новлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» (Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2) санитарно- защитная зона для производственных площадок рудника «Аксай» составляет 500м, что соответствует II классу опасности, согласно санитарной классифика- ции производственных объектов.

11. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Экологический кодекс РК.

- Методика расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ, отводимых со сточными водами предприятий в накопители. Алматы, 1997 г.

- Методика расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты Республики Казахстан со сточными водами. Алматы, 1994 г.

- Дополнение к методике расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты Республики Казахстан со сточными водами. Раздел 6 «Расчет ПДС для накопителей сточных вод» Алматы, 1995 г.

- Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно- допустимых сбросов в водные объекты для предприятий.

Алма-Ата, 1992 г.

- Правила приема сточных вод в систему канализации населенных пунктов. РДС РК 1.04-11-2002 Алматы 2002 г.

- Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к
санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года
№ ҚР ДСМ-2

- СНиП РК 4.01-41-2006 «Внутренний водопровод и канализация зданий».