ТОО «КЭСО Отан»

ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ

допустимых сбросов

ТОО "ГПК Казфосфат"

площадка «Аксай»

| ПОДГОТОВИЛ | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Директор ТОО «КЭСО Отан Тараз» _______________Назарбеков Е.Б. «___»_____________________2026 г. | Генеральный директор ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ» __________________ Жакупов Б.Б. «___»___________________2026 г. |

Тараз, 2026 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Эксперт – эколог | Назарбеков Е.Б. |
| --- | --- |
| Эксперт – эколог | Нем Л.Ю. |
| Эксперт – эколог | Ни А.Р. |

АННОТАЦИЯ

В соответствии с Экологическим кодексом РК разработка проекта нормативов предельно допустимых эмиссий (сбросов) требуется для каждого предприятия, загрязняющего окружающую природную среду.

Цель работы – переработка проекта нормативов предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ с одновременным определением правил приема сточных вод в систему канализации и установлением норм предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в существующие приемники сточных вод.

Под предельно-допустимым сбросом загрязняющих веществ понимается масса вещества в сточных водах, максимально-допустимая к отведению с установленным режимом в данном пункте в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольных пунктах.

Согласно проведенной инвентаризации на предприятии Филиал ТОО "ГПК Казфосфат" Чулактау площадка «Шолактау» выявлен 2 выпуска сточных вод.

Водовыпуск №1-  поля фильтрации– смешанные сточные воды (хозяйственно-бытовые и производственные)

Водовыпуск №2 - шламонакопитель – шахтные воды

Проектом определено по водовыпуску №1 – 13 видов загрязняющих веществ, находящихся в составе выпускаемых сточных вод: нитриты; нитраты; железо ;БПК 5; ХПК; нефтепродукты; хлориды; сульфаты; фосфаты; взвешенные вещества; азот аммонийных солей, СПАВ, жиры.

По водовыпуску №2 – 11 видов загрязняющих веществ, находящихся в составе выпускаемых сточных вод: нитриты; нитраты; железо ;БПК 5; ХПК; нефтепродукты; хлориды; сульфаты; фосфаты; взвешенные вещества; азот аммонийных солей.

Срок достижения нормативов ПДС по всем ингредиентам – 2023г.

Установленные величины норм ПДС являются плановыми показателями, которые определяют объем водоохранных мероприятий, необходимых для достижения нормативного качества воды в приемнике очищенных сточных вод.

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................ | 4 |
| --- | --- |
| 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ .......................................................... | 6 |
| 3.Характеристика предприятия как источника загрязнения водных объектов ... | 11 |
| 3.1.Характеристика технологии производства, технологического оборудования, используемого сырья и материалов, влияющих на качество и состав производственных сточных вод .................................................................. | 11 |
| 3.2. Краткая характеристика существующих очистных сооружений .................. | 12 |
| 3.3. Оценка степени соответствия применяемой технологии. | 12 |
| 4.Общие положения................................................................................................... | 13 |
| 5. Требования к качеству и количеству сточных вод............................................. | 14 |
| 6. Порядок контроля за сбросом сточных вод ........................................................ | 15 |
| 7. Ответственность и меры воздействия за нарушения нормативов сброса загрязняющих веществ .............................................................................................. | 16 |
| 9. Сброс сточных вод................................................................................................. | 17 |
| 10. Расчет ПДС ........................................................................................................... | 21 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................................... | 27 |

ВВЕДЕНИЕ

Разработчик проекта НДС ТОО «КЭСО Отан - Тараз» расположенный по адресу г. Тараз, проспект Толе би 42 а.

Государственная лицензия №01584Р от 01.08.2013 г.

Расчеты допустимых величин показателей загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами. Предприятия произведены в соответствии со следующими нормативными документами:

- «Методика расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ, отводимых со сточными водами предприятий в накопители», Кокшетау 2002;

- Методические указания «Условия сброса сточных вод на городские очистные сооружения», а также в соответствии с требованиями СанПиН N 4630-88 и «Правил приема вод в систему канализации населенных пунктов».

- «Инструкция по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в атмосферу и в водные объекты», Москва, 1989 г.;

- «Методика расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты Республики Казахстан со сточными водами», Алматы, 1994г.

- «Инструкция по контролю за работой очистных сооружений и отведением сточных вод», утвержденной приказом Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды РК №12П от 21.01.2002 г.;

- «Дополнение к методике расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты Республики Казахстан со сточными водами.» Раздел 6 «Расчет ПДС для накопителей сточных вод» Алматы 1995г.

- «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения Сан ПиН 4660-80». Москва, 1988 г.

- «Правила приема производственных сточных вод в систему канализации населенных пунктов». ОНТИ АКХ им К.Д.Панфилова Москва 1984 г.

- «Инструкция по нормированию сбросов загрязняющих веществ в водные объекты Республики Казахстан», РНД 211.2.03.01-97.

- «Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно-допустимых сбросов в водные объекты для предприятий». Алма-Ата, 1992 г.

  - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Почтовый адрес.

Город                                      Жанатас

Область                                 Жамбылская

Республика                             Казахстан

Предприятие                         ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ»

Адрес                                      080700, г. Жанатас, 1 микрорайон, 17 дом

БИН                                            221040010936

ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ» представляет собой горнорудный комбинат по добыче и переработке фосфоритной руды.

Основными видами деятельности компании являются: проведение геологоразведочных работ, добыча и переработка фосфоритной руды, производство и реализация желтого фосфора и его производных, фосфорных минеральных удобрений и кормовых фосфатов, выпуск на основе минерального сырья промышленной продукции.

В   состав    компании    также    входит    горно-перерабатывающий    комплекс

«Каратау». ГПК «Каратау» расположен на территории Жамбылской и Туркестанской областей Республики Казахстан в полосе шириной около 30 и протяженностью более 120 км.

Основная деятельность предприятия ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ» - добыча и переработка (дробление, измельчение и переработка) минеральных ресурсов фосфоритового бассейна Каратау.

Проект разработан для Месторождения Аксай.

Месторождение Аксай отрабатывалось с поверхности карьером до отметки

+620,0 м. Ниже этой отметки добыча руды ведётся подземным способом с 1987 го- да. Балансовые запасы на начало срока действия контракта составляли 116,6 млн. тонн, площадь горного отвода - 168,5 га.

Проектная мощность шахты – 186,0 тыс. тонн в год, фактическая 186,0 тыс. тонн. Вскрытие шахтного поля осуществляется штольней со стороны лежачего блока рудного тела. Длина шахты по верху – 5,5 км, глубина – 180 м. Проектом предусмотрена основная этажно-камерная система разработки с оставлением пото- лочины. Вскрытие шахтного поля осуществляется штольней со стороны лежачего блока рудного тела и двумя вентиляционными шурфами, расположенными в вися- чем боку рудного тела. Взрывание веерно расположенных скважинных зарядов осуществляется в открытую обнаженную камеру. Добычные работы ведутся по- грузмашинами ППН-3 и скреперными лебёдками ЛС-55-2С в глухие вагоны ВГ- 4,5. Которые вывозятся из шахты на рудные опрокиды, при помощи электровозов К-14. На момент окончания контракта №94 запасы составят 114,8 млн. тонн.

  - ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

    - Характеристика технологии производства, технологического оборудования, используемого сырья и материалов, влияющих на качество и состав производственных сточных вод

Месторождение Аксай отрабатывалось с поверхности карьером до отметки

+620,0 м. Ниже этой отметки добыча руды ведётся подземным способом с 1987 го- да. Балансовые запасы на начало срока действия контракта составляли 116,6 млн. тонн, площадь горного отвода - 168,5 га.

Проектная мощность шахты – 186,0 тыс. тонн в год, фактическая 186,0 тыс. тонн. Вскрытие шахтного поля осуществляется штольней со стороны лежачего блока рудного тела. Длина шахты по верху – 5,5 км, глубина – 180 м. Проектом предусмотрена основная этажно-камерная система разработки с оставлением пото- лочины. Вскрытие шахтного поля осуществляется штольней со стороны лежачего блока рудного тела и двумя вентиляционными шурфами, расположенными в вися- чем боку рудного тела. Взрывание веерно расположенных скважинных зарядов осуществляется в открытую обнаженную камеру. Добычные работы ведутся по- грузмашинами ППН-3 и скреперными лебёдками ЛС-55-2С в глухие вагоны ВГ- 4,5. Которые вывозятся из шахты на рудные опрокиды, при помощи электровозов К-14. На момент окончания контракта №94 запасы составят 114,8 млн. тонн.

ДСФ рудника «Аксай». Проектная мощность ДСФ – 2000,0 тыс.т. в год по переработке руды. Проектная часовая производительность – 360 т\час.

Качество	вырабатываемой	продукции	отвечает	требованием	ТУ649	РК- 38835753 ТОО-01-00 «Сырье фосфатное дробленое Чулактау» марки ФКТ-1 и ТУ31 РК 38515646 ТОО-005-2003 «Сырье фосфатное дробленое Чулактау» марки ФКТ-9. Исходная руда крупностью 0-850мм из приемного бункера емкостью 400т. Пла-

стинчатым питателем марки ПП-1, 1800*12000 направляется в ще- ковую дробилку ШКД-8-1200*1500, где происходит дробление до крупности 0-250мм., затем по ленточным конвейерам транспортируется на грохот ГИТ-51Н для предварительно- го грохочения по классу 70мм. Надрешетный про- дукт (класс -250+70мм) поступает на дробление в конусную дробилку среднего дробления КСД-200 Б. Продробленная руда и подрешетный продукт предварительного грохочения (класс – 70+0мм) объединяются на ленточном конвейере и далее транспортируются в про- межуточный бункер емкостью 50т, откуда роторными питателями руда подается на грохота марки ГИЛ-52А для сортировки по классу 10мм. В результате сортировки обра- зуются 2 фракции:

- надрешетный продукт (класс-70+10мм)

- подрешетный продукт (класс-10+0мм)

Руда фракции -10+0мм по конвейеру поступает на контрольные грохоче- ние на грохот ГИТ-51Н. Надрешетный материал (класс+70) конвейером транспортируется в приемно-разгрузочный бункер, откуда автосамосвалами

БелАЗ вывозится на приемный бункер ДСФ для повторного дробления или на формируемый склад товарной руды для отсыпки бровки безопасности.

Подрешетный продукт (класс+10-70мм) является готовой продукцией (ФКТ-1), через течку подается на конвейер и транспортируется в приемный бункер, откуда автосамосвалами БелАЗ вывозится на склады товарной руды.

Рудная мелочь (класс-10+0мм) по системе конвейеров при помощи барабанно- сбрасывающей тележки подается на открытый склад рудной мелочи под галереей

№ 7, откуда она загружается экскаватором типа ЭКГ-4,6 Б в автосамосвалы БелАЗ и выводится на накопительные склады. Склады сырой руды- открытые, готовой продукции- открытые, прирельсовые.

В силу производственной необходимости на прирельсовых складах ДСФ руд- ника «Аксай» производится формирование товарной рудной мелочи, которая соот- ветствует требованиям ТУ31 РК 38515646 ТОО-005-2003 «Сырье фосфатное дроб- леное Чулактау» марки ФКт-9. В качестве исходного сырья применяется текущая рудная мелочь, образующаяся при производстве сырья фосфатного дробленого Чу- лактау марки ФКТ-1, и ранее заскладированной рудной мелочи месторождения Аксай, Шиилибулак и Тьесай.

Ремонтные работы

Ремонтные	подразделения	на	площадке	Аксай	представлены	следующими участками:

- Ремонтно-механический цех:

- токарное отделение;

- кузнечное отделение.

- Энергоцех:

- котельная;

- компрессорная.

Вспомогательное подразделение.

Вспомогательное подразделение представлено следующими цехами:

  - автотранспортный цех;

  - отдел технического контроля;

  - склады ГСМ.

3.2. Краткая характеристика существующих очистных сооружений

На площадке подземный рудник (штольня) «Аксай» производственные сточные и шахтные воды отводятся в шламонакопитель штольни Аксай.

Шламонакопитель расположен в 1 км на северо-восток от территории площадки штольни, за железнодорожной линией г. Каратау - г. Жанатас, работает в режиме испарения, в качестве пруда-испарителя.

Строительство шламонакопителя осуществлялось с учетом естественного ре- льефа местности. В северной части было произведено строительство дамбы, высо- той 12 метров. При строительстве, проектом было предусмотрено наличие 2 от- дельных карт, отделенных друг от друга дамбой. По мере заполнения первой кар- ты, из нее производится сброс на вторую карту.

В целях обеспечения предотвращения инфильтрации сточных вод из шламо- накопителя в грунтовые воды, при подготовке ложа ГТС, в качестве экрана была использована трамбованная глина.

Сброс сточных вод по площадке подземного рудника Аксай осуществляется по двум водовыпускам: шахтные и производственные сточный воды отводятся в шламонакопитель, а хозяйственно бытовые сточные воды отводятся в выгреб, с по- следующим вывозом на поля фильтрации рудника Аксай.

Для контроля за влиянием хвостохранилища на качество грунтовых вод име- ется сеть наблюдательных скважин.

Для приема карьерных вод на площадке расположен экранированный шламо- накопитель. Шламонакопитель объемом 2,417 млн. м3, площадь 24,5 га. Срок экс- плуатации - с 1987 года. Экран выполнен из насыпной прессованной глины.

Общий годовой объем сброса сточных вод по площадке составит 500,0 тыс.м³/год, в том числе:

- шахтные воды в объеме – 550,0тыс.м³/год;

В результате осуществления производственной деятельности формируется 1 категория сточных вод:

  - шахтные воды.

Поля фильтрации рудника Аксай.

На расчетный период общий сброс смешанных сточных вод по площадке №2 рудника Аксай, а также хозбытовых вывозимых из выгреба подземного рудника Аксай в поля фильтрации составляет 37,238 тыс.м3/год.

Сброс сточных вод осуществляется по канализационной сети, после предвари- тельной механической очистки в септике от взвешенных веществ на ПФ, которые

представляют собой инженерно-спланированными, огороженные валиками, до 0,8 метров и являются сооружениями полной биологической очистки. Для равномер- ного заполнения карты распланированы с продольными и поперечными уклонами. Сточная вода самотеком по распределительной сети подается на любой из участков ПФ.

Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды площадки рудника Аксай отводятся на поля фильтрации.

Хозяйственно-бытовые сточные воды площадки штольни Аксай отводятся в экранированные выгреба, с последующим вывозом на поля фильтрации рудника Аксай.

Поля фильтрации расположены в 6 км на запад от площадки рудника Аксай. Сброс сточных вод на поля от рудника осуществляется по канализационным сетям рудника.

Карты (4 шт) расположены в 2 ряда, с разделением в виде дамбы высотой 1 метр. Подвод воды к картам осуществляется по железобетонному лотку и металли- ческим трубам.

Поля фильтрации рудника «Аксай» предназначен для приема смешанных сточных вод. Полезная емкость поля фильтрации составляет 48 тысяч м3, а пло- щадь зеркала – 2,4 га. Эксплуатация с 1987 года. Экран выполнен из насыпной прессованной глины.

Характеристики приемников сточных вод ТОО «Казфосфат» ГКП «Каратау»

| № | Наименование при- емника сточных вод | Место располо- жения | Площадь, га | Глуби- на, м. | Проектный объем млн. м3 | Год ввода в эксплан- тацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Поля фильтрации | Рудник Аксай | 2,4 | 2 | 0,048 | 1987 |
| 4 | Шламонакопитель | Подземный руд- ник (штольня) Аксай | 24,5 | 12 | 2,417 | 1987 |

3.3. Оценка степени соответствия применяемой технологии.

Применяемая технология и технологическое оборудование на предприятии   ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ» и метод очистки сточных вод соответствуют передовому научно-техническому уровню в стране.

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящие нормативы предельно допустимого сброса направлены:

    - на обеспечение охраны грунтовых вод и рельефа местности от загрязнения ингредиентами, содержащимися в сточных водах Предприятия;

    - на предотвращение нарушений в работе собственных канализационных сетей и очистных сооружений.

    - Настоящие условия ПДС являются обязательными для всех подразделений и цехов Предприятия, которые производят сброс сточных вод в собственную канализационную систему.

    - Предприятие, заключившее договор с ВКХ, на прием его сточных вод непосредственно в систему канализации ВКХ, в дальнейшем именуются Абонентом, а предприятие, дополнительно использующее канализационную систему Абонента, называется Субабонентом.

    - Взаимоотношения между Абонентом и Субаобонентом строятся на основе «Правил пользования коммунальными водопроводом и канализацией в городах и районных центрах Республики Казахстан».

  - ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ СТОЧНЫХ ВОД

  - В систему канализации предприятия принимаются сточные воды, которые не вызывают нарушения в работе канализационных сетей и сооружений; обеспечивают безопасность их эксплуатации и могут быть очищены совместно с бытовыми сточными водами в, соответствии с требованиями «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».

  - Запрещается сбрасывать в систему канализации предприятия сточные воды с участков, цехов содержащие вещества способные засорять трубы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках, оказывающие разрушительное действие на элементы сооружений канализации. Производить сброс веществ в концентрациях превышающих установленные нормативы.

  - Категорически запрещается сбрасывать в канализацию ЛВЖ, кислоты, примеси, токсичные растворимые и газообразные вещества в концентрациях ведущих к образованию в канализационных сетях и сооружениях токсичных газов или взрывоопасных смесей.

  - Запрещается сбрасывать в канализационные сети залповые сбросы сточных вод, грунт, строительный и бытовой мусор, производственные и хозяйственные отходы.

- ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА СБРОСОМ СТОЧНЫХ ВОД.

  - Контроль осуществляется путем анализов и замера объема сточных вод на входе водоприемных сооружений.

  - Предприятие обязано обеспечить органам государственного надзора проведение контроля за качеством и количеством отводимых сточных вод в любое время суток, включая представление необходимых документов.

  - О всех случаях ухудшения качества сточных вод, залповых сбросах, проведения аварийно-восстановительных работ информировать органы государственного надзора.

  - В случае превышения установленных нормативов ПДС предприятие обязано принять срочные меры по снижению концентрации загрязняющих веществ до установленных нормативов или прекратить сброс сточных вод.

  - Для фактического определения расхода и объема отводимых сточных вод. В случаях отсутствия указанных устройств основанием для определения объема водоотведения являются нормативные показатели расхода сточных вод.

  - Предприятие обязано систематически представлять отчетные сведения об объемах, качественном составе сточных вод и режиме сброса их в приемники. Периодичность представления отчетных данных и форм отчетности определяется органами государственного контроля.

  - Руководитель предприятия несет ответственность за достоверность представляемых отчетных данных.

  - Предприятие осуществляет контроля за качеством и количеством отводимых сточных вод 1 раз в квартал по 13 загрязняющим веществам, по водовыпуску №1 и водовыпуску №2 в том числе: БПК5, ХПК, нитриты, нитраты, СПАВ, нефтепродукты, хлориды, сульфаты, фосфаты, взвешенные вещества, азот аммонийных солей, железо, жиры.

Контроль осуществляется аккредитованной лабораторией.

Перечень веществ, предусмотренных для контроля, периодичность контроля и кем будет осуществляться контроль указан в план графике аналитического контроля.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ НОРМАТИВОВ СБРОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

  - Предприятие несет ответственность за нарушение установленных «Условием сброса» нормативов сброса загрязняющих веществ в пруд-накопитель, земледельческие поля орошения и при поливе санитарно-защитной зоны, а также за аварии, несчастные случаи, возникшие и повлекшие за собой сверхнормативное загрязнение окружающей среды.

  - Предприятие несет ответственность за техническое состояние водоприемных сооружений, за своевременность принятия мер по выявлению и устранению нарушений и информирование об этом органов, осуществляющих государственный контроль в области охраны окружающей среды.

  - В соответствии с Налоговым кодексом РК предусмотрена плата за загрязнение окружающей среды за сбросом загрязняющих веществ:

    - в пределах установленных лимитов;

    - сверх установленных лимитов.

Ставки платежей за загрязнение окружающей среды установлены в Налоговом кодексе РК.

  - Платежи за сбросы загрязняющих веществ в пределах установленных и сверх установленных лимитов рассчитываются предприятием самостоятельно, и представляется на согласование областному управлению охраны окружающей среды.

  - Нормативы сброса загрязняющих веществ в окружающую среду устанавливается местным исполнительным органом путем выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.

Основанием для установления нормативов сброса загрязняющих веществ является настоящий проект «ПДС».

  - При отсутствии нормативов сброса загрязняющих веществ или с истекшим сроком действия ежегодного «Разрешения», а также за сверхнормативный сброс, вся масса загрязняющих веществ рассматривается как сверхнормативная. При этом плата за сверхнормативные сбросы устанавливается расчетным путем, по материалам контроля органов государственного надзора и взимается в десятикратном размере.

  - Платежи за сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду в пределах установленных и сверх установленных лимитов перечисляются предприятием ежеквартально не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом. За не своевременное внесение платежей начисляется пеня за каждый день просрочки, включая день оплаты, в размере ставки рефинансирования, установленной Национальным банком Республики Казахстан.

Плата взимается за каждый вид загрязнений в отдельности, в соответствии с действующими утвержденными тарифами.

8. СБРОС СТОЧНЫХ ВОД.

На площадке  рудник «Аксай» вода расходуется на производственные нужды, полив и орошение, источником водоснабжения является р.Ушбулак – 353,500 тыс.м³.

Водоснабжение производственных нужд осуществляется насосами марки ЭЦВ-6-10/85, ЭЦВ-8-25/100, К-45/55. Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды площадки рудника Аксай отводятся на поля фильтрации. Хозяйственно-бытовые сточные воды площадки штольни Аксай отводятся в экранированные выгреба, с последующим вывозом на поля фильтрации рудника Аксай. Объем водопотребления на производственной площадке составляет 255,513 тыс.м³/год, все на производственные нужды. Общий годовой объем сброса сточных вод по площадке составит 37238 тыс.м³/год, который представлен смешанными сточными водами (хозяйственно-бытовые и производственные стоки), безвозвратное водопотребление – 218,275 тыс. м³/год. В результате осуществления производственной деятельности формируется 1 категория сточных вод: смешанные сточные воды.

Выпуск № 1 (поля фильтрации) – смешанные сточные воды (хозяйственно-бытовые и производственные): расход сточных вод по выпуску № 1 – 28,514 тыс.м³/год; режим отведения - постоянный; нормируемые показатели – 13 наименований, в том числе: взвешанные вещества, БПК-5, ХПК, фосфаты, железо, сульфаты, хлориды, азот аммонийный, СПАВ, нитриты, нитраты, нефтепродукты, жиры.

На площадке  подземный рудник (штольня) «Аксай» производственные сточные и шахтные воды отводятся в шламонакопитель штольни Аксай. Общий годовой объем сброса сточных вод по площадке составит 550,0 тыс.м³/год, в том числе: шахтные воды в объеме – 550,0тыс.м³/год. В результате осуществления производственной деятельности формируется 1 категория сточных вод: шахтные воды.

Выпуск № 2 (шламонакопитель) – шахтные воды: расход сточных вод по выпуску№ 2 – 550,0 тыс.м³/год; режим отведения – постоянный; нормируемые показатели – 11 наименований, в том числе: взвешенные вещества, БПК-5, ХПК, фосфаты, железо, сульфаты, хлориды, азот аммонийный, нитриты, нитраты, нефтепродукты.

Результаты инвентаризации выпусков сточных вод

| Наименование предприятия (участка,цеха) | Номер выпуска сточных вод | Диаметр выпуска, мм | Катего- рия сточных вод | Режим от- ведения сточных вод |  | Расход сбрасыва- емых сточных вод |  | Место сброса (приемник сточных вод) | Наименование за- грязняющих ве- ществ | Концентрация за- грязняющих веществ за 2014-2016 г.г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ч/ сут | сут/ год | м3/ч | м3/год |  |  | макс | средн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Площадка №1 – рудник «Аксай» | 1 | 150 | Смешан- ные сточные воды | 24 | 365 | 4,251 | 37237,7 | Поля фильтра- ции | Фосфаты | 0,03 | 0,024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сульфаты | 419,7 | 335,457 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Железо | 0,05 | 0,030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нитриты | 0,04 | 0,029 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хлориды | 220,8 | 176,173 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Взвешенные веще- ства | 12,2 | 7,750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | БПК-5 | 5,4 | 3,537 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХПК | 22,3 | 17,394 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нитраты | 8,5 | 6,215 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СПАВ | 0,3 | 0,210 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жиры | 4,1 | 2,626 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нефтепродукты | 0,25 | 0,192 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азот аммонийный | 9,41 | 3,387 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 703,08 | 553,023 |
| Площадка №2 – подземный руд- ник (штольня) «Аксай» | 1 | 150 | Шахтные | 24 | 365 | 57,078 | 500000 | Экраниро- ванный шламона- копитель | Фосфаты | 0,25 | 0,191 |
|  |  |  | воды |  |  |  |  |  | Сульфаты | 320,4 | 288,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Железо | 0,21 | 0,160 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нитриты | 0,4 | 0,281 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хлориды | 113,3 | 111,046 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Взвешенные веще- ства | 48 | 43,238 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | БПК-5 | 50,3 | 40,559 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХПК | 140 | 129,202 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нитраты | 8,6 | 7,345 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нефтепродукты | 0,51 | 0,436 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азот аммонийный | 0,6 | 0,280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 682,57 | 621,04 |

Баланс водопотребления и водоотведения

| № п/п | Наименование водопотребителя (объект, цех, участок) | Ед. изм. | Производственная мощность | Расход воды на единицу измерения |  |  |  |  | Годовой расход воды (тыс.м3) |  |  |  |  | Безвозвратное водопотребление и потери воды |  | Количество выпускаемых сточных вод на единицу измерения, м3 |  |  | Количество выпускаемых сточных вод в год, тыс.м3 |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оборотно-повторно используемая вода | Свежей из источников |  |  |  | Оборотно-повторно используемая вода | Свежей из источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Производственно-технические нужды | Хозяйственно-бытовые нужды | Полив или орошение |  | Всего | Производственно-технические нужды | Хозяйственно-бытовые нужды | Полив или орошение | На ед. изм., м3 | Всего, тыс.м3 | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производственные стоки | Хозяйственно-бытовые стоки |  | Производственные стоки | Хозяйственно-бытовые стоки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Промплощадка р. "Аксай" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ГПЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Произвоство товарной руды методом классификации | т. | 700000 |  | 0,2 | 0,2 | 0 |  |  | 140 | 140 | 0 |  |  | 119 | 0,03 | 0 | 0,03 | 21,000 | 0 | 21,000 | Укрупненные нормы стр. 211 п.4 |
| 10.2. | Производство известняка без промывки | т. | 80000 |  | 0,075 | 0,075 | 0 |  |  | 6 | 6 | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Укрупненные нормы стр. 81 п.9 |
| 11. | АТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Обслуживание легкового автотранспорта | ед. | 1 |  | 60 | 60 | 0 |  |  | 0,06 | 0,06 | 0 |  |  | 0,00 | 60 | 60 | 0 | 0,060 | 0,060 | 0 | Квартирно-экспл. обеспечение войск |
| 11.2. | Обслуживание грузового автотранспорта (до 5 т.) | ед. | 1 |  | 80 | 80 | 0 |  |  | 0,08 | 0,08 | 0 |  |  | 0,0 | 80 | 80 | 0 | 0,080 | 0,080 | 0 | Квартирно-экспл. обеспечение войск |
| 11.3. | Обслуживание грузового автотранспорта (более 5 т.) | ед. | 5 |  | 115 | 115 | 0 |  |  | 0,575 | 0,575 | 0 |  |  | 0,000 | 115 | 115 | 0 | 0,575 | 0,575 | 0 | Квартирно-экспл. обеспечение войск |
| 12. | Вспомогательные цеха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | ИТР | чел. | 7 |  | 0,016 | 0 | 0,016 |  |  | 0,034 | 0,000 | 0,034 |  |  | 0 | 0,016 | 0 | 0,016 | 0,034 | 0,000 | 0,034 | СНИП 2.04.01-85 пр.3, п.12 305 рабочих дней |
| 12.2. | Рабочие | чел. | 60 |  | 0,025 | 0 | 0,025 |  |  | 0,458 | 0 | 0,458 |  |  | 0 | 0,025 | 0 | 0,025 | 0,458 | 0 | 0,458 | СНИП 2.04.01-85 пр.3, п.12 305 рабочих дней |
| 12.3. | Душевые | шт. | 14 |  | 0,5 | 0 | 0,5 |  |  | 1,792 | 0 | 1,792 |  |  | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1,792 | 0 | 1,792 | СНИП 2.04.01-85 пр.3, п.12 256 дней |
| 13. | Полив и орошение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Полив автодорог с щебеночным покрытием | м2 | 30000 |  | 0,003 | 0 | 0 | 0,003 |  | 16,200 | 0 | 0 | 16,200 |  | 16,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Охрана окружающей среды при разработке месорождений открытым способом, стр. 39, 180 дней |
| 13.2. | Орошение забоев при горных работах | м3 | 73600 |  | 0,09 | 0 | 0 | 0,09 |  | 6,624 | 0 | 0 | 6,624 |  | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Охрана окружающей среды при разработке месорождений открытым способом, стр. 39 |
| 13.3. | Полив дорог и площадок | м2 | 45000 |  | 0,001 | 0 | 0 | 0,0005 |  | 4,050 | 0 | 0 | 4,050 |  | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Охрана окружающей среды при разработке месорождений открытым способом, стр. 39, 180 дней |
| 13.4. | Полив зеленых насаждений | м2 | 5000 |  | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 |  | 5,400 | 0 | 0 | 5,400 |  | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СНИП 2.04.01-85 пр.3, п.12 180 дней |
|  | Всего по п/п р. "Аксай": |  |  |  |  |  |  |  |  | 181,273 | 146,715 | 2,284 | 32,274 |  | 157,274 |  |  |  | 23,999 | 0,715 | 23,284 |  |
|  | Промплощадка шахты "Аксай" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ПРШ (шахта "Аксай") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Добыча фосфоритных руд механическим, подземным способом | т. | 265000 |  | 0,6 | 0,5 | 0,1 |  |  | 159,000 | 132,500 | 26,500 |  |  | 132,5 | 0,1 | 0 | 0,1 | 26,500 | 0 | 26,500 | Укрупненные нормы стр. 210 п.1 |
| 14.2. | Полив зеленых насаждений | м2 | 1000 |  | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 |  | 1,080 | 0,000 | 0 | 1,080 |  | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СНИП 2.04.01-85 пр.3, п.12 180 дней |
| 12.1. | ИТР | чел. | 26 |  | 0,016 | 0 | 0,016 |  |  | 0,127 | 0,000 | 0,127 |  |  | 0 | 0,016 | 0 | 0,016 | 0,127 | 0,000 | 0,127 | СНИП 2.04.01-85 пр.3, п.12 305 рабочих дней |
| 12.2. | Рабочие | чел. | 147 |  | 0,025 | 0 | 0,025 |  |  | 1,121 | 0 | 1,121 |  |  | 0 | 0,025 | 0 | 0,025 | 1,121 | 0 | 1,121 | СНИП 2.04.01-85 пр.3, п.12 305 рабочих дней |
| 12.3. | Душевые | шт. | 23 |  | 0,5 | 0 | 0,5 |  |  | 2,944 | 0 | 2,944 |  |  | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 2,944 | 0 | 2,944 | СНИП 2.04.01-85 пр.3, п.12 256 дней |
| 15. | Водоотлив ПРШ (шахта "Аксай") |  | 500 | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Сброс шахтной воды ПРШ (шахта "Аксай") тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,000 |  | Сброс в шламонакопитель |
|  | Всего по п/п ш. "Аксай": |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,272 | 132,500 | 30,692 | 1,080 |  | 132,500 |  |  |  | 530,692 | 500,000 | 30,692 |  |
|  | Промплощадка шахты "Аксай" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ПРШ (шахта "Аксай") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Полив зеленых насаждений | м2 | 570 |  | 0,006 |  |  | 0,006 |  | 6,156 |  |  | 6,156 | 0,006 | 0,626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СНИП 2.04.01-85 пр.3, п.12 183 дней |
| 16.2. | Наполнение трубопровода системы отопления | км | 1,2 |  | 75 | 75 |  |  |  | 0,090 | 0,090 |  |  | 75 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Методические указания по определения расхода топлива, электроэнергий, воды для определения теплоэнрегий СНИП 2.04.01-85 |
| 16.3. | Подпитка систем теплоснабжения на всполнение нормируемых утечек | % | 90 |  | 0,025 | 0,025 |  |  |  | 0,405 | 0,405 |  |  | 0,025 | 0,412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Методические указания по определения расхода топлива, электроэнергий, воды для определения теплоэнрегий СНИП 2.04.01-85 |
| 16.4. | Уборка помещений | м2 | 2458,45 |  | 0,03 | 0,03 |  |  |  | 22,126 | 22,126 |  |  | 0,03 | 5,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СНИП 2.04.01-85 пр.3, п.12 300 дней |
| 16.5. | Бытовые нужды (унитаз) | шт. | 13 |  | 0,083 |  | 0,083 |  |  | 323,700 |  | 323,700 |  |  |  | 0,083 | 0 | 0,083 | 0,324 | 0 | 0,324 | СНИП 2.04.01-85 пр.3, п.12 300 дней |
| 16.6. | Полив автодороги и площадок | м2 | 1364 |  | 0,0025 |  | 0,0025 |  |  | 1,023 |  | 1,023 |  | 0,025 | 1,023 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | СНИП 2.04.01-85 пр.3, п.12 300 дней |
| 17. | Водоотлив ПРШ (шахта "Аксай") |  | 500 | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Сброс шахтной воды ПРШ (шахта "Аксай") тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  | Сброс в шламонакопитель |
|  | Всего по п/п ш. "Аксай": |  |  |  |  |  |  |  |  | 353,500 | 22,621 | 324,723 | 6,156 |  | 97,452 |  |  |  | 50,324 | 50,0 | 0,324 |  |

  - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМЫХ ВЕЛИЧИН ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТАВА И СВОЙСТВ СТОЧНЫХ ВОД И УСТАНОВЛЕНИЕ НОРМАТИВОВ ПДС (предельно-допустимых сбросов).

Водовыпуск №1 (поля фильтрации)

Радиус купола растекания ® определяется по формуле

| где: К - коэффициент фильтрации, м/сутки; |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н - первоначальная глубина залегания грунтовых вод от дна ПФ, м |  |  |  |  |  |  |
| It- глубина воды на ПФ, м |  |  |  |  |  |  |
| т- мощность водоносного горизонта, м |  |  |  |  |  |  |
| Р - периметр фильтрационного слоя, м =750 |  |  |  |  |  |  |
| G- расход сточных вод, поступающих на ППФ, мJ/сутки =78,12 |  |  |  |  |  |  |
| Тогда радиус купола растекания составит: |  |  |  |  |  |  |
| R=426,6666667 |  |  |  |  |  |  |
| Определение - количества выпадаемых атмосферных осадков производится по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| VA=HA*S, м3 |  |  |  |  |  |  |
| где: НА - годовой слой атмосферных осадков, м |  |  |  |  |  |  |
| VA =1000*0,331 |  |  |  |  |  |  |
|  | Va=331 м3/год |  |  |  |  |  |
| Определение количества испаряющейся влаги с поверхности полей подземной фильтрации вычисляют по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| V„=Hи*S,m3 |  |  |  |  |  |  |
| где: Ни - годовая испаряемость с открытой водной поверхности, м |  |  |  |  |  |  |
| S -площадь ППФ, м2. |  |  |  |  |  |  |
| VH =1000 * 1.1 VH=1100 м3/год |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vн=1100 м3/год |  |  |  |  |
| Тогда величина расхода фильтрационных вод равна: |  |  |  |  |  |  |
| Vф = Qф+VА -VH,м3 |  |  |  |  |  |  |
| Vф =28514 + 331 - 1100, 0 м3/год |  |  |  |  |  |  |
| Vф = | 27745 м3/год |  |  |  |  |  |
| Так как мощность водоносного горизонта не превышает 20 м, то коэффициент учета мощности (L) равен 1,0. |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный срок наращивания концентрации загрязняющих веществ (Т) в подземных водах под ППФ равняется: |  |  |  |  |  |  |
| Т= 15 +10 =25 лет |  |  |  |  |  |  |
| Длина пути, проходимая подземными водами за один год составит |  |  |  |  |  |  |
| X = 365 * К * Iе |  |  |  |  |  |  |
| где: К - коэффициент фильтрации, м/сутки Iе - градиент уклона естественного потока подземных вод |  |  |  |  |  |  |
| Х=365* 1,0 *'0,01, м |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Х= | 3,65 | м |  |  |
| Кратность разбавления фильтрующихся сточных вод подземными водами равна: |  |  |  |  |  |  |
| n= | 1,100340204 |  | Сброс т/год |  |  |  |
| По формуле (1) определяем предельно-допустимую концентрацию веществ (Спдс) поступающих на ПФ: |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование веществ | Ед. изм | Сф | Кратность разбавления | Спдс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фосфаты | г/мЗ | 1,71 | 1,1003402 | 1,881581748 |
| 2 | Сульфаты | г/мЗ | 1487,9 |  | 1637,196189 |
| 3 | Железо | г/мЗ | 0,88 |  | 0,968299379 |
| 4 | Нитриты | г/мЗ | 2,1 |  | 2,310714428 |
| 5 | Хлориды | г/мЗ | 455 |  | 500,6547927 |
| 6 | Взвешенные вещества | г/мЗ | 225 |  | 247,5765458 |
| 7 | БПК5 | г/мЗ | 14,6 |  | 16,06496697 |
| 8 | ХПК | г/мЗ | 101 |  | 111,1343606 |
| 9 | Нитраты | г/мЗ | 14,5 |  | 15,95493295 |
| 10 | ПАВ | г/мЗ | 1,6 |  | 1,760544326 |
| 11 | Жиры | г/мЗ | 4,9 |  | 5,391666998 |
| 12 | Нефтепродукты | г/мЗ | 1,456 |  | 1,602095337 |
| 13 | Аммонийный азот | г/мЗ | 21,3 |  | 23,43724634 |

| № п/п | Наименование веществ | Спдс расчет. | Спдс фактич. | Спдс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/м3 | г/м3 | г/м3 |
| 1 | Фосфаты | 1,881581748 | 1,8 | 1,8000 |
| 2 | Сульфаты | 1637,196189 | 1000 | 1000,0000 |
| 3 | Железо | 0,968299379 | 0,9 | 0,9000 |
| 4 | Нитриты | 2,310714428 | 2 | 2,0000 |
| 5 | Хлориды | 500,6547927 | 450 | 450,0000 |
| 6 | Взвешенные вещества | 247,5765458 | 220 | 220,0000 |
| 7 | БПК5 | 16,06496697 | 13 | 13,0000 |
| 8 | ХПК | 111,1343606 | 100 | 100,0000 |
| 9 | Нитраты | 15,95493295 | 15 | 15 |
| 10 | ПАВ | 1,760544326 | 2 | 1,760544326 |
| 11 | Жиры | 5,391666998 | 5 | 5,0000 |
| 12 | Нефтепродукты | 1,602095337 | 1,5 | 1,5000 |
| 13 | Аммонийный азот | 23,43724634 | 20 | 20,0000 |

Расчет нормативов предельно-допустимых сбросов сточных вод

Водовыпуск №1

| Расчет нормативов предельно - допустимых сбросов сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ПДК | фактическая концентрация мг/ дм3 | фоновые концентрации мг/ дм3 | расчетные концентрации мг/ дм3 | нормы ПДС мг/ дм3 | утвержденный ПДС |  |
|  |  |  |  |  |  | г/час | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Фосфаты | 0,6700 | 1,8000 | 1,7100 | 1,8816 | 1,8000 | 5,86 | 0,0513 |
| Сульфаты | 0,6700 | 1000,0000 | 1487,9000 | 1637,1962 | 1000,0000 | 3255,04 | 28,5141 |
| Железо | 0,6700 | 0,9000 | 0,8800 | 0,9683 | 0,9000 | 2,93 | 0,0257 |
| Нитриты | 0,6700 | 2,0000 | 2,1000 | 2,3107 | 2,0000 | 6,51 | 0,0570 |
| Хлориды | 0,6700 | 450,0000 | 455,0000 | 500,6548 | 450,0000 | 1464,77 | 12,8314 |
| Взвешенные вещества | 0,6700 | 220,0000 | 225,0000 | 247,5765 | 220,0000 | 716,11 | 6,2731 |
| БПК5 | 0,6700 | 13,0000 | 14,6000 | 16,0650 | 13,0000 | 42,32 | 0,3707 |
| ХПК | 0,6700 | 100,0000 | 101,0000 | 111,1344 | 100,0000 | 325,50 | 2,8514 |
| Нитраты | 0,6700 | 15,0000 | 14,5000 | 15,9549 | 15,0000 | 48,83 | 0,4277 |
| ПАВ | 0,6700 | 2,0000 | 1,6000 | 1,7605 | 1,7605 | 5,73 | 0,0502 |
| Жиры | 0,6700 | 5,0000 | 4,9000 | 5,3917 | 5,0000 | 16,28 | 0,1426 |
| Нефтепродукты | 0,6700 | 1,5000 | 1,4560 | 1,6021 | 1,5000 | 4,88 | 0,0428 |
| Аммонийный азот | 0,6700 | 20,0000 | 21,3000 | 23,4372 | 20,0000 | 65,10 | 0,5703 |

Нормативы сбросов загрязняющих веществ

| Номер выпуска | Наименование показателя | Существующее положение 2022г. |  |  |  |  | Нормативы сбросов, г/ч, и лимиты сбросов, т/год, загрязняющих веществ на перспективу 2023-2026гг. |  |  |  |  | Год достижения ПДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход сточных вод |  | Концентрация на выпуске, | Сброс |  | Расход сточных вод |  | Допустимая концентрация на выпуске, | Сброс |  |  |
|  |  | м3/ч | тыс. м3/год | мг/дм3 | г/ч | т/год | м3/ч | тыс. м3/год | мг/дм3 | г/ч | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Фосфаты | 4,2510 | 37,238 | 0,03 | 0,1287 | 0,001 | 3,25504 | 28,514 | 1,8000 | 5,859064726 | 0,0513 | 2023 |
|  | Сульфаты |  |  | 419,7 | 1784,092 | 15,629 |  |  | 1000,0000 | 3255,035959 | 28,5141 | 2023 |
|  | Железо |  |  | 0,05 | 0,213 | 0,002 |  |  | 0,9000 | 2,929532363 | 0,0257 | 2023 |
|  | Нитриты |  |  | 0,04 | 0,17 | 0,001 |  |  | 2,0000 | 6,510071918 | 0,0570 | 2023 |
|  | Хлориды |  |  | 220,8 | 938,593 | 8,222 |  |  | 450,0000 | 1464,766182 | 12,8314 | 2023 |
|  | Взвешенные вещества |  |  | 12,2 | 51,861 | 0,454 |  |  | 220,0000 | 716,107911 | 6,2731 | 2023 |
|  | БПК5 |  |  | 5,4 | 22,955 | 0,201 |  |  | 13,0000 | 42,31546747 | 0,3707 | 2023 |
|  | ХПК |  |  | 22,3 | 94,794 | 0,83 |  |  | 100,0000 | 325,5035959 | 2,8514 | 2023 |
|  | Нитраты |  |  | 8,5 | 36,132 | 0,317 |  |  | 15,0000 | 48,82553938 | 0,4277 | 2023 |
|  | ПАВ |  |  | 0,3 | 1,275 | 0,011 |  |  | 1,7605 | 5,730635088 | 0,0502 | 2023 |
|  | Жиры |  |  | 4,1 | 17,429 | 0,153 |  |  | 5,0000 | 16,27517979 | 0,1426 | 2023 |
|  | Нефтепродукты |  |  | 0,3 | 1,063 | 0,009 |  |  | 1,5000 | 4,882553938 | 0,0428 |  |
|  | Аммонийный азот |  |  | 9,4 | 40,001 | 0,350 |  |  | 20,0000 | 65,10071918 | 0,5703 |  |
|  |  |  |  |  |  | 26,180 |  |  |  |  | 52,2082 |  |

Разработано для ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ»

Водовыпуск №2 (шламонакопитель)

| Радиус купола растекания ® определяется по формуле |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| где: К - коэффициент фильтрации, м/сутки; |  |  |  |  |  |  |
| Н - первоначальная глубина залегания грунтовых вод от дна ПФ, м |  |  |  |  |  |  |
| It- глубина воды на ПФ, м |  |  |  |  |  |  |
| т- мощность водоносного горизонта, м |  |  |  |  |  |  |
| Р - периметр фильтрационного слоя, м = |  |  |  | 850 |  |  |
| G- расход сточных вод, поступающих на ППФ, мJ/сутки = |  |  |  |  | 1506,486 |  |
| Тогда радиус купола растекания составит: |  |  |  |  |  |  |
| R= | 22,12513093 |  |  |  |  |  |
| Определение - количества выпадаемых атмосферных осадков производится по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| VA=HA*S, м3 |  |  |  |  |  |  |
| где: НА - годовой слой атмосферных осадков, м |  |  |  |  |  |  |
| VA =1000*0,331 Va= 331 м3/год |  |  |  |  |  |  |
| Определение количества испаряющейся влаги с поверхности полей подземной фильтрации вычисляют по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| V„=Hи*S,m3 |  |  |  |  |  |  |
| где: Ни - годовая испаряемость с открытой водной поверхности, м |  |  |  |  |  |  |
| S -площадь ППФ, м2. |  |  |  |  |  |  |
| VH =1000 * 1.1 VH=1100 м3/год |  |  |  |  |  |  |
| Vн=1100м3/год |  |  |  |  |  |  |
| Тогда величина расхода фильтрационных вод равна: |  |  |  |  |  |  |
| Vф = Qф+VА -VH,м3 Vф =550000 + 331 - 1100, 0 м3/год |  |  |  |  |  |  |
| Vф =549231 м3/год |  |  |  |  |  |  |
| Так как мощность водоносного горизонта не превышает 20 м, то коэффициент учета мощности (L) равен 1,0. |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный срок наращивания концентрации загрязняющих веществ (Т) в подземных водах под ППФ равняется: |  |  |  |  |  |  |
| Т= 15 +10 =25 лет |  |  |  |  |  |  |
| Длина пути, проходимая подземными водами за один год составит |  |  |  |  |  |  |
| X = 365 * К * Iе |  |  |  |  |  |  |
| где: К - коэффициент фильтрации, м/сутки Iе - градиент уклона естественного потока подземных вод |  |  |  |  |  |  |
| Х=365* 1,0 *'0,01, м |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Х= | 3,65 | м |  |  |
| Кратность разбавления фильтрующихся сточных вод подземными водами равна: |  |  |  |  |  |  |
| n= | 1,005068794 |  | Сброс т/год |  |  |  |
| По формуле (1) определяем предельно-допустимую концентрацию веществ (Спдс) поступающих на ПФ: |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование веществ | Ед. изм | Сф | Кратность разбавления | Спдс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фосфаты | г/мЗ | 1,55 | 1,00506879 | 1,557856631 |  |
| 2 | Сульфаты | г/мЗ | 922 |  | 926,6734283 |  |
| 3 | Железо | г/мЗ | 0,711 |  | 0,714603913 |  |
| 4 | Нитриты | г/мЗ | 0,77 |  | 0,773902972 |  |
| 5 | Хлориды | г/мЗ | 155,2 |  | 155,9866769 |  |
| 6 | Взвешенные вещества | г/мЗ | 179,6 |  | 180,5103555 |  |
| 7 | БПК5 | г/мЗ | 81 |  | 81,41057234 |  |
| 8 | ХПК | г/мЗ | 192 |  | 192,9732085 |  |
| 9 | Нитраты | г/мЗ | 11,6 |  | 11,65879801 |  |
| 10 | Нефтепродукты | г/мЗ | 2,1 |  | 2,110644468 |  |
| 11 | Аммонийный азот | г/мЗ | 3,14 |  | 3,155916014 |  |

| № п/п | Наименование веществ | Спдс расчет. | Спдс фактич. | Спдс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/м3 | г/м3 | г/м3 |
| 1 | Фосфаты | 1,557856631 | 1,6 | 1,5579 |
| 2 | Сульфаты | 926,6734283 | 650 | 650,0000 |
| 3 | Железо | 0,714603913 | 0,7 | 0,7000 |
| 4 | Нитриты | 0,773902972 | 0,8 | 0,7739 |
| 5 | Хлориды | 155,9866769 | 150 | 150,0000 |
| 6 | Взвешенные вещества | 180,5103555 | 175 | 175,0000 |
| 7 | БПК5 | 81,41057234 | 80 | 80,0000 |
| 8 | ХПК | 192,9732085 | 170 | 170,0000 |
| 9 | Нитраты | 11,65879801 | 12 | 11,65879801 |
| 10 | Нефтепродукты | 2,110644468 | 2 | 2 |
| 11 | Аммонийный азот | 3,155916014 | 3,2 | 3,1559 |

| Расчет нормативов предельно - допустимых сбросов сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ПДК | фактическая концентрация мг/ дм3 | фоновые концентрации мг/ дм3 | расчетные концентрации мг/ дм3 | нормы ПДС мг/ дм3 | утвержденный ПДС |  |
|  |  |  |  |  |  | г/час | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Фосфаты | 0,2500 | 1,6000 | 1,5500 | 1,5579 | 1,5579 | 97,81 | 0,8568 |
| Сульфаты | 320,4000 | 650,0000 | 922,0000 | 926,6734 | 650,0000 | 40810,50 | 357,5000 |
| Железо | 0,2100 | 0,7000 | 0,7110 | 0,7146 | 0,7000 | 43,95 | 0,3850 |
| Нитриты | 0,4000 | 0,8000 | 0,7700 | 0,7739 | 0,7739 | 48,59 | 0,4256 |
| Хлориды | 113,3000 | 150,0000 | 155,2000 | 155,9867 | 150,0000 | 9417,81 | 82,5000 |
| Взвешенные вещества | 48,0000 | 175,0000 | 179,6000 | 180,5104 | 175,0000 | 10987,44 | 96,2500 |
| БПК5 | 50,3000 | 80,0000 | 81,0000 | 81,4106 | 80,0000 | 5022,83 | 44,0000 |
| ХПК | 140,0000 | 170,0000 | 192,0000 | 192,9732 | 170,0000 | 10673,52 | 93,5000 |
| Нитраты | 8,6000 | 12,0000 | 11,6000 | 11,6588 | 11,6588 | 732,00 | 6,4123 |
| Нефтепродукты | 0,5100 | 2,0000 | 2,1000 | 2,1106 | 2,0000 | 125,57 | 1,1000 |
| Аммонийный азот | 0,6000 | 3,2000 | 3,1400 | 3,1559 | 3,1559 | 198,15 | 1,7358 |

| Номер выпуска | Наименование показателя | Существующее положение 2022г. |  |  |  |  | Нормативы сбросов, г/ч, и лимиты сбросов, т/год, загрязняющих веществ на перспективу 2023-2026гг. |  |  |  |  | Год достижения ПДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход сточных вод |  | Концентрация на выпуске, | Сброс |  | Расход сточных вод |  | Допустимая концентрация на выпуске, | Сброс |  |  |
|  |  | м3/ч | тыс. м3/год | мг/дм3 | г/ч | т/год | м3/ч | тыс. м3/год | мг/дм3 | г/ч | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | Фосфаты | 57,0800 | 500,000 | 0,2500 | 14,269 | 0,125 | 62,78539 | 550,000 | 1,5579 | 97,81063323 | 0,8568 | 2023 |
|  | Сульфаты |  |  | 320,4000 | 18287,671 | 160,2 |  |  | 650,0000 | 40810,50228 | 357,5000 | 2023 |
|  | Железо |  |  | 0,2100 | 11,986 | 0,105 |  |  | 0,7000 | 43,94977169 | 0,3850 | 2023 |
|  | Нитриты |  |  | 0,4000 | 22,831 | 0,2 |  |  | 0,7739 | 48,58979845 | 0,4256 | 2023 |
|  | Хлориды |  |  | 113,3000 | 4644,895 | 56,65 |  |  | 150,0000 | 9417,808219 | 82,5000 | 2023 |
|  | Взвешенные вещества |  |  | 48,0000 | 2739,726 | 24 |  |  | 175,0000 | 10987,44292 | 96,2500 | 2023 |
|  | БПК5 |  |  | 50,3000 | 2871,005 | 25,15 |  |  | 80,0000 | 5022,83105 | 44,0000 | 2023 |
|  | ХПК |  |  | 140,0000 | 7990,868 | 70 |  |  | 170,0000 | 10673,51598 | 93,5000 | 2023 |
|  | Нитраты |  |  | 8,6000 | 490,868 | 4,300 |  |  | 11,6588 | 732,0021584 | 6,4123 | 2023 |
|  | Нефтепродукты |  |  | 0,5100 | 29,11 | 0,255 |  |  | 2,0000 | 125,5707763 | 1,1000 | 2023 |
|  | Аммонийный азот |  |  | 0,6000 | 34,247 | 0,300 |  |  | 3,1559 | 198,1454118 | 1,7358 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  | 341,285 |  |  |  |  | 684,6656 |  |

Расчет платежей за сбросы загрязняющих веществ со сточными водами

Водовыпуск №1

| № | Наименование загрязняющих веществ | Сброс т/год | МРП | Ставка платы | Сумма платежа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фосфаты | 0,0513 | 3450 |  | 0 |
| 2 | Сульфаты | 28,5141 | 3450 | 0,4 | 39349,4787 |
| 3 | Железо | 0,0257 | 3450 | 134 | 11863,86783 |
| 4 | Нитриты | 0,0570 | 3450 | 670 | 131820,7536 |
| 5 | Хлориды | 12,8314 | 3450 | 0,1 | 4426,816354 |
| 6 | Взвешенные вещества | 6,2731 | 3450 | 1 | 21642,21329 |
| 7 | БПК5 | 0,3707 | 3450 | 4 | 5115,432231 |
| 8 | ХПК | 2,8514 | 3450 | 34 | 334470,569 |
| 9 | Нитраты | 0,4277 | 3450 |  | 0 |
| 10 | ПАВ | 0,0502 | 3450 | 27 | 4676,163848 |
| 11 | Жиры | 0,1426 | 3450 |  | 0 |
| 12 | Нефтепродукты | 0,0428 | 3450 | 268 | 39546,22609 |
| 13 | Аммонийный азот | 0,5703 | 3450 | 34 | 66894,11379 |
|  | Итого: | 52,2082 |  |  | 659805,6347 |

Водовыпуск №2

| № | Наименование загрязняющих веществ | Сброс т/год | МРП | Ставка платы | Сумма платежа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фосфаты | 0,8568 | 3450 |  | 0 |
| 2 | Сульфаты | 357,5000 | 3450 | 0,4 | 493350 |
| 3 | Железо | 0,3850 | 3450 | 134 | 177985,5 |
| 4 | Нитриты | 0,4256 | 3450 | 670 | 983882,1954 |
| 5 | Хлориды | 82,5000 | 3450 | 0,1 | 28462,5 |
| 6 | Взвешенные вещества | 96,2500 | 3450 | 1 | 332062,5 |
| 7 | БПК5 | 44,0000 | 3450 | 4 | 607200 |
| 8 | ХПК | 93,5000 | 3450 |  | 0 |
| 9 | Нитраты | 6,4123 | 3450 | 1 | 22122,56923 |
| 10 | Нефтепродукты | 1,1000 | 3450 | 268 | 1017060 |
| 11 | Аммонийный азот | 1,7358 | 3450 | 34 | 203603,9216 |
|  | Итого: | 684,6656 |  |  | 3865729,186 |

ПЛАН-ГРАФИК

аналитического контроля за состоянием водных ресурсов для

ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ»

| № п/п | Производство, цех, участок | Место отбора проб (№ кон- трольного источника выброса, сброса) | Контролируемые ин- гредиенты | Периодичность контроля | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Рудник «Аксай» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Водовыпуск 1 | точка сброса на поля фильтра- ции | Фосфаты | ежеквартально | Аккредитованная лаборатория | Согласно утвержденных методик |
|  |  |  | Сульфаты |  |  |  |
|  |  |  | Железо |  |  |  |
|  |  |  | Нитриты |  |  |  |
|  |  |  | Хлориды |  |  |  |
|  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |
|  |  |  | БПК-5 |  |  |  |
|  |  |  | ХПК |  |  |  |
|  |  |  | Нитраты |  |  |  |
|  |  |  | СПАВ |  |  |  |
|  |  |  | Жиры |  |  |  |
|  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |
|  |  |  | Азот аммонийный |  |  |  |
| Подземный рудник (штольня) «Аксай» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Водовыпуск 2 | точка сброса в шламонакопи- тель | Фосфаты | ежеквартально | Аккредитованная лаборатория | Согласно утвержденных методик |
|  |  |  | Сульфаты |  |  |  |
|  |  |  | Железо |  |  |  |
|  |  |  | Нитриты |  |  |  |
|  |  |  | Хлориды |  |  |  |
|  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |
|  |  |  | БПК-5 |  |  |  |
|  |  |  | ХПК |  |  |  |
|  |  |  | Нитраты |  |  |  |
|  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |
|  |  |  | Азот аммонийный |  |  |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В данной работе, основной целью явилось определение допустимых величин показателей загрязняющих веществ, и установление нормативов ПДС для шламонакопителя площадки ДСФ.

Принимается наиболее максимальная концентрация загрязняющих веществ.

Согласно «Санитарно-эпидемиологических требований по уста- новлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» (Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2) санитарно- защитная зона для производственных площадок рудника «Аксай» составляет 500м, что соответствует II классу опасности, согласно санитарной классифика- ции производственных объектов.

11. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Экологический кодекс РК.

- Методика расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ, отводимых со сточными водами предприятий в накопители. Алматы, 1997 г.

- Методика расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты Республики Казахстан со сточными водами. Алматы, 1994 г.

- Дополнение к методике расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты Республики Казахстан со сточными водами. Раздел 6 «Расчет ПДС для накопителей сточных вод» Алматы, 1995 г.

- Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно- допустимых сбросов в водные объекты для предприятий.

Алма-Ата, 1992 г.

- Правила приема сточных вод в систему канализации населенных пунктов. РДС РК 1.04-11-2002 Алматы 2002 г.

- Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к
санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года
№ ҚР ДСМ-2

- СНиП РК 4.01-41-2006 «Внутренний водопровод и канализация зданий».