Не техническое резюме

ТОО « ГПК Казфосфат»

Площадка ДСФ

Общие сведения ОБ ОПЕРАТОРЕ.

| Областной центр | Тараз |
| --- | --- |
| Область | Жамбылская |
| Республика | Казахстан |
| Предприятие | ТОО «ГПК Казфосфат» |
| Адрес | Сарысуский р-н, г. Жанатас, 1 мкрн., дом № 17 |

В ТОО «ГПК Казфосфат» добыча фосфоритовых руд осуществляется на фосфоритовых месторождениях, для которых характерно пластовое залегание с общим направлением с юго-востока на северо-запад. Город Жанатас удален от областного центра г. Тараз на расстоянии 170 км и связан с ним шоссейной и железной дорогами.

Основная деятельность предприятия ТОО «ГПК Казфосфат» – добыча и переработка (дробление, измельчение и переработка) минеральных ресурсов фосфоритового бассейна Каратау.

В состав ТОО «ГПК Казфосфат» (далее по тексту предприятия) входит двенадцать отдельно выделенных промышленных площадок, находящихся друг от друга на значительном расстоянии.

В данном проекте рассматривается площадка Дробильно-сортировочной фабрики  (далее ДСФ).

В ТОО «ГПК Казфосфат» добыча фосфоритовых руд осуществляется на
фосфоритовых месторождениях, для которых характерно пластовое залегание с
общим направлением с юго-востока на северо-запад. Город Жанатас удален от
областного центра г. Тараз на расстоянии 170 км и связан с ним шоссейной и
железной дорогами.

Площадка ДСФ ТОО «ГПК Казфосфат», расположена в 3 км на юго-западе от города Жанатас, Сарысуского района, Жамбылской области.

Площадь занимаемой территории ДСФ составляет 2987,6 га.

Проектная мощность по переработке фосруды составляет 8,8 млн тонн сырой
руды в год. Основной процесс состоит из двух потоков (очередей/ниток):

- первая технологическая нитка – 4,4 млн. тонн;

- вторая технологическая нитка – 4,4 млн. тонн;

в том числе за счет расширения по 0,4 млн. тонн на каждую нитку. На площадке расположен комплекс сооружений и оборудования, предназначенного для приема, хранения дробленых руд, их измельчения и сушки.

Данным проектом рассматривается прием и переработка фосфоритной руды, в объеме 2 800 000 тонн, кремниевых руд 240 000 тонн.

Технологический процесс производства «Сырья фосфатного дробленого
ТОО «ГПК Казфосфат» (марок ФКТ-1, ФКТ-2, ФКТ-5, ФКТ-8, ФКТ-11), «Руды дробленой для ЦОФ сортированной» и «Руды дробленой для ЦОФ несортированной» включает следующие основные операции:

- подготовка сырья: прием сырья (руды), работы по усреднению руд;

- первая стадия дробления (крупное дробление);

- вторая стадия дробления (среднее дробление);

- сортировка руды по крупности (грохочение);

додрабливание при необходимости;

- складирование готовой продукции.

Производительность фабрики определяется в целом производительностью
двух дробилок крупного дробления ККД-1200/150 установленных в голове
технологических потоков.

Характеристика исходного сырья.

Исходным сырьем для производства «Сырья фосфатного дробленого
«Каратау» являются фосфоритные руды месторождений бассейна «Каратау».
Микрозернистые фосфоритные руды представляют собой плотные плитчатые
породы темно-серого цвета. Основными минеральными компонентами фосфоритов
являются фосфаты, доломит, кварц, халцедон, полевые шпаты, гидрослюды,
силикаты магния и пирит. Основная масса фосфоритового вещества представлена
фторкарбонатапатитом. В зависимости от количественных соотношений указанных
минералов и их взаимопрорастания с фосфатом, а также с учетом существующих
требований промышленности к качеству поставляемого на переработку фоссырья
выделяются разновидности руд:

- субмономинеральные (богатые);

- кремнисто-карбонатные (рядовые);

- фосфато-кремнисто-глинистые (бедные).

Сырьем для производства «Сырья фосфатного дробленого «Каратау» марки
ФКТ-5 является высококремнистая слабофосфатизированная руда (кремни),
представленная в основном минералами кремнезема, зернами кварца, халцедона,
которые составляют основную долю нерастворимого остатка (НО).
Максимальная крупность кусков руды, поступающей с месторождений
фосфоритовых руд, должна быть не более 1000 мм по среднему значению в трех
измерениях: длина, ширина, высота.

Параметры ведения технологического процесса контролируется отделом главного технолога.

Климатические условия, масштабы предстоящей деятельности обуславливают применение цикличной технологии производства вскрышных и добычных работ с использованием механических лопат в комплексе с автомобильным транспортом.

Ближайшие населенные г. Жанатас расположены на расстоянии более 1 км от ЦОФ.

На рассматриваемой площади никакой инфраструктуры не имеется.

При эксплуатации связь между объектом и городом осуществляется по существующим автомобильным дорогам районного центра Жамбылской области. Транспортные связи весьма благоприятные.

Карта расположения площадки ДСФ.

Схема расположения ИЗА площадки ДСФ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

Промышленная площадка Дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ)
ТОО «ГПК Казфосфат», расположена в 3 км на юго-западе от
города Жанатас, Сарысуского района, Жамбылской области.

Площадь занимаемой территории ДСФ составляет 2987,6 га.

Координаты расположения площадки:

СШ – 43о035/38//;

ВД - 69о042/47//.

Жилая зона расположена на расстоянии более чем 3000 м в восточном
направлении.

Выбросы загрязняющих веществ состоят из 55 ингредиентов, в том числе эффектом суммации обладают 19 загрязняющих веществ, составляющих 10 групп суммации вредного воздействия.

В целом по предприятию выявлены 150 источников загрязнения атмосферы, в том числе организованных источников - 83 и неорганизованных источников - 67, для которых установлены нормативы выбросов.

Нормативы НДВ достигаются при существующем уровне выбросов 2026 года, с последующим периодом нормирования до 2037 года с учетом выполнения воздухоохранных мероприятий.

Валовые выбросы на существующее положение составляют 2001,623 т/год, в том числе от организованных источников – 324,872 т/год, и 1676.75078876 т/год от неорганизованных источников.

Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу выполнен по максимально возможному объему проводимых работ.

По степени воздействия на окружающую среду предприятие относится к I категории 1 класса опасности. В проекте установлены границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ), расчетного прямоугольника (РП), нормативы предельно допустимых выбросов по ингредиентам и сроки их достижения.

Содержание и объем разработанного для предприятия проекта соответствует перечню основных разделов и подразделов, входящих в состав проекта нормативов НДВ для предприятий с I категорией опасности.

В ТОО «ГПК Казфосфат» добыча фосфоритовых руд осуществляется на фосфоритовых месторождениях, для которых характерно пластовое залегание с
общим направлением с юго-востока на северо-запад. Город Жанатас удален от
областного центра г. Тараз на расстоянии 170 км и связан с ним шоссейной и железной дорогами.

Проектная мощность по переработке фосруды составляет 8,8 млн тонн сырой
руды в год.

Основной процесс состоит из двух потоков (очередей/ниток):

- первая технологическая нитка – 4,4 млн. тонн;

- вторая технологическая нитка – 4,4 млн. тонн;

в том числе за счет расширения по 0,4 млн. тонн на каждую нитку.

Производительность фабрики определяется в целом производительностью
двух дробилок крупного дробления ККД-1200/150 установленных в голове
технологических потоков. Производительность фабрики определяется двумя
головными дробилками крупного дробления ККД-1200/150 выпуска
«Уралмашзавода». Имеется две технологических нитки до отделения сортировки,
далее по одной: на галерейные склады и на усреднительные комплексы. Фабрика
предназначена для получения сырья фосфатного дробленного в диапазоне
размеров куска от 0 до 85 мм, путем механического дробления и, при
необходимости, сортировки руды всех месторождений. По технологическому
уровню фабрика относится к комплексно-механизированной поточной линии, в
которой все основные операции производственного процесса выполняются
механизмами, агрегатами или иными видами оборудования со взаимоувязанной
производительностью. Исходное сырье крупностью менее 1000 мм из двух
приемных бункеров емкостью по 2500 тонн каждый двумя пластинчатыми
питателями подается на колосниковые грохоты с размером щели 150-180мм.
Надрешетный продукт грохотов - 1000 + 150 мм самотеком попадает в две
дробилки крупного дробления, где дробится до крупности - 300 + 0 мм.

Подрешетный продукт колосниковых грохотов, продробленный в дробилках
материал и просыпь из-под пластинчатых питателей системой из двух конвейеров
на каждый поток подается в бункера среднего дробления.

Руда из бункеров среднего дробления питателями (дисковыми – 4 ед. и
пластинчатыми – 2ед.) подается через колосниковые грохоты в конусные дробилки
среднего дробления КСД-2200 Гр – 4 ед. Дробленый материал до крупности –100 +
0 мм системой из трех конвейеров, затем через две разгрузочные тележки
транспортируется и распределяется по бункерам отделения «сортировки». Из
бункеров дробленый материал ленточными питателями подается на грохота ГИЛ-
52 – 12 ед., где разделяется на 3 класса по крупности.

• надрешетный продукт + 70 мм отправляется на додрабливание;

• продукт - 70 + 10 мм - (среднекусковой);

• продукт - 10 + 0 мм - (мелкокусковой).

Материал крупностью + 70 мм двумя конвейерами загружается в бункер узла
додрабливания. Далее материал проходит через дробилки додрабливания КМД-
2200 – 2 ед. и следует в отделение «сортировки» на повторное грохочение по выше
описанной схеме.

Продукт -10+0 (мелкокусковой) системой из трех конвейеров направляется на
прирельсовые склады рудной мелочи и по мере формирования штабелей (до 14
тыс. тонн) отгружается потребителю. Продукт –70 +10 (среднекусковой) пяти
конвейерами направляется на галерейные склады или системой из шести
конвейеров на ленточные склады, оборудованные усреднительными комплексами
У2Р-600. По мере необходимости продукт -70 +10 (среднекусковой) системой из
четырех конвейеров отгружается потребителю

Перечень оборудования.

Доставка сырой руды с карьеров «Коксу», «Кистас», «Северо-Западный», 4-го
участка карьера «Центральный» осуществляется железнодорожным транспортом
на прирельсовые склады №№ 20а, 20б, 21 участка усреднения. При работе
фабрики непосредственно в приемные бункера №№ 1, 2 сырая руда разгружается
думпкарами: 1800-2700 тонн. Разгрузка вагонов-самосвалов (думпкаров) производится подачей сжатого воздуха с компрессорной станции участка
усреднения, а при ее аварии или отсутствии электроэнергии тепловозами.
Возможна доставка фоссырья на промежуточные склады и приемные бункера ДСФ
с промежуточных рудных складов автосамосвалами БелАЗ.

Склады № 20;21 представляет собой железнодорожный тупик, с одной стороны которого расположен укрепленный откос, на который производится разгрузка думпкаров. На 5 метров ниже уровня рельсового пути расположена рабочая площадка экскаватора, на которую производится складирование разгружаемой руды.

Прирельсовый склад №20а, 20б по длине условно делится на два участка.
Емкость каждого участка, при условии перекидки руды экскаватором ЭКГ-8И –
13000тонн; общая емкость склада №20 26 тыс.тонн сырой руды. Смешивание
разных типов руды не допускается.

Прирельсовый склад №21 имеет один участок емкостью –12000 тонн. Отгрузка руды со складов разрешается по письменному геологическому указанию геолога фабрики по отработке рудных складов.
Отработка складов производится экскаваторами ЭКГ-8И и ЭКГ–4,6 (5А) в соответствии с паспортом отработки.

Формирование штабелей «сырых» руд.

Руда из карьеров месторождения «Жанатас» доставляется на усреднительные рудные склады «сырых» руд №№0-12,22-26 автомобильным транспортом, а из
карьеров месторождений «Кок-Су», «Кок-Джон», «Жанатас-4 блок»
железнодорожным транспортом, в думпкарах на прирельсовые склады №20,21.
Прием руды осуществляется участком «Усреднение». Принятая руда с прирельсовых складов №20,21 вывозится а/самосвалами
«БелАЗ» на усреднительные склады №0-12, согласно качества по типу руд и
складируется в штабеля или вывозится в приемные бункера ДСФ. Отсыпка руды
производится рядами с последовательной разгрузкой а/самосвалов «БелАЗ» на
каждые 4 метра, окончание первого ряда служит началом второго и так до
окончания формирования штабеля. Смешивание различных типов руд не
допускается.

На разгрузочную площадку склада подача а/самосвалов «БелАЗ» осуществляется задним ходом до предохранительной бровки. Выгруженная масса
сталкивается бульдозером таким образом, чтобы сохранилась предохранительная
бровка.

Формирование штабелей по каждому сорту руды производится поочередно:

один формируется, другой –отрабатывается.

Отработка сформированных штабелей.

Отработка сформированных штабелей производится экскаваторами ЭКГ-8И, ЭКГ 5А.

Отработка производится двумя вариантами:

а) при длине штабеля более 10 м –заходками шириной до 5-ти метров вкрест
простирания уложенных слоев, т.е. перпендикулярно к эстакаде до самого борта.

б) при длине штабеля менее 10 м- экскаватор становится вдоль борта к забою, и отгрузка производится параллельно эстакаде.

Расшихтовка производится двумя вариантами:

1 вариант: Вся площадь засыпается отсевом богатой руды.

2 вариант: Поверхность штабеля отсева руды срезается бульдозером от 0,5 до 2-х метров по высоте, движением бульдозера вперед по ходу формирования штабеля от начала эстакады до конца штабеля. На подготовленную таким образом поверхность штабеля, складируется отсев богатой руды от начала эстакады,
дальнейшее формирование аналогично формированию штабелей отсева руды, т.е.
параллельными рядами с последовательной разгрузкой а/самосвалов «БелАЗ».

Если весь объем отсева богатой руды, требуемый для расшихтовки не вмещается, то оставшийся объем отсева богатой руды равномерно складируется по всей площади штабеля кучками.

По окончании расшихтовки штабеля вдоль пионерской дамбы а/самосвалы
«БелАЗ» производят разгрузку отсева руды для создания предохранительной
бровки. Объем и количество обваловки учитывается в последующем штабеле.
Отработка (отгрузка) промежуточных складов осуществляется экскаватором
ЭКГ-5А и ЭКГ-8И по схеме.

а) при объеме штабеля -1000 тонн. экскаватор становится вдоль борта к забою, при черпании отсева руды ковш должен двигаться снизу верх и наполнятся за один прием с забором отсева руды от основания до верха штабеля: наполнение ковша только с подошвы штабеля не допускается. Отсев руды загружается в а/самосвалы «БелАЗ» и вывозится на прирельсовые склады ДСФ.

б) при объеме штабеля более 5,0 тыс. тонн экскаватор становится вкрест
простирания рядов отсыпки штабеля, т.е. перпендикулярно эстакаде с шириной
заходки в зависимости от объема штабеля. Выполнив одну заходку экскаватор
возвращается в исходное положение и начинает вторую.
Прирельсовые склады формируются с любого сформированного
промежуточного усреднительного склада, а из-под течки ДСФ формируется
прирельсовый склад №10а только для отсева кварцитовой руды, а также отсев
кварцитовой руды вывозится а/самосвалами «БелАЗ» на склад отсева кварцитовой
руды №13, которая отгружается для производственных нужд рудников.
В зимнее время, при минусовой температуре воздуха, внутренние стенки
думпкаров орошаются специальным незамерзающим составом. В случае налипания
или примерзания руды к стенкам и днищу думпкаров и невозможностью разгрузки
используется вибропогружатель, навешиваемый на ковш экскаватора ЭКГ-5А.
Руда со складов №№20,21 экскаваторами ЭКГ–4,6 (5А) или ЭКГ–8И
загружается в автосамосвалы «Белаз-549» и завозится в приемные бункера
фабрики.

При накоплении руды на складах №№20,21 свыше объема склада, руда а/с
БелАЗ вывозится на промежуточные склады №№0-12 для складирования согласно
качественного состава и типа руды.

Исходное сырье крупностью не более 1000 мм из приемных бункеров №№1,2
подается пластинчатыми питателями №№ 1,2 на колосниковые грохота для
предварительного грохочения. Надрешетный продукт +150-1000мм попадает
самотеком в конусные дробилки типа ККД-1200/150, где дробится до крупности –
0-300мм. Подрешетный продукт колосниковых грохотов, и продробленный в
дробилках материал подается на ленточные конвейера №№3,4 для доставки в
отделение среднего дробления. Просыпь с пластинчатых питателей по конвейерам
№№ 1,2 подается на конвейеры №№ 3,4.

Руда из двухсекционных бункеров № 4,5 отделения среднего дробления
дисковыми питателями типа ДТ-20 и пластинчатыми питателями типа ПП-800
через колосниковые грохота подается в конусные дробилки типа КСД-2200Гр по одной или двум технологическим линиям:

- по первой технологической линии – дробилки КСД-2200Гр № 5 или 6;

- по второй технологической линии – дробилки КСД-2200Гр №7 или 8;

- додрабливание - дробилки КМД-2200.

Пройдя стадию среднего дробления руда крупностью 0-85 мм по течкам
перегрузочных узлов поступает на ленточные конвейера №5-10, которые
перегружают руду на ленточные конвейера №№ 11,12, а последние – на конвейера
№№ 13,14, на которых установлены разгрузочные тележки. При помощи
разгрузочных тележек дробленая руда распределяется по 15-ти бункерам № 6-21
отделения сортировки, емкостью по 100 тонн каждый.
Сортировка дробленной руды производится двухситовыми грохотами №№ 5;8-
18 типа ГИЛ-52:

- верхние сита с размером ячеек: 65х65; 50х50; 40х40; 32х32мм;
нижние сита с размером ячеек: 25х25; 20х20; 16х16; 13х13; 10х10мм.

Выбор и установка сит по типоразмеру ячеек зависит от марки выпускаемой
продукции, влажности, наличия глинистых примесей, времени года и т.д.
Дробленая руда крупностью 0-85 мм поступает на грохота из бункеров
отделения сортировки. Технология сортировки включает получение:
надрешетного продукта верхнего сита – идущего на до драбливание;
подрешетный продукт верхнего сита (надрешетный продукт нижнего сита) –
идет в готовую продукцию в зависимости от перерабатываемых руд, назначения
товарной продукции;

подрешетный продукт нижнего сита – идет в готовую продукцию или в отвал в зависимости от назначения полученной мелочи.

После операции грохочения сортированная руда класса –70+10мм системой
конвейеров подается на штабелеукладчик Щ2К-750/2, при помощи которого
формируется (нарабатывается) штабель на складах № 1,2,3,4. Или же складируется
на галерейные участки № 1-8, а сортированная руда мелкокусковая класс –10+0 мм
конвейером №20а подается на площадку ДСУ под экскаватор.
Надрешетный продукт с верхнего сита грохотов, по конвейерам № 15-16
подается в двухсекционные бункера узла додрабливания, из которых при помощи
дисковых питателей ДТ-20 подается на додрабливание в конусные дробилки №№
3, 4 типа КМД-2200. Додробленная руда по течкам перегрузочных узлов поступает
на ленточные конвейеры №№5, 6, с которых возвращается на конвейеры №№11,
12, где смешивается с рудой, поступающей на грохота, образуя замкнутый цикл
дробления.

Складирование готовой продукции (за исключением мелочи) производится:
ФКТ-1- на склады усреднительного комплекса №1 или галерейные склады;
ФКТ-5 – на склады усреднительного комплекса №2;
Руда дробленая для ЦОФ (сортированная, не сортированная) – на галерейные
склады.

Складирование готовой продукции на склады усреднительного комплекса №№ 1, 2 ,3,4 включает в себя подачу руды с конвейера № 17 на конвейер № 21, далее на конвейер № 22 или на конвейера №№21/1, 24а, которые доставляют руду на штабелеукладчик Щ2К-750-2, работающий на формировании складов в
челночном режиме.

Технологические параметры: Штабелеукладчик Щ2К-750-2

- оптимальная скорость движения штабелеукладчика – 0,8 м/с;

- число укладываемых слоев руды – до 900;

- ширина основания формируемого склада – до 24 м;

- высота склада – до 9 м;

- угол естественного откоса – 34-360;

- минимальный объем штабеля – 10000 тонн;

Складирование готовой продукции всех марок на галерейные склады
производится путем доставки руды системой конвейеров на конвейер с
разгрузочной тележкой, при помощи которой происходит отсыпка руды в конус на
складе.

При переходе с одного вида продукции на другой при необходимости вся
технологическая линия, включая бункера, течки и подошву складов должны быть
очищены от предыдущей продукции.

Отгрузка продукции марки ФКТ-1,ФКТ-5 со складов усреднительных
комплексов производится в полувагоны с одновременным взвешиванием на
железнодорожных весах в местах погрузки на станции «Карьерная».
Отгрузка со складов усреднительного комплекса №№1,2 производится при
помощи роторной усреднительной машины У2Р-600-2 на ленточные конвейера
№11/1 или №11/2 далее по системе ленточных конвейеров №№12,13,14 попадает в
погрузочные бункера, из которых продукция, через секторные затворы,
загружается в полувагоны, отгрузка со складов усреднительного комплекса
№№3,4 производится при помощи роторной усредительной машины У2Р-600-2 на
ленточные конвейера №№ 30/1 или 30/2, 31, 33 или 32, 33 попадает в погрузочные
бункера, из которых продукция, через секторные затворы, загружаются в
полувагоны.

Отгрузка «Руды дробленой для ЦОФ» сортированной, несортированной, и
ФКТ-1 производится с галерейных складов самотеком, и с помощью бульдозера,
через воронки и течки на поточную линию конвейеров
№№176,177,257А,257Б,210,301,303, далее в погрузбункера и через секторные
затворы загружается в вагоны – самосвалы (думпкары) или в полувагоны
одновременно взвешивая на железнодорожных весах.
Производимая на фабрике продукция не является пожаро-взрывоопасной, не токсична, не подвержена разложению с выделением опасных веществ, способных вызвать ожоги, отравления, пожары или взрывы.

Реагенты в технологическом процессе не применяются.

ДСФ.

Разгрузка фосфоритовых руд из ж/д думпкаров на склад №20 (источник
выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6001/001). Время работы
составляет 1400 ч/год. Количество перерабатываемого материала 1000 т/час.
Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Разгрузка кремневых руд из ж/д думпкаров на склад №20 (источник
выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6001/002). Время работы
составляет 120 ч/год. Количество перерабатываемого материала 1000 т/час.
ИЗА выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния.

Хранение фосфоритовых руд на складе №20 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу №6001/003). Площадь склада 1816 м2. ИЗА загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Хранение кремневых руд на складе №20. Площадь склада 200 м2
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6001/004). ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая:
более 70% двуокиси кремния.

Погрузка фосфоритовых руд в БелАзы склада №20 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу №6001/005). ИЗА выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Погрузка кремневых руд в БелАЗы склада №20 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу №6001/006). ИЗА выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния.

Разгрузка фосфоритовых руд из ж/д думпкаров на склад №21 (источник
выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6002/001). ИЗА выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Хранение фосфоритовых руд на складе №21 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу №6002/002). ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Погрузка фосфоритовых руд в БелАЗы со склада №21 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу №6002/003). ИЗА выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке руд со складов №20 и №21 на склады №0-
12 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6003/001). ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Разгрузка фосфоритовых руд на промежуточные склады №0-12 (источник
выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6004/001). ИЗА выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Разгрузка кремневых руд на промежуточные склады №0-12 (источник
выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6004/002). ИЗА выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния.

Хранение фосфоритовых руд на промежуточных складах №0-12
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6004/003). ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Хранение кремневых руд на промежуточных складах №0-12 (источник
выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6004/004). ИЗА выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: 70 двуокиси кремния.

Планировочные работы на промежуточных складах №0-12 фосфоритовых
руд (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6004/005). ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Транспортировка фосфоритовых руд на промежуточные склады №0-12
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6004/006). Выхлопная
труба, дизельное топливо. ИЗА выделяются следующие вещества: углерод оксид, азот оксид, углеводороды, сажа, сернистый ангидрид, бензапирен.

Планировочные работы на промежуточных складах №0-12кремневых руд
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6004/007). ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.

Погрузка фосфоритовых руд в БелАЗ с промежуточных складов №0-12
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6004/009). ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Погрузка кремневых руд в БелАЗы с промежуточных складов №0-12
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6004/010). ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке руды с промежуточных складов №0-12 в
приемный бункер (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№6005/001). ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Разгрузка кремневых руд на склад №21А (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу №6006/001). ИЗА выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.

Хранение кремневых руд на складе №21А (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу №6006/002). ИЗА выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.

Погрузка кремневых руд в БелАЗы со склада №21А (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6006/003). Время работы составляет 20
ч/год. Количество перерабатываемого материала 1000 т/час. ИЗА выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: менее 70% двуокиси кремния.

Транспортировка руд со склада №21А на приемный бункер (источник
выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6007/001). Технологический
транспорт ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Разгрузка фосфоритовых руд из БелАзов в приемный бункер (источник
выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6008/001). Время работы
составляет 6600 ч/год. Количество перерабатываемого материала 424 т/час.
ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Разгрузка кремневых руд из БелАзов приемный бункер (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу №6008/002). Время работы составляет 240
ч/год. Количество перерабатываемого материала 500 т/час. ИЗА выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.

Разгрузка фосфоритовых руд из думпкаров в приемный бункер (источник
выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6008/003). ИЗА выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Сварка металлов электродами МР-4 (источник выброса загрязняющих
веществ в атмосферу №6009/001). Ремонтные работы на складах. Данным
источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяются
следующие вещества: железо оксиды (0123), марганец и его соединения,
фтористые газообразные соединения.

Сварка металлов электродами УОНИ-13/55 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу №6009/002). Ремонтные работы на складах.
Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяются
следующие вещества: железо оксиды, марганец и его соединения, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, фториды неорганические, фтористые газообразования, азот диоксид, углерод оксид.

Сварка металлов пропан-бутаном (источник выброса загрязняющих
веществ в атмосферу №6009/003). Ремонтные работы на складах. Газовая сварка
с использованием пропанобутановой смеси. ИЗА выделяются следующие вещества: азот оксид.

Хранение руд на складе №15 суспензионной фабрики (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу №6010/001). ИЗА выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.

Сварка металлов электродами МР-4,  УОНИ-13/55,  пропан-бутаном (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6011/001). Ремонтные работы в отделении крупного дробления. ИЗА  выделяются следующие вещества:  железо оксиды, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, фториды неорганические плохо  растворимые, фтористые газообразования, азот диоксид, углерод оксид.

Пыление при транспортировке фосфоритовых руд по галерейному
конвейеру (складу) №3 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№6012/001). Ширина ленты конвейера 1,6 м. Длина ленты конвейера 250 м.
Время работы составляет 2272 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке кремневых руд по галерейному конвейеру
№3 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6012/002).
Ширина ленты конвейера 1,6 м. Длина ленты конвейера 250 м. Время работы
составляет 67 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке фосфоритовых руд по галерейному
конвейеру №4 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№6013/001). Ширина ленты конвейера 1,6 м. Длина ленты конвейера 250 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке кремневых руд по галерейному конвейеру
№4 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6013/002).
Ширина ленты конвейера 1,6 м. Длина ленты конвейера 250 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке фосфоритовых руд по галерейному складу
(конвейеру) №5 отделения среднего дробления (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу №6014/001). Ширина ленты конвейера 1,4
м. Длина ленты конвейера 60 м. Время работы составляет 4544 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке кремневых руд по галерейному складу
(конвейеру) №5 отделения среднего дробления (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу №6014/002). Ширина ленты конвейера 1,4
м. Длина ленты конвейера 60 м. Время работы составляет 134 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.

Пыление при разгрузке фосфоритовых руд с конвейера №5 на конвейер
№11отделения среднего дробления (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу №6014/003). Время работы составляет 4544 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 450 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при разгрузке кремневых руд с конвейера №5 на конвейер №11
отделение среднего дробления (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу №6014/004). Время работы составляет 134 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 448 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке фосфоритовых руд по конвейеру №10
отделения среднего дробления (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу №6014/005). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера
60 м. Время работы составляет 4544 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке кремневых руд по конвейеру №10
отделения среднего дробления (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу №6014/006). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера
60 м. Время работы составляет 134 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.

Пыление при разгрузке фосфоритовых руд с конвейера №10 на конвейер
№12 отделения среднего дробления (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу №6014/007). Время работы составляет 4544 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 450 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при разгрузке кремневых руд с конвейера №10 на конвейер №12
отделения среднего дробления (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу №6014/008). Время работы составляет 134 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 448 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.

Отделение среднего дробления. Сварка металлов электродами МР-4,  УОНИ-13/55, пропан-бутаном и станочный парк (источник выброса загрязняющих
веществ в атмосферу №6014/009). ИЗА выделяются
следующие вещества: железо оксиды, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, фториды неорганические, азот диоксид, углерод оксид.

Пыление при транспортировке фосфоритовых руд по конвейеру №11
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/001). Ширина ленты конвейера 1,6 м. Длина ленты конвейера 165 м.
Время работы составляет 4544 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке кремневых руд по конвейеру №11
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/002). Ширина ленты конвейера 1,6 м. Длина ленты конвейера 165 м.
Время работы составляет 134 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.

Пыление при разгрузке фосфоритовых руд с конвейера №11 на конвейер
№13 отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6015/003). Время работы составляет 4544 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 450 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при разгрузке кремневых руд с конвейера №11 на конвейер №13
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/004). Время работы составляет 134 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 448 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке фосфоритовых руд по конвейеру №12
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/005). Ширина ленты конвейера 1,6 м. Длина ленты конвейера 165 м.
Время работы составляет 4544 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке кремневых руд по конвейеру №12
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/006). Ширина ленты конвейера 1,6 м. Длина ленты конвейера 165 м.
Время работы составляет 134 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.

Пыление при разгрузке фосфоритовых руд с конвейера №12 на конвейер
№14 отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6015/007). Время работы составляет 4544 ч/год. Количество 
перерабатываемого материала 450 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при разгрузке кремневых руд с конвейера №12 на конвейер
№14 отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6015/008). Время работы составляет 134 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 448 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке фосфоритовых руд по конвейеру №13
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/009). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 95 м.
Время работы составляет 4544 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке кремневых руд по конвейеру №13
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/010). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 95 м.
Время работы составляет 134 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.

Пыление при разгрузке фосфоритовых руд с конвейера №13 в бункер
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/011). Время работы составляет 4544 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 450 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при разгрузке кремневых руд с конвейера №13 в бункер
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/012). Время работы составляет 134 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 448 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке фосфоритовых руд по конвейеру №14
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/013). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 95 м.
Время работы составляет 4544 ч. Данным ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке кремневых руд по конвейеру №14
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/014). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 95 м.
Время работы составляет 134 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.

Пыление при разгрузке фосфоритовых руд с конвейера №14 в бункер
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/015). Время работы составляет 4544 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 450 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при разгрузке кремневых руд с конвейера №14 в бункер
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/016). Время работы составляет 134 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 448 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Сварка металлов электродами МР-4,  УОНИ-13/55, пропан-бутан,  (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6015/017). ИЗА выделяются следующие вещества: железо оксиды, марганец и его соединения, фтористые 
газообразные соединения, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, фториды неорганические плохо растворимые, азот диоксид , углерод оксид.

Пыление при разгрузке фосфоритовых руд на конвейер №15.отделения
сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №
6015/020). Время работы составляет 4544 ч/год. Количество перерабатываемого
материала 150 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния

Пыление при разгрузке кремневых руд с конвейера №11 на конвейер
№13 отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6015/021). Время работы составляет 134 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 134 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния

Пыление при транспортировке фосфоритовых руд по конвейеру №15
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/022). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 233 м.
Время работы составляет 4544 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке кремневых руд по конвейеру №15
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/023). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 233 м.
Время работы составляет 134 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 20% двуокиси кремния

Пыление при разгрузке фосфоритовых руд на конвейер №17 отделения
сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №
6015/024). Время работы составляет 4544 ч/год. Количество перерабатываемого
материала 200 т/час. Данным ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния

Пыление при разгрузке кремневых руд на конвейер №17 отделения
сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №
6015/025). Время работы составляет 134 ч/год. Количество перерабатываемого
материала 448 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния .

Пыление при транспортировке фосфоритовых руд по конвейеру №17
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/026). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 107 м.
Время работы составляет 4544 ч. Пыление при транспортировке кремневых руд по конвейеру №17
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/027). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 107 м.
Время работы составляет 134 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния .

Пыление при разгрузке фосфоритовых руд с конвейера №17 на конвейер
№21 отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6015/028). Время работы составляет 2744 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 200 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при разгрузке кремневых руд с конвейера №17 на конвейер
№21 отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6015/029). Время работы составляет 134 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 448 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при разгрузке фосфоритовых руд с конвейера №17 на конвейер
№23 отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6015/030). Время работы составляет 2800 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 200 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния .

Пыление при разгрузке рудной мелочи на конвейер №18 отделения
сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №
6015/031). Время работы составляет 4544 ч/год. Количество перерабатываемого
материала 250 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния

Пыление при транспортировке рудной мелочи по конвейеру №18
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/032). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 102 м.
Время работы составляет 4544 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при разгрузке рудной мелочи с конвейера №18 на конвейер
№19 отделения сортировки(источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6015/033).. Время работы составляет 2272 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 250 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Отделение сортировки.

Заточной станок (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6015/034).

Склеивание и сушка транспортной ленты. (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6015/035-036).

Пыление при транспортировке рудной мелочи по конвейеру №23 ПУ-1
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6016/001). Ширина
ленты конвейера 1,6 м. Длина ленты конвейера 114 м. Время работы составляет
4544 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке рудной мелочи по конвейеру №24
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6017/001). Ширина
ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 114 м. Время работы составляет
2272 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при разгрузке рудной мелочи с конвейера №24 на галерейный
склад (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6017/002).
Время работы составляет 2272 ч/год. Количество перерабатываемого материала
250 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке рудной мелочи по конвейеру №25
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6018/001).
Галерейные конвейера. Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера
56 м. Время работы составляет 2272 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при разгрузке рудной мелочи с конвейера №25 на конвейер
№26 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №
6018/002).Галерейные конвейера. Время работы составляет 2272 ч/год.
Количество перерабатываемого материала 250 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке рудной мелочи по конвейеру №26
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6018/003).
35
Галерейные конвейера. Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера
114 м. Время работы составляет 2272 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при разгрузке рудной мелочи с конвейера №26 на галерейный
скла (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6018/004) д.
Галерейные конвейера. Время работы составляет 2272 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 250 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке рудной мелочи по конвейеру
№19.Галерейный конвейера (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6019/001). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты
конвейера 128 м. Время работы составляет 4544 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке кварцитовой мелочи по конвейеру
№19.Галерейные конвейера (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6019/002). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты
конвейера 128 м. Время работы составляет 134 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.

Пыление при разгрузке рудной мелочи с конвейера №19 на конвейер
№20.Галерейные конвейера (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6019/003). Время работы составляет 4544 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 250 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при разгрузке кварцитовой мелочи с конвейера №19 на
конвейер №20 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №
6019/004). Галерейные конвейера. Время работы составляет 134 ч/год.
Количество перерабатываемого материала 750 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке рудной мелочи по конвейеру №20
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6019/005).
Галерейные конвейера. Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера
193 м. Время работы составляет 4544 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке кварцитовой мелочи по конвейеру №20
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6019/006).
Галерейные конвейера. Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера
193 м. Время работы составляет 134 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.

Пыление при разгрузке рудной мелочи с конвейера №20 на конвейер
№20А (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6019/007).
Галерейные конвейера. Время работы составляет 4544 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 250 т/час. Данным ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при разгрузке кварцитовой мелочи с конвейера №20 на
конвейер №20А (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №
6019/008). Галерейные конвейер. Время работы составляет 130 ч/год.
Количество перерабатываемого материала 750 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке рудной мелочи по конвейеру №20А
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6019/009).
Галерейные конвейера. Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера
12 м. Время работы составляет 4544 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке кварцитовой мелочи по конвейеру №20А
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6019/010).
Галерейные конвейера. Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера
12 м. Время работы составляет 134 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.

Пыление при разгрузке рудной мелочи с конвейера №20А на склад
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6019/011).
Галерейные конвейера. Время работы составляет 4544 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 250 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при разгрузке кварцитовой мелочи с конвейера №20А на склад
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6019/012).
Галерейные конвейера. Время работы составляет 134 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 750 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке рудной мелочи по конвейеру
№21.Конвейер №21 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №
6020/001). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 320 м. Время
работы составляет 2272 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке кремневых руд по конвейеру
№21.Конвейер №21 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №
6020/002). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 320 м. Время
работы составляет 134 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке рудной мелочи по конвейеру №22
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6021/001). Ширина
ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 390 м. Время работы составляет
1136 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке кремневых руд по конвейеру №22
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6021/002). Ширина
ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 390 м. Время работы составляет
134 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.

Пыление при разгрузке рудной мелочи с конвейера №22 в машину Ш2К-
750 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6021/003). Время
работы составляет 1136 ч/год. Количество перерабатываемого материала 250
т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при разгрузке кремневой руды с конвейера №22 в машину
Ш2К-750 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6021/004).
Время работы составляет 134 ч/год. Количество перерабатываемого материала
448 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке рудной мелочи по конвейеру Ш2К-750
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6022/001). Машина Ш2К-750. Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 12 м. Время
работы составляет 1136 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке кремневых руд по конвейеру Ш2К-750
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6022/002). Машина
Ш2К-750. Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 12 м. Время
работы составляет 134 ч. Данным ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.

Пыление при разгрузке рудной мелочи с конвейера Ш2К-750 на склад
№1 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6022/003).
Машина Ш2К-750. Время работы составляет 568 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 250 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при разгрузке кремневой руды с конвейера Ш2К-750 на склад
№1 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6022/004).
Машина Ш2К-750. Время работы составляет 67 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 448 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.

Пыление при разгрузке рудной мелочи с конвейера Ш2К-750 на склад
№2 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6022/005).
Машина Ш2К-750. Время работы составляет 568 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 250 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при разгрузке кремневой руды с конвейера Ш2К-750 на склад
№2. (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6022/006)
Машина Ш2К -750. Время работы составляет 67 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 448 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке рудной мелочи по конвейеру №22А
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6023/001). Ширина
ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 100 м. Время работы составляет
1136 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при разгрузке рудной мелочи с конвейера №22А на конвейер
№24 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6023/002).
Время работы составляет 1136 ч/год. Количество перерабатываемого материала
250 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке рудной мелочи по конвейеру №24
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6024/001). Ширина
ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 390 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при разгрузке рудной мелочи с конвейера №24 на машину
Ш2К-750 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6024/002).
Время работы составляет 1136 ч/год. Количество перерабатываемого материала
250 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке рудной мелочи по конвейеру Ш2К-750
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6025/001). Машина
Ш2К-750 комплекса 2. Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера
12 м. Время работы составляет 1136 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при разгрузке рудной мелочи с конвейера Ш2К-750 на склад
№3. Машина комплекса 2 (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6025/002). Время работы составляет 568 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 250 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при разгрузке рудной мелочи с конвейера Ш2К-750 на склад
№4 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6025/003).
Машина комплекса 2. Время работы составляет 568 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 250 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Склад под течкой.

Хранение фосфоритовых руд склада под течкой (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 6026/001). Площадь склада 300 м2. Время
работы составляет 6000 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Хранение кварцитовой мелочи склада под течкой (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 6026/002). Площадь склада 300 м2. Время
работы составляет 1400 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.

Пыление при погрузке фосфоритовых руд в БелАЗы со склада под течкой
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6026/003). Время работы
составляет 1136 ч/год. Количество перерабатываемого материала 1000 т/час.
Данным ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при погрузке кварцитовой мелочи в БелАЗы со склада под течкой
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6026/004). Время работы
составляет 101 ч/год. Количество перерабатываемого материала 1000 т/час.
ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Планировочные работы на складе под течкой (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 6026/005). Время работы составляет 200
ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Технологический автотранспорт. ДВС. Выхлопная труба (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 6026/006). Время работы составляет 200
ч/год. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
выделяются следующие вещества: углерод оксид (0337), азот оксид (0301),
углеводороды (0401), сажа (0328), сернистый ангидрид (0330), бензапирен (0703).

Пыление при транспортировке руд со склада под течкой на склады готовой
продукции №8-10 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №
6027/001). ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Транспортировка руд со склада под течкой на склады готовой продукции №8-
10 ДВС (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6027/002).
Выхлопная труба, дизельное топливо. Данным источником выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: углерод
оксид (0337), азот оксид (0301), углеводороды (0401), сажа (0328), сернистый
ангидрид (0330), бензапирен (0703).

Склады готовой продукции № 8-10.

Пыление при разгрузке фосфоритовых руд (источник выброса загрязняющих 
веществ в атмосферу № 6028/001). Склады готовой продукции №8-10. Время
работы составляет 1136 ч/год. Количество перерабатываемого материала 1000
т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Хранение фосфоритовых руд (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6028/002). Склады готовой продукции №8-10. Площадь склада 2407
м2. Время работы составляет 8760 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при погрузке фосфоритовых руд в вагоны (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 6028/003). Склады готовой продукции №8-
10. Время работы составляет 1136 ч/год. Количество перерабатываемого материала
1000 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Планировочные работы на складе (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6028/004). Склады готовой продукции №8-10. Время работы
составляет 200 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Склады готовой продукции №8-10 (источник выброса загрязняющих веществ
в атмосферу № 6028/005). ДВС. Выхлопная труба. Расход дизельного топлива 7,5
тн/год. Время работы составляет 200 ч/год. Данным источником выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: углерод
оксид (0337), азот оксид (0301), углеводороды (0401), сажа (0328), сернистый
ангидрид (0330), бензапирен (0703).

Склады кварцитовой мелочи № 7, 11

Пыление при транспортировке кварцитов со склада под течкой на склады
кварцитовой мелочи №7,11 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6029/001). ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Транспортировка кварцитов со склада под течкой на склады кварцитовой
мелочи №7,11 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6029/002).
ДВС. Выхлопная труба, дизельное топливо. Время работы составляет 101 ч/год.
Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяются
следующие вещества: углерод оксид (0337), азот оксид (0301), углеводороды
(0401), сажа (0328), сернистый ангидрид (0330), бензапирен (0703).

Пыление при разгрузке кварцитовой мелочи (источник выброса загрязняющих
веществ в атмосферу № 6030/001). Склады кварцитовой мелочи №7,11. Время
работы составляет 134 ч/год. Количество перерабатываемого материала 1000 т/час.
ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.

Хранение кварцитовой мелочи (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6030/002). Склады кварцитовой мелочи №7,11. Площадь склада
1160м2. Время работы составляет 8760 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.

Пыление при погрузке кварцитовой мелочи в вагоны (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 6030/003). Склады кварцитовой мелочи
№7,11. Время работы составляет 134 ч/год. Количество перерабатываемого
материала 1000 т/час. Данным ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.

Планировочные работы на складе (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6030/004). Склады кварцитовой мелочи №7,11. Время работы
составляет 100 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.

Склады кварцитовой мелочи №7,11 (источник выброса загрязняющих веществ
в атмосферу № 6030/005). ДВС. Выхлопная труба. Расход дизельного топлива 3,7
тн/год. Время работы составляет 100 ч/год. Данным источником выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: углерод
оксид (0337), азот оксид (0301), углеводороды (0401), сажа (0328), сернистый
ангидрид (0330), бензапирен (0703).

Склады забалансовой мелочи № 13, 14

Хранение забалансовой мелочи (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6031/001). Склады забалансовой мелочи №13, 14. Площадь склада
8750 м2. Время работы составляет 6600 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.

Галерейные склады №1, 2, 3, 4

Хранение фосфоритовых руд (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6032/001). Галерейные склады №1,2,3,4. Площадь склада 4400м2.
Время работы составляет 8760 ч/год. Данным ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Планировочные работы на складе (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6032/002). Галерейные склады № 1,2,3,4. Время работы составляет
1000 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Галерейные склады № 5, 6, 7, 8

Хранение фосфоритовых руд (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6033/001). Галерейные склады № 5,6,7,8. Площадь склада 4460 м2.
Время работы составляет 8760 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Планировочные работы на складе (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6033/002). Галерейные склады № 5,6,7,8. Время работы составляет
1000 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Галерейные склады.

Пыление при транспортировке дробленной руды по конвейеру №176
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6034/001). Галерейные
склады. Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 87 м. Время
работы составляет 1136 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке дробленной руды по конвейеру №177
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6034/002). Галерейные
склады. Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 87 м. Время
работы составляет 1136 ч . ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке дробленной руды по конвейеру №257А
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6034/003). Галерейные
склады. Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 87 м. Время
работы составляет 1136 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке дробленной руды по конвейеру № 257Б.
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6034/004) Галерейные
склады. Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 87 м. Время
работы составляет 1136 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке дробленной руды по конвейеру № 210
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6035/001). Ширина
ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 165 м. Время работы составляет
2272 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке дробленной руды по конвейеру №301
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6036/001). Ширина
ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 110 м. Время работы составляет
2272 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при разгрузке дробленной руды с конвейера №301 на конвейер №303 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6036/002). Время работы составляет 2276 ч/год. Количество перерабатываемого материала 250 т/час.
Данным ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке дробленной руды по конвейеру №303
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6036/003). Ширина
ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 110 м. Время работы составляет
2272 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при разгрузке дробленной руды с конвейера №303 в бункер
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6036/004). Время работы
составляет 2276 ч/год. Количество перерабатываемого материала 250 т/час.
ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

ЖД, 5, 13, 9 путь.

Пыление при погрузке дробленной руды в думпкары. ЖД, 5 путь (источник
выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6037/001). Время работы
составляет 569 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Склады комплексные № 1, 2.

Хранение фосфоритовых руд на складе №1 (источник выброса загрязняющих
веществ в атмосферу № 6038/001). Склады-комплекс №1,2. Площадь склада №1
составляет 5520 м2. Время работы составляет 8760 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. Хранение кремневых руд на складе №2 (источник выброса загрязняющих
веществ в атмосферу № 6038/002). Склады-комплекс №1,2. Площадь склада №2
составляет 5520 м 2. Время работы составляет 8760 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.

Пыление при погрузке руды со склада №1 машиной У2Р600 на конвейер
№11/2 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6038/003).
Склады-комплекс №1,2. Время работы составляет 569 ч/год. Производительность
500 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке руды по конвейеру №11/2 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 6038/004). Склады-комплекс №1,2. Время
работы составляет 569 ч/год. Длина ленты конвейера 400 м. Ширина ленты
конвейера 1,4 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при погрузке кремней со склада №2 машиной У2Р600 на конвейер
№11/2 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6038/005).
Склады-комплекс №1,2. Производительность составляет 500 т/час. Время работы
569 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке кремней по конвейеру №11/2 (источник
выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6038/006). Склады-комплекс №1,2.
Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 400 м. Время работы
составляет 569 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.

Подземные конвейера № 12, № 30/1, № 30/2

Пыление при транспортировке руды по подземному конвейеру №12 (источник
выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6039/001). Ширина ленты
конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 120 м. Время работы составляет 569 ч/год.
ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке кремней по подземному конвейеру №12
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6039/002). Ширина
ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 120 м. Время работы составляет
569 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.

Конвейер № 13-14, 33, 44

Пыление при транспортировке руды по конвейеру №13 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 6040/001). Ширина ленты конвейера 1,4 м.
Длина ленты конвейера 230 м. Время работы составляет 569 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.

Пыление при транспортировке кремней по конвейеру №13 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 6040/002). Ширина ленты конвейера 1,4 м.
Длина ленты конвейера 230 м. Время работы составляет 569 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.

Участок погрузки.

Сварка металлов электродами МР-4,  УОНИ-13/55, пропанбутановой смеси (источник выброса загрязняющих веществ
в атмосферу № 6048/001). Участок погрузки. ИЗА выделяются следующие  вещества: железо  оксиды, марганец и его соединения, фтористые газообразные
соединения, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, фториды неорганические плохо растворимые, азот диоксид, углерод оксид.
Сварка металлов пропан-бутаном (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6048/003). Участок погрузки. Газовая сварка стали с использованием. Склады промежуточные для ручной мелочи № 1, 2, 3, 3А, 3Б, 4
Хранение фосфоритовых руд на складе (источник выброса загрязняющих
веществ в атмосферу № 6049/001). Склады промежуточные для рудной мелочи
№1,2,3А,3Б,4. Площадь 15800 м2. Время работы составляет 6600 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси.

РМЦ кузнечное отделение

Закалка деталей, о деталей,  кислородно-ацетиленовая газосварка, МР-4,  УОНИ – 13/55, ОЗЛ, НЖ-13, пропанбутановой смеси (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6054/001). ИЗА выделяются следующие вещества: масло минеральное, железо оксиды, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, фториды неорганические плохо растворимые, азот диоксид, углерод  оксид, хрома оксиды.

ЦЭКА
Токарно-винторезный станок 16К25,  вертикально сверлильный станок (2Н118, 2Н55), заточной станок, шлифовальный станок, кислородно-ацетиленовая газосварка, МР-4, УОНИ – 13/55, пропан-бутаном, вулканизация кабелей ИЗА выделяются следующие вещества: масло минеральное, железо оксиды, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, фториды неорганические плохо растворимые, азот диоксид, углерод  оксид, дивинил, изопрен, хлоропрен, оксиды этилена пропилена, этилен, изобутилен, хлористый водоро, метилстирол, сернистый ангидрид, алифатические предельные углерода.

АТЦ

Мойка деталей в растворе щелочи, шероховальный станок, вулканизация автошин. ИЗА выделяются окись углерода.

Горловина бензобака. Бензобак Дизельное топливо.

Горловина бензобака. Бензобак авто на бензине.

РСЦ

Лесопильная рама Р65-4М ИЗА в атмосферу выделяются следующие вещества: пыль древесная.

Сварка металлов электродами МР-4, УОНИ – 13/55,  пропан-бутаном (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6063/002). Сварочные работы. ИЗА выделяются следующие
вещества: железо оксиды, марганец и его соединения, пыль
неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, фториды неорганические плохо
растворимые, фтористые газообразные соединения, азот диоксид,  углерод оксид.

Поверхность испарения (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6064/001-002). Покраска и сушка. Эмаль МЛ-152, расход 8 т/год.
Организованные источники ДСФ.

Дробилка КД №1 ОКД (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№0001). Время работы составляет 2272 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н=
20 м. Диаметр D=0,78 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.

Дробилка КД №2 ОКД (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№0002). Время работы составляет 2272 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н=
20 м. Диаметр D=0,78 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.

Дробилка КСД №5,6 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№0003). Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н=35 м. Диаметр D=0,5 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.

Дробилка КСД №7,8 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№0004). Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н=
35 м. Диаметр D=0,65 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.

Дробилка КМД №3 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№0005). Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н=
35 м. Диаметр D=0,5 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.

Дробилка КМД №4 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№0006). Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н=
35 м. Диаметр D=0,6 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.

Пересыпка с конвейера №15 на конвейер №16 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу №0007). Время работы составляет 4544 ч/год.
Высота вентиляционной трубы Н= 35 м. Диаметр D=0,65 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.

Пересыпка на повторное дробление №1 (источник выброса загрязняющих
веществ в атмосферу № 0008). Время работы составляет 4544 ч/год. Высота
вентиляционной трубы Н= 35 м. Диаметр D=0,75 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.

Пересыпка на повторное дробление №2 (источник выброса загрязняющих
веществ в атмосферу № 0009). Время работы составляет 4544 ч/год. Высота
вентиляционной трубы Н= 35 м. Диаметр D=0,75 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.

Пересыпка с конвейера №11-12 на конвейер №13-14 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0010). Время работы составляет 4544 ч/год.
Высота вентиляционной трубы Н= 35 м. Диаметр D=0,75 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.

Грохот №5 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0011).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м.
Диаметр D=0,75 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.

Грохот №6 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0012).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м.
Диаметр D=0,75 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.

Грохот №7 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0013).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м.
Диаметр D=0,75 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.

Грохот №8 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0014).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м.
Диаметр D=0,75 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.

Грохот №9 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0015).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м.
Диаметр D=0,5 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.

Грохот №10 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0016).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м.
Диаметр D=0,8 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.

Грохот №11 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0017).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м.
Диаметр D=0,75 м. Данным ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.

Грохот №1 2(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0018).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м.
Диаметр D=0,5 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.

Грохот №13 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0019).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м.
Диаметр D=0,5 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.

Грохот №14 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0020).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м.
Диаметр D=0,75 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.

Грохот № 15 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0021).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м.
Диаметр D=0,71 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.

Грохот №16 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0022).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м.
Диаметр D=0,75 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.

Грохот №17 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0023).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м. Диаметр D=0,75 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.

Грохот №18 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0024).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м.
Диаметр D=0,75 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.

Грохот №19 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0025).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м.
Диаметр D=0,75 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.

Перезагрузка с конвейера №19 на конвейер №23 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0026). Время работы составляет 4544 ч/год
Высота вентиляционной трубы Н= 35 м. Диаметр D=0,75 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.

Перезагрузка с конвейера №23 на конвейер №25 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0027). Время работы составляет 4544 ч/год.
Высота вентиляционной трубы Н= 15 м. Диаметр D=0,5 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния.

Перезагрузка с конвейера №25 на конвейер №26 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0028). Время работы составляет 4544 ч/год.
Высота вентиляционной трубы Н= 15 м. Диаметр D=0,5 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния.

Перезагрузка с конвейера № 257 на конвейер № 210 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0029). Время работы составляет 4544 ч/год.
Высота вентиляционной трубы Н= 15 м. Диаметр D=0,5 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния.

Перезагрузка с конвейера №176, 177 на конвейер № 210 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0030). Время работы составляет 4544 ч/год.
Высота вентиляционной трубы Н= 15 м. Диаметр D=0,5 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния.

Перезагрузка на конвейер №22 (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 0031). Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной
трубы Н= 15 м. Диаметр D=0,65 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.

Перезагрузка с конвейера №11/2 на конвейер №12 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0032). Время работы составляет 4544 ч/год.
Высота вентиляционной трубы Н= 15 м. Диаметр D=0,6 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.

Перезагрузка с конвейера №12 на конвейер №13 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0033). Время работы составляет 4544 ч/год.
Высота вентиляционной трубы Н= 15 м. Диаметр D=0,62 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.

Перезагрузка с конвейера №13 на конвейер №14 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0034). Время работы составляет 4544 ч/год.
Высота вентиляционной трубы Н= 15 м. Диаметр D=0,71 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.

Перезагрузка с конвейера №11/1 на конвейер №12 начало (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0035). Время работы составляет 4544 ч/год.
Высота вентиляционной трубы Н= 15 м. Диаметр D=0,62 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.

Перезагрузка с конвейера №11/1 на конвейер №12 конец (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0035). Время работы составляет 4544 ч/год.
Высота вентиляционной трубы Н= 15 м. Диаметр D=0,62 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.

Перезагрузка с конвейера №30/2 на конвейер №32 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу №0036). Время работы составляет 4544 ч/год.
Высота вентиляционной трубы Н= 15 м. Диаметр D=0,6 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.

Перезагрузка с конвейера №31-32 на конвейер №33 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0037). Время работы составляет 4544 ч/год.
Высота вентиляционной трубы Н= 15 м. Диаметр D=0,6 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.

Ремонтно-строительный участок ДСФ.

Ремонтно-строительный участок ДСФ Станок комбинированный КСМ-1, фуговальный СФ6-1А, станок токарный ПТ-40, сверлильный СВПГ, токарно-винторезный станок, ТТС, сверлильный станок, фрезерный, шлифовальный станок, сварка кислородно-ацетиленовая,пропан-бутановая, МР-4, УОНИ, ОЗЛ, труба кузнечного горна. ИЗА загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: пыль древесная, взвешенные вещества, пыль абразивная, железо (II, III) оксиды, марганец и его соединения, азот диоксид, углерод оксид, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, сажа,

ЦЭКА
Сушка и пропитка лаком двигателей ИЗА выбросовзагрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: спирт н бутиловый, ксилол.

РМУ 
РМУ АТЦ. Токарно-винторезный станок, фрезерный станок, сверлильный станок, заточный станок, плоско - шлифовальный станок, кислородно – ацетиленовая,  МР-4 УОНИ – 13/55 НЖ- пропан-бутанан. ИЗА загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: пыль древесная, взвешенные вещества, пыль абразивная, железо (II, III) оксиды, марганец и его соединения, азот диоксид, углерод оксид, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, сажа,

Аккумуляторное отделение. Зарядка кислотных аккумуляторов 
загрязняющих веществ в атмосферу № 0045/003). Время работы составляет 300 ч/год, 1 ч/сут. ИЗА в атмосферу выделяются следующие вещества: масло минеральное нефтяное, свинец и его соединения.

Медницкое отделение (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 0046/001). Пайка. Время работы составляет 1000 ч/год, 4 ч/сут. ИЗА в атмосферу выделяются следующие вещества свинец и его соединения, оксиды олова.
Отделение ремонта топливной аппаратуры. Ремонт форсунок (источник
выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0047/001). Время работы
составляет 1024 ч/год, 3 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: углеводороды (0401).
Отделение ремонта топливной аппаратуры. Испытание топливной аппаратуры
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0047/002). Время работы
составляет 1024 ч/год, 3 ч/сут. Расход дизельного топлива составляет 100 кг/год.
Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяются
следующие вещества: углеводороды (0401).
Стенд обкатки двигателей. Обкатка бензиновых двигателей (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0048/001). Время работы составляет 10
ч/год, 1 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
выделяются следующие вещества: углерода оксид (0337), углеводород (0401), серы
диоксид (0330).
66
Стенд обкатки двигателей. Обкатка дизельных двигателей. (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0048/002) Время работы составляет 10
ч/год, 1 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
выделяются следующие вещества: углерода оксид (0337), углеводороды
предельные С12-19 (2754), диоксид азота (0301), оксид азота (0304), серы диоксид
(0330), сажа (0328).
Труба кузнечного горна.Кузнечный горн (источник выброса загрязняющих
веществ в атмосферу № 0049/001). Число оборудования данного типа работающих
одновременно– 1 шт. Время работы составляет 300 ч/год, 1 ч/сут. Данным
источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие
вещества: азот (IV) оксид (азота диоксид) (0301), азот (II) оксид (азота оксид)
(0304), углерод оксид (0337), ангидрид сернистый (0330), углерод черный (сажа)
(0328).
Кузнечное отделение. Закалка деталей (источник выброса загрязняющих
веществ в атмосферу № 0050/001). Время работы составляет 400 ч/год, 2 ч/сут.
Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяются
следующие вещества: масло минеральное (2735).
Кузнечное отделение. Отпуск деталей (источник выброса загрязняющих
веществ в атмосферу № 0050/002). Время работы составляет 400 ч/год, 2 ч/сут.
Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяются
следующие вещества: масло минеральное (2735).
Отделение покраски. Покраска автомобилей и сушка (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0051/001). Время работы составляет 500
ч/год, 2 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
выделяются следующие вещества: бутилацетат (1210), этилацетат (1240), спирт нбутиловый (1042), спирт этиловый (1061), толуол (0621).
Дыхательный клапан (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 0052-0055/001). АЗС. Резервуар V-26,0 м3. Дизельное топливо. Время работы
составляет 8760 ч/год, 24 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: сероводород (0333),
углеводороды предельные С12-19 (2754).
Дыхательный клапан (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 0056-0057/001). АЗС. Резервуар V-26 м3. Бензин. Время работы составляет 8760
ч/год, 24 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
выделяются следующие вещества: смесь углеводородов предельных С1-С5 (0415),
смесь углеводородов предельных С6-С10 (0416), пентилены (0501), бензол (0602),
толуол (0621), этилбензол (0627), ксилол (0616).
Дыхательный клапан (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 0058/001). АЗС. Резервуар V-23 м3. Бензин. Время работы составляет 8760 ч/год,
24 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
67
выделяются следующие вещества: смесь углеводородов предельных С1-С5 (0415),
смесь углеводородов предельных С6-С10 (0416), пентилены (0501), бензол (0602),
толуол (0621), этилбензол (0627), ксилол (0616).
Дыхательный клапан (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 0059/001). АЗС. Резервуар V-0,97 м3. Масла. Время работы составляет 8760
ч/год, 24 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
выделяются следующие вещества: масло минеральное нефтяное (2735).
Дыхательный клапан (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 0060/001). АЗС. Резервуар V-2,97 м3. Масла. Время работы составляет 8760
ч/год, 24 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
выделяются следующие вещества: масло минеральное нефтяное (2735).
Дыхательный клапан (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 0061/001). АЗС. Резервуар V-2,91 м3. Масла. Время работы составляет 8760
ч/год, 24 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
выделяются следующие вещества: масло минеральное нефтяное (2735).
Дыхательный клапан (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 0062/001). АЗС. Резервуар V-2,75 м3. Масла. Время работы составляет 8760
ч/год, 24 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
выделяются следующие вещества: масло минеральное нефтяное (2735).
Дыхательный клапан (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 0063/001). АЗС. Резервуар V-2,89 м3. Масла. Время работы составляет 8760
ч/год, 24 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
выделяются следующие вещества: масло минеральное нефтяное (2735).
Дыхательный клапан (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 0064-0065/001). АЗС. Резервуар V-1,04 м3. Масла. Время работы составляет 8760
ч/год, 24 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
выделяются следующие вещества: масло минеральное нефтяное (2735).
Дыхательный клапан (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 0066-0067/001). АЗС. Резервуар V-0,5 м3. Масла. Время работы составляет 8760
ч/год, 24 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
выделяются следующие вещества: масло минеральное нефтяное (2735).
РСЦ
Труба. Циркулярная пила 12Д-5А (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 0068/001). Количество станков данного типа – 1 шт. Время работы
составляет 800 ч/год, 3 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: пыль древесная (2936).
Труба. Фуговальный станок СВ8-1А (источник выброса загрязняющих
веществ в атмосферу № 0068/002). Количество станков данного типа – 1 шт. Время
работы составляет 800 ч/год, 3 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: пыль древесная (2936).
68
Труба. Фрезерный станок ФА-4 (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 0068/003). Количество станков данного типа – 1 шт. Время работы
составляет 800 ч/год, 3 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: пыль древесная (2936).
Труба. Токарный станок ПТ-400 (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 0068/004). Количество станков данного типа – 1 шт. Время работы
составляет 800 ч/год, 3 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: пыль древесная (2936).
Труба. Строгальный станок С-26-4 (источник выброса загрязняющих веществ
в атмосферу № 0068/005). Количество станков данного типа – 1 шт. Время работы
составляет 800 ч/год, 3 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: пыль древесная (2936).
Труба. Сверлильный станок СВА-2 (источник выброса загрязняющих веществ
в атмосферу № 0068/006). Количество станков данного типа – 1 шт. Время работы
составляет 800 ч/год, 3 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: пыль древесная (2936).
Кровельные работы
Битумоплавильная установка. Сжигание топлива (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0069/001). Мазут топочный М-100. Время
работы составляет 500 ч/год, 2 ч/сут. ИЗА в атмосферу выделяются следующие вещества: азот (IV) оксид (азота диоксид), азота оксид, сера диоксид, углерод оксид, мазутная зола .

Склад ГСМ.

Резервуары хранения ГСМ дизельное топлива и бензина Время
работы составляет 8760 ч/год, 24 ч/сут. ИЗА загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: углеводороды предельные, сероводород, смесь углеводородов предельных С1-С5, смесь углеводородов предельных С6-С10, пентилены, бензол, толуол, этилбензол, ксилол, масло минеральное

Труба. Котел ДЕ10/14. Мазут топочный М-100 ИЗА атмосферу выделяются следующие вещества: азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерод оксид, мазутная зола.

Пересыпка аммиачной селитры (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 0089). Данным источником выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу выделяются следующие вещества: аммиак (0303)

На существующее положение на ДСФ имеется 158 ИЗА, в т. С. 89 организованных.

Климат Жамбылской области интересен своим географическим положением в центральной части Евразийского материка, удаленностью от океанов и морей, близостью пустыни и крупных горных массивов. Климатической особенностью района являются условия турбулентного обмена, препятствующие развитию застойных явлений, что обуславливается невысокой динамикой атмосферы южного региона.

Особенностями климата расположения Жамбылской области является жаркое солнечное лето и умеренная малоснежная зима, а так же резкое колебание температуры воздуха и сильными ветрами, обусловленными географическим положением территории. Зимний период по своей суровости не соответствует географической широте, потому что холодный арктический воздух проникает на юг и вызывает сильные кратковременные морозы, достигающие -42оС. При этом температура воздуха в зимний период может подниматься до + 18оС, так как район находится под воздействием областей высокого давления, что способствует установлению безоблачной морозной погоды с резко выраженными инверсиями температур. Характерной особенностью температурного режима является большая продолжительность тёплого периода. Самый холодный месяц – январь; самый жаркий – июль.

Преобладающее направление ветра: в зимнее время – юго-восточное (повторяемость 34% со скоростью до 6 м/сек.), в летнее время – северного и юго-восточного направлений (повторяемость 24% со скоростью 3,6–5,8 м/сек. соответственно). Самые сильные ветры наблюдаются в весенний период.

Согласно картам климатического районирования Жамбылская область по климатическим условиям относится к категории II В.

Средняя суточная температура самого жаркого месяца – июля составляет +23оС, абсолютный максимум может составлять +40оС.

Самый холодный месяц январь. Средняя температура января -6-8оС, средний минимум - -12оС.

Расчетная температура воздуха самой холодной пятидневки -30оС, самых  холодных суток – 23оС.

Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября и держится порядка 80-100 дней. Неустойчивость снежного покрова – одна из наиболее типичных черт климата области. Основной причиной неустойчивости является температурный режим зим. Часто повышение температуры воздуха выше 0оС приводит к интенсивному таянию снега, освобождению от него поверхности почвы. На равнине наибольший снежный покров приурочен к пониженным участкам рельефа –овражно-балочной сети, западинам, ложбинам.

Переход среднесуточной температуры выше 6оС и начало весеннего периода наблюдается в первой декаде марта, а выше 10оС во второй декаде апреля.

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца  -5оС, наиболее жаркого  31,9оC.

Количество осадков за год составляет 500-600 мм.

Режим ветра носит материковый характер. Преобладают ветры северо-западного направления, со средней скоростью 1-4 м/сек. Сильные ветры наиболее часты в теплый период года - с апреля по август. Наряду с этим в районах с  изрезанным рельефом местности отмечаются различные по характеру проявления местные ветры – горно-долинные, бризы, фены и т.д.

Значение коэффициента температурной стратификации А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным 200.

По данным Казгидромет в Сарысуском районе ПНЗ отсутствует, но анализы на границе СЗЗ действующего предприятия приложены.

7.2. Краткая характеристика установок очистки газов

и укрупненный анализ технического состояния.

В соответствии с проектом ПДВ на предприятии имеется 158 источников
выброса загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе 89 организованных.

Циклоны ЦН-15 являются очень распространенным типом пылеуловителей, разработанных Научно-исследовательским институтом очистки газов (НИИОгаз, г. Москва). Наклон входного патрубка и винтообразная крышка способствуют направлению вращающего газового потока вниз, что снижает гидравлическое сопротивление циклона. На выхлопной трубе иногда устанавливают улитку, раскручивающую вращающийся газовый поток.

Улавливание пыли в циклонах основано на использовании центробежной силы. Запыленный газовый поток обычно вводится в верхнюю часть корпуса циклона, представляющую собой в большинстве случаев цилиндр, заканчивающийся в нижней части конусом. Патрубок входа газа в циклон, в основном прямоугольной формы, обязательно располагают по касательной к окружности цилиндрической части. Газы выходят из аппарата через круглую трубу, расположенную по оси циклона.

После входа в циклон газы движутся сверху вниз, вращаясь вначале в кольцевом пространстве между наружной цилиндрической поверхностью циклона и центральной входной трубой, а затем в корпусе циклона, образуя вращающий вихрь. При этом развиваются центробежные силы, под воздействием которых частицы пыли, взвешенные во вращающем газовом потоке, отбрасываются к стенкам корпуса циклона как цилиндрической, так и конической его части, приблизившись, к корпусу циклона, газовый поток поворачивается и движется вверх к выходной трубе, образуя внутренний вращающийся вихрь. Частицы пыли, достигшие стенок циклона, перемещаются вместе с газами вниз, откуда через пылеотводящий патрубок выносятся из циклона. Движение частиц пыли вниз к пылеотводящему патрубку обусловлено не только влиянием силы тяжести, в первую очередь оно вызвано тем, что газовый поток у стенок цилиндрической и конической частей корпуса циклона не только вращается, но и движется вдоль оси циклона к вершине его конуса. Поэтому циклон можно располагать не только вертикально конусов вниз, но и наклонно, горизонтально и даже вертикально конусом вверх, с движением газа снизу вверх по спирали.

Полый скруббер ударного действия «Прима» представляет собой вертикальный полый цилиндр из листовой стали с коническим днищем. Действие скрубберов ударного действия основано на принципе дробления жидкости на капли при ударе запыленного газового потока о ее поверхность. В нем газовый поток проходит через щель выходной трубы со скоростью 35-55 м/с, ударяется о поверхность жидкости и образует завесу из ее капель. Уровень жидкости в скруббере ударного действия ниже кромки на несколько миллиметров (до 5-10). Основными преимуществами полых скрубберов является малогабаритность и малая засоряемость.

Циклон СИОТ характеризуется полным отсутствием цилиндрической части и треугольной формой входного патрубка. По сравнению с другими типами этих пылеуловителей циклоны СИОТ имеют наименьшую высоту и могут устанавливаться внутри помещений с малой высотой. По эффективности циклоны СИОТ и ЦН-15 при равных величинах гидравлического сопротивления и расхода газа равноценны.

Пересыпки с конвейера №16 на №17. Очистка осуществляется двухступенчатой системой очистки, состоящей из циклона ЦН-15 и циклона с водяной пленкой ЦВП.

7.6 Характеристика аварийных и залповых выбросов.

За период, предшествующий нормируемому, на предприятии не зарегистрированы аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

По технологии производства залповые выбросы на предприятии не предусмотрены. В случае возникновения аварийных служба охраны окружающей среды обязана внести соответствующие сведения в типовую таблицу и представить отчет в соответствии с установленными требованиями.

7.7 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, приведен в таблице 7.2.

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО-Отан" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛИСТ 1 |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |  | Значение |  |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |  | M/ЭНК |  |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.1379698 | 0.1347341 |  | 3.3683525 |  |
|  | триоксид, Железа оксид) /в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0128 | Кальций оксид (Негашеная известь) |  |  |  | 0.3 |  | 0.0018667 | 0.0014246 |  | 0.00474867 |  |
|  | (635*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения /в |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.0138832 | 0.0137299 |  | 13.7299 |  |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, |  |  |  | 0.01 |  | 0.0553533 | 0.0792127 |  | 7.92127 |  |
|  | Сода каустическая) (876*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0152 | Натрий хлорид (Поваренная соль) ( |  | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.0063 | 0.0027216 |  | 0.018144 |  |
|  | 415) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0168 | Олово оксид /в пересчете на |  |  | 0.02 |  | 3 | 0.0000066 | 0.0000178 |  | 0.00089 |  |
|  | олово/ (Олово (II) оксид) (446) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0184 | Свинец и его неорганические |  | 0.001 | 0.0003 |  | 1 | 0.000028 | 0.0002705 |  | 0.90166667 |  |
|  | соединения /в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | свинец/ (513) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) |  |  | 0.0015 |  | 1 | 0.0007179 | 0.001034 |  | 0.68933333 |  |
|  | оксид/ (Хром шестивалентный) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 647) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.2556859 | 0.87414233 |  | 21.8535582 |  |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0303 | Аммиак (32) |  | 0.2 | 0.04 |  | 4 | 0.0031 | 0.02288 |  | 0.572 |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.1953819 | 3.27463122 |  | 54.577187 |  |
| 0316 | Соляная кислота (163) |  | 0.2 | 0.1 |  | 2 | 0.0000067 | 0.0000064 |  | 0.000064 |  |
| 0322 | Серная кислота (517) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.00002227 | 0.0000152 |  | 0.000152 |  |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.007335 | 0.006789 |  | 0.13578 |  |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО-Отан" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛИСТ 2 |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |  | Значение |  |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |  | M/ЭНК |  |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 2.9809076 | 52.7407404 |  | 1054.81481 |  |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) ( |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.0006288 | 0.0013963 |  | 0.1745375 |  |
|  | 518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 4.1809989 | 66.5062796 |  | 22.1687599 |  |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.0070361 | 0.0067412 |  | 1.34824 |  |
|  | /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо |  | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.0033537 | 0.003002 |  | 0.10006667 |  |
|  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кальция фторид, натрия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | /в пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных |  |  |  | 50 |  | 9.4735677 | 1.8829151 |  | 0.0376583 |  |
|  | С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных |  |  |  | 30 |  | 2.3066091 | 0.4585363 |  | 0.01528454 |  |
|  | С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь |  | 1.5 |  |  | 4 | 0.313819 | 0.062373 |  | 0.041582 |  |
|  | изомеров) (460) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0503 | Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, |  | 3 | 1 |  | 4 | 0.0000067 | 0.0000064 |  | 0.0000064 |  |
|  | Дивинил) (98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0514 | Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен) ( |  | 10 |  |  | 4 | 0.0000325 | 0.0000312 |  | 0.00000312 |  |
|  | 282) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0516 | 2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2- |  | 0.5 |  |  | 3 | 0.0000061 | 0.0000058 |  | 0.0000116 |  |
|  | Метилбутадиен-1,3) (351) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0521 | Пропен (Пропилен) (473) |  | 3 |  |  | 3 | 0.0000003 | 0.0000003 |  | 0.0000001 |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО-Отан" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛИСТ 3 |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |  | Значение |  |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |  | M/ЭНК |  |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
| 0526 | Этен (Этилен) (669) |  | 3 |  |  | 3 | 0.0000704 | 0.0000676 |  | 0.00002253 |  |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.1910589 | 0.0499019 |  | 0.499019 |  |
| 0616 | Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п- |  | 0.2 |  |  | 3 | 0.4564056 | 1.967917 |  | 9.839585 |  |
|  | ) (322) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0620 | Винилбензол (Стирол, Этилбензол) |  | 0.04 | 0.002 |  | 2 | 0.0000037 | 0.00000362 |  | 0.00181 |  |
|  | (121) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Толуол (558) |  | 0.6 |  |  | 3 | 0.6623249 | 2.2437463 |  | 3.73957717 |  |
| 0627 | Этилбензол (675) |  | 0.02 |  |  | 3 | 0.0062763 | 0.0012472 |  | 0.06236 |  |
| 0930 | 2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) ( |  | 0.02 | 0.002 |  | 2 | 0.0000056 | 0.0000054 |  | 0.0027 |  |
|  | 627) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) ( |  | 0.1 |  |  | 3 | 0.1258735 | 0.4331542 |  | 4.331542 |  |
|  | 102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый |  | 0.1 |  |  | 4 | 0.0303683 | 0.0492 |  | 0.492 |  |
|  | спирт) (383) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0.024834 | 0.02808 |  | 0.005616 |  |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты |  | 0.1 |  |  | 4 | 0.082777 | 0.09357 |  | 0.9357 |  |
|  | бутиловый эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1215 | Дибутилфталат (Фталевой кислоты |  |  |  | 0.1 |  | 0.0000058 | 0.0000056 |  | 0.000056 |  |
|  | дибутиловый эфир, Дибутилбензол- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2-дикарбонат) (346*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1240 | Этилацетат (674) |  | 0.1 |  |  | 4 | 0.0827773 | 0.09357 |  | 0.9357 |  |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0.35 |  |  | 4 | 0.083334 | 0.45 |  | 1.28571429 |  |
| 1611 | Оксиран (Этилена оксид, |  | 0.3 | 0.03 |  | 3 | 0.0000013 | 0.0000014 |  | 0.00004667 |  |
|  | Эпоксиэтилен) (437) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2001 | Акрилонитрил (Акриловой кислоты |  |  | 0.03 |  | 2 | 0.0000099 | 0.0000096 |  | 0.00032 |  |
|  | нитрил, пропеннитрил) (9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) |  | 5 | 1.5 |  | 4 | 0.031731 | 0.234 |  | 0.156 |  |
|  | /в пересчете на углерод/ (60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО-Отан" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛИСТ 4 |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |  | Значение |  |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |  | M/ЭНК |  |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное ( |  |  |  | 0.05 |  | 0.0118189 | 0.0118919 |  | 0.237838 |  |
|  | веретенное, машинное, цилиндровое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2750 | Сольвент нафта (1149*) |  |  |  | 0.2 |  | 0.08911 | 0.1443591 |  | 0.7217955 |  |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0.0823334 | 0.13338 |  | 0.13338 |  |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 ( |  | 1 |  |  | 4 | 0.8781001 | 0.7895074 |  | 0.7895074 |  |
|  | в пересчете на С) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.3527368 | 0.91970928 |  | 6.1313952 |  |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций |  |  | 0.002 |  | 2 | 0.0111464 | 0.2232904 |  | 111.6452 |  |
|  | /в пересчете на ванадий/ (326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 223.5805183 | 283.1614217 |  | 5663.22843 |  |
|  | двуокись кремния в %: более 70 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динас) (493) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.0237808 | 0.119657 |  | 1.19657 |  |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 319.097283 | 1571.84003594 |  | 10478.9336 |  |
|  | двуокись кремния в %: менее 20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доломит, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - известняк, мел, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | огарки, сырьевая смесь, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, |  |  |  | 0.04 |  | 0.02156 | 0.0912384 |  | 2.28096 |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО-Отан" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛИСТ 5 |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |  | Значение |  |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |  | M/ЭНК |  |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
|  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2936 | Пыль древесная (1039*) |  |  |  | 0.1 |  | 5.55706 | 12.3035328 |  | 123.035328 |  |
| 3708 | Пыль резины на основе |  |  |  | 0.02 |  | 0.1552 | 0.167616 |  | 8.3808 |  |
|  | метилвинилдихлорсилана /по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | летучим хлорсодержащим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | компонентам/ (1074*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 571.58312897 | 2001.62375665 |  | 17601.4766 |  |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

При выбросе загрязняющих веществ в атмосферу образуются группы суммаций приведенных в таблице 5.2.

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО-Отан" Таблица 2.3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблица групп суммаций на существующее положение |  |  |  |
| Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ |  |  | ЛИСТ 1 |
| Номер | Код |  |  |
| группы | загряз- | Наименование |  |
| сумма- | няющего | загрязняющего вещества |  |
| ции | вещества |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 01(03) | 0303 | Аммиак (32) |  |
|  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |
| 04(02) | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |
|  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |
|  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, |  |
|  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |
|  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на |  |
|  |  | ванадий/ (326) |  |
| 07(31) | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |
|  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, |  |
|  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |
| 35(27) | 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете |  |
|  |  | на свинец/ (513) |  |
|  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, |  |
|  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |
| 41(35) | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, |  |
|  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |
|  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на |  |
|  |  | фтор/ (617) |  |
| 42(28) | 0322 | Серная кислота (517) |  |
|  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, |  |
|  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |
| 44(30) | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, |  |
|  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |
|  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |
| 46(40) | 0302 | Азотная кислота (5) |  |
|  | 0316 | Соляная кислота (163) |  |
|  | 0322 | Серная кислота (517) |  |
| 59(71) | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на |  |
|  |  | фтор/ (617) |  |
|  | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - ( |  |
|  |  | алюминия фторид, кальция фторид, натрия |  |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо |  |
|  |  | растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  |
| Пыли | 2902 | Взвешенные частицы (116) |  |
|  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на |  |
|  |  | ванадий/ (326) |  |
|  | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в |  |
|  |  | %: более 70 (Динас) (493) |  |
|  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в |  |
|  |  | %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного |  |
|  |  | производства - глина, глинистый сланец, доменный |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО-Отан" Таблица 2.3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблица групп суммаций на существующее положение |  |  |  |
| Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ |  |  | ЛИСТ 2 |
| Номер | Код |  |  |
| группы | загряз- | Наименование |  |
| сумма- | няющего | загрязняющего вещества |  |
| ции | вещества |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  |  | казахстанских месторождений) (494) |  |
|  | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в |  |
|  |  | %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства |  |
|  |  | - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль |  |
|  |  | вращающихся печей, боксит) (495*) |  |
|  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |
|  | 2936 | Пыль древесная (1039*) |  |
|  | 3708 | Пыль резины на основе метилвинилдихлорсилана /по |  |
|  |  | летучим хлорсодержащим компонентам/ (1074*) |  |
| Примечание: В колонке 1 указан порядковый номер группы суммации по |  |  |  |
| Приложению 1 к СП, утвержденным Постановлением Правительства РК от |  |  |  |
| 25.01.2012 №168. После него в круглых скобках указывается служебный |  |  |  |
| код групп суммаций, использовавшийся в предыдущих сборках ПК ЭРА. |  |  |  |

Результаты расчетов рассеивания.

Из таблицы видно, что превышений ПДК на границе СЗЗ размером 1000 м нет ни по одному веществу.

Расчет уровня загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с РНД 211.2.01.01-97. Характер распределения загрязнений на площадке показан в виде карт изолиний концентраций загрязняющих веществ.

Таблица 5.4

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город     :718

Объект    :0004 ТОО "ГПК Казфосфат".

---------------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    РП    |    СЗЗ   |    ФТ    | ПДК(ОБУВ) |Класс|

|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |   мг/м3   |опасн|

----<----------------------------------------------------------------------------------------

| 0123 | Железо (II, III) оксиды         |   0.1104 |   0.0028 |   0.0028 | 0.4000000*|  3  |

|      | (диЖелезо триоксид, Железа      |          |          |          |           |     |

|      | оксид) /в пересчете на железо/  |          |          |          |           |     |

| 0143 | Марганец и его соединения /в    |   0.4063 |   0.0103 |   0.0103 | 0.0100000 |  2  |

|      | пересчете на марганца (IV)      |          |          |          |           |     |

|      | оксид/ (327) )                  |          |          |          |           |     |

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |  17.988  |   0.7004 |   0.6856 | 0.2000000 |  2  |

|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |           |     |

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 | 0.4000000 |  3  |

|      | (6)                             |          |          |          |           |     |

| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  |   1.4411 |   0.0547 |   0.0535 | 0.1500000 |  3  |

|      | (583)                           |          |          |          |           |     |

| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          |   0.8006 |   0.0505 |   0.0491 | 0.5000000 |  3  |

|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |          |           |     |

|      | (IV) оксид) (516) )             |          |          |          |           |     |

| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид)    |   0.0801 |   0.0006 |   0.0005 | 0.0080000 |  2  |

|      | (518)                           |          |          |          |           |     |

| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |   0.2091 |   0.0189 |   0.0184 | 5.0000000 |  4  |

|      | Угарный газ) (584)              |          |          |          |           |     |

| 0342 | Фтористые газообразные          |   0.0826 |   0.0059 |   0.0059 | 0.0200000 |  2  |

|      | соединения /в пересчете на фтор/|          |          |          |           |     |

|      | (617) )                         |          |          |          |           |     |

| 0344 | Фториды неорганические плохо    |   0.0093 |   0.0002 |   0.0002 | 0.2000000 |  2  |

|      | растворимые - (алюминия фторид, |          |          |          |           |     |

|      | кальция фторид,                 |          |          |          |           |     |

| 0401 | Углеводороды                    |   0.2613 |   0.0188 |   0.0187 | 1.0000000 |  -  |

| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)    |   0.4010 |   0.0102 |   0.0102 | 0.0000100*|  1  |

|      | (54)                            |          |          |          |           |     |

| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 |   0.2270 |   0.0018 |   0.0016 | 1.0000000 |  4  |

|      | (в пересчете на С) (10)         |          |          |          |           |     |

| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  21.557  |   0.4925 |   0.4784 | 0.3000000 |  3  |

|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |          |           |     |

|      | (шамот, цемент, пыль            |          |          |          |           |     |

| __30 | 0330 + 0333                     |   0.8006 |   0.0506 |   0.0492 |           |     |

| __31 | 0301 + 0330                     |  18.789  |   0.7477 |   0.7343 |           |     |

| __35 | 0330 + 0342                     |   0.8008 |   0.0561 |   0.0547 |           |     |

| __71 | 0342 + 0344                     |   0.0859 |   0.0061 |   0.0061 |           |     |

---------------------------------------------------------------------------------------------

Примечания:

1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ

2. "Звездочка" (*) в графе "ПДК" означает, что соответствующее значение взято по 10ПДКсс.

3. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику),

"СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек приведены в долях ПДК.

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО-Отан" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛИСТ 1 |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2026 год |  | на 2027-2036 года |  | Н Д В |  |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
| (0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 0040 | 0.0062825 | 0.0115183 | 0.0062825 | 0.0115183 | 0.0062825 | 0.0115183 |  |  | 2013 |
|  | 0044 | 0.0040691 | 0.009332 | 0.0040691 | 0.009332 | 0.0040691 | 0.009332 |  |  | 2013 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Склад сырой руды | 6009 | 0.0130764 | 0.00872 | 0.0130764 | 0.00872 | 0.0130764 | 0.00872 |  |  | 2013 |
|  | 6011 | 0.0121261 | 0.00872 | 0.0121261 | 0.00872 | 0.0121261 | 0.00872 |  |  | 2013 |
| ДСФ Корпус среднего | 6014 | 0.0121111 | 0.00872 | 0.0121111 | 0.00872 | 0.0121111 | 0.00872 |  |  | 2013 |
| дробления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Отделение | 6015 | 0.0121111 | 0.00872 | 0.0121111 | 0.00872 | 0.0121111 | 0.00872 |  |  | 2013 |
| сортировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 6048 | 0.0121111 | 0.00872 | 0.0121111 | 0.00872 | 0.0121111 | 0.00872 |  |  | 2013 |
|  | 6052 | 0.0121111 | 0.00872 | 0.0121111 | 0.00872 | 0.0121111 | 0.00872 |  |  | 2013 |
|  | 6055 | 0.0099942 | 0.023804 | 0.0099942 | 0.023804 | 0.0099942 | 0.023804 |  |  | 2013 |
|  | 6056 | 0.0036441 | 0.00872 | 0.0036441 | 0.00872 | 0.0036441 | 0.00872 |  |  | 2013 |
|  | 6063 | 0.0176111 | 0.01268 | 0.0176111 | 0.01268 | 0.0176111 | 0.01268 |  |  | 2013 |
|  | 6068 | 0.0227219 | 0.0163598 | 0.0227219 | 0.0163598 | 0.0227219 | 0.0163598 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 0.1379698 | 0.1347341 | 0.1379698 | 0.1347341 | 0.1379698 | 0.1347341 |  |  | 2013 |
| (0128) Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 6067 | 0.0018667 | 0.0014246 | 0.0018667 | 0.0014246 | 0.0018667 | 0.0014246 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 0.0018667 | 0.0014246 | 0.0018667 | 0.0014246 | 0.0018667 | 0.0014246 |  |  | 2013 |
| (0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО-Отан" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛИСТ 2 |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2023 год |  | на 2027-2036 года |  | Н Д В |  |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
| ДСФ Участок погрузки | 0040 | 0.0006732 | 0.0012019 | 0.0006732 | 0.0012019 | 0.0006732 | 0.0012019 |  |  | 2013 |
|  | 0044 | 0.0004141 | 0.000952 | 0.0004141 | 0.000952 | 0.0004141 | 0.000952 |  |  | 2013 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Склад сырой руды | 6009 | 0.0012952 | 0.000878 | 0.0012952 | 0.000878 | 0.0012952 | 0.000878 |  |  | 2013 |
|  | 6011 | 0.0012195 | 0.000878 | 0.0012195 | 0.000878 | 0.0012195 | 0.000878 |  |  | 2013 |
| ДСФ Корпус среднего | 6014 | 0.0012195 | 0.000878 | 0.0012195 | 0.000878 | 0.0012195 | 0.000878 |  |  | 2013 |
| дробления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Отделение | 6015 | 0.0012195 | 0.000878 | 0.0012195 | 0.000878 | 0.0012195 | 0.000878 |  |  | 2013 |
| сортировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 6048 | 0.0012195 | 0.000878 | 0.0012195 | 0.000878 | 0.0012195 | 0.000878 |  |  | 2013 |
|  | 6052 | 0.0012195 | 0.000878 | 0.0012195 | 0.000878 | 0.0012195 | 0.000878 |  |  | 2013 |
|  | 6055 | 0.0010765 | 0.002566 | 0.0010765 | 0.002566 | 0.0010765 | 0.002566 |  |  | 2013 |
|  | 6056 | 0.0003628 | 0.000878 | 0.0003628 | 0.000878 | 0.0003628 | 0.000878 |  |  | 2013 |
|  | 6063 | 0.0018306 | 0.001318 | 0.0018306 | 0.001318 | 0.0018306 | 0.001318 |  |  | 2013 |
|  | 6068 | 0.0021333 | 0.001546 | 0.0021333 | 0.001546 | 0.0021333 | 0.001546 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 0.0138832 | 0.0137299 | 0.0138832 | 0.0137299 | 0.0138832 | 0.0137299 |  |  | 2013 |
| (0150) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 6057 | 0.055 | 0.0792 | 0.055 | 0.0792 | 0.055 | 0.0792 |  |  | 2013 |
|  | 6067 | 0.0003533 | 0.0000127 | 0.0003533 | 0.0000127 | 0.0003533 | 0.0000127 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 0.0553533 | 0.0792127 | 0.0553533 | 0.0792127 | 0.0553533 | 0.0792127 |  |  | 2013 |
| (0152) Натрий хлорид (Поваренная соль) (415) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 6069 | 0.0063 | 0.0027216 | 0.0063 | 0.0027216 | 0.0063 | 0.0027216 |  |  | 2013 |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО-Отан" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛИСТ 3 |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2023 год |  | на 2027-2036 года |  | Н Д В |  |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
| Всего: |  | 0.0063 | 0.0027216 | 0.0063 | 0.0027216 | 0.0063 | 0.0027216 |  |  | 2013 |
| (0168) Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 0046 | 0.0000033 | 0.0000119 | 0.0000033 | 0.0000119 | 0.0000033 | 0.0000119 |  |  | 2013 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6056 | 0.0000033 | 0.0000059 | 0.0000033 | 0.0000059 | 0.0000033 | 0.0000059 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 0.0000066 | 0.0000178 | 0.0000066 | 0.0000178 | 0.0000066 | 0.0000178 |  |  | 2013 |
| (0184) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 0045 | 0.000013 | 0.00023 | 0.000013 | 0.00023 | 0.000013 | 0.00023 |  |  | 2013 |
|  | 0046 | 0.0000075 | 0.000027 | 0.0000075 | 0.000027 | 0.0000075 | 0.000027 |  |  | 2013 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6056 | 0.0000075 | 0.0000135 | 0.0000075 | 0.0000135 | 0.0000075 | 0.0000135 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 0.000028 | 0.0002705 | 0.000028 | 0.0002705 | 0.000028 | 0.0002705 |  |  | 2013 |
| (0203) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 0040 | 0.0005222 | 0.000752 | 0.0005222 | 0.000752 | 0.0005222 | 0.000752 |  |  | 2013 |
|  | 0044 | 0.0000652 | 0.000094 | 0.0000652 | 0.000094 | 0.0000652 | 0.000094 |  |  | 2013 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6055 | 0.0001305 | 0.000188 | 0.0001305 | 0.000188 | 0.0001305 | 0.000188 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 0.0007179 | 0.001034 | 0.0007179 | 0.001034 | 0.0007179 | 0.001034 |  |  | 2013 |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО-Отан" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛИСТ 4 |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2023 год |  | на 2027-2036 года |  | Н Д В |  |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 0040 | 0.0063944 | 0.00577183 | 0.0063944 | 0.00577183 | 0.0063944 | 0.00577183 |  |  | 2013 |
|  | 0041 | 0.052 | 0.0559478 | 0.052 | 0.0559478 | 0.052 | 0.0559478 |  |  | 2013 |
|  | 0044 | 0.0068867 | 0.0093552 | 0.0068867 | 0.0093552 | 0.0068867 | 0.0093552 |  |  | 2013 |
|  | 0048 | 0.01302 | 0.0004687 | 0.01302 | 0.0004687 | 0.01302 | 0.0004687 |  |  | 2013 |
|  | 0049 | 0.015 | 0.016416 | 0.015 | 0.016416 | 0.015 | 0.016416 |  |  | 2013 |
|  | 0069 | 0.038278 | 0.110242 | 0.038278 | 0.110242 | 0.038278 | 0.110242 |  |  | 2013 |
|  | 0088 | 0.029 | 0.5875632 | 0.029 | 0.5875632 | 0.029 | 0.5875632 |  |  | 2013 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Склад сырой руды | 6009 | 0.01325 | 0.007632 | 0.01325 | 0.007632 | 0.01325 | 0.007632 |  |  | 2013 |
|  | 6011 | 0.0106 | 0.007632 | 0.0106 | 0.007632 | 0.0106 | 0.007632 |  |  | 2013 |
| ДСФ Корпус среднего | 6014 | 0.0106 | 0.007632 | 0.0106 | 0.007632 | 0.0106 | 0.007632 |  |  | 2013 |
| дробления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Отделение | 6015 | 0.0106 | 0.007632 | 0.0106 | 0.007632 | 0.0106 | 0.007632 |  |  | 2013 |
| сортировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 6048 | 0.0039333 | 0.002832 | 0.0039333 | 0.002832 | 0.0039333 | 0.002832 |  |  | 2013 |
|  | 6052 | 0.0077111 | 0.012032 | 0.0077111 | 0.012032 | 0.0077111 | 0.012032 |  |  | 2013 |
|  | 6055 | 0.0070667 | 0.009744 | 0.0070667 | 0.009744 | 0.0070667 | 0.009744 |  |  | 2013 |
|  | 6056 | 0.0070667 | 0.009744 | 0.0070667 | 0.009744 | 0.0070667 | 0.009744 |  |  | 2013 |
|  | 6063 | 0.0172667 | 0.012432 | 0.0172667 | 0.012432 | 0.0172667 | 0.012432 |  |  | 2013 |
|  | 6065 | 0.0027856 | 0.0080224 | 0.0027856 | 0.0080224 | 0.0027856 | 0.0080224 |  |  | 2013 |
|  | 6068 | 0.0042267 | 0.0030432 | 0.0042267 | 0.0030432 | 0.0042267 | 0.0030432 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 0.2556859 | 0.87414233 | 0.2556859 | 0.87414233 | 0.2556859 | 0.87414233 |  |  | 2013 |
| (0303) Аммиак (32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО-Отан" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛИСТ 5 |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2023 год |  | на 2027-2036 года |  | Н Д В |  |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
| ДСФ Участок погрузки | 0089 | 0.0031 | 0.02288 | 0.0031 | 0.02288 | 0.0031 | 0.02288 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 0.0031 | 0.02288 | 0.0031 | 0.02288 | 0.0031 | 0.02288 |  |  | 2013 |
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 0040 | 0.0002215 | 0.00071652 | 0.0002215 | 0.00071652 | 0.0002215 | 0.00071652 |  |  | 2013 |
|  | 0041 | 0.0084181 | 0.0090915 | 0.0084181 | 0.0090915 | 0.0084181 | 0.0090915 |  |  | 2013 |
|  | 0044 | 0.0011483 | 0.0015834 | 0.0011483 | 0.0015834 | 0.0011483 | 0.0015834 |  |  | 2013 |
|  | 0048 | 0.0021157 | 0.0000761 | 0.0021157 | 0.0000761 | 0.0021157 | 0.0000761 |  |  | 2013 |
|  | 0049 | 0.00247 | 0.0026676 | 0.00247 | 0.0026676 | 0.00247 | 0.0026676 |  |  | 2013 |
|  | 0069 | 0.00622 | 0.017914 | 0.00622 | 0.017914 | 0.00622 | 0.017914 |  |  | 2013 |
|  | 0088 | 0.1593333 | 3.2282208 | 0.1593333 | 3.2282208 | 0.1593333 | 3.2282208 |  |  | 2013 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Склад сырой руды | 6009 | 0.0021532 | 0.0012402 | 0.0021532 | 0.0012402 | 0.0021532 | 0.0012402 |  |  | 2013 |
|  | 6011 | 0.0017225 | 0.0012402 | 0.0017225 | 0.0012402 | 0.0017225 | 0.0012402 |  |  | 2013 |
| ДСФ Корпус среднего | 6014 | 0.0017225 | 0.0012402 | 0.0017225 | 0.0012402 | 0.0017225 | 0.0012402 |  |  | 2013 |
| дробления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Отделение | 6015 | 0.0017225 | 0.0012402 | 0.0017225 | 0.0012402 | 0.0017225 | 0.0012402 |  |  | 2013 |
| сортировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 6048 | 0.0006392 | 0.0004602 | 0.0006392 | 0.0004602 | 0.0006392 | 0.0004602 |  |  | 2013 |
|  | 6052 | 0.0012531 | 0.0019552 | 0.0012531 | 0.0019552 | 0.0012531 | 0.0019552 |  |  | 2013 |
|  | 6055 | 0.0011483 | 0.0015834 | 0.0011483 | 0.0015834 | 0.0011483 | 0.0015834 |  |  | 2013 |
|  | 6056 | 0.0011483 | 0.0015834 | 0.0011483 | 0.0015834 | 0.0011483 | 0.0015834 |  |  | 2013 |
|  | 6063 | 0.0028058 | 0.0020202 | 0.0028058 | 0.0020202 | 0.0028058 | 0.0020202 |  |  | 2013 |
|  | 6065 | 0.0004527 | 0.0013036 | 0.0004527 | 0.0013036 | 0.0004527 | 0.0013036 |  |  | 2013 |
|  | 6068 | 0.0006869 | 0.0004945 | 0.0006869 | 0.0004945 | 0.0006869 | 0.0004945 |  |  | 2013 |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО-Отан" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛИСТ 6 |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2023 год |  | на 2027-2036 года |  | Н Д В |  |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
| Всего: |  | 0.1953819 | 3.27463122 | 0.1953819 | 3.27463122 | 0.1953819 | 3.27463122 |  |  | 2013 |
| (0316) Соляная кислота (163) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 6056 | 0.0000045 | 0.0000032 | 0.0000045 | 0.0000032 | 0.0000045 | 0.0000032 |  |  | 2013 |
|  | 6058 | 0.0000022 | 0.0000032 | 0.0000022 | 0.0000032 | 0.0000022 | 0.0000032 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 0.0000067 | 0.0000064 | 0.0000067 | 0.0000064 | 0.0000067 | 0.0000064 |  |  | 2013 |
| (0322) Серная кислота (517) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 0045 | 0.00002227 | 0.0000152 | 0.00002227 | 0.0000152 | 0.00002227 | 0.0000152 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 0.00002227 | 0.0000152 | 0.00002227 | 0.0000152 | 0.00002227 | 0.0000152 |  |  | 2013 |
| (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 0041 | 0.0048611 | 0.00525 | 0.0048611 | 0.00525 | 0.0048611 | 0.00525 |  |  | 2013 |
|  | 0048 | 0.001085 | 0.000039 | 0.001085 | 0.000039 | 0.001085 | 0.000039 |  |  | 2013 |
|  | 0049 | 0.0013889 | 0.0015 | 0.0013889 | 0.0015 | 0.0013889 | 0.0015 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 0.007335 | 0.006789 | 0.007335 | 0.006789 | 0.007335 | 0.006789 |  |  | 2013 |
| (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 0041 | 0.105 | 0.1134 | 0.105 | 0.1134 | 0.105 | 0.1134 |  |  | 2013 |
|  | 0048 | 0.0356275 | 0.0012825 | 0.0356275 | 0.0012825 | 0.0356275 | 0.0012825 |  |  | 2013 |
|  | 0049 | 0.03 | 0.0324 | 0.03 | 0.0324 | 0.03 | 0.0324 |  |  | 2013 |
|  | 0069 | 0.2500444 | 0.72128 | 0.2500444 | 0.72128 | 0.2500444 | 0.72128 |  |  | 2013 |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО-Отан" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛИСТ 7 |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2023 год |  | на 2027-2036 года |  | Н Д В |  |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
|  | 0088 | 2.5602333 | 51.8723755 | 2.5602333 | 51.8723755 | 2.5602333 | 51.8723755 |  |  | 2013 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6056 | 0.0000016 | 0.0000012 | 0.0000016 | 0.0000012 | 0.0000016 | 0.0000012 |  |  | 2013 |
|  | 6058 | 0.0000008 | 0.0000012 | 0.0000008 | 0.0000012 | 0.0000008 | 0.0000012 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 2.9809076 | 52.7407404 | 2.9809076 | 52.7407404 | 2.9809076 | 52.7407404 |  |  | 2013 |
| (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 0052 | 0.0000052 | 0.0000019 | 0.0000052 | 0.0000019 | 0.0000052 | 0.0000019 |  |  | 2013 |
|  | 0053 | 0.0000052 | 0.0000019 | 0.0000052 | 0.0000019 | 0.0000052 | 0.0000019 |  |  | 2013 |
|  | 0054 | 0.0000052 | 0.0000019 | 0.0000052 | 0.0000019 | 0.0000052 | 0.0000019 |  |  | 2013 |
|  | 0055 | 0.0000052 | 0.0000019 | 0.0000052 | 0.0000019 | 0.0000052 | 0.0000019 |  |  | 2013 |
|  | 0070 | 0.0000052 | 0.0000018 | 0.0000052 | 0.0000018 | 0.0000052 | 0.0000018 |  |  | 2013 |
|  | 0071 | 0.0000052 | 0.0000018 | 0.0000052 | 0.0000018 | 0.0000052 | 0.0000018 |  |  | 2013 |
|  | 0072 | 0.0000052 | 0.0000018 | 0.0000052 | 0.0000018 | 0.0000052 | 0.0000018 |  |  | 2013 |
|  | 0073 | 0.0000052 | 0.0000055 | 0.0000052 | 0.0000055 | 0.0000052 | 0.0000055 |  |  | 2013 |
|  | 0074 | 0.0000052 | 0.0000055 | 0.0000052 | 0.0000055 | 0.0000052 | 0.0000055 |  |  | 2013 |
|  | 0075 | 0.0000052 | 0.0000055 | 0.0000052 | 0.0000055 | 0.0000052 | 0.0000055 |  |  | 2013 |
|  | 0076 | 0.0000052 | 0.0000055 | 0.0000052 | 0.0000055 | 0.0000052 | 0.0000055 |  |  | 2013 |
|  | 0077 | 0.0000052 | 0.0000055 | 0.0000052 | 0.0000055 | 0.0000052 | 0.0000055 |  |  | 2013 |
|  | 0078 | 0.0000052 | 0.0000073 | 0.0000052 | 0.0000073 | 0.0000052 | 0.0000073 |  |  | 2013 |
|  | 0081 | 0.0000074 | 0.0000001 | 0.0000074 | 0.0000001 | 0.0000074 | 0.0000001 |  |  | 2013 |
|  | 0085 | 0.000184 | 0.000187 | 0.000184 | 0.000187 | 0.000184 | 0.000187 |  |  | 2013 |
|  | 0086 | 0.000184 | 0.000187 | 0.000184 | 0.000187 | 0.000184 | 0.000187 |  |  | 2013 |
|  | 0087 | 0.000184 | 0.000187 | 0.000184 | 0.000187 | 0.000184 | 0.000187 |  |  | 2013 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО-Отан" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛИСТ 8 |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2023 год |  | на 2027-2036 года |  | Н Д В |  |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
|  | 6059 | 0.0000018 | 0.0007874 | 0.0000018 | 0.0007874 | 0.0000018 | 0.0007874 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 0.0006288 | 0.0013963 | 0.0006288 | 0.0013963 | 0.0006288 | 0.0013963 |  |  | 2013 |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 0040 | 0.00171 | 0.0036841 | 0.00171 | 0.0036841 | 0.00171 | 0.0036841 |  |  | 2013 |
|  | 0041 | 0.2701563 | 0.2917688 | 0.2701563 | 0.2917688 | 0.2701563 | 0.2917688 |  |  | 2013 |
|  | 0044 | 0.00123 | 0.00266 | 0.00123 | 0.00266 | 0.00123 | 0.00266 |  |  | 2013 |
|  | 0048 | 0.359075 | 0.0129267 | 0.359075 | 0.0129267 | 0.359075 | 0.0129267 |  |  | 2013 |
|  | 0049 | 0.0771875 | 0.0833625 | 0.0771875 | 0.0833625 | 0.0771875 | 0.0833625 |  |  | 2013 |
|  | 0069 | 0.182948 | 0.52689 | 0.182948 | 0.52689 | 0.182948 | 0.52689 |  |  | 2013 |
|  | 0088 | 3.2333667 | 65.5105953 | 3.2333667 | 65.5105953 | 3.2333667 | 65.5105953 |  |  | 2013 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Склад сырой руды | 6009 | 0.00462 | 0.00266 | 0.00462 | 0.00266 | 0.00462 | 0.00266 |  |  | 2013 |
|  | 6011 | 0.00369 | 0.00266 | 0.00369 | 0.00266 | 0.00369 | 0.00266 |  |  | 2013 |
| ДСФ Корпус среднего | 6014 | 0.00369 | 0.00266 | 0.00369 | 0.00266 | 0.00369 | 0.00266 |  |  | 2013 |
| дробления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Отделение | 6015 | 0.00369 | 0.00266 | 0.00369 | 0.00266 | 0.00369 | 0.00266 |  |  | 2013 |
| сортировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 6048 | 0.00369 | 0.00266 | 0.00369 | 0.00266 | 0.00369 | 0.00266 |  |  | 2013 |
|  | 6052 | 0.00369 | 0.00266 | 0.00369 | 0.00266 | 0.00369 | 0.00266 |  |  | 2013 |
|  | 6055 | 0.00123 | 0.00266 | 0.00123 | 0.00266 | 0.00123 | 0.00266 |  |  | 2013 |
|  | 6056 | 0.0012305 | 0.0026604 | 0.0012305 | 0.0026604 | 0.0012305 | 0.0026604 |  |  | 2013 |
|  | 6058 | 0.0000002 | 0.0000004 | 0.0000002 | 0.0000004 | 0.0000002 | 0.0000004 |  |  | 2013 |
|  | 6063 | 0.00369 | 0.00266 | 0.00369 | 0.00266 | 0.00369 | 0.00266 |  |  | 2013 |
|  | 6065 | 0.0146547 | 0.0422054 | 0.0146547 | 0.0422054 | 0.0146547 | 0.0422054 |  |  | 2013 |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО-Отан" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛИСТ 9 |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2023 год |  | на 2027-2036 года |  | Н Д В |  |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
|  | 6068 | 0.01145 | 0.008246 | 0.01145 | 0.008246 | 0.01145 | 0.008246 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 4.1809989 | 66.5062796 | 4.1809989 | 66.5062796 | 4.1809989 | 66.5062796 |  |  | 2013 |
| (0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 0040 | 0.0005903 | 0.0009408 | 0.0005903 | 0.0009408 | 0.0005903 | 0.0009408 |  |  | 2013 |
|  | 0044 | 0.0001539 | 0.000294 | 0.0001539 | 0.000294 | 0.0001539 | 0.000294 |  |  | 2013 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Склад сырой руды | 6009 | 0.0006562 | 0.000426 | 0.0006562 | 0.000426 | 0.0006562 | 0.000426 |  |  | 2013 |
|  | 6011 | 0.0005916 | 0.000426 | 0.0005916 | 0.000426 | 0.0005916 | 0.000426 |  |  | 2013 |
| ДСФ Корпус среднего | 6014 | 0.0005916 | 0.000426 | 0.0005916 | 0.000426 | 0.0005916 | 0.000426 |  |  | 2013 |
| дробления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Отделение | 6015 | 0.0005916 | 0.000426 | 0.0005916 | 0.000426 | 0.0005916 | 0.000426 |  |  | 2013 |
| сортировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 6048 | 0.0005916 | 0.000426 | 0.0005916 | 0.000426 | 0.0005916 | 0.000426 |  |  | 2013 |
|  | 6052 | 0.0005916 | 0.000426 | 0.0005916 | 0.000426 | 0.0005916 | 0.000426 |  |  | 2013 |
|  | 6055 | 0.0004473 | 0.001049 | 0.0004473 | 0.001049 | 0.0004473 | 0.001049 |  |  | 2013 |
|  | 6056 | 0.0001813 | 0.000426 | 0.0001813 | 0.000426 | 0.0001813 | 0.000426 |  |  | 2013 |
|  | 6063 | 0.0008139 | 0.000586 | 0.0008139 | 0.000586 | 0.0008139 | 0.000586 |  |  | 2013 |
|  | 6068 | 0.0012352 | 0.0008894 | 0.0012352 | 0.0008894 | 0.0012352 | 0.0008894 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 0.0070361 | 0.0067412 | 0.0070361 | 0.0067412 | 0.0070361 | 0.0067412 |  |  | 2013 |
| (0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(615) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 0040 | 0.0001282 | 0.000277 | 0.0001282 | 0.000277 | 0.0001282 | 0.000277 |  |  | 2013 |
|  | 0044 | 0.0000925 | 0.0002 | 0.0000925 | 0.0002 | 0.0000925 | 0.0002 |  |  | 2013 |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО-Отан" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛИСТ 10 |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2023 год |  | на 2027-2036 года |  | Н Д В |  |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Склад сырой руды | 6009 | 0.0003472 | 0.0002 | 0.0003472 | 0.0002 | 0.0003472 | 0.0002 |  |  | 2013 |
|  | 6011 | 0.0002778 | 0.0002 | 0.0002778 | 0.0002 | 0.0002778 | 0.0002 |  |  | 2013 |
| ДСФ Корпус среднего | 6014 | 0.0002778 | 0.0002 | 0.0002778 | 0.0002 | 0.0002778 | 0.0002 |  |  | 2013 |
| дробления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Отделение | 6015 | 0.0002778 | 0.0002 | 0.0002778 | 0.0002 | 0.0002778 | 0.0002 |  |  | 2013 |
| сортировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 6048 | 0.0002778 | 0.0002 | 0.0002778 | 0.0002 | 0.0002778 | 0.0002 |  |  | 2013 |
|  | 6052 | 0.0002778 | 0.0002 | 0.0002778 | 0.0002 | 0.0002778 | 0.0002 |  |  | 2013 |
|  | 6055 | 0.0001654 | 0.000305 | 0.0001654 | 0.000305 | 0.0001654 | 0.000305 |  |  | 2013 |
|  | 6056 | 0.0000925 | 0.0002 | 0.0000925 | 0.0002 | 0.0000925 | 0.0002 |  |  | 2013 |
|  | 6063 | 0.0002778 | 0.0002 | 0.0002778 | 0.0002 | 0.0002778 | 0.0002 |  |  | 2013 |
|  | 6068 | 0.0008611 | 0.00062 | 0.0008611 | 0.00062 | 0.0008611 | 0.00062 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 0.0033537 | 0.003002 | 0.0033537 | 0.003002 | 0.0033537 | 0.003002 |  |  | 2013 |
| (0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 0056 | 1.4793629 | 0.0678485 | 1.4793629 | 0.0678485 | 1.4793629 | 0.0678485 |  |  | 2013 |
|  | 0057 | 1.4793629 | 0.079169 | 1.4793629 | 0.079169 | 1.4793629 | 0.079169 |  |  | 2013 |
|  | 0058 | 1.4793629 | 0.0770877 | 1.4793629 | 0.0770877 | 1.4793629 | 0.0770877 |  |  | 2013 |
|  | 0079 | 1.9259944 | 0.0340153 | 1.9259944 | 0.0340153 | 1.9259944 | 0.0340153 |  |  | 2013 |
|  | 0080 | 1.9259944 | 0.0340153 | 1.9259944 | 0.0340153 | 1.9259944 | 0.0340153 |  |  | 2013 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6060 | 0.5917451 | 1.0605195 | 0.5917451 | 1.0605195 | 0.5917451 | 1.0605195 |  |  | 2013 |
|  | 6061 | 0.5917451 | 0.5302598 | 0.5917451 | 0.5302598 | 0.5917451 | 0.5302598 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 9.4735677 | 1.8829151 | 9.4735677 | 1.8829151 | 9.4735677 | 1.8829151 |  |  | 2013 |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО-Отан" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛИСТ 11 |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2023 год |  | на 2027-2036 года |  | Н Д В |  |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
| (0416) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 0056 | 0.3600887 | 0.0165149 | 0.3600887 | 0.0165149 | 0.3600887 | 0.0165149 |  |  | 2013 |
|  | 0057 | 0.3600887 | 0.0192704 | 0.3600887 | 0.0192704 | 0.3600887 | 0.0192704 |  |  | 2013 |
|  | 0058 | 0.3600887 | 0.0187637 | 0.3600887 | 0.0187637 | 0.3600887 | 0.0187637 |  |  | 2013 |
|  | 0079 | 0.4690576 | 0.0082841 | 0.4690576 | 0.0082841 | 0.4690576 | 0.0082841 |  |  | 2013 |
|  | 0080 | 0.4690576 | 0.0082841 | 0.4690576 | 0.0082841 | 0.4690576 | 0.0082841 |  |  | 2013 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6060 | 0.1441139 | 0.2582794 | 0.1441139 | 0.2582794 | 0.1441139 | 0.2582794 |  |  | 2013 |
|  | 6061 | 0.1441139 | 0.1291397 | 0.1441139 | 0.1291397 | 0.1441139 | 0.1291397 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 2.3066091 | 0.4585363 | 2.3066091 | 0.4585363 | 2.3066091 | 0.4585363 |  |  | 2013 |
| (0501) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 0056 | 0.049005 | 0.0022475 | 0.049005 | 0.0022475 | 0.049005 | 0.0022475 |  |  | 2013 |
|  | 0057 | 0.049005 | 0.0026225 | 0.049005 | 0.0026225 | 0.049005 | 0.0026225 |  |  | 2013 |
|  | 0058 | 0.049005 | 0.0025536 | 0.049005 | 0.0025536 | 0.049005 | 0.0025536 |  |  | 2013 |
|  | 0079 | 0.0638 | 0.0011268 | 0.0638 | 0.0011268 | 0.0638 | 0.0011268 |  |  | 2013 |
|  | 0080 | 0.0638 | 0.0011268 | 0.0638 | 0.0011268 | 0.0638 | 0.0011268 |  |  | 2013 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6060 | 0.019602 | 0.0351305 | 0.019602 | 0.0351305 | 0.019602 | 0.0351305 |  |  | 2013 |
|  | 6061 | 0.019602 | 0.0175653 | 0.019602 | 0.0175653 | 0.019602 | 0.0175653 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 0.313819 | 0.062373 | 0.313819 | 0.062373 | 0.313819 | 0.062373 |  |  | 2013 |
| (0503) Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) (98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО-Отан" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛИСТ 12 |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2023 год |  | на 2027-2036 года |  | Н Д В |  |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
| ДСФ Участок погрузки | 6056 | 0.0000045 | 0.0000032 | 0.0000045 | 0.0000032 | 0.0000045 | 0.0000032 |  |  | 2013 |
|  | 6058 | 0.0000022 | 0.0000032 | 0.0000022 | 0.0000032 | 0.0000022 | 0.0000032 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 0.0000067 | 0.0000064 | 0.0000067 | 0.0000064 | 0.0000067 | 0.0000064 |  |  | 2013 |
| (0514) Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен) (282) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 6056 | 0.0000217 | 0.0000156 | 0.0000217 | 0.0000156 | 0.0000217 | 0.0000156 |  |  | 2013 |
|  | 6058 | 0.0000108 | 0.0000156 | 0.0000108 | 0.0000156 | 0.0000108 | 0.0000156 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 0.0000325 | 0.0000312 | 0.0000325 | 0.0000312 | 0.0000325 | 0.0000312 |  |  | 2013 |
| (0516) 2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3) (351) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 6056 | 0.0000041 | 0.0000029 | 0.0000041 | 0.0000029 | 0.0000041 | 0.0000029 |  |  | 2013 |
|  | 6058 | 0.000002 | 0.0000029 | 0.000002 | 0.0000029 | 0.000002 | 0.0000029 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 0.0000061 | 0.0000058 | 0.0000061 | 0.0000058 | 0.0000061 | 0.0000058 |  |  | 2013 |
| (0521) Пропен (Пропилен) (473) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 6056 | 0.0000002 | 0.0000002 | 0.0000002 | 0.0000002 | 0.0000002 | 0.0000002 |  |  | 2013 |
|  | 6058 | 0.0000001 | 0.0000001 | 0.0000001 | 0.0000001 | 0.0000001 | 0.0000001 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 0.0000003 | 0.0000003 | 0.0000003 | 0.0000003 | 0.0000003 | 0.0000003 |  |  | 2013 |
| (0526) Этен (Этилен) (669) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 6056 | 0.0000469 | 0.0000338 | 0.0000469 | 0.0000338 | 0.0000469 | 0.0000338 |  |  | 2013 |
|  | 6058 | 0.0000235 | 0.0000338 | 0.0000235 | 0.0000338 | 0.0000235 | 0.0000338 |  |  | 2013 |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО-Отан" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛИСТ 13 |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2023 год |  | на 2027-2036 года |  | Н Д В |  |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
| Всего: |  | 0.0000704 | 0.0000676 | 0.0000704 | 0.0000676 | 0.0000704 | 0.0000676 |  |  | 2013 |
| (0602) Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 0056 | 0.039204 | 0.001798 | 0.039204 | 0.001798 | 0.039204 | 0.001798 |  |  | 2013 |
|  | 0057 | 0.039204 | 0.002098 | 0.039204 | 0.002098 | 0.039204 | 0.002098 |  |  | 2013 |
|  | 0058 | 0.039204 | 0.0020429 | 0.039204 | 0.0020429 | 0.039204 | 0.0020429 |  |  | 2013 |
|  | 0079 | 0.02104 | 0.0009014 | 0.02104 | 0.0009014 | 0.02104 | 0.0009014 |  |  | 2013 |
|  | 0080 | 0.02104 | 0.0009014 | 0.02104 | 0.0009014 | 0.02104 | 0.0009014 |  |  | 2013 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6056 | 0.0000025 | 0.0000018 | 0.0000025 | 0.0000018 | 0.0000025 | 0.0000018 |  |  | 2013 |
|  | 6058 | 0.0000012 | 0.0000018 | 0.0000012 | 0.0000018 | 0.0000012 | 0.0000018 |  |  | 2013 |
|  | 6060 | 0.0156816 | 0.0281044 | 0.0156816 | 0.0281044 | 0.0156816 | 0.0281044 |  |  | 2013 |
|  | 6061 | 0.0156816 | 0.0140522 | 0.0156816 | 0.0140522 | 0.0156816 | 0.0140522 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 0.1910589 | 0.0499019 | 0.1910589 | 0.0499019 | 0.1910589 | 0.0499019 |  |  | 2013 |
| (0616) Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (322) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 0042 | 0.1024292 | 1.1062358 | 0.1024292 | 1.1062358 | 0.1024292 | 1.1062358 |  |  | 2013 |
|  | 0056 | 0.0029403 | 0.0001349 | 0.0029403 | 0.0001349 | 0.0029403 | 0.0001349 |  |  | 2013 |
|  | 0057 | 0.0029403 | 0.0001574 | 0.0029403 | 0.0001574 | 0.0029403 | 0.0001574 |  |  | 2013 |
|  | 0058 | 0.0029403 | 0.0001532 | 0.0029403 | 0.0001532 | 0.0029403 | 0.0001532 |  |  | 2013 |
|  | 0079 | 0.003828 | 0.0000676 | 0.003828 | 0.0000676 | 0.003828 | 0.0000676 |  |  | 2013 |
|  | 0080 | 0.003828 | 0.0000676 | 0.003828 | 0.0000676 | 0.003828 | 0.0000676 |  |  | 2013 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Отделение | 6015 | 0.083334 | 0.45 | 0.083334 | 0.45 | 0.083334 | 0.45 |  |  | 2013 |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО-Отан" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛИСТ 14 |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2023 год |  | на 2027-2036 года |  | Н Д В |  |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
| сортировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 6060 | 0.0011761 | 0.0021078 | 0.0011761 | 0.0021078 | 0.0011761 | 0.0021078 |  |  | 2013 |
|  | 6061 | 0.0011761 | 0.0010539 | 0.0011761 | 0.0010539 | 0.0011761 | 0.0010539 |  |  | 2013 |
|  | 6064 | 0.2518133 | 0.4079388 | 0.2518133 | 0.4079388 | 0.2518133 | 0.4079388 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 0.4564056 | 1.967917 | 0.4564056 | 1.967917 | 0.4564056 | 1.967917 |  |  | 2013 |
| (0620) Винилбензол (Стирол, Этилбензол) (121) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 6056 | 0.0000025 | 0.0000018 | 0.0000025 | 0.0000018 | 0.0000025 | 0.0000018 |  |  | 2013 |
|  | 6058 | 0.0000012 | 0.00000182 | 0.0000012 | 0.00000182 | 0.0000012 | 0.00000182 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 0.0000037 | 0.00000362 | 0.0000037 | 0.00000362 | 0.0000037 | 0.00000362 |  |  | 2013 |
| (0621) Толуол (558) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 0051 | 0.082777 | 0.09357 | 0.082777 | 0.09357 | 0.082777 | 0.09357 |  |  | 2013 |
|  | 0056 | 0.0284229 | 0.0013036 | 0.0284229 | 0.0013036 | 0.0284229 | 0.0013036 |  |  | 2013 |
|  | 0057 | 0.0284229 | 0.0015211 | 0.0284229 | 0.0015211 | 0.0284229 | 0.0015211 |  |  | 2013 |
|  | 0058 | 0.0284229 | 0.0014811 | 0.0284229 | 0.0014811 | 0.0284229 | 0.0014811 |  |  | 2013 |
|  | 0079 | 0.037004 | 0.0006535 | 0.037004 | 0.0006535 | 0.037004 | 0.0006535 |  |  | 2013 |
|  | 0080 | 0.037004 | 0.0006535 | 0.037004 | 0.0006535 | 0.037004 | 0.0006535 |  |  | 2013 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Отделение | 6015 | 0.388888 | 2.1 | 0.388888 | 2.1 | 0.388888 | 2.1 |  |  | 2013 |
| сортировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 6060 | 0.0113691 | 0.0203757 | 0.0113691 | 0.0203757 | 0.0113691 | 0.0203757 |  |  | 2013 |
|  | 6061 | 0.0113691 | 0.0101878 | 0.0113691 | 0.0101878 | 0.0113691 | 0.0101878 |  |  | 2013 |
|  | 6064 | 0.008645 | 0.014 | 0.008645 | 0.014 | 0.008645 | 0.014 |  |  | 2013 |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО-Отан" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛИСТ 15 |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2023 год |  | на 2027-2036 года |  | Н Д В |  |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
| Всего: |  | 0.6623249 | 2.2437463 | 0.6623249 | 2.2437463 | 0.6623249 | 2.2437463 |  |  | 2013 |
| (0627) Этилбензол (675) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 0056 | 0.0009801 | 0.0000449 | 0.0009801 | 0.0000449 | 0.0009801 | 0.0000449 |  |  | 2013 |
|  | 0057 | 0.0009801 | 0.0000524 | 0.0009801 | 0.0000524 | 0.0009801 | 0.0000524 |  |  | 2013 |
|  | 0058 | 0.0009801 | 0.000051 | 0.0009801 | 0.000051 | 0.0009801 | 0.000051 |  |  | 2013 |
|  | 0079 | 0.001276 | 0.0000225 | 0.001276 | 0.0000225 | 0.001276 | 0.0000225 |  |  | 2013 |
|  | 0080 | 0.001276 | 0.0000225 | 0.001276 | 0.0000225 | 0.001276 | 0.0000225 |  |  | 2013 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6060 | 0.000392 | 0.0007026 | 0.000392 | 0.0007026 | 0.000392 | 0.0007026 |  |  | 2013 |
|  | 6061 | 0.000392 | 0.0003513 | 0.000392 | 0.0003513 | 0.000392 | 0.0003513 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 0.0062763 | 0.0012472 | 0.0062763 | 0.0012472 | 0.0062763 | 0.0012472 |  |  | 2013 |
| (0930) 2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) (627) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 6056 | 0.0000037 | 0.0000027 | 0.0000037 | 0.0000027 | 0.0000037 | 0.0000027 |  |  | 2013 |
|  | 6058 | 0.0000019 | 0.0000027 | 0.0000019 | 0.0000027 | 0.0000019 | 0.0000027 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 0.0000056 | 0.0000054 | 0.0000056 | 0.0000054 | 0.0000056 | 0.0000054 |  |  | 2013 |
| (1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 0042 | 0.0267375 | 0.2887642 | 0.0267375 | 0.2887642 | 0.0267375 | 0.2887642 |  |  | 2013 |
|  | 0051 | 0.033111 | 0.03743 | 0.033111 | 0.03743 | 0.033111 | 0.03743 |  |  | 2013 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6064 | 0.066025 | 0.10696 | 0.066025 | 0.10696 | 0.066025 | 0.10696 |  |  | 2013 |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО-Отан" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛИСТ 16 |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2023 год |  | на 2027-2036 года |  | Н Д В |  |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
| Всего: |  | 0.1258735 | 0.4331542 | 0.1258735 | 0.4331542 | 0.1258735 | 0.4331542 |  |  | 2013 |
| (1048) 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 6064 | 0.0303683 | 0.0492 | 0.0303683 | 0.0492 | 0.0303683 | 0.0492 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 0.0303683 | 0.0492 | 0.0303683 | 0.0492 | 0.0303683 | 0.0492 |  |  | 2013 |
| (1061) Этанол (Этиловый спирт) (667) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 0051 | 0.024834 | 0.02808 | 0.024834 | 0.02808 | 0.024834 | 0.02808 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 0.024834 | 0.02808 | 0.024834 | 0.02808 | 0.024834 | 0.02808 |  |  | 2013 |
| (1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 0051 | 0.082777 | 0.09357 | 0.082777 | 0.09357 | 0.082777 | 0.09357 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 0.082777 | 0.09357 | 0.082777 | 0.09357 | 0.082777 | 0.09357 |  |  | 2013 |
| (1215) Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2(346*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 6056 | 0.0000039 | 0.0000028 | 0.0000039 | 0.0000028 | 0.0000039 | 0.0000028 |  |  | 2013 |
|  | 6058 | 0.0000019 | 0.0000028 | 0.0000019 | 0.0000028 | 0.0000019 | 0.0000028 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 0.0000058 | 0.0000056 | 0.0000058 | 0.0000056 | 0.0000058 | 0.0000056 |  |  | 2013 |
| (1240) Этилацетат (674) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 0051 | 0.0827773 | 0.09357 | 0.0827773 | 0.09357 | 0.0827773 | 0.09357 |  |  | 2013 |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО-Отан" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛИСТ 17 |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2023 год |  | на 2027-2036 года |  | Н Д В |  |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
| Всего: |  | 0.0827773 | 0.09357 | 0.0827773 | 0.09357 | 0.0827773 | 0.09357 |  |  | 2013 |
| (1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Отделение | 6015 | 0.083334 | 0.45 | 0.083334 | 0.45 | 0.083334 | 0.45 |  |  | 2013 |
| сортировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 0.083334 | 0.45 | 0.083334 | 0.45 | 0.083334 | 0.45 |  |  | 2013 |
| (1611) Оксиран (Этилена оксид, Эпоксиэтилен) (437) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 6056 | 0.0000009 | 0.0000007 | 0.0000009 | 0.0000007 | 0.0000009 | 0.0000007 |  |  | 2013 |
|  | 6058 | 0.0000004 | 0.0000007 | 0.0000004 | 0.0000007 | 0.0000004 | 0.0000007 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 0.0000013 | 0.0000014 | 0.0000013 | 0.0000014 | 0.0000013 | 0.0000014 |  |  | 2013 |
| (2001) Акрилонитрил (Акриловой кислоты нитрил, пропеннитрил) (9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 6056 | 0.0000066 | 0.0000048 | 0.0000066 | 0.0000048 | 0.0000066 | 0.0000048 |  |  | 2013 |
|  | 6058 | 0.0000033 | 0.0000048 | 0.0000033 | 0.0000048 | 0.0000033 | 0.0000048 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 0.0000099 | 0.0000096 | 0.0000099 | 0.0000096 | 0.0000099 | 0.0000096 |  |  | 2013 |
| (2704) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 6056 | 0.0125 | 0.117 | 0.0125 | 0.117 | 0.0125 | 0.117 |  |  | 2013 |
|  | 6058 | 0.019231 | 0.117 | 0.019231 | 0.117 | 0.019231 | 0.117 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 0.031731 | 0.234 | 0.031731 | 0.234 | 0.031731 | 0.234 |  |  | 2013 |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО-Отан" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛИСТ 18 |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2023 год |  | на 2027-2036 года |  | Н Д В |  |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
| (2735) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 0045 | 0.00003 | 0.0000324 | 0.00003 | 0.0000324 | 0.00003 | 0.0000324 |  |  | 2013 |
|  | 0050 | 0.00375 | 0.0054 | 0.00375 | 0.0054 | 0.00375 | 0.0054 |  |  | 2013 |
|  | 0059 | 0.0001 | 0.0000062 | 0.0001 | 0.0000062 | 0.0001 | 0.0000062 |  |  | 2013 |
|  | 0060 | 0.000198 | 0.000019 | 0.000198 | 0.000019 | 0.000198 | 0.000019 |  |  | 2013 |
|  | 0061 | 0.000194 | 0.0000186 | 0.000194 | 0.0000186 | 0.000194 | 0.0000186 |  |  | 2013 |
|  | 0062 | 0.0002 | 0.0000176 | 0.0002 | 0.0000176 | 0.0002 | 0.0000176 |  |  | 2013 |
|  | 0063 | 0.000193 | 0.0000185 | 0.000193 | 0.0000185 | 0.000193 | 0.0000185 |  |  | 2013 |
|  | 0064 | 0.0000693 | 0.0000066 | 0.0000693 | 0.0000066 | 0.0000693 | 0.0000066 |  |  | 2013 |
|  | 0065 | 0.0001 | 0.0000066 | 0.0001 | 0.0000066 | 0.0001 | 0.0000066 |  |  | 2013 |
|  | 0066 | 0.0000333 | 0.0000032 | 0.0000333 | 0.0000032 | 0.0000333 | 0.0000032 |  |  | 2013 |
|  | 0067 | 0.0000333 | 0.0000032 | 0.0000333 | 0.0000032 | 0.0000333 | 0.0000032 |  |  | 2013 |
|  | 0082 | 0.001056 | 0.00016 | 0.001056 | 0.00016 | 0.001056 | 0.00016 |  |  | 2013 |
|  | 0083 | 0.001056 | 0.00064 | 0.001056 | 0.00064 | 0.001056 | 0.00064 |  |  | 2013 |
|  | 0084 | 0.001056 | 0.00016 | 0.001056 | 0.00016 | 0.001056 | 0.00016 |  |  | 2013 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6054 | 0.00375 | 0.0054 | 0.00375 | 0.0054 | 0.00375 | 0.0054 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 0.0118189 | 0.0118919 | 0.0118189 | 0.0118919 | 0.0118189 | 0.0118919 |  |  | 2013 |
| (2750) Сольвент нафта (1149*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 6064 | 0.08911 | 0.1443591 | 0.08911 | 0.1443591 | 0.08911 | 0.1443591 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 0.08911 | 0.1443591 | 0.08911 | 0.1443591 | 0.08911 | 0.1443591 |  |  | 2013 |
| (2752) Уайт-спирит (1294*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО-Отан" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛИСТ 19 |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2023 год |  | на 2027-2036 года |  | Н Д В |  |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 6064 | 0.0823334 | 0.13338 | 0.0823334 | 0.13338 | 0.0823334 | 0.13338 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 0.0823334 | 0.13338 | 0.0823334 | 0.13338 | 0.0823334 | 0.13338 |  |  | 2013 |
| (2754) Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 0047 | 0.59125 | 0.3469 | 0.59125 | 0.3469 | 0.59125 | 0.3469 |  |  | 2013 |
|  | 0048 | 0.135095 | 0.0048634 | 0.135095 | 0.0048634 | 0.135095 | 0.0048634 |  |  | 2013 |
|  | 0052 | 0.00187 | 0.000684 | 0.00187 | 0.000684 | 0.00187 | 0.000684 |  |  | 2013 |
|  | 0053 | 0.00187 | 0.000684 | 0.00187 | 0.000684 | 0.00187 | 0.000684 |  |  | 2013 |
|  | 0054 | 0.00187 | 0.000684 | 0.00187 | 0.000684 | 0.00187 | 0.000684 |  |  | 2013 |
|  | 0055 | 0.00187 | 0.000684 | 0.00187 | 0.000684 | 0.00187 | 0.000684 |  |  | 2013 |
|  | 0070 | 0.00187 | 0.000658 | 0.00187 | 0.000658 | 0.00187 | 0.000658 |  |  | 2013 |
|  | 0071 | 0.00187 | 0.000658 | 0.00187 | 0.000658 | 0.00187 | 0.000658 |  |  | 2013 |
|  | 0072 | 0.00187 | 0.000658 | 0.00187 | 0.000658 | 0.00187 | 0.000658 |  |  | 2013 |
|  | 0073 | 0.00187 | 0.001974 | 0.00187 | 0.001974 | 0.00187 | 0.001974 |  |  | 2013 |
|  | 0074 | 0.00187 | 0.001974 | 0.00187 | 0.001974 | 0.00187 | 0.001974 |  |  | 2013 |
|  | 0075 | 0.00187 | 0.001974 | 0.00187 | 0.001974 | 0.00187 | 0.001974 |  |  | 2013 |
|  | 0076 | 0.00187 | 0.001974 | 0.00187 | 0.001974 | 0.00187 | 0.001974 |  |  | 2013 |
|  | 0077 | 0.00187 | 0.001974 | 0.00187 | 0.001974 | 0.00187 | 0.001974 |  |  | 2013 |
|  | 0078 | 0.00187 | 0.02632 | 0.00187 | 0.02632 | 0.00187 | 0.02632 |  |  | 2013 |
|  | 0081 | 0.012334 | 0.000261 | 0.012334 | 0.000261 | 0.012334 | 0.000261 |  |  | 2013 |
|  | 0085 | 0.038127 | 0.038687 | 0.038127 | 0.038687 | 0.038127 | 0.038687 |  |  | 2013 |
|  | 0086 | 0.038127 | 0.038687 | 0.038127 | 0.038687 | 0.038127 | 0.038687 |  |  | 2013 |
|  | 0087 | 0.038127 | 0.038687 | 0.038127 | 0.038687 | 0.038127 | 0.038687 |  |  | 2013 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО-Отан" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛИСТ 20 |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2023 год |  | на 2027-2036 года |  | Н Д В |  |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
|  | 6056 | 0.0000524 | 0.0000377 | 0.0000524 | 0.0000377 | 0.0000524 | 0.0000377 |  |  | 2013 |
|  | 6058 | 0.0000262 | 0.0000377 | 0.0000262 | 0.0000377 | 0.0000262 | 0.0000377 |  |  | 2013 |
|  | 6059 | 0.0006515 | 0.2804466 | 0.0006515 | 0.2804466 | 0.0006515 | 0.2804466 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 0.8781001 | 0.7895074 | 0.8781001 | 0.7895074 | 0.8781001 | 0.7895074 |  |  | 2013 |
| (2902) Взвешенные частицы (116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 0039 | 0.011454 | 0.10979712 | 0.011454 | 0.10979712 | 0.011454 | 0.10979712 |  |  | 2013 |
|  | 0042 | 0.0029167 | 0.0315 | 0.0029167 | 0.0315 | 0.0029167 | 0.0315 |  |  | 2013 |
|  | 0043 | 0.012126 | 0.07792416 | 0.012126 | 0.07792416 | 0.012126 | 0.07792416 |  |  | 2013 |
|  | 0051 | 0.068 | 0.07686 | 0.068 | 0.07686 | 0.068 | 0.07686 |  |  | 2013 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Корпус среднего | 6014 | 0.0032 | 0.006912 | 0.0032 | 0.006912 | 0.0032 | 0.006912 |  |  | 2013 |
| дробления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Отделение | 6015 | 0.0032 | 0.006912 | 0.0032 | 0.006912 | 0.0032 | 0.006912 |  |  | 2013 |
| сортировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 6048 | 0.0032 | 0.004608 | 0.0032 | 0.004608 | 0.0032 | 0.004608 |  |  | 2013 |
|  | 6051 | 0.00812 | 0.019584 | 0.00812 | 0.019584 | 0.00812 | 0.019584 |  |  | 2013 |
|  | 6053 | 0.0048 | 0.005184 | 0.0048 | 0.005184 | 0.0048 | 0.005184 |  |  | 2013 |
|  | 6056 | 0.02072 | 0.232128 | 0.02072 | 0.232128 | 0.02072 | 0.232128 |  |  | 2013 |
|  | 6064 | 0.2150001 | 0.3483 | 0.2150001 | 0.3483 | 0.2150001 | 0.3483 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 0.3527368 | 0.91970928 | 0.3527368 | 0.91970928 | 0.3527368 | 0.91970928 |  |  | 2013 |
| (2904) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 0069 | 0.0001464 | 0.0004216 | 0.0001464 | 0.0004216 | 0.0001464 | 0.0004216 |  |  | 2013 |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО-Отан" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛИСТ 21 |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2023 год |  | на 2027-2036 года |  | Н Д В |  |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
|  | 0088 | 0.011 | 0.2228688 | 0.011 | 0.2228688 | 0.011 | 0.2228688 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 0.0111464 | 0.2232904 | 0.0111464 | 0.2232904 | 0.0111464 | 0.2232904 |  |  | 2013 |
| (2907) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Корпус крупного | 0001 | 0.7654 | 0.1846 | 0.7654 | 0.1846 | 0.7654 | 0.1846 |  |  | 2013 |
| дробления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0002 | 0.7595 | 0.1832 | 0.7595 | 0.1832 | 0.7595 | 0.1832 |  |  | 2013 |
| ДСФ Корпус среднего | 0003 | 0.4234 | 0.2043 | 0.4234 | 0.2043 | 0.4234 | 0.2043 |  |  | 2013 |
| дробления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0004 | 0.6702 | 0.3233 | 0.6702 | 0.3233 | 0.6702 | 0.3233 |  |  | 2013 |
|  | 0005 | 0.2798 | 0.135 | 0.2798 | 0.135 | 0.2798 | 0.135 |  |  | 2013 |
|  | 0006 | 0.3139 | 0.1514 | 0.3139 | 0.1514 | 0.3139 | 0.1514 |  |  | 2013 |
|  | 0007 | 0.2224 | 0.1073 | 0.2224 | 0.1073 | 0.2224 | 0.1073 |  |  | 2013 |
|  | 0008 | 0.247 | 0.1192 | 0.247 | 0.1192 | 0.247 | 0.1192 |  |  | 2013 |
|  | 0009 | 0.2625 | 0.1266 | 0.2625 | 0.1266 | 0.2625 | 0.1266 |  |  | 2013 |
|  | 0010 | 0.2533 | 0.1222 | 0.2533 | 0.1222 | 0.2533 | 0.1222 |  |  | 2013 |
| ДСФ Отделение | 0011 | 0.7439 | 0.3589 | 0.7439 | 0.3589 | 0.7439 | 0.3589 |  |  | 2013 |
| сортировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0012 | 0.5368 | 0.2589 | 0.5368 | 0.2589 | 0.5368 | 0.2589 |  |  | 2013 |
|  | 0013 | 0.5149 | 0.2484 | 0.5149 | 0.2484 | 0.5149 | 0.2484 |  |  | 2013 |
|  | 0014 | 0.5233 | 0.2525 | 0.5233 | 0.2525 | 0.5233 | 0.2525 |  |  | 2013 |
|  | 0015 | 0.2818 | 0.1359 | 0.2818 | 0.1359 | 0.2818 | 0.1359 |  |  | 2013 |
|  | 0016 | 0.251 | 0.1211 | 0.251 | 0.1211 | 0.251 | 0.1211 |  |  | 2013 |
|  | 0017 | 0.2918 | 0.1407 | 0.2918 | 0.1407 | 0.2918 | 0.1407 |  |  | 2013 |
|  | 0018 | 0.379 | 0.1828 | 0.379 | 0.1828 | 0.379 | 0.1828 |  |  | 2013 |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО-Отан" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛИСТ 22 |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2023 год |  | на 2027-2036 года |  | Н Д В |  |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
|  | 0019 | 0.3373 | 0.1627 | 0.3373 | 0.1627 | 0.3373 | 0.1627 |  |  | 2013 |
|  | 0020 | 0.3431 | 0.1655 | 0.3431 | 0.1655 | 0.3431 | 0.1655 |  |  | 2013 |
|  | 0021 | 0.3228 | 0.1557 | 0.3228 | 0.1557 | 0.3228 | 0.1557 |  |  | 2013 |
|  | 0022 | 0.2112 | 0.1019 | 0.2112 | 0.1019 | 0.2112 | 0.1019 |  |  | 2013 |
|  | 0023 | 0.3268 | 0.1576 | 0.3268 | 0.1576 | 0.3268 | 0.1576 |  |  | 2013 |
|  | 0024 | 0.2967 | 0.1431 | 0.2967 | 0.1431 | 0.2967 | 0.1431 |  |  | 2013 |
|  | 0025 | 0.2967 | 0.1431 | 0.2967 | 0.1431 | 0.2967 | 0.1431 |  |  | 2013 |
|  | 0026 | 0.5254 | 0.2535 | 0.5254 | 0.2535 | 0.5254 | 0.2535 |  |  | 2013 |
| ДСФ Участок погрузки | 0031 | 0.3438 | 0.1658 | 0.3438 | 0.1658 | 0.3438 | 0.1658 |  |  | 2013 |
|  | 0032 | 0.2592 | 0.125 | 0.2592 | 0.125 | 0.2592 | 0.125 |  |  | 2013 |
|  | 0033 | 0.4028 | 0.1943 | 0.4028 | 0.1943 | 0.4028 | 0.1943 |  |  | 2013 |
|  | 0034 | 0.2582 | 0.1245 | 0.2582 | 0.1245 | 0.2582 | 0.1245 |  |  | 2013 |
|  | 0035 | 0.2848 | 0.1374 | 0.2848 | 0.1374 | 0.2848 | 0.1374 |  |  | 2013 |
|  | 0036 | 0.2778 | 0.134 | 0.2778 | 0.134 | 0.2778 | 0.134 |  |  | 2013 |
|  | 0037 | 0.2671 | 0.1289 | 0.2671 | 0.1289 | 0.2671 | 0.1289 |  |  | 2013 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Склад сырой руды | 6004 | 1.4338979 | 8.9144894 | 1.4338979 | 8.9144894 | 1.4338979 | 8.9144894 |  |  | 2013 |
|  | 6006 | 2.5482624 | 3.2471691 | 2.5482624 | 3.2471691 | 2.5482624 | 3.2471691 |  |  | 2013 |
|  | 6008 | 0.6 | 0.5184 | 0.6 | 0.5184 | 0.6 | 0.5184 |  |  | 2013 |
|  | 6010 | 0.2246 | 4.65814 | 0.2246 | 4.65814 | 0.2246 | 4.65814 |  |  | 2013 |
| ДСФ Корпус крупного | 6012 | 0.0567 | 0.0037989 | 0.0567 | 0.0037989 | 0.0567 | 0.0037989 |  |  | 2013 |
| дробления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6013 | 0.06048 | 0.0040522 | 0.06048 | 0.0040522 | 0.06048 | 0.0040522 |  |  | 2013 |
| ДСФ Корпус среднего | 6014 | 1.0050512 | 0.4780058 | 1.0050512 | 0.4780058 | 1.0050512 | 0.4780058 |  |  | 2013 |
| дробления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Отделение | 6015 | 6.746018 | 3.2406137 | 6.746018 | 3.2406137 | 6.746018 | 3.2406137 |  |  | 2013 |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО-Отан" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛИСТ 23 |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2023 год |  | на 2027-2036 года |  | Н Д В |  |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
| сортировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6019 | 21.1728671 | 10.1953723 | 21.1728671 | 10.1953723 | 21.1728671 | 10.1953723 |  |  | 2013 |
|  | 6020 | 0.0508032 | 0.0068076 | 0.0508032 | 0.0068076 | 0.0508032 | 0.0068076 |  |  | 2013 |
| ДСФ Участок погрузки | 6021 | 5.995164 | 2.67635 | 5.995164 | 2.67635 | 5.995164 | 2.67635 |  |  | 2013 |
|  | 6022 | 50.1950512 | 12.1050049 | 50.1950512 | 12.1050049 | 50.1950512 | 12.1050049 |  |  | 2013 |
|  | 6026 | 2.934272 | 1.58168 | 2.934272 | 1.58168 | 2.934272 | 1.58168 |  |  | 2013 |
|  | 6030 | 38.5008023 | 20.6144053 | 38.5008023 | 20.6144053 | 38.5008023 | 20.6144053 |  |  | 2013 |
|  | 6031 | 0.7371 | 15.28451 | 0.7371 | 15.28451 | 0.7371 | 15.28451 |  |  | 2013 |
|  | 6037 | 40 | 81.936 | 40 | 81.936 | 40 | 81.936 |  |  | 2013 |
|  | 6038 | 17.100045 | 42.7780778 | 17.100045 | 42.7780778 | 17.100045 | 42.7780778 |  |  | 2013 |
|  | 6039 | 0.190512 | 0.1084013 | 0.190512 | 0.1084013 | 0.190512 | 0.1084013 |  |  | 2013 |
|  | 6041 | 0.215876 | 0.4187134 | 0.215876 | 0.4187134 | 0.215876 | 0.4187134 |  |  | 2013 |
|  | 6042 | 20 | 40.968 | 20 | 40.968 | 20 | 40.968 |  |  | 2013 |
|  | 6050 | 1.339416 | 27.77413 | 1.339416 | 27.77413 | 1.339416 | 27.77413 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 223.5805183 | 283.1614217 | 223.5805183 | 283.1614217 | 223.5805183 | 283.1614217 |  |  | 2013 |
| (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 0040 | 0.0001282 | 0.000277 | 0.0001282 | 0.000277 | 0.0001282 | 0.000277 |  |  | 2013 |
|  | 0044 | 0.0000925 | 0.0002 | 0.0000925 | 0.0002 | 0.0000925 | 0.0002 |  |  | 2013 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Склад сырой руды | 6009 | 0.0003472 | 0.0002 | 0.0003472 | 0.0002 | 0.0003472 | 0.0002 |  |  | 2013 |
|  | 6011 | 0.0002778 | 0.0002 | 0.0002778 | 0.0002 | 0.0002778 | 0.0002 |  |  | 2013 |
| ДСФ Корпус среднего | 6014 | 0.0002778 | 0.0002 | 0.0002778 | 0.0002 | 0.0002778 | 0.0002 |  |  | 2013 |
| дробления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Отделение | 6015 | 0.0002778 | 0.0002 | 0.0002778 | 0.0002 | 0.0002778 | 0.0002 |  |  | 2013 |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО-Отан" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛИСТ 24 |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2023 год |  | на 2027-2036 года |  | Н Д В |  |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
| сортировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 6048 | 0.0002778 | 0.0002 | 0.0002778 | 0.0002 | 0.0002778 | 0.0002 |  |  | 2013 |
|  | 6052 | 0.0002778 | 0.0002 | 0.0002778 | 0.0002 | 0.0002778 | 0.0002 |  |  | 2013 |
|  | 6055 | 0.0000925 | 0.0002 | 0.0000925 | 0.0002 | 0.0000925 | 0.0002 |  |  | 2013 |
|  | 6056 | 0.0000925 | 0.0002 | 0.0000925 | 0.0002 | 0.0000925 | 0.0002 |  |  | 2013 |
|  | 6063 | 0.0002778 | 0.0002 | 0.0002778 | 0.0002 | 0.0002778 | 0.0002 |  |  | 2013 |
|  | 6066 | 0.0205 | 0.11676 | 0.0205 | 0.11676 | 0.0205 | 0.11676 |  |  | 2013 |
|  | 6068 | 0.0008611 | 0.00062 | 0.0008611 | 0.00062 | 0.0008611 | 0.00062 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 0.0237808 | 0.119657 | 0.0237808 | 0.119657 | 0.0237808 | 0.119657 |  |  | 2013 |
| (2909) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит,(495*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Корпус крупного | 0001 | 0.7654 | 6.2607 | 0.7654 | 6.2607 | 0.7654 | 6.2607 |  |  | 2013 |
| дробления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0002 | 0.7595 | 6.212 | 0.7595 | 6.212 | 0.7595 | 6.212 |  |  | 2013 |
| ДСФ Корпус среднего | 0003 | 0.4234 | 6.9268 | 0.4234 | 6.9268 | 0.4234 | 6.9268 |  |  | 2013 |
| дробления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0004 | 0.6702 | 10.9638 | 0.6702 | 10.9638 | 0.6702 | 10.9638 |  |  | 2013 |
|  | 0005 | 0.2798 | 4.5767 | 0.2798 | 4.5767 | 0.2798 | 4.5767 |  |  | 2013 |
|  | 0006 | 0.3139 | 5.1353 | 0.3139 | 5.1353 | 0.3139 | 5.1353 |  |  | 2013 |
|  | 0007 | 0.2224 | 3.6381 | 0.2224 | 3.6381 | 0.2224 | 3.6381 |  |  | 2013 |
|  | 0008 | 0.247 | 4.0405 | 0.247 | 4.0405 | 0.247 | 4.0405 |  |  | 2013 |
|  | 0009 | 0.2625 | 4.2935 | 0.2625 | 4.2935 | 0.2625 | 4.2935 |  |  | 2013 |
|  | 0010 | 0.2533 | 4.1436 | 0.2533 | 4.1436 | 0.2533 | 4.1436 |  |  | 2013 |
| ДСФ Отделение | 0011 | 0.7439 | 12.1697 | 0.7439 | 12.1697 | 0.7439 | 12.1697 |  |  | 2013 |
| сортировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО-Отан" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛИСТ 25 |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2023 год |  | на 2027-2036 года |  | Н Д В |  |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
|  | 0012 | 0.5368 | 8.7805 | 0.5368 | 8.7805 | 0.5368 | 8.7805 |  |  | 2013 |
|  | 0013 | 0.5149 | 8.4236 | 0.5149 | 8.4236 | 0.5149 | 8.4236 |  |  | 2013 |
|  | 0014 | 0.5233 | 8.5608 | 0.5233 | 8.5608 | 0.5233 | 8.5608 |  |  | 2013 |
|  | 0015 | 0.2818 | 4.6092 | 0.2818 | 4.6092 | 0.2818 | 4.6092 |  |  | 2013 |
|  | 0016 | 0.251 | 4.1061 | 0.251 | 4.1061 | 0.251 | 4.1061 |  |  | 2013 |
|  | 0017 | 0.2918 | 4.7727 | 0.2918 | 4.7727 | 0.2918 | 4.7727 |  |  | 2013 |
|  | 0018 | 0.379 | 6.1997 | 0.379 | 6.1997 | 0.379 | 6.1997 |  |  | 2013 |
|  | 0019 | 0.3373 | 5.5179 | 0.3373 | 5.5179 | 0.3373 | 5.5179 |  |  | 2013 |
|  | 0020 | 0.3431 | 5.6125 | 0.3431 | 5.6125 | 0.3431 | 5.6125 |  |  | 2013 |
|  | 0021 | 0.3228 | 5.2807 | 0.3228 | 5.2807 | 0.3228 | 5.2807 |  |  | 2013 |
|  | 0022 | 0.2112 | 3.4545 | 0.2112 | 3.4545 | 0.2112 | 3.4545 |  |  | 2013 |
|  | 0023 | 0.3268 | 5.3452 | 0.3268 | 5.3452 | 0.3268 | 5.3452 |  |  | 2013 |
|  | 0024 | 0.2967 | 4.8538 | 0.2967 | 4.8538 | 0.2967 | 4.8538 |  |  | 2013 |
|  | 0025 | 0.2967 | 4.8538 | 0.2967 | 4.8538 | 0.2967 | 4.8538 |  |  | 2013 |
|  | 0026 | 0.5254 | 8.5949 | 0.5254 | 8.5949 | 0.5254 | 8.5949 |  |  | 2013 |
| ДСФ Участок погрузки | 0031 | 0.3438 | 5.6235 | 0.3438 | 5.6235 | 0.3438 | 5.6235 |  |  | 2013 |
|  | 0032 | 0.2592 | 4.2397 | 0.2592 | 4.2397 | 0.2592 | 4.2397 |  |  | 2013 |
|  | 0033 | 0.4028 | 6.5884 | 0.4028 | 6.5884 | 0.4028 | 6.5884 |  |  | 2013 |
|  | 0034 | 0.2582 | 4.2233 | 0.2582 | 4.2233 | 0.2582 | 4.2233 |  |  | 2013 |
|  | 0035 | 0.2848 | 4.6586 | 0.2848 | 4.6586 | 0.2848 | 4.6586 |  |  | 2013 |
|  | 0036 | 0.2778 | 4.5447 | 0.2778 | 4.5447 | 0.2778 | 4.5447 |  |  | 2013 |
|  | 0037 | 0.2671 | 4.3699 | 0.2671 | 4.3699 | 0.2671 | 4.3699 |  |  | 2013 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Склад сырой руды | 6001 | 8.88276 | 27.177424 | 8.88276 | 27.177424 | 8.88276 | 27.177424 |  |  | 2013 |
|  | 6002 | 5.3415232 | 29.1426 | 5.3415232 | 29.1426 | 5.3415232 | 29.1426 |  |  | 2013 |
|  | 6003 | 0.4704496 | 9.7552429 | 0.4704496 | 9.7552429 | 0.4704496 | 9.7552429 |  |  | 2013 |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО-Отан" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛИСТ 26 |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2023 год |  | на 2027-2036 года |  | Н Д В |  |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
|  | 6004 | 3.0722659 | 65.125774 | 3.0722659 | 65.125774 | 3.0722659 | 65.125774 |  |  | 2013 |
|  | 6005 | 0.4762496 | 9.8755117 | 0.4762496 | 9.8755117 | 0.4762496 | 9.8755117 |  |  | 2013 |
|  | 6007 | 0.3136331 | 6.5034953 | 0.3136331 | 6.5034953 | 0.3136331 | 6.5034953 |  |  | 2013 |
|  | 6008 | 2.4 | 34.0848 | 2.4 | 34.0848 | 2.4 | 34.0848 |  |  | 2013 |
| ДСФ Корпус крупного | 6012 | 0.06048 | 0.1374106 | 0.06048 | 0.1374106 | 0.06048 | 0.1374106 |  |  | 2013 |
| дробления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6013 | 0.06048 | 0.148176 | 0.06048 | 0.148176 | 0.06048 | 0.148176 |  |  | 2013 |
| ДСФ Корпус среднего | 6014 | 0.7660512 | 12.3062956 | 0.7660512 | 12.3062956 | 0.7660512 | 12.3062956 |  |  | 2013 |
| дробления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Отделение | 6015 | 5.5442115 | 88.0661953 | 5.5442115 | 88.0661953 | 5.5442115 | 88.0661953 |  |  | 2013 |
| сортировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6016 | 0.0206842 | 0.0939888 | 0.0206842 | 0.0939888 | 0.0206842 | 0.0939888 |  |  | 2013 |
|  | 6017 | 14.0180986 | 114.5499201 | 14.0180986 | 114.5499201 | 14.0180986 | 114.5499201 |  |  | 2013 |
|  | 6018 | 14.0669892 | 114.8972875 | 14.0669892 | 114.8972875 | 14.0669892 | 114.8972875 |  |  | 2013 |
|  | 6019 | 7.2528671 | 116.115588 | 7.2528671 | 116.115588 | 7.2528671 | 116.115588 |  |  | 2013 |
|  | 6020 | 0.0508032 | 0.1154249 | 0.0508032 | 0.1154249 | 0.0508032 | 0.1154249 |  |  | 2013 |
| ДСФ Участок погрузки | 6021 | 3.619164 | 12.9721703 | 3.619164 | 12.9721703 | 3.619164 | 12.9721703 |  |  | 2013 |
|  | 6022 | 28.0190512 | 57.2760422 | 28.0190512 | 57.2760422 | 28.0190512 | 57.2760422 |  |  | 2013 |
|  | 6023 | 8.15876 | 32.8971514 | 8.15876 | 32.8971514 | 8.15876 | 32.8971514 |  |  | 2013 |
|  | 6024 | 3.619164 | 12.9721703 | 3.619164 | 12.9721703 | 3.619164 | 12.9721703 |  |  | 2013 |
|  | 6025 | 28.0190512 | 57.2760422 | 28.0190512 | 57.2760422 | 28.0190512 | 57.2760422 |  |  | 2013 |
|  | 6026 | 28.8298179 | 118.398804 | 28.8298179 | 118.398804 | 28.8298179 | 118.398804 |  |  | 2013 |
|  | 6027 | 0.3962289 | 8.2162032 | 0.3962289 | 8.2162032 | 0.3962289 | 8.2162032 |  |  | 2013 |
|  | 6028 | 38.573678 | 160.6420358 | 38.573678 | 160.6420358 | 38.573678 | 160.6420358 |  |  | 2013 |
|  | 6029 | 0.3060067 | 6.3453552 | 0.3060067 | 6.3453552 | 0.3060067 | 6.3453552 |  |  | 2013 |
|  | 6032 | 0.3785719 | 7.850059 | 0.3785719 | 7.850059 | 0.3785719 | 7.850059 |  |  | 2013 |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО-Отан" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛИСТ 27 |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2023 год |  | на 2027-2036 года |  | Н Д В |  |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
|  | 6033 | 0.378733 | 7.8533998 | 0.378733 | 7.8533998 | 0.378733 | 7.8533998 |  |  | 2013 |
|  | 6034 | 0.5524848 | 0.6276228 | 0.5524848 | 0.6276228 | 0.5524848 | 0.6276228 |  |  | 2013 |
|  | 6035 | 0.261954 | 0.5951595 | 0.261954 | 0.5951595 | 0.261954 | 0.5951595 |  |  | 2013 |
|  | 6036 | 0.459272 | 1.694842 | 0.459272 | 1.694842 | 0.459272 | 1.694842 |  |  | 2013 |
|  | 6038 | 17.100045 | 42.7780778 | 17.100045 | 42.7780778 | 17.100045 | 42.7780778 |  |  | 2013 |
|  | 6039 | 0.190512 | 0.1084013 | 0.190512 | 0.1084013 | 0.190512 | 0.1084013 |  |  | 2013 |
|  | 6040 | 0.730296 | 0.4155384 | 0.730296 | 0.4155384 | 0.730296 | 0.4155384 |  |  | 2013 |
|  | 6041 | 0.215876 | 0.4187134 | 0.215876 | 0.4187134 | 0.215876 | 0.4187134 |  |  | 2013 |
|  | 6042 | 20 | 40.968 | 20 | 40.968 | 20 | 40.968 |  |  | 2013 |
|  | 6043 | 42.20009 | 71.0553556 | 42.20009 | 71.0553556 | 42.20009 | 71.0553556 |  |  | 2013 |
|  | 6044 | 0.190512 | 0.10844014 | 0.190512 | 0.10844014 | 0.190512 | 0.10844014 |  |  | 2013 |
|  | 6045 | 0.08 | 0.32774 | 0.08 | 0.32774 | 0.08 | 0.32774 |  |  | 2013 |
|  | 6046 | 0.215876 | 0.8374269 | 0.215876 | 0.8374269 | 0.215876 | 0.8374269 |  |  | 2013 |
|  | 6047 | 20 | 81.936 | 20 | 81.936 | 20 | 81.936 |  |  | 2013 |
|  | 6049 | 1.330992 | 27.59945 | 1.330992 | 27.59945 | 1.330992 | 27.59945 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 319.097283 | 1571.84003594 | 319.097283 | 1571.84003594 | 319.097283 | 1571.84003594 |  |  | 2013 |
| (2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 0039 | 0.00064 | 0.0055296 | 0.00064 | 0.0055296 | 0.00064 | 0.0055296 |  |  | 2013 |
|  | 0043 | 0.00072 | 0.0039168 | 0.00072 | 0.0039168 | 0.00072 | 0.0039168 |  |  | 2013 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Корпус среднего | 6014 | 0.0022 | 0.004752 | 0.0022 | 0.004752 | 0.0022 | 0.004752 |  |  | 2013 |
| дробления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Отделение | 6015 | 0.0022 | 0.004752 | 0.0022 | 0.004752 | 0.0022 | 0.004752 |  |  | 2013 |
| сортировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО-Отан" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛИСТ 28 |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2023 год |  | на 2027-2036 года |  | Н Д В |  |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
| ДСФ Участок погрузки | 6048 | 0.0022 | 0.003168 | 0.0022 | 0.003168 | 0.0022 | 0.003168 |  |  | 2013 |
|  | 6051 | 0.0032 | 0.003456 | 0.0032 | 0.003456 | 0.0032 | 0.003456 |  |  | 2013 |
|  | 6053 | 0.0032 | 0.003456 | 0.0032 | 0.003456 | 0.0032 | 0.003456 |  |  | 2013 |
|  | 6056 | 0.0072 | 0.062208 | 0.0072 | 0.062208 | 0.0072 | 0.062208 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 0.02156 | 0.0912384 | 0.02156 | 0.0912384 | 0.02156 | 0.0912384 |  |  | 2013 |
| (2936) Пыль древесная (1039*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 0038 | 0.14184 | 0.4084992 | 0.14184 | 0.4084992 | 0.14184 | 0.4084992 |  |  | 2013 |
|  | 0068 | 0.27522 | 0.7926336 | 0.27522 | 0.7926336 | 0.27522 | 0.7926336 |  |  | 2013 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6062 | 5.14 | 11.1024 | 5.14 | 11.1024 | 5.14 | 11.1024 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 5.55706 | 12.3035328 | 5.55706 | 12.3035328 | 5.55706 | 12.3035328 |  |  | 2013 |
| (3708) Пыль резины на основе метилвинилдихлорсилана /по летучим хлорсодержащим(1074*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ Участок погрузки | 6056 | 0.0776 | 0.055872 | 0.0776 | 0.055872 | 0.0776 | 0.055872 |  |  | 2013 |
|  | 6058 | 0.0776 | 0.111744 | 0.0776 | 0.111744 | 0.0776 | 0.111744 |  |  | 2013 |
| Всего: |  | 0.1552 | 0.167616 | 0.1552 | 0.167616 | 0.1552 | 0.167616 |  |  | 2013 |
| Всего по объекту: |  | 571.58312897 | 2001.62375669 | 571.58312897 | 2001.62375669 | 571.58312897 | 2001.62375669 |  |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по организованным |  | 45.18756137 | 324.87296793 | 45.18756137 | 324.87296793 | 45.18756137 | 324.87296793 |  |  |  |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО-Отан" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛИСТ 29 |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2023 год |  | на 2027-2036 года |  | Н Д В |  |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
| Итого по неорганизованным |  | 526.3955676 | 1676.75078876 | 526.3955676 | 1676.75078876 | 526.3955676 | 1676.75078876 |  |  |  |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

В период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), как  туман, пыльные бури, сильные температурные инверсии атмосферного воздуха, предприятие обязано осуществлять мероприятия, направленные на временное снижение выбросов в целях достижения требуемых нормативов ПДК на границе СЗЗ.

В зависимости от прогнозируемого увеличения приземных концентраций загрязняющих веществ, в действие вступают мероприятия I, II или III режима работы предприятия.

Мероприятия I режима НМУ работы предприятия.

Мероприятия 1 режима включают в себя меры организационного характера, не требующие существенных затрат и не приводящие к снижению объемов основного производства.

Они включают в себя:

- Усиление контроля за соблюдением требований технологического режима

- Ограничение объемов работ от неорганизованных источников, вклад которых в общий объем выбросов наиболее весом

- Прекращение работ, направленных на испытание технологического оборудования, вводимого в эксплуатацию после ремонта.

Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ при этом составит 15-20%.

Мероприятия II режима НМУ работы предприятия

Мероприятия 2 режима работы предприятия в НМУ включают в себя все мероприятия 1 режима работы, а также дополнительные меры по незначительному снижению производительности технологического оборудования.

Они включают в себя:

- Снижение нагрузки на отопительные установки, работающие на жидком, твердом или газообразном топливе

- Ограничение использования автотранспорта на территории предприятия

- Остановки работ покрасочных работ

- Запрещение сжигания отходов на территории смежной с территорией площадки.

Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ составит 20-40%.

Мероприятия III режима НМУ работы предприятия

Мероприятия 3 режима работы предприятия в НМУ включают в себя все мероприятия 1 и 11 режима работы, а также дополнительные меры по незначительному снижению производительности технологического оборудования.

Они включают в себя:

- Снижение объемов ремонтных работ

- Снижение объемов погрузочно-разгрузочных работ, если это не противоречит требованиям безопасности и не угрожает жизни работников

- Остановка вспомогательных производств.

Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ составит 40-60%.