|  | Утверждаю: |
| --- | --- |
|  | Директор ТОО «Железобетонный комбинат» |
|  | ______________ А.Н. Бородин |
|  | «_____» ____________2026 г. |

Исходные данные

для разработки проекта нормативов допустимых выбросов (НДВ) для ТОО «Железобетонный комбинат»

Наименование объекта – ТОО «Железобетонный комбинат»

Юридический адрес – 070006, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 150.

Основная производственная деятельность: ТОО «Железобетонный комбинат» специализируется на выполнении работ по изготовлению различных изделий из железобетона и бетона: плоские плиты, перемычки, сваи, ограда, ребристые плиты, фундаментные блоки, а также на изготовлении товарного бетона, металлоконструкций и закладных деталей.

Производственная база ТОО «Железобетонный комбинат» является действующим предприятием.

В состав производственной базы входят следующие участки и подразделения:

- Производство железобетонных изделий (ПЖБИ);

- Ремонтно-механическое производство (РМП-1);

- Ремонтно-механическое производство (РМП-2);

- Ремонтно-монтажное производство (РМП-4);

- Столярный участок СМП;

- Кузничный участок РМП-1;

Средняя планируемая производительная мощность предприятия – 25 тыс.м3/год бетонных и железобетонных изделий.

Для изготовления бетонных и железобетонных изделий ТОО «Железобетонный комбинат» закупает бетонную смесь у сторонних организаций и частично производит самостоятельно.

Производство железобетонных изделий (ПЖБИ)

В цехе ПЖБИ осуществляется производство бетонных и железобетонных изделий агрегатно-поточным способом, включающий технологические операции:

- подготовка сырьевых компонентов (поставка бетонной смеси);

- изготовление арматурного каркаса, закладных деталей, сеток (при необходимости), монтажных петель;

- подготовка опалубочной формы (чистка, смазка, сборка);

- натяжение рабочей арматуры (при необходимости);

- армирование;

- формование изделий (укладка бетонной смеси, уплотнение на вибростолах, заглаживание поверхности);

- термическая обработка (электротепловая обработка);

- распалубка;

- обрезка напряженных стержней (при необходимости);

- маркировка и приёмка изделий;

- складирование готовой продукции.

Опалубочные формы смазываются специальной жидкостью, состоящей из воды, соды (щелочи) и эмульсола. Из открытых поверхностей, в том числе смазанных форм для заливки происходит выброс натрия гидроокиси и аэрозоля масла. Источник выброса неорганизованный (ист. 6010).

После сборки опалубочной формы производят армирование будущего изделия: закладываются арматурные каркасы, закладные детали, сетки.

Бетонную смесь доставляют на предприятие самосвалом и выливают в приемный бункер. Бетонную смесь при помощи мостовых кранов и бункера разливают в формы, параллельно уплотняя смесь на вибростолах. Затем заглаживают поверхность и устанавливают монтажные петли.

После формования изделия осуществляется термическая обработка: заготовку в опалубке с помощью мостового крана размещают в камере твердения бетона с электропрогревом. Электротермообработку производят с помощью электронагревательных устройств (в нашем случае спиралей), которые расположены по всей площади ямной камеры.

Камера твердения представляет из себя бетонированное помещение (стены и пол), на полу расположены металлические лотки с уложенными в них нагревательными элементами, сделанные из нихрома. Потолок выполнен из герметичной металлической крышки.

Для изготовления арматурных сеток и каркасов в цехе используют контактную (точечную) электросварку:

-машины контактной сварки (мощностью 91кВт, 91кВт, 86 кВт, 87 кВт, 87 кВт, 105 кВт) – 6 шт,

-машина многоконтактной сварки (мощностью 105 кВт) – 1 шт,

-машина стыкосварочная (мощностью 150 кВт) – 1 шт,

Время работы каждой машины– 1300 ч/год. В процессе производства работ в атмосферу выделяются оксиды железа, марганец и его соединения.

Здесь же производятся работы по газовой резке металла, с применением пропана. Годовой расход пропана составляет 3500 кг. Время работы – 2917 ч/год. При газовой резке в атмосферу выделяются: оксид железа, марганец и его соединения, диоксид азота и окись углерода.

Выброс загрязняющих веществ при контактной сварке и газовой резке производится неорганизованно (600801-600809).

В цехе так же имеются электросварочные посты, где проводятся сварочные работы с использованием электродов МР-3. Годовой расход электродов на 3 поста составляет 4800 кг. Время работы каждого поста -1000 ч/год. В процессе работ в атмосферу выделяются фтористые газообразные соединения, оксид железа, марганец и его соединения. Выброс загрязняющих веществ осуществляется организованно, от двух постов на высоте 2,0 м (001101-001102) и от третьего поста на высоте 7,0 м (002201).

В цехе сборного железобетона установлено следующее станочное оборудование:

-гильотина – 1 шт,

-машина для высадки анкеров – 1 шт,

-станок для высадки головок односторонний- 1 шт,

-станок для гибки арматуры – 3 шт,

-станок для резки арматуры – 2 шт,

-намоточный станок для проволоки – 1 шт,

-гидравлические пресс-ножницы – 1 шт,

-машина гидравлического упрочнения стержней – 1 шт,

-установка гнутья сеток – 1 шт,

-установка гнутья оголовника свай – 1 шт,

-машина (установка) гнутья петель – 2 шт,

-арматурные ножницы - 1 шт,

-правильно-обрезной станок – 2 шт,

-правильно-отрезной станок – 1 шт,

-сваенавивочная машина – 1 шт,

-термонагрев – 3 шт,

-вертикально-сверлильный станок 1 шт,

-сверлильный станок – 1 шт,

-продольно-строгальный станок – 1 шт,

-токарно-винторезный станок – 1 шт,

-заточной станок (с диаметром абразивного круга 400 мм) - 1 шт

Время работы каждого станка – 375 ч/год.

В процессе работы заточного станка выделяются взвешенные частицы и абразивная пыль, выброс которых осуществляется неорганизованно через окна и двери цеха (ист. 601101).

Охлаждение сверлильных, продольно-строгального и токарно-винторезного станков происходит мыльной водой, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от них не происходит.

От остальных станков выбросов загрязняющих веществ не происходит.

На участках распалубки изделий, при необходимости, осуществляют покраску элементов поверхности изделий кузбасслаком. Расход кузбасслака - 400 л/год (720 кг/год). (ист. 6020).

Для ремонтно-технических работ на предприятии имеется ремонтно-механическое производство (РМП), состоящее из нескольких отделений.

Ремонтно-механическое производство 1 (РМП-1)

В отделении РМП-1 расположены сварочный участок, металлообрабатывающий участок и кузнечный участок.

На сварочном участке имеется 3 поста электросварки, 1 пост газовой резке и 2 поста полуавтоматическая сварка.

Электросварочных работ проводятся с применением электродов марки МР-3.  Общий годовой расход электродов составляет 1000 кг. Время работы сварочных постов составляет 1000 ч/год. В процессе работы сварочных аппаратов в атмосферу фтористые газообразные соединения, оксид железа, марганец и его соединения.

При проведении полуавтоматической сварки используется проволока марки 09Г2С. Расход проволоки составляет 200 кг/год. Время работы– 200 ч/год. При полуавтоматической сварке в атмосферу выделяются: оксид железа, марганец и его соединения и пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20%.

Выброс загрязняющих веществ при электросварочных работах и полуавтоматической сварки осуществляется организованно, на высоте 5,2 м, сечение 200х200 (001901-001905).

Газовая резка металла производится с применением пропана. Годовой расход пропана составляет 600 кг. Толщина реза – 20 мм (сталь углеродистая). Время проведения работ – 500 ч/год. При газовой резке в атмосферу выделяются: оксид железа, марганец и его соединения, диоксид азота, и окись углерода (ист. 600901).

В отделении РМП-1 на металлообрабатывающем участке установлено следующее станочное металлообрабатывающее оборудование:

-пресс – 2 шт,

-ножницы гильотинные – 2 шт,

-станок ножовочный отрезной - 1 шт,

-вертикально-сверлильный станок – 2 шт,

-токарно-винторезный станок - 5 шт,

-долбежный станок – 1 шт,

-зубофрезерный станок – 2 шт,

-листогибочная машина - 1 шт,

-станок консольно-фрезерный вертикальный - 1 шт,

-станок консольно-фрезерный горизонтальный - 2 шт,

-обдирочно-заточной станок (с диаметром абразивного круга 250 мм, 350 мм, 400 мм) - 3 шт,

-плоскошлифовальный станок (с диаметром шлифовального круга 250 мм) - 1 шт.

Охлаждение инструмента станков (вертикально-сверлильный станок, станок ножовочный отрезной, плоскошлифовальный станок, токарно-винторезный станок, станок консольно-фрезерный вертикальный и горизонтальный) происходит эмульсией 3%. Охлаждение инструмента станков (зубофрезерный станок) происходит маслом.

Время работы станков (заточной станок (3 шт.), станок ножовочный отрезной (1 шт.), вертикально-сверлильный станок (2 шт.) – 560 ч/год.

Время работы станков (токарно-винторезный станок (4 шт.) – 1230 ч/год.

Время работы станков (токарно-винторезный станок (1 шт.), станок консольно-фрезерный горизонтальный (2 шт.), станок консольно-фрезерный вертикальный (1 шт.), зубофрезерный станок (2 шт.) – 375 ч/год.

От прессов, гильотин, сверлильных станков, токарного станка и листогиба выбросов вредных веществ не происходит.

В процессе обработки металла на станках выделяются взвешенные частицы и пыль абразивная. Выброс загрязняющих веществ осуществляется неорганизованно (ист. 600902-600918).

На кузнечном участке, для выполнения изделий из металла (ломы, кувалды, бурики, заклёпки) имеются пять кузнечных горнов (в одновременной работе - один горн). В качестве топлива в горне используется кокс, годовой расход которого составляет 1,0 тонна. Время работы – 200 ч/год. Процесс сжигания топлива сопровождается выделением в воздух пыли неорганической: 70-20% двуокиси кремния, оксид углерода, диоксид серы, диоксид азота и оксид азота. Выброс дымовых газов в атмосферу осуществляется через трубу диаметром 0,6 м, на высоте 10,0 м (ист. 0009).

Кокс для кузницы подвозится по мере необходимости в мешках.

Шлак после сгорания кокса складируется в контейнер временного хранения, с последующим утилизацией по договору. В процессе пересыпки в атмосферу выделяется пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20%.  Выброс загрязняющих веществ осуществляется неорганизованно (ист. 6007).

Для кузнечных работ в кузнице имеются:

-пресс-молоты – 5 шт,

-гибочный станок – 1 шт,

-кривошипный пресс – 4 шт

При работе на пресс-молотах, гибочном станке, кривошипных прессах выбросов вредные вещества не происходит.

Для ремонтных работ имеется заточной станок с диаметром точильного круга 300 мм. Время работы станка - 260 ч/год. При обработке металла происходит выделение пыли абразивной и взвешенных частиц. Источник выброса неорганизованный (ист. 6018).

Ремонтно-механическое производство 2 (РМП-2)

В помещении РМП-2 для ремонтных работ расположены сварочные посты и металлообрабатывающее оборудование.

Газовая резка металла осуществляется с применением пропана. Годовой расход пропана на 4 поста составляет 1500 кг. Толщина реза – 20 мм (сталь углеродистая). Время проведения работ каждого аппарата – 313 ч/год. При газовой резке в атмосферу выделяются марганец и его соединения, диоксид азота, взвешенные частицы и окись углерода. Выброс загрязняющих веществ осуществляется неорганизованно (ист. 601901-601904).

Электросварочные работы проводятся с применением электродов марки МР-3. Общий годовой расход электродов на 5 постов составляет 2500 кг. Время работы каждого поста – 278 ч/год. В процессе работы сварочных аппаратов в атмосферу выделяются марганец и его соединения и взвешенные частицы. Выброс загрязняющих веществ от одного сварочного поста осуществляется организованно, при помощи вентилятора, на высоте 1,1 м, сечением 200х200 мм (ист. 002002). Выброс загрязняющих веществ от четырех сварочных постов происходит неорганизованно (ист. 601905 - 601908).

При проведении полуавтоматической сварки используется проволока марки 09Г2С. Расход проволоки на 4 поста составляет 1000 кг/год. Время работы – 250 ч/год каждого аппарата. При полуавтоматической сварке в атмосферу выделяются марганец и его соединения, хром, азота диоксид, азота оксид, оксид углерода и взвешенные частицы. Выброс загрязняющих веществ от одного поста осуществляется организованно, при помощи вентилятора, на высоте 1,1 м, сечением 200х200 мм (ист. 002001). Выброс загрязняющих веществ от четырех сварочных постов происходит неорганизованно (ист. 601909 - 601911).

В помещении РМП-2 также имеется металлообрабатывающее оборудование:

-ножницы гильотинные – 4 шт,

-ножницы комбинированные для резки арматуры – 1 шт,

-пресс-ножницы комбинированные – 1 шт,

-пресс кривошипный – 4 шт,

-трубогибочный станок - 1 шт,

-листогибочная машина - 2 шт,

-пресс листогибочный - 1 шт,

-сверлильный станок (родиальный, вертикальный) – 4 шт,

-токарно-винторезный станок - 1 шт,

-проволоко-моточный станок – 1 шт,

-станок абразивно-отрезной маятниковый – 1 шт,

-обдирочно-заточной станок (с диаметром шлифовального круга 350 мм) - 1 шт.

Общее время работы на обдирочно-заточном станке – 260 ч/год.

Охлаждение инструмента токарного и сверлильных станков происходит водой. От ножниц, прессов, трубогибочного станка, листогибочных машин, сверлильных станков, токарного станка и листогиба выбросов вредных веществ не происходит.

При работе на заточном станке происходит выделение пыли абразивной и взвешенных частиц.

Выброс от станков происходит неорганизованно через ворота (ист. 601912).

На открытом складе, при необходимости, осуществляют покраску конструкций пневматическим распылением. Расход материалов: грунтовка ГФ-021- 600 кг/год и растворителя 646- 200 л/год (160 кг/год). Выброс от лакокрасочных материалов (ЛКМ) происходит неорганизованно через ворота (ист. 601913).

Ремонтно- монтажное производство 4 (РМП-4)

В помещении РМП-4 для ремонтных работ расположены сварочные посты и металлообрабатывающее оборудование.

Газовая резка металла осуществляется с применением пропана. Годовой расход пропана на 2 поста составляет 1000 кг. Толщина реза – 20 мм (сталь углеродистая). Время проведения работ каждого аппарата – 417 ч/год. При газовой резке в атмосферу выделяются марганец и его соединения, диоксид азота, взвешенные частицы и окись углерода. Выброс загрязняющих веществ от четырех сварочных постов происходит неорганизованно (ист. 600501, 600502).

Электросварочные работы проводятся с применением электродов марки МР-3. Общий годовой расход электродов на 3 поста составляет 2500 кг. Время работы одного аппарата – 444 ч/год, второго и третьего – 472 ч/год (каждый). В процессе работы сварочного аппарата в атмосферу выделяются марганец и его соединения и взвешенные частицы. Выброс загрязняющих веществ от двух постов осуществляется организованно, при помощи вентилятора, на высоте 3,4 м, диаметром 315 мм (ист. 002101-002102). Выброс загрязняющих веществ от одного сварочного поста происходит неорганизованно (ист. 600503).

При проведении полуавтоматической сварки используется проволока марки 09Г2С. Расход проволоки на 4 поста составляет 600 кг/год. Время работы – 150 ч/год каждого аппарата. При полуавтоматической сварке в атмосферу выделяются марганец и его соединения, хром, азота диоксид, азота оксид, оксид углерода и взвешенные частицы. Выброс загрязняющих веществ от двух постов осуществляется организованно, при помощи вентилятора, на высоте 3,4 м, диаметром 315 мм (ист. 002103-002104). Выброс загрязняющих веществ от двух постов происходит неорганизованно (ист. 600504-600505).

В помещении РМП-4 также имеется металлообрабатывающее оборудование:

-ножницы гильотинные – 1 шт,

-пресс-ножницы комбинированные – 1 шт,

-вертикально-сверлильный станок – 2 шт,

-листогибочная машина - 1 шт,

-обдирочно-заточной станок (с диаметром шлифовального круга 350 мм) - 1 шт. Общее время работы на обдирочно-заточном станке – 260 ч/год.

Охлаждение инструмента сверлильных станков происходит водой. От ножниц, сверлильных станков и листогиба выбросов вредных веществ не происходит. При работе на обдирочно-заточном станке происходит выделение пыли абразивной и взвешенных частиц. Выброс загрязняющих веществ от станка происходит неорганизованно (ист. 600506).

На участке, при необходимости, осуществляют покраску конструкций пневматическим распылением. Расход материалов: грунтовка ГФ-021- 600 кг/год и растворителя 646- 200 л/год (160 кг/год), эмаль ПФ-115- 150 кг/год. Выброс от лакокрасочных материалов (ЛКМ) происходит неорганизованно через ворота (ист. 600507).

На столярном участке СМП для деревообработки имеются следующие деревообрабатывающие станки – циркулярная пила КСМ, рейсмусовый станок СРЗ-6, фрезерный станок Ф-4, долбежный станок. Время работы оборудования – 260 ч/год каждого станка. При обработке древесины на станках происходит выделение пыли древесной.  Деревообрабатывающие станки оборудованы стружкоотсосом УВП-1200 с улавливанием древесной пыли в тканевом фильтре с КПД очистки по пыли 99%. Выброс очищенного воздуха происходит неорганизованно через дверной проем (ист. 601601-601604).

# Также на территории предприятия расположено помещение, в котором установлены две закалочные печи для стали. При закалке и отпуске металла выбросы вредных веществ отсутствуют.