| КГП «Тепловодоцентраль города Алтай» акимата района Алтай УТВЕРЖДЕН: Директор Леонов А.С. _____________________________________ «________» ___________________2026 г. | ТОО "EcoProf KZ" УТВЕРЖДЕН: Директор Нуртаканова И.У. _____________________________________ «________» ___________________2026 г. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

производственного экологического контроля

для промплощадки №1

КГП «Тепловодоцентраль города Алтай»

акимата района Алтай,

на период 2027–2036 гг.

2026

Заказчик проекта:

КГП «Тепловодоцентраль города Алтай» акимата района Алтай

Юридический адрес организации:

ВКО, район Алтай, г. Алтай, Переулок Пионерский,18

Фактический адрес организации:

ВКО, район Алтай, г. Алтай, Переулок Пионерский,18

Организация - разработчик проекта:

ТОО “EcoProf KZ”

Лицензия на природоохранное проектирование и нормирование №02775P от 21.05.2024 г.

Юридический адрес организации:

M01F2B4, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Аманжолова, д. 17/3, н.п. 1.

Почтовый адрес организации:

M01F2B4, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Аманжолова, д. 17/3, н.п. 1.

Контактные данные:

Тел./факс: +7(7212) 41-61-91

e-mail: info@ecoprofkz.kz

Список исполнителей

| Должность | Подпись | Ф.И.О |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела экологического проектирования |  | Супхалеев Б.К. |

# Аннотация

Настоящая программа производственного экологического контроля (ПЭК) разработана для Промплощадки №1 КГП «Тепловодоцентраль города Алтай» акимата района Алтай, расположенной по адресу: ВКО, район Алтай, г. Алтай, Переулок Пионерский,18 на период с 2027-2036 гг.

Программа разработана ТОО «EcoProf KZ». Правом работ в области экологии является Государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды №02775P от 21.05.2024 г., выданная Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (Приложение 1).

Согласно Решению по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду от 17.09.2021 г. определена 1 категория.

Согласно заключению ДКГСЭН МЗ РК по ВКО № 519 от 29.07.2011 г. размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для площадки № 1 предприятия составляет 300 м (III класс опасности).

Программа производственного экологического контроля разработана согласно Экологического Кодекса Республики Казахстан и «Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля» Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250.

При проведении производственного экологического контроля оператор объекта обязан:

1)	соблюдать программу производственного экологического контроля;

2)	реализовывать условия программы производственного экологического контроля и представлять отчеты по результатам производственного экологического контроля в соответствии с требованиями к отчетности по результатам производственного экологического контроля;

3)	в отношении объектов I категории – установить автоматизированную систему мониторинга эмиссий в окружающую среду на основных стационарных источниках эмиссий в соответствии с утвержденным уполномоченным органом в области охраны окружающей среды порядком ведения автоматизированного мониторинга эмиссий в окружающую среду и требованиями пункта 4 статьи 186 настоящего Кодекса

4)	создать службу производственного экологического контроля либо назначить работника, ответственного за организацию и проведение производственного экологического контроля и взаимодействие с органами государственного экологического контроля;

5)	следовать процедурным требованиям и обеспечивать качество получаемых данных;

6)	систематически оценивать результаты производственного экологического контроля и принимать необходимые меры по устранению выявленных несоответствий требованиям экологического законодательства Республики Казахстан;

7)	представлять в установленном порядке отчеты по результатам производственного экологического контроля в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды;

8)	в течение трех рабочих дней сообщать в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды о фактах нарушения требований экологического законодательства Республики Казахстан, выявленных в ходе осуществления производственного экологического контроля;

9)	обеспечивать доступ общественности к программам производственного экологического контроля и отчетным данным по производственному экологическому контролю;

10)	по требованию государственных экологических инспекторов представлять документацию, результаты анализов, исходные и иные материалы производственного экологического контроля, необходимые для осуществления государственного экологического контроля.

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация	3

СОДЕРЖАНИЕ	5

Таблица 1 – Общие сведения о предприятии	6

Таблица 2 – Информация по отходам производства и потребления	7

Таблица 3 – Общие сведения об источниках выбросов	9

Таблица 4 – Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями	10

Таблица 5 – Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом на 2027–2036 гг.	13

Таблица 6 – Сведения о газовом мониторинге	22

Таблица 7 – Сведения по сбросу сточных вод	23

Таблица 8 – План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха	24

Таблица 9 – График мониторинга воздействия на водном объекте	30

Таблица 10 – Мониторинг уровня загрязнения почвы	38

Таблица 11 – План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства	40

Список использованной литературы	41

Приложения	42

Приложение 1 – Государственная лицензия и приложение к государственной лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды	43

# Таблица 1 – Общие сведения о предприятии

| Наименование производственного объекта | Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов) | Месторасположение, координаты | Бизнес идентификационный номер (далее - БИН) | Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКЭД) | Краткая характеристика производственного процесса | Реквизиты | Категория и проектная мощность предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промлощадка №1 КГП «Тепловодоцентраль города Алтай» акимата района Алтай | 634820100 | ВКО, район Алтай, г. Алтай, Переулок Пионерский,18 49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В | БИН 220840048751 | 35302 | Производство тепловой энергии самостоятельными котельными | ВКО, район Алтай, г. Алтай, Переулок Пионерский,18 | I категория Паропроизводительность парогенераторов в котельной – 50 тонн/час |

# Таблица 2 – Информация по отходам производства и потребления

| Вид отхода | Код отхода в соответствии с классификатором отходов | Лимит накопления отходов, тонн | Вид операции, которому подвергается отход |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Твердые бытовые отходы | код 20 03 99 | 21,45 | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Обтирочный материал, загрязненный маслами | код 16 07 08* | 0,144 | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Огарки сварочных электродов | код 12 01 13 | 0,03645 | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Лом абразивных изделий, пыль абразивно-металлическая | код 12 01 02 | 0,11534 | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Отработанные воздушные фильтры | код 15 02 03 | 0,00363 | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы | код 20 01 21* | 0,00354 | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Отходы цветных металлов | код 19 12 03 | 0,00360 | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Отходы РТИ | код 19 12 04 | 0,09500 | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Уголь низкосортный | код 10 01 25 | 300,00000 | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Строительный мусор | код 17 01 07 | 20,00000 | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Лом черных металлов | код 19 12 02 | 10,00000 | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Отходы уборки улиц (смет) | код 20 03 03 | 12,45000 | Передача на утилизацию специализированному предприятию |
| Отработанные масла | код 13 02 08* | 0,8308 | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Отработанные масляные фильтры | код 16 01 07* | 0,09 | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Отработанные аккумуляторные батареи | код 16 06 01* | 0,53 | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Отработанные шины | код 16 01 03 | 0,74 | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Отходы обмуровки оборудования и изоляции трубопроводов | код 17 06 04 | 9 | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Опилки, загрязненные минеральными маслами | код 03 01 04* | 0,227 | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Золошлак | код 10 01 01 | 14850 | Захоронение на гидрозолоотвале |

# Таблица 3 – Общие сведения об источниках выбросов

| № | Наименование показателей | Всего |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них: | 28 |
| 2 | Организованных, из них: | 10 |
|  | Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них: | 5 |
| 1) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | отсутствует |
| 2) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | 5 |
| 3) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 5 |
|  | Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них: | 5 |
| 4) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | отсутствует |
| 5) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | отсутствует |
| 6) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 5 |
| 3 | Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 18 |

# Таблица 4 – Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

| Наименование площадки | Проектная мощность производства | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источ-ника выброса | местоположение (географические координаты) | Наименование загрязняющих веществ, согласно проекта | Периодичность инструментальных замеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Промплощадка №1 | Паропроизводительность парогенераторов в котельной – 50 тонн/час | Котельная | 0001 | 49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1, 4 кварталы |
|  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |
|  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |
| Промплощадка №1 | Паропроизводительность парогенераторов в котельной – 50 тонн/час | Узел перегрузки | 0002 | 49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 1, 4 кварталы |
| Промплощадка №1 | Паропроизводительность парогенераторов в котельной – 50 тонн/час | Узел пересыпки | 0003 | 49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 1, 4 кварталы |
| Промплощадка №1 | Паропроизводительность парогенераторов в котельной – 50 тонн/час | Узел перегрузки | 0004 | 49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 1, 4 кварталы |
| Промплощадка №1 | Паропроизводительность парогенераторов в котельной – 50 тонн/час | Бункера | 0006 | 49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 1, 4 кварталы |

# Таблица 5 – Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом на 2027–2036 гг.

| Наименование площадки | Источник выброса |  | местоположение (географические координаты) | Наименование загрязняющих веществ | Вид потребляемого сырья/материала (название) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Номер |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Промплощадка №1 | Котельная | 0001 | 49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) | Мазут |
| Промплощадка №1 | Мазутохранилище | 0008 | 49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | Мазут |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |
| Промплощадка №1 | Мазутонасосная | 0009 | 49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | Мазут |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |
| Промплощадка №1 | Мазутонасосная | 0010 | 49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | Мазут |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |
| Промплощадка №1 | Цех водоподготовки | 0018 | 49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В | Азотная кислота (5) | Химические реактивы |
|  |  |  |  | Аммиак (32) |  |
| Промплощадка №1 | Кузница | 0021 | 49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | Уголь |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |
|  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |
| Промплощадка №1 | Угольная эстакада | 6001 | 49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | Уголь |
| Промплощадка №1 | сварочный пост | 6003 | 49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | Сварочные электроды, абразивные круги |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  |
|  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |
|  |  |  |  | Взвешенные частицы (116) |  |
|  |  |  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |
| Промплощадка №1 | Механическая мастерская | 6004 | 49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | Сварочные электроды, абразивные круги |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  |
|  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |
|  |  |  |  | Взвешенные частицы (116) |  |
|  |  |  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |
| Промплощадка №1 | сварочный пост (цех водоподготовки) | 6005 | 49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | Сварочные электроды |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  |
|  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |
| Промплощадка №1 | обмоточный цех | 6019 | 49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В | Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446) | Припои |
|  |  |  |  | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) |  |
|  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |
|  |  |  |  | Метилбензол (349) |  |
|  |  |  |  | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  |
|  |  |  |  | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383) |  |
|  |  |  |  | Уайт-спирит (1294*) |  |
| Промплощадка №1 | станки (столярка) | 6020 | 49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | Абразивные круги, сварочные электроды |
|  |  |  |  | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) |  |
|  |  |  |  | Взвешенные частицы (116) |  |
|  |  |  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |
| Промплощадка №1 | Склад угля | 6027 | 49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | Уголь |
| Промплощадка №1 | Покрасочные работы | 6028 | 49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | Краска |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |
|  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |
|  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |
| Промплощадка №1 | Покрасочные работы | 6029 | 49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | Краска |
| Промплощадка №1 | Покрасочные работы | 6030 | 49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | Краска |
|  |  |  |  | Метилбензол (349) |  |
|  |  |  |  | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  |
|  |  |  |  | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  |
|  |  |  |  | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) |  |
|  |  |  |  | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  |
|  |  |  |  | Уайт-спирит (1294*) |  |
|  |  |  |  | Красители органические тиразоль оранжевый 2"Ж" и тиразоль сине-черный /по этилцеллозольву/ (669*) |  |
| Промплощадка №1 | площадка для временного хранения металлолома | 6031 | 49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | Сваарочные электро, ацетилен |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  |
|  |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |
| Промплощадка №1 | стояночные боксы | 6032 | 49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | Сварочные электроды, абразивные круги |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  |
|  |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |
|  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |
|  |  |  |  | Взвешенные частицы (116) |  |
|  |  |  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |
| Промплощадка №1 | дробилка | 6035 | 49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | Время работы |
| Промплощадка №1 | компрессор | 6048 | 49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | Дизельное топливо |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |
|  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |
|  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |
|  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |
| Промплощадка №1 | Золоотвал | 6049 | 49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | Золошлак |
| Промплощадка №1 | сварочный пост (мазутонасосная) | 6053 | 49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | Сварочные электроды |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  |
|  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |
| Промплощадка №1 | станок, сварочный пост (дробильное отделение) | 6054 | 49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | Сварочные электроды, абразивные круги |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  |
|  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |
|  |  |  |  | Взвешенные частицы (116) |  |
|  |  |  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |
| Промплощадка №1 | стирка (прачечная) | 6056 | 49°45'13.20"С, 84°16'21.76"В | диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) | Стиральный порошок |
|  |  |  |  | Синтетическое моющее средство "Лоск" (521) |  |

# Таблица 6 – Сведения о газовом мониторинге

| Наименование полигона | Координаты полигона | Номера контрольных точек | Место размещения точек (географические координаты) | Периодичность наблюдений | Наблюдаемые параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Отсутствуют * *В соответствии с п. 5 ст. 355 Экологического кодекса Республики Казахстан газовый мониторинг проводится операторами полигонов твердых бытовых отходов. Промплощадка №1 не является оператором полигона твердых бытовых отходов, на основании чего газовый мониторинг – не проводится. |  |  |  |  |  |

# Таблица 7 – Сведения по сбросу сточных вод

| Наименование источников воздействия (контрольные точки) | Координаты места сброса сточных вод | Наименование загрязняющих веществ | Периодичность замеров | Методика выполнения измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Отсутствуют** ** В соответствии с проектными решениями сброс сточных вод в водные объекты и на рельеф местности – не предусмотрен, на основании изложенного мониторинг сточных вод – не проводится. |  |  |  |  |

# Таблица 8 – План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

| №контрольной точки (поста) | Контролируемое вещество | Периодичность контроля | Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| т. 1 Юго-Запад СЗЗ Котельной ( 49°45'10.62"С 84°16'8.81"В ) | [337]- Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/квартал | 1 раз/сутки | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
|  | [2908]- Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  |  |  |  |
|  | [304]-Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |  |  |
|  | [301]-Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) |  |  |  |  |
|  | [330] Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
| т. 2 Северо-Запад СЗЗ Котельной ( 49°45'19.33"С 84°16'8.19"В ) | [337]- Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/квартал | 1 раз/сутки | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
|  | [2908]- Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  |  |  |  |
|  | [304]-Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |  |  |
|  | [301]-Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) |  |  |  |  |
|  | [330] Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
| т. 3 Северо-Восток СЗЗ Котельной (49°45'19.41"С 84°16'34.57"В ) | [337]- Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/квартал | 1 раз/сутки | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
|  | [2908]- Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  |  |  |  |
|  | [304]-Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |  |  |
|  | [301]-Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) |  |  |  |  |
|  | [330] Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
| т. 4 Юго-Восток СЗЗ Котельной ( 49°45'8.54"С 84°16'33.88"В ) | [337]- Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/квартал | 1 раз/сутки | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
|  | [2908]- Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  |  |  |  |
|  | [304]-Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |  |  |
|  | [301]-Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) |  |  |  |  |
|  | [330] Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
| т. 5 Север (Фон) СЗЗ Котельной ( 49°45'19.57"С 84°16'4.05"В ) | [337]- Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/квартал | 1 раз/сутки | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
|  | [2908]- Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  |  |  |  |
|  | [304]-Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |  |  |
|  | [301]-Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) |  |  |  |  |
|  | [330] Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
| т. 1 Юго-Запад СЗЗ Гидрозолоотвал ( 49°44'59.78"С 84°15'41.04"В ) | [2908]- Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1 раз/квартал | 1 раз/сутки | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
| т. 2 Северо-Запад СЗЗ Гидрозолоотвал ( 49°45'15.12"С 84°15'37.89"В ) | [2908]- Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1 раз/квартал | 1 раз/сутки | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
| т. 3 Северо-Восток СЗЗ Гидрозолоотвал ( 49°45'12.86"С 84°16'32.40"В ) | [2908]- Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1 раз/квартал | 1 раз/сутки | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
| т. 4 Юго-Восток СЗЗ Гидрозолоотвал ( 49°44'55.45"С 84°16'22.88"В ) | [2908]- Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1 раз/квартал | 1 раз/сутки | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
| т. 5 Север (Фон) Гидрозолоотвал ( 49°45'19.57"С 84°16'4.05"В ) | [2908]- Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1 раз/квартал | 1 раз/сутки | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |

Рисунок 1 – Карта-схема расположения контрольных точек замеров атмосферного воздуха

# Таблица 9 – График мониторинга воздействия на водном объекте

| № | Контрольный створ | Наименование контролируемых показателей | Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3) | Периодичность контроля | Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки | Метод анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 6 |
|  | Гидрогеологическая скважина №1 | Алюминий, мг/дм^3 | 0,5 | 1 раз/год | - | Фотометрический, флуориметрический, атомно-абсорбционный, атомно-эмиссионный, гравиметрический, титриметрический, потенциометрический |
|  | Гидрогеологическая скважина №1 | Берилий, мг д^3 | 0,0002 | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №1 | Жесткость, мг-экв/дм^3 | 7 (10) | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №1 | Кадмий, мг/дм^3 | 0,001 | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №1 | Марганец, мг/дм^3 | 0,1 (0,5) | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №1 | Медь, мг/дм^3 | 1 | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №1 | Минеральный остаток, мг/дм^3 | нормативы не установлены | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №1 | Мышьяк, мг/дм^3 | 0,05 | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №1 | Никель, мг/дм^3 | 0,1 | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №1 | Водородный показатель, pH | в пределах 6-9 | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №1 | Ртуть, мг/дм^3 | 0,0005 | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №1 | Свинец, мг/дм^3 | 0,03 | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №1 | Сульфаты, мг/дм^3 | 500 | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №1 | Сухой остаток, мг/дм^3 | 1000 (1500) | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №1 | Фториды, мг/дм^3 | 1,5 | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №1 | Цинк, мг/дм^3 | 5 | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №2 | Алюминий, мг/дм^3 | 0,5 | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №2 | Берилий, мг д^3 | 0,0002 | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №2 | Жесткость, мг-экв/дм^3 | 7 (10) | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №2 | Кадмий, мг/дм^3 | 0,001 | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №2 | Марганец, мг/дм^3 | 0,1 (0,5) | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №2 | Медь, мг/дм^3 | 1 | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №2 | Минеральный остаток, мг/дм^3 | нормативы не установлены | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №2 | Мышьяк, мг/дм^3 | 0,05 | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №2 | Никель, мг/дм^3 | 0,1 | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №2 | Водородный показатель, pH | в пределах 6-9 | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №2 | Ртуть, мг/дм^3 | 0,0005 | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №2 | Свинец, мг/дм^3 | 0,03 | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №2 | Сульфаты, мг/дм^3 | 500 | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №2 | Сухой остаток, мг/дм^3 | 1000 (1500) | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №2 | Фториды, мг/дм^3 | 1,5 | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №2 | Цинк, мг/дм^3 | 5 | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №3 | Алюминий, мг/дм^3 | 0,5 | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №3 | Берилий, мг д^3 | 0,0002 | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №3 | Жесткость, мг-экв/дм^3 | 7 (10) | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №3 | Кадмий, мг/дм^3 | 0,001 | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №3 | Марганец, мг/дм^3 | 0,1 (0,5) | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №3 | Медь, мг/дм^3 | 1 | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №3 | Минеральный остаток, мг/дм^3 | нормативы не установлены | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №3 | Мышьяк, мг/дм^3 | 0,05 | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №3 | Никель, мг/дм^3 | 0,1 | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №3 | Водородный показатель, pH | в пределах 6-9 | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №3 | Ртуть, мг/дм^3 | 0,0005 | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №3 | Свинец, мг/дм^3 | 0,03 | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №3 | Сульфаты, мг/дм^3 | 500 | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №3 | Сухой остаток, мг/дм^3 | 1000 (1500) | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №3 | Фториды, мг/дм^3 | 1,5 | 1 раз/год | - |  |
|  | Гидрогеологическая скважина №3 | Цинк, мг/дм^3 | 5 | 1 раз/год | - |  |
|  | Ручей Заводской, выше точки гидрозолоотвала | Алюминий, мг/дм^3 | 0,5 | 1 раз/год | - |  |
|  | Ручей Заводской, выше точки гидрозолоотвала | Берилий, мг д^3 | 0,0002 | 1 раз/год | - |  |
|  | Ручей Заводской, выше точки гидрозолоотвала | Жесткость, мг-экв/дм^3 | 7 (10) | 1 раз/год | - |  |
|  | Ручей Заводской, выше точки гидрозолоотвала | Кадмий, мг/дм^3 | 0,001 | 1 раз/год | - |  |
|  | Ручей Заводской, выше точки гидрозолоотвала | Марганец, мг/дм^3 | 0,1 (0,5) | 1 раз/год | - |  |
|  | Ручей Заводской, выше точки гидрозолоотвала | Медь, мг/дм^3 | 1 | 1 раз/год | - |  |
|  | Ручей Заводской, выше точки гидрозолоотвала | Минеральный остаток, мг/дм^3 | нормативы не установлены | 1 раз/год | - |  |
|  | Ручей Заводской, выше точки гидрозолоотвала | Мышьяк, мг/дм^3 | 0,05 | 1 раз/год | - |  |
|  | Ручей Заводской, выше точки гидрозолоотвала | Никель, мг/дм^3 | 0,1 | 1 раз/год | - |  |
|  | Ручей Заводской, выше точки гидрозолоотвала | Водородный показатель, pH | в пределах 6-9 | 1 раз/год | - |  |
|  | Ручей Заводской, выше точки гидрозолоотвала | Ртуть, мг/дм^3 | 0,0005 | 1 раз/год | - |  |
|  | Ручей Заводской, выше точки гидрозолоотвала | Свинец, мг/дм^3 | 0,03 | 1 раз/год | - |  |
|  | Ручей Заводской, выше точки гидрозолоотвала | Сульфаты, мг/дм^3 | 500 | 1 раз/год | - |  |
|  | Ручей Заводской, выше точки гидрозолоотвала | Сухой остаток, мг/дм^3 | 1000 (1500) | 1 раз/год | - |  |
|  | Ручей Заводской, выше точки гидрозолоотвала | Фториды, мг/дм^3 | 1,5 | 1 раз/год | - |  |
|  | Ручей Заводской, выше точки гидрозолоотвала | Цинк, мг/дм^3 | 5 | 1 раз/год | - |  |
|  | Ручей Заводской, ниже точки гидрозолоотвала | Алюминий, мг/дм^3 | 0,5 | 1 раз/год | - |  |
|  | Ручей Заводской, ниже точки гидрозолоотвала | Берилий, мг д^3 | 0,0002 | 1 раз/год | - |  |
|  | Ручей Заводской, ниже точки гидрозолоотвала | Жесткость, мг-экв/дм^3 | 7 (10) | 1 раз/год | - |  |
|  | Ручей Заводской, ниже точки гидрозолоотвала | Кадмий, мг/дм^3 | 0,001 | 1 раз/год | - |  |
|  | Ручей Заводской, ниже точки гидрозолоотвала | Марганец, мг/дм^3 | 0,1 (0,5) | 1 раз/год | - |  |
|  | Ручей Заводской, ниже точки гидрозолоотвала | Медь, мг/дм^3 | 1 | 1 раз/год | - |  |
|  | Ручей Заводской, ниже точки гидрозолоотвала | Минеральный остаток, мг/дм^3 | нормативы не установлены | 1 раз/год | - |  |
|  | Ручей Заводской, ниже точки гидрозолоотвала | Мышьяк, мг/дм^3 | 0,05 | 1 раз/год | - |  |
|  | Ручей Заводской, ниже точки гидрозолоотвала | Никель, мг/дм^3 | 0,1 | 1 раз/год | - |  |
|  | Ручей Заводской, ниже точки гидрозолоотвала | Водородный показатель, pH | в пределах 6-9 | 1 раз/год | - |  |
|  | Ручей Заводской, ниже точки гидрозолоотвала | Ртуть, мг/дм^3 | 0,0005 | 1 раз/год | - |  |
|  | Ручей Заводской, ниже точки гидрозолоотвала | Свинец, мг/дм^3 | 0,03 | 1 раз/год | - |  |
|  | Ручей Заводской, ниже точки гидрозолоотвала | Сульфаты, мг/дм^3 | 500 | 1 раз/год | - |  |
|  | Ручей Заводской, ниже точки гидрозолоотвала | Сухой остаток, мг/дм^3 | 1000 (1500) | 1 раз/год | - |  |
|  | Ручей Заводской, ниже точки гидрозолоотвала | Фториды, мг/дм^3 | 1,5 | 1 раз/год | - |  |
|  | Ручей Заводской, ниже точки гидрозолоотвала | Цинк, мг/дм^3 | 5 | 1 раз/год | - |  |

# Таблица 10 – Мониторинг уровня загрязнения почвы

| Точка отбора проб | Наименование контролируемого вещества | Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг) | Периодичность | Метод анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| №1 Север | Кадмий | нормативы не установлены | 1 раз/год | Фотометрический, атомно-абсорбционный, атомно-эмиссионный |
| №1 Север | Кобальт | 5,0 | 1 раз/год |  |
| №1 Север | Марганец | нормативы не установлены | 1 раз/год |  |
| №1 Север | Медь | нормативы не установлены | 1 раз/год |  |
| №1 Север | Мышьяк | 2,0 | 1 раз/год |  |
| №1 Север | Никель | нормативы не установлены | 1 раз/год |  |
| №1 Север | Свинец | 32 | 1 раз/год |  |
| №1 Север | Фториды | 10,0 | 1 раз/год |  |
| №1 Север | Цинк | нормативы не установлены | 1 раз/год |  |
| №1 Север | Хром | 6,0 | 1 раз/год |  |
| №2 Восток | Кадмий | нормативы не установлены | 1 раз/год |  |
| №2 Восток | Кобальт | 5,0 | 1 раз/год |  |
| №2 Восток | Марганец | нормативы не установлены | 1 раз/год |  |
| №2 Восток | Медь | нормативы не установлены | 1 раз/год |  |
| №2 Восток | Мышьяк | 2,0 | 1 раз/год |  |
| №2 Восток | Никель | нормативы не установлены | 1 раз/год |  |
| №2 Восток | Свинец | 32 | 1 раз/год |  |
| №2 Восток | Фториды | 10,0 | 1 раз/год |  |
| №2 Восток | Цинк | нормативы не установлены | 1 раз/год |  |
| №2 Восток | Хром | 6,0 | 1 раз/год |  |
| №3 Юг | Кадмий | нормативы не установлены | 1 раз/год |  |
| №3 Юг | Кобальт | 5,0 | 1 раз/год |  |
| №3 Юг | Марганец | нормативы не установлены | 1 раз/год |  |
| №3 Юг | Медь | нормативы не установлены | 1 раз/год |  |
| №3 Юг | Мышьяк | 2,0 | 1 раз/год |  |
| №3 Юг | Никель | нормативы не установлены | 1 раз/год |  |
| №3 Юг | Свинец | 32 | 1 раз/год |  |
| №3 Юг | Фториды | 10,0 | 1 раз/год |  |
| №3 Юг | Цинк | нормативы не установлены | 1 раз/год |  |
| №3 Юг | Хром | 6,0 | 1 раз/год |  |
| №4 Запад | Кадмий | нормативы не установлены | 1 раз/год |  |
| №4 Запад | Кобальт | 5,0 | 1 раз/год |  |
| №4 Запад | Марганец | нормативы не установлены | 1 раз/год |  |
| №4 Запад | Медь | нормативы не установлены | 1 раз/год |  |
| №4 Запад | Мышьяк | 2,0 | 1 раз/год |  |
| №4 Запад | Никель | нормативы не установлены | 1 раз/год |  |
| №4 Запад | Свинец | 32 | 1 раз/год |  |
| №4 Запад | Фториды | 10,0 | 1 раз/год |  |
| №4 Запад | Цинк | нормативы не установлены | 1 раз/год |  |
| №4 Запад | Хром | 6,0 | 1 раз/год |  |
| №5 Фоновая | Кадмий | нормативы не установлены | 1 раз/год |  |
| №5 Фоновая | Кобальт | 5,0 | 1 раз/год |  |
| №5 Фоновая | Марганец | нормативы не установлены | 1 раз/год |  |
| №5 Фоновая | Медь | нормативы не установлены | 1 раз/год |  |
| №5 Фоновая | Мышьяк | 2,0 | 1 раз/год |  |
| №5 Фоновая | Никель | нормативы не установлены | 1 раз/год |  |
| №5 Фоновая | Свинец | 32 | 1 раз/год |  |
| №5 Фоновая | Фториды | 10,0 | 1 раз/год |  |
| №5 Фоновая | Цинк | нормативы не установлены | 1 раз/год |  |
| №5 Фоновая | Хром | 6,0 | 1 раз/год |  |

# Таблица 11 – План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

| № | Подразделение предприятия | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. выполнение комплексного плана природоохранных мероприятий | Отдел охраны ОС | Ежемесячно |
| 2. соблюдение санитарно-гигиенических норм содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений, на пром. площадке и территории санитарно-защитной зоны | Отдел охраны ОС | Ежемесячно |
| 3. эффективность работы пылегазоулавливающих систем | Специализированная организация | 1 раз в год |
| 4. эффективность локальных и общезаводских систем по очистке и обезвреживанию сточных вод | Отдел охраны ОС | Ежемесячно |
| 5. соблюдение регламентных норм хранения и наполнения жидких и твердых отходов производства | Отдел охраны ОС | Ежемесячно |
| 6. соблюдение установленных требованиями по охране природы за составом и количеством сточных вод, годовых выбросов, твердых и жидких отходов | Отдел охраны ОС | Ежемесячно |
| 7. за использование земельных ресурсов, за соблюдение удельных норм водопотребления и водоотведения и выбросов вредных веществ в атмосферу | Отдел охраны ОС | Ежемесячно |
| 8. проводить систематический анализ результатов деятельности предприятия, а также отдельных цехов и подразделений в области пром. санитарии и охраны окружающей среды | Отдел охраны ОС | Ежемесячно |
| 9. осуществлять оперативный контроль при залповых выбросах вредных веществ в атмосферу и водоемы с немедленным уведомлением руководства филиала для принятия мер по устранению, и соответствующих служб санэпиднадзора, территориального органа в области охраны окружающей среды, управление по ЧС и промышленной безопасности. | Отдел охраны ОС | Ежемесячно |

# Список использованной литературы

- Экологический Кодекс РК, от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК

- «Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля» Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250.

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 208 «Об утверждении Правил ведения автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду при проведении производственного экологического контроля»

- Правила разработки программы управления отходами», утвержденные приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 09.08.2021 г. №318.

Приложения

Приложение 1 – Государственная лицензия и приложение к государственной лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды