1. КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

1.1. Общая информация

Настоящее нетехническое резюме подготовлено по материалам Отчета о возможных воздействиях на окружающую среду для объекта «Полигон твердых бытовых отходов г. Павлодара», расположенного по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Центральная, строение 2718.

Оператором объекта является ТОО «ЭкоСервис-ПВ». Площадь рассматриваемого земельного участка составляет 56,8365 га, кадастровый номер 14-218-053-2718.

Планируемый период эксплуатации Полигона ТБО ТОО «ЭкоСервис-ПВ» (участок площадью 56,8365 га) 01.01.2027–31.12.2035 гг. при наличии экологического разрешения на воздействие для объекта I категории.

Начиная с 2036 года предусматриваются рекультивация и ликвидация объекта по отдельному проекту, в отношении которого проводятся процедуры общественных слушаний.

1.2. Местоположение и существующее состояние территории

Полигон расположен в промышленной зоне г. Павлодара. Территория объекта характеризуется значительной степенью антропогенного преобразования. На территории полигона отсутствуют поверхностные водные объекты. Ближайшей крупной водной системой является река Иртыш, расположенная ориентировочно в 6,35 км.

В Отчете указано, что ближайшая жилая зона находится примерно в 1,7 км к югу от объекта. Также приведены расстояния до Нового православного кладбища — около 1,06 км и садоводческого товарищества «Березка» — около 1,47 км.

1.3. Краткая характеристика окружающей среды

Климат территории резко континентальный, сухой. Среднегодовое количество осадков в материалах Отчета составляет около 275 мм. Преобладающими направлениями ветра названы южное, юго-западное и западное.

Рельеф преимущественно равнинный. Глубина залегания грунтовых вод по приведенным в Отчете данным составляет около 3,6–3,8 м. В геологическом строении участка отмечены малопроницаемые глины и суглинки.

Территория не относится к особо охраняемым природным территориям. В материалах Отчета не выявлены редкие, эндемичные и занесенные в Красную книгу виды растений и животных, а также значимые пути миграции редких копытных.

1.4. Воздействие на атмосферный воздух

Основными потенциальными источниками воздействия на атмосферный воздух являются операции по приему, разгрузке, перемещению, уплотнению и изоляции, накоплению (захоронению)  отходов, а также движение и работа техники.

Согласно приведенным в Отчете результатам расчетов рассеивания, превышения установленных нормативов на границе санитарно-защитной зоны и в жилой зоне не прогнозируются. Воздействие на атмосферный воздух оценивается как локальное, длительное и незначительное.

Для снижения пыления предусматриваются уплотнение и изоляция отходов, а также увлажнение в сухой и пожароопасный период.

1.5. Воздействие на поверхностные и подземные воды

На территории полигона отсутствуют поверхностные водные объекты. Основным потенциальным фактором воздействия на подземные воды является образование фильтрата при складировании отходов.

Проектом предусмотрен организованный сбор фильтрата дренажными трубами, расположенными в основании карт, с последующим откачиванием и вывозом специализированным автотранспортом в специализированную организацию.

Для технологического увлажнения отходов предусматривается использование технической воды. В расчетах Отчета приведена норма 3 л на 1 м³ отходов.

Для контроля состояния подземных вод предусмотрено наблюдение по шести наблюдательным скважинам №№ 1233, 1234, 1235, 1236, 1237 и 1240. Мониторинг предусматривает ежеквартальный контроль микробиологических, паразитологических, радиологических показателей и общего состояния подземных вод.

1.6. Воздействие на почвы и земельные ресурсы

Основное воздействие на земельные ресурсы связано с размещением отходов и эксплуатацией территории полигона. Воздействие ограничено территорией объекта.

Для предотвращения загрязнения предусматриваются организованное обращение с отходами, контроль эксплуатации техники, предупреждение проливов горюче-смазочных материалов, уплотнение и изоляция отходов, а также производственный экологический контроль. Планом природоохранных мероприятий и Программой ПЭК предусмотрен мониторинг почв на границе СЗЗ. Мониторинг предусматривает ежеквартальный контроль микробиологических, паразитологических, радиологических показателей и общего состояния почв.

В Отчете воздействие на почвенный покров и земельные ресурсы оценивается как незначительное.

1.7. Обращение с отходами

Основным видом отходов, принимаемых на полигон, являются твердые бытовые отходы (код 20 03 01). В Отчете они характеризуются как неопасные, нетоксичные, твердые и нерастворимые в воде.

Предусматриваются прием отходов, взвешивание и учет, временное накопление, сортировка, направление части отходов на переработку, размещение остаточной части на полигоне, уплотнение и изоляция.

Золошлаковые отходы (код 10 01 01) предусматриваются в объеме до 2 000 т/год и используются в качестве изолирующего материала. Строительные отходы предусматриваются в объеме 18 000 т/год и направляются на переработку; полученные инертные материалы используются для устройства изолирующего слоя.

Планом природоохранных мероприятий и Программой ПЭК предусмотрен мониторинг свалочного газа в толще отходов (1 раз в квартал).

1.8. Воздействие на здоровье населения и социальную сферу

С учетом приведенных в Отчете расстояний до жилой застройки и результатов расчетов воздействия на окружающую среду значимого воздействия объекта на население не прогнозируется.

Эксплуатация объекта предусматривает занятость персонала. Эксплуатация полигона также обеспечивает связанные с деятельностью объекта экономические и налоговые поступления.

1.9. Шум и вибрация

Источниками шума и вибрации являются работающая техника и транспорт. Воздействие имеет локальный характер. В связи с удаленностью жилой зоны значимое воздействие на население по фактору шума и вибрации не прогнозируется.

1.10. Возможные аварийные ситуации

Основной потенциально опасной аварийной ситуацией для полигона является возникновение пожара или возгорание отходов. Возможными причинами также могут быть отказы оборудования, ошибки персонала, а также природные и техногенные события.

Для предотвращения и минимизации последствий предусматриваются соблюдение требований пожарной и промышленной безопасности, системы оповещения, аварийное отключение оборудования, регулярное техническое обслуживание, наличие средств пожаротушения, постоянное наличие техники для увлажнения и обучение персонала действиям в аварийных ситуациях.

1.11. Меры по снижению воздействия на окружающую среду

• организованный прием, учет и размещение отходов;

• сортировка и направление пригодных компонентов на переработку;

• послойное уплотнение и изоляция отходов;

• увлажнение отходов в сухой и пожароопасный период для снижения пыления и риска возгорания;

• организованный сбор и вывоз фильтрата;

• предотвращение проливов топлива и горюче-смазочных материалов;

• соблюдение требований пожарной, промышленной и экологической безопасности;

• проведение производственного экологического контроля и мониторинга.

1.12. Экологический мониторинг

В соответствии с материалами Отчета предусматриваются регулярный контроль выбросов, ежеквартальный мониторинг подземных вод, мониторинг состояния почв, учет объемов размещаемых отходов и ежегодный контроль выбросов парниковых газов.

1.13. Рассмотренные альтернативы

В Отчете сделан вывод о рациональности эксплуатации существующей площадки полигона. В качестве варианта «без реализации проекта» рассматривается более раннее прекращение эксплуатации и рекультивация существующего объекта, что, согласно Отчету, приведет к необходимости решения вопроса о дальнейшем размещении отходов г. Павлодара.

Отдельная альтернативная площадка в материалах Отчета подробно не представлена.

1.14. Завершение эксплуатации и рекультивация

Эксплуатация рассматриваемого объекта предусматривается до 31 декабря 2035 года. С 2036 года планируются ликвидация и рекультивация полигона по отдельному проекту.

1.15. Итоговая оценка воздействия

Согласно материалам Отчета, воздействие планируемой деятельности на окружающую среду в период эксплуатации оценивается как локальное и в целом незначительное. Для атмосферного воздуха, водных ресурсов, земель и почв, а также шума и вибрации значимое воздействие не прогнозируется при соблюдении предусмотренных природоохранных мероприятий и требований эксплуатации.

Кумулятивное воздействие в Отчете не прогнозируется. В целом реализация проекта предполагает продолжение контролируемого обращения с отходами на существующей территории при выполнении предусмотренных мероприятий по снижению воздействия и экологического мониторинга.

1.16. Участие общественности и доступ к информации

Материалы по объекту подлежат рассмотрению в рамках процедур, предусмотренных экологическим законодательством Республики Казахстан и механизмами участия общественности. В составе материалов Отчета имеется протокол проведения общественных слушаний в форме открытого собрания по Отчету о возможных воздействиях.

Заинтересованные представители общественности могут получать информацию в установленном порядке, участвовать в общественных обсуждениях и направлять замечания и предложения в рамках предусмотренных процедур.

1.17. Контактная информация оператора

ТОО «ЭкоСервис-ПВ»

Адрес: 140011, г. Павлодар, ул. Камзина, строение 57.

Электронная почта: ecoservispv@mail.ru

Телефон: +7 777 216 62 03.

Директор: Жуманов Булат Кабдыр-Шукурович.