Краткое нетехническое резюме

Проект строительства водохранилища на реке Тиирмен с поливным водоводом в Уйгурском районе Алматинской области

1. Местоположение проекта

Проект реализуется на реке Тиирмен, в пределах Тиирменского сельского округа Уйгурского района Алматинской области. Территория включает площадь для водохранилища, подъездных дорог, инженерных и временных строительных сооружений.

2. Описание затрагиваемой территории

- Население в зоне влияния: близлежащие села, жители которых используют воду реки Тиирмен для питья и хозяйственных нужд.

- Потенциально затрагиваемые участки: строительные площадки, временные склады материалов, дороги, места складирования отходов.

- Природные ресурсы: земельные участки сельскохозяйственного назначения, почвы, поверхностные и подземные воды, растительный покров.

- Утилизация отходов: предусмотрены временные площадки и специализированный вывоз отходов для дальнейшей переработки или захоронения.

3. Инициатор и оператор проекта

Оператор: ГУ «Управление водных ресурсов и ирригации Алматинской области»
Адрес: г. Қонаев, ул. Индустриальная 16/4, Алматинская область, 040000
Разработка отчета: ТОО «Казгидро», лицензия №02359Р, дата 24.12.2021
Основание: Договор госзакупки №144/06/23 от 06.06.2023, Задание на проектирование, утверждённое Заказчиком.

4. Краткое описание намечаемой деятельности

- Цель: строительство водохранилища объемом 0,7 млн м³ для орошения 1 400 га сельскохозяйственных угодий и покрытия дефицита воды в вегетационный период.

- Время строительства: июнь 2027 – апрель 2029, срок 22 месяца.

- Источник финансирования: местный бюджет.

- Объект: плотина с инженерными сооружениями, котельная на угле, склады, временные площадки, подъездные дороги.

Основные сооружения водохранилища:

Рабочим проектом строительства водохранилища на реке Тиирмен к строительству предусматриваются следующие сооружения:

• земляная плотина из местного гравийно-галечникового грунта длиной 238 метр и высотой в русловой части 25 метров;

• эксплуатационный водовыпуск из 2-х полиэтиленовых труб диаметром 800 мм каждая в железобетонной обечайке (кожухе) толщ. 0,5 метра на расход Q= 2,05 м3/с одной трубы c камерой задвижек №1;

• водобойный колодец с глубинным затвором для попуска санитарного расхода воды Q=217 л/с и входным оголовком поливного водовода диаметром 800 мм;

• поливной водовод диаметром трубы 800 мм на расход 1,8 м3/с с камерой задвижки № 2 и гасителем на выходе;

• аварийный водосброс водохранилища на расход Q= 31,8 м3/с;

• пропускная труба нагорного арыка диаметром 280 мм, длиной 60м на расход Q=23 л/с;

• поливной ж.б. канал на расход 1,5 м3/с протяженностью 1,8км;

• эксплуатационный участок;

• трасса ВЛ-10кВ протяженностью 1,7 км и КТПН-10/0,4кВ.

Заложение верхового откоса плотины – 1:3.

Заложение низового откоса – 1:2,5.

Эксплуатационный участок располагается на левом берегу реки. Территория огораживается и благоустраивается. На ней расположены: здание поста охраны и службы эксплуатации, склад для угля, комплектная трансформаторная подстанция, малые архитектурные формы, территория озеленяется.

Створ под плотину принят без изменений в тех же линейных координатах, что и в ТЭО. Плотина имеет следующие уточнённые геометрические параметры:

▪ длина по гребню – 241 м;

▪ максимальная ширина по подошве в поперечном сечении ~ 144,8м;

▪ отметка гребня плотины ▼гр.=1360,700 м;

▪ уровни наполнения: НПУ=1358,000; ФПУ=1359,000; УМО=1342,500;

▪ ширина гребня (с учётом крепления верхового откоса горной массой) – В=8,0 м с технологическим проездом шириной b=6,0 м;

▪ максимальная высота плотины (в русловой части) Нпл ~ 25,0 м;

▪ поперечный профиль плотины принят классического трапецеидального типа:

▪ заложение откосов: верхового mверх=3,0; низового mниз=2,5.

Наряду с практически однородным строением тела плотины (которая будет отсыпается из гравийно-галечникового грунта, уплотнённого до расчётных показателей) в её поперечном профиле выделяются и другие конструктивные элементы, а именно:

▪ защитное покрытие верхового откоса из каменной наброски толщиной tнабр=1,0 м на защитный слой бентомата из песчано-гравийной смеси толщиной t=0,3м;

▪ низовой откос сверху присыпается слоем почвенно-растительного грунта толщиной t=0,3 м с посевом по нему семян многолетних трав;

▪ по гребню плотины на всём её протяжении (L=238м) устраивается инспекционная внекатегорийная дорога с гравийно-щебёночным покрытием и бетонным ограждением

Контроль и безопасность:

- Всего пьезометров – 14 единиц. Расстояние между пьезометрами по гребню и бермам - 40 метров. Пьезометры двух типов, с глубинами заложения 5 и 10 м.

- Пьезометры для монтажа датчиков уровня воды оборудуются колодцами типа ККТМ-2 со съёмными крышками.

- Автоматизированная система мониторинга (АСМ) – непрерывное наблюдение за параметрами плотины, визуализация и предупреждение персонала при критических отклонениях.

- Питание АСМ от сети ~220 В, надежность III категории.

Эксплуатационный участок:

- Площадь осваиваемого участка – 0,0896 га, застройка – 8465 м², озеленение – 50,13% территории.

- Здание поста охраны и службы эксплуатации: одноэтажное, с помещением охранника, диспетчерской, санитарным узлом и топочной.

- Склад для угля, комплектная трансформаторная подстанция, малые архитектурные формы, благоустроенная территория с газонами.

- Электроснабжение – трансформатор КТП-16-10/0,4 кВ, внутреннее водоснабжение и канализация, отопление – котёл на твердом топливе с автоматическим режимом.

Водопотребление и стоки:

- Питьевая вода – привозная, запас в накопительных ёмкостях 1–10 м³.

- Хозяйственно-бытовые и производственные стоки – септики с вывозом для очистки.

- В период строительства сток реки сохраняется по естественному руслу до ввода эксплуатационного водовыпуска.

Период строительства и ресурсы:

- Строительство 22 месяца (июнь 2027 – апрель 2029).

- Используются временные бытовые и производственные объекты, автотехника, дизельная электростанция 60 кВт, системы противопожарного водоснабжения.

- Приняты меры по предотвращению загрязнения почвы, воды и минимизации выноса грунта на территории населённых пунктов.

- Категория объекта:

При отсутствии вида деятельности в Приложении 2 к Кодексу объект, строительно-монтажные работы и работы по рекультивации и (или) ликвидации относятся к IV категории, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, в случае соответствия одному или нескольким критериям: 2) наличие выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду объемом менее 10 тонн в год.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что строительно-монтажные работы относятся к объектам III категории, период эксплуатации водохранилища относится к объектам IV категории.

5. Основные воздействия на окружающую среду

- Жизнь и здоровье людей: минимальные риски от шума, пыли, передвижения техники; соблюдаются санитарные нормы.

- Биоразнообразие: временное нарушение растительного покрова и ограничение миграции животных; компенсируется рекультивацией, озеленением и компенсационными посадками.

- Земли и почвы: частичное изъятие земель, эрозия; предусмотрена рекультивация и восстановление почвенного слоя.

- Воды: гидроморфологические изменения, риски загрязнения; меры: сбор сточных вод, защита ГСМ, контроль фильтрации через плотину.

- Атмосферный воздух: выбросы минимальные, ПДК не превышены; контроль в течение всего строительства и эксплуатации.

- Сопротивляемость к изменениям климата: водохранилище повышает устойчивость аграрного сектора к засухам.

- Материальные активы и ландшафты: предусмотрено планирование, минимизирующее негативное визуальное воздействие.

6. Потребление ресурсов

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разрабатываемый грунт, в т.ч.: - механизированно - вручную | т/период | 1568598,50 21421,82 |
| 2 | Плодородно-растительный слой | т/период | 55016,23 |
| 3 | Площадь отвала ПРС | м2 | 2400 |
| 4 | Площадь отвала грунта | м2 | 10000 |
| 5 | Расход инертных материалов: - песок - щебень - цемент - камень - земля растительная - ПГС | т/период | 678,15 2059,54 0,27 678,15 5454,76 29209,01 |
| 6 | Расход ЛКМ: - грунтовка ГФ 021 - эмаль ПФ 115 - грунтовка ФЛ-03К - уайт-спирит - лак БТ-577 - растворитель, Р-4 - эмаль эпоксидная ЭП-140 - эмаль ХВ-124 |  | 0,09544 0,0287616 0,01908 0,03 0,0342276 0,0258651 0,03957 0,0447062 |
| 7 | Расход сварочных электродов: - АНО 4 - УОНИ 13/45 | кг/период | 231,29 14,54 |
| 8 | Битум | т/период | 29,34 |

7. Отходы

- Строительство: 2027 год – 426,0 т/год, 2028 год – 638,5 т/год, 2029 год – 56,01 т/год, включая опасные (промасленная ветошь, растворители) и неопасные (строительный мусор, древесные отходы и пр).

- Эксплуатация: 3,42 т/год, коммунальные отходы и зольный остаток.

- Утилизация: сбор на оборудованных площадках, вывоз специализированными организациями.

8. Аварийные ситуации и меры защиты

- Вероятность аварий: низкая, учитываются максимальные паводки и нагрузки на плотину.

- Возможные последствия: подтопление, локальные эрозии, временные изменения водного и растительного покрова.

- Меры: мониторинг плотины, уровень воды, фильтрация, локальная система оповещения населения, план аварийного сброса воды, взаимодействие с аварийно-спасательными службами.

9. Меры предотвращения и компенсации

- Во время строительства: ограничение зон работы, движение техники по подготовленным дорогам, защита растительного покрова, сбор сточных вод и отходов, пылеподавление.

- Компенсационные мероприятия: рекультивация земель, восстановление растительности, посадка деревьев и кустарников.

- При прекращении деятельности: демонтаж сооружений, рекультивация, восстановление водного режима и растительного покрова.

10. Заключение

Строительство водохранилища на р. Тиирмен направлено на устойчивое обеспечение водой сельскохозяйственных угодий и местного населения, с минимальными воздействиями на окружающую среду. Все выбросы, шум и отходы соответствуют нормативам. Предусмотрены меры защиты людей, природы и водных ресурсов, а также компенсационные мероприятия для восстановления растительного покрова и биоразнообразия.