Краткое нетехническое резюме

Проект строительства водохранилища на реке Сункар с поливным водоводом в Уйгурском районе Алматинской области

1. Местоположение проекта

Проект реализуется на реке Сункар, в пределах Дардамтинского сельского округа Уйгурского района Алматинской области. Территория включает площадь для водохранилища, подъездных дорог, инженерных и временных строительных сооружений.

2. Описание затрагиваемой территории

- Население в зоне влияния: близлежащие села, жители которых используют воду реки Сункар для питья и хозяйственных нужд.

- Потенциально затрагиваемые участки: строительные площадки, временные склады материалов, дороги, места складирования отходов.

- Природные ресурсы: земельные участки сельскохозяйственного назначения, почвы, поверхностные и подземные воды, растительный покров.

- Утилизация отходов: предусмотрены временные площадки и специализированный вывоз отходов для дальнейшей переработки или захоронения.

3. Инициатор и оператор проекта

Оператор: ГУ «Управление водных ресурсов и ирригации Алматинской области»
Адрес: г. Қонаев, ул. Индустриальная 16/4, Алматинская область, 040000
Разработка отчета: ТОО «Казгидро», лицензия №02359Р, дата 24.12.2021
Основание: Договор госзакупки №144/06/23 от 06.06.2023, Задание на проектирование, утверждённое Заказчиком.

4. Краткое описание намечаемой деятельности

- Цель: строительство водохранилища объемом 0,7 млн м³ для орошения 1 400 га сельскохозяйственных угодий и покрытия дефицита воды в вегетационный период.

- Время строительства: июнь 2027 – апрель 2029, срок 22 месяца.

- Источник финансирования: местный бюджет.

- Объект: плотина с инженерными сооружениями, котельная на угле, склады, временные площадки, подъездные дороги.

Основные сооружения водохранилища:

- Земляная плотина длиной 169 м, максимальной высотой 27 м в русловой части, с гребнем шириной 6 м и классическим трапецеидальным профилем.

- Эксплуатационный водовыпуск Q = 1,554 м³/с – обеспечивает подачу воды в нижний бьеф для сельхозпотребителей и опорожнение водохранилища при необходимости.

- Аварийный водосброс Q = 22 м³/с для безопасного пропуска паводковых вод.

- Поливной водовод – труба ПЭ 80 SDR21 диаметром 800 мм, обеспечивает подачу воды к поливным системам.

- Гаситель энергии потока при сбросе воды, технологический проезд вдоль гребня плотины (136 м, ширина 6 м, щебёчно-гравийное покрытие).

- Эксплуатационный участок на правом берегу: огороженная благоустроенная территория с постом охраны и службы эксплуатации, складом для угля, малой архитектурой, трансформаторной подстанцией, озеленением.

- Питьевой водовод длиной 985 м для обеспечения населённых пунктов питьевой водой.

- Трасса ВЛ-10 кВ длиной 1,8 км для электроснабжения объектов плотины.

Конструктивные особенности плотины:

- Плотина отсыпается из гравийно-галечникового грунта, уплотнённого до расчетных показателей, с зубом из суглинка и бентонитовыми матами для герметичности.

Контроль и безопасность:

- Контрольно-измерительная аппаратура: пьезометры опускные (5 на гребне, 4 на берме), наблюдение режима кривой депрессии.

- Автоматизированная система мониторинга (АСМ) – непрерывное наблюдение за параметрами плотины, визуализация и предупреждение персонала при критических отклонениях.

- Питание АСМ от сети ~220 В, надежность III категории.

Эксплуатационный участок:

- Площадь осваиваемого участка – 0,0896 га, застройка – 85,51 м², озеленение – 18,7% территории.

- Здание поста охраны и службы эксплуатации: одноэтажное, с помещением охранника, диспетчерской, санитарным узлом и топочной.

- Склад для угля, комплектная трансформаторная подстанция, малые архитектурные формы, благоустроенная территория с газонами.

- Электроснабжение – трансформатор КТП-16-10/0,4 кВ, внутреннее водоснабжение и канализация, отопление – котёл на твердом топливе с автоматическим режимом.

Водопотребление и стоки:

- Питьевая вода – привозная, запас в накопительных ёмкостях 1–10 м³.

- Хозяйственно-бытовые и производственные стоки – септики с вывозом для очистки.

- В период строительства сток реки сохраняется по естественному руслу до ввода эксплуатационного водовыпуска.

Период строительства и ресурсы:

- Строительство 22 месяца (июнь 2027 – апрель 2029).

- Используются временные бытовые и производственные объекты, автотехника, дизельная электростанция 60 кВт, системы противопожарного водоснабжения.

- Приняты меры по предотвращению загрязнения почвы, воды и минимизации выноса грунта на территории населённых пунктов.

- Категория объекта:

При отсутствии вида деятельности в Приложении 2 к Кодексу объект, строительно-монтажные работы и работы по рекультивации и (или) ликвидации относятся к IV категории, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, в случае соответствия одному или нескольким критериям: 2) наличие выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду объемом менее 10 тонн в год.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что строительно-монтажные работы относятся к объектам III категории, период эксплуатации водохранилища относится к объектам IV категории.

5. Основные воздействия на окружающую среду

- Жизнь и здоровье людей: минимальные риски от шума, пыли, передвижения техники; соблюдаются санитарные нормы.

- Биоразнообразие: временное нарушение растительного покрова и ограничение миграции животных; компенсируется рекультивацией, озеленением и компенсационными посадками.

- Земли и почвы: частичное изъятие земель, эрозия; предусмотрена рекультивация и восстановление почвенного слоя.

- Воды: гидроморфологические изменения, риски загрязнения; меры: сбор сточных вод, защита ГСМ, контроль фильтрации через плотину.

- Атмосферный воздух: выбросы минимальные, ПДК не превышены; контроль в течение всего строительства и эксплуатации.

- Сопротивляемость к изменениям климата: водохранилище повышает устойчивость аграрного сектора к засухам.

- Материальные активы и ландшафты: предусмотрено планирование, минимизирующее негативное визуальное воздействие.

6. Потребление ресурсов

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разрабатываемый грунт, в т.ч.: - механизированно - вручную | т/период | 1390003,88 28618,58 |
| 2 | Плодородно-растительный слой | т/период | 12983,86 |
| 3 | Площадь отвала ПРС | м2 | 2400 |
| 4 | Площадь отвала грунта | м2 | 10000 |
| 5 | Взрывчатые вещества Аммонит №6 ЖВ | т/период | 2,75 |
| 6 | Расход инертных материалов: - песок - щебень - цемент - известь - ПГС | т/период | 438,55 4364,74 0,28 0,02 38100,40 |
| 7 | Расход ЛКМ: - грунтовка ГФ 021 - эмаль ПФ 115 - грунтовка ФЛ-03К - уайт-спирит - лак БТ-577 - растворитель, Р-4 - эмаль эпоксидная ЭП-140 - эмаль ХВ-124 |  | 0,00851 0,02834 0,00747 0,02578 0,0092054 0,00913 0,0105 0,01583 |
| 8 | Расход сварочных электродов: - АНО 4 - УОНИ 13/45 | кг/период | 452,363 18,2706 |
| 9 | Битум | т/период | 36,703 |

7. Отходы

- Строительство: 2027 год – 626 т/год, 2028 год – 939 т/год, 2029 год – 82,4 т/год, включая опасные (промасленная ветошь, растворители) и неопасные (строительный мусор, древесные отходы и пр).

- Эксплуатация: 4,8 т/год, коммунальные отходы и зольный остаток.

- Утилизация: сбор на оборудованных площадках, вывоз специализированными организациями.

8. Аварийные ситуации и меры защиты

- Вероятность аварий: низкая, учитываются максимальные паводки и нагрузки на плотину.

- Возможные последствия: подтопление, локальные эрозии, временные изменения водного и растительного покрова.

- Меры: мониторинг плотины, уровень воды, фильтрация, локальная система оповещения населения, план аварийного сброса воды, взаимодействие с аварийно-спасательными службами.

9. Меры предотвращения и компенсации

- Во время строительства: ограничение зон работы, движение техники по подготовленным дорогам, защита растительного покрова, сбор сточных вод и отходов, пылеподавление.

- Компенсационные мероприятия: рекультивация земель, восстановление растительности, посадка деревьев и кустарников.

- При прекращении деятельности: демонтаж сооружений, рекультивация, восстановление водного режима и растительного покрова.

10. Заключение

Строительство водохранилища на р. Сункар направлено на устойчивое обеспечение водой сельскохозяйственных угодий и местного населения, с минимальными воздействиями на окружающую среду. Все выбросы, шум и отходы соответствуют нормативам. Предусмотрены меры защиты людей, природы и водных ресурсов, а также компенсационные мероприятия для восстановления растительного покрова и биоразнообразия.