Краткое нетехническое резюме проекта

Намечаемая деятельность – строительство и эксплуатация дробильно-сортировочного комплекса на участке ТОО «СтройИнертГрупп», область Абай, Жарминский район.

В соответствии с пп.7.11 п.7 Раздела 2 Приложения 2 ЭК РК: «добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год», объект по степени воздействия на окружающую среду относится к объектам II категории.

Дробильно-сортировочный комплекс размещается на земельном участке площадью 9.5959 га (кадастровый номер – 23-243-028-1292)

Ближайшее жильё находится в северо-восточном направлении от земельного участка на расстоянии 3,7 км, с. Шуак

Выбор места намечаемой деятельности обоснован близостью к объекту добычи строительного камня (базальта) на месторождении Кайыргазы, расстояние до объекта добычи – менее 500 м.

Дробильно-сортировочный комплекс расположен за пределами водоохраной зоны и водоохраной полосы р. Жарма. Ближайший водный объект расположен на расстоянии 2,95 км в северо-восточном направлении – озеро Караой. Расстояние до р. Жарма составляет 5,2 км в юго-восточном направлении от земельного участка.

Координаты угловых точек участка намечаемой деятельности

| № п/п | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Северная широта | Восточная долгота |
| 1 | 49°11’38.19” | 81°07'39.93” |
| 2 | 49°11’44.33” | 81°07'36.03” |
| 3 | 49°11’ 43.58” | 81°07'59.20” |
| 4 | 49°11’ 35.50” | 81°07'56.83” |
| 5 | 49°11’36.22” | 81°07'41.80” |
| 6 | 49°11’38.19” | 81°07'41.81” |

Согласно сведениям, представленным в письме РГП «Казахское лесоустроительное предприятие» от 21 июля 2026 года № 04-02-05/1754 «Государственный лесной природный резерват «Семей орманы» от 27 июля 2026 года № 15-09/1343, указанные координаты дробильно-строительного комплекса ТОО «СтройИнерт Групп» расположены за пределами особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда области Абай.

Намечаемая деятельность предусматривает строительство:

– дробильный комплекс заводского изготовления производительностью 180,0 т/час, 604800 тонн/год.

В состав дробильно-сортировочного комплекса входят:

– приёмный бункер на 25 тонн;

– питатель ZSW4911, размер – 4900х1100 мм, максимальный размер загружаемого материала – до 650 мм, производительность – 280-500 т/ч, мощность двигателя – 18,5 кВт;

– щековая дробилка J6S110, загрузочное отверстие 850х1100 мм, максимальный размер куска 720 мм, размер выхода 80–200 мм, производительность 160–550 т/ч, двигатель 132 кВт, габариты 3800x2450x2550 мм;

– ленточный конвейер В1200*11, шириной – 1200 мм, длиной – 21 м, скорость передвижения – 1,69 м/с;

– 2 роторные дробилки PFV1214, размер ротора – 1250х1400 мм, размер загрузочного отверстия – 400х1430 мм, максимальный размер исходного материала – до 300 мм, производительность одной дробилки – 90-180 т/ч, мощность электродвигателя одной дробилки – 132 кВт;

– ленточный конвейер В1200*11, шириной – 1200 мм, длиной – 11 м, скорость передвижения – 1,69 м/с, ленточный конвейер В1200*28, шириной – 1200 мм, длиной – 28 м, скорость передвижения – 1,69 м/с;

– виброгрохот Y6S2465-4, четырёхъярусный, размер просеивающей поверхности – 2100х6500 мм, размер отверстий сита – 3–100 мм, максимальный размер загружаемого материала – 300 мм, производительность – 85–750 т/ч, мощность двигателя – 37 кВт, амплитуда колебаний – 6–11 мм.

Пульт управления – с компьютера.

Основные технико-экономические показатели:

Монтаж железобетонных фундаментов под металлические конструкции - плитный железобетонный фундамент с армированием кладочной сеткой.

Для проживания рабочих будут использованы бытовые вагончики контейнерного типа.

Электроснабжение – подключение к существующей ЛЭП.

Дробильный комплекс – металлические конструкции заводского изготовления.

Проведение строительно-монтажных работ на территории предприятия предполагается в течении 30 календарных дней в 4 квартале 2026 году, эксплуатация с 4 квартала 2026 года.

В период строительно-монтажных работ в атмосферу без учёта автотранспорта будут выбрасываться загрязняющие вещества 9-и наименований. Ожидаемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу без учёта автотранспорта составит 0.02314325 т/год, из них: твердые – 0,007129 т/год, газообразные – 0,01601425 т/год.

В период строительно-монтажных работ в атмосферу с учётом автотранспорта будут выбрасываться загрязняющие вещества 13-ти наименований. Ожидаемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с учётом автотранспорта составит 0.03230414 т/год, из них: твердые – 0,0072584 т/год, газообразные – 0,02504574 т/год.

В период эксплуатации проектируемого дробильно-сортировочного комплекса (с 4 квартала 2026 года) в атмосферу без учёта автотранспорта будет выбрасываться 11 загрязняющих веществ в количестве 21.4361722397 т/год, из них твёрдые – 20.0432308147 т/год, газообразные – 1.392941425 т/год.

С учётом автотранспорта будет выбрасываться 13 загрязняющих веществ в количестве 21.4818116117 т/год, из них твёрдые – 20.0437642847 т/год, газообразные – 1.438047327 т/год.

Объем образования отходов по намечаемой деятельности:

в период строительства:

- 4 кв. 2026 года – 0,0805 т/период;

период эксплуатации:

- с 4 кв. 2026 года – 5,5565 т/год.

| № п/п | Наименование отхода | Код идентификации отхода | Вид отхода | Объем образования отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Период строительства |  |  |  |  |
| 1 | Твердые бытовые отходы | 200301 | Неопасный | 0,049 |
| 2 | Огарки сварочных электродов | 120113 | Неопасный | 0,0015 |
| 3 | Ветошь промасленная | 150202* | Опасный | 0,02 |
| 4 | Тара из-под ЛКМ | 080111* | Опасный | 0,01 |
| Период эксплуатации |  |  |  |  |
| 1 | Твердые бытовые отходы | 200301 | Неопасный | 2,925 |
| 2 | Ветошь промасленная | 150202* | Опасный | 0,2 |
| 3 | Огарки сварочных электродов | 120113 | Неопасный | 0,0225 |
| 4 | Золошлаковые отходы | 100101 | Неопасный | 2,409 |

Отходы временно складируются в закрытых контейнерах и на специальных площадках, оборудованной в соответствии с Санитарными правилами "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления", утверждённых приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020.

По мере накопления, но не реже чем 1 раз в 6 месяцев отходы вывозятся автотранспортом специализированной организации. Утилизация осуществляется по договору на территории сторонней организации.

Опасные отходы направляются специализированным организациям, имеющим лицензию на выполнение работ (оказание услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов (п 1 ст.336 ЭК РК).

Неопасные отходы направляются специализированным организациям, подавшим уведомление о начале по сбору, сортировке и (или) транспортировке отходов, восстановлению и (или) уничтожению неопасных отходов (п 1 ст.337 ЭК РК).

ТОО «СтройИнертГрупп» не имеет объектов захоронения отходов. На территории предприятия осуществляется временное хранение отходов (на срок не более 6 месяцев).