КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
НПС «СЕВЕРНЫЕ БУЗАЧИ» МАНГИСТАУСКОГО НЕФТЕПРОВОДНОГО УПРАВЛЕНИЯ АО «КАЗТРАНСОЙЛ»

НПС «Северные Бузачи» является одним из подразделений, входящих в состав Мангистауского нефтепроводного управления (МНУ) АО «КазТрансОйл».

Основной деятельностью НПС «Северные Бузачи» является подача нефти с газонефтяного месторождения «Северные Бузачи» на НПС «Каражанбас» для дальнейшей транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу «Каламкас-Каражанбас-Актау».

НПС «Северные Бузачи» расположена на территории центрального пункта подготовки нефти (ЦППН) газонефтяного месторождения «Северные Бузачи» в Тупкараганском районе Мангистауской области.

Нефтеперекачивающая станция «Северные Бузачи» занимает площадь 1,32 га, и расположена на полуострове Бузачи Мангистауской области Республики Казахстан. В 250 км к югу находится город Актау, а в 22 км к юго-западу от станции расположена НПС «Каражанбас».

В сферу производственной деятельности НПС «Северные Бузачи» входят следующие задачи:

- перекачка нефти;

- поддержание необходимого давления нефти в трубопроводе;

- запуск очистных устройств.

В состав НПС «Северные Бузачи» входят следующие участки:

Магистральная насосная

Обеспечивает перекачку нефти. В магистральной насосной установлены три магистральных насоса:

• насос СНМб 150/220 №1;

• насос 6НДВ-Бт №2;

• насос 6НДВ-Бт №3.

В рабочем режиме эксплуатируется один насос, два находятся в резерве.

Узел учета нефти

На участке установлены счетчики учета перекачиваемой нефти.

Узел фильтров-грязеуловителей

На данном участке осуществляется очистка нефти от механических примесей.

Камера пуска средств очистки и диагностики

Запуск очистного устройства производится один раз в месяц для очистки участка нефтепровода протяженностью от 0 до 24,8 км от нефтешлама и остатков парафинистых отложений.

Емкость для сбора утечек нефти

Установлена подземная емкость объемом 16 м³, в которую поступают утечки от магистральных насосов, а также дренируется нефть при запуске средств очистки и диагностики.

ДЭС

Стационарная дизельная электростанция предназначена для резервного обеспечения объекта электроэнергией.

Окрасочные работы

Окрасочные работы на станции выполняются с использованием эмалей ПФ-115 и НЦ-132П и растворителя.

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (в том числе временные ремонтные работы) НПС «Северные Бузачи» составляет – 20, из них:

Организованные источники загрязнения – 2,

Неорганизованные источники загрязнения – 7,

Временные работы (Ремонтные работы, ППР, ТО и ТР и т.п.) – 11.

Нумерация для источников выбросов на станции принята:

• по организованным – например − 0001 и т.д.;

• по неорганизованным – например − 6001 и т.д.;