НЕТЕХНИЧЕКОЕ РЕЗЮМЕ

Общие сведения о районе работ

Таблица 1-1. Сведения о районе буровых работ

| Название, единица измерения | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Наименование лицензионного участка | - |
| Площадь (структура) | Контрактная территория №1057, м/р Тузколь, Кетеказган |
| Блок (номер или название) | 24а |
| Административное расположение: - Республика - Область (край) - Район | Казахстан Кызылординская Сырдарьинский |
| Год ввода площади в бурение | 2006 |
| Тeмпepaтуpa воздуха, оС: - среднегодовая; - наибольшая летняя; - наименьшая зимняя. | +15 +45 -15 |
| Среднегодовое количество осадков, мм | 100 |
| Максимальная глубина промерзания грунта, м | 1,0 |
| Продолжительность отопительного периода в году, сутки | 180 |
| Продолжительность зимнего периода в году, сут. | 180 |
| Азимут преобладающего направления ветра, градус | восточные, северо-восточные |
| Наибольшая скорость ветра, м/с | 28,5 |
| Метрологический пояс (при работе в море) | - |
| Количество штормовых дней (при работе в море) | - |
| Интервал залегания многолетнемерзлой породы, м | 0 |

Таблица 1-2. Сведения о площадке строительства буровой

| Наименование | Значение (название; величина) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Рельеф местности | равнина |
| Состояние местности | слабовсхолмленная степь |
| Толщина снежного покрова, см | 40 |
| Почвенного слоя, см | отсутствует |
| Растительный покров | скудный, полупустынного типа |
| Категория грунта | вторая |

Таблица 1-3. Размеры отводимых во временное пользование земельных участков

| Назначение участка | Размер, га | Источник нормы отвода земель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Строительство буровой установки и размещение оборудования и техники. | 1,9 | СН 459-74 |

Таблица 1-4. Источники и характеристики водо-и энергоснабжения, связи и местных стройматериалов

| Название вида снабжения: (водоснабжение, для буровых, для дизелей, питьевая вода , для бытовых нужд; энергоснабжение, связь, местные стройматериалы. | Источник заданного вида снабжения | Расстояние от источника до буровой, км | Характеристика водо-и энергопривода, связи и стройматериалов. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Техническая вода | Скважина водозаборная | На площади работ | Водопровод из отработанных НКТ |
| 2. Питьевая вода | Кызылорда | 110 | Бутилированная |
| 3. Энергоснабжение | Эл. ДВС | Буровая | 200 квт. |

| 4. Местные стройматериалы | Карьер | Кумколь | Самосвал |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Связь | Спутниковая | На площади работ | Связь с офисом |

Таблица 1-5. Сведения о подъездных путях

| Протяженно сть, км | Характер покрытия (гравийное, из лесоматериалов и т.д.) | Ширина, м | Высота насыпи, см | Характеристика дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | Грунтовая, поверхность земли | 3,0 | уровень земли | грунтовая |

Таблица 1-6 Сведения о магистральных дорогах и водных транспортных путях

| Магистральные дороги |  |  | Водные транспортные пути |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие (да, нет) | Название | Расстояние до буровой, км | Наличие (да, нет) | Название | Расстояние до буровой, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| да | Кызылорда-Аральск Кызылорда – Кумколь | 80 до 40 | нет нет | - | - |

    - Краткая характеристика производства

Групповым техническим проектом предусмотрено строительство разведочно-эксплуатационных скважины с проектной глубиной 2000 м (±250 м) на контрактной территории 1057, м/р Тузколь, Кетеказган .

Строительство скважин на участке будет осуществляться буровой установкой ZJ-30 и проходить по следующим этапам:

Продолжительность	цикла	строительства	скважин,	61

сут.

в том числе:	10

строительно-монтажные работы	2

подготовительные работы к бурению	35

бурение и крепление	14

испытание, всего в том числе:

в открытом стволе

в эксплуатационной колонне	14

Среднее число персонала привлекаемого во время строительства скважины составляет в сутки – 30 человек. Члены буровой бригады будут проживать во временном вахтовом комплексе, и доставляться на буровую автобусом.

Для обустройства площадки бурения будет использована типовая схема, где земельный участок разделен на производственную (буровая площадка) и бытовую (офисы для обслуживающего персонала) зоны.

Обустройство участка бурения будет произведено с учетом требований правил техники безопасности и охраны окружающей среды, равно как с учетом задач эксплуатации и материально-технического снабжения, для полного обеспечения возможности выполнения работ в процессе строительства скважины. Подъездные дороги обеспечивают безопасные раздельные въезд и выезд с буровой.

Площадка для буровой установки будет спланирована с учетом естественного уклона местности, типа почвенного покрова и литологического состава почва-грунтов, глубины залегания уровня грунтовых вод. Емкости для бурового раствора и воды, емкости под дизтопливо и масло, и другое буровое оборудование будет размещаться на фундаменте из плит многократного использования.

Для исключения попадания отходов бурения на территорию буровой площадки и миграции загрязняющих веществ в природные объекты предусматриваются инженерная система организованного их сбора, хранения и гидроизоляция технологических площадок.

Конструкция скважины.

Конструкция скважины выбрана согласно исходным геологическим данным в соответствии с действующими нормативно-методическими документами исходя из горно-геологических условий бурения, а также с учетом опыта бурения ранее пробуренных скважин в пределах Арыскумского прогиба.

Техника безопасности и противопожарная безопасность. Буровая площадка будет снабжена всем необходимым оборудованием пожарной безопасности и соответствует требованиям «Правил пожарной безопасности в нефтяной промышленности». Весь персонал, работающий на буровой площадке, пройдет специальный курс по использованию огнетушителей. Вопросы обеспечения техники безопасности персонала при проведении работ, подробно освещены в техническом проекте на бурение.

Все работы по строительству скважины проводятся в соответствии с планом мероприятий предприятия по охране труда на буровой площадке. Этот план должен быть разработан с учетом вредных факторов на месте проведения работ, объема данных работ, нужд сотрудников и мер безопасности. При проведении таких видов работ, необходимо действовать согласно Единым Техническим Правилам ведения работ при строительстве скважин на нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождениях Республики Казахстан и Правил безопасности в нефтегазодобывающей промышленности Республики Казахстан.

Таблица 1.1.2-1

Основные проектные данные

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Номер района бурения скважины (или морской район) | 24а |
| 2 | Номер скважины, строящейся по данному типовому проекту | 77, 62, 91,61, 73,76, 78, 80, 66, 96, 95 |
| 3 | Площадь (структура) | Контрактная территория № 1057, Тузколь, Кетеказган, |
| 4 | Расположение (суша, море) | Суша |
| 5 | Глубина моря на точке бурения, м | - |
| 6 | Цель бурения и назначенные скважины | Разведочно-эксплуатационная |
| 7 | Проектный горизонт | J2kr, PZ |
| 8 | Проектная глубина, м - по вертикали - по стволу | 2000 (±250 м) 2000 (±250 м) |
| 9 | Число объектов испытания: - в колонне - в открытом стволе | 2 - |
| 10 | Вид скважины (вертикальная, наклонно-направленная, кустовая) | Вертикальная |
| 11 | Тип профиля | - |
| 12 | Азимут бурения, град | - |
| 13 | Максимальный зенитный угол, град | - |
| 14 | Максимальная интенсивность изменения зенитного угла, град/10 м | - |
| 15 | Глубина по вертикали кровли продуктивного (базисного) пласта, м | 700 |
| 16 | Отклонение от вертикали точки входа в кровлю продуктивного (базисного) пласта, м | до 5 |
| 17 | Допустимое отклонение заданной точки входа в кровлю продуктивного (базисного) пласта от проектного положения (радиус круга допуска), м | 3-5о |
| 18 | Категория скважины | Третья |
| 19 | Металлоемкость конструкции, кг/м | 35,67 |
| 20 | Способ бурения | Роторный |
| 21 | Вид привода | ДВС |
| 22 | Вид монтажа (первичный, повторный) | Первичный |
| 23 | Тип буровой установки | ZJ-30 и др. зарубежные аналоги |
| 24 | Тип вышки | К-образная, телескопическая |
| 25 | Наличие механизмов АСП (ДА, НЕТ) | Нет |
| 26 | Номер основного комплекса бурового оборудования | - |
| 27 | Максимальная масса колонны, т: - обсадной - бурильной - суммарная (при спуске секциями). | 71,34 54,02 |
| 28 | Тип установки для испытаний | А-50 |
| 29 | Продолжительность цикла бурения скважин, сут. - в том числе: - строительно-монтажные работы - подготовительные работы к бурению - бурение и крепление - испытание, всего в том числе: - в открытом стволе - в эксплуатационной колонне | 61 10 2 35 14 - 14 |
| 30 | Проектная скорость бурения, м/ст.мес. | 1714 |

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 17 | Допустимое отклонение заданной точки входа в кровлю продуктивного (базисного) пласта от проектного положения (радиус круга допуска), м | 3-5о |
| 18 | Категория скважины | Третья |
| 19 | Металлоемкость конструкции, кг/м | 35,67 |
| 20 | Способ бурения | Роторный |
| 21 | Вид привода | ДВС |
| 22 | Вид монтажа (первичный, повторный) | Первичный |
| 23 | Тип буровой установки | ZJ-30 и др. зарубежные аналоги |
| 24 | Тип вышки | К-образная, телескопическая |
| 25 | Наличие механизмов АСП (ДА, НЕТ) | Нет |
| 26 | Номер основного комплекса бурового оборудования | - |
| 27 | Максимальная масса колонны, т: - обсадной - бурильной - суммарная (при спуске секциями). | 71,34 54,02 |
| 28 | Тип установки для испытаний | А-50 |
| 29 | Продолжительность цикла бурения скважин, сут. - в том числе: - строительно-монтажные работы - подготовительные работы к бурению - бурение и крепление - испытание, всего в том числе: - в открытом стволе - в эксплуатационной колонне | 61 10 2 35 14 - 14 |
| 30 | Проектная скорость бурения, м/ст.мес. | 1714 |

Таблица 1.1.2-2

Общие сведения о конструкции скважины

| Название колонны | Диаметр, мм | Интервал спуска, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по вертикали |  | по стволу |  |
|  |  | от (верх) | до (низ) | от (верх) | до (низ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Шахтовое направление | 426 мм |  | 10 |  | 10 |
| Кондуктор | 323,9 мм | 0 | 250 | 0 | 250 |
| Техническая колонна | 244,5 мм | 0 | 800 (±250 м) | 0 | 800 (±250 м) |
| Эксплуатационная колонна | 168,3 мм | 0 | 2000 (±250 м) | 0 | 2000 (±250 м) |

Таблица 1.1.2-3

Нефтеносность

| Площадь, № скв. | Индекс страти графи ческо-го подраз деле-ния | Интервал, м |  | Тип коллектора | Плотность, г/см3 |  | Подви жно-сть, мПа.с | Содер жание серы в % по весу | Содер жание параф инов в % по весу | Сво-бод-ный де-бит, м3/ сут | Параметры растворенного газа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от (верх) | до (низ) |  | в пласт овых услов иях | после дегаз ации |  |  |  |  | газо-вый фак-тор м3/ т | содер-жание серово дорода % | содер-жание углеки слого газа % | относите льная плотно-сть газа по воздуху | коэф-фи-циент сжимае -мости доли. ед. | Давление насыще-ния в пласто-вых условиях кгс/см2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Тузколь -1 | J3km | 1345 | 1372 | поровый | 0,599 | 0,788 | - | 0,43 |  |  | 201 | - | 0,11 | 1,0677 | 6,2 | 130,5 |
| Тузколь-18 | K1nc2 | 1330 | 1337 |  | 0,593 | 0.779 | 0,17 | - | - | - | 344 |  |  | 1.51 | 5.4 | 77.5 |
| Зап.Тузколь-4 |  | 1113 | 1135,5 |  |  | 0,813 |  | 0,26 | 8,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Зап.Тузколь-42 | K1nc2 | 900,7 | 905,3 |  | 0,748 | 0,815 | 1,75 | - | - |  | 95 |  | 0,08 | 1,569 |  | 32,9 |
| Жанбырши-1 | K1a-al | 513 | 527 |  | 0,851 | 0,939 |  | 0,25 | 1,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| Белкудук-1 | J3km | 1653 | 1664 |  |  | 0,794 | 2,44 | 0,02 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.1.2-4.

Газоносность

| Индекс стратиграфиче-ского подразделения | Интервал м |  | Тип коллектора | Состоя-ние (газ, конден-сат) | Содержание % по объему |  | Относите-льная плотность по воздуху | Коэффицие нт сжимаемос ти газа в пластовых условиях | Свободный дебит, тыс. м3/сут | Плотность газоконденсата, г/см3 |  | Газовая проницае -мость, м Д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  | сероводо рода | углекис лого газа |  |  |  | в пластовых условиях | на устье скважи ны |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Тузколь-18 | 1330 | 1337 | поровый | газ | - | 0,06 | 1,516 | - | - | - | - | - |
| Зап.Тузколь-42 | 900,7 | 905,3 | поровый | газ | - | 0,08 | 1,569 | - | - | - | - | - |

Таблица 1.1.2-5.

м3/сут.

Водоносность

| Индекс стратиг рафиче-ского | Интервал, м | Тип коллект ора | Плотнос ть, г/см3 | Свободн ый дебит, | проница емость, | Химический состав воды мг в эквивалентной форме | Степень минера-лизации мг/экв/л | Тип воды по Сулину: СФН - сульфатно-натриевый, ХЛМ - | Относится к источни- ку питьевого водоснабже- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| подраз-деления | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | хлормагниевые, ХЛК - хлоркальциевые | ния (да, нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | анионы |  |  | катионы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cl- | -- SO4 | - HCO3 | Na+ | Mg++ | Ca++ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Р | 0 | 50 | поровый | 1,0 | - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |
| К2t-sn | 50 | 200 | поровый | 1,0 |  |  | 562 | 594 | 146 | 581 | 28 | 60 | 1971 | СФН | нет |
| К1-2 аl3-s | 200 | 450 | поровый | 1,0 |  |  | 905 | 690 | 183 | 696 | 96 | 100 | 2670 | ХЛК |  |
| К1 а-аl1-2 | 450 | 700 | поровый | 1,0 |  |  | 7905 | 690 | 183 | 5696 | 96 | 100 | 14670 | " |  |
| К1nc2 | 700 | 1000 | поровый | 1,02 |  |  | 12910 | 1760 | 120 | 10325 | 113 | 836 | 26064 | " |  |
| К1nc1 | 1000 | 1300 | поровый | 1,04 | 30 |  | 33015 | 2781 | 24 | 17360 | 140 | 2652 | 55972 | " |  |
| J3ак | 1300 | 1650 | поровый | 1,04 | 10 |  | 37098 | 3852 | 134 | 21154 | 240 | - | 62478 | " |  |
| J3кm | 1650 | 1800 | поровый | 1,04 |  |  | 44769 | 1162 |  | 28456 | 73 | 1002 | 75462 | " |  |
| J2kr | 1800 | 2000 | поровый | 1,05 |  |  | 47254 | 58 | 207 | 23106 | 1080 | 4800 | 76505 | " |  |

Таблица 1.1.2-6.

Испытание продуктивных горизонтов (освоение скважины) в эксплуатационной колонне

| Индекс стратиграф ического подразделе-ния (горизонт) | Номер объекта (снизу вверх) | Интервал залегания объекта, м |  | Интервал установки цементного моста, м |  | Тип конструкции продуктивного забоя: открытый забой, фильтр, цемент, колонна | Тип установки для испытания (освоения) передвижная, стационарная | Пласт фонтанирующий (да, нет) | Количество режимов (штуцеров) испытания | Диаметр штуцеров, мм | Последовательный перечень операций вызова притока или освоения нагнетательной скважины: смена раствора, аэризация, понижение уровня компрессорами | Опорожнение колонны при испытании (освоении) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от (верх) | до (низ) | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  | Макс. снижение уровня, м | Плотн ость жидкос ти, г/см3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| J2kr | I | 1960 | 1970 | 1950 | 1980 | колонна | передвижная | да | 3 | 3,4,5 | понижение уровня | 1500 | 1,01 |
|  | II | 1910 | 1920 | 1900 | 1930 | колонна | передвижная | да | 3 | 3,4,5 | понижение уровня | 1500 | 1,01 |

Примечание: * Интервалы испытания будут уточняться по результатам ГИС.

Спуск эксплуатационной колонны, интервалы и количество испытаний, интервалы установки цементного моста определяются по результатам стандартных скважинных исследований ГИС

Таблица 1.1.2-7.

Работы по перфорации эксплуатационной колонны при освоении

| Номер объекта | Перфорационная среда | Мощно-сть | Вид перфорации: | Типо-размер | Количест-во | Количество одновременно | Количество спусков | Предусмо трели | Насадки на гидропескоструй |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (см. табл. 4.19) |  |  | перфо-рации, м | кумулятивная, пулевая, снарядная, гидропескост- руйная, гидроструйная |  | отверстий на 1 м, шт. | спускаемых зарядов, шт. | перфоратора | спуск перфора-тора на НКТ? (да, нет) | ной перфорации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вид: раствор, нефть, вода | плот-ность, г/см3 |  |  |  |  |  |  |  | Диаме тр, мм | Коли-чество, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | раствор | 1,12 | 10 | кумулятивная | 114 мм с плотностью зарядов 16-18 отверстий на 1 п.м. | 16-18 | 30 | 6 | нет | Не планируется |  |
| II | раствор | 1,12 | 10 | кумулятивная |  | 16-18 | 30 | 6 | нет |  |  |

Примечание:

- Мощность интервалов перфорации уточняется по результатам оперативной интерпретации данных ГИС и исследований кернового материала.

- Плотность бурового раствора при перфорации уточняется по результатам исследований в открытом стволе в процессе бурения

- Тип перфоратора может быть изменен по решению Заказчика.

  - Характеристика проектируемого объекта как источника воздействия на окружающую среду

В разделе приведена оценка возможного техногенного воздействия на окружающую среду с учетом характера работ, выполняемых на каждом из этапов строительства скважины.

Проектом предусматривается обустройство временных объектов: вахтового поселка и промышленной зоны.

Вахтовый поселок. Проектом предусматривается обустройство вахтового поселка для 40 человек, на территории работ. Организация поселка будет осуществляться на основе международных требований и руководств МАГП и требованиям законодательства Республики Казахстан.

Территория лагеря будет оснащена жилыми помещениями, соответствующими ожидаемым условиям окружающей среды, емкостями для питьевой воды, помещениями и средствами связи, средствами подачи электроэнергии, ремонтными мастерскими, автостоянкой.

- Обеспечение. Организация питания – трехразовое. Продукты будут доставляться из г.Кызылорды. Количество персонала, обслуживающих буровые работы, составляет 30 человек.

- Электроснабжение вахтового поселка. Вблизи вахтового поселка отсутствует государственная сеть электрокоммуникаций. Система энергоснабжения состоит из дизельных генераторов мощностью 350кВт.

- Транспортные средства. Проектом предусматривается использование автомобильного транспорта для транспортировки грузов и персонала. Перечень используемых видов транспорта состоит из следующих видов автотехники:

  - Гидравлический подъемник (автокран 25 тн);

  - Бульдозер;

  - Автоцистерна для воды (Камаз или Урал);

  - Вахтовая (Урал 4320);

  - Цементировочный агрегат 2 ед;

  - Цементно-смесительная машина СМН-20;

  - Полноприводный легковой автомобиль;

  - Грузовые машины полуприцепы ЧМЗАП (20тн) и УРАЛ (16);

  - ППУ.

Промышленная зона. На территории промышленной зоны (площадки буровой) проектом запланировано обустройство следующих объектов:

  - Буровой установки ZJ-30 или аналог;

  - Система энергоснабжения мощностью 200 кВт;

  - Склада ГСМ для дизтоплива;

  - Емкостей для технической воды;

  - Блоков для приготовления бурового раствора;

  - Блоков для отстаивания буровых сточных вод;

  - Площадки ремонтно-мастерской;

  - Насоса перекачки топлива;

  - Насосной установки буровой;

  - Пожарного устройства;

  - Платформ и площадок промышленной зоны;

Для санитарно-бытового обеспечения производственной деятельности и отдыха персонала бригады, других работников, участвующих в процессе бурения скважины по действующим СНИП, проектом предусматривается:

  - Устройство вахтового поселка по расчетной численности мест жилья, отдыха, душевой, шкафами для хранения спецодежды, умывальниками, туалетами, закрытой системой канализации;

  - Устройство емкости для хранения пресной воды с герметичным люком и устройством для отбора проб воды, а также кипятильников (типа “Титан”) для круглосуточного обеспечения кипяченой водой;

  - Устройство склада для продуктов с холодильниками;

  - Устройство мест для сбора, утилизации отходов, мусора не менее 30 м от мест проживания;

  - Обеспечение сменными спальными принадлежностями;

  - Обеспечение инвентарем для отдыха (телевизор, настольные игры, спортивный инвентарь);

  - Обеспечение системами кондиционирования (вентиляции) и обогрева жилых и производственных помещений.

Техническая и биологическая рекультивация.

По окончании бурения и опробования скважин, демонтажа и вывоза оборудования работу по технической рекультивации земель необходимо проводить в следующей последовательности:

- демонтировать сборные фундаменты и вывезти для последующего использования;

- разобрать монолитные бетонные фундаменты и площадки и вывезти их для использования при строительстве дорог и других объектов;

- очистить участок от металлолома и других материалов;

- снять загрязненные грунты, обезвредить их и вывезти на полигон промышленных отходов;

- провести планировку территории и взрыхлить поверхность грунтов в местах, где они сильно уплотнены;

- нанести плодородный слой почвы на поверхность участка, где он был снят (с планировкой территории).

Биологический этап рекультивации осуществляется для восстановления плодородного слоя почв, быстрейшего освоения нарушенных земель и использования их в хозяйстве (после этапа технической рекультивации).

Технологическая схема на бурение скважины

Основными производственными операциями (этапами) являются:

- строительно-монтажные работы;

- подготовительные работы к бурению;

- бурение и крепление;

- испытание скважины.

Основными производственными операциями (этапами) являются:

  - строительно-монтажные работы

  - подготовительные работы к бурению

  - бурение и крепление

  - испытание в открытом стволе в том числе:

  - подготовительные работы к испытанию (освоение)

  - интенсификация притока нефти (методом ГРП)

Строительно-монтажные и подготовительные работы.

В связи с отсутствием плодородного слоя на участке работ (промплощадки скважин расположены на незакрепленных барханных песках), этот этап СМР проводить не планируется. По периметру буровой площадки производится обвалование высотой 0,5 - 0,7 м с одним выездом и въездом, расположенным вверх по уклону для предотвращения растекания загрязненного поверхностного стока с промплощадки буровой.

Технологические площадки под вышечным блоком, силовым оборудованием и насосанным блоком согласно проектным данным бетонируются.

Монтируется оборудование буровой.

Площадки буровой, расположения емкостей для шлама и склада ГСМ обваловываются.

Продолжительность работ – 12 суток (строительно-монтажные – 10 суток и подготовительные работы – 2 суток (согласно ВСН)).

Бурение и крепление скважины. Бурение скважины производится путем разрушения горных пород на забое скважины породоразрушающим инструментом (долотом) с транспортировкой (промывкой) выбуренной породы на поверхность химически обработанным буровым раствором. Тип бурового раствора и его рецептура подобраны исходя из горно-геологических условий бурения (согласно технического проекта) с учетом их наименее вредного воздействия на почвы и подземные воды.

Буровой раствор готовится в блоке приготовления на слабоминерализованной воде. Исходя из горно- геологических условий при достижении определенной глубины предусматривается крепление скважины обсадными колоннами и цементированием заколонного пространства.

Основными критериями выбора комплекта буровой установки являются: грузоподъемность, монтажеспособность, экономичность эксплуатации, уровень механизации рабочих процессов, мобильность.

Бурение скважин производится буровыми установками: ZJ-30. Продолжительность работ – 35,0 суток.

Испытание скважины. При испытании газ не сжигается на факеле, а отправляется в групповые установки для дальнейшей переработки газа.

Тип установки для испытания Подъемник - А50 (ЯМЗ-238). Продолжительность работ – 14,0 суток.

Интенсификация притока их пласта методом ГРП

Гидроразрыв пласта (ГРП) — один из самых эффективных методов нефтеотдачи и интенсификации притока жидкости и газа к скважинам, сущность процесса заключается в том, что в скважину под высоким давлением, превышающим гидростатическое в несколько раза, закачивают жидкость, в результате чего происходит раскрытие естественных или образование искусственных трещин в продуктивном пласте. В образовавшиеся трещины нагнетают песчано-жидкостной смеси, который предотвращает смыкание трещин при снижении в них давления. Различают три основных вида гидравлического разрыва пласта: а) однократный; б) многократный; в) направленный (по интервальный). Гидравлический разрыв пласта рекомендуется проводить в следующих скважинах: 1) низкодебитных; 2) с высоким пластовым давлением, но с низкой проницаемостью коллектора; 3) в скважинах, имеющих заниженный дебит по сравнению с окружающими.

При выборе пласта для проведения гидроразрыва необходимо располагать комплексом данных ГИС; данными о коллеторских свойствах пластов (проницаемости, пористости, составе глинистого материала и цемента) и т.д.

Процесс ГРП проводится в три стадии:

- закачка в пласт жидкости гидроразрыва (линейный гель), количество которой для однократной операции равно объему НКТ плюс 5-7 м3 жидкости для образования трещин в пласте (мини ГРП);

- введение в полученные трещины жидкость-песконоситель (сшитый гель) с песком (проппант) для сохранения их в открытом состоянии (основной ГРП). В зависимости от ее вязкости или удерживающей способности песка для однократного разрыва о ее составляет 20-50 м3, оптимальную концентрацию пропанта в жидкости определяется опытным путем;

- закачка продавочной жидкости для введения оставшегося в НКТ сшитого геля в тре-щины пласта.

Порядок проведение гидроразрыва пласта:

- составляется дизайн ГРП, на основании анализа данных ГИС открытого ствола;

- составляется рецептура и программа закачки жидкости ГРП по результатам проведенных лабораторных тестов;

- ПЗР к проведению ГРП: спуск НКТ 73/89 мм с пакером и установкой воронки выше кровли продуктивного пласта, в котором планируется провести гидроразрыв пласта;

- установка и опрессовка пакера;

- расстановка флота ГРП, монтаж и опрессовка линии высокого давления, согласно схеме;

- согласно дизайну ГРП заготовка жидкости гидроразрыва;

- произвести мини ГРП, которое позволяет скорректировать трещину более приближенной к реальным условиям, по отношению к первоначальным данным дизайна трещины, после ставить на тех. отстой (1-2 часа по программе дизайна ГРП);

- вносятся соответствующие поправки в работу основного ГРП;

- произвести основное ГРП, после завершения, которого скважину ставят на тех. отстой (4-12 часов по данным лабораторных тестов) для распада сшитого геля;

- отработка скважины (полученный незакрепленный проппант и распадший гель со скважины вывозиться и утилизируется Подрядчиком на спец.полигоне).

Флот ГРП включает в себя следующие техники;

- Станция контроля ГРП;

- Блендер - смесительная установка;

- Насосная установка модели 2250 HP – 3 шт.; мак. давление – 700 атм.;

- Насосная установка модели 2250 HP – 1 шт. (резервный); мак. давление – 700 атм.;

- Цементировочный Агрегат SJX5341TSN70-30;

- Песковозы вместимостью до 30 тонн;

- Емкости для приготовления жидкости ГРП в объеме до 80 м3 каждая.

Потребное количество материала и продолжительность работы при ГРП

| Название работ | Потребное количество материалов |  |  | Продолжительность работы, мин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мини ГРП | Основной ГРП | Проппант | Мини ГРП | Основной ГРП | Незапланированное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ГРП | 60 м3 | 240 м3 | 40 тн. | 15 | 60 | 60 |

Примечание: Данные взяты по ранее пробуренным скважинам. Объемы жидкости и пропанта будет корректироватся по результатам ГИС и лабороторных тестов.

Ликвидация и консервация скважин

Разработка проектных технологических и технических решений по ликвидации и консервации скважин на месторождении направлены на обеспечение промышленной безопасности, охрану недр и окружающей природной среды, безопасности жизни и здоровья людей. Структура и состав проектной документации определены в соответствии с действующими нормативными требованиями и включают в себя разделы по ликвидации скважины,  предусмотренные  «Правилах  ликвидации  и  консервации  объектов

недропользования» (Утвержденных СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ МИНИСТРА ИНДУСТРИИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН от 12 апреля 2019 года №214,

16 апреля 2019 года №119).

Решение о ликвидации и консервации будет приниматься Заказчиком с обязательным согласованием с областной инспекцией геологии и недропользования. После выполнения работ, предусмотренных планом ликвидации скважины, скважина будет ликвидирована по инициативе недропользователя. Скважина ликвидируется на основании решения ГТС «Заказчика» с определением категории ликвидации в соответствии.

Недропользователь обязан обеспечить ликвидацию скважины, не подлежащей использованию в установленном порядке.

Конкретный план действий по ликвидации скважины, законченной строительством, разрабатывается недропользователь с учетом местных условий, и других нормативных документов и согласовывается с областной инспекцией геологии и недропользования.

  - Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду

Климат района планируемых работ резко континентальный с жарким, сухим, продолжительным летом и холодной малоснежной зимой. Такой климатический режим обусловлен расположение области внутри Евроазиатского материка, южным положением, особенностями циркуляции атмосферы, характером подстилающей поверхности и другими факторами.

Континентальность климата проявляется в больших колебаниях метеорологических элементов, в их суточном и годовом ходе. Влияние Аральского моря на климат заметно лишь в узкой полосе побережья и выражается в небольшом увеличении влажности воздуха, повышении температуры воздуха в зимние месяцы и в понижении ее в летние.

Температура воздуха. Годовой ход температуры на станции Кызылорда минимум достигается в январе, максимум – в июле. Лето жаркое и продолжительное. Резких различий в температурах в этот период не наблюдается. Абсолютный максимум температуры -44 -470С. Средняя температура самого холодного месяца района участка от - 90С до -120С. Открытость к северу позволяет холодным массам беспрепятственно проникать на территорию области и вызвать резкие похолодания, особенно зимой. Абсолютный минимум температуры воздуха достигает -400С, -450С.

Период со среднесуточной температурой воздуха выше 00С длится 235-275 дней. Он начинается обычно 23 февраля – 18 марта и заканчивается 12-28 ноября. Продолжительность безморозного периода составляет 160-200 дней. Первые заморозки наступают 8 ноября, а последние – 12 апреля. Продолжительность безморозного периода составляет примерно 178 дней в году. Снежный покров незначителен и неустойчив, обычно его сдувает с поверхности. Средняя максимальная высота снежного покрова достигает до 6 см. Продолжительность пребывания снежного покрова до 35-55 дней.

Влажность воздуха. Годовой ход относительной влажности противоположен ходу температуры воздуха, т.е. с ростом температуры воздуха относительная влажность уменьшается. Наиболее высокой относительная влажность воздуха бывает в холодное время года. Средние месячные значения ее в это время (ΧΙ-ΙΙΙ) составляют 57-90% м/с Кызылорда. В период с апреля по октябрь значения ее колеблются от 27-50 до 54-57% с минимумом в июле. Дефицит влажности в районе работ составляет в среднем за год 10,4 гПа. В холодный период, когда температура воздуха низкая, дефицит влажности невелик (0,6-1,7 гПа) и минимальное его значение 0,6 гПа наблюдается в январе. К июлю дефицит влажности возрастает и в среднем поднимается до 26,6 гПа.

Атмосферные осадки. Засушливость – одна из отличительных черт климата данного района. Осадков выпадает очень мало. Среднегодовое количество их не превышает 100-150 мм и распределяется по сезонам года крайне неравномерно, 60% всех осадков приходится на зимне-весенний период. В отдельные влажные годы сумма осадков может достигать 227 мм. Наличие большого дефицита влажности при высоких температурах воздуха создает условия для значительного испарения. Засушливый период начинается с июня месяца и продолжается до октября месяца. Средняя величина испарения с открытой водной поверхности, по многолетним наблюдениям может составлять 1478 мм, что более чем в 10 раз превышает сумму годовых атмосферных осадков. Этим объясняется значительная засоленность грунтов данной территории.

Ветер. Для данного региона характерны частые и сильные ветры, преимущественно северо-восточного направления. Сильные ветры зимой при низких температурах сдувают незначительный покров с возвышенных частей рельефа, что вызывает глубокое промерзание и растрескивание верхних слоев почвы. В летние месяцы наблюдаются пыльные бури. Средняя годовая скорость ветра по данным метеостанций Кызылорда равна– 2,7-3,0 м/с и наибольшую повторяемость имеют ветры северо-восточного направления (31%).

Атмосферные явления. Число дней в год с пыльной бурей в данном районе составляет 23,1. Наибольшее число дней с пыльной бурей приходится на апрель-май. Туманы здесь бывают чаще зимой, и среднее число дней с туманом в год составляет около

22. Гроза регистрируется в среднем 8 дней в год.

Таблица 1.3-1.

Метеорологические характеристики концентраций веществ и коэффициенты, определяющие условия концентраций загрязняющих веществ в атмосфере

| Hаименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, АБ | 200 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1.00 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С | +34,3 |
| Средняя температура наружного воздуха наибо-лее холодного месяца (для котельных, работа- ющих по отопительному графику), град С | -9,2 |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 20 |
| СВ | 19 |
| В | 11 |
| ЮВ | 4 |
| Ю | 10 |
| ЮЗ | 13 |
| З | 13 |
| СЗ | 10 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 3.7 |
| Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с | 9.0 |

Таким образом, природно-климатические условия контрактной площади характеризуются резко континентальным климатом с жарким сухим продолжительным летом и холодной малоснежной зимой. Засушливость – одна из отличительных черт климата данного района. Наличие большого дефицита влажности при высоких температурах воздуха создает условия для значительного испарения. На всей территории данного района дуют сильные ветры, преимущественно северо-восточного направления,

которые зимой сдувают снег с поверхности возвышенных частей рельефа и летом поднимают пыльные бури.

    - Характеристика района расположения предприятия по уровню загрязнения атмосферного воздуха. Современное состояние воздушного бассейна

В современной концепции охраны окружающей среды особое место занимает состояние воздушного бассейна. Любое антропогенное влияние может привести к недопустимым уровням загрязнения компонентов природной среды, снижению биоразнообразия фауны и флоры, деградации почвенно-растительного покрова, изменению мест обитания животного мира, исчезновению и сокращению популяций, а главное – угрозе здоровью населения. Основными принципами охраны атмосферного воздуха согласно «Экологический кодекс» являются:

      - охрана жизни и здоровья человека, настоящего и будущих поколений;

      - недопущения необратимых последствий загрязнения атмосферного воздуха для окружающей среды.

Критериями качества состояния воздушного бассейна являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест, принятых в Казахстане. Исследуемый участок работ находится на значительном расстоянии от селитебных зон. Источники загрязнения, расположенные за пределами площади работ, никакого ощутимого влияния на эту территорию не оказывают.

В целом, природно-климатические условия территории способствуют быстрому очищению атмосферного воздуха от вредных примесей. В период проектируемых работ наиболее существенным загрязняющим фактором следует считать работу буровой установки, дизельных генераторов, факела.

Состояние атмосферного воздуха в районе проведения работ, влияющего на компоненты окружающей среды, определяется двумя факторами:

      - климатическими особенностями территории, определяющими условия рассеивания загрязняющих компонентов;

      - ингредиентным составом, объемами выбросов ЗВ и характеристика

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным из информационного бюллетеня о состоянии окружающей среды РГП Казгидромет за 2020 год, уровень загрязнения атмосферного воздуха города оценивался низкий, он определялся значениями СИ=1 и НП =0% (низкий уровень).

*Согласно РД если ИЗА, СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по ИЗА. Средние концентрации не превышали предельно допустимой нормы.

Казахстанским научно-исследовательским гидрометеорологическим институтом произведено районирование территории Республики Казахстан, с точки зрения благоприятности отдельных ее районов для самоочищения атмосферы от вредных выбросов, в зависимости от метеоусловий. В соответствии с ним территория Республики Казахстан поделена на пять зон (рис. 3).

Район проектируемых работ находится в зоне III со значением очень повышенного потенциала загрязнения атмосферы, т.е. климатические условия для рассеивания вредных веществ в атмосфере являются удовлетворительными.

Для района проведения работ характерно наличие частых ветров. Благодаря этому, а также достаточной удаленности исследуемой территории от промышленного района воздушная среда не подвержена техногенному загрязнению и обладает высоким потенциалом к самоочищению.

Рисунок 3.

Распределение значений потенциала загрязнения атмосферы для территории РК

  - Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Интересы улучшения экологических условий жизни и охрана здоровья населения в связи с антропогенными изменениями гидрологической обстановки потребовали более широкого под- хода, в основу которого положены современные данные о прямом и косвенном влиянии водного фактора на здоровье населения, возможности рационального рекреационного использования природных ресурсов. Эти явления влияют на условия духовного и физического развития, адаптации человека к новым природно-климатическим условиям.

Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ:

В разделе приведена оценка возможного техногенного воздействия на окружающую среду с учетом характера работ, выполняемых на каждом из этапов проведения работ.

В данном разделе рассмотрено воздействие загрязняющих веществ на атмосферный воздух при строительстве разведочно-эксплуатационных скважин.

Строительство разведочно-эксплуатационных скважин будет осуществляться буровой установкой ZJ-30 и проходить по следующим этапам:

Продолжительность цикла строительства скважин,	61

сут.

в том числе:

строительно-монтажные работы	10

подготовительные работы к бурению	2

бурение и крепление	35

испытание, всего в том числе:	14

в открытом стволе

в эксплуатационной колонне	14

При бурении разведочно-эксплуатационных скважин с проектной глубиной 2000 м (±250 м) на контрактной территории 1057, м/р Тузколь, Кетеказган основными источниками загрязнения природной среды являются:

На период строительно-монтажные 10 суток и подготовительные работы к бурению 2 суток:

Организованные источники

- ИЗ №0001. ДЭС (пер.стр.)

- ИЗ №0002. ДЭС 200 кВт

- ИЗ №0003.Резервуар для дизтоплива

Неорганизованные источники

- ИЗ №6001. Экскаватор (рытье траншей)

- ИЗ №6002. Бульдозер (обваловка)

- ИЗ №6003. Разгрузка пылящихся материалов

- ИЗ №6004. Сварочный пост

На период строительно-монтажных и подготовительных работ к бурению на площадке будут задействованы 7 источников загрязнения воздушного бассейна: 3 организованных и 4 неорганизованных источников. Согласно расчетам, в период строительно-монтажных и подготовительных работ в атмосферу выбрасываются 14 ингредиентов загрязняющих веществ.

На период бурение и крепление скважины (буровая установка ZJ-30) – 35 суток:

Организованные источники

- ИЗ №0004. Дизельный двигатель «САТ3406С-DITA» N– 460 кВт

- ИЗ №0005. Дизельный двигатель «САТ3406С-DITA» N– 460 кВт

- ИЗ №0006. Дизель-генераторная станция «САТ3508» N – 596,5 кВт

- ИЗ №0007. Дизель-генераторная станция «САТ3508» N – 596,5 кВт

- ИЗ №0008. ЦА-320М (ЯМЗ-236)

- ИЗ №0009. СМН-20(ЯМЗ-236)

- ИЗ №0010. ППУ

- ИЗ №0011.Резервуар для дизтоплива

- ИЗ №0012.Резервуар для тех.масло

Неорганизованные источники

- ИЗ №6005. Узел приготовления цементного раствора

- ИЗ №6006. Емкость бурового раствора

- ИЗ №6007. Насос для бурового раствора в емкость

- ИЗ №6008. Буровой насос

- ИЗ №6009. Шламосборник

- ИЗ №6010. Дегазатор

- ИЗ №6011. Газосварка (Мастерская)

- ИЗ №6012. Электросварка (мастерская)

- ИЗ №6013. Ремонтно-механическая мастерская

Согласно проведенных расчетов, на этапе бурение и крепление скважины на площадке будут задействованы 18 источников загрязнения воздушного бассейна: 9 организованных и 9 неорганизованных источников.

Согласно	расчетам,	в	период	бурении	и	крепление	скважин,	в	атмосферу выбрасываются 19 ингредиентов загрязняющих веществ.

На период испытания скважины (буровая установка А-50) – 14 суток:

Организованные источники

- ИЗ №0013. Подъемник А-50 (ЯМЗ-236)

- ИЗ №0014. Дизельгенератор VOLVO N – 400 кВт (освещения)

- ИЗ №0015. ЦА-320 (ЯМЗ-236)

- ИЗ №0016. Емкость для дизтоплива

- ИЗ №0017. Резервуар для тех.масла

- ИЗ №0018. Резервуар для нефти, наливная эстакада

Неорганизованные источники

- ИЗ №6014. Насос для нефти

При испытании скважины будут задействованы 9 стационарных источников загрязнения воздушного бассейна: 8 организованные и 1 неорганизованный источников. В атмосферу выбрасываются 15 ингредиентов загрязняющих веществ.

Площадка при интенсификации притока нефти (методом ГРП).

Организованные источники

- ИЗ №0019. Двигатель-блендер-насосно-смесительной установки

- ИЗ №0020. Двигатель насосной установки 2250НР- ГРП – 3 ед.

- ИЗ №0021. Двигатель насосной установки 2250НР- ГРП (резерв.)

- ИЗ №0022. Агрегат ЦА-320

На площадке проведения интенсификации притока нефти методом ГРП (гидроразрыв пласта) будут задействованы 4 стационарных источников загрязнения воздушного бассейна, которые являются организованными источниками.

В атмосферу выбрасываются 8 ингредиентов загрязняющих веществ.

Расчетом выявлено, что на площадке проведения интенсификации нефти методом ГРП будут иметь место выбросы в объеме 2,251856 г/сек и 0,1942308 т/год.

Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в целом при строительстве эксплуатационных скважин составят 21.41666624 г/с и 52.15621083 т/год;

в том числе:

– в 2027 г. (4 скв.) — 85,66666496 г/с и 208,62484332 т/год;

– в 2028 г. (4 скв.) — 85,66666496 г/с и 208,62484332 т/год;

– в 2029 г. (3 скв.) — 57,49443072 г/с и 155,88594009 т/год;

| Местрождение Тузколь |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Количество скважин | Номера скважин |
| 2027 | 4 | 77, 62, 91, 61 |
| 2028 | 4 | 73, 76, 78, 80 |
| 2029 | 3 | 66, 96, 95 |

Продолжительность работ, объемы и буровые работы являются идентичными, в этой связи расчеты выбросов ЗВ являются также аналогичными для всех 11 скважин.

Расчёт и обоснование объёмов образования отходов

Отходы бурения Отходы бурения представляют собой:

Буровой шлам.

Отработанный буровой раствор (ОБР).

Буровые сточные воды (БСВ).

Согласно проектным данным, хранение бурового шлама в процессе бурения и выбуренная порода будут собираться в гидроизолированное инженерное сооружение для сбора твёрдой и жидкой фазы бурения. Хранение отработанного бурового раствора и буровых сточных вод предусмотрено в металлических ёмкостях, исключающих утечку.

Расчет норм образования отходов

Твёрдые бытовые отходы (ТБО): Коммунальные отходы будут собираться в контейнеры для сбора ТБО с последующей передачей специализированным предприятиям на переработку. На период строительных работ (61 сутки) на площадке находится персонал в количестве 30 человек. В соответствии с нормативно-методическими документами РК норма накопления мусора принимается 0,3 м3/год на 1 человека (при плотности 0,25 т/м3).

Мбыт = 0,3 м3/год * 30 * 61 * 0,25 / 365 = 0,37603 т/скв.

Отработанные масла: Общий расход смазочных масел для буровой установки составляет 2,4 т (исходя из расчета: 50% моторного и 50% трансмиссионного масла).

Количество отработанного моторного масла (26%): 1,2 * 0,26 = 0,312 т

Количество отработанного трансмиссионного масла (13%): 1,2 * 0,13 = 0,156 т

Всего отработанного масла = 0,468 т/скв.

Отработанные масла подлежат передаче специализированной организации для утилизации.

Пустая бочкотара: Твёрдые, металлические или пластмассовые инертные емкости. Количество бочек — 10 шт., вес каждой бочки — 25 кг (0,025 т).

М = 10 * 0,025 = 0,25 т/скв.

Объём образования — 0,25 тонн. Подлежит передаче специализированным предприятиям для переработки.

Использованная тара: Невозвратная тара из дерева, бумаги, пластика, ткани. Количество тары — 250 шт., средняя масса — 3 кг (0,003 т).

М = 250 * 0,003 = 0,75 т/скв.

Объём образования использованной тары составит 0,75 т/скв. Подлежит передаче специализированным предприятиям для переработки.

Металлолом: В процессе работы оборудования образуется металлолом (5 единиц оборудования, коэффициент образования лома — 0,0174, масса металла на единицу — 11,6 т).

N = 5 * 0,0174 * 11,6 = 1,0092 т/скв.

Металлолом передаётся специализированному предприятию для переработки.

Огарки электродов сварки: Расчет объема образования огарков электродов сварки произведен из количества использованных электродов 95 кг/год и норматива образования огарков 15%.

М = 95 * 15 * 10^-5 = 0,01425 т/скв.

Отходы ГРП

Отходы образуются в процессе проведения гидравлического разрыва пласта (ГРП) в нефтяных скважинах. После проведения ГРП отработанная жидкость, возвращаемая из скважины, собирается в предусмотренные технологические емкости с последующей передачей специализированным организациям.

Согласно проектным данным, при проведении ГРП предусматривается использование:

- жидкости мини-ГРП — 60 м³;

- жидкости основного ГРП — 240 м³;

- проппанта — 40 т.

Общий объем жидкости ГРП составляет:

Vжид. ГРП = Vмини ГРП + Vосн. ГРП

Vжид. ГРП = 60 + 240 = 300,0 м³.

При плотности отработанной жидкости ГРП 1,08 т/м³ масса образующихся отходов составляет:

Мотх. ГРП = Vжид. ГРП × ρ

Мотх. ГРП = 300,0 × 1,08 = 324,0 т/скв.

Таким образом, расчетный объем образования отходов ГРП составляет 324,0 т на одну скважину.

При проведении работ на четырех скважинах:

Мотх. ГРП = 324,0 × 4 = 1296,0 т.

Отработанная жидкость ГРП после проведения работ собирается в технологические емкости и передается специализированным организациям для дальнейшего обращения в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан.

1 г/см3 = 1 000 кг/м3, то есть 1,08 г/см3 *1000 = 1080 кг/м3 = 1,08 т/м3

| Код | Отход | Кол-во, т/1 скв. |
| --- | --- | --- |
| АВ 110 | Отход ГРП | 324 |

Передаются на утилизацию специализированным организациям.

Расчет объемов отходов бурения произведен в соответствии с методикой расчета объема образования эмиссий (в части отходов производство, сточных вод) согласно приказу Министра охраны окружающей среды РК от «3» мая 2012 года № 129-Ө.

Данные для расчета объемов образования отходов бурения приведены в таблице 1.

- Объем выбуренной породы при бурении скважин.

Vп= π*Kk*D2*L

- Объем бурового шлама

Vш=Kр*Vп

- Объем отработанного бурового раствора

Vобр =1,2*Vп*К+0,5*Vц Где:

К - Коэффициент, учитывающий потери бурового раствора, уходящего со шламом при очистке на вибросите, пескоотделителе и илоотделителе, равный 1,052;

Vц - объем циркуляционной системы буровой установки рассчитывается по формуле: Vц = S*Н =0,0366х2000 =73,2 м3.

где: S – площадь скв., с диаметром долота на последнем этапе бурения, м2;

Н – высота бурения, 2000 м;

при повторном использовании бурового раствора 1,2 заменяется на 0,25.

- Объем буровых сточных вод VБСВ=2*VОБР

Таблице 1

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Интервалы бурения, м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 10 | 10 | 250 | 250 | 800 | 800 | 2000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 | Диаметр скважины, D | м | 0,49 |  | 0,3937 |  | 0,2953 |  | 0,2159 |  |
| 2 | Коэффициент, П/4 |  | 0,785 |  | 0,785 |  | 0,785 |  | 0,785 |  |
| 3 | Длина интервала ствола скважины, L | м | 10 |  | 240 |  | 550 |  | 1200 |  |
| 4 | Коэффициент кавернозности, Кк |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  |
| 5 | Объем интервала скважины | м3 | 2,36 |  | 36,5 |  | 47,06 |  | 54,88 |  |
| 6 | Коэффициент разуплотнения породы, Кр |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Коэффициент, учитывающий потери бурового раствора, уходящего со шламом при очистке на вибросите, пескоотделителе и илоотделителе |  | 1,052 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем циркуляционной системы БУ, Vц | м3 | 73,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Итого объем всей скважины, Vп | м3 | 140,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем бурового шлама, Vш |  | м3 | 168,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отработанного бурового раствора, Vобр |  | м3 | 214,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем буровых сточных вод, VБСВ |  | м3 | 428,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарный объем отходов бурения |  | м3 | 812,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Объем бурового шлама: 168,96 м3 * 2,2 т/м3 = 371,712 т

Отработанный буровой раствор (ОБР): 214,34 м3 * 1,2 т/м3 = 257,208 т

Буровые сточные воды (БСВ): 428,69 м3 * 1,0 т/м3 = 428,690 т

Таблица 4.2-2.

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год (от 1-ой скважины) | Лимит накопления, тонн/год (от 4 скважин) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  | 1384,47748 | 5537,90992 |
| отходов производства |  | 1384,10145 | 5536,40580 |
| отходов потребления |  | 0,37603 | 1,50412 |
| Опасные отходы |  |  |  |
| Буровой шлам | - | 371,712 | 1486,848 |
| Отработанный буровой раствор | - | 257,208 | 1028,832 |
| Буровые сточные воды |  | 428,690 | 1714.76 |
| Отходы ГРП |  | 324 | 1296 |
| Отработанные масла | - | 0,468 | 1,872 |
| Использованная тара из-под химических реагентов (бочки и тара) | - | 1 | 4 |
| Неопасные отходы |  |  |  |
| Металлолом | - | 1,0092 | 4,0368 |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,01425 | 0,0570 |
| ТБО | - | 0,37603 | 1,50412 |
| Зеркальные |  |  |  |

Лимиты накопления отходов при проведении работ на 2027 год (Скважины 77, 62, 91, 61)

Таблица 4.2-3.

Лимиты накопления отходов при проведении работ на 2028 год (Скважины 73, 76, 78, 80)

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год (от 1-ой скважины) | Лимит накопления, тонн/год (от 4 скважин) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  | 1384,47748 | 5537,90992 |
| отходов производства |  | 1384,10145 | 5536,40580 |
| отходов потребления |  | 0,37603 | 1,50412 |
| Опасные отходы |  |  |  |
| Буровой шлам | - | 371,712 | 1486,848 |
| Отработанный буровой раствор | - | 257,208 | 1028,832 |
| Буровые сточные воды |  | 428,690 | 1714.76 |
| Отходы ГРП |  | 324 | 1296 |
| Отработанные масла | - | 0,468 | 1,872 |
| Использованная тара из-под химических реагентов (бочки и тара) | - | 1 | 4 |
| Неопасные отходы |  |  |  |
| Металлолом | - | 1,0092 | 4,0368 |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,01425 | 0,0570 |
| ТБО | - | 0,37603 | 1,50412 |
| Зеркальные |  |  |  |

Таблица 4.2-4.

Лимиты накопления отходов при проведении работ на 2029 год (Скважины 66, 96, 95)

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год (от 1-ой скважины) | Лимит накопления, тонн/год (от 3 скважин) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  | 1384,47748 | 4153,43244 |
| отходов производства |  | 1384,10145 | 4152,30435 |
| отходов потребления |  | 0,37603 | 1,12809 |
| Опасные отходы |  |  |  |
| Буровой шлам | - | 371,712 | 1115,136 |
| Отработанный буровой раствор | - | 257,208 | 771,624 |
| Буровые сточные воды |  | 428,690 | 1286,070 |
| Отходы ГРП |  | 324 | 972 |
| Отработанные масла | - | 0,468 | 1,404 |
| Использованная тара из-под химических реагентов (бочки и тара) | - | 1 | 3 |
| Неопасные отходы |  |  |  |
| Металлолом | - | 1,0092 | 3,0276 |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,01425 | 0,04275 |
| ТБО | - | 0,37603 | 1,12809 |
| Зеркальные |  |  |  |