КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

На общественные слушания представляются материалы экологической документации для Корректировка проекта нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для Чижинского ЛПУ УМГ «Уральск» АО «Интергаз Центральная Азия» на 2027–2036 годы, проект инвентаризации стационарных источников выбросов, Программа управления отходами (ПУО), Программа производственного экологического контроля (ПЭК) и План мероприятий по охране окружающей среды на 2027–2036 годы. Материалы для получения экологического разрешения на воздействие., включающие:

- проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу;

- Программу управления отходами (ПУО);

- Программу производственного экологического контроля (ПЭК);

- План природоохранных мероприятий (ППМ).

Чижинское линейно-производственное управление входит в состав УМГ «Уральск» АО «Интергаз Центральная Азия». Основной деятельностью является эксплуатация и обслуживание объектов газотранспортной системы. В состав Чижинского ЛПУ входят КС «Чижа», РЭП «Караоба», девять газораспределительных станций, а также линейные участки магистральных газопроводов «Союз», «Оренбург–Новопсков» и «Средняя Азия–Центр».

Корректировка проекта НДВ выполнена в связи с включением транспортной службы в состав УМГ «Уральск» и пересмотром выбросов загрязняющих веществ от источников, связанных с эксплуатацией автотранспорта. Также учтены новые источники выбросов в рамках реализации проектов по строительству дома операторов ГРС «Караоба» блочно-модульного типа, замене системы учета расхода газа и установке газового генератора на перемычке между МГ «Союз» и МГ Лупинг «САЦ-4».

На период 2027–2036 годов проектом НДВ учтено 415 источников загрязнения атмосферного воздуха, в том числе 350 организованных и 65 неорганизованных. Расчетный суммарный выброс загрязняющих веществ составляет 55 659,8339975 т/год.

Основное воздействие на атмосферный воздух связано с эксплуатацией газоперекачивающего и вспомогательного оборудования, сжиганием природного газа, технологическими продувками и стравливанием газа, а также проведением ремонтных, сварочных и окрасочных работ.

Программой управления отходами (ПУО) предусматривается организация экологически безопасного обращения с отходами, образующимися в процессе производственной деятельности предприятия.

Программой производственного экологического контроля (ПЭК) предусматривается проведение производственного экологического контроля за воздействием деятельности предприятия на окружающую среду и соблюдением установленных экологических нормативов.

Планом природоохранных мероприятий (ППМ) предусматривается реализация мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду и соблюдение требований экологического законодательства Республики Казахстан.

По результатам выполненных в рамках проекта НДВ расчетов рассеивания превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не установлено.

Таким образом, представленный на общественные слушания комплекс экологической документации — НДВ, ПУО, ПЭК и ППМ — разработан в целях нормирования воздействия деятельности Чижинского ЛПУ на окружающую среду, организации экологического контроля и реализации природоохранных мероприятий на период 2027–2036 годов.