Приложение 14

к Правилам выдачи

экологических разрешений,

представления декларации

о воздействии на окружающую

среду, а также форм

бланков экологического

разрешения на воздействие

и порядка их заполнения

План мероприятий по охране окружающей среды на период 2035 год

Наименование предприятия: ИП «Кусаинов»

Наименование объекта: рекультивация земель, нарушенных горными работами при разработке осадочных пород (щебенистых грунтов) на месторождении, Горняк, расположенном в Аккольском районе Акмолинской области

Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ, лимитов захоронения отходов и лимитов размещения серы в открытом виде на серных картах

| № п/п | Мероприятие по соблюдению нормативов | Объект / источник эмиссии | Показатель (нормативы эмиссий) | Обоснование | Текущая величина | Календарный план достижения установленных показателей | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. тенге | Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на конец 1 года (2035 г.) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Проведение работ по пылеподавлению | Карьер | 0.4567 т/год | В качестве средства пылеподавления применяется гидроорошение перерабатываемой породы, эффективность пылеподавления составит – 85%. Процент пылеподавления (гидрообеспыливание) принят согласно приложению №11 к Приказу Министра ООС РК № 100-п от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов». | 0 | 0.4567 т/год | 1 год | 30,0 | 3,0446 тонн |
| 2 | Посев многолетних трав | Граница СЗЗ – 100 м | 22358 м2 | Соглас проекту рекультивации | 0 | 22358 м2 | 1 год | 100,0 | - |
| 3 | Заключение договора со специализированной организацией на сбор, сортировку и транспортировку отходов | Карьер | ТБО - 0,525т/год | Передача отходов специализированным организациям. | 0 | 100% | 1 год | 30,0 | - |