Краткое нетехническое резюме для получения эрв по  месторождению карашошак на 2027 год

Месторождение Карашошак, которое входит в состав Жиландинской группы месторождений, находится на землях г. Сатпаев области Ұлытау. Ближайшими населенными пунктами являются: пос. Сатпаев (Северный), расположенный на расстоянии около 5 км на юго-запад от месторождения Карашошак. Ближайшим городом является г. Сатпаев, расположенный южнее месторождения Карашошак, с расстоянием до него около 29 км.

Вид основной деятельности: Проведение добычи медных руд подземным способом.

Для обеспечения административно-хозяйственной связи промплощадок шахты с предприятиями корпорации в г. Жезказган и г. Сатпаев рядом с месторождением проходит существующая асфальтобетонная дорога г. Сатпаев – пос. Малшибай, имеются существующие автодороги, к ранее отработанным карьерам «Карашошак 1, 2, 3», «Карашошак-Северный» и к их отвалам.

Данным проектом предусматривается отработка запасов месторождения Карашошак подземным способом.

Данным проектом приняты следующие основные параметры карьера:

- длина карьера по поверхности – 630 м;

- ширина карьера по поверхности – 415 м;

- площадь карьера на поверхности – 229,3 тыс. м2;

- глубина карьера – 130 м.

При отработке карьера предусматривается применение высоко-производительного бурового и погрузочно-транспортного оборудования, имеющегося на Северо-Жезказганском руднике.

Для бурения технологических скважин и скважин предварительного щелеобразования используются станки марки DML.

Для погрузки горной массы в карьере используются экскаваторы марки ЭКГ-5, ЭКГ-8И, Cat 980H, Cat 988H.

Транспортирование вскрышных пород до отвалов вскрышных пород и руды на рудную перегрузку производится карьерными автосамосвалами марки Cat-777D  грузоподъемностью 91 т.

Атмосферный воздух

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ при отработке месторождения Карашошак являются:

- Ствол вентиляционный восстающий 1 (0006);

- Породный отвал № 4, существующий (6003);

- Существующие породные отвалы (6004, 6005, 6006,6007, 6008);

- Карьер (6025);

- Шахта (6026);

- Портал 1, 2, 3, 4 (6027, 6028, 6029, 6030);

- Внутрикарьерные перегрузочные площадки руды (6049, 6031, 6050, 6032);

- Внутрикарьерные породные отвалы (6047, 6033, 6048, 6034);

- Внешние породные отвалы на порталах (6035, 6036, 6037, 6038);

- Отвал окисленных руд (6039);

- Рудный склад-Перегрузочная площадка в ж/д транспорт (Северный Карашошак) (6044);

- Рудный склад- Перегрузочная площадка в ж.д. транспорт (юго-восточнее транспортного съезда и восточнее карьера 1, южнее портала 2) (6045);

- АЗС (6046);

На данный момент месторождение Карашошак Жиландинской группы месторождений имеет Экологическое разрешение на воздействие для объектов I категории на проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (НДВ) месторождения Карашошак Жиландинской группы месторождений филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Жезказганцветмет» на период 2025-2026 гг. от 21.11.2024 года № KZ14VCZ03786825 (приложение 6).

Нумерация источников загрязнения атмосферы сохранена и остается такой же, как в и проекте НДВ на 2025-2026 гг. (от 21.11.2024 года № KZ14VCZ03786825). Общее количество источников, загрязняющих атмосферу, на месторождении Карашошак, учтенных данным проектом, составляет на 2027 год – 27 источников.

Увеличения источников выбросов отсутствует, наблюдается уменьшение на 5 источников выбросов загрязняющих веществ.

Данным проектом новые объемы и работы не нормируются, учитываются только прежние объемы и производственные процессы.

В настоящем проекте в выбросах от источников месторождения Карашошак на 2027 г. нормируются 21 загрязняющих веществ (с учетом автотранспорта): железо (II, III) оксиды (0123), марганец и его соединения (0143), азота (IV) диоксид (0301), азота (II) оксид (0304), углерод (0328), серы диоксид (0330), сероводород (0333), углерода оксид (0337), фтористые газообразные соединения (0342), диметилбензол (0616), метилбензол (0621), бенз/а/пирен (0703), бутан-1-ол (1042), этанол (1061), 2-Этоксиэтанол (1119), бутилацетат (1210), пропан-2-он (1401), керосин (2732), уайт-спирит (2752), углеводороды предельные С12-19 (2754), пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (2908). Увеличение количества загрязняющих веществ отсутствует, наблюдается уменьшение на 9 загрязняющих веществ.

Общий валовый выброс загрязняющих веществ (с учетом выбросов от передвижных источников), учтенный настоящим проектом НДВ месторождения Карашошак, составляет:

на 2027 год – 27.5248973882 г/сек и 370.5514508 т/год.

Общий валовый выброс загрязняющих веществ (без учета выбросов от передвижных источников), учтенный настоящим проектом НДВ месторождения Карашошак составляет:

на 2027 год – 26.7930162322 г/сек и 370.5514508 т/год.

Сравнивая количество выбросы загрязняющих веществ на 2026 год действующего проекта ПДВ на 2025-2026 гг. (519,5903182 т/год) и данного разработанного проекта НДВ на 2027 год (370.5514508 т/год) видно, что объем выбросов не увеличился, а наоборот уменьшился на 149.04 т/год.

Санитарно-защитная зона месторождения Карашошак Жиландинской группы месторождений принимается по наибольшему значению, т.е. не менее 1000 м.

Проведенные расчеты рассеивания загрязняющих веществ, подтверждают соблюдение норм ПДК по выбрасываемым веществам на границе установленной СЗЗ.

На основании решения по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду от 06.09.2021 года деятельность месторождения Карашошак относится к объектам I категории.

Отходы

В период эксплуатации прогнозируется образование 25-ти видов отходов: аккумуляторы отработанные автомобильные, отработанное моторное масло, отработанное трансмиссионное масло, отработанное гидравлическое масло, отработанные теплоносители (антифриз и др.), фильтры масляные отработанные, фильтры топливные отработанные, ветошь промасленная, светильники шахтные головные отработанные, самоспасатели шахтные отработанные, мешкотара полипропиленовая, тара металлическая из-под ГСМ, тара из-под лакокрасочных материалов,  нефтешлам при зачистке резервуаров,  шины автомобильные отработанные, фильтры воздушные отработанные, огарки сварочных электродов, лом черных металлов, лом цветных металлов, отработанные тормозные колодки, лампы энергосберегающие, не содержащие ртуть, использованная спецодежда и обувь, отходы средств индивидуальной защиты (СИЗ), твердые бытовые отходы, вмещающая порода.

- опасные отходы – 14 видов (аккумуляторы отработанные автомобильные, отработанное моторное масло, отработанное трансмиссионное масло, отработанное гидравлическое масло, отработанные теплоносители (антифриз и др.), фильтры масляные отработанные, фильтры топливные отработанные, ветошь промасленная, светильники шахтные головные отработанные, самоспасатели шахтные отработанные, мешкотара полипропиленовая, тара металлическая из-под ГСМ, тара из-под лакокрасочных материалов,  нефтешлам при зачистке резервуаров);

- неопасные отходы – 11 видов (шины автомобильные отработанные, фильтры воздушные отработанные, огарки сварочных электродов, лом черных металлов, лом цветных металлов, отработанные тормозные колодки, лампы энергосберегающие, не содержащие ртуть, использованная спецодежда и обувь, отходы средств индивидуальной защиты (СИЗ), твердые бытовые отходы, вмещающая порода).

- зеркальные отходы – отсутствуют.

Лимит накопления отходов на период отработки запасов месторождения Карашошак на 2027 год составит 196,23931 т/год. Из них опасные отходы 47,60909 –  т/год, неопасные отходы – 148,63022 т/год.

Объемы образования вмещающих пород: 2027г. – 291080 т. Часть вмещающих пород используется для засыпки отработанного карьерного пространства 2027г. – 174648 т, часть используется для подсыпки дорог, рекультивации соседних месторождений, строительства дамб, обваловки и пр. 2027 гг. – 11643,3 т.  Лимит захоронения вмещающих пород составит: 2027 г. – 104788,7 т.

В соответствии со ст. 336 Кодекса специализированным организациям, занимающимся выполнением работ (оказанием услуг) по переработке, обезвреживанию, удалению и (или) уничтожению опасных отходов необходимо получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона РК «О разрешениях и уведомлениях».

Исходя из соблюдения природоохранных мероприятий при обращении с отходами, должной системы управления отходами, передачей на восстановление и (или) удаление, определено, что уровень воздействия отходов производства и потребления на компоненты окружающей среды можно охарактеризовать как воздействие допустимое.

Сбросы

Настоящий проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, поступающих с шахтными водами (шх. «Карашошак») Жиландинской группы месторождений филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» – «Q.I. Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-Ken ondirisi» в отработанное пространство карьера разработан на 2027 год.

В соответствии с пп. 2) п. 5 статьи 216 ЭК РК, сброс сточных вод в недра запрещается, за исключением отведения карьерных вод в выработанные пространства карьеров и (или) шахт. При этом, очистку сточных вод в указанном случае необходимо осуществлять в соответствии с утвержденными проектными решениями по нефтепродуктам.

С учетом данных требований и производственной необходимостью, в настоящем проекте нормативов допустимых сбросов (НДС) на 2027 год устанавливаются нормативы для отведения шахтных вод месторождения Карашошак в отработанное пространство карьера «Северный Карашошак».

Потенциальным источником поступления нефтепродуктов в дренажную систему шахты «Карашошак» является пост мойки автотранспорта в здании «Pit-Stop». В целях исключения рисков загрязнения шахтных вод нефтепродуктами, на данном объекте организована замкнутая система оборотного водоснабжения. Производственные сточные воды от поста мойки не сбрасываются в общую систему шахтного водоотлива, а направляются на очистку в очистное сооружение. После прохождения всех ступеней фильтрации очищенная вода аккумулируется в резервуаре и повторно используется в технологическом цикле мойки автомобилей.

Эффективность локальной очистной установки по очистке сточных вод составляет по взвешенным веществам – до 99,5%, нефтепродуктам – до 99,9%.

В настоящий момент по месторождению Карашошак имеется экологическое разрешение на 2025-2026 г. №KZ14VCZ03786825 от 21.11.2024 г. с нормативами допустимых сбросов загрязняющих веществ, поступающих с шахтными водами в пруд-испаритель №1 (приложении 6) в объеме: на 2025 г. – 1378689,25 г/час, 10064,41606 т/год, на 2026 г. – 1953082,5 г/час, 14257,49294 т/год.

Настоящим проектом, в 2027 году отвод шахтной воды месторождения Карашошак предусматривается одним водовыпуском в отработанное пространство карьера «Северный Карашошак».

Карьер «Северный Карашошак» представляет собой резервуар изолированного типа, поступающая шахтная вода никуда далее не сбрасывается и не передается, а аккумулируется строго в границах чаши карьера и подвергается испарению под действием природных факторов.

Благодаря замкнутому типу приемника шахтных вод и надежному естественному водоупору, сброс шахтных вод не окажет негативного влияния на окружающую среду. Фактическое наличие стабильного водного горизонта в чаше карьера в настоящее время подтверждает надежность природного водоупора. Весь объем поступающих загрязнений, формирующих природный гидрогеохимический фон и сопутствующий состав шахтного водопритока, будет полностью изолирован и аккумулирован внутри карьерного пространства.

Гидрографическая сеть района расположения месторождения слаборазвита, на территории отсутствуют водотоки, даже пересыхающие. На расстоянии около 4,6 км в западном направлении от промышленных объектов промплощадки месторождения Карашошак протекает река Жиланды. В летнее время русло реки почти полностью пересыхает, с водотоком река только в период осенне-весенних паводков.

В соответствии с постановлением акимата области Ұлытау от 20.05.2025 г. № 43/01 «Об установлении водоохранных зон, полос водных объектов области Ұлытау и режима их хозяйственного использования», размер водоохранной зоны для реки Жиланды составляет 500 м, водоохранной полосы – 50-100 м. Таким образом, месторождение Карашошак не входит в водоохранную зону и полосу реки Жиланды.

В районе расположения месторождения особо охраняемые природные объекты отсутствуют.

При нормировании сброса шахтной воды месторождения Карашошак в отработанное пространство карьера на 2027 год принят расчетный ДС по результатам анализов шахтной воды за 2023-2025 гг., выполненных аккредитованными лабораториями и прогнозного водопритока.

Нормативы сбросов загрязняющих веществ, поступающих с шахтными водами месторождения Карашошак в отработанное пространство карьера по водовыпуску составят 1108606,84 г/час, 8092,832557 т/год.

Перечень нормируемых веществ, отводимых с шахтной водой по водовыпуску в отработанное пространство карьера соответствует «Перечню загрязняющих веществ, эмиссии которых подлежат экологическому нормированию», утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 25.06.2021 года №212, и состоит из 17 веществ: хлориды, сульфаты, взвешенные вещества, нитраты, нитриты, азот аммонийный, медь, свинец, железо, цинк, БПКполн., нефтепродукты, бериллий, бор, кадмий, марганец и барий.

Расчетные условия для определения величины допустимого сброса в соответствии с п. 74 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10.03.2021 года № 63 приняты по максимальным значениям фактических данных (по загрязняющим веществам фонового состояния карьерных и (или) шахтных вод) за предыдущие три года.

Контроль за состоянием подземных вод месторождения Карашошак проводится по организованной сети мониторинговых скважин службой гидрогеолога в соответствии с Рабочим проектом «Организация и ведение мониторинга подземных вод Жиландинской группы месторождений».

Контроль соблюдения нормативов допустимых сбросов на выпуске сточных вод при сбросе шахтной воды в отработанное пространство карьера, осуществляет отдел производственного экологического контроля на основе программы производственного экологического контроля.

Согласно решению по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду от 6.09.2021 г., деятельность месторождения Карашошак относится к объектам I категории (приложение 5). Согласно приложению 2 Экологического кодекса РК и «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 13 июля 2021 года № 246, данный вид деятельности относится к I категории.