Нетехническое резюме

Корректировка Проекта нормативов эмиссий (нормативов допустимых выбросов) загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 2026-2028года для месторождения Боранколь ТОО «Nobilis Corp» разрабатывается с целью установления нормативов эмиссий, являющихся основой для выдачи экологического разрешения и принятия решения о необходимости проведения технических мероприятий, направленных на снижение негативного действия на атмосферный воздух. Разработчиком проекта является ТОО «Рекорд Консалт».

В настоящее время ТОО «Nobilis Corp» имеет действующий Проект нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для месторождения Боранколь на 2026-2028 год, разработанный в 2026 году, разрешения № KZ58VCZ14884288 от 15.07.2026 г. и согласованный в РГУ ДЭМО КЭРК МЭ РК.

Основанием для разработки Корректировки проекта нормативов эмиссий допустимых выбросов загрязняющих веществ (НДВ) в атмосферу для месторождения Боранколь на 2026– 2028 гг. являются:

- Договор №62/26 от 07.04.2026г.

- Получение разрешения на сжигание газа на факельной установке на 2027 год.

## Распределение обьемов сжигания газа на 2026 год

| № ист | Категория | Объем на 2026г. Млн м3 KZ32VPC00028007 | Время работы | Расход м3/сек | Расход м3/час | Расход м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | V7 | 0.040296 | 8760 | 0.00127 | 4.6 | 40296 |
| 0106 | V7 | 0.040296 | 8760 | 0.00127 | 4.6 | 40296 |
| 0205 | V7 | 0.040296 | 8760 | 0.00127 | 4.6 | 40296 |
| Всего |  | 0.120888 |  |  |  |  |
| 0001 | V8 | 0.004014622 | 18 | 0.0619 | 223.0345798 | 4014.622436 |
| 0106 | V8 | 0.004014622 | 18 | 0.0619 | 223.0345798 | 4014.622436 |
| 0205 | V8 | 0.004014622 | 18 | 0.0619 | 223.0345798 | 4014.622436 |
| Всего |  | 0.012043867 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 0.132931867 |  |  |  |  |

## Распределение обьемов сжигания газа на 2027 год

| № ист | Категория | Объем на 2027г. Млн м3 | Время работы | Расход м3/сек | Расход м3/час | Расход м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | V6 | 0,0000889 | 12 | 0,002058 | 7,4092 | 88,910 |
| 0106 | V6 |  |  |  |  |  |
| 0205 | V6 |  |  |  |  |  |
| 0001 | V7 | 0,0876 | 8760 | 0,00278 | 10 | 87 600 |
| 0106 | V7 |  |  |  |  |  |
| 0205 | V7 |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | V8 | 0,0120439 | 18 | 0,1859 | 669,106 | 12043,9 |
| 0106 | V8 |  |  |  |  |  |
| 0205 | V8 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 0,0997328 |  |  |  |  |

На месторождении Боранколь неизбежное сжигание сырого газа в процессе эксплуатации осуществляется при подаче газа на дежурную горелку факельной установки ЦППН. Дежурные горелки факельных установок ГУ-1 и ГУ-2 не эксплуатируются, подача сырого газа на них не осуществляется. В связи с отсутствием эксплуатации и фактического сжигания газа факельные установки ГУ-1 и ГУ-2 исключены из расчета объема сжигания сырого газа по категории V7. Расчет выполнен только для фактически эксплуатируемой факельной установки ЦППН.

Неизбежное сжигание сырого газа по категории V8 на месторождении Боранколь будет осуществляться при выполнении технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтных работ (ППР) основного технологического оборудования.

Согласно утверждённому Проекту разработки, в 2027 г. предусмотрено бурение и ввод в эксплуатацию 2 скважин.

На основании прогнозных данных по среднесуточному дебиту и усреднённому газовому фактору нефтяных скважин проведен расчет объема сжигания сырого газа по категории V6 из расчета на 12 часов (0,5 суток).

Фактические выбросы за последние 3 года

| Объемы выбросов | 2023 год | 2024 год | 2025год | 2026г. | 2027-2028гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лимиты выбросов тонн* | 722,129 | 900,206 6 | 757,52381 | 642,6215453 | 576,92376 |
| Фактические объемы выбросов тонн | 617,146 | 639,109 7 | 683,6799458 | 553,3154 |  |
| % | 15% | 29% | 10% | 15% |  |
| Запрашиваемые лимиты тонн |  |  |  |  |  |

В действующем проекте нормативов допустимых выбросов (НДВ) № KZ58VCZ14884288 от 15.07.2026 г. на 2027 год установлен норматив выбросов 782,857 т/год. По результатам пересмотра расчетов норматив выбросов на 2027 год составляет 576,923 т/год.

Снижение нормативного объема выбросов составляет 205,934 т/год, или 26,31 % относительно действующего норматива.

Уменьшение нормативов обусловлено пересмотром расчетов выбросов, уточнением и корректировкой исходных данных по источникам выбросов, а также приведением расчетных показателей в соответствие с фактическими технологическими параметрами и режимами работы оборудования. Расчет нормативов эмиссий выполнен расчетным путем в соответствии с применяемыми нормативно-методическими документами.

Таблица 1 - Прогнозные объемы добычи нефти, газа и газового конденсата на м.Боранколь

| Показатели добычи | Ед-ца изм-я | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2026 |
| Добыча жидкости | тыс.т | 928,66 |
| Добыча нефти | тыс.т | 108,9 |
| Добыча попутного (нефтяного) газа | млн.м3 | 5,15 |
| Добыча природного (свободного) газа | млн.м3 | 18,74 |
| Добыча конденсата | тыс.т | 1,36 |

Проектные технологические показатели разработки м. Боранколь

| Год | Добыча нефть, тыс. т | Добыча попутного газа, млн м3 | Добыча конденсата, тыс. т | Добыча свободного газа, млн м3 | Общая добыча газа, млн м3 | Ввод скважин из бурения, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027-2028 гг | 77,7 | 3,735 | 0,5502 | 6,1684 | 9,903 | 2 |

При эксплуатации месторождения на 2026 – 2028 гг. будет функционировать 334 источников выбросов вредных веществ в атмосферу, из них:

- организованных источников выброса – 170ед.;

- неорганизованных источников выброса – 164 ед.