Разработка корректировки проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ТОО «Varro Operating Group» обусловлена получением нового разрешения на сжигание сырого газа в факелах, а также введением новых источников в эксплуатацию.

Объем технологически неизбежного сжигания сырого газа на месторождении Толкын включает следующее:

- по категории V6 - сжигание сырого газа при вводе в эксплуатацию новых скважин после бурения и нового технологического оборудования;

- по категории V7 - сжигание сырого газа при подаче газа на дежурную горелку факельных установок;

- по категории V8 – сжигание сырого газа при проведении планово-предупредительных ремонтных работ (ППР);

- по категории V9 – сжигание сырого газа при технологических сбоях, отказах и отклонениях в работе технологического оборудования – не предусмотрено.

При проведении пусконаладочных работ технологического оборудования (V6)

В 2027 году в целях дальнейшего развития производственной инфраструктуры месторождения и повышения эффективности системы сбора и транспортировки газа на газосборном пункте (ГСП) месторождения Толкын планируется ввод в эксплуатацию дополнительной компрессорной установки производительностью 40 000 м3/сутки.

Согласно утверждённому Проекту разработки, в 2027 году бурение скважин не предусматривается.

Объем технологически неизбежного сжигания сырого газа по категории V6 при ПНР технологического оборудования в 2027 г. составит - 11 666,7 м3.

Объём технологически неизбежного сжигания сырого газа по категории V7 при эксплуатации технологического оборудования на месторождении Толкын в 2027 г. составит - 580 545,6 м³.

На основании представленных данных проведен расчет объема сжигания сырого газа при проведении ППР по категории V8. Объем технологически неизбежного сжигания сырого газа по категории V8 при проведении ППР технологического оборудования на месторождении Толкын в 2027 г. составит - 59 503,4 м3

## Таблица 3.1.1 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2027 год. Месторождение Толкын

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,012767 | 0,086202 | 2,15505 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,001512 | 0,00632 | 6,32 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 12,19663 | 105,280609 | 2632,01522 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 1,983909 | 17,03916 | 283,986 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 1,742471 | 4,765977 | 95,31954 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 1,634073969 | 9,729241 | 194,58482 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 1,1964534801 | 18,0868780589 | 2260,85976 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 24,697772 | 113,647033 | 37,8823443 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000721 | 0,00223 | 0,446 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,000548 | 0,00366 | 0,122 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 0,630709 | 5,072306 | 0,10144612 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 268,69466 | 329,09870412 | 6,58197408 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 30 |  | 66,56549003 | 39,160803204 | 1,30536011 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) |  | 1,5 |  |  | 4 | 0,0977 | 0,013254 | 0,008836 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 6,84650414 | 2,71174626 | 27,1174626 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 9,524772317 | 0,276450743 | 1,38225372 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 4,95839551 | 1,925157826 | 3,20859638 |
| 0627 | Этилбензол (675) |  | 0,02 |  |  | 3 | 0,001954 | 0,000262 | 0,0131 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000004342 | 0,0001021197 | 102,1197 |
| 1023 | 2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436) |  |  | 0,2 |  | 4 | 0,000094 | 0,000064 | 0,00032 |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) |  | 1 | 0,5 |  | 3 | 3,205838 | 0,944376 | 1,888752 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,0858 | 0,946196 | 94,6196 |
| 1590 | 1,3,5-Триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-триол (Циануровая кислота) (560) |  | 0,02 | 0,01 |  | 2 | 0,307988 | 0,305201 | 30,5201 |
| 1715 | Метантиол (Метилмеркаптан) (339) |  | 0,006 |  |  | 4 | 0,0095873013 | 0,00794806777 | 1,32467796 |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  |  | 1,2 |  | 0,052 | 0,0683 | 0,05691667 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,002664 | 0,0127501 | 0,255002 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 2,0814247 | 48,50885 | 48,50885 |
| 2868 | Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,00005612 | 0,0003038 | 0,006076 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,09398 | 0,5722459 | 3,81497267 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 1,087498 | 0,81487 | 8,1487 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  | 0,04 |  | 0,02894 | 0,1049252 | 2,62313 |
| 2936 | Пыль древесная (1039*) |  |  |  | 0,1 |  | 0,6 | 2,377 | 23,77 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 408,342917 | 701,5691264 | 5871,06657 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Таблица 3.1.2 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2028 год. Месторождение Толкын

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,012767 | 0,086202 | 2,15505 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,001512 | 0,00632 | 6,32 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 15,112613 | 92,944448 | 2323,6112 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 2,457723 | 15,034542 | 250,5757 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,60865 | 2,70137 | 54,0274 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 1,335049969 | 6,513854 | 130,27708 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,9808779831 | 12,3989118559 | 1549,86398 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 14,902695 | 97,69 | 32,5633333 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000721 | 0,00223 | 0,446 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,000548 | 0,00366 | 0,122 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 0,29061 | 4,824286 | 0,09648572 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 268,69466 | 329,09870412 | 6,58197408 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 30 |  | 66,56549003 | 39,160803204 | 1,30536011 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) |  | 1,5 |  |  | 4 | 0,0977 | 0,013254 | 0,008836 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 6,84650414 | 2,71174626 | 27,1174626 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 9,524772317 | 0,276450743 | 1,38225372 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 4,95839551 | 1,925157826 | 3,20859638 |
| 0627 | Этилбензол (675) |  | 0,02 |  |  | 3 | 0,001954 | 0,000262 | 0,0131 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,0000078013 | 0,00007094156 | 70,94156 |
| 1023 | 2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, Диэтиленгликоль) (436) |  |  | 0,2 |  | 4 | 0,000094 | 0,000064 | 0,00032 |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) |  | 1 | 0,5 |  | 3 | 3,205838 | 0,944376 | 1,888752 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,14144 | 0,678876 | 67,8876 |
| 1590 | 1,3,5-Триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-триол (Циануровая кислота) (560) |  | 0,02 | 0,01 |  | 2 | 0,307988 | 0,305201 | 30,5201 |
| 1715 | Метантиол (Метилмеркаптан) (339) |  | 0,006 |  |  | 4 | 0,0095873013 | 0,00794806777 | 1,32467796 |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  |  | 1,2 |  | 0,052 | 0,0683 | 0,05691667 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,002664 | 0,0127501 | 0,255002 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 7,3921047 | 46,63251 | 46,63251 |
| 2868 | Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,00005612 | 0,0003038 | 0,006076 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,09398 | 0,5722459 | 3,81497267 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 1,087498 | 0,81487 | 8,1487 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  | 0,04 |  | 0,02894 | 0,1049252 | 2,62313 |
| 2936 | Пыль древесная (1039*) |  |  |  | 0,1 |  | 0,6 | 2,377 | 23,77 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 405,315441 | 657,911643 | 4647,54613 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит на 2027– 2028 гг. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО: | - | 1355,1892 |  |
| в том числе отходов производства | - | 1295,6278 |  |
| отходов потребления | - | 59,5614 |  |
| Опасные отходы |  |  |  |
| Отработанные люминесцентные лампы | - | 0,118 |  |
| Отработанные масла | - | 19,38 |  |
| Отработанные аккумуляторные батареи | - | 0,7103 |  |
| Отработанные масляные фильтры | - | 0,293 |  |
| Промасленная ветошь | - | 10,72 |  |
| Отходы обратной промывки скважин | - | 164,4 |  |
| Нефтешлам | - | 460 |  |
| Тара из-под хим. реагентов | - | 10,7912 |  |
| Тара из-под ЛКМ | - | 0,064 |  |
| Замазученный грунт | - | 217 |  |
| Медицинские отходы | - | 0,0774 |  |
| Строительные отходы | - | 15 |  |
| Отработанный цеолит | - | 60 |  |
| Древесные отходы | - | 22 |  |
| Тара металлическая из-под масел | - | 2,461 |  |
| Стекло, пластмассы, дерево, содержащие или загрязненные опасными веществами | - | 0,018 |  |
| Минеральные смазочные материалы, не содержащие галогены (исключая эмульсии и растворы) | - | 1,493 |  |
| Изношенная специальная одежда, специальная обувь и средства индивидуальной защиты (СИЗ) | - | 0,071 |  |
| Неопасные отходы |  |  |  |
| Иловый осадок | - | 9,8 |  |
| Металлолом | - | 250 |  |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,076 |  |
| ТБО | - | 29,025 |  |
| Макулатура | - | 1,14 |  |
| Пищевые отходы | - | 29,201 |  |
| Отработанные автомобильные шины | - | 0,6483 |  |
| Резиновый облой | - | 0,25 |  |
| Пыль абразивно металлическая | - | 0,014 |  |
| Стружка металлическая | - | 0,438 |  |
| Портативное оборудование и оргтехника | - | 50 |  |