ТОО «КЭСО Отан - ТаразО "»

ПРОЕКТ

нормативов допустимых сбросов

НДС

ТОО «Қалнұр-2001»

| РАЗРАБОТАЛ | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Директор ТОО «КЭСО Отан - Тараз» | Директор ТОО «Қалнұр-2001» |
| _______________ Назарбеков Е.Б. | ___________ Искаков О. |
| «___»_______________2026 г. | «___»_______________2026 г. |

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| # Директор ТОО «КЭСО Отан- Тараз» | Назарбеков Е.Б. |
| --- | --- |
| # Эксперт – эколог | Нем Л.Ю. |
| # Эксперт – эколог | Ни А.Р. |

Аннотация

В соответствии с Экологическим кодексом РК разработка проекта нормативов предельно допустимых эмиссий (сбросов) требуется для каждого предприятия, загрязняющего окружающую природную среду.

Цель работы – переработка проекта нормативов предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ с одновременным определением правил приема сточных вод в систему канализации и установлением норм предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в существующие приемники сточных вод.

Под предельно-допустимым сбросом загрязняющих веществ понимается масса вещества в сточных водах, максимально-допустимая к отведению с установленным режимом в данном пункте в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольных пунктах.

Проектом определено 10 видов загрязняющих веществ, находящихся в составе выпускаемых сточных вод.

Установленные величины норм ПДС являются плановыми показателями, которые определяют объем водоохранных мероприятий, необходимых для достижения нормативного качества воды в приемнике очищенных сточных вод.

Основные термины и обозначения:

НДС - нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ.

ЛВП - лимитирующий показатель вредности i - того вещества.

ДВП - допустимая величина показателей состава сточных вод.

ПДК - предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ.

ВКХ - предприятия осуществляющие эксплуатацию систем водопровода и канализации населенных пунктов (далее организация водопроводно-канализационного хозяйства).

ОС - очистные сооружения.

Содержание

| АННОТАЦИЯ | 4 |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ | 5 |
| 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ | 7 |
| 3. Исходные данные | 8 |
| 4.Общие положения | 17 |
| 5. Требования к качеству и количеству сточных вод | 18 |
| 6. Порядок контроля за сбросом сточных вод | 19 |
| 7. Ответственность и меры воздействия за нарушения нормативов сброса загрязняющих веществ | 20 |
| 8. Описание приемников сточных вод | 22 |
| 9. Определение допустимых величин показателей состава и свойств сточных вод и установление нормативов ПДС | 24 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 32 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………………………. | 33 |

ВВЕДЕНИЕ

Расчеты допустимых величин показателей загрязняющих  веществ, поступающих со сточными водами. Предприятия произведены в соответствии со следующими нормативными документами:

- Экологический кодекс РК.

- Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к
санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

- Правил выдачи экологических разрешений, представления декларации
о воздействии на окружающую среду, а также форм бланков экологического
разрешения на воздействие и порядка их заполнения
Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 319

- Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к
водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей,
хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового
водопользования и безопасности водных объектов" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26

Основанием для разработки проекта  являются:

Основанием для разработки проекта НДС является - материалы предоставленные заказчиком на договорной основе.

2. Общие сведения о предприятии

Биликольское месторождение строительных песков в административном отношении находится в Жуалынском районе Жамбылской области, 7 км к северу от совхоза Бийликольский.

Расстояние от города Тараз до участка работ по шоссейной дороге – 50 км.  Ближайшими населенными пунктами являются совхоз имени Крупской, расположенной в 5 км на север и совхоз Майтобе в 24 км западнее месторождения. Железнодорожная станция Аса находится в 24 км северо-восточнее месторождения.

Географические координаты месторождения:

42059'50,6"с.ш.

70050'52,2"  в. д.

В геологическом строении месторождения принимают участие отложения верхнечетвертичных образований, представленных суглинками, супесями, песками и линзами глинистых песков.

Важнейшим фактором, влияющим на распределение атмосферных осадков, а следовательно, на формирование подземных вод, является ветровой режим. Здесь преобладающие ветры - северные, повторяемость их 25 - 30 %, среднегодовая скорость ветра 4,5 м/с. Максимальная скорость ветра достигает 30-40 м/с.

Зима холодная, лето жаркое. Среднемноголетняя температура воздуха 15°. Среднемесячная температура воздуха изменяется в течение года от -20,3 до +22°. Самые жаркие дни в июле. Максимальная среднемесячная температура +25°. Холодный период начинается с середины ноября и заканчивается в середине марта. Самые низкие средние температуры января -14°, хотя в отдельные дни морозы достигают -40°. Наименьшая величина относительной влажности отмечается в июле-августе- 28 %, наивысшая - в зимние месяцы 85- 90 %.

Атмосферные осадки выпадают от 130 до 230 мм в год, причем максимальное их выпадение приходится на февраль- март. За летние месяцы выпадает не более 18-20 мм., что не превышает 8-10% годовой нормы. Самое ранее образование снежного покрова - октябрь, разрушение - март.

По степени воздействия на окружающую среду предприятие относится к II категории (Экологический кодекс от 02.01.2021 г.) 3 класса опасности согласно санитарной классификации. В проекте определены и подтверждены границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для ТОО «Қалнұр-2001» размером 100 метров.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Биликольское месторождение строительных песков в административном отношении находится в Жуалынском районе Жамбылской области, 7 км к северу от совхоза Бийликольский.

Расстояние от города Тараз до участка работ по шоссейной дороге – 50 км.  Ближайшими населенными пунктами являются совхоз имени Крупской, расположенной в 5 км на север и совхоз Майтобе в 24 км западнее месторождения. Железнодорожная станция Аса находится в 24 км северо-восточнее месторождения.

Географические координаты месторождения:

42059'50,6"с.ш.

70050'52,2"  в. д.

В геологическом строении месторождения принимают участие отложения верхнечетвертичных образований, представленных суглинками, супесями, песками и линзами глинистых песков.

Полезная толща представлена мелкозернистыми кварцево-шпатовыми песками, которые слагают небольшую линзообразную возвышенность высотой 4,0-5,0 м, вытянутую с востока на запад. В нижней части толща песков загрязнена глинистым и пылеватым материалом. Мощность песков, вскрытая шурфами, на участке месторождения колеблется от 3,5 до 9,5 м. За подстилающие породы приняты суглинки или супеси, вскрытые некоторыми шурфами.

В геологическом отношении месторождение приурочено к отложениям конусов выноса и имеет форму небольшой возвышенности вытянутой с востока на северо-запад.

Такие холмы имеют относительные превышения в среднем 4,5 м и хорошо выделяются на местности. Ширина таких холмов различная и колеблется от 250-350 метров.

Пониженные формы рельефа к северу и югу от месторождения сложены суглинками серыми, плотными очень сильно карбонатизированными.

Повышенные формы рельефа  сложены линзами песков верхнечетвертичного возраста, практически без вскрыши. Пески мелкозернистые, кварц-полевошпатового состава с примесью глинистых и пылеватых частиц (до 5,4%).

Толща песчаных отложений на всю вскрытую мощность довольно однородного состава.

По своему минералогическому составу, пески слагающие продуктивную толщу характеризуются следующими данными:

Кварц от 6,0 до 34,8%, полевые шпаты от 5,0 до 54,3%, серицит-хлоритовые агрегаты от 0,3 до 9,0%, слюда до 0,3%, карбонаты от 4,0 до 8%.

По химическому составу пески характеризуются следующими показателями :

SiO2 – колеблется от 42,84 до 71,47%, содержание SO3 незначительное при максимальном содержании 1,64%.

Пески применяемые в качестве наполнителя в бетоне, кладочных и штукатурных растворах должны отвечать требованиям ГОСТа 10268-62 и ГОСТа 8736-67.

- В песках для кладочных растворов, применяемых для кладки бутового камня,  наибольший размер зерен не должен превышать 5мм.

- Содержание зерен крупнее 5мм в необработанном песке допускается не более 10%, глины, ила и мелких пылевидных частиц также не более 10% для кладочных и не более 15% для штукатурных растворов.

- Содержание зерен, проходящих сквозь сито 014 не должно превышать 20% по весу

- Количество пылевидных, глинистых и илистых частиц в природном песке допускается содержание глины не более 0,5% по весу.

- Содержание сернистых и сернокислых соединений в пересчете на SO3 допускается не более 2%, слюды не более 1%.

- Песок предназначенный для бетона и строительных растворов, при обработке его раствором едкого натрия не должен придавать раствору окраску темнее цвета эталона, изготовленного согласно ГОСТу 6426-52.

- В песке не должно быть посторонних примесей.

Ниже приводится качественная характеристика песка на основании анализов и испытаний, проведенных в 1970-71 гг.

По модулю крупности и полному остатку на сите 0,14 пески Биликольского месторождения относятся к группе мелких и очень мелких песков.

Содержание глины, ила и мелких пылевидных частиц в песке колеблется от 1,0 до 16,0%, в среднем составляет 6,6%.

Модуль крупности песка от 1,1 до 2,0%, в среднем 1,6%. Следует отметить, что пески с модулем крупности менее 1,0 не должны применяться для строительных работ.

Содержание сернистых и сернокислых соединений в пересчете на SO3  в пробах очень незначительное и колеблется от 0,01 до 0,18%, в среднем – 0,09%.

Содержание слюды, опала и халцедона в пробах очень незначительное, а в большинстве пробах отмечаются только их следы.

Согласно ГОСТа 8736-67 количество пылевидных частиц не должно превышать 3%.

Результаты механических испытаний, химического состава, содержание глинистых частиц и модуль крупности по рядовым и лабораторно-технологическим пробам приводится ниже.

Среднее содержание полных остатков на ситах по гранулометрическому составу следующее: 2,5мм от 0,3 до 3,9% среднее 1,9%;

1,25мм от 0,8 до 9,0% среднее 3,8%;

0,63мм от 5,0 до 20,0% среднее 10,2%;

0,315мм от 27,0 до 40,0% среднее 35,0%;

0,14мм от 31,0 до 42,0% среднее 35,1%.

Прошло  через сито 0,14мм от 5,0 до 21,0% среднее 12,9%.

Содержание глины, ила и пылеватых частиц от 1,0 до 16,0% среднее 6,6%.

Объемный вес песка 1,47т/м3, удельный вес от 2,62 до 2,72г/см3 (среднее 2,67 г/см3).

Пески пригодны для кладочных и штукатурных растворов и как мелкий заполнитель для бетонов только после отмывки песков от глинистых и пылеватых частиц.

2.2. Гидрогеологическая характеристика месторождения

Гидрогеологические условия отработки месторождения благоприятные.

Грунтовые воды на месторождении встречены во всех шурфах на глубине 3,1-9,1 м от поверхности. Что соответствует горизонту с абсолютной отметкой 390,6 м.  Практически полезное ископаемое не обводнено. Так как запасы подсчитаны до уровня грунтовых вод.

Породы вскрыши на месторождении практически  отсутствуют.

Учитывая благоприятные горнотехнические и гидрогеологические условия     эксплуатации,  месторождение будет отрабатываться открытым  способом.

Снабжение карьера водой будет производиться из озера Бийликоль, расположенного в 7км от месторождения, а снабжение питьевой водой будет осуществляться из колодцев, находящихся рядом с месторождением.

Снабжение электроэнергией можно производить от линии электропередачи напряжением 35кв, проходящей рядом с месторождением.

При добычных работах всего источнков стационарных 9, из них 2 организовагнных 7 неорганизованных. Передвижные источники не нормируются

Календарный график развития горных работ составлен из следующих условий:

-объем полезного ископаемого, добываемый, по годам отработки принимается в соответствии с техническим заданием и составляет 8000 м3;

-стабильная работа карьера с постоянной производительностью по горной массе в течение всего периода отработки основных запасов полезного ископаемого.

В табличной форме календарный график развития горных работ по годам эксплуатации в таблице

таблица

| №№ п.п. | Наименование показателей | Ед. изм. | Всего в контурекарьера | По годам эксплуатации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Песок | тыс.м3 | 961,59 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |

| №№ п.п. | Наименование показателей | Ед. изм. | По годам эксплуатации |  |  |  |  |  |  | Остаток в контуре карьера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Песок | тыс.м3 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 865,59 | 0,0 |

3.1. ОПИСАНИЕ ПРИЕМНИКОВ СТОЧНЫХ ВОД.

При промышленной разработке облицовочного камня (гранит) на месторождении « Bars» в Мойынкумском районе Жамбылской области  водоснабжение будет осуществляться  за счет привозной воды а для сброса хозяйственно – бытовых сточных предусмотрен септик с фильтрующим колодцем.

Санитарный разрыв для септика  – 20 метров. (Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду
обитания и здоровье человека" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2)

3.3. Оценка степени соответствия применяемой технологии.

Применяемая технология и технологическое оборудование на предприятии         ТОО «Қалнұр-2001»   соответствуют передовому научно-техническому уровню в стране.

Баланс водопотребления и водоотведения

| №№ п/п | Наименование водопотре-бителей (цех, участок) | Ед. изм. | Произ- води тель- ность, мощ ность, | Расход воды на единицу измерения, куб.м. |  |  |  |  | Годовой расход воды тыс.куб.м. |  |  |  |  | Безвозвратное водопотребл. и потери воды |  | Кол-во выпускаемых сточных вод на един. измерения, куб.м. |  |  | Кол-во выпускаемых сточных вод в год тыс.куб.м. |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | обор. повт но исп вода | свежей из источников |  |  |  | обор. повт но исп вода | свежей из источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  | на един. измер. куб.м. | всего тыс.м3 | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | произ. технич нужды | хоз. питьев. нужды | полив |  |  | произ. технич. нужды | хоз. питьев. нужды | полив |  |  |  | произ- водст. стоки | хоз. бытов. стоки |  | произ водст стоки | хоз. бытов. стоки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Распиловка блоков карьер | м3 | 20000 м3/год | 1,9 | 0,28 | 0,28 | - | - | 9,5 | 1,4 | 1,4 | - | - | 0,28 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | Укрупненые нормы стр.491 п.14 |
| 2 | Общежития с общ душевыми | чел. | 15 |  | 0,085 |  | 0,085 |  |  | 0,287 |  | 0,287 |  |  |  | 0,085 |  | 0,085 | 0,287 |  | 0,287 | СНиП РК 4.01-41-2006, пр.3 225 дн/г |
| 4 | Столовая на 10 мест | усл. блюдо | 66 |  | 0,012 |  | 0,012 |  |  | 0,178 |  | 0,178 |  |  |  | 0,012 |  | 0,012 | 0,178 |  | 0,178 | СНиП РК 4.01-41-2006, пр.3 225 дн/г |
| 5 | Полив прикарьерных дорог | м2 | 1800 |  | 0,0004 |  |  | 0,0004 |  | 0,13 |  |  | 0,13 | 0,0004 | 0,13 |  |  |  |  |  |  | СНиП РК 4.01-41-2006, пр.3, 180 дн/г |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 9,5 | 1,995 | 1,4 | 0,465 | 0,13 |  | 2,93 |  |  |  | 0,465 |  | 0,465 |  |

п. 4 определение усл.блюд: U=2,2*n*m, где n-кол-во посадочных мест, m – для промпредприятий - 3

Сброс сточных вод: водовыпуск 1 – септик с фильтрующим колодцем

Водоснабжение для хоз-бытовых нужд – привозная, для производственных нужд и полива – вода техническая (карьерные воды)

Баланс водопотребления и водоотведения

| Производство | Водопотребление, тыс.м3/сут. |  |  |  |  |  | Водоотведение, тыс.м3/сут. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На производственные нужды |  |  |  | На хозяйств енно – бытовые нужды | Безвозвра тное потреблен ие | Всего | Объем сточной воды повторно используемой | Производ ственные сточные воды | Хозяйстве нно – бытовые сточные воды | Примечание |
|  | Свежая вода |  | Оборот ная вода | Повторн о- использу емая вода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего | в т.ч. питьевого качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Карьер | 0,00408 |  | 0,0019 | 0,0019 |  | 0,00028 | 0,0000000 |  |  |  | Укрупненные нормы стр.491 п.14 |
| Общежития с общ душевыми | 0,000085 | 0,000085 |  |  | 0,00009 |  | 0,000085 |  |  | 0,000085 | СНиП РК 4.01-41-2006, пр.3 225 дн/г |
| Столовая на 10 мест | 0,000012 | 0,000012 |  |  | 0,00001 |  | 0,000012 |  |  | 0,000012 | СНиП РК 4.01-41-2006, пр.3 225 дн/г |
| Полив при карьерных дорог | 0,0000004 |  |  |  |  | 0,0000004 |  |  |  |  | СНиП РК 4.01-41-2006, пр.3, 180 дн/г |
| Итого: | 0,0041774 | 0,000097 | 0,0019 | 0,0019 | 0,00010 | 0,00028 | 0,0000970 | 0 | 0 | 0,000097 |  |

Расчет предельно-допустимого сброса сточных вод.

| 1. | По данным СНиП 2.04.03-85 п. 6.4 |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Величина показателя Аi (г/сут) |
| 1 | Взвешенные вещества | 65 |
| 2 | БПК5 | 54 |
| 3 | БПКполн. | 75 |
| 4 | СПАВ | 8 |
| 5 | Фосфаты | 3,3 |
| 2. |  |  |
| № п/п | Наименование показателей | Величина показателя Аi (г/м3) |
| 1 | Железо | 2 |
| 2 | Жиры | 50 |
| 3 | Сульфаты | 100 |
| 4 | Хлориды | 60 |
| 5 | Азот аммонийных солей | 20 |

| 1. | Расчетная и нормативная концентрация ЗВ от Общежитие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Нормативная концентрация, г/сут, (г/м3) | Норма водоотведения, м3/сут | Расчетная и нормативная конц. г/м3 |
| 1 | Взвешенные вещества | 65 | 0,085 | 764,7 |
| 2 | БПК5 | 54 | 0,085 | 635,3 |
| 3 | ХПК | 112,5 | 0,085 | 1323,5 |
| 4 | Хлориды | 60 |  | 60,0 |
| 5 | Сульфаты | 100 |  | 100,0 |
| 6 | Азот аммонийных солей | 20 |  | 20,0 |
| 7 | Фосфаты | 3,3 | 0,085 | 38,8 |
| 8 | СПАВ | 8 |  | 8,0 |
| 9 | Жиры | 50 |  | 50,0 |
| 10 | Железо | 2 |  | 2,0 |

| 2. | Расчетная и нормативная концентрация ЗВ от столовой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Нормативная концентрация, г/сут, (г/м3) | Норма водоотведения, м3/сут | Расчетная и нормативная конц. г/м3 |
| 1 | Взвешенные вещества | 65 | 0,012 | 5416,7 |
| 2 | БПК5 | 54 | 0,012 | 4500 |
| 3 | ХПК | 112,5 | 0,012 | 9375 |
| 4 | Хлориды | 60 |  | 60 |
| 5 | Сульфаты | 100 |  | 100 |
| 6 | Азот аммонийных солей | 20 |  | 20,0 |
| 7 | Фосфаты | 3,3 | 0,012 | 275,0 |
| 8 | СПАВ | 8 |  | 8 |
| 9 | Жиры | 50 |  | 50 |
| 10 | Железо | 2 |  | 2 |

3. Усредненные значения концентрации ЗВ в хоз-бытовых сточных водах

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Общежитие |  | Столовая |  | Уср. значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расч. сброс г/м4 | Объем отв. сточных вод, м3/год | Расч. сброс г/м4 | Объем отв. сточных вод, м3/год | Расч. конц. г/м3 |
| 1 | Взвешенные вещества | 764,7 | 286,88 | 5416,7 | 178,2 | 2547,2 |
| 2 | БПК5 | 635,3 | 286,88 | 4500,0 | 178,2 | 2116,1 |
| 3 | ХПК | 1323,5 | 286,88 | 9375,0 | 178,2 | 4408,6 |
| 4 | Хлориды | 60,0 | 286,88 | 60,0 | 178,2 | 60,0 |
| 5 | Сульфаты | 100,0 | 286,88 | 100,0 | 178,2 | 100,0 |
| 6 | Азот аммонийных солей | 20,0 | 286,88 | 20,0 | 178,2 | 20,0 |
| 7 | Фосфаты | 38,8 | 286,88 | 275,0 | 178,2 | 129,3 |
| 8 | СПАВ | 8,0 | 286,88 | 8,0 | 178,2 | 8,0 |
| 9 | Жиры | 50,0 | 286,88 | 50,0 | 178,2 | 50,0 |
| 10 | Железо | 2,0 | 286,88 | 2,0 | 178,2 | 2,0 |
| 11 | Нефтепродукты | 25 | 286,88 | 25 | 178,2 | 25,0 |

Эффективность работы очистных сооружений

| Состав очистных сооружений | Наименование показателей, по которым производится очистка | Мощность очистных сооружений |  |  |  |  |  | Эффективность работы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проектная |  |  | фактическая |  |  | Проектные показатели |  |  | Фактические показатели (средние за 3 года.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Концентрация, мг/дм3 |  | Степень очистки ,% | Концентрация , мг/дмЗ |  | Степень очистки ,% |
|  |  | м3 /ч | м3 / сут | тыс м3/ год | м3 /ч | м3/ сут | тыс м3/ год | ДО | после |  | ДО | после |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | очистки |  |  | очистки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Взвеш. вещества |  |  |  |  |  |  | 2798,013 | 1119,205 | 60 |  |  |  |

Расчет нормативов предельно-допустимых сбросов сточных вод

| Наименование показателя | ПДК | фактическая концентрация мг/ дм3 | фоновые концентрации мг/ дм3 | расчетные концентрации мг/ дм3 | нормы ПДС мг/ дм3 | утвержденный ПДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | г/час | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Взвешенные вещества |  |  |  | 1018,87 | 500,00 | 129,1667 | 0,23250 |
| БПК5 |  |  |  | 2116,11 | 425,00 | 109,7917 | 0,19763 |
| ХПК |  |  |  | 4408,56 | 900,00 | 232,5 | 0,41850 |
| Хлориды |  |  |  | 60,00 | 60,00 | 15,5 | 0,02790 |
| Сульфаты |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 25,83333 | 0,04650 |
| Азот аммонийных солей |  |  |  | 20,00 | 20,00 | 5,166667 | 0,00930 |
| Фосфаты |  |  |  | 129,32 | 5,00 | 1,291667 | 0,00233 |
| СПАВ |  |  |  | 8,00 | 8,00 | 2,066667 | 0,00372 |
| Жиры |  |  |  | 50,00 | 50,00 | 12,91667 | 0,02325 |
| Железо |  |  |  | 2,00 | 2,00 | 0,517 | 0,00093 |
| Нефтепродукты |  |  |  | 25,00 | 25,00 | 6,458 | 0,01163 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 541,2083 | 0,97418 |

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ СТОЧНЫХ ВОД

5.1. В систему канализации предприятия принимаются сточные воды, которые не вызывают нарушения в работе канализационных сетей и сооружений; обеспечивают безопасность их эксплуатации и могут быть очищены совместно с бытовыми сточными водами в, соответствии с требованиями «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».

5.2. Запрещается сбрасывать в систему канализации предприятия сточные воды с участков, цехов содержащие вещества способные засорять трубы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках, оказывающие разрушительное действие на элементы сооружений канализации. Производить сброс веществ в концентрациях превышающих установленные нормативы.

5.3. Категорически запрещается сбрасывать в канализацию ЛВЖ, кислоты, примеси, токсичные растворимые  и газообразные вещества  в концентрациях ведущих к образованию в канализационных сетях и сооружениях токсичных газов или взрывоопасных смесей.

5.4.  Запрещается сбрасывать  в канализационные сети  залповые сбросы сточных вод, грунт, строительный и бытовой мусор, производственные и хозяйственные отходы.

5.5. Не разрешается производить достижение ПДС соответствующих веществ в сточных водах путем их разбавления чистыми, нормативно-чистыми водами.

6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА СБРОСОМ СТОЧНЫХ ВОД.

6.1. Предприятие обязано осуществлять постоянный контроль за количественным  и качественным составом  ливневых сточных вод, отводимых в водоприемные сооружения (поля фильтрации).

6.2. Контроль осуществляется путем анализов и замера объема сточных вод на входе  водоприемных сооружений.

6.3. Предприятие обязано обеспечить органам государственного надзора проведение контроля за качеством и количеством отводимых сточных вод в любое время суток, включая представление необходимых документов.

6.4. О всех случаях ухудшения качества сточных вод, залповых сбросах, проведения аварийно-восстановительных работ информировать органы государственного надзора.

6.5. В случае превышения установленных нормативов ПДС предприятие обязано принять срочные меры по снижению концентрации загрязняющих веществ до установленных нормативов или прекратить сброс сточных вод.

6.6. Для фактического определения расхода и объема отводимых сточных вод. В случаях отсутствия указанных устройств основанием для определения объема водоотведения являются нормативные показатели расхода сточных вод.

6.7. Предприятие обязано систематически представлять отчетные сведения об объемах, качественном составе сточных вод и режиме сброса их в приемники. Периодичность представления отчетных данных и форм отчетности определяется органами государственного контроля.

6.8. Руководитель предприятия несет ответственность за достоверность представляемых отчетных данных.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ НОРМАТИВОВ СБРОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

7.1. Предприятие несет ответственность за нарушение установленных «Условием сброса» нормативов сброса загрязняющих веществ в пруд-накопитель, земледельческие поля орошения и при поливе санитарно-защитной зоны, а также за аварии, несчастные случаи, возникшие и повлекшие за собой сверхнормативное загрязнение окружающей среды.

7.2. Предприятие несет ответственность за техническое состояние водоприемных сооружений, за своевременность принятия мер по выявлению и устранению нарушений и информирование об этом органов, осуществляющих государственный контроль в области охраны окружающей среды.

7.3. В соответствии с Налоговым кодексом РК предусмотрена плата за загрязнение окружающей среды за сбросом загрязняющих веществ:

- в пределах установленных лимитов;

- сверх установленных лимитов.

7.4. Платежи за сбросы загрязняющих веществ в пределах установленных и сверх установленных лимитов рассчитываются предприятием самостоятельно, и представляется на согласование областному управлению охраны окружающей среды.

7.5. Нормативы сброса загрязняющих веществ в окружающую среду устанавливается местным исполнительным органом путем выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.

Основанием для установления нормативов сброса загрязняющих веществ является настоящий проект «ПДС».

7.6. При отсутствии нормативов сброса загрязняющих веществ или с истекшим сроком действия ежегодного «Разрешения», а также за сверхнормативный сброс, вся масса загрязняющих веществ рассматривается как сверхнормативная. При этом плата за сверхнормативные сбросы устанавливается расчетным путем, по материалам контроля органов государственного надзора и взимается в десятикратном размере.

7.7. Платежи за сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду в пределах установленных и сверх установленных лимитов перечисляются предприятием ежеквартально не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом. За не своевременное внесение платежей начисляется пеня за каждый день просрочки, включая день оплаты, в размере ставки рефинансирования, установленной Национальным банком Республики Казахстан.

Плата взимается за каждый вид загрязнений в отдельности, в соответствии с действующими утвержденными тарифами.

Расчет платежей за сбросы ЗВ со сточными водами

| Номер выпуска | Наимекнование вещества | Сброс т/год | Ставка платы | МРП | Сумма платы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | Взвешенные вещества | 0,233 | 1 | 4325 | 1007,73 |
|  | БПК5 | 0,198 | 4 | 4325 | 3425,4 |
|  | ХПК | 0,419 |  | 4325 | 0 |
|  | Хлориды | 0,028 | 0,1 | 4325 | 12,11 |
|  | Сульфаты | 0,047 | 0,4 | 4325 | 81,31 |
|  | Азот аммонийных солей | 0,009 | 34 | 4325 | 1323,45 |
|  | Фосфаты | 0,002 |  | 4325 | 0 |
|  | СПАВ | 0,004 | 27 | 4325 | 467,1 |
|  | Жиры | 0,023 |  | 4325 | 0 |
|  | Железо | 0,001 | 134 | 4325 | 579,55 |
|  | Нефтепродукты | 0,012 | 268 | 4325 | 13909,2 |
| Итого: |  | 0,974 |  |  | 20805,8 |

ПЛАН-ГРАФИК

аналитического контроля за состоянием водных ресурсов

по ТОО «Қалнұр-2001»

| Номер выпуска | Координатные данные контрольных створов, наблюдательных скважин в том числе фоновой скважины | Контролируемое вещество | Периодичность | Норматив допустимых сбросов |  | Кем осуществляет ся контроль | Метод проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мг/ дм3 | т / год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Септик | Взвешенные вещества | 1 раз/кв | 500,00 | 129,1667 | организация по договору | Согласно действующего перечня методик ведения измерений |
|  |  | БПК5 |  | 425,00 | 109,7917 |  |  |
|  |  | ХПК |  | 900,00 | 232,5 |  |  |
|  |  | Хлориды |  | 60,00 | 15,5 |  |  |
|  |  | Сульфаты |  | 100,00 | 25,83333 |  |  |
|  |  | Азот аммонийных солей |  | 20,00 | 5,166667 |  |  |
|  |  | Фосфаты |  | 5,00 | 1,291667 |  |  |
|  |  | СПАВ |  | 8,00 | 2,066667 |  |  |
|  |  | Жиры |  | 50,00 | 12,91667 |  |  |
|  |  | Железо |  | 2,00 | 0,517 |  |  |
|  |  | Нефтепродукты |  | 25,00 | 6,458 |  |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В данной работе были определены допустимые величины показателей вредных веществ в сточных водах и установлены нормативы ПДС загрязняющих веществ, поступающих на водоприемные сооружения сточных вод ТОО «Қалнұр-2001», а также определения возможной степени воздействия сточных вод на подземные водоносные горизонты в результате миграции фильтрационных вод.

Работа выполнена на основании проектных данных, исходной информации представленных предприятием-заказчиком. В данном проекте нормативы сброса загрязняющих веществ установлены на основании допустимых расчетных показателей состава и свойств отводимых сточных вод в соответствии с требованиями нормативных документов.

По результатам расчетов сбросов загрязняющих веществ, можно сделать вывод, что сточные воды от ТОО «Қалнұр-2001» приняты на уровне допустимых величин, что не окажет негативного воздействия на окружающую среду Мойынкумского района Жамбылской области.

Превышений предельно-допустимых сбросов в водоприемные сооружения предприятия не установлено.

В данном проекте рекомендовано вести постоянный контроль на договорных отношениях за составом и свойством сточных вод.

12. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Экологический кодекс РК.

- Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к
санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

- Правил выдачи экологических разрешений, представления декларации
о воздействии на окружающую среду, а также форм бланков экологического
разрешения на воздействие и порядка их заполнения
Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 319

- Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к
водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей,
хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового
водопользования и безопасности водных объектов" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26