Товарищество с ограниченной ответственностью

ОО «Oil Preparation Terminal»

(Ойл Препорейшн Терминал)

Индивидуальный предприниматель «ДАЯН-ЭКО»

ПРОЕКТ

ПРОГРАММЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (ПЭК)

ДЛЯ ТОО «OIL PREPARATION TERMINAL»

(ОЙЛ ПРЕПОРЕЙШН ТЕРМИНАЛ)

НА 2027-2030 ГОДА

Директор ИП «ДАЯН-ЭКО» 				Алдабергенова Р.А.

г.Актау-2026 г.

Таблица 1 - Общие сведения о предприятии

| Наименование производственного объекта | Месторасположение по коду КАТО | Месторасположение, координаты | Бизнес идентификационный номер (далее - БИН) | Вид деятельности по общему ОКЭД | Краткая характеристика производственного процесса | Реквизиты | Категория и проектная мощность предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) | 474239000 | 43.3719 С.Ш. 51.1617 В.Д. | 150540015520 | 52104 | ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) расположен на территории месторождения Северо-Западный Жетыбай и включает в себя следующие объекты: Установка подготовки нефти (УПН), промысловый нефтепровод, Пункт сдачи нефти (ПСН). УПН предназначен для подготовки сырой нефти поступающей с системы сбора нефти и газа до качества, обеспечивающего придание нефти товарного статуса, с дальнейшей перекачкой ее на терминал товарной нефти (ПСН). ПСН на месторождении «Северо-Западный Жетыбай» предназначен для приема, хранения и откачки товарной нефти в магистральный нефтепровод АО «КазТрансОйл». Товарная стабильная нефть поступает от установки подготовки нефти (УПН) по трубопроводу на ПСН с температурой Т=40 ˚С, с давлением Р=0,6 МПа в резервуары РВС-2000. Откачка нефти из резервуаров осуществляется насосной станцией экспорта нефти Н-1/1,2 с давлением 1,3 МПа в систему магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл». | г. Актау, Промзона 6, здание 150. Тел: 87292 595-562 | 2 категория Проектная мощность Терминала по товарной нефти - 2000 т/сут. |

Таблица 2 - Информация по отходам производства и потребления

| № п/п | Вид отхода | Код согласно классификатору (приказ №314 от 06.08.2021 г.) | Вид операции, которому подвергается отход |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отработанные ртутьсодержащие лампы | 20 01 21* | Временно накапливаются в герметичных емкостях. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними. |
| 2 | Нефтешлам | 01 05 05* | Временно накапливаются в металлических герметичных емкостях. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними. |
| 3 | Использованная тара из-под химреагентов | 07 07 99 | Временно накапливаются в металлических герметичных емкостях. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними. |
| 4 | Отработанные масляные фильтры | 15 02 02* | Временно накапливаются герметичных емкостях. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними. |
| 5 | Промасленная ветошь | 15 02 02* | Складируются в промаркированные контейнеры. Накапливаются на площадке временного хранения производственных отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними. |
| 6 | Твердо-бытовые отходы (ТБО) | 20 03 01 | Складируются в промаркированные контейнеры. Накапливаются на площадке временного хранения производственных отходов, имеющий бетонное основание с ограждением. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними. |
| 7 | Металлолом | 17 04 07* | Складируются в промаркированные контейнеры. Накапливаются на площадке временного хранения производственных отходов, имеющий бетонное основание с ограждением. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними. |
| 8 | Огарки сварочных электродов | 12 01 13 | Складируются в промаркированные контейнеры с указанием названия отхода. Накапливаются на площадке временного хранения производственных отходов, имеющий бетонное основание с ограждением. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними. |

Таблица 3 - Общие сведения об источниках выбросов

| № | Наименование показателей | Всего |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них: | 93 |
| 2 | Организованных, из них: | 34 |
|  | Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них: |  |
| 1) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | 0 |
| 2) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | 8 |
| 3) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 85 |
|  | Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них: | 34 |
| 4) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | 0 |
| 5) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | 8 |
| 6) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 85 |
| 3 | Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 59 |

Таблица 4 - Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

| Наименование площадки | Проектная мощность производства | Источники выброса |  | местоположение (географические координаты) | Наименование загрязняющих веществ согласно проекта | Периодичность инструментальных замеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | номер |  |  |  |
| УПН | 1,72 Гкал/час | Печь подогрева нефти ПТ16/150 | 0002 | 43.3719 С.Ш. 51.1617 В.Д. | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал |
| УПН | 0,2Гкал/час | Подогреватель путевой ПП-1,6 (ВГУ-1/1) | 0005 | 43.3719 С.Ш. 51.1617 В.Д. | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал |
| УПН | 275кВт | Дизель-генератор CATERPILLAR GEH275-4 | 0019 | 43.3719 С.Ш. 51.1617 В.Д. | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал |
| УПН | 348 кВт | Котел Буран кВА-174 Ж/Г | 0020 | 43.3719 С.Ш. 51.1617 В.Д. | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал |
| ПСН | 348 кВт | Котел Буран кВА-174 Ж/Г | 0103 | 43.3719 С.Ш. 51.1617 В.Д. | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал |
| ПСН | 1,72 Гкал/час | Печь подогрева нефти ПТ16/150 | 0104 | 43.3719 С.Ш. 51.1617 В.Д. | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал |
| ПСН | 0,63 Гкал/час | Продувочная свеча печи ПП - 0,63 | 0106 | 43.3719 С.Ш. 51.1617 В.Д. | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал |
| ПСН | 275кВт | Дизель-генератор CATERPILLAR GEH275 | 0109 | 43.3719 С.Ш. 51.1617 В.Д. | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал |

Таблица 5 - Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

| Наименование площадки |  | Источник выброса |  |  | Местоположение (геогр координаты) | Наименование загрязняющих веществ |  |  | Вид потребляемого сырья/ материала (название) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | номер |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| УПН |  | Печи подогрева нефти ПТ16/150 | 0001-0002 |  | 43.3719 51.1617 |  | Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Углерод оксид Метан (727*) |  | Газ |
|  |  | Печи подогрева УН-02 | 0003-0004 |  | 43.3719 51.1617 |  | Азот (II) оксид Углерод оксид Метан (727*) Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  | Газ |
|  |  | Подогреватель путевой ВГУ-1/1 | 0005 |  | 43.3719 51.1617 |  | Азот (II) оксид |  | Дизель |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Метан (727*) |  |  |
|  |  | Продувочная свеча подогревателя | 0006 |  | 43.3719 51.1617 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  | газ |
|  |  | Резервуары: подготовки нефти, товарной нефти, пластовой вод, хранения дизтоплива, подземные емкости хранения сырой нефти | 0007-0018 |  | 43.3719 51.1617 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол |  | Газ |
|  |  | Дизель-генератор | 0019 |  | 43.3719 51.1617 |  | Азот (II) оксид Углерод Сера диоксид Углерод оксид Бенз/а/пирен Формальдегид Алканы С12-19 |  | Дизтопливо |
|  |  | Котел Буран | 0020 |  | 43.3719 51.1617 |  | Азот (II) оксид Углерод оксид |  | Газ |
|  |  | Химлаборатория | 0021 |  | 43.3719 51.1617 |  | Натрий гидроксид Азотная кислота Гидрохлорид Серная кислота Пропан-2-он Алканы С12-19 |  | газоконденсат |
|  |  | Неорганизованные источники: Отстойник нефти, газосепаратор, дренажные емкости, площадки, насосы и.т.д. | 6001-6037 |  | 43.3719 51.1617 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол |  | нефть |
| ПСН |  | Резервуары нефти | 0101-0102,0111 |  | 43.3719 51.1617 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол |  | нефть |
|  |  | Котел Буран | 0103 |  | 43.3719 51.1617 |  | Азот (II) оксид Углерод оксид |  | Газ |
|  |  | Печь подогрева ПТ | 0104 |  | 43.3719 51.1617 |  | Азот (II) оксид Углерод оксид Метан (727*) |  | Газ |
|  |  | Печь ПП-0,63 | 0105 |  | 43.3719 51.1617 |  | Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Углерод оксид Метан (727*) |  | Газ |
|  |  | Продувочная свеча | 0106 |  | 43.3719 51.1617 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |
|  |  | Резервуары хранения дизтоплива | 0107-0108 |  | 43.3719 51.1617 |  | Сероводород Алканы С12-19 |  |  |
|  |  | Дизель-генератор | 0109 |  | 43.3719 51.1617 |  | Азот (II) оксид Углерод Сера диоксид Углерод оксид Бенз/а/пирен Формальдегид Алканы С12-19 |  | Дизтопливо |
|  |  | Химлаборатория | 0110 |  | 43.3719 51.1617 |  | Натрий гидроксид Азотная кислота Гидрохлорид Серная кислота Пропан-2-он Алканы С12-19 |  | газоконденсат |
|  |  | Свеча газопровода топливного газа | 0112 |  | 43.3719 51.1617 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  | Газ |
|  |  | Резевуар РВС | 0113 |  | 43.3719 51.1617 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  | нефть |
|  |  | Неорганизованные источники: Насосы,дренажные емкости, площадки, КУУН, ЗРА и ФС | 6101-6122 |  | 43.3719 51.1617 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол |  |  |

Таблица 6 - Сведения о газовом мониторинге

| Наименование полигона | Координаты полигона | Номера контрольных точек | Место размещения точек (географические координаты) | Периодичность наблюдений | Наблюдаемые параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Не предусмотрено ППЭК |  |  |  |  |  |

Таблица 7 - Сведения по сбросу сточных вод

| Наименование источников воздействия (контрольные точки) | Координаты места сброса сточных вод | Наименование загрязняющих веществ | Периодичность замеров | Методика выполнения измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Не предусмотрено ППЭК |  |  |  |  |

Таблица 8 - Мониторинг уровня загрязнения почвы

| Точка отбора проб | Наименование контролируемого вещества | Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг) | Периодичность | Метод анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Граница СЗЗ (4 точки) Кт-1 Кт-2 Кт-3 Кт-4 | нефтепродукты (суммарно) | 1000 | 2 раза/год - | Инструментальный Спектрофотометр и атомно-абсорбционный спектрофотометр |
|  | Медь (подвижная форма) |  |  |  |
|  | Цинк |  |  |  |
|  | Кадмий |  |  |  |
|  | Никель |  |  |  |
|  | Свинец |  |  |  |
|  | Цинк |  |  |  |
|  | кобальт | 32 |  |  |

Примечание: Для контроля состояния почвенного покрова отбор проб почв будет проводиться по типовой схеме опробования по направлениям румбов розы ветров вокруг эксплуатационного участка  УПН и ПСН.

Таблица 9 - План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха на границе СЗЗ инструментальным методом на контрольных точках

| Контрольная точка |  |  | Наименование контролируемого вещества | Качественные показатели ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер | Координаты, м |  |  | опасная скорость, м/с | концентрация, мг/м3 |
|  | широта | долгота |  |  |  |
| Т-1 / | 1268 | 811 | Азота (IV) диоксид | 24 | 0,08104 |
|  |  |  | Азот (II) оксид | 24 | 0,04009 |
|  |  |  | Углерод | 1,98 | 0,00019 |
|  |  |  | Сера диоксид | 2,02 | 0,03869 |
|  |  |  | Сероводород | 24 | 0,00008 |
|  |  |  | Углерод оксид | 24 | 2,30973 |
|  |  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 24 | 4,67313 |
|  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 24 | 0,56492 |
|  |  |  | Формальдегид | 0,64 | 0,00008 |
|  |  |  | Алканы С12-19 | 0,64 | 0,00223 |
| Т-2 | 848 | 2528 | Азота (IV) диоксид | 24 | 0,08432 |
|  |  |  | Азот (II) оксид | 24 | 0,04063 |
|  |  |  | Углерод | 24 | 0,00025 |
|  |  |  | Сера диоксид | 24 | 0,0393 |
|  |  |  | Сероводород | 24 | 0,00008 |
|  |  |  | Углерод оксид | 24 | 2,31522 |
|  |  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 24 | 4,88152 |
|  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 24 | 0,62928 |
|  |  |  | Формальдегид | 24 | 0,00011 |
|  |  |  | Алканы С12-19 | 24 | 0,00306 |
| Т-3 | 2853 | 584 | Азота (IV) диоксид | 24 | 0,07718 |
|  |  |  | Азот (II) оксид | 24 | 0,03947 |
|  |  |  | Углерод | 1,98 | 0,00019 |
|  |  |  | Сера диоксид | 2,02 | 0,03867 |
|  |  |  | Сероводород | 24 | 0,00005 |
|  |  |  | Углерод оксид | 24 | 2,30676 |
|  |  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 24 | 4,55918 |
|  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 24 | 0,43798 |
|  |  |  | Формальдегид | 1,98 | 0,00008 |
|  |  |  | Алканы С12-19 | 1,98 | 0,00214 |
| Т-4 | 1038 | 1434 | Азота (IV) диоксид | 24 | 0,08339 |
|  |  |  | Азот (II) оксид | 24 | 0,04048 |
|  |  |  | Углерод | 1,98 | 0,00028 |
|  |  |  | Сера диоксид | 2,04 | 0,03932 |
|  |  |  | Сероводород | 24 | 0,00007 |
|  |  |  | Углерод оксид | 24 | 2,31474 |
|  |  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 24 | 4,96193 |
|  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 24 | 0,45467 |
|  |  |  | Формальдегид | 1,98 | 0,00011 |
|  |  |  | Алканы С12-19 | 1,98 | 0,00294 |

Радиационный мониторинг

Радиоактивным загрязнением считается повышение концентраций естественных или природных радионуклидов сверх установленных санитарно-гигиенических нормативов - предельно допустимых концентраций (ПДК) в окружающей среде (почве, воде, воздухе) или предельно допустимых уровней (ПДУ) излучения, а также сверхнормативные содержания радиоактивных элементов в строительных материалах, на поверхности технологического оборудования и в отходах промышленных производств.

Для реальной оценки возможного радиоактивного загрязнения окружающей среды при осуществлении производственной деятельности необходимо проводить регулярный радиационный мониторинг.

Нефтяные и газовые промысла, как показали радиологические исследования в Мангистауской области, являются потенциальными источниками радиационной опасности на любой территории.

Радиационный мониторинг проводится на объектах УПН и ПСН. Замер проводит лаборатория имеющая лицензию и дозиметр радиометр МКС, замер  уровня  МЭД проводится  1 раз в год.

Таблица 10 - План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

| № | Подразделение предприятия | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | УПН и ПСН | 2-раза в месяц |