Товарищество с ограниченной ответственностью

ТОО «Oil Preparation Terminal»

(Ойл Препорейшн Терминал)

Индивидуальный предприниматель «ДАЯН-ЭКО»

ПРОЕКТ

НОРМАТИВОВ ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ДЛЯ

ТОО «OIL PREPARATION TERMINAL»

(ОЙЛ ПРЕПОРЕЙШН ТЕРМИНАЛ)

НА 2027-2030 ГОДА

(Корректировка)

Директор ИП «ДАЯН-ЭКО» 				Алдабергенова Р.А.

г.Актау-2026 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Проект нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу для ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) на 2027-2030 года в составе 1-го тома состоит из:

Часть 1 - Инвентаризация источников выбросов ЗВ в атмосферу на существующее положение.

Часть 2 - Проект нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу для ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) на 2027-2030 года

АННОТАЦИЯ

Проект нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу для ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) на 2027-2030 года выполнен ИП «ДАЯН-ЭКО» на основании договора.

Для ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) проект нормативов ПДВ корректируется в связи с увеличением приема нефти для подготовки ее до товарного качества. Действия проекта нормативов ПДВ на 2027-2030 года имеет разрешение (№:№: KZ93VCZ11147218 Дата выдачи: 26.05.2025 г. в Приложении 2).

Проект нормативов предельно-допустимых выбросов состоит из 2 частей:

Часть 1 - Инвентаризация источников выбросов ЗВ в атмосферу для объектов ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) на существующее положение.

Часть 2 - Проект нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу для ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) на 2027-2030 года.

Проект нормативов предельно-допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу разработан на основании Экологического Кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 г., согласно Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды №516-п от 21.12.2000 г. «Инструкцией по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу» и «Рекомендациями по оформлению и содержанию проектов нормативов предельно допустимых выбросов для предприятий РК» РНД 211.2.02-97., а также Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63)

В проекте проанализирована деятельность предприятия, связанная с подготовкой сырой нефти до товарной с точки зрения загрязнения атмосферы. Сведения об источниках загрязнения атмосферы, количестве и составе выбросов вредных веществ в атмосферу от источников предприятия получены на основании обследования промышленных площадок, технической и отчетной документации предприятия, анализа технологических процессов и расчетов, проведенных в соответствии с методическими указаниями и рекомендациями по определению выбросов вредных веществ в атмосферу.

В настоящем проекте содержатся:

- общие сведения о предприятии;

- характеристика источников выбросов вредных веществ в атмосферу на всех площадках предприятия, описание основных технологических процессов;

- оценка уровня загрязнения атмосферы выбросами предприятия;

- оценка достаточности размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ);

- мероприятия по снижению выбросов и приземных концентраций в штатном режиме и в период НМУ;

- расчеты рассеивания ЗВ в атмосфере по рассчитанным объемам выбросов и с учетом ввода новых источников выбросов;

- нормативы предельно-допустимых выбросов вредных веществ для всех площадок и предприятия в целом;

- контроль за соблюдением нормативов ПДВ;

- обоснование изменения количества выбросов вредных веществ в атмосферу по сравнению с действующим проектом нормативов ПДВ;

- расчет экологического ущерба, наносимого атмосфере выбросами предприятия.

ТОО «Oil Preparation Terminal» - казахстанское сервисное предприятие, зарегистрированное в городе Актау, оказывает сервисные услуги для нефтегазодобывающих компаний на территории Республики Казахстан с 2015 года.

Основной производственной деятельностью ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) является прием нефти от скважин АО "Ушкую, ТОО "Емир-Ойл" и ТОО «Актау-Транзит» для подготовки ее до товарного качества и закачки ее в магистральный нефтепровод  ТОО "Казтрансойл".

Начиная с 11.06.2015г. на баланс ТОО «Oil Preparation Terminal» переданы объекты АО "Ансаган Петролеум" Установка подготовки нефти (УПН) и Пункт сдачи нефти (ПСН) (договор купли продажи №3/2015 от 10.06.2015).

"Терминал  приема, подготовки и транспортировки нефти" ТОО «Oil Preparation Terminal» расположен на территории месторождения Северо-Западный Жетыбай и включает в себя следующие объекты: Установка подготовки нефти (УПН), промысловый нефтепровод, Пункт сдачи нефти (ПСН).

Нефтяное месторождение Северо-Западный Жетыбай расположено в Мунайлинском районе Мангистауской области Республики Казахстан в 25 км к северо-западу от железнодорожной станции Жетыбай и в 60 км к востоку от административного центра области  г. Актау (рисунок 1).

Имеется Договор об аренде земли между ГУ "Мунайлы аудандык жер катынастары болими " и ТОО "Ойл Препорейшн" площадью - 2,95 га №1116 от 28 июля 2016 года

Проектная мощность  Терминала по товарной нефти - 2000 т/сут.

Показатели приема нефти на подготовку на 2027-2030гг. ТОО «Oil Preparation Terminal» представлены в таблице.

Таблица 1 - Показатели приема нефти на подготовку на 2026-2030гг.

| Показатели | Ед.изм. | Года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027-2030 |
| Прием нефти на подготовку | Тыс.тонн | 180 | 228 |

Таблица 2 - Расход газа на собственные нужды на 2027-2030 года.

| № п/п | Производство | Марка печи, котла | Кол-во, шт. | Время работы, час/год | Расход газа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/час | м3/год |
| 1 | УПН | печь ПТ-16/150 | 2 | 1050 | 275 | 577500 |
| 2 | УПН | котел буран | 1 | 1800 | 71 | 127800 |
| 3 | ПСН | котел буран | 1 | 1800 | 71 | 127800 |
| 4 | ПСН | печь ПТ -16/150 | 1 | 1800 | 275 | 495000 |
| 5 | ПСН | ПП-0,63 | 1 | 1800 | 100 | 180000 |
| 6 | УПН | Подогреватель путевой ПП-1,6 | 1 | 1800 | 100 | 180000 |
| 7 | УПН | УН - 0,2 | 1 | 1800 | 25 | 45000 |
| Итого : |  |  |  |  |  | 1733100 |

В связи с тем, что собственного газа предприятие не имеет, газ на собственные нужды приобретается на договорной основе от АО «Мангистаумунайгаз».

В связи с отсутствием согласованного объема сжигания газа на дежурной горелке, сжигание газа на факеле на период 2027-2030 гг. не планируется.

В целом по ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) на 2027-2030 года выявлен 93 источник выбросов, в том числе: 34 –  организованных, 59 – неорганизованных.

Количество источников выбросов загрязняющих веществ на 2027-2030 года

| Наименование | Количество источников ВВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | организованных | неорганизованных | Итого |
| 1. Установка подготовки нефти | 21 | 37 | 58 |
| 2. Пункт сдачи нефти | 13 | 22 | 33 |
| Всего: | 34 | 59 | 93 |

Основными загрязняющими атмосферу веществами являются углерод оксид, углеводороды предельные, оксиды азота, азота диоксид и др.

В атмосферу выбрасываются ЗВ 21 наименований и 4 групп веществ, обладающих при совместном присутствии суммирующим вредным воздействием.

Качественные и количественные характеристики выбросов ВВ определены расчетным методом по утвержденным методикам.

Результаты расчета рассеивания ЗВ в приземном слое атмосферы показали, что максимальные концентрации на границе СЗЗ предприятия не превышают допустимых величин.

Валовые выбросы от стационарных источников на 2027-2030 года составят 176,753985 т/год вредных веществ.

Предлагается количество загрязняющих веществ по всем ингредиентам на 2027 - 2030 года принять как предельно-допустимые.

Количество и состав выбросов вредных веществ в атмосферу от источников предприятия получены на основании анализа технологических процессов и расчетов, проведенных в соответствии с отраслевыми нормами технологического проектирования и отраслевыми методическими указаниями и рекомендациями по определению выбросов вредных веществ в атмосферу. При этом была использована техническая и отчетная документация предприятия.

Размер санитарно-защитной зоны месторождения Северо-Западный Жетыбай, установлен 1000 м в соответствии с в соответствии с "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" № ҚР ДСМ-2 от 11 января 2022 года, и подтвержден результатами расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

Для месторождения Северо-Западный Жетыбай размер нормативной СЗЗ составляет 1000 м от границы территории месторождения. В границы нормативной СЗЗ жилая застройка не попадает.

В данном проекте ПДВ проведена систематизация источников с привязкой их к номерам площадок, чтобы в перспективе добавление или исключение источников касалось локально конкретных площадок, а не предприятия в целом.

Номера источников приняты по номеру промплощадки: для стационарных – первая цифра обозначает тип источника выброса, 0 – организованный, 6– неорганизованный, вторая цифра обозначает номер площадки, третья и четвертая – номер источника, например 0101, 6101.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Выброс вещества – вещество, поступающее в атмосферу из источника.

Загрязнение атмосферы – изменение состава атмосферы в результате наличия в ней примесей.

Загрязняющее воздух вещество – примесь в атмосфере, оказывающая неблагоприятное воздействие на окружающую среду и здоровье населения.

Примесь в атмосфере – рассеянное в атмосфере вещество, не содержащееся в ее постоянном составе.

Инвентаризация выбросов – систематизация сведений о распределении источников на территории, количестве и качестве выбросов.

Источник выделения – технологический агрегат, выделяющий в процессе эксплуатации вредные вещества.

Источник загрязнения атмосферы – источник, вносящий в атмосферу загрязняющие ее твердые, жидкие и газообразные вещества.

Мощность выброса – количество выбрасываемого в атмосферу вещества в единицу времени.

Организованный промышленный выброс – промышленный выброс, поступающий в атмосферу через специально сооруженные газоходы, воздуховоды и трубы.

Неорганизованный промышленный выброс - промышленный выброс, поступающий в атмосферу в виде ненаправленных потоков газа в результате нарушения герметичности оборудования, отсутствия или неудовлетворительной работы по отсосу газа или хранения продукта.

ПДК (предельно-допустимая концентрация) – максимальная концентрация примеси в атмосфере, отнесенная к определенному времени осреднения, которая при периодическом воздействии не оказывает на человека вредного действия, включая отдаленные последствия, и на окружающую среду в целом.

ОБУВ (ориентировочно безопасный уровень воздействия загрязняющего атмосферу вещества) – временный гигиенический норматив для загрязняющего атмосферу вещества, устанавливаемый расчетным методом дня целей проектирования промышленных объектов.

Концентрация примеси в атмосфере – количество вещества, содержащееся в единице массы или объема воздуха, приведенного к нормальным условиям.

ПДВ (предельно допустимый выброс) – выбросы вредных веществ в атмосферу от источника или от совокупности источников с учетом перспективы развития промышленных предприятий не создают приземную концентрацию, превышающую ПДК.

Оглавление

СОСТАВ ПРОЕКТА	2

АННОТАЦИЯ	3

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6

ВВЕДЕНИЕ	9

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ	10

2.	КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ	12

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ	14

3.1.Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования	14

3.2 Перспектива развития предприятия	19

3.4. Качественная и количественная характеристика выбросов ЗВ в атмосферу	22

3.5. Краткая характеристика пылегазоочистного оборудования	23

3.6. Оценка степени соответствия применяемой технологии современному техническому уровню	23

3.7. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	23

3.8	Обоснование полноты и достоверности исходных данных	23

4. РАСЧЕТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ ИСТОЧНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 2027-2030 ГГ.	70

4.1. Установка подготовки нефти (УПН)	70

4.2. Пункт сдачи нефти (ПСН)	91

5. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЕ НОРМАТИВОВ ПДВ	105

5.1 Расчет загрязнения атмосферы	105

5.2 Анализ результатов расчетов рассеивания	106

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОРМАТИВАМ ПДВ	109

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗВ В АТМОСФЕРУ	119

8. ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ (СЗЗ) И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ	141

9.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ	142

10. КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ НОРМАТИВОВ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ	164

11. ХАРАКТЕРИСТИКА АВАРИЙНЫХ И ЗАЛПОВЫХ ВЫБРОСОВ	190

12. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОЕКТА НОРМАТИВОВ ПДВ С РЕЗУЛЬТАТАМИ РАСЧЕТА НОВОГО ПРОЕКТА ПДВ НА 2027-2030 ГГ.	191

13. РАСЧЁТ ПЛАТЫ ЗА ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ	192

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	194

ПРИЛОЖЕНИЕ 1	195

ПРИЛОЖЕНИЕ 2	197

ВВЕДЕНИЕ

Проект нормативов предельно-допустимых выбросов ЗВ в атмосферу для ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) выполнен ИП «ДАЯН-ЭКО» на основании договора (Государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды 02350Р от 26.11.2014 года, выданная Министерством охраны окружающей среды представлена в приложении 1).

В соответствии с природоохранным законодательством Республики Казахстан нормативы ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу устанавливаются в целях предотвращения загрязнения воздушного бассейна и для получения разрешения на специальное природопользование.

Сведения об источниках загрязнения атмосферы получены в результате обследования площадки предприятия. Количество и состав выбросов вредных веществ в атмосферу от источников предприятия получены на основании анализа технологических процессов и расчетов, проведенных в соответствии с отраслевыми нормами технологического проектирования и отраслевыми методическими указаниями и рекомендациями по определению выбросов вредных веществ в атмосферу.

ТОО «Oil Preparation Terminal» - казахстанское сервисное предприятие, зарегистрированное в городе Актау, оказывает сервисные услуги для нефтегазодобывающих компаний на территории Республики Казахстан с 2015 года.

Основной производственной деятельностью ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) является прием нефти от скважин АО "Ушкую, ТОО "Емир-Ойл" и ТОО «Актау-Транзит» для подготовки ее до товарного качества и закачки ее в магистральный нефтепровод  ТОО "Казтрансойл".

Согласно Приложению ЭК РК , разделу 2, 7.13. («транспортировка по магистральным трубопроводам газа, продуктов переработки газа, нефти и нефтепродуктов»), для ТОО «ОПТ» было присвоено-2 категория. (приложение 2)

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

ТОО «Oil Preparation Terminal» казахстанское сервисное предприятие, зарегистрированное в городе Актау, оказывает сервисные услуги для нефтегазодобывающих компаний на территории Республики Казахстан с 2015 года.

Основной производственной деятельностью ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) является прием нефти от скважин АО "Ушкую, ТОО "Емир-Ойл" и ТОО «Актау-Транзит» для подготовки ее до товарного качества и закачки ее в магистральный нефтепровод  ТОО "Казтрансойл".

Начиная с 11.06.2015г. на баланс ТОО «Oil Preparation Terminal» переданы объекты АО "Ансаган Петролеум" Установка подготовки нефти (УПН) и Пункт сдачи нефти (ПСН) (договор купли продажи №3/2015 от 10.06.2015).

"Терминал  приема, подготовки и транспортировки нефти" ТОО «Oil Preparation Terminal» расположен на территории месторождения Северо-Западный Жетыбай и включает в себя следующие объекты: Установка подготовки нефти (УПН), промысловый нефтепровод, Пункт сдачи нефти (ПСН).

Нефтяное месторождение Северо-Западный Жетыбай расположено в Мунайлинском районе Мангистауской области Республики Казахстан в 25 км к северо-западу от железнодорожной станции Жетыбай и в 60 км к востоку от административного центра области  г. Актау (рисунок 1).

Имеется Договор об аренде земли между ГУ "Мунайлы аудандык жер катынастары болими " и ТОО "Ойл Препорейшн" площадью - 2,95 га №1116 от 28 июля 2016 года

Проектная мощность  Терминала по товарной нефти - 2000 т/сут.

Рисунок 1 – Ситуационная схема расположение обьекта

Электроснабжение объектов Терминала осуществляются от подстанции  35/10 кВ "Северо-Западный Жетыбай", в качестве резервных источниками электроэнергии для УПН и ПСН имеются дизельные генераторные установкой мощностью 275 кВА.

Техническое водоснабжение объектов осуществляется от магистрального водовода волжской воды. Питьевое водоснабжение обеспечивается привозной бутилированной водой.

Для проживания персонала на месторождении арендуется вахтовый поселок.

- КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Контрактная территория в административно-территориальном отношении находится в Мунайлинском районе Мангистауской области Республики Казахстан.

Исследуемая площадь расположена в пределах Южно-Мангышлакской нефтегазоносной области, где разрабатываются крупные месторождения нефти и газа Узень и Жетыбай и около 40 мелких и средних по размерам месторождений.

В орографическом отношении территория месторождения представляет собой степную равнину, слегка погруженную в юго-западном направлении. Район характеризуется отсутствием пресных вод, питьевая вода доставляется по водоводу Астрахань - Жанаозен. Снабжение технической водой осуществляется (может осуществляться) за счет пластовых вод альб-сеноманского возраста из специально пробуренных скважин.

Рассматриваемый район, относится к пятому климатическому поясу. Месторождения находятся на южной границе климатического района. Природный климатический режим района месторождений формируется под воздействием арктических, иранских и туранских воздушных масс. В холодный период года над территорией господствуют воздушные массы, поступающие от западных отрогов сибирских антициклонов. В теплый период года они сменяются континентальными туранскими и иранскими воздушными массами. Под влиянием этих масс формируется резко континентальный, засушливый климат.

Климат района резко континентальный, сухой, с высокой радиацией, испаряемостью и активностью ветрового режима, большими колебаниями погодных условий в течение года: от весьма холодной зимы до очень жаркого лета. Климат района характеризуется умеренно холодной зимой и продолжительным, сухим и жарким летом.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу представлены в таблице ниже. Среднегодовая роза ветров представлена на рисунке ниже.

Таблица 3 - Метеорологические характеристики коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

| Наименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1.00 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С | 30.0 |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работа- | -8.0 |
| ющих по отопительному графику), град С |  |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 15.0 |
| СВ | 12.0 |
| В | 23.0 |
| ЮВ | 14.0 |
| Ю | 4.0 |
| ЮЗ | 5.0 |
| З | 13.0 |
| СЗ | 14.0 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 5.4 |
| Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой | 24.0 |
| составляет 5 %, м/с |  |

Рисунок 2 - Среднегодовая роза ветров, %

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

3.1.Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования

3.1.1. Система подготовки продукции

"Терминал  приема, подготовки и транспортировки нефти" ТОО «Oil Preparation Terminal» расположен на территории месторождения Северо-Западный Жетыбай и включает в себя следующие объекты: Установка подготовки нефти (УПН), промысловый нефтепровод, Пункт сдачи нефти (ПСН).

По промысловому нефтепроводу продукция скважин от ГЗУ-1,2, поступает на Установку подготовки нефти УПН, где сырая нефть проходит подготовку до товарного качества согласно требованиям СТ РК 1347-2005 (ГОСТ Р 51858-2002, MOD) «Нефть. Общие технические условия» и по нефтепроводу поступает на Пункт сдачи нефти ПСН. На ПСН, через узел учета нефти, производится откачка товарной нефти в магистральный нефтепровод АО «КазТрансОйл». От трубопровода МКС «Северное Карагие» АО «ММГ» м/р Жетыбаймунайгаз до ПСН проложен газопровод Ду100 и давлением Рраб=0,2÷0,4.

3.1.2. Установка подготовки нефти (УПН)

УПН предназначен для подготовки сырой нефти поступающей с системы сбора нефти и газа до качества, обеспечивающего придание нефти товарного статуса, с дальнейшей перекачкой ее на терминал товарной нефти (ПСН).

Продукция добывающих скважин с групповой замерной установки ГЗУ-1, транспортируемая по внутрипромысловому нефтепроводу Ду 200 мм, пройдя предварительную очистку от механических примесей в фильтре Ф-1, направляется на прием трехфазного сепаратора С-1.

В нефтегазовом сепараторе С-1 под давлением Р=0,4 МПа и при температуре Т=40÷45 ˚С происходит сброс пластовой воды и отделение попутного нефтяного газа. Давление в сепараторе поддерживается регулятором прямого действия «до себя», установленном на выходном газопроводе. Уровень раздела фаз «нефть-вода» в сепараторе поддерживается на необходимом уровне при помощи уровнемера и клапана, установленного на трубопроводе выхода пластовой воды.

Перед сепаратором в нефтяной поток при помощи установки дозирования химических реагентов БР-1/1 вводятся деэмульгаторы, ингибиторы коррозии и солеотложений.

Из сепаратора С-1 нефть поступает в отстойник нефти ОН-1 через печи подогрева П-1/1,2.

В отстойнике ОН-1 происходит сброс пластовой воды под давлением Р=0,2 МПа и при температуре Т=60÷70 ˚С. Уровень раздела фаз «нефть-вода» в аппарате поддерживается на необходимом уровне при помощи регулятора уровня и клапана, установленного на трубопроводе сброса пластовой воды.

Перед отстойником в нефтяной поток при помощи установки дозирования химических реагентов БР-1/2 вводятся деэмульгаторы, ингибиторы коррозии и солеотложений

Из отстойника нефть поступает в концевую сепарационную установку КСУ-1, где происходит окончательное разгазирование и стабилизация нефти под давлением близким к атмосферному Р=0,02 МПа. Аппарат располагается на площадке, поднятой на высоту 12 м над поверхностью земли.

Далее дегазированная нефть отправляется самотеком в технологический резервуар Т-1. В резервуар нефть подается под слой водяной подушки для вымывания хлористых солей.

Из резервуара Т-1 нефть перетоком поступает в резервуары Т-2/1,2. Из Т-2/1,2 нефть откачивается насосами Н-2/1,2 на подогрев в печах П-1/1,2 и закачивается в товарные резервуары Т-2/3,4.

Перед закачкой в резервуары в нефтяной поток при помощи установки БР-1/3 вводятся химические реагенты.

Из резервуарного парка товарная нефть насосами Н-3/1,2 с температурой Т=50÷60 ˚С и под давлением Р=1,0 МПа направляется на площадку Пункта сбора нефти (ПСН) по внутрипромысловому трубопроводу Ду 200 мм.

Если качество товарной нефти не будет соответствовать требованиям СТ РК 1347-2005, нефть отправляется на начало процесса для повторной подготовки.

Газ, выделившийся в трехфазном сепараторе С-1, поступает в газовый сепаратор СГ-1 для очистки от капельной влаги под действием гравитационной силы. Процесс протекает под давлением Р=0,4 МПа при температуре Т=40 ˚С. Из СГ-1 подготовленный газ используется на собственные нужды УПН – в качестве топлива для печей подогрева нефти П-1/1,2, котельной, на дежурные горелки совмещенной факельной установки Ф-1.

При аварийном сбросе через СППК, установленном на входном коллекторе СГ-1, газ проходит очистку от жидкости в трубном газовом расширителе ГР-1 и сжигается на факельной установке высокого давления.

Газ, выделившийся в ОН-1, КСУ-1 и в дренажных емкостях Е-1, Е-2/1 отправляется через трубный газовый расширитель ГР-2 на факельную установку низкого давления.

На факельных коллекторах высокого и низкого давления установлены огнепреградители и приборы учета расхода сжигаемого газа. Так же приборы учета установлены на коллекторах топливного газа к потребителям.

Для поддержания пламени дежурных горелок, в случае нехватки собственного топливного газа, предусмотрена подача запального газа из газовых баллонов, закрепленных на перепускной баллонной рампе.

Конденсат, отделившийся в процессе сепарации газа в СГ-1, поступает в дренажную емкость Е-2. Отделение конденсата происходит в автоматическом режиме. Конденсат, отделившийся в трубных газовых расширителях ГР-1 и ГР-2, поступает в емкости для дегазации Е-3 и Е-4 соответственно. Газ из емкостей Е-3, Е-4, выделившийся в процессе дегазации конденсата, возвращается обратно в ГР-1, ГР-2 соответственно. Откачка конденсата предусмотрена автотранспортом.

Пластовая вода, отделившаяся в С-1 и ОН-1, собирается в резервуаре хранения пластовой воды Р-3/1. Из резервуара вода вывозится автотранспортом в места утилизации. Подготовка воды для закачки ее в продуктивные горизонты месторождения будет рассмотрена в будущем отдельным проектом. Подтоварная вода с нефтяных резервуаров Т-1 и Т-2/1,2,3,4 сбрасывается в дренажную емкость Е-2/1.

Дренаж с печей подогрева нефти П-1/1,2 собирается в дренажную емкость Е-1. Дренаж с остального технологического оборудования, а так же сброс с предохранительного клапана С-1 осуществляется в дренажную емкость Е-2/1. Уловленная нефть из Е-2/1 полупогружным насосом Н-1/1 подается на начало процесса подготовки нефти. Так же, по мере заполнения емкости предусмотрена откачка нефти автотранспортом.

Так же в проекте предусмотрены резервные места для оборудования, устанавливаемого на площадках по мере достижения максимальной проектной мощности производства месторождения. Установка оборудования - печи подогрева нефти П-1/3, резервуаров хранения нефти и пластовой воды Т-2/5 и Т-3/2, дренажной емкости Е-2/2 с полупогружным насосом Н-1/2, приемной емкости Е-5 с полупогружным насосом Н-1/3 для приема нефти от сторонних организаций, будет рассмотрена в будущем отдельным проектом.

От сторонних организаций автоцистернами на Терминал (территория УПН) поставляется нефтесодержащая подтоварная вода. Через приемные патрубки осуществляется слив подтоварной воды в подземные резервуары хранения воды Р-1/1,2. После отстоя подтоварная вода из резервуаров насосом Н-4 подается в автоцистерну и вывозится на утилизацию. Отслоившаяся в Р-1/1,2 нефть, через байпас подается на всас насосов перекачки нефти Н-5/1,2.

Сырая нефть от сторонних организаций в автоцистернах поставляется на УПН, где через приемные патрубки сливается в подземные резервуары хранения нефти Р-2/1-4. Из подземных резервуаров нефть насосами Н-5/1,2 подается в печь подогрева нефти П-2. В печи сырая нефть нагревается до температуры +70°C и подается на начало процесса УПН.

Топливный газ на печь П-2 и ВГУ-1/1 подается по трубопроводу от существующего газового сепаратора СГ-1.

Дыхание емкостей Р-1/1,2, Р-2/1-4 и Е-5 производится в атмосферу через СМДК.

На территории УПН проектом предусмотрена водогрейная установка ВГУ-1/1. Вода в ВГУ-1/1 подается существующим полупогружным насосом Н-1/1 из существующей на территории УПН дренажной емкости Е-2/1, а так же из существующего резервуара пластовой воды Т-3/1. Нагретая до температуры +70°C вода подается насосом Н-6 в автоцистерну.

Сброс дренажа с печи П-2 осуществляется в существующую дренажную емкость Е-1, а от ВГУ-1/1 в дренажную емкость Е-6. Дренирование насосов перекачки нефти Н-5/1,2 и насоса перекачки воды Н-4 осуществляется в дренажную емкость Е-5. Уловленная нефть из Е-5 полупогружным насосом Н-1/2 подается в резервуар хранения нефти Р-2/4. По мере заполнения емкости, предусмотрена аварийная откачка дренажа автотранспортом.

Топливом для печей служит топливный газ, поступающий извне.

Рисунок 3 - Принципиальная технологическая системы подготовки нефти месторождения

3.1.3. Пункт сдачи нефти (ПСН)

ПСН на месторождении «Северо-Западный Жетыбай» предназначен для приема, хранения и откачки товарной нефти в магистральный нефтепровод АО «КазТрансОйл».

Товарная стабильная нефть поступает от установки подготовки  нефти (УПН) по  трубопроводу на ПСН с температурой Т=40 ˚С, с давлением Р=0,6 МПа в резервуары РВС-2000.

Откачка нефти из резервуаров осуществляется насосной станцией экспорта нефти Н-1/1,2 с давлением 1,3 МПа в систему магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл».

Насосная станция  состоит из двух насосов (один насос - рабочий, один – резервный).

Для поддержания температуры сдаваемой нефти в пределах от +45 0С до +60 0С технологической схемой предусмотрен подогрев нефти в подогревателях П-1/1,2,3.

Схема технологических трубопроводов предусматривает циркуляцию нефти, обеспечивая подачу нефти от печей  во  входной коллектор резервуаров РВС-1/1,2,3, тем самым поддерживая необходимую температуру нефти в резервуарах.

От подогревателей П-1/1,2 нефть направляется в блок системы измерения количества и показателей качества нефти для автоматического измерения массы (объема) и качественных показателей (плотность, влагосодержание, давление, температура).

После замеров, товарная нефть с температурой Т=45÷60 ˚С и под давлением Р=1,0 МПа подается по трубопроводу ø159×8 мм в магистральный нефтепровод диаметром 530 мм  АО «КазТрансОил», где при существующих режимах работы трубопровода «Узень – Жетыбай - Актау» рабочее давление составляет не более 1,0 МПа.

Подключение производится в подземном исполнении в колодце через электроприводную задвижку. На подводящем трубопроводе предусмотрена установка изолирующей вставки и обратного клапана.

В дальнейшем, при  выполнении КТО магистрального нефтепровода Ду 700 будет произведено переподключения ПСН  к новому нефтепроводу, где трубопроводная арматура в точке подключения предусмотрена на давление 8,0 МПа, т.к. проектное рабочее давление строящегося магистрального нефтепровода Ду 700, в который будет переподключен нефтепровод от ПСН составит 6,4 МПа (в соответствии с техническими условиями КТО). Фланцевое соединение арматуры является границей раздела ответственности Северо-Западный Жетыбай - КТО.

Дренаж нефти с резервуаров, насосной станции экспорта нефти производится в дренажную емкость, откуда полупогружным насосом откачивается на входной коллектор резервуарного парка. Дренаж от подогревателей нефти  собирается в дренажную емкость. Для учтенной нефти СИКН предусмотрена отдельная дренажная емкость.

По мере заполнения дренажные емкости опорожняются полупогружными насосами в резервуары товарной нефти.

На территории ПСН в существующей насосной станции экспорта нефти Н-1,2 согласно проекту производится демонтаж существующего насоса Н-2 (без его утилизации) и замена его двумя более мощными насосами Н-2/1,2 с подключением к существующим трубопроводам.

Топливом для печей служит топливный газ, поступающий извне.

3.1.4. Газопровод топливного газа на ПСН

Топливный газ отбирается из продуктового газопровода АО «ММГ» м/р Жетыбаймунайгаз Ду 250 мм и направляется в газосепаратор ГС-1, расположенный на территории ПСН.

В точке врезки (ПЗА-1) предусмотрена установка отсекающей арматуры, обратного клапана и датчика расхода газа и . Трубопроводная арматура в районе подсоединения газопровода располагается надземно.

Между запорной арматурой, установленной в точке врезки (ПЗА-1) и запорной арматурой на ГС-1 предусмотрена установка продувочной свечи на расстоянии не менее 15 м от арматуры.

3.1.5. Нефтепровод (ГЗУ-1 - ПСН)

На существующей трассе газопровода на ПСН, проектом предусмотрено ответвление для  подвода газа к печи подогрева нефти, расположенной на существующей трассе нефтепровода ГЗУ-1 - ПСН.

3.1.6. Резервуарный парк Пункта сдачи нефти (ПСН) м/р Северо-западный Жетыбай

Технологическая схема включает в себя подключение проектируемого резервуара Р-3 к существующим трубопроводам.

Нефть поступает от установки подготовки нефти (УПН) по трубопроводу на ПСН в резервуары Р-1/2 и в проектируемый резервуар Р-3.

Из резервуара Р-3 нефть поступает на вход существующих насосов Н-1/2 для дальнейшей откачки в систему магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл». Дренаж из резервуара Р-3 поступает в общий дренажный коллектор далее под напором в ЕП-1.

Резервуар Р-3 оборудован клапанами, работающих в режиме как дыхательных, так и предохранительных клапанов; снабжен системой контроля и регулирования по уровню.

3.2 Перспектива развития предприятия

Планируемый расход газа на собственные нужды составит по годам:

  - в 2027-2030 году – 1 733 100 м3/год.

3.3. Общая характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Основной производственной деятельностью ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) является прием нефти от скважин АО "Ушкую, ТОО "Емир-Ойл" и ТОО «Актау-Транзит» для подготовки ее до товарного качества и закачки ее в магистральный нефтепровод  ТОО "Казтрансойл".

2027-2030 года

На 2027-2030 года выявлено 93 источник выбросов, в том числе: 34 –  организованных, 59 – неорганизованных.

Основное загрязнение атмосферного воздуха от ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) будет происходить от следующих технологических процессов и оборудования:

(001) Установка подготовки нефти (УПН)

Всего выявлено 58 источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу, из них:

- - организованных – 21 ед.

- - неорганизованных – 37 ед.

Организованные источники выбросов – 21 ед.:

- Печи подогрева нефти ПТ-16/150 (источники 0001 - 0002);

- Печь подогрева нефти УН-02 (П-2) (источник 0003);

- Продувочная свеча печи УН-0,2 (источник 0004);

- Подогреватель путевой ПП-1,6 (ВГУ-1/1) (источник 0005);

- Продувочная свеча подогревателя (источник 0006);

- Резервуар подготовки нефти Т-1 (источник 0007);

- Резервуары подготовки нефти Т-2/1,2 (источники 0008 - 0009);

- Резервуары товарной нефти Т-2/3,4 (источники 0010 - 0011);

- Резервуар пластовой воды Т-3/1 (источник 0012);

- Резервуары хранения дизельного топлива Т-4/1,2 (источники 0013 - 0014);

- Подземные емкости хранения сырой нефти Р-2/1-4 (источники 0015 - 0018);

- Дизель-генератор CATERPILLAR GEH275-4 (источник 0019);

- Котел Буран кВА-174 Ж/Г (источник 0020);

- Химлаборатория (источник 0021)

Неорганизованные источники выбросов - 37 ед.:

- Отстойник нейти ОН-1 (источник 6001);

- Газосепаратор СГ-1 (источник 6002);

- Дренажная емкость Е-2/1 (источник 6003);

- Дренажные емкости Е-1,Е-3,Е-4 (источник 6004 - 6006);

- Дренажная емкость Е-5 (источник 6007);

- Сепаратор нефтегазовый со сбросом воды С-1 (источник 6008);

- Блок дозировки хим.реагента БР-1/1,2,3 (источник 6009 -6011);

- Площадка резервуарного парка Т-1,Т-2/1,2,3,4,Т-3/1 (ЗРА и ФС) (источник 6012);

- Площадка подогревателя нефти П-1/1,2 (ЗРА и ФС) (источник 6013);

- Площадка печи подогрева нефти УН-0,2 (П-2 ) (ЗРА и ФС) (источник 6014);

- Площадка подогревателя путевого ПП-1,6 (ВГУ-1/1 ) (ЗРА и ФС) (источник 6015);

- Площадка насосов перекачки нефти Н-2/1,2, Н-3/1,2 (ЗРА и ФС) (источник 6016);

- Площадка насосов перекачки нефти Н-5/1,2 (ЗРА и ФС) (источник 6017);

- Площадка насосов экспорта нефти Н-2/1,2 (ЗРА и ФС) (источник 6018);

- Площадка газового сепаратора СГ-1 (ЗРА и ФС) (источник 6019);

- Площадка резервуаров хранения дизельного топлива Т-4/1,2 (ЗРА и ФС) (источник 6020);

- Площадка трубопроводов (ЗРА и ФС) (источник 6021);

- Площадка дренажных емкостей Е-1,Е-2/1,Е-5 (ЗРА и ФС) (источник 6022);

- Площадка нефтегазосепаратора С-1 (ЗРА и ФС) (источник 6023);

- Площадка дренажных емкостей для сбора конденсата Е-3, Е-4 (ЗРА и ФС) (источник 6024);

- Площадка газовых расширителей ГР-1, ГР-2 (ЗРА и ФС) (источник 6025);

- Площадка отстойника нефти ОН-1 и концевой сепарационной установки КСУ-1 (ЗРА и ФС) (источник 6026);

- Площадка блока дозирования химических реагентов (ЗРА и ФС) (источник 6027);

- Площадка входного фильтра Ф-1 (ЗРА и ФС) (источник 6028);

- Концевая сепарационная установка (источник 6029);

- Насосы перекачки нефти Н-2/1,2 (источник 6030 - 6031).

- Насосы перекачки нефти Н-3/1,2 (источник 6032 - 6033);

- Насос перекачки нефти Н-5/1,2 (источник 6034-6035)

- Насос Н-1/1,2 (источник 6036-6037)

(002) Пункт сдачи нефти (ПСН):

Всего выявлено 33 источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу, из них:

- организованных – 12 ед.

- неорганизованных – 21 ед.

Организованные источники выбросов – 13 ед.:

- Резервуары нефти РВС-2000 м3 (источник 0101 – 0102, 0111);

- Котел Буран кВА-174 Ж/Г (источник 0103);

- Печь подогрева нефти ПТ-16/150 (источник 0104);

- Печь ПП-0,63 (источник 0105);

- Продувочная свеча печи ПП - 0,63 (источник 0106);

- Резервуары хранения дизельного топлива Е-1,2 (источник 0107-0108);

- Дизель-генератор CATERPILLAR GEH275-4 (источник 0109);

- Химлаборатория (источник 0110).

- Свеча газопровода топливного газа (источник 0112).

Неорганизованные источники выбросов -21 ед.:

- Насосы центробежные Н-1/1,2 (источник 6101);

- Насосы экспорта нефти Н-2/1,2 (источник 6102 - 6103);

- Газосепаратор ГС-1  (источник 6104);

- Дренажные емкости ЕП-1,2,3 (источник 6105 - 6107);

- Насос полупогружной Н-3,4 (источник 6108);

- Площадка резервуаров нефти РВС-1,2,3 (ЗРА и ФС) (источник 6109);

- Площадка подогревателя нефти П-1,2 (ЗРА и ФС) (источник 6110);

- Площадка насосов перекачки нефти Н-1,2 (ЗРА и ФС) (источник 6111);

- Площадка насосов экспорта нефти Н-2/1,2 (ЗРА и ФС) (источник 6112);

- Площадка сепарации нефти и газа ГС-1(ЗРА и ФС) (источник 6113);

- Площадка резервуаров хранения дизельного топлива Е-1,2 (ЗРА и ФС) (источник 6114);

- Площадка трубопроводов (ЗРА и ФС) (источник 6115);

- Площадка дренажных емкостей ЕП-1,2 (ЗРА и ФС) (источник 6116);

- Площадка дренажной емкости ЕП-3 (ЗРА и ФС) (источник 6117);

- Коммерческий узел учета нефти (источник 6118);

- ЗРА и ФС ПЗА-1 (источник №6119)

- ЗРА и ФС  ГС-1 (источник №6120);

- ЗРА и ФС межплощадочные трубопроводы, (источник №6121).

(003) Резервуарный парк Пункта сдачи нефти (ПСН) м/р Северо-западный Жетыбай

В связи с выходом ПСН на максимальную производительность по товарной нефти, ранее было разработан проект расширение резервуарного парка, путем строительства одного резервуара типа РВС-2000 м³ c трубопроводами обвязки и соответствующей запорной и дыхательной арматурой.

В период эксплуатации основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются: резервуары, запорно-регулирующая арматура (ЗРА) и фланцевые соединения (ФС).

Количество источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации – 2 ед., из них: 1 ед. организованных источников выбросов, 1 ед. неорганизованных источников выбросов. В соответствии с утвержденной технологической схемой ниже представлены источники выбросов вредных веществ атмосферу:

- Источники  № 0113 – Резервуар РВС Р-3 (2000 м3) 8760 ч.;

- Источник № 6122 – Площадка РВС-2000 (ЗРА – 8 шт., ФС – 23 шт.), 8760 ч.;

Перечень и количество загрязняющих веществ, присутствующих в выбросах в атмосферу при эксплуатации площадки (согласно ПДВ) представлено в таблице ниже.

Распределение источников выбросов загрязняющих веществ по производствам и проводимым видам работ по ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) на 2027-2030 года представлено в таблице ниже.

Таблица 4 - Количество источников выбросов загрязняющих веществ на 2027-2030 года

| Наименование | Количество источников ВВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | организованных | неорганизованных | Итого |
| 1. Установка подготовки нефти | 21 | 37 | 58 |
| 2. Пункт сдачи нефти | 13 | 22 | 35 |
| Всего: | 33 | 58 | 93 |

3.4. Качественная и количественная характеристика выбросов ЗВ в атмосферу

Качественные и количественные характеристики выбросов ЗВ определены расчетным методом по утвержденным методикам.

Основными загрязняющими атмосферу веществами являются углерод оксид, углеводороды предельные, оксиды азота, азота диоксид и др.

Основное загрязнение атмосферного воздуха происходит в результате выделения продуктов сгорания дизельного топлива (при работе дизель – генераторов); продуктов сгорания природного газа (при работе печей, котельной), резервуаров, легких фракций углеводородов от технологического оборудования.

Количество выбросов в атмосферу на 2027-2030 года составит 176,753985 т/год вредных веществ, в том числе:

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) | 0,000026 | 0,000048 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 2,0848514 | 9,157264 |
| 0302 | Азотная кислота (5) | 0,001 | 0,0052 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,3387916 | 1,488052 |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) | 0,00026 | 0,001 |
| 0322 | Серная кислота (517) | 0,000054 | 0,000028 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0218254 | 0,0052572 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,18333334 | 0,046 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,00082334 | 0,025393 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,9710262 | 4,398138 |
| 0410 | Метан (727*) | 0,446255 | 2,260576 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 121,1535984 | 117,05779836 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 22,3741294 | 41,128472 |
| 0602 | Бензол (64) | 0,29148335 | 0,51553 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,141438 | 0,24662043 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,1831912 | 0,3240289 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,0000006 | 0,000000144 |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | 0,00001 | 0,0003 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,005238 | 0,0013142 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,00128 | 0,0034 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,1346074 | 0,0895648 |
|  | В С Е Г О : | 148,3332226 | 176,753985 |

В атмосферу выбрасываются ЗВ 21 наименований и 5 групп веществ, обладающих при совместном присутствии суммирующим вредным воздействием.

Перечень ВВ, выбрасываемых в атмосферу на 2027-2030 года, их качественные и количественные характеристики представлены в таблице.

Группы веществ, обладающих при совместном присутствии суммирующим вредным воздействием, представлены в таблице ниже

Таблица 5 - Группы веществ, обладающих при совместном присутствии суммирующим вредным воздействием

| Номер группы сумма-ции | Код загряз-няющего вещества | Наименование загрязняющего вещества |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 6007 | 0301 | Азота (IV) диоксид |
|  | 0330 | Сера диоксид |
| 6037 | 0333 | Сероводород |
|  | 1325 | Формальдегид |
| 6042 | 0322 | Серная кислота |
|  | 0330 | Сера диоксид |
| 6044 | 0330 | Сера диоксид |
|  | 0333 | Сероводород |
| 6046 | 0302 | Азотная кислота (5) |
|  | 0316 | Гидрохлорид |
|  | 0322 | Серная кислота |

3.5. Краткая характеристика пылегазоочистного оборудования

Применяемое технологическое оборудование соответствует современному техническому уровню. Установок для очистки газа на предприятии не имеется.

Для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выполняются организационно-технические мероприятия.

3.6. Оценка степени соответствия применяемой технологии современному техническому уровню

Для проведения технологических операций на предприятии применены аппараты и оборудование, выделение из которых вредных веществ в атмосферу, не оказывают существенного влияния на уровень загрязнения атмосферы.

На предприятии используется технологическое оборудование отечественного (стран СНГ) и зарубежного производства, надежное в эксплуатации и отвечающее современному техническому уровню.

Обслуживающим персоналом периодически проводятся профилактические осмотры и ремонты. Оборудование предприятия в хорошем рабочем состоянии.

3.7. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Все характеристики источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, полученные в ходе инвентаризации, сведены в таблицу ниже.

  - Обоснование полноты и достоверности исходных данных

Исходные данные (г/с, т/год) для расчета нормативов ПДВ определены расчетным методом, согласно утвержденным методикам.

Оценка выбросов от отдельного источника осуществлялась по следующим критериям:

  - определение среднего объема выбросов;

  - определение средней температуры выбросов;

  - определение химического состава парогазовой фазы;

  - определение времени работы источника.

При проведении инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ были уточнены следующие технологические параметры:

- тип источника;

- общее число источников выбросов;

- класс опасности загрязняющего вещества;

- коэффициент оседания F для загрязняющего вещества (п.2.5 ОНД-86);

- мощность выброса (г/с), отнесенная к 20-минутному интервалу осреднения;

- валовый выброс загрязняющего вещества;

- средняя температура выбрасываемой газовоздушной смеси;

- высота источника над уровнем земли;

- координаты источника на карте-схеме;

- время работы источника.

Утверждаю
Генеральный директор

ТОО «Oil Preparation Terminal»

(Ойл Препорейшн Терминал)

_____________Мадалиев Н.А.
«_____»_____________2026 г.

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ

| Hаименование производства, номер цеха, участка и т.п. | Номер источ-ника загряз-нения атмос-феры | Номер источника выделения | Наименование источника выделения загрязняющих веществ | Наимено-вание выпускае-мой продукции | Время работы источника выделения, час |  | Наименование загрязняющего вещества | Код вред-ного вещества (ПДК или ОБУВ) | Количество загрязняю-щего вещества, отходящего от источника выделения, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в сутки | за год |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (001) УПН | 0001 | 0001 01 | Печь подогрева нефти ПТ-16/150 |  | 8 | 1050 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (0,2) | 1,324823 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (0,4) | 0,215284 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (5) | 0,441788 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метан (727*) | 0410 (*50) | 0,441788 |
|  | 0002 | 0002 02 | Печь подогрева нефти ПТ-16/150 |  | 8 | 1050 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (0,2) | 1,324823 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (0,4) | 0,215284 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (5) | 0,441788 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метан (727*) | 0410 (*50) | 0,441788 |
|  | 0003 | 0003 03 | Печь подогрева нефти УН-0,2 |  | 8 | 1800 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (0,2) | 0,16142 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (0,4) | 0,02623 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (5) | 0,06885 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метан (727*) | 0410 (*50) | 0,06885 |
|  | 0004 | 0004 04 | Продувочные свечи УН-0,2 |  | 0,01 | 0,13 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,00168 |
|  | 0005 | 0005 05 | Подогреватель путевой ПП-1,6 (ВГУ-1/1) |  | 8 | 1800 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (0,2) | 2,5827 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (0,4) | 0,41969 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (5) | 0,2754 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метан (727*) | 0410 (*50) | 0,2754 |
|  | 0006 | 0006 06 | Продувочная свеча на подогревателе |  | 0,01 | 0,13 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,00168 |
|  | 0007 | 0007 07 | Резервуар подготовки нефти Т-1 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 10,3221 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 3,81773 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,04986 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,02422 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,03134 |
|  | 0008 | 0008 08 | Резервуар подготовки нефти Т-2/1 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 5,31529 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 1,96591 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,02567 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,01247 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,01614 |
|  | 0009 | 0009 09 | Резервуар подготовки нефти Т-2/2 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 7,91361 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 2,92692 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,03822 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,01857 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,02403 |
|  | 0010 | 0010 10 | Резервуар подготовки нефти Т-2/3 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 11,69838 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 4,32676 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,05651 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,02745 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,03552 |
|  | 0011 | 0011 11 | Резервуар подготовки нефти Т-2/4 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 11,69838 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 4,32676 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,05651 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,02745 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,03552 |
|  | 0012 | 0012 12 | Резервуар пластовой воды Т-3/1 (2 ед) |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,00002056 |
|  | 0013 | 0013 13 | Резервуары хранения дизельного топлива Т-1/1 |  | 24 | 8760 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0333 (0,008) | 0,0000022 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (1) | 0,000783 |
|  | 0014 | 0014 14 | Резервуары хранения дизельного топлива Т-1/2 |  | 24 | 8760 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0333 (0,008) | 0,0000022 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (1) | 0,000783 |
|  | 0015 | 0015 15 | Резервуар хранения сырой нефти Р-2/1 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 1,9061 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,70499 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,00921 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,00447 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,00579 |
|  | 0016 | 0016 16 | Резервуар хранения сырой нефти Р-2/2 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,25415 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,094 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,00123 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,0006 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,00077 |
|  | 0017 | 0017 17 | Резервуар хранения сырой нефти Р-2/3 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,03177 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,01175 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,00015 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,00007 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,0001 |
|  | 0018 | 0018 18 | Резервуар хранения сырой нефти Р-2/4 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,03177 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,01175 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,00015 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,00007 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,0001 |
|  | 0019 | 0019 19 | Дизель-генераторная установка CATERPILLAR GEH275-4 |  | 8 | 400 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (0,2) | 0,05888 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (0,4) | 0,009568 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (0,15) | 0,0026286 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (0,5) | 0,023 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (5) | 0,0598 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (**1,E-6) | 0,000000072 |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (0,05) | 0,0006571 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (1) | 0,0157714 |
|  | 0020 | 0020 20 | Котел "Буран КВа-174 ЛЖ/Гн" |  | 24 | 8760 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (0,2) | 0,277349 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (0,4) | 0,045069 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (5) | 1,008981 |
|  | 0021 | 0021 21 | Химлаборатория |  | 8 | 3942 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) | 0150 (*0,01) | 0,000024 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азотная кислота (5) | 0302 (0,4) | 0,0026 |
|  |  |  |  |  |  |  | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) | 0316 (0,2) | 0,0005 |
|  |  |  |  |  |  |  | Серная кислота (517) | 0322 (0,3) | 0,000014 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 1401 (0,35) | 0,0017 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (1) | 0,0002 |
|  | 6001 | 6001 22 | Отстойник нефти ОН - 1 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,19884 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,07354 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,00096 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,000466 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,000604 |
|  | 6002 | 6002 23 | Газосепаратор |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,57188 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,21151 |
|  | 6003 | 6003 24 | Дренажная емкость Е-2/1 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,11057 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,0409 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,00053 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,000259 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,000336 |
|  | 6004 | 6004 25 | Дренажная емкость Е-1 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,02121 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,00785 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,0001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,00004981 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,000064 |
|  | 6005 | 6005 26 | Дренажная емкость Е-3 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,02121 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,00785 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,0001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,00004981 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,000064 |
|  | 6006 | 6006 27 | Дренажная емкость Е-4 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,02121 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,00785 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,0001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,00004981 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,000064 |
|  | 6007 | 6007 28 | Дренажная емкость Е-5 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,0057968 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,002144 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,00003 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,0000136 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,0000176 |
|  | 6008 | 6008 29 | Сепаратор нефтегазовый со сбросом воды С-1 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 6,37034 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 2,35613 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,03077 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,014946 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,019341 |
|  | 6009 | 6009 30 | Блок дозировки химреагента БР-1/1 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,0118 |
|  | 6010 | 6010 31 | Блок дозировки химреагента БР-1/2 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,0118 |
|  | 6011 | 6011 32 | Блок дозировки химреагента БР-1/3 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,0118 |
|  | 6012 | 6012 33 | Площадка резервуарного парка Т-1, Т-2/1,2,3,4, Т-3/1 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,030071 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,011122 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,000145 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,0000706 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,0000913 |
|  | 6013 | 6013 34 | Площадка подогревателя нефти П-1/1,2 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,3744 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,038 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,0005 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,0002 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,00031 |
|  | 6014 | 6014 35 | Площадка печи подогрева нефти УН-0,2 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,2105 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,0778 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,00102 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,0003195 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,0006 |
|  | 6015 | 6015 36 | Площадка подогревателя путевого ПП-1,6 (ВГУ-1/1 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,3744 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,038 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,0005 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,0002 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,00031 |
|  | 6016 | 6016 37 | Площадка насосов перекачки нефти Н-2/1,2, Н-3/1,2 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,2157 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,0798 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,00104 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,00033 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,00065 |
|  | 6017 | 6017 38 | Площадка насосов перекачки нефти Н-5/1,2 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,0972 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,0359 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,00047 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,0001475 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,0003 |
|  | 6018 | 6018 39 | Площадка насосов экспорта нефти Н-2/1,2 |  | 24 | 8760 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0333 (0,008) | 0,0000706 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,0852 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,0315 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,00041 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,0001294 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,0003 |
|  | 6019 | 6019 40 | Площадка газового сепаратора СГ-1 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,6953 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,0562 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,00073 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,00023 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,00046 |
|  | 6020 | 6020 41 | Площадка резервуаров хранения дизельного топлива Т-4/1,2 |  | 24 | 8760 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0333 (0,008) | 0,0249 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (1) | 0,02497 |
|  | 6021 | 6021 42 | Площадка трубопроводов |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,0816 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,01 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,0001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,000041 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,00008 |
|  | 6022 | 6022 43 | Площадка дренажных емкостей Е-1, Е-2/1,5 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,1764 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,0248 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,0003 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,0001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,0002 |
|  | 6023 | 6023 44 | Площадка нефтегазосепаратора С-1 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,3114 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,0146 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,0002 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,0001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,00012 |
|  | 6024 | 6024 45 | Площадка дренажных емкостей для сбора конденсата Е-3, Е-4 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,1222 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,045 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,0006 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,0002 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,00037 |
|  | 6025 | 6025 46 | Площадка газовых расширителей ГР-1, ГР-2 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,1222 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,045 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,0006 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,0002 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,00037 |
|  | 6026 | 6026 47 | Площадка отстойника нефти ОН-1 и концевой сепарационной установки КСУ-1 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,2061 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,0158 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,0002 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,00013 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,0001 |
|  | 6027 | 6027 48 | Площадка блока дозирования химических реагентов |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,0004 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,0001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,000002 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,000001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,000001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метанол (Метиловый спирт) (338) | 1052 (1) | 0,0003 |
|  | 6028 | 6028 49 | Площадка входного фильтра Ф-1 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,0939 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,0146 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,0002 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,0001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,00012 |
|  | 6029 | 6029 50 | Концевая сепарационная установка КСУ |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 2,26909 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,83924 |
|  | 6030 | 6030 51 | Насосы перекачки нефти Н-2/1 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,2539 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,0939 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,00123 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,0004 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,00077 |
|  | 6031 | 6031 52 | Насосы перекачки нефти Н-2/2 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,2539 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,0939 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,00123 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,0004 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,00077 |
|  | 6032 | 6032 53 | Насосы перекачки нефти Н-3/1 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,2539 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,0939 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,00123 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,0004 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,00077 |
|  | 6033 | 6033 54 | Насосы перекачки нефти Н-3/2 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,2539 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,0939 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,00123 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,0004 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,00077 |
|  | 6034 | 6034 55 | Насосы перекачки нефти Н-5/1 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,2539 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,0939 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,00123 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,0004 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,00077 |
|  | 6035 | 6035 56 | Насосы перекачки нефти Н-5/2 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,2539 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,0939 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,00123 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,0004 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,00077 |
|  | 6036 | 6036 57 | Насос Н-1/1 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,1269 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,047 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,00061 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,00019 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,00039 |
|  | 6037 | 6037 58 | Насос Н-1/2 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,1269 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,047 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,00061 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,00019 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,00039 |
| (002) ПСН | 0101 | 0101 59 | Резервуар нефти РВС-2000м3 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 9,53049 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 3,52494 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,04603 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,02236 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,02894 |
|  | 0102 | 0102 60 | Резервуар нефти РВС-2000м3 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 9,53049 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 3,52494 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,04603 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,02236 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,02894 |
|  | 0103 | 0103 61 | Котел "Буран КВа-174 ЛЖ/Гн" |  | 24 | 8760 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (0,2) | 0,277349 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (0,4) | 0,045069 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (5) | 1,008981 |
|  | 0104 | 0104 62 | Печь подогрева нефти ПТ-16/150 |  | 8 | 1800 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (0,2) | 2,27113 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (0,4) | 0,36906 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (5) | 0,75735 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метан (727*) | 0410 (*50) | 0,75735 |
|  | 0105 | 0105 63 | Печь ПП-0,63 |  | 8 | 1800 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (0,2) | 0,81991 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (0,4) | 0,13323 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (5) | 0,2754 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метан (727*) | 0410 (*50) | 0,2754 |
|  | 0106 | 0106 64 | Продувочная свеча печи ПП-0,63 |  | 0,01 | 0,13 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,00168 |
|  | 0107 | 0107 65 | Резервуары хранения дизельного топлива Е-1 |  | 24 | 8760 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0333 (0,008) | 0,0000022 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (1) | 0,000783 |
|  | 0108 | 0108 66 | Резервуары хранения дизельного топлива Е-2 |  | 24 | 8760 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0333 (0,008) | 0,0000022 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (1) | 0,000783 |
|  | 0109 | 0109 67 | Дизель-генераторная установка CATERPILLAR GEH275-4 |  | 8 | 400 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (0,2) | 0,05888 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (0,4) | 0,009568 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (0,15) | 0,0026286 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (0,5) | 0,023 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (5) | 0,0598 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (**1,E-6) | 0,000000072 |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (0,05) | 0,0006571 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (1) | 0,0157714 |
|  | 0110 | 0110 68 | Химлаборатория |  | 8 | 3942 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) | 0150 (*0,01) | 0,000024 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азотная кислота (5) | 0302 (0,4) | 0,0026 |
|  |  |  |  |  |  |  | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) | 0316 (0,2) | 0,0005 |
|  |  |  |  |  |  |  | Серная кислота (517) | 0322 (0,3) | 0,000014 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 1401 (0,35) | 0,0017 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (1) | 0,0002 |
|  | 0111 | 0111 69 | Резервуар нефти РВС-2000м3 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 1,27073 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,46999 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,00614 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,00298 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,00386 |
|  | 0112 | 0112 70 | Продувочная свеча на газопроводе |  | 0,01 | 0,13 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,1187 |
|  | 0113 | 0113 71 | РВС Р-3 (2000 м3) |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 25,41464 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 9,39984 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,12276 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,05963 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,07716 |
|  | 6101 | 6101 72 | Насосы перекачки нефти Н-1/1,2 |  | 24 | 8760 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0333 (0,008) | 0,000263 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,3174 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,1174 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,001533 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,000482 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,000964 |
|  | 6102 | 6102 73 | Насосы экспорта нефти Н-2/1 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,1269 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,047 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,00061 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,00019 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,00039 |
|  | 6103 | 6103 74 | Насосы экспорта нефти Н-2/2 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,1269 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,047 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,00061 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,00019 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,00039 |
|  | 6104 | 6104 75 | Газосепаратор |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,4627 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,17114 |
|  | 6105 | 6105 76 | Дренажная емкость ЕП-1 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,11057 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,0409 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,00053 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,000168 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,000336 |
|  | 6106 | 6106 77 | Дренажная емкость ЕП-2 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,03032 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,01121 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,00015 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,000046 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,000092 |
|  | 6107 | 6107 78 | Дренажная емкость ЕП-3 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,02121 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,00725 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,0001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,000032 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,000064 |
|  | 6108 | 6108 79 | Насос полупогружной Н-3,4 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,2539 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,0939 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,00123 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,0004 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,00077 |
|  | 6109 | 6109 80 | Площадка резервуаров нефти РВС-1,2,3 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,1191 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,0439 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,0006 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,0002 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,00036 |
|  | 6110 | 6110 81 | Площадка подогревателя нефти П-1,2 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,1932 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,0313 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,0004 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,0001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,00026 |
|  | 6111 | 6111 82 | Площадка насосов перекачки нефти Н-1,2 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,2123 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,0785 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,00103 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,00032 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,00064 |
|  | 6112 | 6112 83 | Площадка насосов экспорта нефти Н-2/1,2 |  | 24 | 8760 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0333 (0,008) | 0,0000706 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,0852 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,0315 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,00041 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,0001294 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,0003 |
|  | 6113 | 6113 84 | Площадка сепарации нефти и газа ГС-1 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,4125 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,0112 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,00015 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,00005 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,00009 |
|  | 6114 | 6114 85 | Площадка резервуаров хранения дизельного топлива Е-1,2 |  | 24 | 8760 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0333 (0,008) | 0,00008 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (1) | 0,02952 |
|  | 6115 | 6115 86 | Площадка трубопроводов |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,0148 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,0717 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,0009 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,0003 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,00059 |
|  | 6116 | 6116 87 | Площадка дренажных емкостей ЕП-1,2 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,1821 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,027 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,0004 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,0001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,0002 |
|  | 6117 | 6117 88 | Площадка дренажной емкости ЕП-3 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,0877 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,0123 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602 (0,3) | 0,0002 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (0,2) | 0,0001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (0,6) | 0,0001 |
|  | 6118 | 6118 89 | Коммерческий узел учета нефти |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 4,1444 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,1858 |
|  | 6119 | 6119 90 | ЗРА и ФС ПЗА-1 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,15622 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,05778 |
|  | 6120 | 6120 91 | ЗРА и ФС ГС-1 |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,03942 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,01458 |
|  | 6121 | 6121 92 | ЗРА и ФС межплощадочные трубопроводы |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,11789 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,0436 |
|  | 6122 | 6122 93 | ЗРА и ФС |  | 24 | 8760 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (*50) | 0,20169 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0416 (*30) | 0,134596 |
| Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 8 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для ПДКc.c. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО) |  |  |  |  |  |
| Номер источника выделения | Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования | КПД аппаратов, % |  | Код ЗВ, по которому проис-ходит очистка | Коэффициент обеспеченности K(1),% |
|  |  | Проект-ный | Факти-ческий |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пылегазоочистное оборудование отсутствует! |  |  |  |  |  |

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация , т/год

| Код заг-рязняю-щего вещест-ва | Н а и м е н о в а н и е загрязняющего вещества | Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения | В том числе |  | Из поступивших на очистку |  |  | Всего выброшено в атмосферу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выбрасы-вается без очистки | поступает на очистку | выброшено в атмосферу | уловлено и обезврежено |  |  |
|  |  |  |  |  |  | фактически | из них утилизировано |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| В С Е Г О по площадке: |  | 176,753985034 | 176,753985034 |  |  |  |  | 176,753985034 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т в е р д ы х: |  | 0,005257344 | 0,005257344 |  |  |  |  | 0,005257344 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0052572 | 0,0052572 |  |  |  |  | 0,0052572 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000000144 | 0,000000144 |  |  |  |  | 0,000000144 |
| Г а з о о б р а з н ы х и ж и д к и х: |  | 176,74872769 | 176,74872769 |  |  |  |  | 176,74872769 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) | 0,000048 | 0,000048 |  |  |  |  | 0,000048 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 9,157264 | 9,157264 |  |  |  |  | 9,157264 |
| 0302 | Азотная кислота (5) | 0,0052 | 0,0052 |  |  |  |  | 0,0052 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1,488052 | 1,488052 |  |  |  |  | 1,488052 |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) | 0,001 | 0,001 |  |  |  |  | 0,001 |
| 0322 | Серная кислота (517) | 0,000028 | 0,000028 |  |  |  |  | 0,000028 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,046 | 0,046 |  |  |  |  | 0,046 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,025393 | 0,025393 |  |  |  |  | 0,025393 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 4,398138 | 4,398138 |  |  |  |  | 4,398138 |
| 0410 | Метан (727*) | 2,260576 | 2,260576 |  |  |  |  | 2,260576 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 117,05779836 | 117,05779836 |  |  |  |  | 117,05779836 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 41,128472 | 41,128472 |  |  |  |  | 41,128472 |
| 0602 | Бензол (64) | 0,51553 | 0,51553 |  |  |  |  | 0,51553 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,24662043 | 0,24662043 |  |  |  |  | 0,24662043 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,3240289 | 0,3240289 |  |  |  |  | 0,3240289 |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | 0,0003 | 0,0003 |  |  |  |  | 0,0003 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0013142 | 0,0013142 |  |  |  |  | 0,0013142 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,0034 | 0,0034 |  |  |  |  | 0,0034 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0895648 | 0,0895648 |  |  |  |  | 0,0895648 |

Таблица 6 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027-2030 года

| Произ-водство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, % | Среднеэксплуа-тационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год дости-жения ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с | Объем смеси, м3/с | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| УПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Печь подогрева нефти ПТ-16/150 | 1 | 1050 | труба | 0001 | 9,2 | 0,3 | 17,58 | 1,24266 | 250 | 550 | 750 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,350482 | 540,322 | 1,324823 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,056953 | 87,802 | 0,215284 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,116875 | 180,181 | 0,441788 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан (727*) | 0,116875 | 180,181 | 0,441788 | 2030 |
| 001 |  | Печь подогрева нефти ПТ-16/150 | 1 | 1050 | труба | 0002 | 9,2 | 0,3 | 17,58 | 1,24266 | 250 | 550 | 750 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,350482 | 540,322 | 1,324823 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,056953 | 87,802 | 0,215284 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,116875 | 180,181 | 0,441788 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан (727*) | 0,116875 | 180,181 | 0,441788 | 2030 |
| 001 |  | Печь подогрева нефти УН-0,2 | 1 | 1800 | труба | 0003 | 9,2 | 0,3 | 17,58 | 1,24266 | 250 | 550 | 750 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,02491 | 38,403 | 0,16142 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,00405 | 6,244 | 0,02623 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,01063 | 16,388 | 0,06885 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан (727*) | 0,01063 | 16,388 | 0,06885 | 2030 |
| 001 |  | Продувочные свечи УН-0,2 | 1 | 0,13 | труба | 0004 | 2 | 0,2 | 21,96 | 0,689895 | 30 | 555 | 755 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 8,5985 | 13833,1 | 0,00168 | 2030 |
| 001 |  | Подогреватель путевой ПП-1,6 (ВГУ-1/1) | 1 | 1800 | труба | 0005 | 9,2 | 0,3 | 17,58 | 1,24266 | 250 | 550 | 750 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,39857 | 614,457 | 2,5827 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,06477 | 99,853 | 0,41969 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0425 | 65,52 | 0,2754 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан (727*) | 0,0425 | 65,52 | 0,2754 | 2030 |
| 001 |  | Продувочная свеча на подогревателе | 1 | 0,13 | труба | 0006 | 2 | 0,2 | 21,96 | 0,689895 | 30 | 555 | 755 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 8,5985 | 13833,1 | 0,00168 | 2030 |
| 001 |  | Резервуар подготовки нефти Т-1 | 1 | 8760 | дыхательный клапан | 0007 | 10 | 0,1 | 0,69 | 0,005419 | 3 | 580 | 780 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 6,61962 | 1234913 | 10,3221 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 2,44833 | 456744,4 | 3,81773 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,03197 | 5964,113 | 0,04986 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,01553 | 2897,175 | 0,02422 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0201 | 3749,724 | 0,03134 | 2030 |
| 001 |  | Резервуар подготовки нефти Т-2/1 | 1 | 8760 | дыхательный клапан | 0008 | 10 | 0,1 | 0,69 | 0,005419 | 3 | 580 | 780 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 6,38036 | 1190278 | 5,31529 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 2,35983 | 440234,4 | 1,96591 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,03082 | 5749,577 | 0,02567 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,01497 | 2792,705 | 0,01247 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,01937 | 3613,54 | 0,01614 | 2030 |
| 001 |  | Резервуар подготовки нефти Т-2/2 | 1 | 8760 | дыхательный клапан | 0009 | 10 | 0,1 | 0,69 | 0,005419 | 3 | 580 | 780 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 6,61962 | 1234913 | 7,91361 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 2,44833 | 456744,4 | 2,92692 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,03197 | 5964,113 | 0,03822 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,01553 | 2897,175 | 0,01857 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0201 | 3749,724 | 0,02403 | 2030 |
| 001 |  | Резервуар подготовки нефти Т-2/3 | 1 | 8760 | дыхательный клапан | 0010 | 10 | 0,1 | 0,69 | 0,005419 | 3 | 580 | 780 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 6,61962 | 1234913 | 11,69838 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 2,44833 | 456744,4 | 4,32676 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,03197 | 5964,113 | 0,05651 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,01553 | 2897,175 | 0,02745 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0201 | 3749,724 | 0,03552 | 2030 |
| 001 |  | Резервуар подготовки нефти Т-2/4 | 1 | 8760 | дыхательный клапан | 0011 | 10 | 0,1 | 0,69 | 0,005419 | 3 | 580 | 780 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 6,61962 | 1234913 | 11,69838 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 2,44833 | 456744,4 | 4,32676 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,03197 | 5964,113 | 0,05651 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,01553 | 2897,175 | 0,02745 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0201 | 3749,724 | 0,03552 | 2030 |
| 001 |  | Резервуар пластовой воды Т-3/1 (2 ед) | 1 | 8760 | дыхательный клапан | 0012 | 10 | 0,1 | 0,69 | 0,005419 | 3 | 580 | 780 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,000001 | 0,187 | 2,06E-05 | 2030 |
| 001 |  | Резервуары хранения дизельного топлива Т-1/1 | 1 | 8760 | дыхательный клапан | 0013 | 10 | 0,1 | 0,69 | 0,005419 | 3 | 580 | 780 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 4,4E-06 | 0,821 | 2,2E-06 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,001564 | 291,77 | 0,000783 | 2030 |
| 001 |  | Резервуары хранения дизельного топлива Т-1/2 | 1 | 8760 | дыхательный клапан | 0014 | 10 | 0,1 | 0,69 | 0,005419 | 3 | 580 | 780 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 4,4E-06 | 0,821 | 2,2E-06 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,001564 | 291,77 | 0,000783 | 2030 |
| 001 |  | Резервуар хранения сырой нефти Р-2/1 | 1 | 8760 | дыхательный клапан | 0015 | 10 | 0,1 | 0,69 | 0,005419 | 3 | 580 | 780 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 3,38969 | 632358,3 | 1,9061 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1,25371 | 233883,9 | 0,70499 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,01637 | 3053,88 | 0,00921 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00795 | 1483,1 | 0,00447 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,01029 | 1919,635 | 0,00579 | 2030 |
| 001 |  | Резервуар хранения сырой нефти Р-2/2 | 1 | 8760 | дыхательный клапан | 0016 | 10 | 0,1 | 0,69 | 0,005419 | 3 | 580 | 780 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 3,38969 | 632358,3 | 0,25415 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1,25371 | 233883,9 | 0,094 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,01637 | 3053,88 | 0,00123 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00795 | 1483,1 | 0,0006 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,01029 | 1919,635 | 0,00077 | 2030 |
| 001 |  | Резервуар хранения сырой нефти Р-2/3 | 1 | 8760 | дыхательный клапан | 0017 | 10 | 0,1 | 0,69 | 0,005419 | 3 | 580 | 780 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 3,38969 | 632358,3 | 0,03177 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1,25371 | 233883,9 | 0,01175 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,01637 | 3053,88 | 0,00015 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00795 | 1483,1 | 0,00007 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,01029 | 1919,635 | 0,0001 | 2030 |
| 001 |  | Резервуар хранения сырой нефти Р-2/4 | 1 | 8760 | дыхательный клапан | 0018 | 10 | 0,1 | 0,69 | 0,005419 | 3 | 580 | 780 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 3,38969 | 632358,3 | 0,03177 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1,25371 | 233883,9 | 0,01175 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,01637 | 3053,88 | 0,00015 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00795 | 1483,1 | 0,00007 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,01029 | 1919,635 | 0,0001 | 2030 |
| 001 |  | Дизель-генераторная установка CATERPILLAR GEH275-4 | 1 | 400 | труба | 0019 | 5 | 0,5 | 4,42 | 0,867867 | 250 | 602 | 805 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,234667 | 518,009 | 0,05888 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,038133 | 84,176 | 0,009568 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,010913 | 24,089 | 0,002629 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,091667 | 202,347 | 0,023 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,236806 | 522,73 | 0,0598 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 3E-07 | 0,0007 | 7,2E-08 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,002619 | 5,781 | 0,000657 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,063294 | 139,716 | 0,015771 | 2030 |
| 001 |  | Котел "Буран КВа-174 ЛЖ/Гн" | 1 | 8760 | труба | 0020 | 9,2 | 0,3 | 17,58 | 1,24266 | 250 | 550 | 750 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,007031 | 10,839 | 0,277349 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,001143 | 1,762 | 0,045069 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,02558 | 39,435 | 1,008981 | 2030 |
| 001 |  | Химлаборатория | 1 | 3942 | труба | 0021 | 3 | 0,1 | 2,5 | 0,019635 | 30 | 608 | 809 |  |  |  |  |  |  | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) | 0,000013 | 0,735 | 0,000024 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0302 | Азотная кислота (5) | 0,0005 | 28,263 | 0,0026 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) | 0,00013 | 7,348 | 0,0005 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0322 | Серная кислота (517) | 0,000027 | 1,526 | 0,000014 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,00064 | 36,177 | 0,0017 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,000012 | 0,678 | 0,0002 | 2030 |
| ПСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Резервуар нефти РВС-2000м3 | 1 | 8760 | дыхательный клапан | 0101 | 10 | 0,1 | 0,69 | 0,005419 | 3 | 580 | 780 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 3,38969 | 632358,3 | 9,53049 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1,25371 | 233883,9 | 3,52494 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,01637 | 3053,88 | 0,04603 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00795 | 1483,1 | 0,02236 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,01029 | 1919,635 | 0,02894 | 2030 |
| 002 |  | Резервуар нефти РВС-2000м3 | 1 | 8760 | дыхательный клапан | 0102 | 10 | 0,1 | 0,69 | 0,005419 | 3 | 580 | 780 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 3,38969 | 632358,3 | 9,53049 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1,25371 | 233883,9 | 3,52494 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,01637 | 3053,88 | 0,04603 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00795 | 1483,1 | 0,02236 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,01029 | 1919,635 | 0,02894 | 2030 |
| 002 |  | Котел "Буран КВа-174 ЛЖ/Гн" | 1 | 8760 | труба | 0103 | 9,2 | 0,3 | 17,58 | 1,24266 | 250 | 550 | 750 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,007031 | 10,839 | 0,277349 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,001143 | 1,762 | 0,045069 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,02558 | 39,435 | 1,008981 | 2030 |
| 002 |  | Печь подогрева нефти ПТ-16/150 | 1 | 1800 | труба | 0104 | 9,2 | 0,3 | 17,58 | 1,24266 | 250 | 550 | 750 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,350482 | 540,322 | 2,27113 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,056953 | 87,802 | 0,36906 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,116875 | 180,181 | 0,75735 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан (727*) | 0,116875 | 180,181 | 0,75735 | 2030 |
| 002 |  | Печь ПП-0,63 | 1 | 1800 | труба | 0105 | 9,2 | 0,3 | 17,58 | 1,24266 | 250 | 550 | 750 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,12653 | 195,065 | 0,81991 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,02056 | 31,696 | 0,13323 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0425 | 65,52 | 0,2754 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан (727*) | 0,0425 | 65,52 | 0,2754 | 2030 |
| 002 |  | Продувочная свеча печи ПП-0,63 | 1 | 0,13 | труба | 0106 | 2 | 0,2 | 21,96 | 0,689895 | 30 | 555 | 755 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 8,5985 | 13833,1 | 0,00168 | 2030 |
| 002 |  | Резервуары хранения дизельного топлива Е-1 | 1 | 8760 | дыхательный клапан | 0107 | 10 | 0,1 | 0,69 | 0,005419 | 3 | 580 | 780 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 4,4E-06 | 0,821 | 2,2E-06 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,001564 | 291,77 | 0,000783 | 2030 |
| 002 |  | Резервуары хранения дизельного топлива Е-2 | 1 | 8760 | дыхательный клапан | 0108 | 10 | 0,1 | 0,69 | 0,005419 | 3 | 580 | 780 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 4,4E-06 | 0,821 | 2,2E-06 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,001564 | 291,77 | 0,000783 | 2030 |
| 002 |  | Дизель-генераторная установка CATERPILLAR GEH275-4 | 1 | 400 | труба | 0109 | 5 | 0,5 | 4,42 | 0,867867 | 250 | 602 | 805 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,234667 | 518,009 | 0,05888 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,038133 | 84,176 | 0,009568 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,010913 | 24,089 | 0,002629 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,091667 | 202,347 | 0,023 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,236806 | 522,73 | 0,0598 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 3E-07 | 0,0007 | 7,2E-08 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,002619 | 5,781 | 0,000657 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,063294 | 139,716 | 0,015771 | 2030 |
| 002 |  | Химлаборатория | 1 | 3942 | труба | 0110 | 3 | 0,1 | 2,5 | 0,019635 | 30 | 608 | 809 |  |  |  |  |  |  | 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) | 0,000013 | 0,735 | 0,000024 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0302 | Азотная кислота (5) | 0,0005 | 28,263 | 0,0026 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) | 0,00013 | 7,348 | 0,0005 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0322 | Серная кислота (517) | 0,000027 | 1,526 | 0,000014 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,00064 | 36,177 | 0,0017 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,000012 | 0,678 | 0,0002 | 2030 |
| 002 |  | Резервуар нефти РВС-2000м3 | 1 | 8760 | дыхательный клапан | 0111 | 10 | 0,1 | 0,69 | 0,005419 | 3 | 580 | 780 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 3,38969 | 632358,3 | 1,27073 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1,25371 | 233883,9 | 0,46999 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,01637 | 3053,88 | 0,00614 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00795 | 1483,1 | 0,00298 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,01029 | 1919,635 | 0,00386 | 2030 |
| 002 |  | Продувочная свеча на газопроводе | 1 | 0,13 | труба | 0112 | 2 | 0,2 | 21,96 | 0,689895 | 30 | 555 | 755 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 32,984 | 53064,01 | 0,1187 | 2030 |
| 002 |  | РВС Р-3 (2000 м3) | 1 | 8760 | дыхательный клапан | 0113 | 10 | 0,1 | 0,69 | 0,005419 | 3 | 580 | 780 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 3,38969 | 632358,3 | 25,41464 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1,25371 | 233883,9 | 9,39984 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,01637 | 3053,88 | 0,12276 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00795 | 1483,1 | 0,05963 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,01029 | 1919,635 | 0,07716 | 2030 |
| УПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Отстойник нефти ОН - 1 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6001 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,00631 |  | 0,19884 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00233 |  | 0,07354 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00003 |  | 0,00096 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000015 |  | 0,000466 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000019 |  | 0,000604 | 2030 |
| 001 |  | Газосепаратор | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6002 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,01813 |  | 0,57188 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00671 |  | 0,21151 | 2030 |
| 001 |  | Дренажная емкость Е-2/1 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6003 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,00351 |  | 0,11057 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0013 |  | 0,0409 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000017 |  | 0,00053 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 8,23E-06 |  | 0,000259 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000011 |  | 0,000336 | 2030 |
| 001 |  | Дренажная емкость Е-1 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6004 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,00067 |  | 0,02121 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00025 |  | 0,00785 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000003 |  | 0,0001 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1,58E-06 |  | 4,98E-05 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000002 |  | 0,000064 | 2030 |
| 001 |  | Дренажная емкость Е-3 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6005 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,00067 |  | 0,02121 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00025 |  | 0,00785 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000003 |  | 0,0001 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1,58E-06 |  | 4,98E-05 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000002 |  | 0,000064 | 2030 |
| 001 |  | Дренажная емкость Е-4 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6006 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,00067 |  | 0,02121 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00025 |  | 0,00785 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000003 |  | 0,0001 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1,58E-06 |  | 4,98E-05 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000002 |  | 0,000064 | 2030 |
| 001 |  | Дренажная емкость Е-5 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6007 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,000217 |  | 0,005797 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 8,04E-05 |  | 0,002144 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000001 |  | 0,00003 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 5,1E-07 |  | 1,36E-05 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 6,6E-07 |  | 1,76E-05 | 2030 |
| 001 |  | Сепаратор нефтегазовый со сбросом воды С-1 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6008 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,202 |  | 6,37034 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,07471 |  | 2,35613 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000976 |  | 0,03077 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000474 |  | 0,014946 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000613 |  | 0,019341 | 2030 |
| 001 |  | Блок дозировки химреагента БР-1/1 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6009 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,5609 |  | 0,0118 | 2030 |
| 001 |  | Блок дозировки химреагента БР-1/2 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6010 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,5609 |  | 0,0118 | 2030 |
| 001 |  | Блок дозировки химреагента БР-1/3 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6011 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,5609 |  | 0,0118 | 2030 |
| 001 |  | Площадка резервуарного парка Т-1, Т-2/1,2,3,4, Т-3/1 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6012 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,00096 |  | 0,030071 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00035 |  | 0,011122 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 4,6E-06 |  | 0,000145 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 2,2E-06 |  | 7,06E-05 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 2,9E-06 |  | 9,13E-05 | 2030 |
| 001 |  | Площадка подогревателя нефти П-1/1,2 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6013 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0119 |  | 0,3744 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0012 |  | 0,038 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00002 |  | 0,0005 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000005 |  | 0,0002 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,00001 |  | 0,00031 | 2030 |
| 001 |  | Площадка печи подогрева нефти УН-0,2 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6014 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0067 |  | 0,2105 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0025 |  | 0,0778 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00003 |  | 0,00102 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1,01E-05 |  | 0,00032 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,00002 |  | 0,0006 | 2030 |
| 001 |  | Площадка подогревателя путевого ПП-1,6 (ВГУ-1/1 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6015 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0119 |  | 0,3744 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0012 |  | 0,038 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00002 |  | 0,0005 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000005 |  | 0,0002 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,00001 |  | 0,00031 | 2030 |
| 001 |  | Площадка насосов перекачки нефти Н-2/1,2, Н-3/1,2 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6016 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0068 |  | 0,2157 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0025 |  | 0,0798 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00003 |  | 0,00104 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00001 |  | 0,00033 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,00002 |  | 0,00065 | 2030 |
| 001 |  | Площадка насосов перекачки нефти Н-5/1,2 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6017 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0031 |  | 0,0972 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0011 |  | 0,0359 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00001 |  | 0,00047 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 4,7E-06 |  | 0,000148 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,00001 |  | 0,0003 | 2030 |
| 001 |  | Площадка насосов экспорта нефти Н-2/1,2 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6018 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 2,2E-06 |  | 7,06E-05 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0027 |  | 0,0852 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,001 |  | 0,0315 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00001 |  | 0,00041 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 4,1E-06 |  | 0,000129 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,00001 |  | 0,0003 | 2030 |
| 001 |  | Площадка газового сепаратора СГ-1 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6019 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,022 |  | 0,6953 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0018 |  | 0,0562 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000023 |  | 0,00073 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000007 |  | 0,00023 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000015 |  | 0,00046 | 2030 |
| 001 |  | Площадка резервуаров хранения дизельного топлива Т-4/1,2 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6020 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,00079 |  | 0,0249 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0008 |  | 0,02497 | 2030 |
| 001 |  | Площадка трубопроводов | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6021 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0026 |  | 0,0816 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0003 |  | 0,01 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000004 |  | 0,0001 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000001 |  | 0,000041 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000003 |  | 0,00008 | 2030 |
| 001 |  | Площадка дренажных емкостей Е-1, Е-2/1,5 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6022 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0056 |  | 0,1764 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0008 |  | 0,0248 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00001 |  | 0,0003 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000003 |  | 0,0001 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,00001 |  | 0,0002 | 2030 |
| 001 |  | Площадка нефтегазосепаратора С-1 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6023 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0099 |  | 0,3114 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0005 |  | 0,0146 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00001 |  | 0,0002 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000002 |  | 0,0001 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000004 |  | 0,00012 | 2030 |
| 001 |  | Площадка дренажных емкостей для сбора конденсата Е-3, Е-4 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6024 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0039 |  | 0,1222 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0014 |  | 0,045 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00002 |  | 0,0006 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000006 |  | 0,0002 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,00001 |  | 0,00037 | 2030 |
| 001 |  | Площадка газовых расширителей ГР-1, ГР-2 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6025 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0039 |  | 0,1222 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0014 |  | 0,045 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00002 |  | 0,0006 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000006 |  | 0,0002 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,00001 |  | 0,00037 | 2030 |
| 001 |  | Площадка отстойника нефти ОН-1 и концевой сепарационной установки КСУ-1 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6026 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0065 |  | 0,2061 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0005 |  | 0,0158 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00001 |  | 0,0002 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000004 |  | 0,00013 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000002 |  | 0,0001 | 2030 |
| 001 |  | Площадка блока дозирования химических реагентов | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6027 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,00001 |  | 0,0004 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,000004 |  | 0,0001 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 1E-07 |  | 0,000002 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 2E-08 |  | 0,000001 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 4E-08 |  | 0,000001 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | 0,00001 |  | 0,0003 | 2030 |
| 001 |  | Площадка входного фильтра Ф-1 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6028 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,003 |  | 0,0939 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0005 |  | 0,0146 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00001 |  | 0,0002 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000002 |  | 0,0001 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000004 |  | 0,00012 | 2030 |
| 001 |  | Концевая сепарационная установка КСУ | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6029 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,07195 |  | 2,26909 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,02661 |  | 0,83924 | 2030 |
| 001 |  | Насосы перекачки нефти Н-2/1 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6030 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0081 |  | 0,2539 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,003 |  | 0,0939 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00004 |  | 0,00123 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00001 |  | 0,0004 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,00002 |  | 0,00077 | 2030 |
| 001 |  | Насосы перекачки нефти Н-2/2 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6031 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0081 |  | 0,2539 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,003 |  | 0,0939 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00004 |  | 0,00123 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00001 |  | 0,0004 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,00002 |  | 0,00077 | 2030 |
| 001 |  | Насосы перекачки нефти Н-3/1 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6032 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0081 |  | 0,2539 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,003 |  | 0,0939 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00004 |  | 0,00123 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00001 |  | 0,0004 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,00002 |  | 0,00077 | 2030 |
| 001 |  | Насосы перекачки нефти Н-3/2 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6033 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0081 |  | 0,2539 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,003 |  | 0,0939 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00004 |  | 0,00123 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00001 |  | 0,0004 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,00002 |  | 0,00077 | 2030 |
| 001 |  | Насосы перекачки нефти Н-5/1 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6034 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0081 |  | 0,2539 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,003 |  | 0,0939 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00004 |  | 0,00123 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00001 |  | 0,0004 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,00002 |  | 0,00077 | 2030 |
| 001 |  | Насосы перекачки нефти Н-5/2 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6035 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0081 |  | 0,2539 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,003 |  | 0,0939 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00004 |  | 0,00123 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00001 |  | 0,0004 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,00002 |  | 0,00077 | 2030 |
| 001 |  | Насос Н-1/1 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6036 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,004 |  | 0,1269 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0015 |  | 0,047 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00002 |  | 0,00061 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00001 |  | 0,00019 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,00001 |  | 0,00039 | 2030 |
| 001 |  | Насос Н-1/2 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6037 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,004 |  | 0,1269 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0015 |  | 0,047 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00002 |  | 0,00061 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00001 |  | 0,00019 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,00001 |  | 0,00039 | 2030 |
| ПСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Насосы перекачки нефти Н-1/1,2 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6101 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 8,34E-06 |  | 0,000263 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,01007 |  | 0,3174 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,003725 |  | 0,1174 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 4,87E-05 |  | 0,001533 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1,53E-05 |  | 0,000482 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 3,06E-05 |  | 0,000964 | 2030 |
| 002 |  | Насосы экспорта нефти Н-2/1 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6102 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,004 |  | 0,1269 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0015 |  | 0,047 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00002 |  | 0,00061 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00001 |  | 0,00019 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,00001 |  | 0,00039 | 2030 |
| 002 |  | Насосы экспорта нефти Н-2/2 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6103 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,004 |  | 0,1269 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0015 |  | 0,047 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00002 |  | 0,00061 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00001 |  | 0,00019 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,00001 |  | 0,00039 | 2030 |
| 002 |  | Газосепаратор | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6104 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,01467 |  | 0,4627 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00543 |  | 0,17114 | 2030 |
| 002 |  | Дренажная емкость ЕП-1 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6105 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,00351 |  | 0,11057 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0013 |  | 0,0409 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000017 |  | 0,00053 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000005 |  | 0,000168 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000011 |  | 0,000336 | 2030 |
| 002 |  | Дренажная емкость ЕП-2 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6106 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,00096 |  | 0,03032 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00036 |  | 0,01121 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000005 |  | 0,00015 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000001 |  | 0,000046 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000003 |  | 0,000092 | 2030 |
| 002 |  | Дренажная емкость ЕП-3 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6107 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,00067 |  | 0,02121 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00025 |  | 0,00725 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000003 |  | 0,0001 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000001 |  | 0,000032 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000002 |  | 0,000064 | 2030 |
| 002 |  | Насос полупогружной Н-3,4 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6108 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0081 |  | 0,2539 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,003 |  | 0,0939 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00004 |  | 0,00123 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00001 |  | 0,0004 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,00002 |  | 0,00077 | 2030 |
| 002 |  | Площадка резервуаров нефти РВС-1,2,3 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6109 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0072 |  | 0,1191 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0014 |  | 0,0439 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00002 |  | 0,0006 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000006 |  | 0,0002 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,00001 |  | 0,00036 | 2030 |
| 002 |  | Площадка подогревателя нефти П-1,2 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6110 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0061 |  | 0,1932 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,001 |  | 0,0313 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00001 |  | 0,0004 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000004 |  | 0,0001 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000008 |  | 0,00026 | 2030 |
| 002 |  | Площадка насосов перекачки нефти Н-1,2 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6111 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0067 |  | 0,2123 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0025 |  | 0,0785 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00003 |  | 0,00103 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00001 |  | 0,00032 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,00002 |  | 0,00064 | 2030 |
| 002 |  | Площадка насосов экспорта нефти Н-2/1,2 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6112 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 2,2E-06 |  | 7,06E-05 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0027 |  | 0,0852 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,001 |  | 0,0315 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00001 |  | 0,00041 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 4,1E-06 |  | 0,000129 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,00001 |  | 0,0003 | 2030 |
| 002 |  | Площадка сепарации нефти и газа ГС-1 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6113 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0131 |  | 0,4125 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0004 |  | 0,0112 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000005 |  | 0,00015 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000001 |  | 0,00005 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000003 |  | 0,00009 | 2030 |
| 002 |  | Площадка резервуаров хранения дизельного топлива Е-1,2 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6114 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,000003 |  | 0,00008 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,00094 |  | 0,02952 | 2030 |
| 002 |  | Площадка трубопроводов | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6115 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0148 |  | 0,0148 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0023 |  | 0,0717 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00003 |  | 0,0009 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00001 |  | 0,0003 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,00002 |  | 0,00059 | 2030 |
| 002 |  | Площадка дренажных емкостей ЕП-1,2 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6116 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0058 |  | 0,1821 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0009 |  | 0,027 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00001 |  | 0,0004 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000004 |  | 0,0001 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,00001 |  | 0,0002 | 2030 |
| 002 |  | Площадка дренажной емкости ЕП-3 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6117 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0028 |  | 0,0877 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0004 |  | 0,0123 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00001 |  | 0,0002 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000002 |  | 0,0001 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000003 |  | 0,0001 | 2030 |
| 002 |  | Коммерческий узел учета нефти | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6118 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1314 |  | 4,1444 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0059 |  | 0,1858 | 2030 |
| 002 |  | ЗРА и ФС ПЗА-1 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6119 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,00495 |  | 0,15622 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00183 |  | 0,05778 | 2030 |
| 002 |  | ЗРА и ФС ГС-1 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6120 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,00125 |  | 0,03942 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00046 |  | 0,01458 | 2030 |
| 002 |  | ЗРА и ФС межплощадочные трубопроводы | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6121 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,00374 |  | 0,11789 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00138 |  | 0,0436 | 2030 |
| 002 |  | ЗРА и ФС | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6122 | 2 |  |  |  | 30 | 615 | 820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,00632 |  | 0,20169 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00422 |  | 0,134596 | 2030 |

# 4. РАСЧЕТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ ИСТОЧНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 2027-2030 ГГ.

4.1. Установка подготовки нефти (УПН)

Источник № 0001 - Печь подогрева нефти ПТ-16/150

| № п.п. | Н а и м е н о в а н и е |  | Обоз- наче- ние | Единица измерен. | Р а с ч е т |  |  |  |  |  |  | Количе- ство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 1 | Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Тепловая мощность печи |  |  | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  | 1,72 |
| 1.2 | Диаметр трубы |  | d | м |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 1.3 | Высота трубы |  | Н | м |  |  |  |  |  |  |  | 6,8 |
| 1.4 | Расход топливного газа |  | Q | м3/час |  |  |  |  |  |  |  | 275 |
| 1.5 | Расход газа |  | Q | м3/год |  |  |  |  |  |  |  | 288750 |
| 1.6 | Удельный вес газа |  |  | кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,02 |
| 1.7 | Число горелок |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.8 | Массовая доля жидкого топлива |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.9 | Время работы |  |  | час/год |  |  |  |  |  |  |  | 1050 |
| 2 | Расчет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная теплопроизводительность печи |  | Qр | МДж/час | 1,72 | * | 4,1868*103 |  |  |  |  | 7201,296 |
| 2.2 | Расход газа на печь |  | B | кг/час | 288750 | * | 1,02 |  | / | 1050 |  | 280,5 |
| 2.3 | Оксид углерода и метан : |  | ПСН4,ПСО | кг/час | 1,5 | * | 280,5 |  | / | 1000 |  | 0,42075 |
|  | ПСН4 =ПСО=1.5*В*10-3 |  |  | г/с | 0,42075 | * | 1000 |  | / | 3600 |  | 0,116875 |
|  |  |  |  | т/год | 0,42075 | * | 1050 |  | / | 1000 |  | 0,4417875 |
| 2.4 | Диоксид азота : |  |  | кг/час | 4618,152 | * | 0,000341516 |  |  |  |  | 1,57717 |
|  | ПNOx = Vг*CNOx |  |  | г/с | 1,57717054 | * | 1000 |  | / |  |  | 0,43810 |
|  |  |  |  | т/год | 1,57717054 | * | 1050 |  | / | 1000 |  | 1,65603 |
|  | ПNO2 |  |  | кг/час | 4618,152 | * | 0,000341516 |  | * | 0,8 |  | 1,26174 |
|  |  |  |  | г/с | 1,261736432 | * | 1000 |  | / |  |  | 0,35048 |
|  |  |  |  | т/год | 1,261736432 | * | 1050 |  | / | 1000 |  | 1,32482 |
|  | ПNO |  |  | кг/час | 4618,152 | * | 0,000341516 |  | * | 0,13 |  | 0,20503 |
|  |  |  |  | г/с | 0,20503217 | * | 1000 |  | / |  |  | 0,05695 |
|  |  |  |  | т/год | 0,20503217 | * | 1050 |  | / | 1000 |  | 0,21528 |
| 2.5 | Объем продуктов сгорания : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vг= 7.84* a *В*Э, где |  | Vг | м3/ч | 7,84*1,4 | * | 280,5 |  | * | 1,5 |  | 4618,152 |
|  | коэф.избытка воздуха в уходящих дымовых |  |  | м3/с | 4618,152 | / | 3600 |  |  |  |  | 1,28282 |
|  | газах (табл.2.2, стр7) |  | α |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |
|  | энергетический эквивалент природного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газа (табл.5.1, стр104) |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
| 2.6 | Концентрация оксидов азота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в пересчете на NO2, где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CNOx = 1.073(180+60b)*Qф / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Qp*α0.5*Vcr/Vr*10-6 |  |  | кг/м3 | 1,073*180 | * | 1,3*1,05 |  | * | 0,84/1000000 |  | 0,000341516 |
| 2.7 | Фактическая средняя теплопро- |  | Qф | МДж/час | 29,4*1,5 | * | 280,5 |  | / | 1 |  | 12370,05 |
|  | изводительность одной форсунки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Qф=29.4*Э*В/n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Объем сухих продуктов сгорания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (принимается по таблице 5.1) |  | Vcr/Vr |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |
|  |  |  | Qф / Qp |  | 12370,05 | / | 7201,296 |  |  |  |  | 1,71775 |
| 2.9 | Средняя скорость газовоздушной смеси |  | w | м/с | (4 | * | 1,2828 |  | ) | /(3,14*0,3*0,3) |  | 18,15740 |
|  | w=(4*Vг)/(3.14*d2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: Расчет выполнен согласно "Сборник методик по расчету выбросов ВВ…….." Алматы, 1996 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ЗВ |  | Наименование вещества |  |  |  |  |  | г/с |  |  | т/год |  |
| 0301 |  | Азота диоксид |  |  |  |  |  | 0,350482 |  |  | 1,324823 |  |
| 0304 |  | Азота оксид |  |  |  |  |  | 0,056953 |  |  | 0,215284 |  |
| 0337 |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  | 0,116875 |  |  | 0,441788 |  |
| 0410 |  | Метан |  |  |  |  |  | 0,116875 |  |  | 0,441788 |  |

Источник № 0002 - Печь подогрева нефти ПТ-16/150

| № п.п. | Н а и м е н о в а н и е |  | Обоз- наче- ние | Единица измерен. | Р а с ч е т |  |  |  |  |  |  | Количе- ство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 1 | Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Тепловая мощность печи |  |  | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  | 1,72 |
| 1.2 | Диаметр трубы |  | d | м |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 1.3 | Высота трубы |  | Н | м |  |  |  |  |  |  |  | 6,8 |
| 1.4 | Расход топливного газа |  | Q | м3/час |  |  |  |  |  |  |  | 275 |
| 1.5 | Расход газа |  | Q | м3/год |  |  |  |  |  |  |  | 288750 |
| 1.6 | Удельный вес газа |  |  | кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,02 |
| 1.7 | Число горелок |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.8 | Массовая доля жидкого топлива |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.9 | Время работы |  |  | час/год |  |  |  |  |  |  |  | 1050 |
| 2 | Расчет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная теплопроизводительность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | печи |  | Qр | МДж/час | 1,72 | * | 4,1868*103 |  |  |  |  | 7201,296 |
| 2.2 | Расход газа на печь |  | B | кг/час | 288750 | * | 1,02 |  | / | 1050 |  | 280,5 |
| 2.3 | Оксид углерода и метан : |  | ПСН4,ПСО | кг/час | 1,5 | * | 280,5 |  | / | 1000 |  | 0,42075 |
|  | ПСН4 =ПСО=1.5*В*10-3 |  |  | г/с | 0,42075 | * | 1000 |  | / | 3600 |  | 0,116875 |
|  |  |  |  | т/год | 0,42075 | * | 1050 |  | / | 1000 |  | 0,4417875 |
| 2.4 | Диоксид азота : |  |  | кг/час | 4618,152 | * | 0,000341516 |  |  |  |  | 1,57717 |
|  | ПNOx = Vг*CNOx |  |  | г/с | 1,57717054 | * | 1000 |  | / |  |  | 0,43810 |
|  |  |  |  | т/год | 1,57717054 | * | 1050 |  | / | 1000 |  | 1,65603 |
|  | ПNO2 |  |  | кг/час | 4618,152 | * | 0,000341516 |  | * | 0,8 |  | 1,26174 |
|  |  |  |  | г/с | 1,261736432 | * | 1000 |  | / |  |  | 0,35048 |
|  |  |  |  | т/год | 1,261736432 | * | 1050 |  | / | 1000 |  | 1,32482 |
|  | ПNO |  |  | кг/час | 4618,152 | * | 0,000341516 |  | * | 0,13 |  | 0,20503 |
|  |  |  |  | г/с | 0,20503217 | * | 1000 |  | / |  |  | 0,05695 |
|  |  |  |  | т/год | 0,20503217 | * | 1050 |  | / | 1000 |  | 0,21528 |
| 2.5 | Объем продуктов сгорания : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vг= 7.84* a *В*Э, где |  | Vг | м3/ч | 7,84*1,4 | * | 280,5 |  | * | 1,5 |  | 4618,152 |
|  | коэф.избытка воздуха в уходящих дымовых |  |  | м3/с | 4618,152 | / | 3600 |  |  |  |  | 1,28282 |
|  | газах (табл.2.2, стр7) |  | α |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |
|  | энергетический эквивалент природного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газа (табл.5.1, стр104) |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
| 2.6 | Концентрация оксидов азота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в пересчете на NO2, где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CNOx = 1.073(180+60b)*Qф / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Qp*α0.5*Vcr/Vr*10-6 |  |  | кг/м3 | 1,073*180 | * | 1,3*1,05 |  | * | 0,84/1000000 |  | 0,000341516 |
| 2.7 | Фактическая средняя теплопро- |  | Qф | МДж/час | 29,4*1,5 | * | 280,5 |  | / | 1 |  | 12370,05 |
|  | изводительность одной форсунки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Qф=29.4*Э*В/n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Объем сухих продуктов сгорания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (принимается по таблице 5.1) |  | Vcr/Vr |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |
|  |  |  | Qф / Qp |  | 12370,05 | / | 7201,296 |  |  |  |  | 1,71775 |
| 2.9 | Средняя скорость газовоздушной смеси |  | w | м/с | (4 | * | 1,2828 |  | ) | /(3,14*0,3*0,3) |  | 18,15740 |
|  | w=(4*Vг)/(3.14*d2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: Расчет выполнен согласно "Сборник методик по расчету выбросов ВВ…….." Алматы, 1996 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ЗВ |  | Наименование вещества |  |  |  |  |  | г/с |  |  | т/год |  |
| 0301 |  | Азота диоксид |  |  |  |  |  | 0,350482 |  |  | 1,324823 |  |
| 0304 |  | Азота оксид |  |  |  |  |  | 0,056953 |  |  | 0,215284 |  |
| 0337 |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  | 0,116875 |  |  | 0,441788 |  |
| 0410 |  | Метан |  |  |  |  |  | 0,116875 |  |  | 0,441788 |  |

Источник № 0003 - Печь подогрева нефти УН-0,2

| № п.п. | Н а и м е н о в а н и е |  | Обоз- наче- ние | Единица измерен. | Р а с ч е т |  |  |  |  |  |  | Количе-ство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 1 | Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Тепловая мощность печи |  |  | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 1.2 | Диаметр трубы |  | d | м |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 1.3 | Высота трубы |  | Н | м |  |  |  |  |  |  |  | 9,2 |
| 1.4 | Расход топливного газа |  | Q | м3/час |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 1.5 | Расход газа |  | Q | м3/год |  |  |  |  |  |  |  | 45000 |
| 1.6 | Удельный вес газа |  |  | кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,02 |
| 1.7 | Число горелок |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.8 | Массовая доля жидкого топлива |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.9 | Время работы |  |  | час/год |  |  |  |  |  |  |  | 1800 |
| 2 | Расчет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная теплопроизводительность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | печи |  | Qр | МДж/час | 0,2 | * | 4,1868*103 |  |  |  |  | 837,36 |
| 2.2 | Расход газа на печь |  | B | кг/час | 45000 | * | 1,02 |  | / | 1800 |  | 25,5 |
| 2.3 | Оксид углерода и метан : |  | ПСН4,ПСО | кг/час | 1,5 | * | 25,5 |  | / | 1000 |  | 0,03825 |
|  | ПСН4 =ПСО=1.5*В*10-3 |  |  | г/с | 0,03825 | * | 1000 |  | / | 3600 |  | 0,010625 |
|  |  |  |  | т/год | 0,03825 | * | 1800 |  | / | 1000 |  | 0,06885 |
| 2.4 | Диоксид азота : |  |  | кг/час | 419,832 | * | 0,000267003 |  |  |  |  | 0,112096 |
|  | ПNOx = Vг*CNOx |  |  | г/с | 0,112096419 | * | 1000 |  | / |  |  | 0,031138 |
|  |  |  |  | т/год | 0,112096419 | * | 1800 |  | / | 1000 |  | 0,201774 |
|  | ПNO2 |  |  | кг/час | 419,832 | * | 0,000267003 |  | * | 0,8 |  | 0,089677 |
|  |  |  |  | г/с | 0,089677135 | * | 1000 |  | / |  |  | 0,024910 |
|  |  |  |  | т/год | 0,089677135 | * | 1800 |  | / | 1000 |  | 0,161419 |
|  | ПNO |  |  | кг/час | 419,832 | * | 0,000267003 |  | * | 0,13 |  | 0,014573 |
|  |  |  |  | г/с | 0,014572534 | * | 1000 |  | / |  |  | 0,004048 |
|  |  |  |  | т/год | 0,014572534 | * | 1800 |  | / | 1000 |  | 0,026231 |
| 2.5 | Объем продуктов сгорания : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vг= 7.84* a *В*Э, где |  | Vг | м3/ч | 7,84*1,4 | * | 25,5 |  | * | 1,5 |  | 419,832 |
|  | коэф.избытка воздуха в уходящих дымовых |  |  | м3/с | 419,832 | / | 3600 |  |  |  |  | 0,11662 |
|  | газах (табл.2.2, стр7) |  | α |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |
|  | энергетический эквивалент природного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газа (табл.5.1, стр104) |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
| 2.6 | Концентрация оксидов азота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в пересчете на NO2, где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CNOx = 1.073(180+60b)*Qф / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Qp*α0.5*Vcr/Vr*10-6 |  |  | кг/м3 | 1,073*180 | * | 1,3*1,05 |  | * | 0,84/1000000 |  | 0,000267 |
| 2.7 | Фактическая средняя теплопро- |  | Qф | МДж/час | 29,4*1,5 | * | 25,5 |  | / | 1 |  | 1124,55 |
|  | изводительность одной форсунки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Qф=29.4*Э*В/n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Объем сухих продуктов сгорания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (принимается по таблице 5.1) |  | Vcr/Vr |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |
|  |  |  | Qф / Qp |  | 1124,55 | / | 837,36 |  |  |  |  | 1,34297 |
| 2.9 | Средняя скорость газовоздушной смеси |  | w | м/с | (4 | * | 1,2828 |  | ) | /(3,14*0,3*0,3) |  | 1,65067 |
|  | w=(4*Vг)/(3.14*d2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: Расчет выполнен согласно "Сборник методик по расчету выбросов ВВ…….." Алматы, 1996 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ЗВ |  | Наименование вещества |  |  |  |  |  | г/с |  |  | т/год |  |
| 0301 |  | Азота диоксид |  |  |  |  |  | 0,02491 |  |  | 0,16142 |  |
| 0304 |  | Азота оксид |  |  |  |  |  | 0,00405 |  |  | 0,02623 |  |
| 0337 |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  | 0,01063 |  |  | 0,06885 |  |
| 0410 |  | Метан |  |  |  |  |  | 0,01063 |  |  | 0,06885 |  |

Источник № 0004 - Продувочные свечи УН-0,2

| Потери газа (м3/год) при продувке рассчитываются по формуле: V = [(B * f * t * Pcp * n) / (T*Z)] + Cк |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f - площадь сечения проходного отверстия крана, через которое производится продувка. |  |  |  |  |  |  |  |
| В - переводной коэффициент, В = |  | 3018,36 | f = (p*d2)/4; | d, м = | 0,02 | f = | 0,0002 |
| Рср - среднее давление, МПа, Р = |  | 0,15 | Температура, t = 30оС; Т = (30+273)оК = |  |  |  | 303 |
| Время одной продувки, сек., t = |  | 120 | Время работы, час/год = |  |  |  | 0,13333 |
| Количество продувок за год, n = |  | 4 | Z - коэффициент сжимаемости газа, Z = |  |  |  | 0,91 |
| Плотность газа в кг/м3, ρ = |  | 1,236 | Ск -экспериментальный коэффициент, при ручной продувке газа, м3; Ск = |  |  |  | 3,2 |
| V за год, м3 = |  | 3,3392 |  |  |  |  |  |
| Потери газа (т/год) при продувке свечи: G т/год = V*ρ * 10-3 = |  |  |  |  |  |  | 0,004 |
| В среднем за одну продувку потери газа составляют: |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ЗВ | Наименование вещества |  |  |  | г/с |  | т/год |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 8,5985 |  | 0,00168 |
| Выбросы определены согласно "Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа" Прилож. №1 к приказу МООС РК от 18.04.08г. №100-п. |  |  |  |  |  |  |  |

Источник № 0005 - Подогреватель путевой ПП-1,6 (ВГУ-1/1)

| № п.п. |  | Н а и м е н о в а н и е |  |  | Обоз- наче- ние |  | Единица измерен. |  | Р а с ч е т |  |  |  |  |  |  | Количе-ство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 1 | Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Тепловая мощность печи |  |  |  |  | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 1.2 | Диаметр трубы |  |  | d |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 1.3 | Высота трубы |  |  | Н |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,2 |
| 1.4 | Расход топливного газа |  |  | Q |  | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 1.5 | Расход газа |  |  | Q |  | м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180000 |
| 1.6 | Удельный вес газа |  |  |  |  | кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,02 |
| 1.7 | Число горелок |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.8 | Массовая доля жидкого топлива |  |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.9 | Время работы |  |  |  |  | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 |
| 2 | Расчет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная теплопроизводительность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | печи |  |  | Qр |  | МДж/час |  | 0,2 |  | * |  | 4,1868*103 |  |  |  | 837,36 |
| 2.2 | Расход газа на печь |  |  | B |  | кг/час |  | 180000 |  | * |  | 1,02 | / | 1800 |  | 102 |
| 2.3 | Оксид углерода и метан : |  |  | ПСН4,ПСО |  | кг/час |  | 1,5 |  | * |  | 102 | / | 1000 |  | 0,153 |
|  | ПСН4 =ПСО=1.5*В*10-3 |  |  |  |  | г/с |  | 0,153 |  | * |  | 1000 | / | 3600 |  | 0,0425 |
|  |  |  |  |  |  | т/год |  | 0,153 |  | * |  | 1800 | / | 1000 |  | 0,2754 |
| 2.4 | Диоксид азота : |  |  |  |  | кг/час |  | 1679,328 |  | * |  | 0,001068012 |  |  |  | 1,79354 |
|  | ПNOx = Vг*CNOx |  |  |  |  | г/с |  | 1,793542697 |  | * |  | 1000 | / |  |  | 0,49821 |
|  |  |  |  |  |  | т/год |  | 1,793542697 |  | * |  | 1800 | / | 1000 |  | 3,22838 |
|  | ПNO2 |  |  |  |  | кг/час |  | 1679,328 |  | * |  | 0,001068012 | * | 0,8 |  | 1,43483 |
|  |  |  |  |  |  | г/с |  | 1,434834158 |  | * |  | 1000 | / |  |  | 0,39857 |
|  |  |  |  |  |  | т/год |  | 1,434834158 |  | * |  | 1800 | / | 1000 |  | 2,58270 |
|  | ПNO |  |  |  |  | кг/час |  | 1679,328 |  | * |  | 0,001068012 | * | 0,13 |  | 0,23316 |
|  |  |  |  |  |  | г/с |  | 0,233160551 |  | * |  | 1000 | / |  |  | 0,06477 |
|  |  |  |  |  |  | т/год |  | 0,233160551 |  | * |  | 1800 | / | 1000 |  | 0,41969 |
| 2.5 | Объем продуктов сгорания : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vг= 7.84* a *В*Э, где |  |  | Vг |  | м3/ч |  | 7,84*1,4 |  | * |  | 102 | * | 1,5 |  | 1679,328 |
|  | коэф.избытка воздуха в уходящих дымовых |  |  |  |  | м3/с |  | 1679,328 |  | / |  | 3600 |  |  |  | 0,46648 |
|  | газах (табл.2.2, стр7) |  |  | α |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |
|  | энергетический эквивалент природного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газа (табл.5.1, стр104) |  |  | Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
| 2.6 | Концентрация оксидов азота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в пересчете на NO2, где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CNOx = 1.073(180+60b)*Qф / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Qp*α0.5*Vcr/Vr*10-6 |  |  |  |  | кг/м3 |  | 1,073*180 |  | * |  | 1,3*1,05 | * | 0,84/1000000 |  | 0,001068 |
| 2.7 | Фактическая средняя теплопро- |  |  | Qф |  | МДж/час |  | 29,4*1,5 |  | * |  | 102 | / | 1 |  | 4498,2 |
|  | изводительность одной форсунки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Qф=29.4*Э*В/n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Объем сухих продуктов сгорания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (принимается по таблице 5.1) |  |  | Vcr/Vr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |
|  |  |  |  | Qф / Qp |  |  |  | 4498,2 |  | / |  | 837,36 |  |  |  | 5,37188 |
| 2.9 | Средняя скорость газовоздушной смеси |  |  | w |  | м/с |  | (4 |  | * |  | 1,2828 | ) | /(3,14*0,3*0,3) |  | 6,60269 |
|  | w=(4*Vг)/(3.14*d2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: Расчет выполнен согласно "Сборник методик по расчету выбросов ВВ…….." Алматы, 1996 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ЗВ |  |  | Наименование вещества |  |  |  |  |  |  |  | г/с |  |  |  | т/год |  |
| 0301 |  |  | Азота диоксид |  |  |  |  |  |  |  | 0,39857 |  |  |  | 2,58270 |  |
| 0304 |  |  | Азота оксид |  |  |  |  |  |  |  | 0,06477 |  |  |  | 0,41969 |  |
| 0337 |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  | 0,04250 |  |  |  | 0,27540 |  |
| 0410 |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  | 0,04250 |  |  |  | 0,27540 |  |

Источник №0006 - Продувочная свеча на подогревателе

Выбросы определены согласно "Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа" Прилож. №1 к приказу МООС РК от 18.04.08г. №100-п.

| Потери газа (м3/год) при продувке рассчитываются по формуле: V = [(B * f * t * Pcp * n) / (T*Z)] + Cк |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f - площадь сечения проходного отверстия крана, через которое производится продувка. |  |  |  |  |  |  |
| В - переводной коэффициент, В = | 3018,36 | f = (p*d2)/4; | d, м = | 0,02 | f = | 0,0002 |
| Рср - среднее давление, МПа, Р = | 0,15 | Температура, t = 30оС; Т = (30+273)оК = |  |  |  | 303 |
| Время одной продувки, сек., t = | 120 | Время работы, час/год = |  |  |  | 0,13333 |
| Количество продувок за год, n = | 4 | Z - коэффициент сжимаемости газа, Z = |  |  |  | 0,91 |
| Плотность газа в кг/м3, ρ = | 1,236 | Ск -экспериментальный коэффициент, при ручной продувке газа, м3; Ск = |  |  |  | 3,2 |
| V за год, м3 = | 3,3392 |  |  |  |  |  |
| Потери газа (т/год) при продувке свечи: G т/год = V*ρ * 10-3 = |  |  |  |  |  | 0,004 |
| В среднем за одну продувку потери газа составляют: |  |  |  | G г/сек = |  | 8,5985 |
| т/год |  |  |  |  |  | 0,00168 |

Источник №0007 - Резервуар подготовки нефти Т-1

| Объем добычи нефти составит: |  |  |  |  | т/год | 47500,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/год | 59079,60 |
| Плотность нефти |  |  |  |  | т/м3 | 0,804 |
| Количество резервуаров |  |  |  |  | шт | 1 |
| Объем одного резервуара |  |  |  |  | м3 | 1000 |
| Максимальные выбросы рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| М=0,163 х Р38 x m x Кtmax x Кpmax x Kв х Vчmax х 10-4, г/с |  |  |  |  |  |  |
| Валовые выбросы рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| G=0.294 х Р38 x m x (Кtmax x Kв+Кtmin) x Kpcp х Kоб х В х (10-7 х Рж), т/год |  |  |  |  |  |  |
| Кtmin | Опытные коэффициенты (Приложение№7) |  |  |  | 0,81 |  |
| Кtmax |  |  |  |  | 1,1 |  |
| Kpcp | Опытные коэффициенты (Приложение№8) |  |  |  | 0,58 |  |
| Кpmax |  |  |  |  | 0,83 |  |
| Р₃₈ | Давление насыщенных паров нефти при температуре 38⁰С |  |  |  | мм.рт.ст | 73,2 |
| m | Молекулярная масса паров жидкости (Приложение5) |  |  |  |  | 93,18 |
| Vчmax | Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой |  |  |  | м3/час | 90 |
|  | из резервуара во время его закачки |  |  |  |  |  |
| Kв | Опытный коэффициент (Приложение 10) |  |  |  | 1 |  |
|  | Оборачиваемость резервуара |  |  |  | 59,1 |  |
| Kоб | Коэффициент оборачиваемости (Приложение 10) |  |  |  | 1,35 |  |
| Рж | Плотность нефти |  |  |  | т/м3 | 0,804 |
| В | количество жидкости, закачиваемое в 1 резервуара в течении года |  |  |  | т/год | 47500,0 |
|  |  |  |  |  | м3/год | 59079,6 |
| Выбросы углеводородов (суммарные) |  |  |  |  | Мсек | 9,1355 |
|  |  |  |  |  | Gгод | 14,2452 |
| расчет выполнен на один источник |  |  |  |  |  |  |
| определяемый | Углеводороды предельные |  | Бензол | Толуол | Ксилол |  |
| параметр | С1-С5 | С6-С10 |  |  |  |  |
| Сiмас% | 72,46 | 26,8 | 0,35 | 0,2200 | 0,17 |  |
| М, г/сек | 6,61962 | 2,44833 | 0,03197 | 0,02010 | 0,01553 |  |
| G, т/год | 10,32210 | 3,81773 | 0,04986 | 0,03134 | 0,02422 |  |
| Расчет выбросов из емкостей производиться согласно "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |

Источник №0008 - Резервуар подготовки нефти Т-2/1

| Объем добычи нефти составит: |  |  |  |  | т/год | 25333,333 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/год | 31509,12 |
| Плотность нефти |  |  |  |  | т/м3 | 0,804 |
| Количество резервуаров |  |  |  |  | шт | 1 |
| Объем одного резервуара |  |  |  |  | м3 | 2000 |
| Максимальные выбросы рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| М=0,163 х Р38 x m x Кtmax x Кpmax x Kв х Vчmax х 10-4, г/с |  |  |  |  |  |  |
| Валовые выбросы рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| G=0.294 х Р38 x m x (Кtmax x Kв+Кtmin) x Kpcp х Kоб х В х (10-7 х Рж), т/год |  |  |  |  |  |  |
| Кtmin | Опытные коэффициенты (Приложение№7) |  |  |  | 0,81 |  |
| Кtmax |  |  |  |  | 1,1 |  |
| Kpcp | Опытные коэффициенты (Приложение№8) |  |  |  | 0,56 |  |
| Кpmax |  |  |  |  | 0,8 |  |
| Р₃₈ | Давление насыщенных паров нефти при температуре 38⁰С |  |  |  | мм.рт.ст | 73,2 |
| m | Молекулярная масса паров жидкости (Приложение5) |  |  |  |  | 93,18 |
| Vчmax | Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой |  |  |  | м3/час | 90 |
|  | из резервуара во время его закачки |  |  |  |  |  |
| Kв | Опытный коэффициент (Приложение 10) |  |  |  | 1 |  |
|  | Оборачиваемость резервуара |  |  |  | 15,8 |  |
| Kоб | Коэффициент оборачиваемости (Приложение 10) |  |  |  | 1,35 |  |
| Рж | Плотность нефти |  |  |  | т/м3 | 0,804 |
| В | количество жидкости, закачиваемое в 1 резервуара в течении года |  |  |  | т/год | 25333,3 |
|  |  |  |  |  | м3/год | 31509,1 |
| Выбросы углеводородов (суммарные) |  |  |  |  | Мсек | 8,8053 |
|  |  |  |  |  | Gгод | 7,3355 |
| расчет выполнен на один источник |  |  |  |  |  |  |
| определяемый | Углеводороды предельные |  | Бензол | Толуол | Ксилол |  |
| параметр | С1-С5 | С6-С10 |  |  |  |  |
| Сiмас% | 72,46 | 26,8 | 0,35 | 0,2200 | 0,17 |  |
| М, г/сек | 6,38036 | 2,35983 | 0,03082 | 0,01937 | 0,01497 |  |
| G, т/год | 5,31529 | 1,96591 | 0,02567 | 0,01614 | 0,01247 |  |
| Расчет выбросов из емкостей производиться согласно "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |

Источник №0009 - Резервуар подготовки нефти Т-2/2

| Объем добычи нефти составит: |  |  |  |  | т/год | 36416,667 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/год | 45294,36 |
| Плотность нефти |  |  |  |  | т/м3 | 0,804 |
| Количество резервуаров |  |  |  |  | шт | 1 |
| Объем одного резервуара |  |  |  |  | м3 | 1000 |
| Максимальные выбросы рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| М=0,163 х Р38 x m x Кtmax x Кpmax x Kв х Vчmax х 10-4, г/с |  |  |  |  |  |  |
| Валовые выбросы рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| G=0.294 х Р38 x m x (Кtmax x Kв+Кtmin) x Kpcp х Kоб х В х (10-7 х Рж), т/год |  |  |  |  |  |  |
| Кtmin | Опытные коэффициенты (Приложение№7) |  |  |  | 0,81 |  |
| Кtmax |  |  |  |  | 1,1 |  |
| Kpcp | Опытные коэффициенты (Приложение№8) |  |  |  | 0,58 |  |
| Кpmax |  |  |  |  | 0,83 |  |
| Р₃₈ | Давление насыщенных паров нефти при температуре 38⁰С |  |  |  | мм.рт.ст | 73,2 |
| m | Молекулярная масса паров жидкости (Приложение5) |  |  |  |  | 93,18 |
| Vчmax | Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой |  |  |  | м3/час | 90 |
|  | из резервуара во время его закачки |  |  |  |  |  |
| Kв | Опытный коэффициент (Приложение 10) |  |  |  | 1 |  |
|  | Оборачиваемость резервуара |  |  |  | 45,3 |  |
| Kоб | Коэффициент оборачиваемости (Приложение 10) |  |  |  | 1,35 |  |
| Рж | Плотность нефти |  |  |  | т/м3 | 0,804 |
| В | количество жидкости, закачиваемое в 1 резервуара в течении года |  |  |  | т/год | 36416,7 |
|  |  |  |  |  | м3/год | 45294,4 |
| Выбросы углеводородов (суммарные) |  |  |  |  | Мсек | 9,1355 |
|  |  |  |  |  | Gгод | 10,9214 |
| расчет выполнен на один источник |  |  |  |  |  |  |
| определяемый | Углеводороды предельные |  | Бензол | Толуол | Ксилол |  |
| параметр | С1-С5 | С6-С10 |  |  |  |  |
| Сiмас% | 72,46 | 26,8 | 0,35 | 0,2200 | 0,17 |  |
| М, г/сек | 6,61962 | 2,44833 | 0,03197 | 0,02010 | 0,01553 |  |
| G, т/год | 7,91361 | 2,92692 | 0,03822 | 0,02403 | 0,01857 |  |
| Расчет выбросов из емкостей производиться согласно "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |

Источник №0010 - Резервуар товарной нефти Т-2/3

| Объем добычи нефти составит: |  |  |  |  | т/год | 53833,333 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/год | 66956,88 |
| Плотность нефти |  |  |  |  | т/м3 | 0,804 |
| Количество резервуаров |  |  |  |  | шт | 1 |
| Объем одного резервуара |  |  |  |  | м3 | 1000 |
| Максимальные выбросы рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| М=0,163 х Р38 x m x Кtmax x Кpmax x Kв х Vчmax х 10-4, г/с |  |  |  |  |  |  |
| Валовые выбросы рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| G=0.294 х Р38 x m x (Кtmax x Kв+Кtmin) x Kpcp х Kоб х В х (10-7 х Рж), т/год |  |  |  |  |  |  |
| Кtmin | Опытные коэффициенты (Приложение№7) |  |  |  | 0,81 |  |
| Кtmax |  |  |  |  | 1,1 |  |
| Kpcp | Опытные коэффициенты (Приложение№8) |  |  |  | 0,58 |  |
| Кpmax |  |  |  |  | 0,83 |  |
| Р₃₈ | Давление насыщенных паров нефти при температуре 38⁰С |  |  |  | мм.рт.ст | 73,2 |
| m | Молекулярная масса паров жидкости (Приложение5) |  |  |  |  | 93,18 |
| Vчmax | Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой |  |  |  | м3/час | 90 |
|  | из резервуара во время его закачки |  |  |  |  |  |
| Kв | Опытный коэффициент (Приложение 10) |  |  |  | 1 |  |
|  | Оборачиваемость резервуара |  |  |  | 67,0 |  |
| Kоб | Коэффициент оборачиваемости (Приложение 10) |  |  |  | 1,35 |  |
| Рж | Плотность нефти |  |  |  | т/м3 | 0,804 |
| В | количество жидкости, закачиваемое в 1 резервуара в течении года |  |  |  | т/год | 53833,3 |
|  |  |  |  |  | м3/год | 66956,9 |
| Выбросы углеводородов (суммарные) |  |  |  |  | Мсек | 9,1355 |
|  |  |  |  |  | Gгод | 16,1446 |
| расчет выполнен на один источник |  |  |  |  |  |  |
| определяемый | Углеводороды предельные |  | Бензол | Толуол | Ксилол |  |
| параметр | С1-С5 | С6-С10 |  |  |  |  |
| Сiмас% | 72,46 | 26,8 | 0,35 | 0,2200 | 0,17 |  |
| М, г/сек | 6,61962 | 2,44833 | 0,03197 | 0,02010 | 0,01553 |  |
| G, т/год | 11,69838 | 4,32676 | 0,05651 | 0,03552 | 0,02745 |  |
| Расчет выбросов из емкостей производиться согласно "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |

Источник №0011 - Резервуар товарной нефти Т-2/4

| Объем добычи нефти составит: |  |  |  |  | т/год | 53833,333 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/год | 66956,88 |
| Плотность нефти |  |  |  |  | т/м3 | 0,804 |
| Количество резервуаров |  |  |  |  | шт | 1 |
| Объем одного резервуара |  |  |  |  | м3 | 1000 |
| Максимальные выбросы рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| М=0,163 х Р38 x m x Кtmax x Кpmax x Kв х Vчmax х 10-4, г/с |  |  |  |  |  |  |
| Валовые выбросы рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| G=0.294 х Р38 x m x (Кtmax x Kв+Кtmin) x Kpcp х Kоб х В х (10-7 х Рж), т/год |  |  |  |  |  |  |
| Кtmin | Опытные коэффициенты (Приложение№7) |  |  |  | 0,81 |  |
| Кtmax |  |  |  |  | 1,1 |  |
| Kpcp | Опытные коэффициенты (Приложение№8) |  |  |  | 0,58 |  |
| Кpmax |  |  |  |  | 0,83 |  |
| Р₃₈ | Давление насыщенных паров нефти при температуре 38⁰С |  |  |  | мм.рт.ст | 73,2 |
| m | Молекулярная масса паров жидкости (Приложение5) |  |  |  |  | 93,18 |
| Vчmax | Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой |  |  |  | м3/час | 90 |
|  | из резервуара во время его закачки |  |  |  |  |  |
| Kв | Опытный коэффициент (Приложение 10) |  |  |  | 1 |  |
|  | Оборачиваемость резервуара |  |  |  | 67,0 |  |
| Kоб | Коэффициент оборачиваемости (Приложение 10) |  |  |  | 1,35 |  |
| Рж | Плотность нефти |  |  |  | т/м3 | 0,804 |
| В | количество жидкости, закачиваемое в 1 резервуара в течении года |  |  |  | т/год | 53833,3 |
|  |  |  |  |  | м3/год | 66956,9 |
| Выбросы углеводородов (суммарные) |  |  |  |  | Мсек | 9,1355 |
|  |  |  |  |  | Gгод | 16,1446 |
| расчет выполнен на один источник |  |  |  |  |  |  |
| определяемый | Углеводороды предельные |  | Бензол | Толуол | Ксилол |  |
| параметр | С1-С5 | С6-С10 |  |  |  |  |
| Сiмас% | 72,46 | 26,8 | 0,35 | 0,2200 | 0,17 |  |
| М, г/сек | 6,61962 | 2,44833 | 0,03197 | 0,02010 | 0,01553 |  |
| G, т/год | 11,69838 | 4,32676 | 0,05651 | 0,03552 | 0,02745 |  |
| Расчет выбросов из емкостей производиться согласно "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |

Источник №0012 - Резервуар пластовой воды Т-3/1 (2 ед)

Расчет выполнен в соответствии: Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Выбросы i-го компонента газа из водных растворов рассчитываются по формулам:

- максимальные выбросы:

, г/с	(5.5.1)

- годовые выбросы:

,т/год 	(5.5.2)

где:

Кгmin,Кгmaх - константа Генри при минимальной и максимальной температурах  соответственно, мм.рт.ст.;

tжmin, tжmaх - минимальная и максимальная температура жидкости в резервуаре соответственно, оС ;

Крср, Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8.

Хi- 	массовая доля вещества, %;

Vчmaх -	максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час;

t1, t2 - 	время эксплуатации резервуара соответственно сут/год и час/сут.

V1 = 0,0139 м3/с

ωо= 7,0771 м/с

Расчет выбросов от емкости

| Объем емоксти, м3 | Исходные данные |  |  |  |  | Табличные данные |  |  |  | Выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tжmin, 0С | tжmax 0С | t1, сут/год | t2, час/сут | Vчmax, | Кгmin | Кгmaх | Крmax | Крср | г/сек | т/год |
|  |  |  |  |  | м3/час | мм.рт.ст. | мм.рт.ст.; |  |  |  |  |
| 1000 | 25 | 40 | 365 | 24 | 50 | 0,000031 | 0,000040 | 1 | 0,7 | 0,0000005 | 0,00001028 |
| Итого от 2 емкостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000001 | 0,00002056 |

Источник № 0013 - Резервуары хранения дизельного топлива Т-1/1

| Исходные данные |  |  | ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальные выбросы при сливе нефтепродукта из автоцистерны в резервуар определяется по формуле: |  |  | 0,0016 |
| Годовые выбросы: |  |  | 0,0008 |
| Расчетные показатели |  |  |  |
| Крmaх - опытный коэффициент (Приложение 8) |  |  | 0,1 |
| Vчmaх - максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час; |  |  | 14,4 |
| Уоз - средний удельный выброс в ОЗ период, г/т (Приложение 12) |  |  | 2,36 |
| Увл - средний удельный выброс в ВЛ период, г/т (Приложение 12) |  |  | 3,15 |
| Воз - объем, закачиваемый в осенне-зимний период, т/год |  |  | 3,695 |
| Ввл - объем, закачиваемый в весенне-летний период, т/год |  |  | 3,695 |
| Gxp - выбросы паров при хранении в 1 резервуаре, т/год (прил. 13) |  |  | 0,27 |
| Кнп - опытный коэффициент (прил. 12) |  |  | 0,0029 |
| С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; |  |  | 3,92 |
| V - Объем выбросов всего (м3/c) опред. по ф-ле: V=Vчmax /3600 |  |  | 0,0028 |
| W - средняя скорость ГВС (м/с): w=(4*V)/(3,14*d2) |  |  | 0,057 |
| Состав выбросов - сырая нефть (Приложение 14) |  |  |  |
| Определяемый параметр | Углеводороды предельные С12-19 | Сероводород |  |
| Сi мас% | 99,72 | 0,28 |  |
| М , г/сек | 0,001564 | 0,0000044 |  |
| G , т/год | 0,000783 | 0,0000022 |  |

Источник № 0014 - Резервуары хранения дизельного топлива Т-1/2

| Исходные данные |  |  | ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальные выбросы при сливе нефтепродукта из автоцистерны в резервуар определяется по формуле: |  |  | 0,0016 |
| Годовые выбросы: |  |  | 0,0008 |
| Расчетные показатели |  |  |  |
| Крmaх - опытный коэффициент (Приложение 8) |  |  | 0,1 |
| Vчmaх - максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час; |  |  | 14,4 |
| Уоз - средний удельный выброс в ОЗ период, г/т (Приложение 12) |  |  | 2,36 |
| Увл - средний удельный выброс в ВЛ период, г/т (Приложение 12) |  |  | 3,15 |
| Воз - объем, закачиваемый в осенне-зимний период, т/год |  |  | 3,695 |
| Ввл - объем, закачиваемый в весенне-летний период, т/год |  |  | 3,695 |
| Gxp - выбросы паров при хранении в 1 резервуаре, т/год (прил. 13) |  |  | 0,27 |
| Кнп - опытный коэффициент (прил. 12) |  |  | 0,0029 |
| С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; |  |  | 3,92 |
| V - Объем выбросов всего (м3/c) опред. по ф-ле: V=Vчmax /3600 |  |  | 0,0028 |
| W - средняя скорость ГВС (м/с): w=(4*V)/(3,14*d2) |  |  | 0,057 |
| Состав выбросов - сырая нефть (Приложение 14) |  |  |  |
| Определяемый параметр | Углеводороды предельные С12-19 | Сероводород |  |
| Сi мас% | 99,72 | 0,28 |  |
| М , г/сек | 0,001564 | 0,0000044 |  |
| G , т/год | 0,000783 | 0,0000022 |  |

Источник №0015 - Резервуар хранения сырой нефти Р-2/1

| Объем добычи нефти составит: |  |  |  |  | т/год | 9500,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/год | 13013,70 |
| Плотность нефти |  |  |  |  | т/м3 | 0,73 |
| Количество резервуаров |  |  |  |  | шт | 1 |
| Объем одного резервуара |  |  |  |  | м3 | 60 |
| Максимальные выбросы рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| М=0,163 х Р38 x m x Кtmax x Кpmax x Kв х Vчmax х 10-4, г/с |  |  |  |  |  |  |
| Валовые выбросы рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| G=0.294 х Р38 x m x (Кtmax x Kв+Кtmin) x Kpcp х Kоб х В х (10-7 х Рж), т/год |  |  |  |  |  |  |
| Кtmin | Опытные коэффициенты (Приложение№7) |  |  |  | 0,81 |  |
| Кtmax |  |  |  |  | 1,1 |  |
| Kpcp | Опытные коэффициенты (Приложение№8) |  |  |  | 0,56 |  |
| Кpmax |  |  |  |  | 0,8 |  |
| Р₃₈ | Давление насыщенных паров нефти при температуре 38⁰С |  |  |  | мм.рт.ст | 70 |
| m | Молекулярная масса паров жидкости (Приложение5) |  |  |  |  | 93,18 |
| Vчmax | Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой |  |  |  | м3/час | 50 |
|  | из резервуара во время его закачки |  |  |  |  |  |
| Kв | Опытный коэффициент (Приложение 10) |  |  |  | 1 |  |
|  | Оборачиваемость резервуара |  |  |  | 216,9 |  |
| Kоб | Коэффициент оборачиваемости (Приложение 10) |  |  |  | 1,35 |  |
| Рж | Плотность нефти |  |  |  | т/м3 | 0,73 |
| В | количество жидкости, закачиваемое в 1 резервуара в течении года |  |  |  | т/год | 9500,0 |
|  |  |  |  |  | м3/год | 13013,7 |
| Выбросы углеводородов (суммарные) |  |  |  |  | Мсек | 4,6780 |
|  |  |  |  |  | Gгод | 2,6306 |
| расчет выполнен на один источник |  |  |  |  |  |  |
| определяемый | Углеводороды предельные |  | Бензол | Толуол | Ксилол |  |
| параметр | С1-С5 | С6-С10 |  |  |  |  |
| Сiмас% | 72,46 | 26,8 | 0,35 | 0,2200 | 0,17 |  |
| М, г/сек | 3,38969 | 1,25371 | 0,01637 | 0,01029 | 0,00795 |  |
| G, т/год | 1,90610 | 0,70499 | 0,00921 | 0,00579 | 0,00447 |  |
| Расчет выбросов из емкостей производиться согласно "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |

Источник №0016 - Резервуар хранения сырой нефти Р-2/2

| Объем добычи нефти составит: |  |  |  |  | т/год | 1266,667 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/год | 1735,16 |
| Плотность нефти |  |  |  |  | т/м3 | 0,73 |
| Количество резервуаров |  |  |  |  | шт | 1 |
| Объем одного резервуара |  |  |  |  | м3 | 60 |
| Максимальные выбросы рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| М=0,163 х Р38 x m x Кtmax x Кpmax x Kв х Vчmax х 10-4, г/с |  |  |  |  |  |  |
| Валовые выбросы рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| G=0.294 х Р38 x m x (Кtmax x Kв+Кtmin) x Kpcp х Kоб х В х (10-7 х Рж), т/год |  |  |  |  |  |  |
| Кtmin | Опытные коэффициенты (Приложение№7) |  |  |  | 0,81 |  |
| Кtmax |  |  |  |  | 1,1 |  |
| Kpcp | Опытные коэффициенты (Приложение№8) |  |  |  | 0,56 |  |
| Кpmax |  |  |  |  | 0,8 |  |
| Р₃₈ | Давление насыщенных паров нефти при температуре 38⁰С |  |  |  | мм.рт.ст | 70 |
| m | Молекулярная масса паров жидкости (Приложение5) |  |  |  |  | 93,18 |
| Vчmax | Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой |  |  |  | м3/час | 50 |
|  | из резервуара во время его закачки |  |  |  |  |  |
| Kв | Опытный коэффициент (Приложение 10) |  |  |  | 1 |  |
|  | Оборачиваемость резервуара |  |  |  | 28,9 |  |
| Kоб | Коэффициент оборачиваемости (Приложение 10) |  |  |  | 1,35 |  |
| Рж | Плотность нефти |  |  |  | т/м3 | 0,73 |
| В | количество жидкости, закачиваемое в 1 резервуара в течении года |  |  |  | т/год | 1266,7 |
|  |  |  |  |  | м3/год | 1735,2 |
| Выбросы углеводородов (суммарные) |  |  |  |  | Мсек | 4,6780 |
|  |  |  |  |  | Gгод | 0,3507 |
| расчет выполнен на один источник |  |  |  |  |  |  |
| определяемый | Углеводороды предельные |  | Бензол | Толуол | Ксилол |  |
| параметр | С1-С5 | С6-С10 |  |  |  |  |
| Сiмас% | 72,46 | 26,8 | 0,35 | 0,2200 | 0,17 |  |
| М, г/сек | 3,38969 | 1,25371 | 0,01637 | 0,01029 | 0,00795 |  |
| G, т/год | 0,25415 | 0,09400 | 0,00123 | 0,00077 | 0,00060 |  |
| Расчет выбросов из емкостей производиться согласно "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |

Источник №0017 - Резервуар хранения сырой нефти Р-2/3

| Объем добычи нефти составит: |  |  |  |  | т/год | 158,333 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/год | 216,89 |
| Плотность нефти |  |  |  |  | т/м3 | 0,73 |
| Количество резервуаров |  |  |  |  | шт | 1 |
| Объем одного резервуара |  |  |  |  | м3 | 60 |
| Максимальные выбросы рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| М=0,163 х Р38 x m x Кtmax x Кpmax x Kв х Vчmax х 10-4, г/с |  |  |  |  |  |  |
| Валовые выбросы рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| G=0.294 х Р38 x m x (Кtmax x Kв+Кtmin) x Kpcp х Kоб х В х (10-7 х Рж), т/год |  |  |  |  |  |  |
| Кtmin | Опытные коэффициенты (Приложение№7) |  |  |  | 0,81 |  |
| Кtmax |  |  |  |  | 1,1 |  |
| Kpcp | Опытные коэффициенты (Приложение№8) |  |  |  | 0,56 |  |
| Кpmax |  |  |  |  | 0,8 |  |
| Р₃₈ | Давление насыщенных паров нефти при температуре 38⁰С |  |  |  | мм.рт.ст | 70 |
| m | Молекулярная масса паров жидкости (Приложение5) |  |  |  |  | 93,18 |
| Vчmax | Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой |  |  |  | м3/час | 50 |
|  | из резервуара во время его закачки |  |  |  |  |  |
| Kв | Опытный коэффициент (Приложение 10) |  |  |  | 1 |  |
|  | Оборачиваемость резервуара |  |  |  | 3,6 |  |
| Kоб | Коэффициент оборачиваемости (Приложение 10) |  |  |  | 1,35 |  |
| Рж | Плотность нефти |  |  |  | т/м3 | 0,73 |
| В | количество жидкости, закачиваемое в 1 резервуара в течении года |  |  |  | т/год | 158,3 |
|  |  |  |  |  | м3/год | 216,9 |
| Выбросы углеводородов (суммарные) |  |  |  |  | Мсек | 4,6780 |
|  |  |  |  |  | Gгод | 0,0438 |
| расчет выполнен на один источник |  |  |  |  |  |  |
| определяемый | Углеводороды предельные |  | Бензол | Толуол | Ксилол |  |
| параметр | С1-С5 | С6-С10 |  |  |  |  |
| Сiмас% | 72,46 | 26,8 | 0,35 | 0,2200 | 0,17 |  |
| М, г/сек | 3,38969 | 1,25371 | 0,01637 | 0,01029 | 0,00795 |  |
| G, т/год | 0,03177 | 0,01175 | 0,00015 | 0,00010 | 0,00007 |  |
| Расчет выбросов из емкостей производиться согласно "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |

Источник №0018 - Резервуар хранения сырой нефти Р-2/4

| Объем добычи нефти составит: |  |  |  |  | т/год | 158,333 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/год | 216,89 |
| Плотность нефти |  |  |  |  | т/м3 | 0,73 |
| Количество резервуаров |  |  |  |  | шт | 1 |
| Объем одного резервуара |  |  |  |  | м3 | 60 |
| Максимальные выбросы рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| М=0,163 х Р38 x m x Кtmax x Кpmax x Kв х Vчmax х 10-4, г/с |  |  |  |  |  |  |
| Валовые выбросы рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| G=0.294 х Р38 x m x (Кtmax x Kв+Кtmin) x Kpcp х Kоб х В х (10-7 х Рж), т/год |  |  |  |  |  |  |
| Кtmin | Опытные коэффициенты (Приложение№7) |  |  |  | 0,81 |  |
| Кtmax |  |  |  |  | 1,1 |  |
| Kpcp | Опытные коэффициенты (Приложение№8) |  |  |  | 0,56 |  |
| Кpmax |  |  |  |  | 0,8 |  |
| Р₃₈ | Давление насыщенных паров нефти при температуре 38⁰С |  |  |  | мм.рт.ст | 70 |
| m | Молекулярная масса паров жидкости (Приложение5) |  |  |  |  | 93,18 |
| Vчmax | Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой |  |  |  | м3/час | 50 |
|  | из резервуара во время его закачки |  |  |  |  |  |
| Kв | Опытный коэффициент (Приложение 10) |  |  |  | 1 |  |
|  | Оборачиваемость резервуара |  |  |  | 3,6 |  |
| Kоб | Коэффициент оборачиваемости (Приложение 10) |  |  |  | 1,35 |  |
| Рж | Плотность нефти |  |  |  | т/м3 | 0,73 |
| В | количество жидкости, закачиваемое в 1 резервуара в течении года |  |  |  | т/год | 158,3 |
|  |  |  |  |  | м3/год | 216,9 |
| Выбросы углеводородов (суммарные) |  |  |  |  | Мсек | 4,6780 |
|  |  |  |  |  | Gгод | 0,0438 |
| расчет выполнен на один источник |  |  |  |  |  |  |
| определяемый | Углеводороды предельные |  | Бензол | Толуол | Ксилол |  |
| параметр | С1-С5 | С6-С10 |  |  |  |  |
| Сiмас% | 72,46 | 26,8 | 0,35 | 0,2200 | 0,17 |  |
| М, г/сек | 3,38969 | 1,25371 | 0,01637 | 0,01029 | 0,00795 |  |
| G, т/год | 0,03177 | 0,01175 | 0,00015 | 0,00010 | 0,00007 |  |
| Расчет выбросов из емкостей производиться согласно "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |

Источник №0019 - Дизель-генераторная установка CATERPILLAR GEH275-4

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

| № | Наименование |  |  | Обозн. | Ед. изм. | Кол-во |  | Расчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мощность агрегата |  |  | Р | кВт | 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Общий расход топлива |  |  | G | т/год | 4,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Диам. выхлоп. трубы |  |  | d | м | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Высота выхл. трубы |  |  | H | м | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Время работы |  |  | Т | час/год | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Удельный расход топлива |  |  | В | г/кВт.ч | 162,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Кол-во |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расчет: |  |  |  | г/кВт * ч | г/кг топл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Значения выбросов емi и gэi |  |  | еNOх | 7,68 | 32,0 |  | Максимальный выброс i-го вещества (г/с) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для различных групп стацион. |  |  | еNO | 1,25 | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дизельных установок |  |  | есажа | 0,5 | 2,0 |  | М = (1/3600) * e *Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | еSO2 | 1,2 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | есо | 6,2 | 26,0 |  | Валовый выброс i-го вещества (т/г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | е бензпир. | 1,2E-05 | 5,5E-05 |  | Q = (1/1000) * g * G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | еСН2О | 0,12 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | есн | 2,9 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Количество выбросов: |  |  | МNOx | г/с |  |  | 7,68 | * |  | 275 |  | * | (1/3600) | / |  | 2,5 | 0,2347 |
|  |  |  |  | МNO | г/с |  |  | 1,248 | * |  | 275 |  | * | (1/3600) | / |  | 2,5 | 0,0381 |
|  |  |  |  | Mсажа | г/с |  |  | 0,5 | * |  | 275 |  | * | (1/3600) | / |  | 3,5 | 0,01091 |
|  |  |  |  | МSO2 | г/с |  |  | 1,2 | * |  | 275 |  | * | (1/3600) |  |  |  | 0,0917 |
|  |  |  |  | Мсо | г/с |  |  | 6,2 | * |  | 275 |  | * | (1/3600) | / |  | 2 | 0,2368 |
|  |  |  |  | M бензпир. | г/с |  |  | 1,2E-05 | * |  | 275 |  | * | (1/3600) | / |  | 3,5 | 2,6E-07 |
|  |  |  |  | MСН2О | г/с |  |  | 0,12 | * |  | 275 |  | * | (1/3600) | / |  | 3,5 | 0,0026 |
|  |  |  |  | MCH | г/с |  |  | 2,9 | * |  | 275 |  | * | (1/3600) | / |  | 3,5 | 0,0633 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 0,67810 |
|  |  |  |  | QNOx | т/год |  |  | 32,0 | * |  | 4,60 |  | * | (1/1000) | / |  | 2,5 | 0,0589 |
|  |  |  |  | QNO | т/год |  |  | 5,2 | * |  | 4,60 |  | * | (1/1000) | / |  | 2,5 | 0,0096 |
|  |  |  |  | Qсажа | т/год |  |  | 2,0 | * |  | 4,60 |  | * | (1/1000) | / |  | 3,5 | 0,0026 |
|  |  |  |  | QSO2 | т/год |  |  | 5,0 | * |  | 4,60 |  | * | (1/1000) |  |  |  | 0,0230 |
|  |  |  |  | Qсо | т/год |  |  | 26,0 | * |  | 4,60 |  | * | (1/1000) | / |  | 2 | 0,0598 |
|  |  |  |  | Q бензпир. | т/год |  |  | 5,5E-05 | * |  | 4,60 |  | * | (1/1000) | / |  | 3,5 | 7,23E-08 |
|  |  |  |  | QСН2О | т/год |  |  | 0,5 | * |  | 4,60 |  | * | (1/1000) | / |  | 3,5 | 0,0007 |
|  |  |  |  | QCH | т/год |  |  | 12,0 | * |  | 4,60 |  | * | (1/1000) | / |  | 3,5 | 0,0158 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 0,1703 |
| 2.3. | Исходные данные: |  |  |  |  |  |  | Расход отработ. газов от стац. диз. уст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Gor = GB * (1+1/(f *n*Lэ)), где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GB = (1/1000) * (1/3600) * (b * P1 * f *n * Lэ)= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход топлива |  |  | b | г/кВт*ч | 162,473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на эксп. реж.двиг.(паспорт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэф.продувки = 1,18 |  |  | f |  | 1,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэф.изб.воздуха = 1,8 |  |  | n |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теор.кол-во возд.для сжиг. |  |  |  |  |  |  |  | 0,36906 |  | 0,381469 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 кг топлива = 14,3 |  |  | Lэ | кг воз/кг топ | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кг/с | Gor |  | 8,72 | * |  | 0,000001 |  | * | 162,473 | * |  | 275 | 0,3896 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обьемный расход отр.газов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м3/с |  |  | Qor = Gor / Yor, где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельн.вес отраб.газов |  |  |  | кг/м3 | Yor |  | Yor = Yo(при t=00C)/(1+Tor/273), где |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3591 |
|  | Удельн.вес отраб.газов при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t = 00C |  |  | Yo | кг/м3 | 1,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура отр.газов |  |  | Tor | оС | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м3/с | Qor |  | 0,3896 | / |  | 0,3591 |  |  |  |  |  |  | 1,0851 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Скорость выхода ГВС из устья источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | W =4 * Qor / пd2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м/с | W |  | 4 | * |  | 1,0851 |  | /3,14* | 0,1 | * |  | 0,1 | 138,2248 |
| Код ЗВ |  | Наименование ЗВ | Значения пониж. Коэфф. |  |  |  | Удельные показатели |  |  |  |  | Выбросы ЗВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г/кВт * ч |  |  | г/кг топл. |  | г/с |  |  |  | т/год |  |  |
| 0301 |  | Диоксид азота | 2,5 |  |  |  | 7,68 |  |  | 32,00 |  | 0,2346667 |  |  |  | 0,0588800 |  |  |
| 0304 |  | Оксид азота | 2,5 |  |  |  | 1,25 |  |  | 5,20 |  | 0,0381333 |  |  |  | 0,0095680 |  |  |
| 0328 |  | Сажа | 3,5 |  |  |  | 0,50 |  |  | 2,00 |  | 0,0109127 |  |  |  | 0,0026286 |  |  |
| 0330 |  | Диоксид серы |  |  |  |  | 1,20 |  |  | 5,00 |  | 0,0916667 |  |  |  | 0,0230000 |  |  |
| 0337 |  | Оксид углерода | 2 |  |  |  | 6,20 |  |  | 26,00 |  | 0,2368056 |  |  |  | 0,0598000 |  |  |
| 0703 |  | Бенз(а)пирен | 3,5 |  |  |  | 0,0000120 |  |  | 0,0000550 |  | 0,0000003 |  |  |  | 0,000000072 |  |  |
| 1325 |  | Формальдегид | 3,5 |  |  |  | 0,12 |  |  | 0,50 |  | 0,0026190 |  |  |  | 0,0006571 |  |  |
| 2754 |  | Углеводороды | 3,5 |  |  |  | 2,90 |  |  | 12,00 |  | 0,0632937 |  |  |  | 0,0157714 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6780979 |  |  |  | 0,1703052 |  |  |

Источник №0020 - Котел «Буран КВа-174 ЛЖ/Гн»

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

| Вид топлива К3- Газ (природный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | шт. |
| Количество дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365 | дней |
| Расход топлива (ВТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,8 | тыс.м3/кв |
| Расход топлива (ВG) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,24 | л/с |
| Теплота сгорания (QR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,58 | МДж |
| Количество окислов азота (KNO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0859 | кг/1ГДж |
| Коэффициент снижения выбросов азота в рез-те техн. решений (В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания (Q4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | % |
| Количество окиси углерода на единицу тепла (KСO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 | кг/ГДж |
| Выход окиси углерода (ССO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,9 | кг/т или кг/тыс.м3 |
| Примесь: 0301 Азота диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MNOT = 0,001 * BT * QR * KNO * (1 - B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,346685872 | тонн/год |
| МNOT= | 0,001 | * | 128 | * | 31,58 | * | 0,0859 | * | (1-0) |  |  |  |
| MNOG = 0,001 * BG * QR * KNO * (1 - B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,008789219 | г/с |
| МNOG= | 0,001 | * | 3,2 | * | 31,58 | * | 0,0859 | * | (1-0) |  |  |  |
| Выбросы ЗВ составляют: |  |  |  |  |  | М= | 0,8 | * | 0,34669 |  | 0,277348697 | тонн/год |
|  |  |  |  |  |  | G= | 0,8 | * | 0,00879 |  | 0,0070 | г/с |
| Примесь: 0304 Азота оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы ЗВ составляют: |  |  |  |  |  | М= | 0,13 | * | 0,34669 |  | 0,045069163 | тонн/год |
|  |  |  |  |  |  | G= | 0,13 | * | 0,00879 |  | 0,001142599 | г/с |
| Примесь: 0337 Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы ЗВ составляют: |  |  |  | M = 0,001 * BT * ССО * (1 - Q4 /100) |  |  |  |  |  |  | 1,00898 | тонн/год |
|  |  |  |  | М= | 0,001 | * | 127,8 | * | 7,9 | *(1-0/100) |  |  |
| Выбросы ЗВ составляют: |  |  |  | M = 0,001 * BG * ССО * (1 - Q4 /100) |  |  |  |  |  |  | 0,02558 | г/с |
|  |  |  |  | М= | 0,001 | * | 3,2 | * | 7,9 | *(1-0/100) |  |  |
| Выбросы ЗВ при работе котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Примесь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/с | тонн/год |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,007031 | 0,277349 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001143 | 0,045069 |
| 0337 | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025580 | 1,008981 |

Источник №0021 - Химлаборатория

Расчет выбросов ЗВ при эксплуатации объекта произведен согласно «Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов 4 категории» Астана 2008 г.

Расчет производится по формуле:

Qг=Mн*Т,

Где: Мн - интенсивность поступления загрязняющего вещества в атмосферу, г/сек (табл. 6.1методики);

Т- время действия источника загрязнения, сек

| Наименование ВВ | Мн, г/сек | Т, ч/г | Выбросы ВВ, Qг, т/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Азотная кислота (0302) | 5,0E-04 | 1460 | 0,0026 |
| Соляная кислота (0316) | 1,3E-04 | 1095 | 5,1E-04 |
| Серная кислота (0322) | 2,7E-05 | 146 | 1,4E-05 |
| Натрий гидроксид (0150) | 1,3E-05 | 511 | 2,4E-05 |
| Ацетон (1401) | 6,4E-04 | 730 | 0,0017 |

2. Расчет выбросов паров углеводородов от проб нефти производится согласно "Методике расчета валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии». Астана .2008 год.

Кол-во выбросов произ.по формуле 2.3.2

кг/час

| Исходные данные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | усл. обозн. |  | ед.изм. | кол-во |
| Удельный выброс загряз.в-в,таб.2.3.1 | qiнп |  | кг/ч*м2 | 0,104 |
| Площадь поверхности жидкости | Fi |  | м2 | 0,004 |
| Коэф.учит. степень укрытия | К1 |  |  | 1 |
| Коэффициент, учитывающий характер объекта | К3 |  |  | 0,11 |
| Время работы | Т |  | час | 3942 |
| Расчет |  |  |  |  |
| Выброс углеводородов (2754) |  |  |  |  |
| кг/час |  | г/сек | т/год |  |
| 4,40E-05 |  | 1,2E-05 | 0,0002 |  |

Суммарные выбросы по источнику составят:

| Код ЗВ | Наименование | г/сек | т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) | 0,000013 | 0,000024 |
| 0302 | Азотная кислота (5) | 0,0005 | 0,0026 |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) | 0,00013 | 0,0005 |
| 0322 | Серная кислота (517) | 0,000027 | 0,000014 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,00064 | 0,0017 |
| 2754 | Алканы С12-19 | 0,000012 | 0,0002 |

Источник №6001 - Отстойник нефти ОН - 1

Количество выбросов загрязняющих веществ из аппаратов, в которых вещества находятся, в основном, в жидкой фазе рассчитываются по формуле (5.30) [8]:

П =0,004 * (Р * V / 1011)0,8 / Кд (г/с),

где	Р - давление в аппарате ( гПа),  давление в аппарате 9810 гПА (10кг/см2);

V - объем  аппарата (м3);

Кд - коэффициент зависящий от средней температуры кипения жидкости и средней температуры в аппарате

Расчет выбросов сведен в следующую таблицу

| Кол-во | Объем емкости | (16000*Vап/1011)0,8 |  | Кq | Время работы | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| шт. | м3 |  |  |  |  | кг/час | г/сек | т/год |
| 1 | 0,41 | 4,46 |  | 0,57 | 8760 | 0,03133 | 0,00870 | 0,2744 |
| Определяемый параметр | Углеводороды предельные |  |  | Бензол |  | Толуол | Ксилол |  |
|  | С1-С5 |  | С6-С10 |  |  |  |  |  |
| Сi мас% | 72,46 |  | 26,8 | 0,35 |  | 0,22 | 0,17 |  |
| М , г/сек | 0,00631 |  | 0,00233 | 0,000030 |  | 0,000019 | 0,000015 |  |
| G , т/год | 0,19884 |  | 0,07354 | 0,00096 |  | 0,000604 | 0,000466 |  |

Источник №6002 - Газосепаратор СГ-1

Количество выбросов загрязняющих веществ из аппаратов, в которых вещества находятся, в основном, в парогазовой фазе рассчитываются по формуле (5.29) [5] :

П = 0,037 * (Р * V / 1011)0,8 *  Мп / Т (г/с);

где:	Р      -  давление в аппарате ( гПа);

V     - объем  аппарата (м3);

Мп  - средняя молярная масса паров (г/моль);

t      -  время работы (час),

Т     - средняя температура в аппарате (К).

| Р | V | Мп | t |  | Выбросы ЗВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | T | кг/ч | г/с |  | т/год |  |
| гПа | м3 | г/моль | К | час |  | Углев. С1-С5 | Углев. С6-С10 | Углев. С1-С5 | Углев. С6-С10 |
| 25000 | 0,27 | 97,5 | 343 | 8760 | 0,09009 | 0,01813 | 0,00671 | 0,57188 | 0,21151 |

Источник №6003 - Дренажная емкость Е-2/1

| Кол-во | Объем емкости | (50*Vап/1011)0,8 |  | Кq | Время работы | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| шт. | м3 |  |  |  |  | кг/час | г/сек | т/год |
| 1 | 63 | 2,48 |  | 0,57 | 8760 | 0,01742 | 0,00484 | 0,1526 |
| Определяемый параметр | Углеводороды предельные |  |  | Бензол |  | Толуол | Ксилол |  |
|  | С1-С5 |  | С6-С10 |  |  |  |  |  |
| Сi мас% | 72,46 |  | 26,8 | 0,35 |  | 0,22 | 0,17 |  |
| М , г/сек | 0,00351 |  | 0,00130 | 0,000017 |  | 0,000011 | 0,00000823 |  |
| G , т/год | 0,11057 |  | 0,04090 | 0,00053 |  | 0,000336 | 0,000259 |  |

Источник №6004 - Дренажная емкость Е-1

| Кол-во | Объем емкости | (50*Vап/1011)0,8 | Кq | Время работы | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| шт. | м3 |  |  |  | кг/час | г/сек | т/год |
| 1 | 8 | 0,48 | 0,57 | 8760 | 0,00334 | 0,00093 | 0,0293 |
| Определяемый параметр | Углеводороды предельные |  | Бензол |  | Толуол | Ксилол |  |
|  | С1-С5 | С6-С10 |  |  |  |  |  |
| Сi мас% | 72,46 | 26,8 | 0,35 |  | 0,22 | 0,17 |  |
| М , г/сек | 0,00067 | 0,00025 | 0,000003 |  | 0,000002 | 0,000001 |  |
| G , т/год | 0,02121 | 0,00785 | 0,00010 |  | 0,000064 | 0,000032 |  |

Источник №6005 - Дренажная емкость Е-3

| Кол-во | Объем емкости | (50*Vап/1011)0,8 | Кq | Время работы | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| шт. | м3 |  |  |  | кг/час | г/сек | т/год |
| 1 | 8 | 0,48 | 0,57 | 8760 | 0,00334 | 0,00093 | 0,0293 |
| Определяемый параметр | Углеводороды предельные |  | Бензол |  | Толуол | Ксилол |  |
|  | С1-С5 | С6-С10 |  |  |  |  |  |
| Сi мас% | 72,46 | 26,8 | 0,35 |  | 0,22 | 0,17 |  |
| М , г/сек | 0,00067 | 0,00025 | 0,000003 |  | 0,000002 | 0,000001 |  |
| G , т/год | 0,02121 | 0,00785 | 0,00010 |  | 0,000064 | 0,000032 |  |

Источник №6006 - Дренажная емкость Е-4

| Кол-во | Объем емкости | (50*Vап/1011)0,8 | Кq | Время работы | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| шт. | м3 |  |  |  | кг/час | г/сек | т/год |
| 1 | 8 | 0,48 | 0,57 | 8760 | 0,00334 | 0,00093 | 0,0293 |
| Определяемый параметр | Углеводороды предельные |  | Бензол |  | Толуол | Ксилол |  |
|  | С1-С5 | С6-С10 |  |  |  |  |  |
| Сi мас% | 72,46 | 26,8 | 0,35 |  | 0,22 | 0,17 |  |
| М , г/сек | 0,00067 | 0,00025 | 0,000003 |  | 0,000002 | 0,000001 |  |
| G , т/год | 0,02121 | 0,00785 | 0,00010 |  | 0,000064 | 0,000032 |  |

Источник №6007 - Дренажная емкость Е-5

| Кол-во | Объем емкости | (50*Vап/1011)0,8 |  | Кq | Время работы | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| шт. | м3 |  |  |  |  | кг/час | г/сек | т/год |
| 1 | 1,57 | 0,13 |  | 0,57 | 8760 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0080 |
| Определяемый параметр | Углеводороды предельные |  |  | Бензол |  | Толуол | Ксилол |  |
|  | С1-С5 |  | С6-С10 |  |  |  |  |  |
| Сi мас% | 72,46 |  | 26,8 | 0,35 |  | 0,22 | 0,11 |  |
| М , г/сек | 0,0002174 |  | 0,0000804 | 0,000001 |  | 0,00000066 | 0,00000051 |  |
| G , т/год | 0,0057968 |  | 0,002144 | 0,00003 |  | 0,0000176 | 0,0000136 |  |

Источник №6008 - Сепаратор нефтегазовый со сбросом воды С-1

| Кол-во | Объем емкости | (10000*Vап/1011)0,8 | Кq | Время работы | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| шт. | м3 |  |  |  | кг/час | г/сек | т/год |
| 1 | 50 | 143,01 | 0,57 | 8760 | 1,00360 | 0,27878 | 8,7915 |
| Определяемый параметр | Углеводороды предельные |  | Бензол |  | Толуол | Ксилол |  |
|  | С1-С5 | С6-С10 |  |  |  |  |  |
| Сi мас% | 72,46 | 26,8 | 0,35 |  | 0,22 | 0,17 |  |
| М , г/сек | 0,20200 | 0,07471 | 0,000976 |  | 0,000613 | 0,000474 |  |
| G , т/год | 6,37034 | 2,35613 | 0,03077 |  | 0,019341 | 0,014946 |  |

Источник №6009 - Блок дозировки химреагента БР-1/1

Выбросы определены согласно "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" РНД 211.2.02.09-2004.

Объем резервуара химреагента, Vр-2,5м3

Количество выбросов в атмосферу загрязняющих веществ из емкости рассчитывается согласно методики [3] по формулам (5.4.1), (5.4.2):

максимальные, г/с:

годовые выбросы, т/год:

Расчет давления

| Обозначение | tж | Pti , мм рт.ст |
| --- | --- | --- |
| характеристики | 0С |  |
| max | 25 | 155,339 |
| min | 0 | 42,402 |
| ср. | 10 | 73,266 |
| А |  | 8,349 |
| В |  | 1835 |

Расчет массовой доли:

| Характеристики | Сi , % | Хi | плотность | Объемы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | массе |  | т/м3 | т/год | м3/год |
| Жидкость | 100 |  | 0,79152 | 30,0000 | 37,9017 |
| Вода | 0,01 | 0,0001 | 1 | 0,00379 | 0,00379 |
| Деэмульгатор | 99,99 | 0,9999 | 0,7915 | 29,9962 | 37,8979 |

Расчёт выбросов метанола от блочной дозаторной установки БР-2,5

| Kpmax | Kpcp | Kв | Vчmax | mi | Kоб | p, т/м3 | В, т | 0415- Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | М, г/с | G, т/год |
| 1 | 0,7 | 1 | 16 | 32,04 | 2,5 | 0,7915 | 29,9962 | 0,5609 | 0,011 |

Источник №6010 - Блок дозировки химреагента БР-1/2

Выбросы определены согласно "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" РНД 211.2.02.09-2004.

Объем резервуара химреагента, Vр-2,5м3

Количество выбросов в атмосферу загрязняющих веществ из емкости рассчитывается согласно методики [3] по формулам (5.4.1), (5.4.2):

максимальные, г/с:

годовые выбросы, т/год:

Расчет давления

| Обозначение | tж | Pti , мм рт.ст |
| --- | --- | --- |
| характеристики | 0С |  |
| max | 25 | 155,339 |
| min | 0 | 42,402 |
| ср. | 10 | 73,266 |
| А |  | 8,349 |
| В |  | 1835 |

Расчет массовой доли:

| Характеристики | Сi , % | Хi | плотность | Объемы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | массе |  | т/м3 | т/год | м3/год |
| Жидкость | 100 |  | 0,79152 | 30,0000 | 37,9017 |
| Вода | 0,01 | 0,0001 | 1 | 0,00379 | 0,00379 |
| Деэмульгатор | 99,99 | 0,9999 | 0,7915 | 29,9962 | 37,8979 |

Расчёт выбросов метанола от блочной дозаторной установки БР-2,5

| Kpmax | Kpcp | Kв | Vчmax | mi | Kоб | p, т/м3 | В, т | 0415- Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | М, г/с | G, т/год |
| 1 | 0,7 | 1 | 16 | 32,04 | 2,5 | 0,7915 | 29,9962 | 0,5609 | 0,011 |

Источник №6011 - Блок дозировки химреагента БР-1/3

Выбросы определены согласно "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" РНД 211.2.02.09-2004.

Объем резервуара химреагента, Vр-2,5м3

Количество выбросов в атмосферу загрязняющих веществ из емкости рассчитывается согласно методики [3] по формулам (5.4.1), (5.4.2):

максимальные, г/с:

годовые выбросы, т/год:

Расчет давления

| Обозначение | tж | Pti , мм рт.ст |
| --- | --- | --- |
| характеристики | 0С |  |
| max | 25 | 155,339 |
| min | 0 | 42,402 |
| ср. | 10 | 73,266 |
| А |  | 8,349 |
| В |  | 1835 |

Расчет массовой доли:

| Характеристики | Сi , % | Хi | плотность | Объемы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | массе |  | т/м3 | т/год | м3/год |
| Жидкость | 100 |  | 0,79152 | 30,0000 | 37,9017 |
| Вода | 0,01 | 0,0001 | 1 | 0,00379 | 0,00379 |
| Деэмульгатор | 99,99 | 0,9999 | 0,7915 | 29,9962 | 37,8979 |

Расчёт выбросов метанола от блочной дозаторной установки БР-2,5

| Kpmax | Kpcp | Kв | Vчmax | mi | Kоб | p, т/м3 | В, т | 0415- Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | М, г/с | G, т/год |
| 1 | 0,7 | 1 | 16 | 32,04 | 2,5 | 0,7915 | 29,9962 | 0,5609 | 0,011 |

Источники №№6012 - 6028 - ЗРА и ФС площадок УПН

Выбросы углеводородов от неплотностей оборудования определенысогласно "Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196,

| Наименование |  | Расчетная величина утечки | Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность | Количество оборудования | Время работы | Выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Площадка резервуарного парка Т-1, Т-2/1,2,3,4, Т-3/1 (источник № 6012 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗРА | нефть | 0,0066 | 0,07 | 10 | 8760 | 0,00128 | 0,04047 |
| ФС | нефть | 0,00028 | 0,02 | 21 | 8760 | 0,00003 | 0,00103 |
| Всего | нефть |  |  |  |  | 0,00132 | 0,04150 |
| Площадка подогревателя нефти П-1/1,2 (источник № 6013 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗРА | нефть | 0,0066 | 0,07 | 14 | 8760 | 0,00180 | 0,05666 |
|  | газ | 0,021 | 0,293 | 5 | 8760 | 0,00855 | 0,26950 |
|  | дренаж | 0,012996 | 0,365 | 2 | 8760 | 0,00264 | 0,08311 |
| ФС | нефть | 0,00028 | 0,02 | 28 | 8760 | 0,00004 | 0,00137 |
|  | газ | 0,00073 | 0,03 | 11 | 8760 | 0,000067 | 0,00211 |
|  | дренаж | 0,000396 | 0,05 | 4 | 8760 | 0,000022 | 0,00069 |
| Всего | нефть |  |  |  |  | 0,00184 | 0,05803 |
|  | газ |  |  |  |  | 0,00861 | 0,27161 |
|  | дренаж |  |  |  |  | 0,00266 | 0,08380 |
| Площадка печи подогрева нефти УН-0,2 (источник № 6014 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗРА | нефть | 0,0066 | 0,07 | 5 | 8760 | 0,00064 | 0,0202 |
|  | газ | 0,021 | 0,293 | 5 | 8760 | 0,00855 | 0,2695 |
| ФС | нефть | 0,00028 | 0,02 | 3 | 8760 | 0,00000 | 0,0001 |
|  | газ | 0,00073 | 0,03 | 3 | 8760 | 0,00002 | 0,0006 |
| Всего | нефть |  |  |  |  | 0,00065 | 0,02038 |
|  | газ |  |  |  |  | 0,00856 | 0,27008 |
| Площадка подогревателя путевого ПП-1,6 (ВГУ-1/1 ) (источник № 6015 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗРА | нефть | 0,0066 | 0,07 | 5 | 8760 | 0,00064 | 0,0202 |
|  | газ | 0,021 | 0,293 | 5 | 8760 | 0,00855 | 0,2695 |
| ФС | нефть | 0,00028 | 0,02 | 3 | 8760 | 0,00000 | 0,0001 |
|  | газ | 0,00073 | 0,03 | 3 | 8760 | 0,00002 | 0,0006 |
| Всего | нефть |  |  |  |  | 0,00065 | 0,02038 |
|  | газ |  |  |  |  | 0,00856 | 0,27008 |
| Площадка насосов перекачки нефти Н-2/1,2, Н-3/1,2 (источник №6016) |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗРА | нефть | 0,0066 | 0,07 | 32 | 8760 | 0,00411 | 0,12951 |
|  | дренаж | 0,012996 | 0,365 | 4 | 8760 | 0,00527 | 0,16621 |
| ФС | нефть | 0,00028 | 0,02 | 12 | 8760 | 0,00002 | 0,00059 |
|  | дренаж | 0,000396 | 0,05 | 8 | 8760 | 0,000044 | 0,00139 |
| Всего | нефть |  |  |  |  | 0,00413 | 0,13010 |
|  | дренаж |  |  |  |  | 0,00531 | 0,16760 |
| Площадка насосов перекачки нефти Н-5/1,2 (источник №6017 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗРА | нефть | 0,0066 | 0,07 | 12 | 8760 | 0,00154 | 0,0486 |
|  | дренаж | 0,012996 | 0,365 | 2 | 8760 | 0,00264 | 0,0831 |
| ФС | нефть | 0,00028 | 0,02 | 28 | 8760 | 0,00004 | 0,0014 |
|  | дренаж | 0,000396 | 0,05 | 6 | 8760 | 0,00003 | 0,0010 |
| Всего | нефть |  |  |  |  | 0,00158 | 0,04994 |
|  | дренаж |  |  |  |  | 0,00267 | 0,08415 |
| Площадка насосов экспорта нефти Н-2/1,2 (источник №6018 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗРА | нефть | 0,0066 | 0,07 | 8 | 8760 | 0,00103 | 0,0324 |
|  | дренаж | 0,012996 | 0,365 | 2 | 8760 | 0,00264 | 0,0831 |
| ФС | нефть | 0,00028 | 0,02 | 22 | 8760 | 0,00003 | 0,0011 |
|  | дренаж | 0,000396 | 0,05 | 6 | 8760 | 0,00003 | 0,0010 |
| Всего | нефть |  |  |  |  | 0,00106 | 0,03346 |
|  | дренаж |  |  |  |  | 0,00267 | 0,08415 |
| Площадка газового сепаратора СГ-1 (источник № 6019) |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗРА | дренаж | 0,012996 | 0,365 | 1 | 8760 | 0,00132 | 0,04155 |
|  | газ | 0,021 | 0,293 | 10 | 8760 | 0,01709 | 0,53900 |
|  | конденсат | 0,013 | 0,365 | 4 | 8760 | 0,00527 | 0,16626 |
| ФС | дренаж | 0,000396 | 0,05 | 3 | 8760 | 0,000017 | 0,00052 |
|  | газ | 0,00073 | 0,03 | 22 | 8760 | 0,000134 | 0,00422 |
|  | конденсат | 0,00038 | 0,05 | 9 | 8760 | 0,000048 | 0,00150 |
| Всего | дренаж |  |  |  |  | 0,00133 | 0,04207 |
|  | газ |  |  |  |  | 0,01723 | 0,54322 |
|  | конденсат |  |  |  |  | 0,00532 | 0,16776 |
| Площадка резервуаров хранения дизельного топлива Т-4/1,2 (источник №6020) |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗРА | дизтопливо | 0,0066 | 0,07 | 6 | 8760 | 0,00077 | 0,02428 |
| ФС | дизтопливо | 0,00028 | 0,02 | 14 | 8760 | 0,00002 | 0,00069 |
| Всего | дизтопливо |  |  |  |  | 0,00079 | 0,02497 |
| Площадка трубопроводов (источник №6021) |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗРА | нефть | 0,0066 | 0,07 | 9 | 8760 | 0,00116 | 0,03642 |
|  | газ | 0,021 | 0,293 | 1 | 8760 | 0,00171 | 0,05390 |
| ФС | нефть | 0,00028 | 0,02 | 21 | 8760 | 0,00003 | 0,00103 |
|  | газ | 0,00073 | 0,03 | 3 | 8760 | 0,000018 | 0,00058 |
| Всего | нефть |  |  |  |  | 0,00119 | 0,03745 |
|  | газ |  |  |  |  | 0,00173 | 0,05448 |
| Площадка дренажных емкостей Е-1, Е-2/1,5 (источник № 6022) |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗРА | нефть | 0,0066 | 0,07 | 2 | 8760 | 0,00026 | 0,00809 |
|  | газ | 0,021 | 0,293 | 2 | 8760 | 0,00342 | 0,10780 |
|  | дренаж | 0,012996 | 0,365 | 2 | 8760 | 0,00264 | 0,08311 |
| ФС | нефть | 0,00028 | 0,02 | 5 | 8760 | 0,00001 | 0,00025 |
|  | газ | 0,00073 | 0,03 | 8 | 8760 | 0,000049 | 0,00153 |
|  | дренаж | 0,000396 | 0,05 | 6 | 8760 | 0,000033 | 0,00104 |
| Всего | нефть |  |  |  |  | 0,00026 | 0,00834 |
|  | газ |  |  |  |  | 0,00347 | 0,10934 |
|  | дренаж |  |  |  |  | 0,00267 | 0,08415 |
| Площадка нефтегазрсепаратора С-1 (источник № 6023 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗРА | нефть | 0,0066 | 0,07 | 3 | 8760 | 0,00039 | 0,01214 |
|  | газ | 0,021 | 0,293 | 5 | 8760 | 0,00855 | 0,26950 |
|  | дренаж | 0,012996 | 0,365 | 1 | 8760 | 0,00132 | 0,04155 |
| ФС | нефть | 0,00028 | 0,02 | 9 | 8760 | 0,00001 | 0,00044 |
|  | газ | 0,00073 | 0,03 | 12 | 8760 | 0,000073 | 0,00230 |
|  | дренаж | 0,000396 | 0,05 | 3 | 8760 | 0,000017 | 0,00052 |
| Всего | нефть |  |  |  |  | 0,00040 | 0,01258 |
|  | газ |  |  |  |  | 0,00862 | 0,27180 |
|  | дренаж |  |  |  |  | 0,00133 | 0,04207 |
| Площадка дренажных емкостей для сбора конденсата Е-3, Е-4 (источник № 6024 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗРА | газ | 0,021 | 0,293 | 4 | 8760 | 0,00684 | 0,21560 |
|  | конденсат | 0,013 | 0,365 | 4 | 8760 | 0,00527 | 0,16626 |
| ФС | газ | 0,00073 | 0,03 | 12 | 8760 | 0,000073 | 0,00230 |
|  | конденсат | 0,00038 | 0,05 | 10 | 8760 | 0,000053 | 0,00166 |
| Всего | газ |  |  |  |  | 0,00691 | 0,21790 |
|  | конденсат |  |  |  |  | 0,00533 | 0,16793 |
| Площадка газовых расширителей ГР-1, ГР-2 (источник № 6025) |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗРА | газ | 0,021 | 0,293 | 4 | 8760 | 0,00684 | 0,21560 |
|  | конденсат | 0,013 | 0,365 | 4 | 8760 | 0,00527 | 0,16626 |
| ФС | газ | 0,00073 | 0,03 | 12 | 8760 | 0,000073 | 0,00230 |
|  | конденсат | 0,00038 | 0,05 | 10 | 8760 | 0,000053 | 0,00166 |
| Всего | газ |  |  |  |  | 0,00691 | 0,21790 |
|  | конденсат |  |  |  |  | 0,00533 | 0,16793 |
| Площадка отстойника нефти ОН-1 и концевой сепарационной установки КСУ-1 (источник № 6026) |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗРА | нефть | 0,0066 | 0,07 | 4 | 8760 | 0,00051 | 0,01619 |
|  | газ | 0,021 | 0,293 | 3 | 8760 | 0,00513 | 0,16170 |
|  | дренаж | 0,012996 | 0,365 | 1 | 8760 | 0,00132 | 0,04155 |
| ФС | нефть | 0,00028 | 0,02 | 12 | 8760 | 0,00002 | 0,00059 |
|  | газ | 0,00073 | 0,03 | 9 | 8760 | 0,000055 | 0,00173 |
|  | дренаж | 0,000396 | 0,05 | 3 | 8760 | 0,000017 | 0,00052 |
| Всего | нефть |  |  |  |  | 0,00053 | 0,01678 |
|  | газ |  |  |  |  | 0,00518 | 0,16343 |
|  | дренаж |  |  |  |  | 0,00133 | 0,04207 |
| Площадка блока дозирования химических реагентов (источник № 6027) |  |  |  |  |  |  |  |
| ФС | метанол | 0,00028 | 0,02 | 6 | 8760 | 0,00001 | 0,00029 |
|  | дренаж | 0,000396 | 0,05 | 3 | 8760 | 0,000017 | 0,00052 |
| Всего | метанол |  |  |  |  | 0,00001 | 0,00029 |
|  | дренаж |  |  |  |  | 0,00002 | 0,00052 |
| Площадка входного фильтра Ф-1 (источник № 6028 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗРА | нефть | 0,0066 | 0,07 | 3 | 8760 | 0,00039 | 0,01214 |
|  | газ | 0,021 | 0,293 | 1 | 8760 | 0,00171 | 0,05390 |
|  | дренаж | 0,012996 | 0,365 | 1 | 8760 | 0,00132 | 0,04155 |
| ФС | нефть | 0,00028 | 0,02 | 8 | 8760 | 0,00001 | 0,00039 |
|  | газ | 0,00073 | 0,03 | 3 | 8760 | 0,000018 | 0,00058 |
|  | дренаж | 0,000396 | 0,05 | 2 | 8760 | 0,000011 | 0,00035 |
| Всего | нефть |  |  |  |  | 0,00040 | 0,01253 |
|  | газ |  |  |  |  | 0,00173 | 0,05448 |
|  | дренаж |  |  |  |  | 0,00133 | 0,04190 |

Продолжение таблицы

| Состав выбросов - сырая нефть (Приложение 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определяемый параметр | Углеводороды предельные |  |  |  | Бензол |  |  | Толуол |  |  |  |  | Ксилол |  |  | Сероводород |
|  | С1-С5 |  | С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сi мас% | 72,46 |  | 26,8 |  | 0,35 |  |  | 0,22 |  |  |  |  | 0,17 |  |  | 0.06* |
| Площадка резервуарного парка Т-1, Т-2/1,2,3,4, Т-3/1 (источник № 6012 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М , г/сек | 0,0010 |  | 0,0004 |  | 0,000005 |  |  | 0,000003 |  |  |  |  | 0,000001 |  |  | 0 |
| G , т/год | 0,03007 |  | 0,0111 |  | 0,00015 |  |  | 0,00009 |  |  |  |  | 0,00005 |  |  | 0 |
| Площадка подогревателя нефти П-1/1,2 (источник № 6013) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сi мас% | 72,46 |  | 26,8 |  | 0,35 |  |  | 0,22 |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0.06* |
| М , г/сек | 0,0119 |  | 0,0012 |  | 0,00002 |  |  | 0,000010 |  |  |  |  | 0,000005 |  |  | 0 |
| G , т/год | 0,3744 |  | 0,0380 |  | 0,0005 |  |  | 0,00031 |  |  |  |  | 0,0002 |  |  | 0 |
| Площадка печи подогрева нефти УН-0,2 (источник № 6014 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сi мас% | 72,46 |  | 26,8 |  | 0,35 |  |  | 0,22 |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0.06* |
| М , г/сек | 0,0067 |  | 0,0025 |  | 0,00003 |  |  | 0,00002 |  |  |  |  | 0,0000101 |  |  |  |
| G , т/год | 0,2105 |  | 0,0778 |  | 0,00102 |  |  | 0,0006 |  |  |  |  | 0,0003195 |  |  |  |
| Площадка подогревателя путевого ПП-1,6 (ВГУ-1/1 ) (источник № 6015 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сi мас% | 72,46 |  | 26,8 |  | 0,35 |  |  | 0,22 |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0.06* |
| М , г/сек | 0,0119 |  | 0,0012 |  | 0,00002 |  |  | 0,000010 |  |  |  |  | 0,000005 |  |  | 0 |
| G , т/год | 0,3744 |  | 0,0380 |  | 0,0005 |  |  | 0,00031 |  |  |  |  | 0,0002 |  |  | 0 |
| Площадка насосов перекачки нефти Н-2/1,2, Н-3/1,2 (источник № 6016) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сi мас% | 72,46 |  | 26,8 |  | 0,35 |  |  | 0,22 |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0.06* |
| М , г/сек | 0,0068 |  | 0,0025 |  | 0,00003 |  |  | 0,00002 |  |  |  |  | 0,00001 |  |  | 0 |
| G , т/год | 0,2157 |  | 0,0798 |  | 0,00104 |  |  | 0,00065 |  |  |  |  | 0,00033 |  |  | 0 |
| Площадка насосов перекачки нефти Н-5/1,2 (источник №6017) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сi мас% | 72,46 |  | 26,8 |  | 0,35 |  |  | 0,22 |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0.06* |
|  | 0,0031 |  | 0,0011 |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  |  |  | 0,0000047 |  |  |  |
|  | 0,0972 |  | 0,0359 |  | 0,00047 |  |  | 0,0003 |  |  |  |  | 0,0001475 |  |  |  |
| Площадка насосов экспорта нефти Н-2/1,2 (источник №6018) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сi мас% | 72,46 |  | 26,8 |  | 0,35 |  |  | 0,22 |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0.06* |
|  | 0,0027 |  | 0,0010 |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  |  |  | 0,0000041 |  |  | 0,0000022 |
|  | 0,0852 |  | 0,0315 |  | 0,00041 |  |  | 0,0003 |  |  |  |  | 0,0001294 |  |  | 0,0000706 |
| Площадка газового сепаратора СГ-1 (источник №6019) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сi мас% | 72,46 |  | 26,8 |  | 0,35 |  |  | 0,22 |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0.06* |
| М , г/сек | 0,0220 |  | 0,0018 |  | 0,000023 |  |  | 0,000015 |  |  |  |  | 0,000007 |  |  | 0 |
| G , т/год | 0,6953 |  | 0,0562 |  | 0,00073 |  |  | 0,00046 |  |  |  |  | 0,00023 |  |  | 0 |
| Площадка резервуаров хранения дизельного топлива Т-4/1,2 (источник № 6020) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование продукта | Углеводороды С12-С19, ( 99,72%) |  |  |  |  |  |  | H2S,(0,28%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г/сек |  |  |  | т/год |  |  | г/сек |  |  | т/год |  |  |  |  |  |
| Дизтопливо (емкость) | 0,0008 |  |  |  | 0,02497 |  |  | 0,00079 |  |  | 0,02490 |  |  |  |  |  |
| Площадка трубопроводов (источник №6021) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сi мас% | 72,46 | 26,8 |  |  |  |  | 0,35 |  |  | 0,22 |  | 0,11 |  |  |  | 0.06* |
| М , г/сек | 0,0026 | 0,0003 |  |  |  |  | 0,000004 |  |  | 0,000003 |  | 0,000001 |  |  |  | 0 |
| G , т/год | 0,0816 | 0,0100 |  |  |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00008 |  | 0,000041 |  |  |  | 0 |
| Площадка дренажных емкостей Е-1, Е-2/1,5 (источник № 6022) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сi мас% | 72,46 | 26,8 |  |  |  |  | 0,35 |  |  | 0,22 |  | 0,11 |  |  |  | 0.06* |
| М , г/сек | 0,0056 | 0,0008 |  |  |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  | 0,000003 |  |  |  | 0 |
| G , т/год | 0,1764 | 0,0248 |  |  |  |  | 0,0003 |  |  | 0,00020 |  | 0,0001 |  |  |  | 0 |
| Площадка нефтегазосепаратора С-1 (источник № 6023) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сi мас% | 72,46 | 26,8 |  |  |  |  | 0,35 |  |  | 0,22 |  | 0,11 |  |  | 0.06* |  |
| М , г/сек | 0,0099 | 0,0005 |  |  |  |  | 0,00001 |  |  | 0,000004 |  | 0,000002 |  |  | 0 |  |
| G , т/год | 0,3114 | 0,0146 |  |  |  |  | 0,0002 |  |  | 0,00012 |  | 0,0001 |  |  | 0 |  |
| Площадка дренажных емкостей для сбора конденсата Е-3, Е-4 (источник № 6024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сi мас% | 72,46 | 26,8 |  |  |  |  | 0,35 |  |  | 0,22 |  | 0,11 |  |  | 0.06* |  |
| М , г/сек | 0,0039 | 0,0014 |  |  |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00001 |  | 0,000006 |  |  | 0 |  |
| G , т/год | 0,1222 | 0,0450 |  |  |  |  | 0,0006 |  |  | 0,00037 |  | 0,0002 |  |  | 0 |  |
| Площадка газовых расширителей ГР-1, ГР-2 (источник № 6025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сi мас% | 72,46 | 26,8 |  |  |  |  | 0,35 |  |  | 0,22 |  | 0,11 |  |  | 0.06* |  |
| М , г/сек | 0,0039 | 0,0014 |  |  |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00001 |  | 0,000006 |  |  | 0 |  |
| G , т/год | 0,1222 | 0,0450 |  |  |  |  | 0,0006 |  |  | 0,00037 |  | 0,0002 |  |  | 0 |  |
| Площадка отстойника нефти ОН-1 и концевой сепарационной установки КСУ-1 (источник № 6026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сi мас% | 72,46 | 26,8 |  |  |  | 0,35 |  |  | 0,22 |  |  | 0,11 |  | 0.06* |  |  |
| М , г/сек | 0,0065 | 0,0005 |  |  |  | 0,00001 |  |  | 0,000004 |  |  | 0,000002 |  | 0 |  |  |
| G , т/год | 0,2061 | 0,0158 |  |  |  | 0,0002 |  |  | 0,00013 |  |  | 0,0001 |  | 0 |  |  |
| Площадка блока дозирования химических реагентов (источник № 6027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сi мас% | 72,46 | 26,8 |  |  |  | 0,35 |  |  | 0,22 |  |  | 0,11 |  | 0.06* |  |  |
| М , г/сек | 0,00001 | 0,000004 |  |  |  | 0,0000001 |  |  | 0,00000004 |  |  | 0,00000002 |  | 0 |  |  |
| G , т/год | 0,0004 | 0,0001 |  |  |  | 0,000002 |  |  | 0,000001 |  |  | 0,000001 |  | 0 |  |  |
| Сi мас% метанол | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М , г/сек | 0,00001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G , т/год | 0,0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка входного фильтра Ф-1 (источник № 6028 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сi мас% | 72,46 | 26,8 |  | 0,35 |  |  |  |  | 0,22 |  |  | 0,11 |  | 0.06* |  |  |
| М , г/сек | 0,0030 | 0,0005 |  | 0,00001 |  |  |  |  | 0,000004 |  |  | 0,000002 |  | 0 |  |  |
| G , т/год | 0,0939 | 0,0146 |  | 0,0002 |  |  |  |  | 0,00012 |  |  | 0,0001 |  | 0 |  |  |

Источник №6029 - Концевая сепарационная установка КСУ

| Р | V | Мп | t |  | Выбросы ЗВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | T | кг/ч | г/с |  | т/год |  |
| гПа | м3 | г/моль | К | час |  | Углев. С1-С5 | Углев. С6-С10 | Углев. С1-С5 | Углев. С6-С10 |
| 6000 | 6,3 | 97,5 | 343 | 8760 | 0,35748 | 0,07195 | 0,02661 | 2,26909 | 0,83924 |

Источники №№6030-6035 - Насосы перекачки нефти Н-2/1,2, Н-3/1,2, Н-5/1,2

Список литературы: Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Исходные данные и расчет выбросов от насосов полупогружных сведены в следующую таблицу:

| Рабочая среда |  | q | q |  | T | Общие выбросы П |  |  |  | углев. С1-С5 | углев. С6-С10 |  | углев. С1-С5 | углев. С6-С10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мг/с | кг/ч |  | час | т/год |  | г/с |  | г/с |  |  | т/год |  |
| нефть |  | 5,56 | 0,02 |  | 8760 | 0,35040 |  | 0,0111 |  | 0,0081 | 0,0030 |  | 0,2539 | 0,0939 |
| ароматические (в том числе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сероводород |  |
| бензол |  |  |  | толуол |  |  |  |  | ксилол |  |  |  |  |  |
| г/с | т/год |  |  | г/с |  |  | т/год |  | г/с |  |  | т/год |  |  |
| 0,35 |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  | 0,06 |  |
| 0,00004 | 0,00123 |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00077 |  | 0,00001 |  |  | 0,0004 | - |  |

Источники №6036,6037 - Насос Н-1/1,2

| Рабочая среда | q |  | q |  | T | Общие выбросы П |  |  |  | углев. С1-С5 |  | углев. С6-С10 |  | углев. С1-С5 | углев. С6-С10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мг/с |  | кг/ч |  | час | т/год |  | г/с |  | г/с |  |  |  | т/год |  |
| нефть | 5,56 |  | 0,02 |  | 8760 | 0,17520 |  | 0,0056 |  | 0,0040 |  | 0,0015 |  | 0,1269 | 0,0470 |
| непредельные (по амиленам) |  | ароматические (в том числе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сероводород |  |
|  |  | бензол |  |  |  |  | толуол |  |  |  | ксилол |  |  |  |  |
|  |  | г/с |  | т/год |  |  | г/с |  | т/год |  | г/с |  | т/год |  |  |
|  |  | 0,35 |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,06 |  |
| - |  | 0,00002 |  | 0,00061 |  |  | 0,00001 |  | 0,00039 |  | 0,00001 |  | 0,00019 | - |  |

4.2. Пункт сдачи нефти (ПСН)

Источник №0101 - Резервуар нефти РВС-2000м3

| Объем добычи нефти составит: |  |  |  |  | т/год | 47500,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/год | 65068,49 |
| Плотность нефти |  |  |  |  | т/м3 | 0,73 |
| Количество резервуаров |  |  |  |  | шт | 1 |
| Объем одного резервуара |  |  |  |  | м3 | 2000 |
| Максимальные выбросы рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| М=0,163 х Р38 x m x Кtmax x Кpmax x Kв х Vчmax х 10-4, г/с |  |  |  |  |  |  |
| Валовые выбросы рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| G=0.294 х Р38 x m x (Кtmax x Kв+Кtmin) x Kpcp х Kоб х В х (10-7 х Рж), т/год |  |  |  |  |  |  |
| Кtmin | Опытные коэффициенты (Приложение№7) |  |  |  | 0,81 |  |
| Кtmax |  |  |  |  | 1,1 |  |
| Kpcp | Опытные коэффициенты (Приложение№8) |  |  |  | 0,56 |  |
| Кpmax |  |  |  |  | 0,8 |  |
| Р₃₈ | Давление насыщенных паров нефти при температуре 38⁰С |  |  |  | мм.рт.ст | 70 |
| m | Молекулярная масса паров жидкости (Приложение5) |  |  |  |  | 93,18 |
| Vчmax | Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой |  |  |  | м3/час | 50 |
|  | из резервуара во время его закачки |  |  |  |  |  |
| Kв | Опытный коэффициент (Приложение 10) |  |  |  | 1 |  |
|  | Оборачиваемость резервуара |  |  |  | 32,5 |  |
| Kоб | Коэффициент оборачиваемости (Приложение 10) |  |  |  | 1,35 |  |
| Рж | Плотность нефти |  |  |  | т/м3 | 0,73 |
| В | количество жидкости, закачиваемое в 1 резервуара в течении года |  |  |  | т/год | 47500,0 |
|  |  |  |  |  | м3/год | 65068,5 |
| Выбросы углеводородов (суммарные) |  |  |  |  | Мсек | 4,6780 |
|  |  |  |  |  | Gгод | 13,1528 |
| расчет выполнен на один источник |  |  |  |  |  |  |
| определяемый | Углеводороды предельные |  | Бензол | Толуол | Ксилол |  |
| параметр | С1-С5 | С6-С10 |  |  |  |  |
| Сiмас% | 72,46 | 26,8 | 0,35 | 0,2200 | 0,17 |  |
| М, г/сек | 3,38969 | 1,25371 | 0,01637 | 0,01029 | 0,00795 |  |
| G, т/год | 9,53049 | 3,52494 | 0,04603 | 0,02894 | 0,02236 |  |
| Расчет выбросов из емкостей производиться согласно "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |

Источник №0102 - Резервуар нефти РВС-2000м3

| Объем добычи нефти составит: |  |  |  |  | т/год | 47500,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/год | 65068,49 |
| Плотность нефти |  |  |  |  | т/м3 | 0,73 |
| Количество резервуаров |  |  |  |  | шт | 1 |
| Объем одного резервуара |  |  |  |  | м3 | 2000 |
| Максимальные выбросы рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| М=0,163 х Р38 x m x Кtmax x Кpmax x Kв х Vчmax х 10-4, г/с |  |  |  |  |  |  |
| Валовые выбросы рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| G=0.294 х Р38 x m x (Кtmax x Kв+Кtmin) x Kpcp х Kоб х В х (10-7 х Рж), т/год |  |  |  |  |  |  |
| Кtmin | Опытные коэффициенты (Приложение№7) |  |  |  | 0,81 |  |
| Кtmax |  |  |  |  | 1,1 |  |
| Kpcp | Опытные коэффициенты (Приложение№8) |  |  |  | 0,56 |  |
| Кpmax |  |  |  |  | 0,8 |  |
| Р₃₈ | Давление насыщенных паров нефти при температуре 38⁰С |  |  |  | мм.рт.ст | 70 |
| m | Молекулярная масса паров жидкости (Приложение5) |  |  |  |  | 93,18 |
| Vчmax | Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой |  |  |  | м3/час | 50 |
|  | из резервуара во время его закачки |  |  |  |  |  |
| Kв | Опытный коэффициент (Приложение 10) |  |  |  | 1 |  |
|  | Оборачиваемость резервуара |  |  |  | 32,5 |  |
| Kоб | Коэффициент оборачиваемости (Приложение 10) |  |  |  | 1,35 |  |
| Рж | Плотность нефти |  |  |  | т/м3 | 0,73 |
| В | количество жидкости, закачиваемое в 1 резервуара в течении года |  |  |  | т/год | 47500,0 |
|  |  |  |  |  | м3/год | 65068,5 |
| Выбросы углеводородов (суммарные) |  |  |  |  | Мсек | 4,6780 |
|  |  |  |  |  | Gгод | 13,1528 |
| расчет выполнен на один источник |  |  |  |  |  |  |
| определяемый | Углеводороды предельные |  | Бензол | Толуол | Ксилол |  |
| параметр | С1-С5 | С6-С10 |  |  |  |  |
| Сiмас% | 72,46 | 26,8 | 0,35 | 0,2200 | 0,17 |  |
| М, г/сек | 3,38969 | 1,25371 | 0,01637 | 0,01029 | 0,00795 |  |
| G, т/год | 9,53049 | 3,52494 | 0,04603 | 0,02894 | 0,02236 |  |
| Расчет выбросов из емкостей производиться согласно "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |

Источник №0103 - Котел «Буран КВа-174 ЛЖ/Гн»

| Список литературы: "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива К3- Газ (природный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | шт. |
| Количество дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365 | дней |
| Расход топлива (ВТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,8 | тыс.м3/кв |
| Расход топлива (ВG) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,24 | л/с |
| Теплота сгорания (QR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,58 | МДж |
| Количество окислов азота (KNO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0859 | кг/1ГДж |
| Коэффициент снижения выбросов азота в рез-те техн. решений (В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания (Q4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | % |
| Количество окиси углерода на единицу тепла (KСO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 | кг/ГДж |
| Выход окиси углерода (ССO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,9 | кг/т или кг/тыс.м3 |
| Примесь: 0301 Азота диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MNOT = 0,001 * BT * QR * KNO * (1 - B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 | тонн/год |
| МNOT= | 0,001 | * | 128 | * | 31,58 | * | 0,0859 | * | (1-0) |  |  |  |
| MNOG = 0,001 * BG * QR * KNO * (1 - B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 | г/с |
| МNOG= | 0,001 | * | 3,2 | * | 31,58 | * | 0,0859 | * | (1-0) |  |  |  |
| Выбросы ЗВ составляют: |  |  |  |  |  | М= | 0,8 | * | 0,34669 |  | 0,2773 | тонн/год |
|  |  |  |  |  |  | G= | 0,8 | * | 0,00879 |  | 0,0070 | г/с |
| Примесь: 0304 Азота оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы ЗВ составляют: |  |  |  |  |  | М= | 0,13 | * | 0,34669 |  | 0,0451 | тонн/год |
|  |  |  |  |  |  | G= | 0,13 | * | 0,00879 |  | 0,0011 | г/с |
| Примесь: 0337 Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы ЗВ составляют: |  |  |  | M = 0,001 * BT * ССО * (1 - Q4 /100) |  |  |  |  |  |  | 1,00898 | тонн/год |
|  |  |  |  | М= | 0,001 | * | 127,8 | * | 7,9 | *(1-0/100) |  |  |
| Выбросы ЗВ составляют: |  |  |  | M = 0,001 * BG * ССО * (1 - Q4 /100) |  |  |  |  |  |  | 0,02558 | г/с |
|  |  |  |  | М= | 0,001 | * | 3,2 | * | 7,9 | *(1-0/100) |  |  |
| Выбросы ЗВ при работе котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Примесь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/с | тонн/год |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,007031 | 0,277349 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001143 | 0,045069 |
| 0337 | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025580 | 1,008981 |

Источник №0104 - Печь подогрева нефти ПТ-16/150

| № | Наименование |  | Обоз- | Единица | Р а с ч е т |  |  |  |  | Количе- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  |  | наче- | измерен. |  |  |  |  |  | ство |
|  |  |  | ние |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |
| 1 | Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Тепловая мощность печи |  |  | Гкал/час |  |  |  |  |  | 1,72 |
| 1.2 | Диаметр трубы |  | d | м |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 1.3 | Высота трубы |  | Н | м |  |  |  |  |  | 9,2 |
| 1.4 | Расход топливного газа |  | Q | м3/час |  |  |  |  |  | 275 |
| 1.5 | Расход газа |  | Q | м3/год |  |  |  |  |  | 495000 |
| 1.6 | Удельный вес газа |  |  | кг/м3 |  |  |  |  |  | 1,02 |
| 1.7 | Число горелок |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.8 | Массовая доля жидкого топлива |  | b |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.9 | Время работы |  |  | час/год |  |  |  |  |  | 1800 |
| 2 | Расчет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная теплопроизводительность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | печи |  | Qр | МДж/час | 1,72 | * | 4,1868*103 |  |  | 7201,296 |
| 2.2 | Расход газа на печь |  | B | кг/час | 495000 | * | 1,02 | / | 1800 | 280,5 |
| 2.3 | Оксид углерода и метан : |  | ПСН4,ПСО | кг/час | 1,5 | * | 280,5 | / | 1000 | 0,42075 |
|  | ПСН4 =ПСО=1.5*В*10-3 |  |  | г/с | 0,42075 | * | 1000 | / | 3600 | 0,116875 |
|  |  |  |  | т/год | 0,42075 | * | 1800 | / | 1000 | 0,75735 |
| 2.4 | Диоксид азота : |  |  | кг/час | 4618,152 | * | 0,000341516 |  |  | 1,57717054 |
|  | ПNOx = Vг*CNOx |  |  | г/с | 1,57717054 | * | 1000 | / |  | 0,438102928 |
|  |  |  |  | т/год | 1,57717054 | * | 1800 | / | 1000 | 2,838906972 |
|  | ПNO2 |  |  | кг/час | 4618,152 | * | 0,000341516 | * | 0,8 | 1,261736432 |
|  |  |  |  | г/с | 1,261736432 | * | 1000 | / |  | 0,350482342 |
|  |  |  |  | т/год | 1,261736432 | * | 1800 | / | 1000 | 2,271125578 |
|  | ПNO |  |  | кг/час | 4618,152 | * | 0,000341516 | * | 0,13 | 0,20503217 |
|  |  |  |  | г/с | 0,20503217 | * | 1000 | / |  | 0,056953381 |
|  |  |  |  | т/год | 0,20503217 | * | 1800 | / | 1000 | 0,369057906 |
| 2.5 | Объем продуктов сгорания : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vг= 7.84* a *В*Э, где |  | Vг | м3/ч | 7,84*1,4 | * | 280,5 | * | 1,5 | 4618,152 |
|  | коэф.избытка воздуха в уходящих дымовых |  |  | м3/с | 4618,152 | / | 3600 |  |  | 1,28282 |
|  | газах (табл.2.2, стр7) |  | α |  |  |  |  |  |  | 1,4 |
|  | энергетический эквивалент природного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газа (табл.5.1, стр104) |  | Э |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
| 2.6 | Концентрация оксидов азота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в пересчете на NO2, где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CNOx = 1.073(180+60b)*Qф / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Qp*α0.5*Vcr/Vr*10-6 |  |  | кг/м3 | 1,073*180 | * | 1,3*1,05 | * | 0,84/1000000 | 0,000341516 |
| 2.7 | Фактическая средняя теплопро- |  | Qф | МДж/час | 29,4*1,5 | * | 280,5 | / | 1 | 12370,05 |
|  | изводительность одной форсунки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Qф=29.4*Э*В/n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Объем сухих продуктов сгорания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (принимается по таблице 5.1) |  | Vcr/Vr |  |  |  |  |  |  | 0,87 |
|  |  |  | Qф / Qp |  | 12370,05 | / | 7201,296 |  |  | 1,717753304 |
| 2.9 | Средняя скорость газовоздушной смеси |  | w | м/с | (4 | * | 1,2828 | ) | /(3,14*0,3*0,3) | 18,15739561 |
|  | w=(4*Vг)/(3.14*d2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: Расчет выполнен согласно "Сборник методик по расчету выбросов ВВ…….." Алматы, 1996 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ЗВ |  | Наименование вещества |  | г/с |  |  |  | т/год |  |  |
| 0301 |  | Азота диоксид |  | 0,35048 |  |  |  | 2,27113 |  |  |
| 0304 |  | Азота оксид |  | 0,05695 |  |  |  | 0,36906 |  |  |
| 0337 |  | Углерод оксид |  | 0,11688 |  |  |  | 0,75735 |  |  |
| 0410 |  | Метан |  | 0,11688 |  |  |  | 0,75735 |  |  |

Источник №0105 - Печь ПП-0,63

| № | Н а и м е н о в а н и е | Обоз- | Единица | Р а с ч е т |  |  |  |  | Количе- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  | наче- | измерен. |  |  |  |  |  | ство |
|  |  | ние |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 |
| 1 | Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Тепловая мощность печи |  | Гкал/час |  |  |  |  |  | 0,63 |
| 1.2 | Диаметр трубы | d | м |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 1.3 | Высота трубы | Н | м |  |  |  |  |  | 6,8 |
| 1.4 | Расход топливного газа | Q | м3/час |  |  |  |  |  | 100 |
| 1.5 | Расход газа | Q | м3/год |  |  |  |  |  | 180000 |
| 1.6 | Удельный вес газа |  | кг/м3 |  |  |  |  |  | 1,02 |
| 1.7 | Число горелок |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.8 | Массовая доля жидкого топлива | b |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.9 | Время работы |  | час/год |  |  |  |  |  | 1800 |
| 2 | Расчет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная теплопроизводительность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | печи | Qр | МДж/час | 0,63 | * | 4,1868*103 |  |  | 2637,684 |
| 2.2 | Расход газа на печь | B | кг/час | 180000 | * | 1,02 | / | 1800 | 102 |
| 2.3 | Оксид углерода и метан : | ПСН4,ПСО | кг/час | 1,5 | * | 102 | / | 1000 | 0,153 |
|  | ПСН4 =ПСО=1.5*В*10-3 |  | г/с | 0,153 | * | 1000 | / | 3600 | 0,0425 |
|  |  |  | т/год | 0,153 | * | 1800 | / | 1000 | 0,2754 |
| 2.4 | Диоксид азота : |  | кг/час | 1679,328 | * | 0,000339051 |  |  | 0,56938 |
|  | ПNOx = Vг*CNOx |  | г/с | 0,569378634 | * | 1000 | / |  | 0,15816 |
|  |  |  | т/год | 0,569378634 | * | 1800 | / | 1000 | 1,02488 |
|  | ПNO2 |  | кг/час | 1679,328 | * | 0,000339051 | * | 0,8 | 0,45550 |
|  |  |  | г/с | 0,455502907 | * | 1000 | / |  | 0,12653 |
|  |  |  | т/год | 0,455502907 | * | 1800 | / | 1000 | 0,81991 |
|  | ПNO |  | кг/час | 1679,328 | * | 0,000339051 | * | 0,13 | 0,07402 |
|  |  |  | г/с | 0,074019222 | * | 1000 | / |  | 0,02056 |
|  |  |  | т/год | 0,074019222 | * | 1800 | / | 1000 | 0,13323 |
| 2.5 | Объем продуктов сгорания : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vг= 7.84* a *В*Э, где | Vг | м3/ч | 7,84*1,4 | * | 102 | * | 1,5 | 1679,328 |
|  | коэф.избытка воздуха в уходящих дымовых |  | м3/с | 1679,328 | / | 3600 |  |  | 0,46648 |
|  | газах (табл.2.2, стр7) | α |  |  |  |  |  |  | 1,4 |
|  | энергетический эквивалент природного |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газа (табл.5.1, стр104) | Э |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
| 2.6 | Концентрация оксидов азота |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в пересчете на NO2, где: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CNOx = 1.073(180+60b)*Qф / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Qp*α0.5*Vcr/Vr*10-6 |  | кг/м3 | 1,073*180 | * | 1,3*1,05 | * | 0,84/1000000 | 0,000339 |
| 2.7 | Фактическая средняя теплопро- | Qф | МДж/час | 29,4*1,5 | * | 102 | / | 1 | 4498,2 |
|  | изводительность одной форсунки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Qф=29.4*Э*В/n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Объем сухих продуктов сгорания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (принимается по таблице 5.1) | Vcr/Vr |  |  |  |  |  |  | 0,87 |
|  |  | Qф / Qp |  | 4498,2 | / | 2637,684 |  |  | 1,70536 |
| 2.9 | Средняя скорость газовоздушной смеси | w | м/с | (4 | * | 1,2828 | ) | /(3,14*0,3*0,3) | 6,60269 |
|  | w=(4*Vг)/(3.14*d2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: Расчет выполнен согласно "Сборник методик по расчету выбросов ВВ…….." Алматы, 1996 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ЗВ | Наименование вещества |  | г/с |  |  |  | т/год |  |  |
| 0301 | Азота диоксид |  | 0,12653 |  |  |  | 0,81991 |  |  |
| 0304 | Азота оксид |  | 0,02056 |  |  |  | 0,13323 |  |  |
| 0337 | Углерод оксид |  | 0,04250 |  |  |  | 0,27540 |  |  |
| 0410 | Метан |  | 0,04250 |  |  |  | 0,27540 |  |  |

Источник № 0106 - Продувочная свеча печи ПП-0,63

| Потери газа (м3/год) при продувке рассчитываются по формуле: V = [(B * f * t * Pcp * n) / (T*Z)] + Cк |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f - площадь сечения проходного отверстия крана, через которое производится продувка. |  |  |  |  |  |  |  |
| В - переводной коэффициент, В = |  | 3018,36 | f = (p*d2)/4; | d, м = | 0,02 | f = | 0,0002 |
| Рср - среднее давление, МПа, Р = |  | 0,15 | Температура, t = 30оС; Т = (30+273)оК = |  |  |  | 303 |
| Время одной продувки, сек., t = |  | 120 | Время работы, час/год = |  |  |  | 0,13333 |
| Количество продувок за год, n = |  | 4 | Z - коэффициент сжимаемости газа, Z = |  |  |  | 0,91 |
| Плотность газа в кг/м3, ρ = |  | 1,236 | Ск -экспериментальный коэффициент, при ручной продувке газа, м3; Ск = |  |  |  | 3,2 |
| V за год, м3 = |  | 3,3392 |  |  |  |  |  |
| Потери газа (т/год) при продувке свечи: G т/год = V*ρ * 10-3 = |  |  |  |  |  |  | 0,004 |
| В среднем за одну продувку потери газа составляют: |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ЗВ | Наименование вещества |  |  |  | г/с |  | т/год |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 8,5985 |  | 0,00168 |
| Выбросы определены согласно "Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа" Прилож. №1 к приказу МООС РК от 18.04.08г. №100-п. |  |  |  |  |  |  |  |

Источники №№0107 – 0108 - Резервуары хранения дизельного топлива Е-1,2

| Выбросы определены согласно "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров". РНД 211.2.02.09-2004 г. Астана 2005 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные |  |  | ПДВ |  |
| Максимальные выбросы при сливе нефтепродукта из автоцистерны в резервуар определяется по формуле: |  |  | 0,0016 |  |
| Годовые выбросы: |  |  | 0,0008 |  |
| Расчетные показатели |  |  |  |  |
| Крmaх - опытный коэффициент (Приложение 8) |  |  | 0,1 |  |
| Vчmaх - максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час; |  |  | 14,4 |  |
| Уоз - средний удельный выброс в ОЗ период, г/т (Приложение 12) |  |  | 2,36 |  |
| Увл - средний удельный выброс в ВЛ период, г/т (Приложение 12) |  |  | 3,15 |  |
| Воз - объем, закачиваемый в осенне-зимний период, т/год |  |  | 3,740 |  |
| Ввл - объем, закачиваемый в весенне-летний период, т/год |  |  | 3,740 |  |
| Gxp - выбросы паров при хранении в 1 резервуаре, т/год (прил. 13) |  |  | 0,27 |  |
| Кнп - опытный коэффициент (прил. 12) |  |  | 0,0029 |  |
| С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; |  |  | 3,92 |  |
| V - Объем выбросов всего (м3/c) опред. по ф-ле: V=Vчmax /3600 |  |  | 0,0028 |  |
| W - средняя скорость ГВС (м/с): w=(4*V)/(3,14*d2) |  |  | 0,057 |  |
| Состав выбросов - сырая нефть (Приложение 14) |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  | Углеводороды предельные С12-19 | Сероводород |  |
| Сi мас% |  | 99,72 | 0,28 |  |
| М , г/сек |  | 0,001564 | 0,00000439 |  |
| G , т/год |  | 0,000783 | 0,00000220 |  |

Источник №0109 - Дизель-генераторная установка CATERPILLAR GEH275-4

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

| № | Наименование |  | Обозн. | Ед. изм. | Кол-во | Расчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мощность агрегата |  | Р | кВт | 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Общий расход топлива |  | G | т/год | 4,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Диам. выхлоп. трубы |  | d | м | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Высота выхл. трубы |  | H | м | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Время работы |  | Т | час/год | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Удельный расход топлива |  | В | г/кВт.ч | 162,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Кол-во |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расчет: |  |  | г/кВт * ч | г/кг топл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Значения выбросов емi и gэi |  | еNOх | 7,68 | 32,0 | Максимальный выброс i-го вещества (г/с) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для различных групп стацион. |  | еNO | 1,25 | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дизельных установок |  | есажа | 0,5 | 2,0 | М = (1/3600) * e *Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | еSO2 | 1,2 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | есо | 6,2 | 26,0 | Валовый выброс i-го вещества (т/г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | е бензпир. | 1,2E-05 | 5,5E-05 | Q = (1/1000) * g * G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | еСН2О | 0,12 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | есн | 2,9 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Количество выбросов: |  | МNOx | г/с |  | 7,68 |  | * | 275 |  | * | (1/3600) | / |  | 2,5 | 0,2347 |
|  |  |  | МNO | г/с |  | 1,248 |  | * | 275 |  | * | (1/3600) | / |  | 2,5 | 0,0381 |
|  |  |  | Mсажа | г/с |  | 0,5 |  | * | 275 |  | * | (1/3600) | / |  | 3,5 | 0,01091 |
|  |  |  | МSO2 | г/с |  | 1,2 |  | * | 275 |  | * | (1/3600) |  |  |  | 0,0917 |
|  |  |  | Мсо | г/с |  | 6,2 |  | * | 275 |  | * | (1/3600) | / |  | 2 | 0,2368 |
|  |  |  | M бензпир. | г/с |  | 1,2E-05 |  | * | 275 |  | * | (1/3600) | / |  | 3,5 | 2,6E-07 |
|  |  |  | MСН2О | г/с |  | 0,12 |  | * | 275 |  | * | (1/3600) | / |  | 3,5 | 0,0026 |
|  |  |  | MCH | г/с |  | 2,9 |  | * | 275 |  | * | (1/3600) | / |  | 3,5 | 0,0633 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 0,67810 |
|  |  |  | QNOx | т/год |  | 32,0 |  | * | 4,60 |  | * | (1/1000) | / |  | 2,5 | 0,0589 |
|  |  |  | QNO | т/год |  | 5,2 |  | * | 4,60 |  | * | (1/1000) | / |  | 2,5 | 0,0096 |
|  |  |  | Qсажа | т/год |  | 2,0 |  | * | 4,60 |  | * | (1/1000) | / |  | 3,5 | 0,0026 |
|  |  |  | QSO2 | т/год |  | 5,0 |  | * | 4,60 |  | * | (1/1000) |  |  |  | 0,0230 |
|  |  |  | Qсо | т/год |  | 26,0 |  | * | 4,60 |  | * | (1/1000) | / |  | 2 | 0,0598 |
|  |  |  | Q бензпир. | т/год |  | 5,5E-05 |  | * | 4,60 |  | * | (1/1000) | / |  | 3,5 | 7,23E-08 |
|  |  |  | QСН2О | т/год |  | 0,5 |  | * | 4,60 |  | * | (1/1000) | / |  | 3,5 | 0,0007 |
|  |  |  | QCH | т/год |  | 12,0 |  | * | 4,60 |  | * | (1/1000) | / |  | 3,5 | 0,0158 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 0,1703 |
| 2.3. | Исходные данные: |  |  |  |  | Расход отработ. газов от стац. диз. уст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Gor = GB * (1+1/(f *n*Lэ)), где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | GB = (1/1000) * (1/3600) * (b * P1 * f *n * Lэ)= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход топлива |  | b | г/кВт*ч | 162,473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на эксп. реж.двиг.(паспорт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэф.продувки = 1,18 |  | f |  | 1,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэф.изб.воздуха = 1,8 |  | n |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теор.кол-во возд.для сжиг. |  |  |  |  |  |  | 0,36906 | 0,381469 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 кг топлива = 14,3 |  | Lэ | кг воз/кг топ | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кг/с | Gor | 8,72 |  | * | 0,000001 | * |  | 162,473 | * |  | 275 | 0,3896 |
|  |  |  |  |  |  | Обьемный расход отр.газов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м3/с |  | Qor = Gor / Yor, где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельн.вес отраб.газов |  |  | кг/м3 | Yor | Yor = Yo(при t=00C)/(1+Tor/273), где |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3591 |
|  | Удельн.вес отраб.газов при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t = 00C |  | Yo | кг/м3 | 1,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура отр.газов |  | Tor | оС | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м3/с | Qor | 0,3896 |  | / | 0,3591 |  |  |  |  |  |  | 1,0851 |
|  |  |  |  |  |  | Скорость выхода ГВС из устья источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | W =4 * Qor / пd2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м/с | W | 4 |  | * | 1,0851 | /3,14* |  | 0,1 | * |  | 0,1 | 138,2248 |
| Код ЗВ |  | Наименование ЗВ | Значения пониж. Коэфф. |  | Удельные показатели |  |  |  |  | Выбросы ЗВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | г/кВт * ч |  | г/кг топл. |  |  | г/с |  |  |  | т/год |  |  |
| 0301 |  | Диоксид азота | 2,5 |  | 7,68 |  | 32,00 |  |  | 0,2346667 |  |  |  | 0,0588800 |  |  |
| 0304 |  | Оксид азота | 2,5 |  | 1,25 |  | 5,20 |  |  | 0,0381333 |  |  |  | 0,0095680 |  |  |
| 0328 |  | Сажа | 3,5 |  | 0,50 |  | 2,00 |  |  | 0,0109127 |  |  |  | 0,0026286 |  |  |
| 0330 |  | Диоксид серы |  |  | 1,20 |  | 5,00 |  |  | 0,0916667 |  |  |  | 0,0230000 |  |  |
| 0337 |  | Оксид углерода | 2 |  | 6,20 |  | 26,00 |  |  | 0,2368056 |  |  |  | 0,0598000 |  |  |
| 0703 |  | Бенз(а)пирен | 3,5 |  | 0,0000120 |  | 0,0000550 |  |  | 0,0000003 |  |  |  | 0,000000072 |  |  |
| 1325 |  | Формальдегид | 3,5 |  | 0,12 |  | 0,50 |  |  | 0,0026190 |  |  |  | 0,0006571 |  |  |
| 2754 |  | Углеводороды | 3,5 |  | 2,90 |  | 12,00 |  |  | 0,0632937 |  |  |  | 0,0157714 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6780979 |  |  |  | 0,1703052 |  |  |

Источник №0110 - Химлаборатория

Расчет выбросов ЗВ при эксплуатации объекта произведен согласно «Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов 4 категории» Астана 2008 г.

Расчет производится по формуле:

Qг=Mн*Т,

Где: Мн - интенсивность поступления загрязняющего вещества в атмосферу, г/сек (табл. 6.1методики);

Т- время действия источника загрязнения, сек

| Наименование | Мн, г/сек | Т, ч/г | Выбросы ВВ |
| --- | --- | --- | --- |
| ВВ |  |  | Qг, т/г |
| Азотная кислота (0302) | 5,0E-04 | 1460 | 0,0026 |
| Соляная кислота (0316) | 1,3E-04 | 1095 | 5,1E-04 |
| Серная кислота (0322) | 2,7E-05 | 146 | 1,4E-05 |
| Натрий гидроксид (0150) | 1,3E-05 | 511 | 2,4E-05 |
| Ацетон (1401) | 6,4E-04 | 730 | 0,0017 |

2. Расчет выбросов паров углеводородов от проб нефти производится согласно "Методике расчета валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии». Астана .2008 год.

Кол-во выбросов произ.по формуле 2.3.2

кг/час

| Исходные данные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | усл. обозн. |  | ед.изм. | кол-во |  |
| Удельный выброс загряз.в-в,таб.2.3.1 | qiнп |  | кг/ч*м2 | 0,104 |  |
| Площадь поверхности жидкости | Fi |  | м2 | 0,004 |  |
| Коэф.учит. степень укрытия | К1 |  |  | 1 |  |
| Коэффициент, учитывающий характер объекта | К3 |  |  | 0,11 |  |
| Время работы | Т |  | час | 3942 |  |
| Расчет |  |  |  |  |  |
| Выброс углеводородов (2754) |  |  |  |  |  |
| кг/час |  | г/сек |  |  | т/год |
| 4,40E-05 |  | 1,2E-05 |  |  | 0,0002 |

Суммарные выбросы по источнику составят:

|  | Наименование | г/сек | т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) | 0,000013 | 0,000024 |
| 0302 | Азотная кислота (5) | 0,0005 | 0,0026 |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) | 0,00013 | 0,0005 |
| 0322 | Серная кислота (517) | 0,000027 | 0,000014 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,00064 | 0,0017 |
| 2754 | Алканы С12-19 | 0,000012 | 0,0002 |

Источник № 0111 - Резервуар нефти РВС-2000м3

| Объем добычи нефти составит: |  |  |  |  | т/год | 6333,333 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/год | 8675,80 |
| Плотность нефти |  |  |  |  | т/м3 | 0,73 |
| Количество резервуаров |  |  |  |  | шт | 1 |
| Объем одного резервуара |  |  |  |  | м3 | 2000 |
| Максимальные выбросы рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| М=0,163 х Р38 x m x Кtmax x Кpmax x Kв х Vчmax х 10-4, г/с |  |  |  |  |  |  |
| Валовые выбросы рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| G=0.294 х Р38 x m x (Кtmax x Kв+Кtmin) x Kpcp х Kоб х В х (10-7 х Рж), т/год |  |  |  |  |  |  |
| Кtmin | Опытные коэффициенты (Приложение№7) |  |  |  | 0,81 |  |
| Кtmax |  |  |  |  | 1,1 |  |
| Kpcp | Опытные коэффициенты (Приложение№8) |  |  |  | 0,56 |  |
| Кpmax |  |  |  |  | 0,8 |  |
| Р₃₈ | Давление насыщенных паров нефти при температуре 38⁰С |  |  |  | мм.рт.ст | 70 |
| m | Молекулярная масса паров жидкости (Приложение5) |  |  |  |  | 93,18 |
| Vчmax | Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой |  |  |  | м3/час | 50 |
|  | из резервуара во время его закачки |  |  |  |  |  |
| Kв | Опытный коэффициент (Приложение 10) |  |  |  | 1 |  |
|  | Оборачиваемость резервуара |  |  |  | 4,3 |  |
| Kоб | Коэффициент оборачиваемости (Приложение 10) |  |  |  | 1,35 |  |
| Рж | Плотность нефти |  |  |  | т/м3 | 0,73 |
| В | количество жидкости, закачиваемое в 1 резервуара в течении года |  |  |  | т/год | 6333,3 |
|  |  |  |  |  | м3/год | 8675,8 |
| Выбросы углеводородов (суммарные) |  |  |  |  | Мсек | 4,6780 |
|  |  |  |  |  | Gгод | 1,7537 |
| расчет выполнен на один источник |  |  |  |  |  |  |
| определяемый | Углеводороды предельные |  | Бензол | Толуол | Ксилол |  |
| параметр | С1-С5 | С6-С10 |  |  |  |  |
| Сiмас% | 72,46 | 26,8 | 0,35 | 0,2200 | 0,17 |  |
| М, г/сек | 3,38969 | 1,25371 | 0,01637 | 0,01029 | 0,00795 |  |
| G, т/год | 1,27073 | 0,46999 | 0,00614 | 0,00386 | 0,00298 |  |
| Расчет выбросов из емкостей производиться согласно "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |

Источник №0112 - Продувочная свеча на газопроводе

Выбросы определены согласно «Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа» Прилож.№1 к приказу МООС РК от 18.04.08г. №100-п

| № | Наименование, |  | Обозн. | Единица | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п | формула |  |  | измерен. |  |
| 1 | Исходные данные: |  |  |  |  |
| 1.1 | Давление газа в газопроводе |  | Ра | Мпа | 0,4 |
| 1.2 | Температура газа |  | Та | К | 298 |
| 1.3 | Диаметр (внутренний) свечи |  | d | м | 0,5 |
| 1.4 | Площадь вн.сечения трубопровода |  | S | м2 | 0,1963 |
| 1.5 | Коэфициент сжимаемости газа |  | z |  | 0,91 |
| 1.6 | Периодичность опорожнения |  |  | раз/год | 2 |
| 1.7 | Диаметр газопровода |  | d | м | 0,114 |
| 1.8 | Средняя протяженность |  | L | м | 1600 |
| 1.9 | Плотность газа |  | p | кг/м3 | 0,92 |
| 1.10 | Время стравливания газа |  |  | Сек | 1800 |
| 2 | Расчет: |  |  |  |  |
| 2.1 | где: | Vк - геометрический объем |  |  |  |
|  | (м3) газопровода, длиной L (м) и сечение |  |  |  |  |
|  | S = π * D2/4 (м2), в котором находится |  |  |  |  |
|  | газ при давлении Ра и температуре Та, равен |  |  |  |  |
|  | L * π * D2/4 |  | Vк | м3 | 16,3230 |
| 2.2 | Объем газа, стравливаемого в атмосферу, |  |  |  |  |
|  | за одно опорожнение газопровода равен: |  | Vг | м3 | 64,89 |
|  | Объем продувки |  |  |  |  |
|  | V =Vг/u |  | V | м3/с | 0,036 |
| 2.3 | Весовое количество газа, стравливаемое в |  |  |  |  |
|  | атмосферу равен: |  |  |  |  |
|  | Mr = Vr * ρ * 103/τ |  | Mr | г/с | 32,9840 |
|  |  |  | Mr | т/г | 0,1187 |
| 2.4 | Средняя скорость выхода газа из свечи равна: |  |  |  |  |
|  | w=V*S |  | w | м/сек | 0,184 |
| 2.5 | Концентрация газа в свече равна: |  |  |  |  |
|  | C = Mr(г/с)*103/Vг |  | С | мг/м3 | 915000 |

Источник №0113 - Резервуар нефти РВС-2000м3

| Объем добычи нефти составит: |  |  |  |  | т/год | 126666,667 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/год | 173515,98 |
| Плотность нефти |  |  |  |  | т/м3 | 0,73 |
| Количество резервуаров |  |  |  |  | шт | 2 |
| Объем одного резервуара |  |  |  |  | м3 | 2000 |
| Максимальные выбросы рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| М=0,163 х Р38 x m x Кtmax x Кpmax x Kв х Vчmax х 10-4, г/с |  |  |  |  |  |  |
| Валовые выбросы рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| G=0.294 х Р38 x m x (Кtmax x Kв+Кtmin) x Kpcp х Kоб х В х (10-7 х Рж), т/год |  |  |  |  |  |  |
| Кtmin | Опытные коэффициенты (Приложение№7) |  |  |  | 0,81 |  |
| Кtmax |  |  |  |  | 1,1 |  |
| Kpcp | Опытные коэффициенты (Приложение№8) |  |  |  | 0,56 |  |
| Кpmax |  |  |  |  | 0,8 |  |
| Р₃₈ | Давление насыщенных паров нефти при температуре 38⁰С |  |  |  | мм.рт.ст | 70 |
| m | Молекулярная масса паров жидкости (Приложение5) |  |  |  |  | 93,18 |
| Vчmax | Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой |  |  |  | м3/час | 50 |
|  | из резервуара во время его закачки |  |  |  |  |  |
| Kв | Опытный коэффициент (Приложение 10) |  |  |  | 1 |  |
|  | Оборачиваемость резервуара |  |  |  | 43,4 |  |
| Kоб | Коэффициент оборачиваемости (Приложение 10) |  |  |  | 1,35 |  |
| Рж | Плотность нефти |  |  |  | т/м3 | 0,73 |
| В | количество жидкости, закачиваемое в 1 резервуара в течении года |  |  |  | т/год | 126666,7 |
|  |  |  |  |  | м3/год | 173516,0 |
| Выбросы углеводородов (суммарные) |  |  |  |  | Мсек | 4,6780 |
|  |  |  |  |  | Gгод | 35,0740 |
| определяемый | Углеводороды предельные |  | Бензол | Толуол | Ксилол |  |
| параметр | С1-С5 | С6-С10 |  |  |  |  |
| Сiмас% | 72,46 | 26,8 | 0,35 | 0,2200 | 0,17 |  |
| М, г/сек | 3,38969 | 1,25371 | 0,01637 | 0,01029 | 0,00795 |  |
| G, т/год | 25,41464 | 9,39984 | 0,12276 | 0,07716 | 0,05963 |  |
| Расчет выбросов из емкостей производиться согласно "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |

Источник №6101 - Насосы перекачки нефти Н-1/1,2

Откачка нефти из резервуаров осуществляется насосной станцией экспорта нефти Н-1/1,2 с давлением 1,3 МПа в систему магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл».

Список литературы: Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Сырая нефть

Наименование оборудования: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Время работы одной единицы оборудования, час/год, T = 4380

Общее количество оборудования данного типа, шт., N = 2

Количество одновременно работающего оборудования, шт., N1 = 1

GNV = 3

Удельный выброс, кг/час (табл. 6.1), Q = 0.05

Максимальный разовый выброс, г/с (6.2.1), G = Q * N1 / 3.6 = 0.05 * 1 / 3.6 = 0.0139

Валовый выброс, т/год (6.2.2), M = (Q * N * T) / 1000 = (0.05 * 2 * 4380) / 1000 = 0.438

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1531*, 1539*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 72.46

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), G = CI G/100 =72.46 * 0.0139 / 100 =0.01007

Валовый выброс, т/год (4.2.5), M = CI * M / 100 = 72.46 * 0.438 / 100 = 0.3174

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1532*, 1540*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 26.8

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), G = CI * G/100=26.8 * 0.0139/100 =0.003725

Валовый выброс, т/год (4.2.5), M = CI * M / 100 = 26.8 * 0.438 / 100 = 0.1174

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 0.35

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), G = CI*G/100=0.35*0.0139/100 =0.00004865

Валовый выброс, т/год (4.2.5), M = CI * M / 100 = 0.35 * 0.438 / 100 = 0.001533

Примесь: 0621 Метилбензол (353)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 0.22

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), G = CI* G/100=0.22*0.0139/100 = 0.0000306

Валовый выброс, т/год (4.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 0.22 * 0.438 / 100 = 0.000964

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 0.11

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), G = CI*G/100= 0.11*0.0139/100 =0.0000153

Валовый выброс, т/год (4.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 0.11 * 0.438 / 100 = 0.000482

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (528)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 0.06

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), G = CI*G/100=0.06*0.0139/100 =0.00000834

Валовый выброс, т/год (4.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 0.06 * 0.438 / 100 = 0.000263

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) | 0.00000834 | 0.000263 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0.01007 | 0.3174 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0.003725 | 0.1174 |
| 0602 | Бензол | 0.00004865 | 0.001533 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0.0000153 | 0.000482 |
| 0621 | Метилбензол | 0.0000306 | 0.000964 |

Источники №№6102,6103 - Насосы экспорта нефти Н-2/1,2

| Рабочая среда | q | q |  | T | Общие выбросы П |  |  |  | углев. С1-С5 |  | углев. С6-С10 |  | углев. С1-С5 | углев. С6-С10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мг/с | кг/ч |  | час | т/год |  | г/с |  | г/с |  |  |  | т/год |  |
| нефть | 5,56 | 0,02 |  | 8760 | 0,17520 |  | 0,0056 |  | 0,0040 |  | 0,0015 |  | 0,1269 | 0,0470 |
| непредельные (по амиленам) | ароматические (в том числе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бензол |  |  |  |  | толуол |  |  |  | ксилол |  |  |  |  |
|  | г/с |  | т/год |  |  | г/с |  | т/год |  | г/с |  | т/год |  |  |
|  | 0,35 |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |
| - | 0,00002 |  | 0,00061 |  |  | 0,00001 |  | 0,00039 |  | 0,00001 |  | 0,00019 |  |  |

Источник №6104 - Газосепаратор ГС-1

Количество выбросов загрязняющих веществ из аппаратов, в которых вещества находятся, в основном, в парогазовой фазе рассчитываются по формуле (5.29) [5] :

П = 0,037 * (Р * V / 1011)0,8 *  Мп / Т (г/с);

где:	Р      -  давление в аппарате ( гПа);

V     - объем  аппарата (м3);

Мп  - средняя молярная масса паров (г/моль);

t      -  время работы (час),

Т     - средняя температура в аппарате (К).

| Р | V | Мп | t |  | Выбросы ЗВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | T | кг/ч | г/с |  | т/год |  |
| гПа | м3 | г/моль | К | час |  | Углев. С1-С5 | Углев. С6-С10 | Углев. С1-С5 | Углев. С6-С10 |
| 22700 | 0,27 | 81 | 373 | 8760 | 0,07290 | 0,01467 | 0,00543 | 0,46270 | 0,17114 |
|  |  |  |  |  |  | 0,02025 |  | 0,63856 |  |

Источник№6105 - Дренажная емкость ЕП-1

Количество выбросов загрязняющих веществ из аппаратов, в которых вещества находятся, в основном, в жидкой фазе рассчитываются по формуле (5.30) [8]:

П =0,004 * (Р * V / 1011)0,8 / Кд (г/с),

где	Р - давление в аппарате ( гПа),  давление в аппарате 9810 гПА (10кг/см2);

V - объем  аппарата (м3);

Кд - коэффициент зависящий от средней температуры кипения жидкости и средней температуры в аппарате

| Кол-во | Объем емкости | (50*Vап/1011)0,8 |  | Кq | Время работы | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| шт. | м3 |  |  |  |  | кг/час | г/сек | т/год |
| 1 | 63 | 2,48 |  | 0,57 | 8760 | 0,01742 | 0,00484 | 0,1526 |
| Определяемый параметр | Углеводороды предельные |  |  | Бензол |  | Толуол | Ксилол |  |
|  | С1-С5 |  | С6-С10 |  |  |  |  |  |
| Сi мас% | 72,46 |  | 26,8 | 0,35 |  | 0,22 | 0,11 |  |
| М , г/сек | 0,00351 |  | 0,00130 | 0,000017 |  | 0,000011 | 0,000005 |  |
| G , т/год | 0,11057 |  | 0,04090 | 0,00053 |  | 0,000336 | 0,000168 |  |

Источник№6106 - Дренажная емкость ЕП-2

| Кол-во | Объем емкости | (50*Vап/1011)0,8 |  | Кq | Время работы | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| шт. | м3 |  |  |  |  | кг/час | г/сек | т/год |
| 1 | 12,5 | 0,68 |  | 0,57 | 8760 | 0,00478 | 0,00133 | 0,0418 |
| Определяемый параметр | Углеводороды предельные |  |  | Бензол |  | Толуол | Ксилол |  |
|  | С1-С5 |  | С6-С10 |  |  |  |  |  |
| Сi мас% | 72,46 |  | 26,8 | 0,35 |  | 0,22 | 0,11 |  |
| М , г/сек | 0,00096 |  | 0,00036 | 0,000005 |  | 0,000003 | 0,000001 |  |
| G , т/год | 0,03032 |  | 0,01121 | 0,00015 |  | 0,000092 | 0,000046 |  |

Источник№6107 - Дренажная емкость ЕП-3

| Кол-во | Объем емкости | (50*Vап/1011)0,8 |  | Кq | Время работы | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| шт. | м3 |  |  |  |  | кг/час | г/сек | т/год |
| 1 | 8 | 0,48 |  | 0,57 | 8760 | 0,00334 | 0,00093 | 0,0293 |
| Опреде-ляемый параметр | Углеводороды предельные |  |  | Бензол |  | Толуол | Ксилол |  |
|  | С1-С5 |  | С6-С10 |  |  |  |  |  |
| Сi мас% | 72,46 |  | 26,8 | 0,35 |  | 0,22 | 0,11 |  |
| М , г/сек | 0,00067 |  | 0,00025 | 0,000003 |  | 0,000002 | 0,000001 |  |
| G , т/год | 0,02121 |  | 0,00785 | 0,00010 |  | 0,000064 | 0,000032 |  |

Источник №6108 - Насос полупогружной Н-3,4

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Исходные данные и расчет выбросов от насосов полупогружных сведены в следующую таблицу:

| Рабочая среда | n | q |  | q | T |  | Общие выбросы П |  |  | углев. С1-С5 | углев. С6-С10 | углев. С1-С5 |  | углев. С6-С10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ед | мг/с |  | кг/ч | час |  | т/год |  | г/с | г/с |  | т/год |  |  |
| нефть | 2 | 5,56 |  | 0,02 | 8760 |  | 0,35040 |  | 0,0111 | 0,0081 | 0,0030 | 0,2539 |  | 0,0939 |
| непредельные (по амиленам) |  |  | ароматические (в том числе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бензол |  |  |  |  | толуол |  |  |  | ксилол |  |  |
|  |  |  | г/с |  |  | т/год |  | г/с |  | т/год |  | г/с | т/год |  |
|  |  |  | 0,35 |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  | 0,11 |  |  |
| - |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00123 |  | 0,00002 |  | 0,00077 |  | 0,00001 | 0,0004 |  |

Источники №№6109-6117 - ЗРА и ФС площадок ПСН

Выбросы углеводородов от неплотностей оборудования определены согласно "Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196,

| Наименование |  | Расчетная величина утечки | Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность | Количество оборудования | Время работы | Выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Площадка резервуаров нефти РВС-1,2,3 (источник №6109) |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗРА | нефть | 0,0066 | 0,07 | 9 | 8760 | 0,00116 | 0,03642 |
|  | дренаж | 0,012996 | 0,365 | 3 | 8760 | 0,00395 | 0,12466 |
| ФС | нефть | 0,00028 | 0,02 | 35 | 8760 | 0,00005 | 0,00172 |
|  | газ | 0,00073 | 0,03 | 2 | 8760 | 0,000012 | 0,00038 |
|  | дренаж | 0,000396 | 0,05 | 6 | 8760 | 0,000033 | 0,00104 |
| Всего | нефть |  |  |  |  | 0,00121 | 0,03814 |
|  | газ |  |  |  |  | 0,00001 | 0,00038 |
|  | дренаж |  |  |  |  | 0,00399 | 0,12570 |
| Площадка подогревателя нефти П-1,2 (источник №6110) |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗРА | нефть | 0,0066 | 0,07 | 8 | 8760 | 0,00103 | 0,03238 |
|  | газ | 0,021 | 0,293 | 2 | 8760 | 0,00342 | 0,10780 |
|  | дренаж | 0,012996 | 0,365 | 2 | 8760 | 0,00264 | 0,08311 |
| ФС | нефть | 0,00028 | 0,02 | 14 | 8760 | 0,00002 | 0,00069 |
|  | газ | 0,00073 | 0,03 | 4 | 8760 | 0,000024 | 0,00077 |
|  | дренаж | 0,000396 | 0,05 | 4 | 8760 | 0,000022 | 0,00069 |
| Всего | нефть |  |  |  |  | 0,00105 | 0,03306 |
|  | газ |  |  |  |  | 0,00344 | 0,10857 |
|  | дренаж |  |  |  |  | 0,00266 | 0,08380 |
| Площадка насосов перекачки нефти Н-1,2 (источник №6111) |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗРА | нефть | 0,0066 | 0,07 | 10 | 8760 | 0,00128 | 0,04047 |
|  | дренаж | 0,012996 | 0,365 | 6 | 8760 | 0,00791 | 0,24932 |
| ФС | нефть | 0,00028 | 0,02 | 22 | 8760 | 0,00003 | 0,00108 |
|  | дренаж | 0,000396 | 0,05 | 12 | 8760 | 0,000066 | 0,00208 |
| Всего | нефть |  |  |  |  | 0,00132 | 0,04155 |
|  | дренаж |  |  |  |  | 0,00797 | 0,25140 |
| Площадка насосов экспорта нефти Н-2/1,2 (источник №6112) |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗРА | нефть | 0,0066 | 0,07 | 12 | 8760 | 0,00154 | 0,0486 |
|  | дренаж | 0,012996 | 0,365 | 2 | 8760 | 0,00264 | 0,0831 |
| ФС | нефть | 0,00028 | 0,02 | 28 | 8760 | 0,00004 | 0,0014 |
|  | дренаж | 0,000396 | 0,05 | 6 | 8760 | 0,00003 | 0,0010 |
| Всего | нефть |  |  |  |  | 0,00158 | 0,04994 |
|  | дренаж |  |  |  |  | 0,00267 | 0,08415 |
| Площадка сепарации нефти и газа ГС-1 (источник №6113) |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗРА | дренаж | 0,012996 | 0,365 | 1 | 8760 | 0,00132 | 0,04155 |
|  | газ | 0,021 | 0,293 | 7 | 8760 | 0,01196 | 0,37730 |
| ФС | дренаж | 0,000396 | 0,05 | 2 | 8760 | 0,000011 | 0,00035 |
|  | газ | 0,00073 | 0,03 | 25 | 8760 | 0,000152 | 0,00480 |
| Всего | дренаж |  |  |  |  | 0,00133 | 0,04190 |
|  | газ |  |  |  |  | 0,01212 | 0,38210 |
| Площадка резервуаров хранения дизельного топлива Е-1,2 (источник №6114) |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗРА | дизтопливо | 0,0066 | 0,07 | 7 | 8760 | 0,00090 | 0,02833 |
| ФС | дизтопливо | 0,00028 | 0,02 | 26 | 8760 | 0,00004 | 0,00128 |
| Всего | дизтопливо |  |  |  |  | 0,00094 | 0,02961 |
| Площадка трубопроводов (источник №6115) |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗРА | нефть | 0,0066 | 0,07 | 24 | 8760 | 0,00308 | 0,09713 |
|  | газ | 0,021 | 0,293 | 5 | 8760 | 0,00855 | 0,26950 |
|  | дренаж | 0,012996 | 0,365 | 4 | 8760 | 0,00527 | 0,16621 |
| ФС | нефть | 0,00028 | 0,02 | 54 | 8760 | 0,00008 | 0,00265 |
|  | газ | 0,00073 | 0,03 | 10 | 8760 | 0,000061 | 0,00192 |
|  | дренаж | 0,000396 | 0,05 | 8 | 8760 | 0,000044 | 0,00139 |
| Всего | нефть |  |  |  |  | 0,00316 | 0,09978 |
|  | газ |  |  |  |  | 0,00861 | 0,27142 |
|  | дренаж |  |  |  |  | 0,00531 | 0,16760 |
| Площадка дренажных емкостей ЕП-1,2 (источник № 6116) |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗРА | нефть | 0,0066 | 0,07 | 4 | 8760 | 0,00051 | 0,01619 |
|  | газ | 0,021 | 0,293 | 2 | 8760 | 0,00342 | 0,10780 |
|  | дренаж | 0,012996 | 0,365 | 2 | 8760 | 0,00264 | 0,08311 |
| ФС | нефть | 0,00028 | 0,02 | 12 | 8760 | 0,00002 | 0,00059 |
|  | газ | 0,00073 | 0,03 | 6 | 8760 | 0,000037 | 0,00115 |
|  | дренаж | 0,000396 | 0,05 | 6 | 8760 | 0,000033 | 0,00104 |
| Всего | нефть |  |  |  |  | 0,00053 | 0,01678 |
|  | газ |  |  |  |  | 0,00345 | 0,10895 |
|  | дренаж |  |  |  |  | 0,00267 | 0,08415 |
| Площадка дренажной емкости ЕП-3 (источник №6117) |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗРА | нефть | 0,0066 | 0,07 | 1 | 8760 | 0,00013 | 0,00405 |
|  | газ | 0,021 | 0,293 | 1 | 8760 | 0,00171 | 0,05390 |
|  | дренаж | 0,012996 | 0,365 | 1 | 8760 | 0,00132 | 0,04155 |
| ФС | нефть | 0,00028 | 0,02 | 6 | 8760 | 0,00001 | 0,00029 |
|  | газ | 0,00073 | 0,03 | 3 | 8760 | 0,000018 | 0,00058 |
| Всего | нефть |  |  |  |  | 0,00014 | 0,00434 |
|  | газ |  |  |  |  | 0,00173 | 0,05448 |
|  | дренаж |  |  |  |  | 0,00132 | 0,04155 |

Продолжение таблицы:

| Состав выбросов - сырая нефть (Приложение 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определяемый параметр | Углеводороды предельные |  |  |  |  |  | Бензол |  | Толуол |  | Ксилол |  | Сероводород |  |  |
|  | С1-С5 |  |  | С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сi мас% | 72,46 |  |  | 26,8 |  |  | 0,35 |  | 0,22 |  | 0,11 |  | 0.06* |  |  |
| Площадка резервуаров нефти РВС-1,2,3 (источник №6109) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М , г/сек | 0,0072 |  |  | 0,0014 |  |  | 0,00002 |  | 0,00001 |  | 0,000006 |  | 0 |  |  |
| G , т/год | 0,11910 |  |  | 0,0439 |  |  | 0,0006 |  | 0,00036 |  | 0,0002 |  | 0 |  |  |
| Площадка подогревателя нефти П-1,2 (источник №6110) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сi мас% | 72,46 |  |  | 26,8 |  |  | 0,35 |  | 0,22 |  | 0,11 |  | 0.06* |  |  |
| М , г/сек | 0,0061 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,00001 |  | 0,000008 |  | 0,000004 |  | 0 |  |  |
| G , т/год | 0,1932 |  |  | 0,0313 |  |  | 0,0004 |  | 0,00026 |  | 0,0001 |  | 0 |  |  |
| Площадка насосов перекачки нефти Н-1,2 (источник №6111) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сi мас% | 72,46 |  |  | 26,8 |  |  | 0,35 |  | 0,22 |  | 0,11 |  | 0.06* |  |  |
| М , г/сек | 0,0067 |  |  | 0,0025 |  |  | 0,00003 |  | 0,00002 |  | 0,00001 |  | 0 |  |  |
| G , т/год | 0,2123 |  |  | 0,0785 |  |  | 0,00103 |  | 0,00064 |  | 0,00032 |  | 0 |  |  |
| Площадка насосов экспорта нефти Н-2/1,2 (источник №6112) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сi мас% | 72,46 |  |  | 26,8 |  |  | 0,35 |  | 0,22 |  | 0,11 |  | 0.06* |  |  |
|  | 0,0027 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,00001 |  | 0,00001 |  | 0,0000041 |  | 0,0000022 |  |  |
|  | 0,0852 |  |  | 0,0315 |  |  | 0,00041 |  | 0,0003 |  | 0,0001294 |  | 0,0000706 |  |  |
| Площадка сепарации нефти и газа ГС-1 (источник №6113) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сi мас% | 72,46 |  |  | 26,8 |  |  | 0,35 |  | 0,22 |  | 0,11 |  | 0.06* |  |  |
| М , г/сек | 0,0131 |  |  | 0,0004 |  |  | 0,000005 |  | 0,000003 |  | 0,000001 |  | 0 |  |  |
| G , т/год | 0,4125 |  |  | 0,0112 |  |  | 0,00015 |  | 0,00009 |  | 0,00005 |  | 0 |  |  |
| Площадка резервуаров хранения дизельного топлива Е-1,2 (источник №6114) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Углеводороды С12-С19, 99,72% |  |  |  |  |  | H2S, 0,28% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | г/сек |  |  | т/год |  |  | г/сек |  |  |  | т/год |  |  |  |
| Дизтопливо (емкость) |  | 0,00094 |  |  | 0,02952 |  |  | 0,000003 |  |  |  | 0,00008 |  |  |  |
| Площадка трубопроводов (источник №6115) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сi мас% |  | 72,46 |  |  | 26,8 |  |  | 0,35 |  | 0,22 |  | 0,11 |  | 0.06* |  |
| М , г/сек |  | 0,0148 |  |  | 0,0023 |  |  | 0,00003 |  | 0,00002 |  | 0,00001 |  | 0 |  |
| G , т/год |  | 0,0148 |  |  | 0,0717 |  |  | 0,0009 |  | 0,00059 |  | 0,0003 |  | 0 |  |
| Площадка дренажных емкостей ЕП-1,2 (источник №6116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сi мас% |  | 72,46 |  |  | 26,8 |  |  | 0,35 |  | 0,22 |  | 0,11 |  | 0.06* |  |
| М , г/сек |  | 0,0058 |  |  | 0,0009 |  |  | 0,00001 |  | 0,00001 |  | 0,000004 |  | 0 |  |
| G , т/год |  | 0,1821 |  |  | 0,0270 |  |  | 0,0004 |  | 0,00022 |  | 0,0001 |  | 0 |  |
| Площадка дренажной емкости ЕП-3 (источник №6117) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сi мас% |  | 72,46 |  |  | 26,8 |  |  | 0,35 |  | 0,22 |  | 0,11 |  | 0.06* |  |
| М , г/сек |  | 0,0028 |  |  | 0,0004 |  |  | 0,00001 |  | 0,000003 |  | 0,000002 |  | 0 |  |
| G , т/год |  | 0,0877 |  |  | 0,0123 |  |  | 0,0002 |  | 0,00010 |  | 0,0001 |  | 0 |  |

Источник №6118 - Коммерческий узел учета нефти

Выбросы углеводородов от неплотностей оборудования  определены согласно "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования. РД 39.142-00.

| Выбросы через неподвижные уплотнения с последующим их суммированием определяется по формуле 1: , мг/с |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная величина утечки через фланцевые соединения g принимается 0,2 мг/с согласно Прил.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная величина утечки через запорно-регулирующую арматуру g принимается 5,83 согласно Прил.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная доля уплотнений х, потерявших герметичность, при утечках через фланцевые соединения принимается 0,03, через запорно-регулирующую арматуру – 0,293. |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет представлен в таблице: |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Обозн. | Ед. измер. | Количество |  | 6315 |
|  |  |  | Расчетная величина утечки | Расчет. доля уплотнений, потерявших герметичность | Площадка КУУН |
| Количество выбросов: |  |  |  |  |  |
| ЗРА | Пзн | мг/с | 5,83 | 0,293 | 80 |
| ФС | Пфн | мг/с | 0,2 | 0,03 | 109 |
| Время работы |  | час/год |  |  | 8760 |
| Расчет: |  | г/с |  |  | 0,1373 |
|  |  | т/год |  |  | 4,3302 |
| Идентификация выбросов |  |  |  |  |  |
| Углеводороды С1-С5 | г/с |  |  |  | 0,1314 |
|  | т/год |  |  |  | 4,1444 |
| Углеводороды С6-С10 | г/с |  |  |  | 0,0059 |
|  | т/год |  |  |  | 0,1858 |

Источник №6119 - ЗРА и ФС ПЗА-1

| № | Вид | n | q | m | Т, час | Выбросы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ист. | соединий | ед | кг/ч |  |  | Кг/час | г/с | т/год |
| 6316 | ЗРА | 4 | 0,021 | 0,293 | 8760 | 0,024612 | 0,00684 | 0,2156 |
|  | ФС | 0 | 0,00038 | 0,05 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углеводороды С1-С5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 72,46 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00495 | 0,15622 |
|  |  |  |  |  |  |  | углеводороды С6-С10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 26,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00183 | 0,05778 |

Источник №6120 - ЗРА и ФС ГС-1

| № | Вид | n | q | m | Т, час | Выбросы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ист. | соединий | ед | кг/ч |  |  | Кг/час | г/с | т/год |
| 6317 | ЗРА | 1 | 0,021 | 0,293 | 8760 | 0,00621 | 0,00173 | 0,0544 |
|  | ФС | 3 | 0,00038 | 0,05 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углеводороды С1-С5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 72,46 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00125 | 0,03942 |
|  |  |  |  |  |  |  | углеводороды С6-С10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 26,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00046 | 0,01458 |

Источник №6121 - ЗРА и ФС межплощадочные трубопроводы

| № | Вид | n | q | m | Т, час | Выбросы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ист. | соединий | ед | кг/ч |  |  | Кг/час | г/с | т/год |
| 6318 | ЗРА | 3 | 0,021 | 0,293 | 8760 | 0,018573 | 0,00516 | 0,1627 |
|  | ФС | 6 | 0,00038 | 0,05 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углеводороды С1-С5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 72,46 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00374 | 0,11789 |
|  |  |  |  |  |  |  | углеводороды С6-С10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 26,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00138 | 0,04360 |

Источник загрязнения №6122 - Запорно-регулирующая арматура и фланцевые соединения (ЗРА и ФС)

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №9

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 8

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 8 = 0.03795

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.03795 / 3.6 = 0.01054

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 60

Максимальный разовый выброс, г/с,

G = G · C / 100 = 0.01054 · 60 / 100 = 0.0063200

Валовый выброс, т/год,

M = G · T · 3600 / 106 = 0.00632 · 8760 · 3600 / 106 = 0.1993000

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 40

Максимальный разовый выброс, г/с,

G = G · C / 100 = 0.01054 · 40 / 100 = 0.0042200

Валовый выброс, т/год,

M =G · T · 3600 / 106 = 0.00422 · 8760 · 3600 / 106 = 0.1330000

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №9

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 23

Среднее время работы данного оборудования, час/год, T = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 23 = 0.000455

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000455 / 3.6 = 0.0001264

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 60

Максимальный разовый выброс, г/с,

G = G · C / 100 = 0.0001264 · 60 / 100 = 0.0000758

Валовый выброс, т/год,

M = G · T · 3600 / 106 = 0.0000758 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0023900

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 40

Максимальный разовый выброс, г/с,

G = G · C / 100 = 0.0001264 · 40 / 100 = 0.0000506

Валовый выброс, т/год,

M = G ·T · 3600 / 106 = 0.0000506 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0015960

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №9 | 8 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №9 | 23 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00632 | 0.20169 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00422 | 0.134596 |

# 5. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЕ НОРМАТИВОВ ПДВ

## 5.1 Расчет загрязнения атмосферы

В соответствии с нормами проектирования, в Казахстане для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование. Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе должен проводиться в соответствии с требованиями «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» РНД 211.2.01.01-97.

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемого выбросами промышленных объектов, зависит от объемов и условий выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, природно-климатических условий и особенностей циркуляции атмосферы.

Моделирование рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы проводилось на персональном компьютере по программному комплексу «ЭРА» версия 3.0, в котором реализованы основные зависимости и положения «Расчета полей концентраций вредных веществ в атмосфере без учета влияния застройки» (в соответствии с ОНД-86).

В расчет рассеивания включены неорганизованные источники, имеющие максимальные значения выбросов (г/с). Такой источник определен как источник с выбросами со сплошной поверхности, для которого нельзя указать полного набора характеристик газовоздушной смеси. Расчеты производились согласно п.5 ОНД-86.

При проведении расчетов учитывалась одновременность проведения технологических операций.

Координаты площадного источника заданы путем указания координат центра площадного источника, его ширины и длины.

Проведенные расчеты по программе позволили получить следующие данные:

- уровни концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы по всем источникам, полученные в узловых точках контролируемой зоны с использованием средних метеорологических данных по 8-ми румбовой розе ветров и при штиле;

- максимальные концентрации в узлах прямоугольной сетки;

- степень опасности источников загрязнения;

- поле расчетной площадки с изображением источников и изолиний концентраций.

Значение коэффициента А, зависящего от стратификации атмосферы и соответствующего неблагоприятным метеорологическим условиям, принято в расчетах равным 200.

При выполнении расчетов учитывались метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, района расположения предприятия.

Для проведения расчета рассеивания загрязняющих веществ взят следующий расчетный прямоугольник с размерами 4950x4950 м.

Расчетный прямоугольник на площадке выбран таким образом, чтобы охватить единым расчетом все объекты ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) расположенные на территории месторождения Северный Жетыбай. Система координат принята общая для объектов этих предприятий.

В расчетах рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу для приняты следующие фоновые значения концентрации загрязняющих веществ по результатам замеров на границе СЗЗ месторождения Северный Жетыбай, взятые с представленного «Отчета производственного экологического контроля на территории ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) за 3 квартал 2026 года», подготовленного ТОО «Тандем-Эко".

| Диоксид азота | 0,054 |
| --- | --- |
| Оксид азота | 0,025 |
| Оксид углерода | 2,7 |
| Диоксид серы | 0,049 |
| Суммарные углеводороды | 1,5 |
| Пыль неорганическая | 0,058 |

Расчетные точки на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) площадки  определены автоматически программой УПРЗА «Эра» по заданным размерам СЗЗ от границы территории месторождения.

Исходные данные и результаты расчета рассеивания в полном объеме (машинные распечатки из программы «Эра») представлены в приложении 2.

## 5.2 Анализ результатов расчетов рассеивания

Анализ результатов расчетов показывает, что превышения предельно допустимых концентраций (ПДКмр) для всех веществ и групп суммаций на границе нормативной СЗЗ месторождения Северный Жетыбай при эксплуатации существующих объектов ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал)   наблюдаться не будет.

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам представлено в таблице.

Таблица 7 - Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДК максим. разовая, мг/м3 | ПДК средне- суточная, мг/м3 | ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3 | Выброс вещества, г/с (M) | Средневзве-шенная высота, м (H) | М/(ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10 | Необхо-димость прове- дения расчетов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) |  |  | 0,01 | 0,000026 | 3 | 0,0026 | Нет |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,4 | 0,06 |  | 0,338792 | 8,25 | 0,847 | Да |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,15 | 0,05 |  | 0,021825 | 5 | 0,1455 | Да |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 5 | 3 |  | 0,971026 | 7,15 | 0,1942 | Да |
| 0410 | Метан (727*) |  |  | 50 | 0,446255 | 9,2 | 0,0089 | Нет |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | 50 | 121,1536 | 5,96 | 24 231 | Да |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  | 30 | 22,37413 | 9,93 | 0,7458 | Да |
| 0602 | Бензол (64) | 0,3 | 0,1 |  | 0,291483 | 9,95 | 0,9716 | Да |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,2 |  |  | 0,141438 | 9,96 | 0,7072 | Да |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,6 |  |  | 0,183191 | 9,95 | 0,3053 | Да |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000001 |  | 6E-07 | 5 | 0,060 | Нет |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | 1 | 0,5 |  | 0,00001 | 2 | 0,00001 | Нет |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,35 |  |  | 0,00128 | 3 | 0,0037 | Нет |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 |  |  | 0,134607 | 5,19 | 0,1346 | Да |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2 | 0,04 |  | 2,084851 | 8,25 | 104 243 | Да |
| 0302 | Азотная кислота (5) | 0,4 | 0,15 |  | 0,001 | 3 | 0,0025 | Нет |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) | 0,2 | 0,1 |  | 0,00026 | 3 | 0,0013 | Нет |
| 0322 | Серная кислота (517) | 0,3 | 0,1 |  | 0,000054 | 3 | 0,0002 | Нет |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,5 | 0,05 |  | 0,183333 | 5 | 0,3667 | Да |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,008 |  |  | 0,000823 | 2,17 | 0,1029 | Да |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,05 | 0,01 |  | 0,005238 | 5 | 0,1048 | Да |
| Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8 - Сводная таблица результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу

Значения приземных концентраций и значения вклада источников выбросов ЗВ в атмосферу  приведены в таблице ниже.

Распечатки полей приземных концентраций выполнены для ингредиентов с наибольшими концентрациями, а также распечатки расчетов рассеивания приведены в Приложении 2.

Карты изолиний по загрязняющим веществам с наибольшими значениями приземных концентраций на границе нормативной санитарно-защитной зоны и распечатки расчетов рассеивания приведены в Приложении 1.3.

ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) постоянно проводит экологический мониторинг состояния загрязнения воздушного бассейна в районе размещения промышленных объектов. По договору экологический мониторинг осуществляет передвижная лаборатория ТОО «Тандем-Эко». Наблюдения загрязнения атмосферного воздуха ведутся на границе СЗЗ месторождения. По результатам проводимых мониторинговых замеров превышений приземных концентраций не наблюдается.

Таблица 9 - Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

| Код вещества/группы суммации | Наименование вещества | Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3 |  | Координаты точек с максимальной приземной конц. |  | Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию |  |  | Принадлеж ность источ ника (произ водство, цех, участок ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жилой зоне | на границе санитарно- защитной зоны | в жилой зоне X/Y | на гра-нице СЗЗ X/Y | N ист. | % вклада |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЖЗ | СЗЗ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид |  | 0,45089(0,23482)/ 0,09018(0,04696) вклад предпр.= 52% |  | -421 /2080 | 0002 |  | 16,4 | УПН |
|  |  |  |  |  |  | 0019 |  | 16,1 | УПН |
|  |  |  |  |  |  | 0001 |  | 15,3 | УПН |
| 0304 | Азот (II) оксид |  | 0,10395(0,01908)/ 0,04158(0,00763) вклад предпр.= 18% |  | -421 /2080 | 0002 |  | 16,4 | УПН |
|  |  |  |  |  |  | 0019 |  | 16,1 | УПН |
|  |  |  |  |  |  | 0001 |  | 15,3 | УПН |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0,07939(0,00898)/ 0,03969(0,00449) вклад предпр.= 11% |  | -103 /2319 | 0019 |  | 67,7 | УПН |
|  |  |  |  |  |  | 0109 |  | 32,3 | ПСН |
| 0337 | Углерод оксид |  | 0,46424(0,0104)/ 2,32119(0,05199) вклад предпр.= 2,2% |  | -421 /2080 | 0020 |  | 33,3 | УПН |
|  |  |  |  |  |  | 0103 |  | 24,9 | ПСН |
|  |  |  |  |  |  | 0019 |  | 14,7 | УПН |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  | 0,11343(0,09772)/ 5,67137(4,88564) вклад предпр.= 86% |  | -511 /1998 | 0112 |  | 35,6 | ПСН |
|  |  |  |  |  |  | 0006 |  | 7,4 | УПН |
|  |  |  |  |  |  | 0004 |  | 7,3 | УПН |
| Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 0322 | Серная кислота |  | 0,07939(0,00899) вклад предпр.= 11% |  | -103 /2319 | 0019 |  | 67,6 | УПН |
| 0330 | Сера диоксид |  |  |  |  | 0109 |  | 32,3 | ПСН |
| 30 0330 | Сера диоксид |  | 0,08824(0,02373) вклад предпр.= 27% |  | -421 /2080 | 6020 |  | 47,8 | УПН |
| 0333 | Сероводород |  |  |  |  | 0019 |  | 23,1 | УПН |
|  |  |  |  |  |  | 0111 |  | 15,5 | ПСН |
| 31 0301 | Азота (IV) диоксид |  | 0,53011(0,24351) вклад предпр.= 46% |  | -421 /2080 | 0019 |  | 17,9 | УПН |
| 0330 | Сера диоксид |  |  |  |  | 0002 |  | 15,8 | УПН |
|  |  |  |  |  |  | 0001 |  | 14,7 | УПН |
| Примечание:В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых >= 0,05 ПДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОРМАТИВАМ ПДВ

По результатам проведенного анализа расчетов рассеивания можно сделать вывод, что по всем загрязняющим веществам на границе нормативной СЗЗ приземные концентрации не превышают критериев качества атмосферного воздуха для населенных мест. На основании проведенного анализа расчетов рассеивания  выбросы по всем источникам и ингредиентам  на 2027-2030 гг. предлагается принять в качестве нормативов ПДВ.

Предложения по нормативам ПДВ для отдельных источников (г/с, т/год) и в целом по предприятию по каждому ингредиенту на  2027-2030 года представлены в таблице.

Таблица 10 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

| Производство цех, участок | Номер источника выброса | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  | год дос- тиже ния ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее положение |  | на 2027 - 2030 гг. |  | НДВ |  |  |
| Код и наименование загрязняющего вещества |  | г/с | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0150) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН | 0021 | 0,000013 | 0,000024 | 0,000013 | 0,000024 | 0,000013 | 0,000024 | 2030 |
| ПСН | 0110 | 0,000013 | 0,000024 | 0,000013 | 0,000024 | 0,000013 | 0,000024 | 2030 |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН | 0001 | 0,350482 | 1,324823 | 0,350482 | 1,324823 | 0,350482 | 1,324823 | 2030 |
|  | 0002 | 0,350482 | 1,324823 | 0,350482 | 1,324823 | 0,350482 | 1,324823 | 2030 |
|  | 0003 | 0,02491 | 0,16142 | 0,02491 | 0,16142 | 0,02491 | 0,16142 | 2030 |
|  | 0005 | 0,39857 | 2,5827 | 0,39857 | 2,5827 | 0,39857 | 2,5827 | 2030 |
|  | 0019 | 0,234667 | 0,05888 | 0,2346667 | 0,05888 | 0,2346667 | 0,05888 | 2030 |
|  | 0020 | 0,007031 | 0,277349 | 0,007031 | 0,277349 | 0,007031 | 0,277349 | 2030 |
| ПСН | 0103 | 0,007031 | 0,277349 | 0,007031 | 0,277349 | 0,007031 | 0,277349 | 2030 |
|  | 0104 | 0,350482 | 2,27113 | 0,350482 | 2,27113 | 0,350482 | 2,27113 | 2030 |
|  | 0105 | 0,12653 | 0,81991 | 0,12653 | 0,81991 | 0,12653 | 0,81991 | 2030 |
|  | 0109 | 0,234667 | 0,05888 | 0,2346667 | 0,05888 | 0,2346667 | 0,05888 | 2030 |
| (0302) Азотная кислота (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН | 0021 | 0,0005 | 0,0026 | 0,0005 | 0,0026 | 0,0005 | 0,0026 | 2030 |
| ПСН | 0110 | 0,0005 | 0,0026 | 0,0005 | 0,0026 | 0,0005 | 0,0026 | 2030 |
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН | 0001 | 0,056953 | 0,215284 | 0,056953 | 0,215284 | 0,056953 | 0,215284 | 2030 |
|  | 0002 | 0,056953 | 0,215284 | 0,056953 | 0,215284 | 0,056953 | 0,215284 | 2030 |
|  | 0003 | 0,00405 | 0,02623 | 0,00405 | 0,02623 | 0,00405 | 0,02623 | 2030 |
|  | 0005 | 0,06477 | 0,41969 | 0,06477 | 0,41969 | 0,06477 | 0,41969 | 2030 |
|  | 0019 | 0,038133 | 0,009568 | 0,0381333 | 0,009568 | 0,0381333 | 0,009568 | 2030 |
|  | 0020 | 0,001143 | 0,045069 | 0,001143 | 0,045069 | 0,001143 | 0,045069 | 2030 |
| ПСН | 0103 | 0,001143 | 0,045069 | 0,001143 | 0,045069 | 0,001143 | 0,045069 | 2030 |
|  | 0104 | 0,056953 | 0,36906 | 0,056953 | 0,36906 | 0,056953 | 0,36906 | 2030 |
|  | 0105 | 0,02056 | 0,13323 | 0,02056 | 0,13323 | 0,02056 | 0,13323 | 2030 |
|  | 0109 | 0,038133 | 0,009568 | 0,0381333 | 0,009568 | 0,0381333 | 0,009568 | 2030 |
| (0316) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН | 0021 | 0,00013 | 0,0005 | 0,00013 | 0,0005 | 0,00013 | 0,0005 | 2030 |
| ПСН | 0110 | 0,00013 | 0,0005 | 0,00013 | 0,0005 | 0,00013 | 0,0005 | 2030 |
| (0322) Серная кислота (517) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН | 0021 | 0,000027 | 0,000014 | 0,000027 | 0,000014 | 0,000027 | 0,000014 | 2030 |
| ПСН | 0110 | 0,000027 | 0,000014 | 0,000027 | 0,000014 | 0,000027 | 0,000014 | 2030 |
| (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН | 0019 | 0,010913 | 0,0026286 | 0,0109127 | 0,0026286 | 0,0109127 | 0,0026286 | 2030 |
| ПСН | 0109 | 0,010913 | 0,0026286 | 0,0109127 | 0,0026286 | 0,0109127 | 0,0026286 | 2030 |
| (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН | 0019 | 0,091667 | 0,023 | 0,09166667 | 0,023 | 0,09166667 | 0,023 | 2030 |
| ПСН | 0109 | 0,091667 | 0,023 | 0,09166667 | 0,023 | 0,09166667 | 0,023 | 2030 |
| (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН | 0013 | 4,4E-06 | 0,0000022 | 0,0000044 | 0,0000022 | 0,0000044 | 0,0000022 | 2030 |
|  | 0014 | 4,4E-06 | 0,0000022 | 0,0000044 | 0,0000022 | 0,0000044 | 0,0000022 | 2030 |
| ПСН | 0107 | 4,4E-06 | 0,0000022 | 0,0000044 | 0,0000022 | 0,0000044 | 0,0000022 | 2030 |
|  | 0108 | 4,4E-06 | 0,0000022 | 0,0000044 | 0,0000022 | 0,0000044 | 0,0000022 | 2030 |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН | 0001 | 0,116875 | 0,441788 | 0,116875 | 0,441788 | 0,116875 | 0,441788 | 2030 |
|  | 0002 | 0,116875 | 0,441788 | 0,116875 | 0,441788 | 0,116875 | 0,441788 | 2030 |
|  | 0003 | 0,01063 | 0,06885 | 0,01063 | 0,06885 | 0,01063 | 0,06885 | 2030 |
|  | 0005 | 0,0425 | 0,2754 | 0,0425 | 0,2754 | 0,0425 | 0,2754 | 2030 |
|  | 0019 | 0,236806 | 0,0598 | 0,2368056 | 0,0598 | 0,2368056 | 0,0598 | 2030 |
|  | 0020 | 0,02558 | 1,008981 | 0,02558 | 1,008981 | 0,02558 | 1,008981 | 2030 |
| ПСН | 0103 | 0,02558 | 1,008981 | 0,02558 | 1,008981 | 0,02558 | 1,008981 | 2030 |
|  | 0104 | 0,116875 | 0,75735 | 0,116875 | 0,75735 | 0,116875 | 0,75735 | 2030 |
|  | 0105 | 0,0425 | 0,2754 | 0,0425 | 0,2754 | 0,0425 | 0,2754 | 2030 |
|  | 0109 | 0,236806 | 0,0598 | 0,2368056 | 0,0598 | 0,2368056 | 0,0598 | 2030 |
| (0410) Метан (727*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН | 0001 | 0,116875 | 0,441788 | 0,116875 | 0,441788 | 0,116875 | 0,441788 | 2030 |
|  | 0002 | 0,116875 | 0,441788 | 0,116875 | 0,441788 | 0,116875 | 0,441788 | 2030 |
|  | 0003 | 0,01063 | 0,06885 | 0,01063 | 0,06885 | 0,01063 | 0,06885 | 2030 |
|  | 0005 | 0,0425 | 0,2754 | 0,0425 | 0,2754 | 0,0425 | 0,2754 | 2030 |
| ПСН | 0104 | 0,116875 | 0,75735 | 0,116875 | 0,75735 | 0,116875 | 0,75735 | 2030 |
|  | 0105 | 0,0425 | 0,2754 | 0,0425 | 0,2754 | 0,0425 | 0,2754 | 2030 |
| (0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН | 0004 | 8,5985 | 0,00168 | 8,5985 | 0,00168 | 8,5985 | 0,00168 | 2030 |
|  | 0006 | 8,5985 | 0,00168 | 8,5985 | 0,00168 | 8,5985 | 0,00168 | 2030 |
|  | 0007 | 6,61962 | 8,14903 | 6,61962 | 10,3221 | 6,61962 | 10,3221 | 2030 |
|  | 0008 | 6,38036 | 4,19628 | 6,38036 | 5,31529 | 6,38036 | 5,31529 | 2030 |
|  | 0009 | 6,61962 | 6,24759 | 6,61962 | 7,91361 | 6,61962 | 7,91361 | 2030 |
|  | 0010 | 6,61962 | 9,23557 | 6,61962 | 11,69838 | 6,61962 | 11,69838 | 2030 |
|  | 0011 | 6,61962 | 9,23557 | 6,61962 | 11,69838 | 6,61962 | 11,69838 | 2030 |
|  | 0012 | 0,000001 | 0,00002056 | 0,000001 | 0,00002056 | 0,000001 | 0,00002056 | 2030 |
|  | 0015 | 3,38969 | 1,50481 | 3,38969 | 1,9061 | 3,38969 | 1,9061 | 2030 |
|  | 0016 | 3,38969 | 0,20064 | 3,38969 | 0,25415 | 3,38969 | 0,25415 | 2030 |
|  | 0017 | 3,38969 | 0,02508 | 3,38969 | 0,03177 | 3,38969 | 0,03177 | 2030 |
|  | 0018 | 3,38969 | 0,02508 | 3,38969 | 0,03177 | 3,38969 | 0,03177 | 2030 |
| ПСН | 0101 | 3,38969 | 7,52407 | 3,38969 | 9,53049 | 3,38969 | 9,53049 | 2030 |
|  | 0102 | 3,38969 | 7,52407 | 3,38969 | 9,53049 | 3,38969 | 9,53049 | 2030 |
|  | 0106 | 8,5985 | 0,00168 | 8,5985 | 0,00168 | 8,5985 | 0,00168 | 2030 |
|  | 0111 | 3,38969 | 1,00321 | 3,38969 | 1,27073 | 3,38969 | 1,27073 | 2030 |
|  | 0112 | 32,984 | 0,1187 | 32,984 | 0,1187 | 32,984 | 0,1187 | 2030 |
|  | 0113 | 3,38969 | 20,06419 | 3,38969 | 25,41464 | 3,38969 | 25,41464 | 2030 |
| (0416) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН | 0007 | 2,44833 | 3,01399 | 2,44833 | 3,81773 | 2,44833 | 3,81773 | 2030 |
|  | 0008 | 2,35983 | 1,55203 | 2,35983 | 1,96591 | 2,35983 | 1,96591 | 2030 |
|  | 0009 | 2,44833 | 2,31073 | 2,44833 | 2,92692 | 2,44833 | 2,92692 | 2030 |
|  | 0010 | 2,44833 | 3,41586 | 2,44833 | 4,32676 | 2,44833 | 4,32676 | 2030 |
|  | 0011 | 2,44833 | 3,41586 | 2,44833 | 4,32676 | 2,44833 | 4,32676 | 2030 |
|  | 0015 | 1,25371 | 0,55657 | 1,25371 | 0,70499 | 1,25371 | 0,70499 | 2030 |
|  | 0016 | 1,25371 | 0,07421 | 1,25371 | 0,094 | 1,25371 | 0,094 | 2030 |
|  | 0017 | 1,25371 | 0,00928 | 1,25371 | 0,01175 | 1,25371 | 0,01175 | 2030 |
|  | 0018 | 1,25371 | 0,00928 | 1,25371 | 0,01175 | 1,25371 | 0,01175 | 2030 |
| ПСН | 0101 | 1,25371 | 2,78285 | 1,25371 | 3,52494 | 1,25371 | 3,52494 | 2030 |
|  | 0102 | 1,25371 | 2,78285 | 1,25371 | 3,52494 | 1,25371 | 3,52494 | 2030 |
|  | 0111 | 1,25371 | 0,37105 | 1,25371 | 0,46999 | 1,25371 | 0,46999 | 2030 |
|  | 0113 | 1,25371 | 7,42092 | 1,25371 | 9,39984 | 1,25371 | 9,39984 | 2030 |
| (0602) Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН | 0007 | 0,03197 | 0,03936 | 0,03197 | 0,04986 | 0,03197 | 0,04986 | 2030 |
|  | 0008 | 0,03082 | 0,02027 | 0,03082 | 0,02567 | 0,03082 | 0,02567 | 2030 |
|  | 0009 | 0,03197 | 0,03018 | 0,03197 | 0,03822 | 0,03197 | 0,03822 | 2030 |
|  | 0010 | 0,03197 | 0,04461 | 0,03197 | 0,05651 | 0,03197 | 0,05651 | 2030 |
|  | 0011 | 0,03197 | 0,04461 | 0,03197 | 0,05651 | 0,03197 | 0,05651 | 2030 |
|  | 0015 | 0,01637 | 0,00727 | 0,01637 | 0,00921 | 0,01637 | 0,00921 | 2030 |
|  | 0016 | 0,01637 | 0,00097 | 0,01637 | 0,00123 | 0,01637 | 0,00123 | 2030 |
|  | 0017 | 0,01637 | 0,00012 | 0,01637 | 0,00015 | 0,01637 | 0,00015 | 2030 |
|  | 0018 | 0,01637 | 0,00012 | 0,01637 | 0,00015 | 0,01637 | 0,00015 | 2030 |
| ПСН | 0101 | 0,01637 | 0,03634 | 0,01637 | 0,04603 | 0,01637 | 0,04603 | 2030 |
|  | 0102 | 0,01637 | 0,03634 | 0,01637 | 0,04603 | 0,01637 | 0,04603 | 2030 |
|  | 0111 | 0,01637 | 0,00485 | 0,01637 | 0,00614 | 0,01637 | 0,00614 | 2030 |
|  | 0113 | 0,01637 | 0,09692 | 0,01637 | 0,12276 | 0,01637 | 0,12276 | 2030 |
| (0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН | 0007 | 0,01553 | 0,01912 | 0,01553 | 0,02422 | 0,01553 | 0,02422 | 2030 |
|  | 0008 | 0,01497 | 0,00984 | 0,01497 | 0,01247 | 0,01497 | 0,01247 | 2030 |
|  | 0009 | 0,01553 | 0,01466 | 0,01553 | 0,01857 | 0,01553 | 0,01857 | 2030 |
|  | 0010 | 0,01553 | 0,02167 | 0,01553 | 0,02745 | 0,01553 | 0,02745 | 2030 |
|  | 0011 | 0,01553 | 0,02167 | 0,01553 | 0,02745 | 0,01553 | 0,02745 | 2030 |
|  | 0015 | 0,00795 | 0,00353 | 0,00795 | 0,00447 | 0,00795 | 0,00447 | 2030 |
|  | 0016 | 0,00795 | 0,00047 | 0,00795 | 0,0006 | 0,00795 | 0,0006 | 2030 |
|  | 0017 | 0,00795 | 0,00006 | 0,00795 | 0,00007 | 0,00795 | 0,00007 | 2030 |
|  | 0018 | 0,00795 | 0,00006 | 0,00795 | 0,00007 | 0,00795 | 0,00007 | 2030 |
| ПСН | 0101 | 0,00795 | 0,01765 | 0,00795 | 0,02236 | 0,00795 | 0,02236 | 2030 |
|  | 0102 | 0,00795 | 0,01765 | 0,00795 | 0,02236 | 0,00795 | 0,02236 | 2030 |
|  | 0111 | 0,00795 | 0,00235 | 0,00795 | 0,00298 | 0,00795 | 0,00298 | 2030 |
|  | 0113 | 0,00795 | 0,04707 | 0,00795 | 0,05963 | 0,00795 | 0,05963 | 2030 |
| (0621) Метилбензол (349) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН | 0007 | 0,0201 | 0,02474 | 0,0201 | 0,03134 | 0,0201 | 0,03134 | 2030 |
|  | 0008 | 0,01937 | 0,01274 | 0,01937 | 0,01614 | 0,01937 | 0,01614 | 2030 |
|  | 0009 | 0,0201 | 0,01897 | 0,0201 | 0,02403 | 0,0201 | 0,02403 | 2030 |
|  | 0010 | 0,0201 | 0,02804 | 0,0201 | 0,03552 | 0,0201 | 0,03552 | 2030 |
|  | 0011 | 0,0201 | 0,02804 | 0,0201 | 0,03552 | 0,0201 | 0,03552 | 2030 |
|  | 0015 | 0,01029 | 0,00457 | 0,01029 | 0,00579 | 0,01029 | 0,00579 | 2030 |
|  | 0016 | 0,01029 | 0,00061 | 0,01029 | 0,00077 | 0,01029 | 0,00077 | 2030 |
|  | 0017 | 0,01029 | 0,00008 | 0,01029 | 0,0001 | 0,01029 | 0,0001 | 2030 |
|  | 0018 | 0,01029 | 0,00008 | 0,01029 | 0,0001 | 0,01029 | 0,0001 | 2030 |
| ПСН | 0101 | 0,01029 | 0,02284 | 0,01029 | 0,02894 | 0,01029 | 0,02894 | 2030 |
|  | 0102 | 0,01029 | 0,02284 | 0,01029 | 0,02894 | 0,01029 | 0,02894 | 2030 |
|  | 0111 | 0,01029 | 0,00305 | 0,01029 | 0,00386 | 0,01029 | 0,00386 | 2030 |
|  | 0113 | 0,01029 | 0,06092 | 0,01029 | 0,07716 | 0,01029 | 0,07716 | 2030 |
| (0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН | 0019 | 3E-07 | 0,000000072 | 0,0000003 | 0,000000072 | 0,0000003 | 0,000000072 | 2030 |
| ПСН | 0109 | 3E-07 | 0,000000072 | 0,0000003 | 0,000000072 | 0,0000003 | 0,000000072 | 2030 |
| (1325) Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН | 0019 | 0,002619 | 0,0006571 | 0,002619 | 0,0006571 | 0,002619 | 0,0006571 | 2030 |
| ПСН | 0109 | 0,002619 | 0,0006571 | 0,002619 | 0,0006571 | 0,002619 | 0,0006571 | 2030 |
| (1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН | 0021 | 0,00064 | 0,0017 | 0,00064 | 0,0017 | 0,00064 | 0,0017 | 2030 |
| ПСН | 0110 | 0,00064 | 0,0017 | 0,00064 | 0,0017 | 0,00064 | 0,0017 | 2030 |
| (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН | 0013 | 0,001564 | 0,000783 | 0,001564 | 0,000783 | 0,001564 | 0,000783 | 2030 |
|  | 0014 | 0,001564 | 0,000783 | 0,001564 | 0,000783 | 0,001564 | 0,000783 | 2030 |
|  | 0019 | 0,063294 | 0,0157714 | 0,0632937 | 0,0157714 | 0,0632937 | 0,0157714 | 2030 |
|  | 0021 | 0,000012 | 0,0002 | 0,000012 | 0,0002 | 0,000012 | 0,0002 | 2030 |
| ПСН | 0107 | 0,001564 | 0,000783 | 0,001564 | 0,000783 | 0,001564 | 0,000783 | 2030 |
|  | 0108 | 0,001564 | 0,000783 | 0,001564 | 0,000783 | 0,001564 | 0,000783 | 2030 |
|  | 0109 | 0,063294 | 0,0157714 | 0,0632937 | 0,0157714 | 0,0632937 | 0,0157714 | 2030 |
|  | 0110 | 0,000012 | 0,0002 | 0,000012 | 0,0002 | 0,000012 | 0,0002 | 2030 |
| Итого по организованным источникам: |  | 145,738 | 120,9410717 | 145,7379575 | 148,5186817 | 145,7379575 | 148,5186817 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН | 6018 | 2,2E-06 | 0,0000706 | 0,0000022 | 0,0000706 | 0,0000022 | 0,0000706 | 2030 |
|  | 6020 | 0,00079 | 0,0249 | 0,00079 | 0,0249 | 0,00079 | 0,0249 | 2030 |
| ПСН | 6101 | 8,34E-06 | 0,000263 | 0,00000834 | 0,000263 | 0,00000834 | 0,000263 | 2030 |
|  | 6112 | 2,2E-06 | 0,0000706 | 0,0000022 | 0,0000706 | 0,0000022 | 0,0000706 | 2030 |
|  | 6114 | 0,000003 | 0,00008 | 0,000003 | 0,00008 | 0,000003 | 0,00008 | 2030 |
| (0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН | 6001 | 0,00631 | 0,19884 | 0,00631 | 0,19884 | 0,00631 | 0,19884 | 2030 |
|  | 6002 | 0,01813 | 0,57188 | 0,01813 | 0,57188 | 0,01813 | 0,57188 | 2030 |
|  | 6003 | 0,00351 | 0,11057 | 0,00351 | 0,11057 | 0,00351 | 0,11057 | 2030 |
|  | 6004 | 0,00067 | 0,02121 | 0,00067 | 0,02121 | 0,00067 | 0,02121 | 2030 |
|  | 6005 | 0,00067 | 0,02121 | 0,00067 | 0,02121 | 0,00067 | 0,02121 | 2030 |
|  | 6006 | 0,00067 | 0,02121 | 0,00067 | 0,02121 | 0,00067 | 0,02121 | 2030 |
|  | 6007 | 0,000217 | 0,0057968 | 0,0002174 | 0,0057968 | 0,0002174 | 0,0057968 | 2030 |
|  | 6008 | 0,202 | 6,37034 | 0,202 | 6,37034 | 0,202 | 6,37034 | 2030 |
|  | 6009 | 0,5609 | 0,0118 | 0,5609 | 0,0118 | 0,5609 | 0,0118 | 2030 |
|  | 6010 | 0,5609 | 0,0118 | 0,5609 | 0,0118 | 0,5609 | 0,0118 | 2030 |
|  | 6011 | 0,5609 | 0,0118 | 0,5609 | 0,0118 | 0,5609 | 0,0118 | 2030 |
|  | 6012 | 0,00096 | 0,030071 | 0,00096 | 0,030071 | 0,00096 | 0,030071 | 2030 |
|  | 6013 | 0,0119 | 0,3744 | 0,0119 | 0,3744 | 0,0119 | 0,3744 | 2030 |
|  | 6014 | 0,0067 | 0,2105 | 0,0067 | 0,2105 | 0,0067 | 0,2105 | 2030 |
|  | 6015 | 0,0119 | 0,3744 | 0,0119 | 0,3744 | 0,0119 | 0,3744 | 2030 |
|  | 6016 | 0,0068 | 0,2157 | 0,0068 | 0,2157 | 0,0068 | 0,2157 | 2030 |
|  | 6017 | 0,0031 | 0,0972 | 0,0031 | 0,0972 | 0,0031 | 0,0972 | 2030 |
|  | 6018 | 0,0027 | 0,0852 | 0,0027 | 0,0852 | 0,0027 | 0,0852 | 2030 |
|  | 6019 | 0,022 | 0,6953 | 0,022 | 0,6953 | 0,022 | 0,6953 | 2030 |
|  | 6021 | 0,0026 | 0,0816 | 0,0026 | 0,0816 | 0,0026 | 0,0816 | 2030 |
|  | 6022 | 0,0056 | 0,1764 | 0,0056 | 0,1764 | 0,0056 | 0,1764 | 2030 |
|  | 6023 | 0,0099 | 0,3114 | 0,0099 | 0,3114 | 0,0099 | 0,3114 | 2030 |
|  | 6024 | 0,0039 | 0,1222 | 0,0039 | 0,1222 | 0,0039 | 0,1222 | 2030 |
|  | 6025 | 0,0039 | 0,1222 | 0,0039 | 0,1222 | 0,0039 | 0,1222 | 2030 |
|  | 6026 | 0,0065 | 0,2061 | 0,0065 | 0,2061 | 0,0065 | 0,2061 | 2030 |
|  | 6027 | 0,00001 | 0,0004 | 0,00001 | 0,0004 | 0,00001 | 0,0004 | 2030 |
|  | 6028 | 0,003 | 0,0939 | 0,003 | 0,0939 | 0,003 | 0,0939 | 2030 |
|  | 6029 | 0,07195 | 2,26909 | 0,07195 | 2,26909 | 0,07195 | 2,26909 | 2030 |
|  | 6030 | 0,0081 | 0,2539 | 0,0081 | 0,2539 | 0,0081 | 0,2539 | 2030 |
|  | 6031 | 0,0081 | 0,2539 | 0,0081 | 0,2539 | 0,0081 | 0,2539 | 2030 |
|  | 6032 | 0,0081 | 0,2539 | 0,0081 | 0,2539 | 0,0081 | 0,2539 | 2030 |
|  | 6033 | 0,0081 | 0,2539 | 0,0081 | 0,2539 | 0,0081 | 0,2539 | 2030 |
|  | 6034 | 0,0081 | 0,2539 | 0,0081 | 0,2539 | 0,0081 | 0,2539 | 2030 |
|  | 6035 | 0,0081 | 0,2539 | 0,0081 | 0,2539 | 0,0081 | 0,2539 | 2030 |
|  | 6036 | 0,004 | 0,1269 | 0,004 | 0,1269 | 0,004 | 0,1269 | 2030 |
|  | 6037 | 0,004 | 0,1269 | 0,004 | 0,1269 | 0,004 | 0,1269 | 2030 |
| ПСН | 6101 | 0,01007 | 0,3174 | 0,01007 | 0,3174 | 0,01007 | 0,3174 | 2030 |
|  | 6102 | 0,004 | 0,1269 | 0,004 | 0,1269 | 0,004 | 0,1269 | 2030 |
|  | 6103 | 0,004 | 0,1269 | 0,004 | 0,1269 | 0,004 | 0,1269 | 2030 |
|  | 6104 | 0,01467 | 0,4627 | 0,01467 | 0,4627 | 0,01467 | 0,4627 | 2030 |
|  | 6105 | 0,00351 | 0,11057 | 0,00351 | 0,11057 | 0,00351 | 0,11057 | 2030 |
|  | 6106 | 0,00096 | 0,03032 | 0,00096 | 0,03032 | 0,00096 | 0,03032 | 2030 |
|  | 6107 | 0,00067 | 0,02121 | 0,00067 | 0,02121 | 0,00067 | 0,02121 | 2030 |
|  | 6108 | 0,0081 | 0,2539 | 0,0081 | 0,2539 | 0,0081 | 0,2539 | 2030 |
|  | 6109 | 0,0072 | 0,1191 | 0,0072 | 0,1191 | 0,0072 | 0,1191 | 2030 |
|  | 6110 | 0,0061 | 0,1932 | 0,0061 | 0,1932 | 0,0061 | 0,1932 | 2030 |
|  | 6111 | 0,0067 | 0,2123 | 0,0067 | 0,2123 | 0,0067 | 0,2123 | 2030 |
|  | 6112 | 0,0027 | 0,0852 | 0,0027 | 0,0852 | 0,0027 | 0,0852 | 2030 |
|  | 6113 | 0,0131 | 0,4125 | 0,0131 | 0,4125 | 0,0131 | 0,4125 | 2030 |
|  | 6115 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 2030 |
|  | 6116 | 0,0058 | 0,1821 | 0,0058 | 0,1821 | 0,0058 | 0,1821 | 2030 |
|  | 6117 | 0,0028 | 0,0877 | 0,0028 | 0,0877 | 0,0028 | 0,0877 | 2030 |
|  | 6118 | 0,1314 | 4,1444 | 0,1314 | 4,1444 | 0,1314 | 4,1444 | 2030 |
|  | 6119 | 0,00495 | 0,15622 | 0,00495 | 0,15622 | 0,00495 | 0,15622 | 2030 |
|  | 6120 | 0,00125 | 0,03942 | 0,00125 | 0,03942 | 0,00125 | 0,03942 | 2030 |
|  | 6121 | 0,00374 | 0,11789 | 0,00374 | 0,11789 | 0,00374 | 0,11789 | 2030 |
|  | 6122 | 0,00632 | 0,20169 | 0,00632 | 0,20169 | 0,00632 | 0,20169 | 2030 |
| (0416) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН | 6001 | 0,00233 | 0,07354 | 0,00233 | 0,07354 | 0,00233 | 0,07354 | 2030 |
|  | 6002 | 0,00671 | 0,21151 | 0,00671 | 0,21151 | 0,00671 | 0,21151 | 2030 |
|  | 6003 | 0,0013 | 0,0409 | 0,0013 | 0,0409 | 0,0013 | 0,0409 | 2030 |
|  | 6004 | 0,00025 | 0,00785 | 0,00025 | 0,00785 | 0,00025 | 0,00785 | 2030 |
|  | 6005 | 0,00025 | 0,00785 | 0,00025 | 0,00785 | 0,00025 | 0,00785 | 2030 |
|  | 6006 | 0,00025 | 0,00785 | 0,00025 | 0,00785 | 0,00025 | 0,00785 | 2030 |
|  | 6007 | 8,04E-05 | 0,002144 | 0,0000804 | 0,002144 | 0,0000804 | 0,002144 | 2030 |
|  | 6008 | 0,07471 | 2,35613 | 0,07471 | 2,35613 | 0,07471 | 2,35613 | 2030 |
|  | 6012 | 0,00035 | 0,011122 | 0,00035 | 0,011122 | 0,00035 | 0,011122 | 2030 |
|  | 6013 | 0,0012 | 0,038 | 0,0012 | 0,038 | 0,0012 | 0,038 | 2030 |
|  | 6014 | 0,0025 | 0,0778 | 0,0025 | 0,0778 | 0,0025 | 0,0778 | 2030 |
|  | 6015 | 0,0012 | 0,038 | 0,0012 | 0,038 | 0,0012 | 0,038 | 2030 |
|  | 6016 | 0,0025 | 0,0798 | 0,0025 | 0,0798 | 0,0025 | 0,0798 | 2030 |
|  | 6017 | 0,0011 | 0,0359 | 0,0011 | 0,0359 | 0,0011 | 0,0359 | 2030 |
|  | 6018 | 0,001 | 0,0315 | 0,001 | 0,0315 | 0,001 | 0,0315 | 2030 |
|  | 6019 | 0,0018 | 0,0562 | 0,0018 | 0,0562 | 0,0018 | 0,0562 | 2030 |
|  | 6021 | 0,0003 | 0,01 | 0,0003 | 0,01 | 0,0003 | 0,01 | 2030 |
|  | 6022 | 0,0008 | 0,0248 | 0,0008 | 0,0248 | 0,0008 | 0,0248 | 2030 |
|  | 6023 | 0,0005 | 0,0146 | 0,0005 | 0,0146 | 0,0005 | 0,0146 | 2030 |
|  | 6024 | 0,0014 | 0,045 | 0,0014 | 0,045 | 0,0014 | 0,045 | 2030 |
|  | 6025 | 0,0014 | 0,045 | 0,0014 | 0,045 | 0,0014 | 0,045 | 2030 |
|  | 6026 | 0,0005 | 0,0158 | 0,0005 | 0,0158 | 0,0005 | 0,0158 | 2030 |
|  | 6027 | 0,000004 | 0,0001 | 0,000004 | 0,0001 | 0,000004 | 0,0001 | 2030 |
|  | 6028 | 0,0005 | 0,0146 | 0,0005 | 0,0146 | 0,0005 | 0,0146 | 2030 |
|  | 6029 | 0,02661 | 0,83924 | 0,02661 | 0,83924 | 0,02661 | 0,83924 | 2030 |
|  | 6030 | 0,003 | 0,0939 | 0,003 | 0,0939 | 0,003 | 0,0939 | 2030 |
|  | 6031 | 0,003 | 0,0939 | 0,003 | 0,0939 | 0,003 | 0,0939 | 2030 |
|  | 6032 | 0,003 | 0,0939 | 0,003 | 0,0939 | 0,003 | 0,0939 | 2030 |
|  | 6033 | 0,003 | 0,0939 | 0,003 | 0,0939 | 0,003 | 0,0939 | 2030 |
|  | 6034 | 0,003 | 0,0939 | 0,003 | 0,0939 | 0,003 | 0,0939 | 2030 |
|  | 6035 | 0,003 | 0,0939 | 0,003 | 0,0939 | 0,003 | 0,0939 | 2030 |
|  | 6036 | 0,0015 | 0,047 | 0,0015 | 0,047 | 0,0015 | 0,047 | 2030 |
|  | 6037 | 0,0015 | 0,047 | 0,0015 | 0,047 | 0,0015 | 0,047 | 2030 |
| ПСН | 6101 | 0,003725 | 0,1174 | 0,003725 | 0,1174 | 0,003725 | 0,1174 | 2030 |
|  | 6102 | 0,0015 | 0,047 | 0,0015 | 0,047 | 0,0015 | 0,047 | 2030 |
|  | 6103 | 0,0015 | 0,047 | 0,0015 | 0,047 | 0,0015 | 0,047 | 2030 |
|  | 6104 | 0,00543 | 0,17114 | 0,00543 | 0,17114 | 0,00543 | 0,17114 | 2030 |
|  | 6105 | 0,0013 | 0,0409 | 0,0013 | 0,0409 | 0,0013 | 0,0409 | 2030 |
|  | 6106 | 0,00036 | 0,01121 | 0,00036 | 0,01121 | 0,00036 | 0,01121 | 2030 |
|  | 6107 | 0,00025 | 0,00725 | 0,00025 | 0,00725 | 0,00025 | 0,00725 | 2030 |
|  | 6108 | 0,003 | 0,0939 | 0,003 | 0,0939 | 0,003 | 0,0939 | 2030 |
|  | 6109 | 0,0014 | 0,0439 | 0,0014 | 0,0439 | 0,0014 | 0,0439 | 2030 |
|  | 6110 | 0,001 | 0,0313 | 0,001 | 0,0313 | 0,001 | 0,0313 | 2030 |
|  | 6111 | 0,0025 | 0,0785 | 0,0025 | 0,0785 | 0,0025 | 0,0785 | 2030 |
|  | 6112 | 0,001 | 0,0315 | 0,001 | 0,0315 | 0,001 | 0,0315 | 2030 |
|  | 6113 | 0,0004 | 0,0112 | 0,0004 | 0,0112 | 0,0004 | 0,0112 | 2030 |
|  | 6115 | 0,0023 | 0,0717 | 0,0023 | 0,0717 | 0,0023 | 0,0717 | 2030 |
|  | 6116 | 0,0009 | 0,027 | 0,0009 | 0,027 | 0,0009 | 0,027 | 2030 |
|  | 6117 | 0,0004 | 0,0123 | 0,0004 | 0,0123 | 0,0004 | 0,0123 | 2030 |
|  | 6118 | 0,0059 | 0,1858 | 0,0059 | 0,1858 | 0,0059 | 0,1858 | 2030 |
|  | 6119 | 0,00183 | 0,05778 | 0,00183 | 0,05778 | 0,00183 | 0,05778 | 2030 |
|  | 6120 | 0,00046 | 0,01458 | 0,00046 | 0,01458 | 0,00046 | 0,01458 | 2030 |
|  | 6121 | 0,00138 | 0,0436 | 0,00138 | 0,0436 | 0,00138 | 0,0436 | 2030 |
|  | 6122 | 0,00422 | 0,134596 | 0,00422 | 0,134596 | 0,00422 | 0,134596 | 2030 |
| (0602) Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН | 6001 | 0,00003 | 0,00096 | 0,00003 | 0,00096 | 0,00003 | 0,00096 | 2030 |
|  | 6003 | 0,000017 | 0,00053 | 0,000017 | 0,00053 | 0,000017 | 0,00053 | 2030 |
|  | 6004 | 0,000003 | 0,0001 | 0,000003 | 0,0001 | 0,000003 | 0,0001 | 2030 |
|  | 6005 | 0,000003 | 0,0001 | 0,000003 | 0,0001 | 0,000003 | 0,0001 | 2030 |
|  | 6006 | 0,000003 | 0,0001 | 0,000003 | 0,0001 | 0,000003 | 0,0001 | 2030 |
|  | 6007 | 0,000001 | 0,00003 | 0,000001 | 0,00003 | 0,000001 | 0,00003 | 2030 |
|  | 6008 | 0,000976 | 0,03077 | 0,000976 | 0,03077 | 0,000976 | 0,03077 | 2030 |
|  | 6012 | 4,6E-06 | 0,000145 | 0,0000046 | 0,000145 | 0,0000046 | 0,000145 | 2030 |
|  | 6013 | 0,00002 | 0,0005 | 0,00002 | 0,0005 | 0,00002 | 0,0005 | 2030 |
|  | 6014 | 0,00003 | 0,00102 | 0,00003 | 0,00102 | 0,00003 | 0,00102 | 2030 |
|  | 6015 | 0,00002 | 0,0005 | 0,00002 | 0,0005 | 0,00002 | 0,0005 | 2030 |
|  | 6016 | 0,00003 | 0,00104 | 0,00003 | 0,00104 | 0,00003 | 0,00104 | 2030 |
|  | 6017 | 0,00001 | 0,00047 | 0,00001 | 0,00047 | 0,00001 | 0,00047 | 2030 |
|  | 6018 | 0,00001 | 0,00041 | 0,00001 | 0,00041 | 0,00001 | 0,00041 | 2030 |
|  | 6019 | 0,000023 | 0,00073 | 0,000023 | 0,00073 | 0,000023 | 0,00073 | 2030 |
|  | 6021 | 0,000004 | 0,0001 | 0,000004 | 0,0001 | 0,000004 | 0,0001 | 2030 |
|  | 6022 | 0,00001 | 0,0003 | 0,00001 | 0,0003 | 0,00001 | 0,0003 | 2030 |
|  | 6023 | 0,00001 | 0,0002 | 0,00001 | 0,0002 | 0,00001 | 0,0002 | 2030 |
|  | 6024 | 0,00002 | 0,0006 | 0,00002 | 0,0006 | 0,00002 | 0,0006 | 2030 |
|  | 6025 | 0,00002 | 0,0006 | 0,00002 | 0,0006 | 0,00002 | 0,0006 | 2030 |
|  | 6026 | 0,00001 | 0,0002 | 0,00001 | 0,0002 | 0,00001 | 0,0002 | 2030 |
|  | 6027 | 1E-07 | 0,000002 | 0,0000001 | 0,000002 | 0,0000001 | 0,000002 | 2030 |
|  | 6028 | 0,00001 | 0,0002 | 0,00001 | 0,0002 | 0,00001 | 0,0002 | 2030 |
|  | 6030 | 0,00004 | 0,00123 | 0,00004 | 0,00123 | 0,00004 | 0,00123 | 2030 |
|  | 6031 | 0,00004 | 0,00123 | 0,00004 | 0,00123 | 0,00004 | 0,00123 | 2030 |
|  | 6032 | 0,00004 | 0,00123 | 0,00004 | 0,00123 | 0,00004 | 0,00123 | 2030 |
|  | 6033 | 0,00004 | 0,00123 | 0,00004 | 0,00123 | 0,00004 | 0,00123 | 2030 |
|  | 6034 | 0,00004 | 0,00123 | 0,00004 | 0,00123 | 0,00004 | 0,00123 | 2030 |
|  | 6035 | 0,00004 | 0,00123 | 0,00004 | 0,00123 | 0,00004 | 0,00123 | 2030 |
|  | 6036 | 0,00002 | 0,00061 | 0,00002 | 0,00061 | 0,00002 | 0,00061 | 2030 |
|  | 6037 | 0,00002 | 0,00061 | 0,00002 | 0,00061 | 0,00002 | 0,00061 | 2030 |
| ПСН | 6101 | 4,87E-05 | 0,001533 | 0,00004865 | 0,001533 | 0,00004865 | 0,001533 | 2030 |
|  | 6102 | 0,00002 | 0,00061 | 0,00002 | 0,00061 | 0,00002 | 0,00061 | 2030 |
|  | 6103 | 0,00002 | 0,00061 | 0,00002 | 0,00061 | 0,00002 | 0,00061 | 2030 |
|  | 6105 | 0,000017 | 0,00053 | 0,000017 | 0,00053 | 0,000017 | 0,00053 | 2030 |
|  | 6106 | 0,000005 | 0,00015 | 0,000005 | 0,00015 | 0,000005 | 0,00015 | 2030 |
|  | 6107 | 0,000003 | 0,0001 | 0,000003 | 0,0001 | 0,000003 | 0,0001 | 2030 |
|  | 6108 | 0,00004 | 0,00123 | 0,00004 | 0,00123 | 0,00004 | 0,00123 | 2030 |
|  | 6109 | 0,00002 | 0,0006 | 0,00002 | 0,0006 | 0,00002 | 0,0006 | 2030 |
|  | 6110 | 0,00001 | 0,0004 | 0,00001 | 0,0004 | 0,00001 | 0,0004 | 2030 |
|  | 6111 | 0,00003 | 0,00103 | 0,00003 | 0,00103 | 0,00003 | 0,00103 | 2030 |
|  | 6112 | 0,00001 | 0,00041 | 0,00001 | 0,00041 | 0,00001 | 0,00041 | 2030 |
|  | 6113 | 0,000005 | 0,00015 | 0,000005 | 0,00015 | 0,000005 | 0,00015 | 2030 |
|  | 6115 | 0,00003 | 0,0009 | 0,00003 | 0,0009 | 0,00003 | 0,0009 | 2030 |
|  | 6116 | 0,00001 | 0,0004 | 0,00001 | 0,0004 | 0,00001 | 0,0004 | 2030 |
|  | 6117 | 0,00001 | 0,0002 | 0,00001 | 0,0002 | 0,00001 | 0,0002 | 2030 |
| (0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН | 6001 | 0,000015 | 0,000466 | 0,000015 | 0,000466 | 0,000015 | 0,000466 | 2030 |
|  | 6003 | 8,23E-06 | 0,000259 | 0,00000823 | 0,000259 | 0,00000823 | 0,000259 | 2030 |
|  | 6004 | 1,58E-06 | 0,00004981 | 0,00000158 | 0,00004981 | 0,00000158 | 0,00004981 | 2030 |
|  | 6005 | 1,58E-06 | 0,00004981 | 0,00000158 | 0,00004981 | 0,00000158 | 0,00004981 | 2030 |
|  | 6006 | 1,58E-06 | 0,00004981 | 0,00000158 | 0,00004981 | 0,00000158 | 0,00004981 | 2030 |
|  | 6007 | 5,1E-07 | 0,0000136 | 0,00000051 | 0,0000136 | 0,00000051 | 0,0000136 | 2030 |
|  | 6008 | 0,000474 | 0,014946 | 0,000474 | 0,014946 | 0,000474 | 0,014946 | 2030 |
|  | 6012 | 2,2E-06 | 0,0000706 | 0,0000022 | 0,0000706 | 0,0000022 | 0,0000706 | 2030 |
|  | 6013 | 0,000005 | 0,0002 | 0,000005 | 0,0002 | 0,000005 | 0,0002 | 2030 |
|  | 6014 | 1,01E-05 | 0,0003195 | 0,0000101 | 0,0003195 | 0,0000101 | 0,0003195 | 2030 |
|  | 6015 | 0,000005 | 0,0002 | 0,000005 | 0,0002 | 0,000005 | 0,0002 | 2030 |
|  | 6016 | 0,00001 | 0,00033 | 0,00001 | 0,00033 | 0,00001 | 0,00033 | 2030 |
|  | 6017 | 4,7E-06 | 0,0001475 | 0,0000047 | 0,0001475 | 0,0000047 | 0,0001475 | 2030 |
|  | 6018 | 4,1E-06 | 0,0001294 | 0,0000041 | 0,0001294 | 0,0000041 | 0,0001294 | 2030 |
|  | 6019 | 0,000007 | 0,00023 | 0,000007 | 0,00023 | 0,000007 | 0,00023 | 2030 |
|  | 6021 | 0,000001 | 0,000041 | 0,000001 | 0,000041 | 0,000001 | 0,000041 | 2030 |
|  | 6022 | 0,000003 | 0,0001 | 0,000003 | 0,0001 | 0,000003 | 0,0001 | 2030 |
|  | 6023 | 0,000002 | 0,0001 | 0,000002 | 0,0001 | 0,000002 | 0,0001 | 2030 |
|  | 6024 | 0,000006 | 0,0002 | 0,000006 | 0,0002 | 0,000006 | 0,0002 | 2030 |
|  | 6025 | 0,000006 | 0,0002 | 0,000006 | 0,0002 | 0,000006 | 0,0002 | 2030 |
|  | 6026 | 0,000004 | 0,00013 | 0,000004 | 0,00013 | 0,000004 | 0,00013 | 2030 |
|  | 6027 | 2E-08 | 0,000001 | 0,00000002 | 0,000001 | 0,00000002 | 0,000001 | 2030 |
|  | 6028 | 0,000002 | 0,0001 | 0,000002 | 0,0001 | 0,000002 | 0,0001 | 2030 |
|  | 6030 | 0,00001 | 0,0004 | 0,00001 | 0,0004 | 0,00001 | 0,0004 | 2030 |
|  | 6031 | 0,00001 | 0,0004 | 0,00001 | 0,0004 | 0,00001 | 0,0004 | 2030 |
|  | 6032 | 0,00001 | 0,0004 | 0,00001 | 0,0004 | 0,00001 | 0,0004 | 2030 |
|  | 6033 | 0,00001 | 0,0004 | 0,00001 | 0,0004 | 0,00001 | 0,0004 | 2030 |
|  | 6034 | 0,00001 | 0,0004 | 0,00001 | 0,0004 | 0,00001 | 0,0004 | 2030 |
|  | 6035 | 0,00001 | 0,0004 | 0,00001 | 0,0004 | 0,00001 | 0,0004 | 2030 |
|  | 6036 | 0,00001 | 0,00019 | 0,00001 | 0,00019 | 0,00001 | 0,00019 | 2030 |
|  | 6037 | 0,00001 | 0,00019 | 0,00001 | 0,00019 | 0,00001 | 0,00019 | 2030 |
| ПСН | 6101 | 1,53E-05 | 0,000482 | 0,0000153 | 0,000482 | 0,0000153 | 0,000482 | 2030 |
|  | 6102 | 0,00001 | 0,00019 | 0,00001 | 0,00019 | 0,00001 | 0,00019 | 2030 |
|  | 6103 | 0,00001 | 0,00019 | 0,00001 | 0,00019 | 0,00001 | 0,00019 | 2030 |
|  | 6105 | 0,000005 | 0,000168 | 0,000005 | 0,000168 | 0,000005 | 0,000168 | 2030 |
|  | 6106 | 0,000001 | 0,000046 | 0,000001 | 0,000046 | 0,000001 | 0,000046 | 2030 |
|  | 6107 | 0,000001 | 0,000032 | 0,000001 | 0,000032 | 0,000001 | 0,000032 | 2030 |
|  | 6108 | 0,00001 | 0,0004 | 0,00001 | 0,0004 | 0,00001 | 0,0004 | 2030 |
|  | 6109 | 0,000006 | 0,0002 | 0,000006 | 0,0002 | 0,000006 | 0,0002 | 2030 |
|  | 6110 | 0,000004 | 0,0001 | 0,000004 | 0,0001 | 0,000004 | 0,0001 | 2030 |
|  | 6111 | 0,00001 | 0,00032 | 0,00001 | 0,00032 | 0,00001 | 0,00032 | 2030 |
|  | 6112 | 4,1E-06 | 0,0001294 | 0,0000041 | 0,0001294 | 0,0000041 | 0,0001294 | 2030 |
|  | 6113 | 0,000001 | 0,00005 | 0,000001 | 0,00005 | 0,000001 | 0,00005 | 2030 |
|  | 6115 | 0,00001 | 0,0003 | 0,00001 | 0,0003 | 0,00001 | 0,0003 | 2030 |
|  | 6116 | 0,000004 | 0,0001 | 0,000004 | 0,0001 | 0,000004 | 0,0001 | 2030 |
|  | 6117 | 0,000002 | 0,0001 | 0,000002 | 0,0001 | 0,000002 | 0,0001 | 2030 |
| (0621) Метилбензол (349) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН | 6001 | 0,000019 | 0,000604 | 0,000019 | 0,000604 | 0,000019 | 0,000604 | 2030 |
|  | 6003 | 0,000011 | 0,000336 | 0,000011 | 0,000336 | 0,000011 | 0,000336 | 2030 |
|  | 6004 | 0,000002 | 0,000064 | 0,000002 | 0,000064 | 0,000002 | 0,000064 | 2030 |
|  | 6005 | 0,000002 | 0,000064 | 0,000002 | 0,000064 | 0,000002 | 0,000064 | 2030 |
|  | 6006 | 0,000002 | 0,000064 | 0,000002 | 0,000064 | 0,000002 | 0,000064 | 2030 |
|  | 6007 | 6,6E-07 | 0,0000176 | 0,00000066 | 0,0000176 | 0,00000066 | 0,0000176 | 2030 |
|  | 6008 | 0,000613 | 0,019341 | 0,000613 | 0,019341 | 0,000613 | 0,019341 | 2030 |
|  | 6012 | 2,9E-06 | 0,0000913 | 0,0000029 | 0,0000913 | 0,0000029 | 0,0000913 | 2030 |
|  | 6013 | 0,00001 | 0,00031 | 0,00001 | 0,00031 | 0,00001 | 0,00031 | 2030 |
|  | 6014 | 0,00002 | 0,0006 | 0,00002 | 0,0006 | 0,00002 | 0,0006 | 2030 |
|  | 6015 | 0,00001 | 0,00031 | 0,00001 | 0,00031 | 0,00001 | 0,00031 | 2030 |
|  | 6016 | 0,00002 | 0,00065 | 0,00002 | 0,00065 | 0,00002 | 0,00065 | 2030 |
|  | 6017 | 0,00001 | 0,0003 | 0,00001 | 0,0003 | 0,00001 | 0,0003 | 2030 |
|  | 6018 | 0,00001 | 0,0003 | 0,00001 | 0,0003 | 0,00001 | 0,0003 | 2030 |
|  | 6019 | 0,000015 | 0,00046 | 0,000015 | 0,00046 | 0,000015 | 0,00046 | 2030 |
|  | 6021 | 0,000003 | 0,00008 | 0,000003 | 0,00008 | 0,000003 | 0,00008 | 2030 |
|  | 6022 | 0,00001 | 0,0002 | 0,00001 | 0,0002 | 0,00001 | 0,0002 | 2030 |
|  | 6023 | 0,000004 | 0,00012 | 0,000004 | 0,00012 | 0,000004 | 0,00012 | 2030 |
|  | 6024 | 0,00001 | 0,00037 | 0,00001 | 0,00037 | 0,00001 | 0,00037 | 2030 |
|  | 6025 | 0,00001 | 0,00037 | 0,00001 | 0,00037 | 0,00001 | 0,00037 | 2030 |
|  | 6026 | 0,000002 | 0,0001 | 0,000002 | 0,0001 | 0,000002 | 0,0001 | 2030 |
|  | 6027 | 4E-08 | 0,000001 | 0,00000004 | 0,000001 | 0,00000004 | 0,000001 | 2030 |
|  | 6028 | 0,000004 | 0,00012 | 0,000004 | 0,00012 | 0,000004 | 0,00012 | 2030 |
|  | 6030 | 0,00002 | 0,00077 | 0,00002 | 0,00077 | 0,00002 | 0,00077 | 2030 |
|  | 6031 | 0,00002 | 0,00077 | 0,00002 | 0,00077 | 0,00002 | 0,00077 | 2030 |
|  | 6032 | 0,00002 | 0,00077 | 0,00002 | 0,00077 | 0,00002 | 0,00077 | 2030 |
|  | 6033 | 0,00002 | 0,00077 | 0,00002 | 0,00077 | 0,00002 | 0,00077 | 2030 |
|  | 6034 | 0,00002 | 0,00077 | 0,00002 | 0,00077 | 0,00002 | 0,00077 | 2030 |
|  | 6035 | 0,00002 | 0,00077 | 0,00002 | 0,00077 | 0,00002 | 0,00077 | 2030 |
|  | 6036 | 0,00001 | 0,00039 | 0,00001 | 0,00039 | 0,00001 | 0,00039 | 2030 |
|  | 6037 | 0,00001 | 0,00039 | 0,00001 | 0,00039 | 0,00001 | 0,00039 | 2030 |
| ПСН | 6101 | 3,06E-05 | 0,000964 | 0,0000306 | 0,000964 | 0,0000306 | 0,000964 | 2030 |
|  | 6102 | 0,00001 | 0,00039 | 0,00001 | 0,00039 | 0,00001 | 0,00039 | 2030 |
|  | 6103 | 0,00001 | 0,00039 | 0,00001 | 0,00039 | 0,00001 | 0,00039 | 2030 |
|  | 6105 | 0,000011 | 0,000336 | 0,000011 | 0,000336 | 0,000011 | 0,000336 | 2030 |
|  | 6106 | 0,000003 | 0,000092 | 0,000003 | 0,000092 | 0,000003 | 0,000092 | 2030 |
|  | 6107 | 0,000002 | 0,000064 | 0,000002 | 0,000064 | 0,000002 | 0,000064 | 2030 |
|  | 6108 | 0,00002 | 0,00077 | 0,00002 | 0,00077 | 0,00002 | 0,00077 | 2030 |
|  | 6109 | 0,00001 | 0,00036 | 0,00001 | 0,00036 | 0,00001 | 0,00036 | 2030 |
|  | 6110 | 0,000008 | 0,00026 | 0,000008 | 0,00026 | 0,000008 | 0,00026 | 2030 |
|  | 6111 | 0,00002 | 0,00064 | 0,00002 | 0,00064 | 0,00002 | 0,00064 | 2030 |
|  | 6112 | 0,00001 | 0,0003 | 0,00001 | 0,0003 | 0,00001 | 0,0003 | 2030 |
|  | 6113 | 0,000003 | 0,00009 | 0,000003 | 0,00009 | 0,000003 | 0,00009 | 2030 |
|  | 6115 | 0,00002 | 0,00059 | 0,00002 | 0,00059 | 0,00002 | 0,00059 | 2030 |
|  | 6116 | 0,00001 | 0,0002 | 0,00001 | 0,0002 | 0,00001 | 0,0002 | 2030 |
|  | 6117 | 0,000003 | 0,0001 | 0,000003 | 0,0001 | 0,000003 | 0,0001 | 2030 |
| (1052) Метанол (Метиловый спирт) (338) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН | 6027 | 0,00001 | 0,0003 | 0,00001 | 0,0003 | 0,00001 | 0,0003 | 2030 |
| (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН | 6020 | 0,0008 | 0,02497 | 0,0008 | 0,02497 | 0,0008 | 0,02497 | 2030 |
| ПСН | 6114 | 0,00094 | 0,02952 | 0,00094 | 0,02952 | 0,00094 | 0,02952 | 2030 |
| Итого по неорганизованным источникам: |  | 2,595265 | 28,23530333 | 2,59526509 | 28,23530333 | 2,59526509 | 28,23530333 |  |
| Всего по предприятию: |  | 148,3332 | 149,176375 | 148,3332221 | 176,753985 | 148,3332221 | 176,753985 |  |

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗВ В АТМОСФЕРУ

Сокращение объемов выбросов и, вследствие этого, снижение приземных концентраций, обеспечивается комплексом технологических, специальных и планировочных мероприятий.

Основные мероприятия по уменьшению выбросов носят организационно-технический характер:

- автоматизация технологических процессов подготовки нефти, обеспечивающая стабильность работы всего оборудования с контролем и аварийной сигнализацией при нарушении заданного режима, что позволит обслуживающему персоналу предотвратить возникновение аварийных ситуаций;

- подбор оборудования, запорной арматуры, предохранительных и регулирующих клапанов в строгом соответствии с давлениями, под которым работает данное оборудование;

- проверка готовности систем извещения об аварийной ситуации;

- обучение обслуживающего персонала реагированию на аварийные ситуации;

- при нарастании неблагоприятных метеорологических условий – прекращение работ, которые могут привести к нарушению техники безопасности (работа на высоте, работа с электрооборудованием и т.д.);

- предупреждение открытого фонтанирования скважин в процессе бурения и проведения технологических и ремонтных работ в скважине;

- установка на устье скважин противовыбросового оборудования;

- внедрение методов испытания скважин, исключающих выброс вредных веществ в атмосферу;

- усиление мер контроля работы основного технологического оборудования и проведение технологического ремонта;

- озеленение территорий объектов месторождения;

- высокая квалификация и соблюдение требований охраны труда и техники безопасности обслуживающим персоналом;

- проведение мониторинговых наблюдений за состоянием атмосферного воздуха.

Анализ расчетов рассеивания вредных веществ в атмосфере показал, что по всем ингредиентам на границе нормативной СЗЗ приземные концентрации не превышают критериев качества атмосферного воздуха для населенных мест.

К основным мероприятиям, направленным на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и обеспечивающим приземные концентрации в нормативных пределах,  относятся:

Все резервуары и дренажные емкости оборудованы дыхательными клапанами, которые рассчитаны на определенное давление, срабатывание клапанов и выброс углеводородов в атмосферу происходит при превышение установленного нормативами давления.

При планировочных работах на строительных площадках под скважины предусматривается пылеподавление с использованием поливочной машины.

Использование в исправном  техническом состоянии используемой строительной техники и автотранспорта, для снижения выбросов загрязняющих веществ - проверка на токсичность перед выездом на площадки предприятия. Организация движения автотранспорта по территории месторождения и устройство автодорог между площадками предприятия, площадками эксплуатационных скважин и буровыми площадками.

Проведение мониторинговых наблюдений за состоянием атмосферного воздуха и применение необходимых мер при наличии увеличивающихся концентраций загрязняющих веществ.

План мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на производственных объектах ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) представлен  в таблице.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ТОО «Oil Preparation Terminal»

(Ойл Препорейшн Терминал)

_______________ Маулешев А.А.

«___» «__________» 2024 г.

ПЛАН технических мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с целью достижения нормативов допустимых выбросов Наименование мероприятий; Наименование вещества; N источника выброса на карте-схеме объекта; Значение выбросов; Сроки выполнения мероприятий, кв.,год. до реализации мероприятия; после реализации мероприятия; начало; окончание. г/сек; т/год; г/сек; т/год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. УПН. Контроль работы основного технологического оборудования и проведение технологического ремонта; Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4); 0001; 0,3680061; 1,39106415; 0,350482; 1,324823; 1кв 2025; 4кв 2026. Азот (II) оксид (Азота оксид) (6); 0,05980065; 0,2260482; 0,056953; 0,215284; 1кв 2025; 4кв 2026. Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584); 0,12271875; 0,4638774; 0,116875; 0,441788; 1кв 2025; 4кв 2026. Метан (727*); 0,12271875; 0,4638774; 0,116875; 0,441788; 1кв 2025; 4кв 2026. Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4); 0002; 0,3680061; 1,39106415; 0,350482; 1,324823; 1кв 2025; 4кв 2026. Азот (II) оксид (Азота оксид) (6); 0,05980065; 0,2260482; 0,056953; 0,215284; 1кв 2025; 4кв 2026. Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584); 0,12271875; 0,4638774; 0,116875; 0,441788; 1кв 2025; 4кв 2026. Метан (727*); 0,12271875; 0,4638774; 0,116875; 0,441788; 1кв 2025; 4кв 2026. Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4); 0003; 0,0261555; 0,169491; 0,02491; 0,16142; 1кв 2025; 4кв 2026. Азот (II) оксид (Азота оксид) (6); 0,0042525; 0,0275415; 0,00405; 0,02623; 1кв 2025; 4кв 2026. Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584); 0,0111615; 0,0722925; 0,01063; 0,06885; 1кв 2025; 4кв 2026. Метан (727*); 0,0111615; 0,0722925; 0,01063; 0,06885; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 0004; 9,028425; 0,001764; 8,5985; 0,00168; 1кв 2025; 4кв 2026. Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4); 0005; 0,4184985; 2,711835; 0,39857; 2,5827; 1кв 2025; 4кв 2026. Азот (II) оксид (Азота оксид) (6); 0,0680085; 0,4406745; 0,06477; 0,41969; 1кв 2025; 4кв 2026. Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584); 0,044625; 0,28917; 0,0425; 0,2754; 1кв 2025; 4кв 2026. Метан (727*); 0,044625; 0,28917; 0,0425; 0,2754; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 0006; 9,028425; 0,001764; 8,5985; 0,00168; 1кв 2025; 4кв 2026. Емкости оборудованы дых.клапанами, которые рассчитаны на определенное давление, выброс у/в в атмосферу происходит при превышении установл. Давления; Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 0007; 6,61962; 8,5564815; 6,61962; 8,14903; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 2,44833; 3,1646895; 2,44833; 3,01399; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,03197; 0,041328; 0,03197; 0,03936; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,01553; 0,020076; 0,01553; 0,01912; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,0201; 0,025977; 0,0201; 0,02474; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 0008; 6,38036; 4,406094; 6,38036; 4,19628; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 2,35983; 1,6296315; 2,35983; 1,55203; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,03082; 0,0212835; 0,03082; 0,02027; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,01497; 0,010332; 0,01497; 0,00984; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,01937; 0,013377; 0,01937; 0,01274; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 0009; 6,61962; 6,5599695; 6,61962; 6,24759; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 2,44833; 2,4262665; 2,44833; 2,31073; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,03197; 0,031689; 0,03197; 0,03018; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,01553; 0,015393; 0,01553; 0,01466; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,0201; 0,0199185; 0,0201; 0,01897; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 0010; 6,61962; 9,6973485; 6,61962; 9,23557; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 2,44833; 3,586653; 2,44833; 3,41586; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,03197; 0,0468405; 0,03197; 0,04461; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,01553; 0,0227535; 0,01553; 0,02167; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,0201; 0,029442; 0,0201; 0,02804; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 0011; 6,61962; 9,6973485; 6,61962; 9,23557; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 2,44833; 3,586653; 2,44833; 3,41586; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,03197; 0,0468405; 0,03197; 0,04461; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,01553; 0,0227535; 0,01553; 0,02167; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,0201; 0,029442; 0,0201; 0,02804; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 0012; 0,00000105; 0,000021588; 0,000001; 0,00002056; 1кв 2025; 4кв 2026. Сероводород (Дигидросульфид) (518); 0013; 0,00000462; 0,00000231; 0,0000044; 0,0000022; 1кв 2025; 4кв 2026. Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10); 0,0016422; 0,00082215; 0,001564; 0,000783; 1кв 2025; 4кв 2026. Сероводород (Дигидросульфид) (518); 0014; 0,00000462; 0,00000231; 0,0000044; 0,0000022; 1кв 2025; 4кв 2026. Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10); 0,0016422; 0,00082215; 0,001564; 0,000783; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 0015; 3,5591745; 1,5800505; 3,38969; 1,50481; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 1,3163955; 0,5843985; 1,25371; 0,55657; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,0171885; 0,0076335; 0,01637; 0,00727; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,0083475; 0,0037065; 0,00795; 0,00353; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,0108045; 0,0047985; 0,01029; 0,00457; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 0016; 3,5591745; 0,210672; 3,38969; 0,20064; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 1,3163955; 0,0779205; 1,25371; 0,07421; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,0171885; 0,0010185; 0,01637; 0,00097; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,0083475; 0,0004935; 0,00795; 0,00047; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,0108045; 0,0006405; 0,01029; 0,00061; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 0017; 3,5591745; 0,026334; 3,38969; 0,02508; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 1,3163955; 0,009744; 1,25371; 0,00928; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,0171885; 0,000126; 0,01637; 0,00012; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,0083475; 0,000063; 0,00795; 0,00006; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,0108045; 0,000084; 0,01029; 0,00008; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 0018; 3,5591745; 0,026334; 3,38969; 0,02508; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 1,3163955; 0,009744; 1,25371; 0,00928; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,0171885; 0,000126; 0,01637; 0,00012; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,0083475; 0,000063; 0,00795; 0,00006; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,0108045; 0,000084; 0,01029; 0,00008; 1кв 2025; 4кв 2026. Контроль работы основного технологического оборудования и проведение технологического ремонта; Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4); 0019; 0,246400035; 0,061824; 0,2346667; 0,05888; 1кв 2025; 4кв 2026. Азот (II) оксид (Азота оксид) (6); 0,040039965; 0,0100464; 0,0381333; 0,009568; 1кв 2025; 4кв 2026. Углерод (Сажа, Углерод черный) (583); 0,011458335; 0,00276003; 0,0109127; 0,0026286; 1кв 2025; 4кв 2026. Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516); 0,096250004; 0,02415; 0,09166667; 0,023; 1кв 2025; 4кв 2026. Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584); 0,24864588; 0,06279; 0,2368056; 0,0598; 1кв 2025; 4кв 2026. Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54); 0,000000315; 7,56E-08; 0,0000003; 0,000000072; 1кв 2025; 4кв 2026. Формальдегид (Метаналь) (609); 0,00274995; 0,000689955; 0,002619; 0,0006571; 1кв 2025; 4кв 2026. Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10); 0,066458385; 0,01655997; 0,0632937; 0,0157714; 1кв 2025; 4кв 2026. Проведение технологического ремонта; Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4); 0020; 0,00738255; 0,29121645; 0,007031; 0,277349; 1кв 2025; 4кв 2026. Азот (II) оксид (Азота оксид) (6); 0,00120015; 0,04732245; 0,001143; 0,045069; 1кв 2025; 4кв 2026. Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584); 0,026859; 1,05943005; 0,02558; 1,008981; 1кв 2025; 4кв 2026. Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*); 0021; 0,000013; 0,000024; 0,000013; 0,000024; 1кв 2025; 4кв 2026. Азотная кислота (5); 0,0005; 0,0026; 0,0005; 0,0026; 1кв 2025; 4кв 2026. Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163); 0,00013; 0,0005; 0,00013; 0,0005; 1кв 2025; 4кв 2026. Серная кислота (517); 0,000027; 0,000014; 0,000027; 0,000014; 1кв 2025; 4кв 2026. Пропан-2-он (Ацетон) (470); 0,00064; 0,0017; 0,00064; 0,0017; 1кв 2025; 4кв 2026. Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10); 0,000012; 0,0002; 0,000012; 0,0002; 1кв 2025; 4кв 2026. ПСН. Емкости оборудованы дых.клапанами, которые рассчитаны на определенное давление, выброс у/в в атмосферу происходит при превышении установл. Давления; Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 0101; 3,5591745; 7,9002735; 3,38969; 7,52407; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 1,3163955; 2,9219925; 1,25371; 2,78285; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,0171885; 0,038157; 0,01637; 0,03634; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,0083475; 0,0185325; 0,00795; 0,01765; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,0108045; 0,023982; 0,01029; 0,02284; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 0102; 3,5591745; 7,9002735; 3,38969; 7,52407; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 1,3163955; 2,9219925; 1,25371; 2,78285; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,0171885; 0,038157; 0,01637; 0,03634; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,0083475; 0,0185325; 0,00795; 0,01765; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,0108045; 0,023982; 0,01029; 0,02284; 1кв 2025; 4кв 2026. Проведение технологического ремонта; Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4); 0103; 0,00738255; 0,29121645; 0,007031; 0,277349; 1кв 2025; 4кв 2026. Азот (II) оксид (Азота оксид) (6); 0,00120015; 0,04732245; 0,001143; 0,045069; 1кв 2025; 4кв 2026. Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584); 0,026859; 1,05943005; 0,02558; 1,008981; 1кв 2025; 4кв 2026. Контроль работы основного технологического оборудования и проведение технологического ремонта; Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4); 0104; 0,3680061; 2,3846865; 0,350482; 2,27113; 1кв 2025; 4кв 2026. Азот (II) оксид (Азота оксид) (6); 0,05980065; 0,387513; 0,056953; 0,36906; 1кв 2025; 4кв 2026. Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584); 0,12271875; 0,7952175; 0,116875; 0,75735; 1кв 2025; 4кв 2026. Метан (727*); 0,12271875; 0,7952175; 0,116875; 0,75735; 1кв 2025; 4кв 2026. Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4); 0105; 0,1328565; 0,8609055; 0,12653; 0,81991; 1кв 2025; 4кв 2026. Азот (II) оксид (Азота оксид) (6); 0,021588; 0,1398915; 0,02056; 0,13323; 1кв 2025; 4кв 2026. Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584); 0,044625; 0,28917; 0,0425; 0,2754; 1кв 2025; 4кв 2026. Метан (727*); 0,044625; 0,28917; 0,0425; 0,2754; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 0106; 9,028425; 0,001764; 8,5985; 0,00168; 1кв 2025; 4кв 2026. Емкости оборудованы дых.клапанами, которые рассчитаны на определенное давление, выброс у/в в атмосферу происходит при превышении установл. Давления; Сероводород (Дигидросульфид) (518); 0107; 0,00000462; 10,3221; 0,0000044; 0,0000022; 1кв 2025; 4кв 2026. Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10); 0,0016422; 3,81773; 0,001564; 0,000783; 1кв 2025; 4кв 2026. Сероводород (Дигидросульфид) (518); 0108; 0,00000462; 0,04986; 0,0000044; 0,0000022; 1кв 2025; 4кв 2026. Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10); 0,0016422; 0,02422; 0,001564; 0,000783; 1кв 2025; 4кв 2026. Контроль работы основного технологического оборудования и проведение технологического ремонта; Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4); 0109; 0,246400035; 0,03134; 0,2346667; 0,05888; 1кв 2025; 4кв 2026. Азот (II) оксид (Азота оксид) (6); 0,040039965; 5,31529; 0,0381333; 0,009568; 1кв 2025; 4кв 2026. Углерод (Сажа, Углерод черный) (583); 0,011458335; 1,96591; 0,0109127; 0,0026286; 1кв 2025; 4кв 2026. Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516); 0,096250004; 0,02567; 0,09166667; 0,023; 1кв 2025; 4кв 2026. Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584); 0,24864588; 0,01247; 0,2368056; 0,0598; 1кв 2025; 4кв 2026. Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54); 0,000000315; 0,01614; 0,0000003; 0,000000072; 1кв 2025; 4кв 2026. Формальдегид (Метаналь) (609); 0,00274995; 7,91361; 0,002619; 0,0006571; 1кв 2025; 4кв 2026. Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10); 0,066458385; 2,92692; 0,0632937; 0,0157714; 1кв 2025; 4кв 2026. Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*); 0110; 0,000013; 0,03822; 0,000013; 0,000024; 1кв 2025; 4кв 2026. Азотная кислота (5); 0,0005; 0,01857; 0,0005; 0,0026; 1кв 2025; 4кв 2026. Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163); 0,00013; 0,02403; 0,00013; 0,0005; 1кв 2025; 4кв 2026. Серная кислота (517); 0,000027; 11,69838; 0,000027; 0,000014; 1кв 2025; 4кв 2026. Пропан-2-он (Ацетон) (470); 0,00064; 4,32676; 0,00064; 0,0017; 1кв 2025; 4кв 2026. Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10); 0,000012; 0,05651; 0,000012; 0,0002; 1кв 2025; 4кв 2026. Емкости оборудованы дых.клапанами, которые рассчитаны на определенное давление, выброс у/в в атмосферу происходит при превышении установл. Давления; Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 0111; 3,5591745; 0,02745; 3,38969; 1,00321; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 1,3163955; 0,03552; 1,25371; 0,37105; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,0171885; 11,69838; 0,01637; 0,00485; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,0083475; 4,32676; 0,00795; 0,00235; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,0108045; 0,05651; 0,01029; 0,00305; 1кв 2025; 4кв 2026. Контроль работы основного технологического оборудования и проведение технологического ремонта; Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 0112; 34,6332; 0,124635; 32,984; 0,1187; 1кв 2025; 4кв 2026. Емкости оборудованы дых.клапанами, которые рассчитаны на определенное давление, выброс у/в в атмосферу происходит при превышении установл. Давления; Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 0113; 3,5591745; 21,0673995; 3,38969; 20,06419; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 1,3163955; 7,791966; 1,25371; 7,42092; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,0171885; 0,101766; 0,01637; 0,09692; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,0083475; 0,0494235; 0,00795; 0,04707; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,0108045; 0,063966; 0,01029; 0,06092; 1кв 2025; 4кв 2026. Обеспечение прочности и герметичности техн. аппаратов, ЗРА и ФС; Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6001; 0,0066255; 0,208782; 0,00631; 0,19884; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,0024465; 0,077217; 0,00233; 0,07354; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,0000315; 0,001008; 0,00003; 0,00096; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,00001575; 0,0004893; 0,000015; 0,000466; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,00001995; 0,0006342; 0,000019; 0,000604; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6002; 0,0190365; 0,600474; 0,01813; 0,57188; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,0070455; 0,2220855; 0,00671; 0,21151; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6003; 0,0036855; 0,1160985; 0,00351; 0,11057; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,001365; 0,042945; 0,0013; 0,0409; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,00001785; 0,0005565; 0,000017; 0,00053; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 8,6415E-06; 0,00027195; 0,00000823; 0,000259; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,00001155; 0,0003528; 0,000011; 0,000336; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6004; 0,0007035; 0,0222705; 0,00067; 0,02121; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,0002625; 0,0082425; 0,00025; 0,00785; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,00000315; 0,000105; 0,000003; 0,0001; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,000001659; 5,23005E-05; 0,00000158; 0,00004981; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,0000021; 0,0000672; 0,000002; 0,000064; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6005; 0,0007035; 0,0222705; 0,00067; 0,02121; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,0002625; 0,0082425; 0,00025; 0,00785; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,00000315; 0,000105; 0,000003; 0,0001; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,000001659; 5,23005E-05; 0,00000158; 0,00004981; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,0000021; 0,0000672; 0,000002; 0,000064; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6006; 0,0007035; 0,0222705; 0,00067; 0,02121; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,0002625; 0,0082425; 0,00025; 0,00785; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,00000315; 0,000105; 0,000003; 0,0001; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,000001659; 5,23005E-05; 0,00000158; 0,00004981; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,0000021; 0,0000672; 0,000002; 0,000064; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6007; 0,00022827; 0,00608664; 0,0002174; 0,0057968; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,00008442; 0,0022512; 0,0000804; 0,002144; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,00000105; 0,0000315; 0,000001; 0,00003; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 5,355E-07; 0,00001428; 0,00000051; 0,0000136; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,000000693; 0,00001848; 0,00000066; 0,0000176; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6008; 0,2121; 6,688857; 0,202; 6,37034; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,0784455; 2,4739365; 0,07471; 2,35613; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,0010248; 0,0323085; 0,000976; 0,03077; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,0004977; 0,0156933; 0,000474; 0,014946; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,00064365; 0,02030805; 0,000613; 0,019341; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6009; 0,588945; 0,01239; 0,5609; 0,0118; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6010; 0,588945; 0,01239; 0,5609; 0,0118; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6011; 0,588945; 0,01239; 0,5609; 0,0118; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6012; 0,001008; 0,03157455; 0,00096; 0,030071; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,0003675; 0,0116781; 0,00035; 0,011122; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,00000483; 0,00015225; 0,0000046; 0,000145; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,00000231; 0,00007413; 0,0000022; 0,0000706; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,000003045; 0,000095865; 0,0000029; 0,0000913; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6013; 0,012495; 0,39312; 0,0119; 0,3744; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,00126; 0,0399; 0,0012; 0,038; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,000021; 0,000525; 0,00002; 0,0005; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,00000525; 0,00021; 0,000005; 0,0002; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,0000105; 0,0003255; 0,00001; 0,00031; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6014; 0,007035; 0,221025; 0,0067; 0,2105; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,002625; 0,08169; 0,0025; 0,0778; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,0000315; 0,001071; 0,00003; 0,00102; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,000010605; 0,000335475; 0,0000101; 0,0003195; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,000021; 0,00063; 0,00002; 0,0006; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6015; 0,012495; 0,39312; 0,0119; 0,3744; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,00126; 0,0399; 0,0012; 0,038; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,000021; 0,000525; 0,00002; 0,0005; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,00000525; 0,00021; 0,000005; 0,0002; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,0000105; 0,0003255; 0,00001; 0,00031; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6016; 0,00714; 0,226485; 0,0068; 0,2157; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,002625; 0,08379; 0,0025; 0,0798; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,0000315; 0,001092; 0,00003; 0,00104; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,0000105; 0,0003465; 0,00001; 0,00033; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,000021; 0,0006825; 0,00002; 0,00065; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6017; 0,003255; 0,10206; 0,0031; 0,0972; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,001155; 0,037695; 0,0011; 0,0359; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,0000105; 0,0004935; 0,00001; 0,00047; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,000004935; 0,000154875; 0,0000047; 0,0001475; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,0000105; 0,000315; 0,00001; 0,0003; 1кв 2025; 4кв 2026. Сероводород (Дигидросульфид) (518); 6018; 0,00000231; 0,00007413; 0,0000022; 0,0000706; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 0,002835; 0,08946; 0,0027; 0,0852; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,00105; 0,033075; 0,001; 0,0315; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,0000105; 0,0004305; 0,00001; 0,00041; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,000004305; 0,00013587; 0,0000041; 0,0001294; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,0000105; 0,000315; 0,00001; 0,0003; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6019; 0,0231; 0,730065; 0,022; 0,6953; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,00189; 0,05901; 0,0018; 0,0562; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,00002415; 0,0007665; 0,000023; 0,00073; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,00000735; 0,0002415; 0,000007; 0,00023; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,00001575; 0,000483; 0,000015; 0,00046; 1кв 2025; 4кв 2026. Сероводород (Дигидросульфид) (518); 6020; 0,0008295; 0,026145; 0,00079; 0,0249; 1кв 2025; 4кв 2026. Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10); 0,00084; 0,0262185; 0,0008; 0,02497; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6021; 0,00273; 0,08568; 0,0026; 0,0816; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,000315; 0,0105; 0,0003; 0,01; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,0000042; 0,000105; 0,000004; 0,0001; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,00000105; 0,00004305; 0,000001; 0,000041; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,00000315; 0,000084; 0,000003; 0,00008; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6022; 0,00588; 0,18522; 0,0056; 0,1764; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,00084; 0,02604; 0,0008; 0,0248; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,0000105; 0,000315; 0,00001; 0,0003; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,00000315; 0,000105; 0,000003; 0,0001; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,0000105; 0,00021; 0,00001; 0,0002; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6023; 0,010395; 0,32697; 0,0099; 0,3114; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,000525; 0,01533; 0,0005; 0,0146; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,0000105; 0,00021; 0,00001; 0,0002; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,0000021; 0,000105; 0,000002; 0,0001; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,0000042; 0,000126; 0,000004; 0,00012; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6024; 0,004095; 0,12831; 0,0039; 0,1222; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,00147; 0,04725; 0,0014; 0,045; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,000021; 0,00063; 0,00002; 0,0006; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,0000063; 0,00021; 0,000006; 0,0002; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,0000105; 0,0003885; 0,00001; 0,00037; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6025; 0,004095; 0,12831; 0,0039; 0,1222; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,00147; 0,04725; 0,0014; 0,045; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,000021; 0,00063; 0,00002; 0,0006; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,0000063; 0,00021; 0,000006; 0,0002; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,0000105; 0,0003885; 0,00001; 0,00037; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6026; 0,006825; 0,216405; 0,0065; 0,2061; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,000525; 0,01659; 0,0005; 0,0158; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,0000105; 0,00021; 0,00001; 0,0002; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,0000042; 0,0001365; 0,000004; 0,00013; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,0000021; 0,000105; 0,000002; 0,0001; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6027; 0,0000105; 0,00042; 0,00001; 0,0004; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,0000042; 0,000105; 0,000004; 0,0001; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,000000105; 0,0000021; 0,0000001; 0,000002; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,000000021; 0,00000105; 0,00000002; 0,000001; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,000000042; 0,00000105; 0,00000004; 0,000001; 1кв 2025; 4кв 2026. Метанол (Метиловый спирт) (338); 0,0000105; 0,000315; 0,00001; 0,0003; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6028; 0,00315; 0,098595; 0,003; 0,0939; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,000525; 0,01533; 0,0005; 0,0146; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,0000105; 0,00021; 0,00001; 0,0002; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,0000021; 0,000105; 0,000002; 0,0001; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,0000042; 0,000126; 0,000004; 0,00012; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6029; 0,0755475; 2,3825445; 0,07195; 2,26909; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,0279405; 0,881202; 0,02661; 0,83924; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6030; 0,008505; 0,266595; 0,0081; 0,2539; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,00315; 0,098595; 0,003; 0,0939; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,000042; 0,0012915; 0,00004; 0,00123; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,0000105; 0,00042; 0,00001; 0,0004; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,000021; 0,0008085; 0,00002; 0,00077; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6031; 0,008505; 0,266595; 0,0081; 0,2539; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,00315; 0,098595; 0,003; 0,0939; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,000042; 0,0012915; 0,00004; 0,00123; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,0000105; 0,00042; 0,00001; 0,0004; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,000021; 0,0008085; 0,00002; 0,00077; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6032; 0,008505; 0,266595; 0,0081; 0,2539; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,00315; 0,098595; 0,003; 0,0939; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,000042; 0,0012915; 0,00004; 0,00123; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,0000105; 0,00042; 0,00001; 0,0004; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,000021; 0,0008085; 0,00002; 0,00077; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6033; 0,008505; 0,266595; 0,0081; 0,2539; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,00315; 0,098595; 0,003; 0,0939; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,000042; 0,0012915; 0,00004; 0,00123; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,0000105; 0,00042; 0,00001; 0,0004; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,000021; 0,0008085; 0,00002; 0,00077; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6034; 0,008505; 0,266595; 0,0081; 0,2539; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,00315; 0,098595; 0,003; 0,0939; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,000042; 0,0012915; 0,00004; 0,00123; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,0000105; 0,00042; 0,00001; 0,0004; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,000021; 0,0008085; 0,00002; 0,00077; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6035; 0,008505; 0,266595; 0,0081; 0,2539; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,00315; 0,098595; 0,003; 0,0939; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,000042; 0,0012915; 0,00004; 0,00123; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,0000105; 0,00042; 0,00001; 0,0004; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,000021; 0,0008085; 0,00002; 0,00077; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6036; 0,0042; 0,133245; 0,004; 0,1269; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,001575; 0,04935; 0,0015; 0,047; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,000021; 0,0006405; 0,00002; 0,00061; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,0000105; 0,0001995; 0,00001; 0,00019; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,0000105; 0,0004095; 0,00001; 0,00039; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6037; 0,0042; 0,133245; 0,004; 0,1269; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,001575; 0,04935; 0,0015; 0,047; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,000021; 0,0006405; 0,00002; 0,00061; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,0000105; 0,0001995; 0,00001; 0,00019; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,0000105; 0,0004095; 0,00001; 0,00039; 1кв 2025; 4кв 2026. Сероводород (Дигидросульфид) (518); 6101; 0,000008757; 0,00027615; 0,00000834; 0,000263; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 0,0105735; 0,33327; 0,01007; 0,3174; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,00391125; 0,12327; 0,003725; 0,1174; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 5,10825E-05; 0,00160965; 0,00004865; 0,001533; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,000016065; 0,0005061; 0,0000153; 0,000482; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,00003213; 0,0010122; 0,0000306; 0,000964; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6102; 0,0042; 0,133245; 0,004; 0,1269; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,001575; 0,04935; 0,0015; 0,047; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,000021; 0,0006405; 0,00002; 0,00061; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,0000105; 0,0001995; 0,00001; 0,00019; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,0000105; 0,0004095; 0,00001; 0,00039; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6103; 0,0042; 0,133245; 0,004; 0,1269; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,001575; 0,04935; 0,0015; 0,047; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,000021; 0,0006405; 0,00002; 0,00061; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,0000105; 0,0001995; 0,00001; 0,00019; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,0000105; 0,0004095; 0,00001; 0,00039; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6104; 0,0154035; 0,485835; 0,01467; 0,4627; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,0057015; 0,179697; 0,00543; 0,17114; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6105; 0,0036855; 0,1160985; 0,00351; 0,11057; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,001365; 0,042945; 0,0013; 0,0409; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,00001785; 0,0005565; 0,000017; 0,00053; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,00000525; 0,0001764; 0,000005; 0,000168; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,00001155; 0,0003528; 0,000011; 0,000336; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6106; 0,001008; 0,031836; 0,00096; 0,03032; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,000378; 0,0117705; 0,00036; 0,01121; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,00000525; 0,0001575; 0,000005; 0,00015; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,00000105; 0,0000483; 0,000001; 0,000046; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,00000315; 0,0000966; 0,000003; 0,000092; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6107; 0,0007035; 0,0222705; 0,00067; 0,02121; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,0002625; 0,0076125; 0,00025; 0,00725; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,00000315; 0,000105; 0,000003; 0,0001; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,00000105; 0,0000336; 0,000001; 0,000032; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,0000021; 0,0000672; 0,000002; 0,000064; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6108; 0,008505; 0,266595; 0,0081; 0,2539; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,00315; 0,098595; 0,003; 0,0939; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,000042; 0,0012915; 0,00004; 0,00123; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,0000105; 0,00042; 0,00001; 0,0004; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,000021; 0,0008085; 0,00002; 0,00077; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6109; 0,00756; 0,125055; 0,0072; 0,1191; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,00147; 0,046095; 0,0014; 0,0439; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,000021; 0,00063; 0,00002; 0,0006; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,0000063; 0,00021; 0,000006; 0,0002; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,0000105; 0,000378; 0,00001; 0,00036; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6110; 0,006405; 0,20286; 0,0061; 0,1932; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,00105; 0,032865; 0,001; 0,0313; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,0000105; 0,00042; 0,00001; 0,0004; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,0000042; 0,000105; 0,000004; 0,0001; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,0000084; 0,000273; 0,000008; 0,00026; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6111; 0,007035; 0,222915; 0,0067; 0,2123; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,002625; 0,082425; 0,0025; 0,0785; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,0000315; 0,0010815; 0,00003; 0,00103; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,0000105; 0,000336; 0,00001; 0,00032; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,000021; 0,000672; 0,00002; 0,00064; 1кв 2025; 4кв 2026. Сероводород (Дигидросульфид) (518); 6112; 0,00000231; 0,00007413; 0,0000022; 0,0000706; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 0,002835; 0,08946; 0,0027; 0,0852; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,00105; 0,033075; 0,001; 0,0315; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,0000105; 0,0004305; 0,00001; 0,00041; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,000004305; 0,00013587; 0,0000041; 0,0001294; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,0000105; 0,000315; 0,00001; 0,0003; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6113; 0,013755; 0,433125; 0,0131; 0,4125; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,00042; 0,01176; 0,0004; 0,0112; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,00000525; 0,0001575; 0,000005; 0,00015; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,00000105; 0,0000525; 0,000001; 0,00005; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,00000315; 0,0000945; 0,000003; 0,00009; 1кв 2025; 4кв 2026. Сероводород (Дигидросульфид) (518); 6114; 0,00000315; 0,000084; 0,000003; 0,00008; 1кв 2025; 4кв 2026. Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10); 0,000987; 0,030996; 0,00094; 0,02952; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6115; 0,01554; 0,01554; 0,0148; 0,0148; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,002415; 0,075285; 0,0023; 0,0717; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,0000315; 0,000945; 0,00003; 0,0009; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,0000105; 0,000315; 0,00001; 0,0003; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,000021; 0,0006195; 0,00002; 0,00059; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6116; 0,00609; 0,191205; 0,0058; 0,1821; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,000945; 0,02835; 0,0009; 0,027; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,0000105; 0,00042; 0,00001; 0,0004; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,0000042; 0,000105; 0,000004; 0,0001; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,0000105; 0,00021; 0,00001; 0,0002; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6117; 0,00294; 0,092085; 0,0028; 0,0877; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,00042; 0,012915; 0,0004; 0,0123; 1кв 2025; 4кв 2026. Бензол (64); 0,0000105; 0,00021; 0,00001; 0,0002; 1кв 2025; 4кв 2026. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,0000021; 0,000105; 0,000002; 0,0001; 1кв 2025; 4кв 2026. Метилбензол (349); 0,00000315; 0,000105; 0,000003; 0,0001; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6118; 0,13797; 4,35162; 0,1314; 4,1444; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,006195; 0,19509; 0,0059; 0,1858; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6119; 0,0051975; 0,164031; 0,00495; 0,15622; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,0019215; 0,060669; 0,00183; 0,05778; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6120; 0,0013125; 0,041391; 0,00125; 0,03942; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,000483; 0,015309; 0,00046; 0,01458; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6121; 0,003927; 0,1237845; 0,00374; 0,11789; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,001449; 0,04578; 0,00138; 0,0436; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 6122; 0,006636; 0,2117745; 0,00632; 0,20169; 1кв 2025; 4кв 2026. Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,004431; 0,1413258; 0,00422; 0,134596; 1кв 2025; 4кв 2026. В целом по предприятию в результате реализации всех мероприятий:; 155,7497516; 156,63469; 148,3332226; 149,176375.

8. ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ (СЗЗ) И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Согласно санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447., для объектов с технологическими процессами, являющимися источниками неблагоприятного воздействия на среду обитания и здоровье человека, в составе Проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющихся веществ обосновывается размер СЗЗ.

В соответствии с «Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 при нормировании ПДВ осуществляется оценка достаточности размера санитарно-защитной зоны.

Минимальный размер СЗЗ устанавливается санитарной классификацией производственных и других объектов в зависимости от класса опасности объектов и производств, приведенной в СанПин.

Размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) принят для месторождения Северный Жетыбай в соответствии с Санитарными правилами ««Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447, и подтвержден результатами расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

Для месторождения Северный Жетыбай размер СЗЗ составляет 1000 м.

В границы нормативной СЗЗ жилая застройка не попадает.

В соответствии с п. 8.6 «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе…» нормативные СЗЗ должны проверяться расчетом загрязнения атмосферы, а полученные по расчету рассеивания размеры СЗЗ (расстояние от источников выбросов до значения 1 ПДК в данном направлении) – уточняться по среднегодовой розе ветров.

Так как предприятие находится в промышленной зоне на значительном удалении от жилых зон, а расчеты рассеивания показывают, что на границе СЗЗ по всем загрязняющим веществам приземные концентрации не превышают гигиенические нормативы для атмосферного воздуха населенных мест, размер нормативной санитарно-защитной зоны для месторождения Северный Жетыбай принимается без изменений.

Границы СЗЗ рассматриваемой производственной площадки нанесены на карты изолиний приземных концентраций загрязняющих веществ красной пунктирной линией.

Согласно Приложения 2 Разделу 1 п. 1 пп 1.3 Экологического Кодекса РК от 02.01.2021 г. № 400-VI ЗРК деятельность ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) на месторождении Северный Жетыбай относится ко 2 категории объектов оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

9.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, обусловливающее ухудшение качества воздуха в приземном слое атмосферы.

Предотвращению опасного загрязнения воздуха в периоды неблагоприятных метеоусловий (НМУ) способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение. В периоды НМУ максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться в 1,5-2,0 раза.

К неблагоприятным метеорологическим условиям относятся:

- температурная инверсия,

- пыльные бури,

- штиль,

- туман и дымка.

Под регулированием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды НМУ, когда формируется высокий уровень загрязнения атмосферы.

Определение периода действия и режима НМУ находится в ведении органов Казгидромета. В обязанности этих органов входит оповещение предприятия о наступлении и завершении периода НМУ и режима НМУ.

Согласно РД 52.04.52-85 в проекте разработан план мероприятий по снижению выбросов при наступлении НМУ  на I, II и III режимы работы предприятия, при этом по первому режиму – на 15-20%, по второму – на 20-40%, по третьему – на 40-60%.

Главное условие: выполнение мероприятий при НМУ не должно приводить к нарушению технологического процесса, следствием которого могут явиться аварийные ситуации. Исходя из специфики работы данного предприятия, предложен следующий план мероприятий:

по I режиму работы:

осуществление организационных мероприятий, связанных с особым контролем работы всех технологических процессов и оборудования:

- усилением контроля за работой измерительных приборов и оборудования и запрещение работы оборудования в форсированном режиме на емкостях для нефти, на печах подогрева нефти, на дизельных генераторах;

- усиление контроля за герметичностью технологического оборудования и трубопроводов;

- прекращение ремонтных работ и работ по пуску оборудования во время планово-предупредительных работ;

- прекращение испытания оборудования с целью изменения технологических режимов работы;

- запрещение продувок технологического оборудования;

- ограничение погрузочно-разгрузочных работ;

- усиление контроля за соблюдением правил техники безопасности и противопожарных норм;

- запрещение производства ремонтных работ, связанных с повышенным выделением загрязняющих веществ.

по II режиму работы:

- проводятся все организационно-технические мероприятия, предусмотренные на I режим работы предприятия;

- запрещение включения дизель-генераторов в профилактических целях,

- снижение производительности печей подогрева, дизельных- генераторов;

- ограничение использования и движения автотранспорта,

- максимальное обеспечение соблюдения оптимального режима работы в соответствии с технологическим регламентом.

III режим включает мероприятия, разработанные для I и II режимов, а также мероприятия на базе технологических процессов, которые позволят снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за счет временного сокращения производительности предприятия:

Мероприятия по III режиму должны обеспечить сокращение концентраций ЗВ в приземном слое атмосферы примерно на 40-60%, а в некоторых особо опасных условиях предприятия должны осуществлять полное сокращение выбросов.

Для предприятия с непрерывным технологическим процессом при объявлении работы по III режиму НМУ не представляется возможным выполнить остановку оборудования, так как это повлечет образование дополнительных выбросов. Поэтому при III режиме НМУ на предприятии предлагаются мероприятия по запрещению погрузочно-разгрузочных работ, при приеме  реагентов и ГСМ.

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников предприятия в периоды НМУ сведены в таблицу.

Таблица 11 - Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2027-2030 гг.

| График работы источника | Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ) | Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий | Вещества, по которым проводится сокращение выбросов | Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Координаты на карте-схеме |  | Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения |  |  |  |  |  |  | Степень эффективности мероприятий, % |
|  |  |  |  | Номер на карте-схеме объекта (города) | точечного источника, центра группы источ- ников или одного конца линейного источника | второго конца линейного источника | высота, м | диаметр источника выбросов, м | скорость, м/с | объем, м3/c | температура, 0С | мощность выбросов без учета мероприятий, г/с | мощность выбросов после мероприятий, г/с |  |
|  |  |  |  |  | X1/Y1 | X2/Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д/год ч/сут | УПН (1) | Организационно-технические мероприятия | Натрий гидроксид | 0021 | 608/809 |  | 3 | 0,1 | 2,5 | 0,019635 /0,019635 | 30/30 | 0,000013 | 0,0000104 | 20 |
| 35 д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0001 | 550/750 |  | 9,2 | 0,3 | 17,58 | 1,2426599 /1,2426599 | 250 /250 | 0,3505 | 0,2804 | 20 |
| 35 д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0002 | 550/750 |  | 9,2 | 0,3 | 17,58 | 1,2426599 /1,2426599 | 250 /250 | 0,3505 | 0,2804 | 20 |
| 60 д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0003 | 550/750 |  | 9,2 | 0,3 | 17,58 | 1,2426599 /1,2426599 | 250 /250 | 0,0249 | 0,01992 | 20 |
| 60 д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0005 | 550/750 |  | 9,2 | 0,3 | 17,58 | 1,2426599 /1,2426599 | 250 /250 | 0,0249 | 0,01992 | 20 |
| 1 д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0019 | 602/805 |  | 5 | 0,5 | 4,42 | 0,867867 /0,867867 | 250 /250 | 0,2346667 | 0,18773336 | 20 |
| 60 д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0020 | 550/750 |  | 9,2 | 0,3 | 17,58 | 1,2426599 /1,2426599 | 250 /250 | 0,01 | 0,008 | 20 |
| д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Азотная кислота (5) | 0021 | 608/809 |  | 3 | 0,1 | 2,5 | 0,019635 /0,019635 | 30/30 | 0,0005 | 0,0004 | 20 |
| 35 д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0001 | 550/750 |  | 9,2 | 0,3 | 17,58 | 1,2426599 /1,2426599 | 250 /250 | 0,057 | 0,0456 | 20 |
| 35 д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0002 | 550/750 |  | 9,2 | 0,3 | 17,58 | 1,2426599 /1,2426599 | 250 /250 | 0,057 | 0,0456 | 20 |
| 60 д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0003 | 550/750 |  | 9,2 | 0,3 | 17,58 | 1,2426599 /1,2426599 | 250 /250 | 0,004 | 0,0032 | 20 |
| 60 д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0005 | 550/750 |  | 9,2 | 0,3 | 17,58 | 1,2426599 /1,2426599 | 250 /250 | 0,004 | 0,0032 | 20 |
| 1 д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0019 | 602/805 |  | 5 | 0,5 | 4,42 | 0,867867 /0,867867 | 250 /250 | 0,0381333 | 0,03050664 | 20 |
| 60 д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0020 | 550/750 |  | 9,2 | 0,3 | 17,58 | 1,2426599 /1,2426599 | 250 /250 | 0,0013 | 0,00104 | 20 |
| д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) | 0021 | 608/809 |  | 3 | 0,1 | 2,5 | 0,019635 /0,019635 | 30/30 | 0,00013 | 0,000104 | 20 |
|  |  |  | Серная кислота (517) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000027 | 0,0000216 | 20 |
| 1 д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0019 | 602/805 |  | 5 | 0,5 | 4,42 | 0,867867 /0,867867 | 250 /250 | 0,009568 | 0,0076544 | 20 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0916667 | 0,07333336 | 20 |
| 35 д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0001 | 550/750 |  | 9,2 | 0,3 | 17,58 | 1,2426599 /1,2426599 | 250 /250 | 0,1169 | 0,09352 | 20 |
| 35 д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0002 | 550/750 |  | 9,2 | 0,3 | 17,58 | 1,2426599 /1,2426599 | 250 /250 | 0,1169 | 0,09352 | 20 |
| 60 д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0003 | 550/750 |  | 9,2 | 0,3 | 17,58 | 1,2426599 /1,2426599 | 250 /250 | 0,0106 | 0,00848 | 20 |
| 60 д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0005 | 550/750 |  | 9,2 | 0,3 | 17,58 | 1,2426599 /1,2426599 | 250 /250 | 0,0106 | 0,00848 | 20 |
| 1 д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0019 | 602/805 |  | 5 | 0,5 | 4,42 | 0,867867 /0,867867 | 250 /250 | 0,2368056 | 0,18944448 | 20 |
| 60 д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0020 | 550/750 |  | 9,2 | 0,3 | 17,58 | 1,2426599 /1,2426599 | 250 /250 | 0,0256 | 0,02048 | 20 |
| 35 д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Метан (727*) | 0001 | 550/750 |  | 9,2 | 0,3 | 17,58 | 1,2426599 /1,2426599 | 250 /250 | 0,1169 | 0,09352 | 20 |
| 35 д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Метан (727*) | 0002 | 550/750 |  | 9,2 | 0,3 | 17,58 | 1,2426599 /1,2426599 | 250 /250 | 0,1169 | 0,09352 | 20 |
| 60 д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Метан (727*) | 0003 | 550/750 |  | 9,2 | 0,3 | 17,58 | 1,2426599 /1,2426599 | 250 /250 | 0,0106 | 0,00848 | 20 |
| 60 д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Метан (727*) | 0005 | 550/750 |  | 9,2 | 0,3 | 17,58 | 1,2426599 /1,2426599 | 250 /250 | 0,0106 | 0,00848 | 20 |
| 1 д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0004 | 555/755 |  | 2 | 0,2 | 21,96 | 0,6898954 /0,6898954 | 30/30 | 8,5985 | 6,8788 | 20 |
| 1 д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0006 | 555/755 |  | 2 | 0,2 | 21,96 | 0,6898954 /0,6898954 | 30/30 | 8,5985 | 6,8788 | 20 |
| 1 д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0019 | 602/805 |  | 5 | 0,5 | 4,42 | 0,867867 /0,867867 | 250 /250 | 0,0000003 | 0,00000024 | 20 |
|  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0026194 | 0,00209552 | 20 |
| д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0021 | 608/809 |  | 3 | 0,1 | 2,5 | 0,019635 /0,019635 | 30/30 | 0,00064 | 0,000512 | 20 |
| 1 д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Алканы С12-19 | 0019 | 602/805 |  | 5 | 0,5 | 4,42 | 0,867867 /0,867867 | 250 /250 | 0,0632935 | 0,0506348 | 20 |
| д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Алканы С12-19 | 0021 | 608/809 |  | 3 | 0,1 | 2,5 | 0,019635 /0,019635 | 30/30 | 0,000012 | 0,0000096 | 20 |
| 1 д/год ч/сут | ПСН (1) | Организационно-технические мероприятия | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0109 | 602/805 |  | 5 | 0,5 | 4,42 | 0,867867 /0,867867 | 250 /250 | 0,2346667 | 0,18773336 | 20 |
|  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0381333 | 0,03050664 | 20 |
|  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,009568 | 0,0076544 | 20 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0916667 | 0,07333336 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2368056 | 0,18944448 | 20 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000003 | 0,00000024 | 20 |
|  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0026194 | 0,00209552 | 20 |
|  |  |  | Алканы С12-19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0632935 | 0,0506348 | 20 |
| д/год ч/сут | ПСН (1) | Организационно-технические мероприятия | Натрий гидроксид | 0110 | 608/809 |  | 3 | 0,1 | 2,5 | 0,019635 /0,019635 | 30/30 | 0,000013 | 0,0000104 | 20 |
| 60 д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0103 | 550/750 |  | 9,2 | 0,3 | 17,58 | 1,2426599 /1,2426599 | 250 /250 | 0,01 | 0,008 | 20 |
| 60 д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0104 | 550/750 |  | 9,2 | 0,3 | 17,58 | 1,2426599 /1,2426599 | 250 /250 | 0,3505 | 0,2804 | 20 |
| 60 д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0105 | 550/750 |  | 9,2 | 0,3 | 17,58 | 1,2426599 /1,2426599 | 250 /250 | 0,1265 | 0,1012 | 20 |
| д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Азотная кислота (5) | 0110 | 608/809 |  | 3 | 0,1 | 2,5 | 0,019635 /0,019635 | 30/30 | 0,0005 | 0,0004 | 20 |
| 60 д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0103 | 550/750 |  | 9,2 | 0,3 | 17,58 | 1,2426599 /1,2426599 | 250 /250 | 0,0013 | 0,00104 | 20 |
| 60 д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0104 | 550/750 |  | 9,2 | 0,3 | 17,58 | 1,2426599 /1,2426599 | 250 /250 | 0,057 | 0,0456 | 20 |
| 60 д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0105 | 550/750 |  | 9,2 | 0,3 | 17,58 | 1,2426599 /1,2426599 | 250 /250 | 0,0206 | 0,01648 | 20 |
| д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) | 0110 | 608/809 |  | 3 | 0,1 | 2,5 | 0,019635 /0,019635 | 30/30 | 0,00013 | 0,000104 | 20 |
|  |  |  | Серная кислота (517) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000027 | 0,0000216 | 20 |
| 60 д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0103 | 550/750 |  | 9,2 | 0,3 | 17,58 | 1,2426599 /1,2426599 | 250 /250 | 0,0256 | 0,02048 | 20 |
| 60 д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0104 | 550/750 |  | 9,2 | 0,3 | 17,58 | 1,2426599 /1,2426599 | 250 /250 | 0,1169 | 0,09352 | 20 |
| 60 д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0105 | 550/750 |  | 9,2 | 0,3 | 17,58 | 1,2426599 /1,2426599 | 250 /250 | 0,0425 | 0,034 | 20 |
| 60 д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Метан (727*) | 0104 | 550/750 |  | 9,2 | 0,3 | 17,58 | 1,2426599 /1,2426599 | 250 /250 | 0,1169 | 0,09352 | 20 |
| 60 д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Метан (727*) | 0105 | 550/750 |  | 9,2 | 0,3 | 17,58 | 1,2426599 /1,2426599 | 250 /250 | 0,0425 | 0,034 | 20 |
| 1 д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0106 | 555/755 |  | 2 | 0,2 | 21,96 | 0,6898954 /0,6898954 | 30/30 | 8,5985 | 6,8788 | 20 |
| 1 д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0112 | 555/755 |  | 2 | 0,2 | 21,96 | 0,6898954 /0,6898954 | 30/30 | 32,984 | 26,3872 | 20 |
| д/год ч/сут |  | Организационно-технические мероприятия | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0110 | 608/809 |  | 3 | 0,1 | 2,5 | 0,019635 /0,019635 | 30/30 | 0,00064 | 0,000512 | 20 |
|  |  |  | Алканы С12-19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000012 | 0,0000096 | 20 |
| д/год ч/сут |  | Запрет работы оборудования не связанного с основным производством | Натрий гидроксид | 0021 | 608/809 |  | 3 | 0,1 | 2,5 | 0,019635 /0,019635 | 30/30 | 0,000013 |  | 100 |
| 1 д/год ч/сут |  | Запрет работы оборудования не связанного с основным производством | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0019 | 602/805 |  | 5 | 0,5 | 4,42 | 0,867867 /0,867867 | 250 /250 | 0,2346667 |  | 100 |
| 60 д/год ч/сут |  | Запрет работы оборудования не связанного с основным производством | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0020 | 550/750 |  | 9,2 | 0,3 | 17,58 | 1,2426599 /1,2426599 | 250 /250 | 0,01 |  | 100 |
| д/год ч/сут |  | Запрет работы оборудования не связанного с основным производством | Азотная кислота (5) | 0021 | 608/809 |  | 3 | 0,1 | 2,5 | 0,019635 /0,019635 | 30/30 | 0,0005 |  | 100 |
| 1 д/год ч/сут |  | Запрет работы оборудования не связанного с основным производством | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0019 | 602/805 |  | 5 | 0,5 | 4,42 | 0,867867 /0,867867 | 250 /250 | 0,0381333 |  | 100 |
| 60 д/год ч/сут |  | Запрет работы оборудования не связанного с основным производством | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0020 | 550/750 |  | 9,2 | 0,3 | 17,58 | 1,2426599 /1,2426599 | 250 /250 | 0,0013 |  | 100 |
| д/год ч/сут |  | Запрет работы оборудования не связанного с основным производством | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) | 0021 | 608/809 |  | 3 | 0,1 | 2,5 | 0,019635 /0,019635 | 30/30 | 0,00013 |  | 100 |
|  |  |  | Серная кислота (517) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000027 |  | 100 |
| 1 д/год ч/сут |  | Запрет работы оборудования не связанного с основным производством | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0019 | 602/805 |  | 5 | 0,5 | 4,42 | 0,867867 /0,867867 | 250 /250 | 0,009568 |  | 100 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0916667 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2368056 |  | 100 |
| 60 д/год ч/сут |  | Запрет работы оборудования не связанного с основным производством | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0020 | 550/750 |  | 9,2 | 0,3 | 17,58 | 1,2426599 /1,2426599 | 250 /250 | 0,0256 |  | 100 |
| 1 д/год ч/сут |  | Запрет работы оборудования не связанного с основным производством | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0019 | 602/805 |  | 5 | 0,5 | 4,42 | 0,867867 /0,867867 | 250 /250 | 0,0000003 |  | 100 |
|  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0026194 |  | 100 |
| д/год ч/сут |  | Запрет работы оборудования не связанного с основным производством | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0021 | 608/809 |  | 3 | 0,1 | 2,5 | 0,019635 /0,019635 | 30/30 | 0,00064 |  | 100 |
| 1 д/год ч/сут |  | Запрет работы оборудования не связанного с основным производством | Алканы С12-19 | 0019 | 602/805 |  | 5 | 0,5 | 4,42 | 0,867867 /0,867867 | 250 /250 | 0,0632935 |  | 100 |
| д/год ч/сут |  | Запрет работы оборудования не связанного с основным производством | Алканы С12-19 | 0021 | 608/809 |  | 3 | 0,1 | 2,5 | 0,019635 /0,019635 | 30/30 | 0,000012 |  | 100 |
| 1 д/год ч/сут |  | Запрещение продувки и чистки оборудования, емкостей | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0004 | 555/755 |  | 2 | 0,2 | 21,96 | 0,6898954 /0,6898954 | 30/30 | 8,5985 |  | 100 |
| 1 д/год ч/сут |  | Запрещение продувки и чистки оборудования, емкостей | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0006 | 555/755 |  | 2 | 0,2 | 21,96 | 0,6898954 /0,6898954 | 30/30 | 8,5985 |  | 100 |
| 60 д/год ч/сут |  | Запрет работы оборудования не связанного с основным производством | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0103 | 550/750 |  | 9,2 | 0,3 | 17,58 | 1,2426599 /1,2426599 | 250 /250 | 0,01 |  | 100 |
|  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0013 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0256 |  | 100 |
| 1 д/год ч/сут |  | Запрещение продувки и чистки оборудования, емкостей | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0106 | 555/755 |  | 2 | 0,2 | 21,96 | 0,6898954 /0,6898954 | 30/30 | 8,5985 |  | 100 |

Таблица 12 - Характеристика выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2027-2030 гг.

| Номер источника выброса | Высота источ-ника выб-роса, м | Выбросы в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При нормальных метеоусловиях |  |  |  | В периоды НМУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | г/c | т/год | % | мг/м3 | Первый режим |  |  | Второй режим |  |  | Третий режим |  |  |
|  |  |  |  |  |  | г/c | % | мг/м3 | г/c | % | мг/м3 | г/c | % | мг/м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ***Натрий гидроксид(0150) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0021 | 3 | 0,000013 | 0,000024 | 50 | 0,734839 | 0,0000104 | 20 | 0,587872 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| ПСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0110 | 3 | 0,000013 | 0,000024 | 50 | 0,020041 | 0,0000104 | 20 | 0,016033 | 0,0000104 | 20 | 0,016033 | 0,0000104 | 20 | 0,016033 |
| ВСЕГО: |  | 0,000026 | 0,000048 |  |  | 0,0000208 |  |  | 0,0000104 |  |  | 0,0000104 |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  | 0,000026 | 0,000048 | 100 |  | 0,0000208 |  |  | 0,0000104 |  |  | 0,0000104 |  |  |
| ***Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)(0301) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 9,2 | 0,3505 | 1,0599 | 20,2 | 540,3495 | 0,2804 | 20 | 432,2796 | 0,2804 | 20 | 432,2796 | 0,2804 | 20 | 432,2796 |
| 0002 | 9,2 | 0,3505 | 1,0599 | 20,4 | 540,3495 | 0,2804 | 20 | 432,2796 | 0,2804 | 20 | 432,2796 | 0,2804 | 20 | 432,2796 |
| 0003 | 9,2 | 0,0249 | 0,1291 | 1,5 | 38,38717 | 0,01992 | 20 | 30,70974 | 0,01992 | 20 | 30,70974 | 0,01992 | 20 | 30,70974 |
| 0005 | 9,2 | 0,0249 | 0,1291 | 1,5 | 54,96487 | 0,01992 | 20 | 43,9719 | 0,01992 | 20 | 43,9719 | 0,01992 | 20 | 43,9719 |
| 0019 | 5 | 0,2346667 | 0,05888 | 13,7 | 361,7747 | 0,18773336 | 20 | 289,4198 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 0020 | 9,2 | 0,01 | 0,22 | 0,6 | 15,41653 | 0,008 | 20 | 12,33323 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| ПСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0103 | 9,2 | 0,01 | 0,22 | 0,6 | 15,41653 | 0,008 | 20 | 12,33323 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 0104 | 9,2 | 0,3505 | 1,8169 | 20,4 | 540,3495 | 0,2804 | 20 | 432,2796 | 0,2804 | 20 | 432,2796 | 0,2804 | 20 | 432,2796 |
| 0105 | 9,2 | 0,1265 | 0,6559 | 7,4 | 279,2392 | 0,1012 | 20 | 223,3914 | 0,1012 | 20 | 223,3914 | 0,1012 | 20 | 223,3914 |
| 0109 | 5 | 0,2346667 | 0,05888 | 13,7 | 13264,8 | 0,18773336 | 20 | 10611,84 | 0,18773336 | 20 | 10611,84 | 0,18773336 | 20 | 10611,84 |
| ВСЕГО: |  | 1,7171334 | 5,40856 |  |  | 1,37370672 |  |  | 1,16997336 |  |  | 1,16997336 |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  | 1,7171334 | 5,40856 | 100 |  | 1,37370672 |  |  | 1,16997336 |  |  | 1,16997336 |  |  |
| ***Азотная кислота (5)(0302) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0021 | 3 | 0,0005 | 0,0026 | 50 | 28,26305 | 0,0004 | 20 | 22,61044 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| ПСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0110 | 3 | 0,0005 | 0,0026 | 50 | 0,770827 | 0,0004 | 20 | 0,616661 | 0,0004 | 20 | 0,616661 | 0,0004 | 20 | 0,616661 |
| ВСЕГО: |  | 0,001 | 0,0052 |  |  | 0,0008 |  |  | 0,0004 |  |  | 0,0004 |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  | 0,001 | 0,0052 | 100 |  | 0,0008 |  |  | 0,0004 |  |  | 0,0004 |  |  |
| ***Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)(0304) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 9,2 | 0,057 | 0,1722 | 20,4 | 87,87425 | 0,0456 | 20 | 70,2994 | 0,0456 | 20 | 70,2994 | 0,0456 | 20 | 70,2994 |
| 0002 | 9,2 | 0,057 | 0,1722 | 20,5 | 87,87425 | 0,0456 | 20 | 70,2994 | 0,0456 | 20 | 70,2994 | 0,0456 | 20 | 70,2994 |
| 0003 | 9,2 | 0,004 | 0,021 | 1,4 | 6,166614 | 0,0032 | 20 | 4,933291 | 0,0032 | 20 | 4,933291 | 0,0032 | 20 | 4,933291 |
| 0005 | 9,2 | 0,004 | 0,021 | 1,4 | 8,829698 | 0,0032 | 20 | 7,063759 | 0,0032 | 20 | 7,063759 | 0,0032 | 20 | 7,063759 |
| 0019 | 5 | 0,0381333 | 0,009568 | 13,7 | 58,78833 | 0,03050664 | 20 | 47,03067 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 0020 | 9,2 | 0,0013 | 0,03 | 0,5 | 2,004149 | 0,00104 | 20 | 1,60332 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| ПСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0103 | 9,2 | 0,0013 | 0,03 | 0,5 | 2,004149 | 0,00104 | 20 | 1,60332 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 0104 | 9,2 | 0,057 | 0,2952 | 20,5 | 87,87425 | 0,0456 | 20 | 70,2994 | 0,0456 | 20 | 70,2994 | 0,0456 | 20 | 70,2994 |
| 0105 | 9,2 | 0,0206 | 0,1066 | 7,4 | 45,47295 | 0,01648 | 20 | 36,37836 | 0,01648 | 20 | 36,37836 | 0,01648 | 20 | 36,37836 |
| 0109 | 5 | 0,0381333 | 0,009568 | 13,7 | 2155,527 | 0,03050664 | 20 | 1724,422 | 0,03050664 | 20 | 1724,422 | 0,03050664 | 20 | 1724,422 |
| ВСЕГО: |  | 0,2784666 | 0,867336 |  |  | 0,22277328 |  |  | 0,19018664 |  |  | 0,19018664 |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  | 0,2784666 | 0,867336 | 100 |  | 0,22277328 |  |  | 0,19018664 |  |  | 0,19018664 |  |  |
| ***Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)(0316) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0021 | 3 | 0,00013 | 0,0005 | 50 | 7,348394 | 0,000104 | 20 | 5,878715 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| ПСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0110 | 3 | 0,00013 | 0,0005 | 50 | 7,348394 | 0,000104 | 20 | 5,878715 | 0,000104 | 20 | 5,878715 | 0,000104 | 20 | 5,878715 |
| ВСЕГО: |  | 0,00026 | 0,001 |  |  | 0,000208 |  |  | 0,000104 |  |  | 0,000104 |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  | 0,00026 | 0,001 | 100 |  | 0,000208 |  |  | 0,000104 |  |  | 0,000104 |  |  |
| ***Серная кислота (517)(0322) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0021 | 3 | 0,000027 | 0,000014 | 50 | 1,526205 | 0,0000216 | 20 | 1,220964 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| ПСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0110 | 3 | 0,000027 | 0,000014 | 50 | 0,0596 | 0,0000216 | 20 | 0,04768 | 0,0000216 | 20 | 0,04768 | 0,0000216 | 20 | 0,04768 |
| ВСЕГО: |  | 0,000054 | 0,000028 |  |  | 0,0000432 |  |  | 0,0000216 |  |  | 0,0000216 |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  | 0,000054 | 0,000028 | 100 |  | 0,0000432 |  |  | 0,0000216 |  |  | 0,0000216 |  |  |
| ***Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)(0328) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0019 | 5 | 0,009568 | 0,0026286 | 50 | 21,12064 | 0,0076544 | 20 | 16,89651 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| ПСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0109 | 5 | 0,009568 | 0,0026286 | 50 | 21,12064 | 0,0076544 | 20 | 16,89651 | 0,0076544 | 20 | 16,89651 | 0,0076544 | 20 | 16,89651 |
| ВСЕГО: |  | 0,019136 | 0,0052572 |  |  | 0,0153088 |  |  | 0,0076544 |  |  | 0,0076544 |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  | 0,019136 | 0,0052572 | 100 |  | 0,0153088 |  |  | 0,0076544 |  |  | 0,0076544 |  |  |
| ***Сера диоксид(0330) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0019 | 5 | 0,0916667 | 0,023 | 50 | 202,3473 | 0,07333336 | 20 | 161,8779 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| ПСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0109 | 5 | 0,0916667 | 0,023 | 50 | 141,3183 | 0,07333336 | 20 | 113,0546 | 0,07333336 | 20 | 113,0546 | 0,07333336 | 20 | 113,0546 |
| ВСЕГО: |  | 0,1833334 | 0,046 |  |  | 0,14666672 |  |  | 0,07333336 |  |  | 0,07333336 |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  | 0,1833334 | 0,046 | 100 |  | 0,14666672 |  |  | 0,07333336 |  |  | 0,07333336 |  |  |
| ***Сероводород (Дигидросульфид) (518)(0333) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0013 | 10 | 0,00000439 | 0,0000022 | 0,5 |  | 0,00000439 |  |  | 0,00000439 |  |  | 0,00000439 |  |  |
| 0014 | 10 | 0,00000439 | 0,0000022 | 0,5 |  | 0,00000439 |  |  | 0,00000439 |  |  | 0,00000439 |  |  |
| 6020 | 2 | 0,00079 | 0,0249 | 96,6 |  | 0,00079 |  |  | 0,00079 |  |  | 0,00079 |  |  |
| ПСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0107 | 10 | 0,00000439 | 0,0000022 | 0,5 |  | 0,00000439 |  |  | 0,00000439 |  |  | 0,00000439 |  |  |
| 0108 | 10 | 0,00000439 | 0,0000022 | 0,5 |  | 0,00000439 |  |  | 0,00000439 |  |  | 0,00000439 |  |  |
| 6101 | 2 | 0,00000834 | 0,000263 | 1 |  | 0,00000834 |  |  | 0,00000834 |  |  | 0,00000834 |  |  |
| 6114 | 2 | 0,000003 | 0,00008 | 0,4 |  | 0,000003 |  |  | 0,000003 |  |  | 0,000003 |  |  |
| ВСЕГО: |  | 0,0008189 | 0,0252518 |  |  | 0,0008189 |  |  | 0,0008189 |  |  | 0,0008189 |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  | 0,0008189 | 0,0252518 | 100 |  | 0,0008189 |  |  | 0,0008189 |  |  | 0,0008189 |  |  |
| ***Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)(0337) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 9,2 | 0,1169 | 0,3534 | 12,4 | 180,2193 | 0,09352 | 20 | 144,1754 | 0,09352 | 20 | 144,1754 | 0,09352 | 20 | 144,1754 |
| 0002 | 9,2 | 0,1169 | 0,3534 | 12,4 | 180,2193 | 0,09352 | 20 | 144,1754 | 0,09352 | 20 | 144,1754 | 0,09352 | 20 | 144,1754 |
| 0003 | 9,2 | 0,0106 | 0,0551 | 1,1 | 16,34153 | 0,00848 | 20 | 13,07322 | 0,00848 | 20 | 13,07322 | 0,00848 | 20 | 13,07322 |
| 0005 | 9,2 | 0,0106 | 0,0551 | 1,1 | 23,3987 | 0,00848 | 20 | 18,71896 | 0,00848 | 20 | 18,71896 | 0,00848 | 20 | 18,71896 |
| 0019 | 5 | 0,2368056 | 0,0598 | 25,5 | 365,0722 | 0,18944448 | 20 | 292,0577 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 0020 | 9,2 | 0,0256 | 0,8077 | 2,7 | 39,46633 | 0,02048 | 20 | 31,57306 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| ПСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0103 | 9,2 | 0,0256 | 0,8077 | 2,7 | 39,46633 | 0,02048 | 20 | 31,57306 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 0104 | 9,2 | 0,1169 | 0,6059 | 12,4 | 180,2193 | 0,09352 | 20 | 144,1754 | 0,09352 | 20 | 144,1754 | 0,09352 | 20 | 144,1754 |
| 0105 | 9,2 | 0,0425 | 0,2203 | 4,5 | 93,81554 | 0,034 | 20 | 75,05243 | 0,034 | 20 | 75,05243 | 0,034 | 20 | 75,05243 |
| 0109 | 5 | 0,2368056 | 0,0598 | 25,2 | 365,0722 | 0,18944448 | 20 | 292,0577 | 0,18944448 | 20 | 292,0577 | 0,18944448 | 20 | 292,0577 |
| ВСЕГО: |  | 0,9392112 | 3,3782 |  |  | 0,75136896 |  |  | 0,52096448 |  |  | 0,52096448 |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  | 0,9392112 | 3,3782 | 100 |  | 0,75136896 |  |  | 0,52096448 |  |  | 0,52096448 |  |  |
| ***Метан (727*)(0410) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 9,2 | 0,1169 | 0,3534 | 28,1 | 180,2193 | 0,09352 | 20 | 144,1754 | 0,09352 | 20 | 144,1754 | 0,09352 | 20 | 144,1754 |
| 0002 | 9,2 | 0,1169 | 0,3534 | 28,2 | 180,2193 | 0,09352 | 20 | 144,1754 | 0,09352 | 20 | 144,1754 | 0,09352 | 20 | 144,1754 |
| 0003 | 9,2 | 0,0106 | 0,0551 | 2,6 | 16,34153 | 0,00848 | 20 | 13,07322 | 0,00848 | 20 | 13,07322 | 0,00848 | 20 | 13,07322 |
| 0005 | 9,2 | 0,0106 | 0,0551 | 2,6 | 16,34153 | 0,00848 | 20 | 13,07322 | 0,00848 | 20 | 13,07322 | 0,00848 | 20 | 13,07322 |
| ПСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0104 | 9,2 | 0,1169 | 0,6059 | 28,2 | 180,2193 | 0,09352 | 20 | 144,1754 | 0,09352 | 20 | 144,1754 | 0,09352 | 20 | 144,1754 |
| 0105 | 9,2 | 0,0425 | 0,2203 | 10,3 | 68,37316 | 0,034 | 20 | 54,69853 | 0,034 | 20 | 54,69853 | 0,034 | 20 | 54,69853 |
| ВСЕГО: |  | 0,4144 | 1,6432 |  |  | 0,33152 |  |  | 0,33152 |  |  | 0,33152 |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  | 0,4144 | 1,6432 | 100 |  | 0,33152 |  |  | 0,33152 |  |  | 0,33152 |  |  |
| ***Смесь углеводородов предельных С1-С5 (0415) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0004 | 2 | 8,5985 | 0,00168 | 7,3 | 13833,1 | 6,8788 | 20 | 11066,48 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 0006 | 2 | 8,5985 | 0,00168 | 7,3 | 13833,1 | 6,8788 | 20 | 11066,48 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 0007 | 10 | 6,61962 | 6,5192 | 5,6 |  | 6,61962 |  |  | 6,61962 |  |  | 6,61962 |  |  |
| 0008 | 10 | 6,38036 | 3,357 | 5,4 |  | 6,38036 |  |  | 6,38036 |  |  | 6,38036 |  |  |
| 0009 | 10 | 6,61962 | 4,9981 | 5,6 |  | 6,61962 |  |  | 6,61962 |  |  | 6,61962 |  |  |
| 0010 | 10 | 6,61962 | 7,3885 | 5,6 |  | 6,61962 |  |  | 6,61962 |  |  | 6,61962 |  |  |
| 0011 | 10 | 6,61962 | 7,3885 | 5,6 |  | 6,61962 |  |  | 6,61962 |  |  | 6,61962 |  |  |
| 0012 | 10 | 0,000001 | 0,00002056 |  |  | 0,000001 |  |  | 0,000001 |  |  | 0,000001 |  |  |
| 0015 | 10 | 3,38969 | 1,2039 | 2,9 |  | 3,38969 |  |  | 3,38969 |  |  | 3,38969 |  |  |
| 0016 | 10 | 3,38969 | 0,1605 | 2,9 |  | 3,38969 |  |  | 3,38969 |  |  | 3,38969 |  |  |
| 0017 | 10 | 3,38969 | 0,0201 | 2,9 |  | 3,38969 |  |  | 3,38969 |  |  | 3,38969 |  |  |
| 0018 | 10 | 3,38969 | 0,0201 | 2,9 |  | 3,38969 |  |  | 3,38969 |  |  | 3,38969 |  |  |
| 6001 | 2 | 0,00631 | 0,19884 |  |  | 0,00631 |  |  | 0,00631 |  |  | 0,00631 |  |  |
| 6002 | 2 | 0,01813 | 0,57188 |  |  | 0,01813 |  |  | 0,01813 |  |  | 0,01813 |  |  |
| 6003 | 2 | 0,00351 | 0,11057 |  |  | 0,00351 |  |  | 0,00351 |  |  | 0,00351 |  |  |
| 6004 | 2 | 0,00067 | 0,02121 |  |  | 0,00067 |  |  | 0,00067 |  |  | 0,00067 |  |  |
| 6005 | 2 | 0,00067 | 0,02121 |  |  | 0,00067 |  |  | 0,00067 |  |  | 0,00067 |  |  |
| 6006 | 2 | 0,00067 | 0,02121 |  |  | 0,00067 |  |  | 0,00067 |  |  | 0,00067 |  |  |
| 6007 | 2 | 0,0002 | 0,0058 |  |  | 0,0002 |  |  | 0,0002 |  |  | 0,0002 |  |  |
| 6008 | 2 | 0,202 | 6,37034 | 0,2 |  | 0,202 |  |  | 0,202 |  |  | 0,202 |  |  |
| 6009 | 2 | 0,5609 | 0,0118 | 0,5 |  | 0,5609 |  |  | 0,5609 |  |  | 0,5609 |  |  |
| 6010 | 2 | 0,5609 | 0,0118 | 0,5 |  | 0,5609 |  |  | 0,5609 |  |  | 0,5609 |  |  |
| 6011 | 2 | 0,5609 | 0,0118 | 0,5 |  | 0,5609 |  |  | 0,5609 |  |  | 0,5609 |  |  |
| 6012 | 2 | 0,001 | 0,03007 |  |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  |  |
| 6013 | 2 | 0,0119 | 0,3744 |  |  | 0,0119 |  |  | 0,0119 |  |  | 0,0119 |  |  |
| 6014 | 2 | 0,0067 | 0,2105 |  |  | 0,0067 |  |  | 0,0067 |  |  | 0,0067 |  |  |
| 6015 | 2 | 0,0119 | 0,3744 |  |  | 0,0119 |  |  | 0,0119 |  |  | 0,0119 |  |  |
| 6016 | 2 | 0,0068 | 0,2157 |  |  | 0,0068 |  |  | 0,0068 |  |  | 0,0068 |  |  |
| 6017 | 2 | 0,0031 | 0,0972 |  |  | 0,0031 |  |  | 0,0031 |  |  | 0,0031 |  |  |
| 6018 | 2 | 0,0027 | 0,0852 |  |  | 0,0027 |  |  | 0,0027 |  |  | 0,0027 |  |  |
| 6019 | 2 | 0,022 | 0,6953 |  |  | 0,022 |  |  | 0,022 |  |  | 0,022 |  |  |
| 6021 | 2 | 0,0026 | 0,0816 |  |  | 0,0026 |  |  | 0,0026 |  |  | 0,0026 |  |  |
| 6022 | 2 | 0,0039 | 0,1222 |  |  | 0,0039 |  |  | 0,0039 |  |  | 0,0039 |  |  |
| 6023 | 2 | 0,0099 | 0,3114 |  |  | 0,0099 |  |  | 0,0099 |  |  | 0,0099 |  |  |
| 6024 | 2 | 0,0039 | 0,1222 |  |  | 0,0039 |  |  | 0,0039 |  |  | 0,0039 |  |  |
| 6025 | 2 | 0,0039 | 0,1222 |  |  | 0,0039 |  |  | 0,0039 |  |  | 0,0039 |  |  |
| 6026 | 2 | 0,0065 | 0,2061 |  |  | 0,0065 |  |  | 0,0065 |  |  | 0,0065 |  |  |
| 6027 | 2 | 0,000001 | 0,0004 |  |  | 0,000001 |  |  | 0,000001 |  |  | 0,000001 |  |  |
| 6028 | 2 | 0,003 | 0,0939 |  |  | 0,003 |  |  | 0,003 |  |  | 0,003 |  |  |
| 6029 | 2 | 0,07195 | 2,26909 | 0,1 |  | 0,07195 |  |  | 0,07195 |  |  | 0,07195 |  |  |
| 6030 | 2 | 0,0081 | 0,2539 |  |  | 0,0081 |  |  | 0,0081 |  |  | 0,0081 |  |  |
| 6031 | 2 | 0,0081 | 0,02539 |  |  | 0,0081 |  |  | 0,0081 |  |  | 0,0081 |  |  |
| 6032 | 2 | 0,0081 | 0,02539 |  |  | 0,0081 |  |  | 0,0081 |  |  | 0,0081 |  |  |
| 6033 | 2 | 0,0081 | 0,02539 |  |  | 0,0081 |  |  | 0,0081 |  |  | 0,0081 |  |  |
| 6034 | 2 | 0,0081 | 0,02539 |  |  | 0,0081 |  |  | 0,0081 |  |  | 0,0081 |  |  |
| 6035 | 2 | 0,0081 | 0,02539 |  |  | 0,0081 |  |  | 0,0081 |  |  | 0,0081 |  |  |
| 6036 | 2 | 0,004 | 0,1269 |  |  | 0,004 |  |  | 0,004 |  |  | 0,004 |  |  |
| 6037 | 2 | 0,004 | 0,1269 |  |  | 0,004 |  |  | 0,004 |  |  | 0,004 |  |  |
| ПСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0101 | 10 | 3,38969 | 7,3234 | 2,9 |  | 3,38969 |  |  | 3,38969 |  |  | 3,38969 |  |  |
| 0102 | 10 | 3,38969 | 7,3234 | 2,9 |  | 3,38969 |  |  | 3,38969 |  |  | 3,38969 |  |  |
| 0106 | 2 | 8,5985 | 0,00168 | 7,3 | 13833,1 | 6,8788 | 20 | 11066,48 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 0111 | 10 | 3,38969 | 0,0201 | 2,9 |  | 3,38969 |  |  | 3,38969 |  |  | 3,38969 |  |  |
| 0112 | 2 | 32,984 | 0,1187 | 28,1 | 72809,69 | 26,3872 | 20 | 58247,75 | 26,3872 | 20 | 58247,75 | 26,3872 | 20 | 58247,75 |
| 6101 | 2 | 0,01007 | 0,3174 |  |  | 0,01007 |  |  | 0,01007 |  |  | 0,01007 |  |  |
| 6102 | 2 | 0,004 | 0,1269 |  |  | 0,004 |  |  | 0,004 |  |  | 0,004 |  |  |
| 6103 | 2 | 0,004 | 0,1269 |  |  | 0,004 |  |  | 0,004 |  |  | 0,004 |  |  |
| 6104 | 2 | 0,01467 | 0,4627 |  |  | 0,01467 |  |  | 0,01467 |  |  | 0,01467 |  |  |
| 6105 | 2 | 0,00351 | 0,11057 |  |  | 0,00351 |  |  | 0,00351 |  |  | 0,00351 |  |  |
| 6106 | 2 | 0,00096 | 0,03032 |  |  | 0,00096 |  |  | 0,00096 |  |  | 0,00096 |  |  |
| 6107 | 2 | 0,00067 | 0,02121 |  |  | 0,00067 |  |  | 0,00067 |  |  | 0,00067 |  |  |
| 6108 | 2 | 0,0081 | 0,2539 |  |  | 0,0081 |  |  | 0,0081 |  |  | 0,0081 |  |  |
| 6109 | 2 | 0,0072 | 0,1191 |  |  | 0,0072 |  |  | 0,0072 |  |  | 0,0072 |  |  |
| 6110 | 2 | 0,0061 | 0,1932 |  |  | 0,0061 |  |  | 0,0061 |  |  | 0,0061 |  |  |
| 6111 | 2 | 0,0067 | 0,2123 |  |  | 0,0067 |  |  | 0,0067 |  |  | 0,0067 |  |  |
| 6112 | 2 | 0,0027 | 0,0852 |  |  | 0,0027 |  |  | 0,0027 |  |  | 0,0027 |  |  |
| 6113 | 2 | 0,0131 | 0,4125 |  |  | 0,0131 |  |  | 0,0131 |  |  | 0,0131 |  |  |
| 6115 | 2 | 0,0148 | 0,0148 |  |  | 0,0148 |  |  | 0,0148 |  |  | 0,0148 |  |  |
| 6116 | 2 | 0,0058 | 0,1821 |  |  | 0,0058 |  |  | 0,0058 |  |  | 0,0058 |  |  |
| 6117 | 2 | 0,0028 | 0,0877 |  |  | 0,0028 |  |  | 0,0028 |  |  | 0,0028 |  |  |
| 6118 | 2 | 0,1314 | 4,1444 | 0,1 |  | 0,1314 |  |  | 0,1314 |  |  | 0,1314 |  |  |
| 6119 | 2 | 0,00495 | 0,15622 |  |  | 0,00495 |  |  | 0,00495 |  |  | 0,00495 |  |  |
| 6120 | 2 | 0,00125 | 0,03942 |  |  | 0,00125 |  |  | 0,00125 |  |  | 0,00125 |  |  |
| 6121 | 2 | 0,00374 | 0,11789 |  |  | 0,00374 |  |  | 0,00374 |  |  | 0,00374 |  |  |
| ВСЕГО: |  | 117,755902 | 66,46426056 |  |  | 106,000002 |  |  | 85,363602 |  |  | 85,363602 |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  | 117,755902 | 66,46426056 | 100 |  | 106,000002 |  |  | 85,363602 |  |  | 85,363602 |  |  |
| ***Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)(0416) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0007 | 10 | 2,44833 | 2,41119 | 12,2 |  | 2,44833 |  |  | 2,44833 |  |  | 2,44833 |  |  |
| 0008 | 10 | 2,35983 | 1,24163 | 11,2 |  | 2,35983 |  |  | 2,35983 |  |  | 2,35983 |  |  |
| 0009 | 10 | 2,44833 | 1,84858 | 11,6 |  | 2,44833 |  |  | 2,44833 |  |  | 2,44833 |  |  |
| 0010 | 10 | 2,44833 | 2,73269 | 11,6 |  | 2,44833 |  |  | 2,44833 |  |  | 2,44833 |  |  |
| 0011 | 10 | 2,44833 | 2,73269 | 11,6 |  | 2,44833 |  |  | 2,44833 |  |  | 2,44833 |  |  |
| 0015 | 10 | 1,25371 | 0,44526 | 5,9 |  | 1,25371 |  |  | 1,25371 |  |  | 1,25371 |  |  |
| 0016 | 10 | 1,25371 | 0,05937 | 5,9 |  | 1,25371 |  |  | 1,25371 |  |  | 1,25371 |  |  |
| 0017 | 10 | 1,25371 | 0,00742 | 5,9 |  | 1,25371 |  |  | 1,25371 |  |  | 1,25371 |  |  |
| 0018 | 10 | 1,25371 | 0,00742 | 5,9 |  | 1,25371 |  |  | 1,25371 |  |  | 1,25371 |  |  |
| 6001 | 2 | 0,00233 | 0,07354 |  |  | 0,00233 |  |  | 0,00233 |  |  | 0,00233 |  |  |
| 6002 | 2 | 0,00671 | 0,21151 |  |  | 0,00671 |  |  | 0,00671 |  |  | 0,00671 |  |  |
| 6003 | 2 | 0,0013 | 0,0409 |  |  | 0,0013 |  |  | 0,0013 |  |  | 0,0013 |  |  |
| 6004 | 2 | 0,00025 | 0,00785 |  |  | 0,00025 |  |  | 0,00025 |  |  | 0,00025 |  |  |
| 6005 | 2 | 0,00025 | 0,00785 |  |  | 0,00025 |  |  | 0,00025 |  |  | 0,00025 |  |  |
| 6006 | 2 | 0,00025 | 0,00785 |  |  | 0,00025 |  |  | 0,00025 |  |  | 0,00025 |  |  |
| 6007 | 2 | 0,0001 | 0,0021 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,0001 |  |  |
| 6008 | 2 | 0,07471 | 2,35613 | 0,4 |  | 0,07471 |  |  | 0,07471 |  |  | 0,07471 |  |  |
| 6012 | 2 | 0,0004 | 0,0111 |  |  | 0,0004 |  |  | 0,0004 |  |  | 0,0004 |  |  |
| 6013 | 2 | 0,0012 | 0,038 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,0012 |  |  |
| 6014 | 2 | 0,0025 | 0,0778 |  |  | 0,0025 |  |  | 0,0025 |  |  | 0,0025 |  |  |
| 6015 | 2 | 0,0012 | 0,038 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,0012 |  |  |
| 6016 | 2 | 0,0025 | 0,0798 |  |  | 0,0025 |  |  | 0,0025 |  |  | 0,0025 |  |  |
| 6017 | 2 | 0,0011 | 0,0359 |  |  | 0,0011 |  |  | 0,0011 |  |  | 0,0011 |  |  |
| 6018 | 2 | 0,001 | 0,0315 |  |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  |  |
| 6019 | 2 | 0,0018 | 0,0562 |  |  | 0,0018 |  |  | 0,0018 |  |  | 0,0018 |  |  |
| 6021 | 2 | 0,0003 | 0,01 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,0003 |  |  |
| 6022 | 2 | 0,0008 | 0,0248 |  |  | 0,0008 |  |  | 0,0008 |  |  | 0,0008 |  |  |
| 6023 | 2 | 0,0005 | 0,0146 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0005 |  |  |
| 6024 | 2 | 0,0014 | 0,045 |  |  | 0,0014 |  |  | 0,0014 |  |  | 0,0014 |  |  |
| 6025 | 2 | 0,0014 | 0,045 |  |  | 0,0014 |  |  | 0,0014 |  |  | 0,0014 |  |  |
| 6026 | 2 | 0,0005 | 0,0158 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0005 |  |  |
| 6027 | 2 | 0,000004 | 0,0001 |  |  | 0,000004 |  |  | 0,000004 |  |  | 0,000004 |  |  |
| 6028 | 2 | 0,0005 | 0,0146 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0005 |  |  |
| 6029 | 2 | 0,02661 | 0,83924 | 0,1 |  | 0,02661 |  |  | 0,02661 |  |  | 0,02661 |  |  |
| 6030 | 2 | 0,003 | 0,0939 |  |  | 0,003 |  |  | 0,003 |  |  | 0,003 |  |  |
| 6031 | 2 | 0,003 | 0,0939 |  |  | 0,003 |  |  | 0,003 |  |  | 0,003 |  |  |
| 6032 | 2 | 0,003 | 0,0939 |  |  | 0,003 |  |  | 0,003 |  |  | 0,003 |  |  |
| 6033 | 2 | 0,003 | 0,0939 |  |  | 0,003 |  |  | 0,003 |  |  | 0,003 |  |  |
| 6034 | 2 | 0,003 | 0,0939 |  |  | 0,003 |  |  | 0,003 |  |  | 0,003 |  |  |
| 6035 | 2 | 0,003 | 0,0939 |  |  | 0,003 |  |  | 0,003 |  |  | 0,003 |  |  |
| 6036 | 2 | 0,0015 | 0,047 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,0015 |  |  |
| 6037 | 2 | 0,0015 | 0,047 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,0015 |  |  |
| ПСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0101 | 10 | 1,25371 | 2,70864 | 5,9 |  | 1,25371 |  |  | 1,25371 |  |  | 1,25371 |  |  |
| 0102 | 10 | 1,25371 | 2,70864 | 5,9 |  | 1,25371 |  |  | 1,25371 |  |  | 1,25371 |  |  |
| 0111 | 10 | 1,25371 | 0,00742 | 5,9 |  | 1,25371 |  |  | 1,25371 |  |  | 1,25371 |  |  |
| 6101 | 2 | 0,003725 | 0,1174 |  |  | 0,003725 |  |  | 0,003725 |  |  | 0,003725 |  |  |
| 6102 | 2 | 0,0015 | 0,047 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,0015 |  |  |
| 6103 | 2 | 0,0015 | 0,047 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,0015 |  |  |
| 6104 | 2 | 0,00543 | 0,17114 |  |  | 0,00543 |  |  | 0,00543 |  |  | 0,00543 |  |  |
| 6105 | 2 | 0,0013 | 0,0409 |  |  | 0,0013 |  |  | 0,0013 |  |  | 0,0013 |  |  |
| 6106 | 2 | 0,00036 | 0,01121 |  |  | 0,00036 |  |  | 0,00036 |  |  | 0,00036 |  |  |
| 6107 | 2 | 0,00025 | 0,00785 |  |  | 0,00025 |  |  | 0,00025 |  |  | 0,00025 |  |  |
| 6108 | 2 | 0,003 | 0,0939 |  |  | 0,003 |  |  | 0,003 |  |  | 0,003 |  |  |
| 6109 | 2 | 0,0014 | 0,0439 |  |  | 0,0014 |  |  | 0,0014 |  |  | 0,0014 |  |  |
| 6110 | 2 | 0,001 | 0,0313 |  |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  |  |
| 6111 | 2 | 0,0025 | 0,0785 |  |  | 0,0025 |  |  | 0,0025 |  |  | 0,0025 |  |  |
| 6112 | 2 | 0,001 | 0,0315 |  |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  |  |
| 6113 | 2 | 0,0004 | 0,0112 |  |  | 0,0004 |  |  | 0,0004 |  |  | 0,0004 |  |  |
| 6115 | 2 | 0,0023 | 0,0717 |  |  | 0,0023 |  |  | 0,0023 |  |  | 0,0023 |  |  |
| 6116 | 2 | 0,0009 | 0,027 |  |  | 0,0009 |  |  | 0,0009 |  |  | 0,0009 |  |  |
| 6117 | 2 | 0,0004 | 0,0123 |  |  | 0,0004 |  |  | 0,0004 |  |  | 0,0004 |  |  |
| 6118 | 2 | 0,0059 | 0,1858 |  |  | 0,0059 |  |  | 0,0059 |  |  | 0,0059 |  |  |
| 6119 | 2 | 0,00183 | 0,05778 |  |  | 0,00183 |  |  | 0,00183 |  |  | 0,00183 |  |  |
| 6120 | 2 | 0,00046 | 0,01458 |  |  | 0,00046 |  |  | 0,00046 |  |  | 0,00046 |  |  |
| 6121 | 2 | 0,00138 | 0,0436 |  |  | 0,00138 |  |  | 0,00138 |  |  | 0,00138 |  |  |
| ВСЕГО: |  | 21,116269 | 22,79908 |  |  | 21,116269 |  |  | 21,116269 |  |  | 21,116269 |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  | 21,116269 | 22,79908 | 100 |  | 21,116269 |  |  | 21,116269 |  |  | 21,116269 |  |  |
| ***Бензол (64)(0602) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0007 | 10 | 0,03197 | 0,03149 | 12,1 |  | 0,03197 |  |  | 0,03197 |  |  | 0,03197 |  |  |
| 0008 | 10 | 0,03082 | 0,01622 | 11,2 |  | 0,03082 |  |  | 0,03082 |  |  | 0,03082 |  |  |
| 0009 | 10 | 0,03197 | 0,02414 | 11,6 |  | 0,03197 |  |  | 0,03197 |  |  | 0,03197 |  |  |
| 0010 | 10 | 0,03197 | 0,03569 | 11,6 |  | 0,03197 |  |  | 0,03197 |  |  | 0,03197 |  |  |
| 0011 | 10 | 0,03197 | 0,03569 | 11,6 |  | 0,03197 |  |  | 0,03197 |  |  | 0,03197 |  |  |
| 0015 | 10 | 0,01637 | 0,00581 | 5,9 |  | 0,01637 |  |  | 0,01637 |  |  | 0,01637 |  |  |
| 0016 | 10 | 0,01637 | 0,00078 | 5,9 |  | 0,01637 |  |  | 0,01637 |  |  | 0,01637 |  |  |
| 0017 | 10 | 0,01637 | 0,0001 | 5,9 |  | 0,01637 |  |  | 0,01637 |  |  | 0,01637 |  |  |
| 0018 | 10 | 0,01637 | 0,0001 | 5,9 |  | 0,01637 |  |  | 0,01637 |  |  | 0,01637 |  |  |
| 6001 | 2 | 0,00003 | 0,00096 |  |  | 0,00003 |  |  | 0,00003 |  |  | 0,00003 |  |  |
| 6003 | 2 | 0,000017 | 0,00053 |  |  | 0,000017 |  |  | 0,000017 |  |  | 0,000017 |  |  |
| 6004 | 2 | 0,000003 | 0,0001 |  |  | 0,000003 |  |  | 0,000003 |  |  | 0,000003 |  |  |
| 6005 | 2 | 0,000003 | 0,0001 |  |  | 0,000003 |  |  | 0,000003 |  |  | 0,000003 |  |  |
| 6006 | 2 | 0,000003 | 0,0001 |  |  | 0,000003 |  |  | 0,000003 |  |  | 0,000003 |  |  |
| 6007 | 2 | 0,000001 | 0,00003 |  |  | 0,000001 |  |  | 0,000001 |  |  | 0,000001 |  |  |
| 6008 | 2 | 0,00097 | 0,03077 | 0,4 |  | 0,00097 |  |  | 0,00097 |  |  | 0,00097 |  |  |
| 6012 | 2 | 0,000005 | 0,00015 |  |  | 0,000005 |  |  | 0,000005 |  |  | 0,000005 |  |  |
| 6013 | 2 | 0,00002 | 0,0005 |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00002 |  |  |
| 6014 | 2 | 0,00003 | 0,00102 |  |  | 0,00003 |  |  | 0,00003 |  |  | 0,00003 |  |  |
| 6015 | 2 | 0,00002 | 0,0005 |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00002 |  |  |
| 6016 | 2 | 0,00003 | 0,00104 |  |  | 0,00003 |  |  | 0,00003 |  |  | 0,00003 |  |  |
| 6017 | 2 | 0,00001 | 0,00047 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  |
| 6018 | 2 | 0,00001 | 0,00041 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  |
| 6019 | 2 | 0,000023 | 0,00073 |  |  | 0,000023 |  |  | 0,000023 |  |  | 0,000023 |  |  |
| 6021 | 2 | 0,000004 | 0,0001 |  |  | 0,000004 |  |  | 0,000004 |  |  | 0,000004 |  |  |
| 6022 | 2 | 0,00001 | 0,0003 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  |
| 6023 | 2 | 0,00001 | 0,0002 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  |
| 6024 | 2 | 0,0002 | 0,0006 | 0,1 |  | 0,0002 |  |  | 0,0002 |  |  | 0,0002 |  |  |
| 6025 | 2 | 0,0002 | 0,0006 | 0,1 |  | 0,0002 |  |  | 0,0002 |  |  | 0,0002 |  |  |
| 6026 | 2 | 0,00001 | 0,0002 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  |
| 6027 | 2 | 0,0000001 | 0,000002 |  |  | 0,0000001 |  |  | 0,0000001 |  |  | 0,0000001 |  |  |
| 6028 | 2 | 0,00001 | 0,0002 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  |
| 6030 | 2 | 0,00004 | 0,00123 |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00004 |  |  |
| 6031 | 2 | 0,00004 | 0,00123 |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00004 |  |  |
| 6032 | 2 | 0,00004 | 0,00123 |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00004 |  |  |
| 6033 | 2 | 0,00004 | 0,00123 |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00004 |  |  |
| 6034 | 2 | 0,00004 | 0,00123 |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00004 |  |  |
| 6035 | 2 | 0,00004 | 0,00123 |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00004 |  |  |
| 6036 | 2 | 0,00002 | 0,00061 |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00002 |  |  |
| 6037 | 2 | 0,00002 | 0,00061 |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00002 |  |  |
| ПСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0101 | 10 | 0,01637 | 0,03537 | 5,9 |  | 0,01637 |  |  | 0,01637 |  |  | 0,01637 |  |  |
| 0102 | 10 | 0,01637 | 0,03537 | 5,9 |  | 0,01637 |  |  | 0,01637 |  |  | 0,01637 |  |  |
| 0111 | 10 | 0,01637 | 0,0001 | 5,9 |  | 0,01637 |  |  | 0,01637 |  |  | 0,01637 |  |  |
| 6101 | 2 | 0,00004865 | 0,001533 |  |  | 0,00004865 |  |  | 0,00004865 |  |  | 0,00004865 |  |  |
| 6102 | 2 | 0,00002 | 0,00061 |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00002 |  |  |
| 6103 | 2 | 0,00002 | 0,00061 |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00002 |  |  |
| 6105 | 2 | 0,000017 | 0,00053 |  |  | 0,000017 |  |  | 0,000017 |  |  | 0,000017 |  |  |
| 6106 | 2 | 0,000005 | 0,00015 |  |  | 0,000005 |  |  | 0,000005 |  |  | 0,000005 |  |  |
| 6107 | 2 | 0,000003 | 0,0001 |  |  | 0,000003 |  |  | 0,000003 |  |  | 0,000003 |  |  |
| 6108 | 2 | 0,00004 | 0,00123 |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00004 |  |  |
| 6109 | 2 | 0,00002 | 0,0006 |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00002 |  |  |
| 6110 | 2 | 0,00001 | 0,0004 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  |
| 6111 | 2 | 0,00003 | 0,00103 |  |  | 0,00003 |  |  | 0,00003 |  |  | 0,00003 |  |  |
| 6112 | 2 | 0,00001 | 0,00041 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  |
| 6113 | 2 | 0,000005 | 0,00015 |  |  | 0,000005 |  |  | 0,000005 |  |  | 0,000005 |  |  |
| 6115 | 2 | 0,00003 | 0,0009 |  |  | 0,00003 |  |  | 0,00003 |  |  | 0,00003 |  |  |
| 6116 | 2 | 0,00001 | 0,0004 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  |
| 6117 | 2 | 0,00001 | 0,0002 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  |
| ВСЕГО: |  | 0,27546775 | 0,277925 |  |  | 0,27546775 |  |  | 0,27546775 |  |  | 0,27546775 |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  | 0,27546775 | 0,277925 | 100 |  | 0,27546775 |  |  | 0,27546775 |  |  | 0,27546775 |  |  |
| ***Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)(0616) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0007 | 10 | 0,01553 | 0,0153 | 11,3 |  | 0,01553 |  |  | 0,01553 |  |  | 0,01553 |  |  |
| 0008 | 10 | 0,01497 | 0,0079 | 10,9 |  | 0,01497 |  |  | 0,01497 |  |  | 0,01497 |  |  |
| 0009 | 10 | 0,01553 | 0,0117 | 11,3 |  | 0,01553 |  |  | 0,01553 |  |  | 0,01553 |  |  |
| 0010 | 10 | 0,0173 | 0,01553 | 13,1 |  | 0,0173 |  |  | 0,0173 |  |  | 0,0173 |  |  |
| 0011 | 10 | 0,0173 | 0,01553 | 12,6 |  | 0,0173 |  |  | 0,0173 |  |  | 0,0173 |  |  |
| 0015 | 10 | 0,00795 | 0,0028 | 5,8 |  | 0,00795 |  |  | 0,00795 |  |  | 0,00795 |  |  |
| 0016 | 10 | 0,00795 | 0,0004 | 5,8 |  | 0,00795 |  |  | 0,00795 |  |  | 0,00795 |  |  |
| 0017 | 10 | 0,00795 | 0,000047 | 5,8 |  | 0,00795 |  |  | 0,00795 |  |  | 0,00795 |  |  |
| 0018 | 10 | 0,00795 | 0,000047 | 5,8 |  | 0,00795 |  |  | 0,00795 |  |  | 0,00795 |  |  |
| 6001 | 2 | 0,00001 | 0,000302 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  |
| 6003 | 2 | 0,00005 | 0,000168 |  |  | 0,00005 |  |  | 0,00005 |  |  | 0,00005 |  |  |
| 6004 | 2 | 0,000003 | 0,000032 |  |  | 0,000003 |  |  | 0,000003 |  |  | 0,000003 |  |  |
| 6005 | 2 | 0,000003 | 0,000032 |  |  | 0,000003 |  |  | 0,000003 |  |  | 0,000003 |  |  |
| 6006 | 2 | 0,000003 | 0,000032 |  |  | 0,000003 |  |  | 0,000003 |  |  | 0,000003 |  |  |
| 6007 | 2 | 0,000001 | 0,00002 |  |  | 0,000001 |  |  | 0,000001 |  |  | 0,000001 |  |  |
| 6008 | 2 | 0,000307 | 0,009671 | 0,2 |  | 0,000307 |  |  | 0,000307 |  |  | 0,000307 |  |  |
| 6012 | 2 | 0,00001 | 0,00005 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  |
| 6013 | 2 | 0,000005 | 0,0002 |  |  | 0,000005 |  |  | 0,000005 |  |  | 0,000005 |  |  |
| 6014 | 2 | 0,0000101 | 0,0003195 |  |  | 0,0000101 |  |  | 0,0000101 |  |  | 0,0000101 |  |  |
| 6015 | 2 | 0,000005 | 0,0002 |  |  | 0,000005 |  |  | 0,000005 |  |  | 0,000005 |  |  |
| 6016 | 2 | 0,00001 | 0,00033 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  |
| 6017 | 2 | 0,0000047 | 0,0001475 |  |  | 0,0000047 |  |  | 0,0000047 |  |  | 0,0000047 |  |  |
| 6018 | 2 | 0,0000041 | 0,0001294 |  |  | 0,0000041 |  |  | 0,0000041 |  |  | 0,0000041 |  |  |
| 6019 | 2 | 0,000007 | 0,00023 |  |  | 0,000007 |  |  | 0,000007 |  |  | 0,000007 |  |  |
| 6021 | 2 | 0,000001 | 0,000041 |  |  | 0,000001 |  |  | 0,000001 |  |  | 0,000001 |  |  |
| 6022 | 2 | 0,000003 | 0,00001 |  |  | 0,000003 |  |  | 0,000003 |  |  | 0,000003 |  |  |
| 6023 | 2 | 0,000002 | 0,00001 |  |  | 0,000002 |  |  | 0,000002 |  |  | 0,000002 |  |  |
| 6024 | 2 | 0,000006 | 0,0002 |  |  | 0,000006 |  |  | 0,000006 |  |  | 0,000006 |  |  |
| 6025 | 2 | 0,000006 | 0,0002 |  |  | 0,000006 |  |  | 0,000006 |  |  | 0,000006 |  |  |
| 6026 | 2 | 0,000002 | 0,0001 |  |  | 0,000002 |  |  | 0,000002 |  |  | 0,000002 |  |  |
| 6027 | 2 | 0,00000002 | 0,000001 |  |  | 0,00000002 |  |  | 0,00000002 |  |  | 0,00000002 |  |  |
| 6028 | 2 | 0,000002 | 0,0001 |  |  | 0,000002 |  |  | 0,000002 |  |  | 0,000002 |  |  |
| 6030 | 2 | 0,000001 | 0,0004 |  |  | 0,000001 |  |  | 0,000001 |  |  | 0,000001 |  |  |
| 6031 | 2 | 0,000001 | 0,0004 |  |  | 0,000001 |  |  | 0,000001 |  |  | 0,000001 |  |  |
| 6032 | 2 | 0,000001 | 0,0004 |  |  | 0,000001 |  |  | 0,000001 |  |  | 0,000001 |  |  |
| 6033 | 2 | 0,000001 | 0,0004 |  |  | 0,000001 |  |  | 0,000001 |  |  | 0,000001 |  |  |
| 6034 | 2 | 0,000001 | 0,0004 |  |  | 0,000001 |  |  | 0,000001 |  |  | 0,000001 |  |  |
| 6035 | 2 | 0,000001 | 0,0004 |  |  | 0,000001 |  |  | 0,000001 |  |  | 0,000001 |  |  |
| 6036 | 2 | 0,000001 | 0,00019 |  |  | 0,000001 |  |  | 0,000001 |  |  | 0,000001 |  |  |
| 6037 | 2 | 0,000001 | 0,00019 |  |  | 0,000001 |  |  | 0,000001 |  |  | 0,000001 |  |  |
| ПСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0101 | 10 | 0,00795 | 0,0172 | 5,8 |  | 0,00795 |  |  | 0,00795 |  |  | 0,00795 |  |  |
| 0102 | 10 | 0,00795 | 0,0172 | 5,8 |  | 0,00795 |  |  | 0,00795 |  |  | 0,00795 |  |  |
| 0111 | 10 | 0,00795 | 0,000047 | 5,8 |  | 0,00795 |  |  | 0,00795 |  |  | 0,00795 |  |  |
| 6101 | 2 | 0,0000153 | 0,000482 |  |  | 0,0000153 |  |  | 0,0000153 |  |  | 0,0000153 |  |  |
| 6102 | 2 | 0,000001 | 0,00019 |  |  | 0,000001 |  |  | 0,000001 |  |  | 0,000001 |  |  |
| 6103 | 2 | 0,000001 | 0,00019 |  |  | 0,000001 |  |  | 0,000001 |  |  | 0,000001 |  |  |
| 6105 | 2 | 0,00005 | 0,000168 |  |  | 0,00005 |  |  | 0,00005 |  |  | 0,00005 |  |  |
| 6106 | 2 | 0,000001 | 0,000046 |  |  | 0,000001 |  |  | 0,000001 |  |  | 0,000001 |  |  |
| 6107 | 2 | 0,000003 | 0,000032 |  |  | 0,000003 |  |  | 0,000003 |  |  | 0,000003 |  |  |
| 6108 | 2 | 0,000001 | 0,0004 |  |  | 0,000001 |  |  | 0,000001 |  |  | 0,000001 |  |  |
| 6109 | 2 | 0,000006 | 0,0002 |  |  | 0,000006 |  |  | 0,000006 |  |  | 0,000006 |  |  |
| 6110 | 2 | 0,000004 | 0,0001 |  |  | 0,000004 |  |  | 0,000004 |  |  | 0,000004 |  |  |
| 6111 | 2 | 0,00001 | 0,00032 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  |
| 6112 | 2 | 0,0000041 | 0,0001294 |  |  | 0,0000041 |  |  | 0,0000041 |  |  | 0,0000041 |  |  |
| 6113 | 2 | 0,000001 | 0,00005 |  |  | 0,000001 |  |  | 0,000001 |  |  | 0,000001 |  |  |
| 6115 | 2 | 0,00001 | 0,0003 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  |
| 6116 | 2 | 0,000004 | 0,0001 |  |  | 0,000004 |  |  | 0,000004 |  |  | 0,000004 |  |  |
| 6117 | 2 | 0,000002 | 0,0001 |  |  | 0,000002 |  |  | 0,000002 |  |  | 0,000002 |  |  |
| ВСЕГО: |  | 0,13685632 | 0,1218138 |  |  | 0,13685632 |  |  | 0,13685632 |  |  | 0,13685632 |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  | 0,13685632 | 0,1218138 | 100 |  | 0,13685632 |  |  | 0,13685632 |  |  | 0,13685632 |  |  |
| ***Метилбензол (349)(0621) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0007 | 10 | 0,0201 | 0,01979 | 11,6 |  | 0,0201 |  |  | 0,0201 |  |  | 0,0201 |  |  |
| 0008 | 10 | 0,01937 | 0,01019 | 11,2 |  | 0,01937 |  |  | 0,01937 |  |  | 0,01937 |  |  |
| 0009 | 10 | 0,0201 | 0,01517 | 11,6 |  | 0,0201 |  |  | 0,0201 |  |  | 0,0201 |  |  |
| 0010 | 10 | 0,0201 | 0,02243 | 11,6 |  | 0,0201 |  |  | 0,0201 |  |  | 0,0201 |  |  |
| 0011 | 10 | 0,0201 | 0,02243 | 11,6 |  | 0,0201 |  |  | 0,0201 |  |  | 0,0201 |  |  |
| 0015 | 10 | 0,01029 | 0,00366 | 6 |  | 0,01029 |  |  | 0,01029 |  |  | 0,01029 |  |  |
| 0016 | 10 | 0,01029 | 0,00049 | 6 |  | 0,01029 |  |  | 0,01029 |  |  | 0,01029 |  |  |
| 0017 | 10 | 0,01029 | 0,00006 | 6 |  | 0,01029 |  |  | 0,01029 |  |  | 0,01029 |  |  |
| 0018 | 10 | 0,01029 | 0,00006 | 6 |  | 0,01029 |  |  | 0,01029 |  |  | 0,01029 |  |  |
| 6001 | 2 | 0,000019 | 0,000604 |  |  | 0,000019 |  |  | 0,000019 |  |  | 0,000019 |  |  |
| 6003 | 2 | 0,000011 | 0,000336 |  |  | 0,000011 |  |  | 0,000011 |  |  | 0,000011 |  |  |
| 6004 | 2 | 0,000002 | 0,000064 |  |  | 0,000002 |  |  | 0,000002 |  |  | 0,000002 |  |  |
| 6005 | 2 | 0,000002 | 0,000064 |  |  | 0,000002 |  |  | 0,000002 |  |  | 0,000002 |  |  |
| 6006 | 2 | 0,000002 | 0,000064 |  |  | 0,000002 |  |  | 0,000002 |  |  | 0,000002 |  |  |
| 6007 | 2 | 0,0000001 | 0,00001 |  |  | 0,0000001 |  |  | 0,0000001 |  |  | 0,0000001 |  |  |
| 6008 | 2 | 0,000613 | 0,019341 | 0,4 |  | 0,000613 |  |  | 0,000613 |  |  | 0,000613 |  |  |
| 6012 | 2 | 0,000003 | 0,00009 |  |  | 0,000003 |  |  | 0,000003 |  |  | 0,000003 |  |  |
| 6013 | 2 | 0,00001 | 0,00031 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  |
| 6014 | 2 | 0,00002 | 0,0006 |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00002 |  |  |
| 6015 | 2 | 0,00001 | 0,00031 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  |
| 6016 | 2 | 0,00002 | 0,00065 |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00002 |  |  |
| 6017 | 2 | 0,00001 | 0,0003 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  |
| 6018 | 2 | 0,00001 | 0,0003 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  |
| 6019 | 2 | 0,000015 | 0,00046 |  |  | 0,000015 |  |  | 0,000015 |  |  | 0,000015 |  |  |
| 6021 | 2 | 0,000003 | 0,00008 |  |  | 0,000003 |  |  | 0,000003 |  |  | 0,000003 |  |  |
| 6022 | 2 | 0,00001 | 0,0003 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  |
| 6023 | 2 | 0,000004 | 0,00012 |  |  | 0,000004 |  |  | 0,000004 |  |  | 0,000004 |  |  |
| 6024 | 2 | 0,00001 | 0,00037 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  |
| 6025 | 2 | 0,00001 | 0,00037 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  |
| 6026 | 2 | 0,000004 | 0,00013 |  |  | 0,000004 |  |  | 0,000004 |  |  | 0,000004 |  |  |
| 6027 | 2 | 0,00000004 | 0,000001 |  |  | 0,00000004 |  |  | 0,00000004 |  |  | 0,00000004 |  |  |
| 6028 | 2 | 0,000004 | 0,00012 |  |  | 0,000004 |  |  | 0,000004 |  |  | 0,000004 |  |  |
| 6030 | 2 | 0,000002 | 0,00077 |  |  | 0,000002 |  |  | 0,000002 |  |  | 0,000002 |  |  |
| 6031 | 2 | 0,000002 | 0,00077 |  |  | 0,000002 |  |  | 0,000002 |  |  | 0,000002 |  |  |
| 6032 | 2 | 0,000002 | 0,00077 |  |  | 0,000002 |  |  | 0,000002 |  |  | 0,000002 |  |  |
| 6033 | 2 | 0,000002 | 0,00077 |  |  | 0,000002 |  |  | 0,000002 |  |  | 0,000002 |  |  |
| 6034 | 2 | 0,000002 | 0,00077 |  |  | 0,000002 |  |  | 0,000002 |  |  | 0,000002 |  |  |
| 6035 | 2 | 0,000002 | 0,00077 |  |  | 0,000002 |  |  | 0,000002 |  |  | 0,000002 |  |  |
| 6036 | 2 | 0,000002 | 0,00039 |  |  | 0,000002 |  |  | 0,000002 |  |  | 0,000002 |  |  |
| 6037 | 2 | 0,000002 | 0,00039 |  |  | 0,000002 |  |  | 0,000002 |  |  | 0,000002 |  |  |
| ПСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0101 | 10 | 0,01029 | 0,0224 | 6 |  | 0,01029 |  |  | 0,01029 |  |  | 0,01029 |  |  |
| 0102 | 10 | 0,01029 | 0,0224 | 6 |  | 0,01029 |  |  | 0,01029 |  |  | 0,01029 |  |  |
| 0111 | 10 | 0,01029 | 0,00006 | 6 |  | 0,01029 |  |  | 0,01029 |  |  | 0,01029 |  |  |
| 6101 | 2 | 0,0000306 | 0,000964 |  |  | 0,0000306 |  |  | 0,0000306 |  |  | 0,0000306 |  |  |
| 6102 | 2 | 0,000002 | 0,00039 |  |  | 0,000002 |  |  | 0,000002 |  |  | 0,000002 |  |  |
| 6103 | 2 | 0,000002 | 0,00039 |  |  | 0,000002 |  |  | 0,000002 |  |  | 0,000002 |  |  |
| 6105 | 2 | 0,000011 | 0,000336 |  |  | 0,000011 |  |  | 0,000011 |  |  | 0,000011 |  |  |
| 6106 | 2 | 0,000003 | 0,000092 |  |  | 0,000003 |  |  | 0,000003 |  |  | 0,000003 |  |  |
| 6107 | 2 | 0,000002 | 0,000064 |  |  | 0,000002 |  |  | 0,000002 |  |  | 0,000002 |  |  |
| 6108 | 2 | 0,000002 | 0,00077 |  |  | 0,000002 |  |  | 0,000002 |  |  | 0,000002 |  |  |
| 6109 | 2 | 0,00001 | 0,00036 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  |
| 6110 | 2 | 0,000008 | 0,00026 |  |  | 0,000008 |  |  | 0,000008 |  |  | 0,000008 |  |  |
| 6111 | 2 | 0,00002 | 0,00064 |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00002 |  |  |
| 6112 | 2 | 0,00001 | 0,0003 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  |
| 6113 | 2 | 0,000003 | 0,00009 |  |  | 0,000003 |  |  | 0,000003 |  |  | 0,000003 |  |  |
| 6115 | 2 | 0,00002 | 0,00059 |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00002 |  |  |
| 6116 | 2 | 0,00001 | 0,00022 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  |
| 6117 | 2 | 0,000003 | 0,0001 |  |  | 0,000003 |  |  | 0,000003 |  |  | 0,000003 |  |  |
| ВСЕГО: |  | 0,17274474 | 0,1751 |  |  | 0,17274474 |  |  | 0,17274474 |  |  | 0,17274474 |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  | 0,17274474 | 0,1751 | 100 |  | 0,17274474 |  |  | 0,17274474 |  |  | 0,17274474 |  |  |
| ***Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)(0703) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0019 | 5 | 0,0000003 | 0,000000092 | 50 | 0,000662 | 0,00000024 | 20 | 0,00053 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| ПСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0109 | 5 | 0,0000003 | 0,000000092 | 50 | 0,000662 | 0,00000024 | 20 | 0,00053 | 0,00000024 | 20 | 0,00053 | 0,00000024 | 20 | 0,00053 |
| ВСЕГО: |  | 0,0000006 | 0,000000184 |  |  | 0,00000048 |  |  | 0,00000024 |  |  | 0,00000024 |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  | 0,0000006 | 0,000000184 | 100 |  | 0,00000048 |  |  | 0,00000024 |  |  | 0,00000024 |  |  |
| ***Метанол (Метиловый спирт) (338)(1052) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6027 | 2 | 0,00001 | 0,0003 | 100 |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  |
| ВСЕГО: |  | 0,00001 | 0,0003 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  | 0,00001 | 0,0003 | 100 |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 |  |  |
| ***Формальдегид (Метаналь) (609)(1325) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0019 | 5 | 0,0026194 | 0,0006572 | 50 | 5,782128 | 0,00209552 | 20 | 4,625702 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| ПСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0109 | 5 | 0,0026194 | 0,0006572 | 50 | 148,0645 | 0,00209552 | 20 | 118,4516 | 0,00209552 | 20 | 118,4516 | 0,00209552 | 20 | 118,4516 |
| ВСЕГО: |  | 0,0052388 | 0,0013144 |  |  | 0,00419104 |  |  | 0,00209552 |  |  | 0,00209552 |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  | 0,0052388 | 0,0013144 | 100 |  | 0,00419104 |  |  | 0,00209552 |  |  | 0,00209552 |  |  |
| ***Пропан-2-он (Ацетон) (470)(1401) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0021 | 3 | 0,00064 | 0,0017 | 50 | 36,17671 | 0,000512 | 20 | 28,94137 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| ПСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0110 | 3 | 0,00064 | 0,0017 | 50 | 1,412752 | 0,000512 | 20 | 1,130201 | 0,000512 | 20 | 1,130201 | 0,000512 | 20 | 1,130201 |
| ВСЕГО: |  | 0,00128 | 0,0034 |  |  | 0,001024 |  |  | 0,000512 |  |  | 0,000512 |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  | 0,00128 | 0,0034 | 100 |  | 0,001024 |  |  | 0,000512 |  |  | 0,000512 |  |  |
| ***Алканы С12-19 (2754) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0013 | 10 | 0,001564 | 0,000783 | 1,2 |  | 0,001564 |  |  | 0,001564 |  |  | 0,001564 |  |  |
| 0014 | 10 | 0,001564 | 0,000783 | 1,2 |  | 0,001564 |  |  | 0,001564 |  |  | 0,001564 |  |  |
| 0019 | 5 | 0,0632935 | 0,0157714 | 47 | 3577,735 | 0,0506348 | 20 | 2862,188 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 0021 | 3 | 0,000012 | 0,0002 |  | 0,026489 | 0,0000096 | 20 | 0,021191 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 6020 | 2 | 0,0008 | 0,02497 | 0,6 |  | 0,0008 |  |  | 0,0008 |  |  | 0,0008 |  |  |
| ПСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0107 | 10 | 0,001564 | 0,000783 | 1,2 |  | 0,001564 |  |  | 0,001564 |  |  | 0,001564 |  |  |
| 0108 | 10 | 0,001564 | 0,000783 | 1,2 |  | 0,001564 |  |  | 0,001564 |  |  | 0,001564 |  |  |
| 0109 | 5 | 0,0632935 | 0,0157714 | 47 | 3577,735 | 0,0506348 | 20 | 2862,188 | 0,0506348 | 20 | 2862,188 | 0,0506348 | 20 | 2862,188 |
| 0110 | 3 | 0,000012 | 0,0002 |  |  | 0,0000096 | 20 |  | 0,0000096 | 20 |  | 0,0000096 | 20 |  |
| 6114 | 2 | 0,00094 | 0,02952 | 0,7 |  | 0,00094 |  |  | 0,00094 |  |  | 0,00094 |  |  |
| ВСЕГО: |  | 0,134607 | 0,0895648 |  |  | 0,1092848 |  |  | 0,0586404 |  |  | 0,0586404 |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  | 0,134607 | 0,0895648 | 100 |  | 0,1092848 |  |  | 0,0586404 |  |  | 0,0586404 |  |  |
| Всего по предприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 143,1522157 | 101,3128397 |  |  | 130,6590855 | 9 |  | 109,4211851 | 24 |  | 109,4211851 | 24 |  |

10. КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ НОРМАТИВОВ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ должен осуществляться в соответствии с рекомендациями РНД 211.3.01.06-97 (ОНД-90).

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность по результатам контроля возлагается на руководителя предприятия. Результаты контроля заносятся в журналы учета, включаются в технические отчеты предприятия,  и учитываются при оценке его деятельности.

Контроль выбросов осуществляется силами предприятия, либо организацией, привлекаемой предприятием на договорных началах.

Контроль за состоянием воздушного бассейна должен обеспечивать:

- систематические данные о выбросах;

- исходные данные к отчетности предприятия;

- информацию к оценке соблюдения установленных норм выбросов и к анализу причин, вызывающих превышение норм.

Производственный мониторинг воздушного бассейна включает в себя два основных направления деятельности:

- наблюдения за источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целях контроля за соблюдением нормативов ПДВ (мониторинг эмиссий);

- оценку состояния атмосферного воздуха (мониторинг воздействия).

Контроль за источниками выбросов проводится следующими способами:

- расчетными методами с использованием действующих в РК методик по расчету выбросов;

- методом непосредственного измерения в газоходах;

- прямыми замерами концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны.

наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на границе СЗЗ предлагается проводить в соответствии с «Руководством по контролю загрязнения атмосферы» (РД 52.04.186-89).

Все источники, выбрасывающие вещество, подлежащее контролю, делятся на две категории.

К 1-ой категории относятся  источники, вносящие наиболее существенный вклад в загрязнение воздуха и для которых при:

Сmax  /ПДК   0,5  выполняется условие

М / ПДК*Н     0,01

где Сmax - максимальная разовая концентрация  загрязняющего вещества, мг/м3;

М  - максимальный  разовый выброс из источника, г/с.

Н – высота источника, м  (при Н   10м принимается для Н=10м).

Источники первой категории, вносящие наиболее существенный вклад в загрязнение воздуха, подлежат систематическому контролю не реже 1 раза в квартал.

Все остальные источники относятся ко второй категории и контролируются эпизодически 1 раз в год.

В число обязательно контролируемых  веществ должны быть включены основные загрязняющие вещества – окислы азота, серы диоксид, углеводороды, оксид углерода, сажа.

При проведении контрольных замеров на дымовых трубах необходимо контролировать и параметры газовоздушной смеси (температуру, скорость, объем), которые, наряду с объемом выбросов, определяют максимальные концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

план-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов приведен в таблице 3.10. На всех неорганизованных источниках выбросов контроль проводится расчётным методом, и они не приведены в графике контроля.

Таблица 13 - План – график  контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

| N исто чника, N конт роль- ной точки | Производство, цех, участок. /Координаты контрольной точки | Контролируемое вещество | Периоди чность контроля | Периодич ность контроля в перио- ды НМУ раз/сутки | Норматив выбросов ПДВ |  | Кем осуществляет ся контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. На источниках выброса. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | УПН | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/год | 1 раз | 0,350482 | 540,3218 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/год | 1 раз | 0,056953 | 87,80179 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/год | 1 раз | 0,116875 | 180,1807 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,116875 | 180,1807 | Экослужба предприятия | расчетный |
| 0002 | УПН | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/кв | 1 раз | 0,350482 | 540,3218 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/год | 1 раз | 0,056953 | 87,80179 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/год | 1 раз | 0,116875 | 180,1807 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,116875 | 180,1807 | Экослужба предприятия | расчетный |
| 0003 | УПН | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/год | 1 раз | 0,02491 | 38,40259 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00405 | 6,243696 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/год | 1 раз | 0,01063 | 16,38778 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,01063 | 16,38778 | Экослужба предприятия | расчетный |
| 0004 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 8,5985 | 13833,1 | Экослужба предприятия | расчетный |
| 0005 | УПН | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/кв | 1 раз | 0,39857 | 614,4568 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/год | 1 раз | 0,06477 | 99,85289 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0425 | 65,52027 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0425 | 65,52027 | Экослужба предприятия | расчетный |
| 0006 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 8,5985 | 13833,1 | Экослужба предприятия | расчетный |
| 0007 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 6,61962 | 1234913 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 2,44833 | 456744,4 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,03197 | 5964,113 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,01553 | 2897,175 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0201 | 3749,724 | Экослужба предприятия | расчетный |
| 0008 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 6,38036 | 1190278 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 2,35983 | 440234,4 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,03082 | 5749,577 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,01497 | 2792,705 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,01937 | 3613,54 | Экослужба предприятия | расчетный |
| 0009 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 6,61962 | 1234913 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 2,44833 | 456744,4 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,03197 | 5964,113 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,01553 | 2897,175 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0201 | 3749,724 | Экослужба предприятия | расчетный |
| 0010 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 6,61962 | 1234913 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 2,44833 | 456744,4 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,03197 | 5964,113 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,01553 | 2897,175 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0201 | 3749,724 | Экослужба предприятия | расчетный |
| 0011 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 6,61962 | 1234913 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 2,44833 | 456744,4 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,03197 | 5964,113 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,01553 | 2897,175 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0201 | 3749,724 | Экослужба предприятия | расчетный |
| 0012 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000001 | 0,186553 | Экослужба предприятия | расчетный |
| 0013 | УПН | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/год | 1 раз | 4,4E-06 | 0,820835 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/год | 1 раз | 0,001564 | 291,7696 | Экослужба предприятия | расчетный |
| 0014 | УПН | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/год | 1 раз | 4,4E-06 | 0,820835 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/год | 1 раз | 0,001564 | 291,7696 | Экослужба предприятия | расчетный |
| 0015 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 3,38969 | 632358,3 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 1,25371 | 233883,9 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,01637 | 3053,88 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00795 | 1483,1 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,01029 | 1919,635 | Экослужба предприятия | расчетный |
| 0016 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 3,38969 | 632358,3 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 1,25371 | 233883,9 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,01637 | 3053,88 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00795 | 1483,1 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,01029 | 1919,635 | Экослужба предприятия | расчетный |
| 0017 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 3,38969 | 632358,3 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 1,25371 | 233883,9 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,01637 | 3053,88 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00795 | 1483,1 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,01029 | 1919,635 | Экослужба предприятия | расчетный |
| 0018 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 3,38969 | 632358,3 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 1,25371 | 233883,9 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,01637 | 3053,88 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00795 | 1483,1 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,01029 | 1919,635 | Экослужба предприятия | расчетный |
| 0019 | УПН | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/кв | 1 раз | 0,234667 | 518,009 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/год | 1 раз | 0,038133 | 84,17638 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/год | 1 раз | 0,010913 | 24,08896 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/год | 1 раз | 0,091667 | 202,3473 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/год | 1 раз | 0,236806 | 522,7305 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 раз/год | 1 раз | 3E-07 | 0,000662 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/год | 1 раз | 0,002619 | 5,781245 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/год | 1 раз | 0,063294 | 139,7161 | Экослужба предприятия | расчетный |
| 0020 | УПН | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/кв | 1 раз | 0,007031 | 10,83937 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/год | 1 раз | 0,001143 | 1,76211 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/год | 1 раз | 0,02558 | 39,4355 | Экослужба предприятия | расчетный |
| 0021 | УПН | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000013 | 0,734839 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Азотная кислота (5) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0005 | 28,26305 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00013 | 7,348394 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Серная кислота (517) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000027 | 1,526205 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00064 | 36,17671 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000012 | 0,678313 | Экослужба предприятия | расчетный |
| 0101 | ПСН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 3,38969 | 632358,3 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 1,25371 | 233883,9 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,01637 | 3053,88 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00795 | 1483,1 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,01029 | 1919,635 | Экослужба предприятия | расчетный |
| 0102 | ПСН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 3,38969 | 632358,3 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 1,25371 | 233883,9 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,01637 | 3053,88 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00795 | 1483,1 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,01029 | 1919,635 | Экослужба предприятия | расчетный |
| 0103 | ПСН | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/кв | 1 раз | 0,007031 | 10,83937 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/год | 1 раз | 0,001143 | 1,76211 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/год | 1 раз | 0,02558 | 39,4355 | Экослужба предприятия | расчетный |
| 0104 | ПСН | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/кв | 1 раз | 0,350482 | 540,3218 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/год | 1 раз | 0,056953 | 87,80179 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/год | 1 раз | 0,116875 | 180,1807 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,116875 | 180,1807 | Экослужба предприятия | расчетный |
| 0105 | ПСН | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/год | 1 раз | 0,12653 | 195,0654 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/год | 1 раз | 0,02056 | 31,69639 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0425 | 65,52027 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0425 | 65,52027 | Экослужба предприятия | расчетный |
| 0106 | ПСН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/кв | 1 раз | 8,5985 | 13833,1 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
| 0107 | ПСН | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/год | 1 раз | 4,4E-06 | 0,820835 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/год | 1 раз | 0,001564 | 291,7696 | Экослужба предприятия | расчетный |
| 0108 | ПСН | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/год | 1 раз | 4,4E-06 | 0,820835 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/год | 1 раз | 0,001564 | 291,7696 | Экослужба предприятия | расчетный |
| 0109 | ПСН | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/кв | 1 раз | 0,234667 | 518,009 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/год | 1 раз | 0,038133 | 84,17638 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/год | 1 раз | 0,010913 | 24,08896 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/год | 1 раз | 0,091667 | 202,3473 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/год | 1 раз | 0,236806 | 522,7305 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 раз/год | 1 раз | 3E-07 | 0,000662 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/год | 1 раз | 0,002619 | 5,781245 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/год | 1 раз | 0,063294 | 139,7161 | Экослужба предприятия | расчетный |
| 0110 | ПСН | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000013 | 0,734839 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Азотная кислота (5) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0005 | 28,26305 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00013 | 7,348394 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Серная кислота (517) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000027 | 1,526205 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00064 | 36,17671 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000012 | 0,678313 | Экослужба предприятия | расчетный |
| 0111 | ПСН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 3,38969 | 632358,3 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 1,25371 | 233883,9 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,01637 | 3053,88 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00795 | 1483,1 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,01029 | 1919,635 | Экослужба предприятия | расчетный |
| 0112 | ПСН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 32,984 | 53064,01 | Экослужба предприятия | расчетный |
| 0113 | ПСН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 3,38969 | 632358,3 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 1,25371 | 233883,9 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,01637 | 3053,88 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00795 | 1483,1 | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,01029 | 1919,635 | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6001 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00631 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00233 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00003 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000015 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000019 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6002 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,01813 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00671 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6003 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00351 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0013 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000017 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 8,23E-06 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000011 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6004 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00067 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00025 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000003 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 1,58E-06 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000002 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6005 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00067 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00025 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000003 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 1,58E-06 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000002 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6006 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00067 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00025 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000003 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 1,58E-06 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000002 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6007 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000217 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 8,04E-05 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 5,1E-07 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 6,6E-07 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6008 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,202 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,07471 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000976 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000474 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000613 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6009 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,5609 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6010 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,5609 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6011 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,5609 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6012 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00096 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00035 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 4,6E-06 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 2,2E-06 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 2,9E-06 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6013 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0119 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0012 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00002 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000005 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6014 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0067 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0025 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00003 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 1,01E-05 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00002 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6015 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0119 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0012 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00002 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000005 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6016 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0068 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0025 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00003 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00002 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6017 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0031 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0011 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 4,7E-06 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6018 | УПН | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/год | 1 раз | 2,2E-06 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0027 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 4,1E-06 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6019 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,022 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0018 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000023 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000007 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000015 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6020 | УПН | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00079 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0008 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6021 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0026 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0003 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000004 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000003 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6022 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0056 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0008 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000003 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6023 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0099 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0005 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000002 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000004 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6024 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0039 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0014 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00002 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000006 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6025 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0039 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0014 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00002 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000006 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6026 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0065 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0005 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000004 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Винилбензол (Стирол, Этилбензол) (121) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000002 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6027 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000004 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 1E-07 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 2E-08 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 4E-08 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метанол (Метиловый спирт) (338) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6028 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,003 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0005 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000002 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000004 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6029 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,07195 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,02661 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6030 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0081 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,003 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00004 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00002 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6031 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0081 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,003 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00004 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00002 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6032 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0081 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,003 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00004 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00002 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6033 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0081 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,003 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00004 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00002 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6034 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0081 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,003 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00004 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00002 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6035 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0081 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,003 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00004 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00002 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6036 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,004 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0015 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00002 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6037 | УПН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,004 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0015 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00002 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6101 | ПСН | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/год | 1 раз | 8,34E-06 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,01007 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,003725 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 4,87E-05 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 1,53E-05 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 3,06E-05 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6102 | ПСН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,004 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0015 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00002 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6103 | ПСН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,004 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0015 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00002 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6104 | ПСН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,01467 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00543 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6105 | ПСН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00351 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0013 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000017 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000005 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000011 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6106 | ПСН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00096 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00036 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000005 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000003 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6107 | ПСН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00067 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00025 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000003 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000002 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6108 | ПСН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0081 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,003 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00004 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00002 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6109 | ПСН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0072 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0014 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00002 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000006 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6110 | ПСН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0061 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000004 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000008 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6111 | ПСН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0067 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0025 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00003 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00002 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6112 | ПСН | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/год | 1 раз | 2,2E-06 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0027 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 4,1E-06 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6113 | ПСН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0131 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0004 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000005 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000003 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6114 | ПСН | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000003 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00094 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6115 | ПСН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0148 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0023 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00003 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00002 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6116 | ПСН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0058 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0009 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000004 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6117 | ПСН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0028 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0004 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00001 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000002 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/год | 1 раз | 0,000003 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6118 | ПСН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,1314 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,0059 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6119 | ПСН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00495 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00183 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6120 | ПСН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00125 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00046 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6121 | ПСН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00374 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00138 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 6122 | ПСН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00632 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/год | 1 раз | 0,00422 |  | Экослужба предприятия | расчетный |
| 1 | -1,56350185 | Азота (IV) диоксид | 1 раз/ кварт |  | 0,004 | 6,166614 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Азот (II) оксид | 1 раз/ кварт |  | 0,0106 | 16,34153 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Углерод | 1 раз/ кварт |  | 0,0106 | 16,34153 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз/ кварт |  | 8,5985 | 13833,1 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Сероводород | 1 раз/ кварт |  | 0,0249 | 38,38717 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/ кварт |  | 0,004 | 6,166614 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт |  | 0,0106 | 16,34153 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт |  | 0,0106 | 16,34153 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Бензол | 1 раз/ кварт |  | 8,5985 | 13833,1 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Диметилбензол | 1 раз/ кварт |  | 6,61962 | 1234913 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Метилбензол | 1 раз/ кварт |  | 2,44833 | 456744,4 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Формальдегид | 1 раз/ кварт |  | 0,03197 | 5964,113 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Алканы С12-19 | 1 раз/ кварт |  | 0,01553 | 2897,175 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
| 2 | 848/2528 | Азота (IV) диоксид | 1 раз/ кварт |  | 0,0201 | 3749,724 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Азот (II) оксид | 1 раз/ кварт |  | 6,38036 | 1190278 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Углерод | 1 раз/ кварт |  | 2,35983 | 440234,4 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз/ кварт |  | 0,03082 | 5749,577 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Сероводород | 1 раз/ кварт |  | 0,01497 | 2792,705 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/ кварт |  | 0,01937 | 3613,54 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт |  | 6,61962 | 1234913 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт |  | 2,44833 | 456744,4 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Бензол | 1 раз/ кварт |  | 0,03197 | 5964,113 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Диметилбензол | 1 раз/ кварт |  | 0,01553 | 2897,175 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Метилбензол | 1 раз/ кварт |  | 0,0201 | 3749,724 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Формальдегид | 1 раз/ кварт |  | 6,61962 | 1234913 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Алканы С12-19 | 1 раз/ кварт |  | 2,44833 | 456744,4 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
| 3 | 2853/584 | Азота (IV) диоксид | 1 раз/ кварт |  | 0,03197 | 5964,113 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Азот (II) оксид | 1 раз/ кварт |  | 0,0173 | 3227,374 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Углерод | 1 раз/ кварт |  | 0,0201 | 3749,724 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз/ кварт |  | 6,61962 | 1234913 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Сероводород | 1 раз/ кварт |  | 2,44833 | 456744,4 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/ кварт |  | 0,03197 | 5964,113 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт |  | 0,0173 | 3227,374 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт |  | 0,0201 | 3749,724 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Бензол | 1 раз/ кварт |  | 0,000001 | 0,186553 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Диметилбензол | 1 раз/ кварт |  | 4,39E-06 | 0,81897 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Метилбензол | 1 раз/ кварт |  | 0,001564 | 291,7696 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Формальдегид | 1 раз/ кварт |  | 4,39E-06 | 0,81897 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Алканы С12-19 | 1 раз/ кварт |  | 0,001564 | 291,7696 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
| 4 | 1038/-1434 | Азота (IV) диоксид | 1 раз/ кварт |  | 3,38969 | 632358,3 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Азот (II) оксид | 1 раз/ кварт |  | 1,25371 | 233883,9 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Углерод | 1 раз/ кварт |  | 0,01637 | 3053,88 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз/ кварт |  | 0,00795 | 1483,1 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Сероводород | 1 раз/ кварт |  | 0,01029 | 1919,635 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/ кварт |  | 3,38969 | 632358,3 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт |  | 1,25371 | 233883,9 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт |  | 0,01637 | 3053,88 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Бензол | 1 раз/ кварт |  | 0,00795 | 1483,1 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Диметилбензол | 1 раз/ кварт |  | 0,01029 | 1919,635 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Метилбензол | 1 раз/ кварт |  | 3,38969 | 632358,3 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Формальдегид | 1 раз/ кварт |  | 1,25371 | 233883,9 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |
|  |  | Алканы С12-19 | 1 раз/ кварт |  | 0,01637 | 3053,88 | Аккредитованная лаборатория | инструментальный |

Таблица 14 - Контрольные значения приземных концентраций  вредных веществ для контроля нормативов ПДВ

| Контрольная точка |  |  | Наименование контролируемого вещества | Эталонные расчетные концентрации при опасной скорости ветра |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Координаты, м |  |  | направление ветра, град. | опасная скорость, м/с | концентрация, мг/м3 |
|  | Х | Y |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | -1268 | 811 | Азота (IV) диоксид | 92 | 24 | 0,08104 |
|  |  |  | Азот (II) оксид | 92 | 24 | 0,04009 |
|  |  |  | Углерод | 99 | 1,98 | 0,00019 |
|  |  |  | Сера диоксид | 98 | 2,02 | 0,03869 |
|  |  |  | Сероводород | 91 | 24 | 0,00008 |
|  |  |  | Углерод оксид | 93 | 24 | 2,30973 |
|  |  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 94 | 24 | 4,67313 |
|  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 91 | 24 | 0,56492 |
|  |  |  | Бензол | 91 | 24 | 0,00734 |
|  |  |  | Диметилбензол | 91 | 24 | 0,00231 |
|  |  |  | Метилбензол | 91 | 24 | 0,00461 |
|  |  |  | Формальдегид | 92 | 0,64 | 0,00008 |
|  |  |  | Алканы С12-19 | 92 | 0,64 | 0,00223 |
| 2 | 848 | 2528 | Азота (IV) диоксид | 187 | 24 | 0,08432 |
|  |  |  | Азот (II) оксид | 187 | 24 | 0,04063 |
|  |  |  | Углерод | 186 | 24 | 0,00025 |
|  |  |  | Сера диоксид | 186 | 24 | 0,0393 |
|  |  |  | Сероводород | 190 | 24 | 0,00008 |
|  |  |  | Углерод оксид | 185 | 24 | 2,31522 |
|  |  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 185 | 24 | 4,88152 |
|  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 188 | 24 | 0,62928 |
|  |  |  | Бензол | 188 | 24 | 0,00817 |
|  |  |  | Диметилбензол | 188 | 24 | 0,00257 |
|  |  |  | Метилбензол | 188 | 24 | 0,00513 |
|  |  |  | Формальдегид | 186 | 24 | 0,00011 |
|  |  |  | Алканы С12-19 | 186 | 24 | 0,00306 |
| 3 | 2853 | 584 | Азота (IV) диоксид | 272 | 24 | 0,07718 |
|  |  |  | Азот (II) оксид | 272 | 24 | 0,03947 |
|  |  |  | Углерод | 266 | 1,98 | 0,00019 |
|  |  |  | Сера диоксид | 266 | 2,02 | 0,03867 |
|  |  |  | Сероводород | 273 | 24 | 0,00005 |
|  |  |  | Углерод оксид | 271 | 24 | 2,30676 |
|  |  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 270 | 24 | 4,55918 |
|  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 275 | 24 | 0,43798 |
|  |  |  | Бензол | 275 | 24 | 0,00569 |
|  |  |  | Диметилбензол | 275 | 24 | 0,00179 |
|  |  |  | Метилбензол | 275 | 24 | 0,00357 |
|  |  |  | Формальдегид | 266 | 1,98 | 0,00008 |
|  |  |  | Алканы С12-19 | 267 | 1,98 | 0,00214 |
| 4 | 1038 | -1434 | Азота (IV) диоксид | 351 | 24 | 0,08339 |
|  |  |  | Азот (II) оксид | 351 | 24 | 0,04048 |
|  |  |  | Углерод | 352 | 1,98 | 0,00028 |
|  |  |  | Сера диоксид | 352 | 2,04 | 0,03932 |
|  |  |  | Сероводород | 349 | 24 | 0,00007 |
|  |  |  | Углерод оксид | 352 | 24 | 2,31474 |
|  |  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 352 | 24 | 4,96193 |
|  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 349 | 24 | 0,45467 |
|  |  |  | Бензол | 349 | 24 | 0,00591 |
|  |  |  | Диметилбензол | 349 | 24 | 0,00186 |
|  |  |  | Метилбензол | 349 | 24 | 0,00371 |
|  |  |  | Формальдегид | 352 | 1,98 | 0,00011 |
|  |  |  | Алканы С12-19 | 352 | 1,98 | 0,00294 |

11. ХАРАКТЕРИСТИКА АВАРИЙНЫХ И ЗАЛПОВЫХ ВЫБРОСОВ

Под аварийными выбросами понимают существенные отклонения от нормативно-проектных или допустимых эксплуатационных условий производственно-хозяйственной деятельности по причинам, связанным с действием человека или технических средств. Рекомендации по безаварийному проведению разработки месторождения изложены в «Единых правилах разработки нефтяных и газовых месторождений РК».

Возможны следующие аварийные ситуации, при которых могут быть кратковременные выбросы загрязняющих веществ и повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха:  отказ работы аварийной (предохранительные клапаны) и запорной арматуры, превышение давления в технологических аппаратах при нарушении технологического режима, порыв емкостей ГСМ, нарушение герметичности аппаратов и трубопроводов, разлив буровых растворов на скважинах при буровых работах, пожар, взрыв, ошибки операторов и др.

В случае возможного возникновения аварийной ситуации на объектах утилизации газа произойдет срабатывание предохранительных устройств, с аварийным сбросом горючих газов и паров на дежурную горелку.

Меры безопасности предусматривают соблюдение действующих на предприятии противоаварийных норм и правил, в том числе:

- обучение персонала правилам техники безопасности, пожарной безопасности,  соблюдению правил при выполнении работ и реагированию на аварийные ситуации;

- усиление мер контроля работы основного технологического оборудования, а также факельной системы;

- оснащение насосов отключателями для остановки насосов при падении давления на выкидных линиях;

- регулярные технические осмотры оборудования, замена неисправного оборудования;

- применение материалов, оборудования и арматуры, обеспечивающих надежность эксплуатации, термоизоляция горячих поверхностей.

- обеспечение беспрепятственного доступа аварийных служб к любому участку производства.

Для исключения аварийных ситуаций на всех объектах месторождения Северный Жетыбай используется современное нефтяное оборудование, проводится ежедневный контроль за оборудованием.

Для предотвращения аварийных  ситуаций разработаны правила эксплуатации и контроля и правила техники безопасности на предприятии.

Аварийные ситуации не приведут к значительному загрязнению атмосферного воздуха и не потребуют специальных мер по защите населения, учитывая значительную удаленность от жилых зон и кратковременный характер таких ситуаций в связи с оперативным реагированием служб предприятия и ликвидацией аварийных ситуаций в кратчайшие сроки.

Согласно Экологическому Кодексу РК  при возникновении аварийной ситуации предприятие обязано известить контролирующие органы в области охраны окружающей среды и возместить нанесенный ущерб. Для аварийных выбросов нормативы ПДВ не устанавливаются.

Залповые выбросы на предприятии отсутствуют.

12. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОЕКТА НОРМАТИВОВ ПДВ С РЕЗУЛЬТАТАМИ РАСЧЕТА НОВОГО ПРОЕКТА ПДВ НА 2027-2030 ГГ.

По сравнению с данными действующего проекта нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу на месторождении Северо-Западный Жетыбай с результатами расчета нового проекта ПДВ выявлено увеличение количества выбрасываемых загрязняющих веществ с 149,176375 т/год в 2025-2026 до 176,753985 т/год на 2027-2030. Такое увеличение обусловлено увеличением товарной нефти на м/р Северо-западный Жетыбай.

Таблица 15 - Сравнительный анализ валовых выбросов ЗВ предыдущего Проекта нормативов ПДВ на 2025-2026 года и нового Проекта нормативов ПДВ  на 2027-2030г.

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | Выброс вещества на 2025-2026 гг, т/год, (M) | Выброс вещества на 2027-2030 гг, т/год, (M) | ± по отношению к величине ПДВ действующего Проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0150 | Натрий гидроксид | 0,000048 | 0,000048 | 0 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 9,157264 | 9,157264 | 0 |
| 0302 | Азотная кислота (5) | 0,0052 | 0,0052 | 0 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1,488052 | 1,488052 | 0 |
| 0316 | Гидрохлорид | 0,001 | 0,001 | 0 |
| 0322 | Серная кислота (517) | 0,000028 | 0,000028 | 0 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0052572 | 0,0052572 | 0 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,046 | 0,046 | 0 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,025393 | 0,025393 | 0 |
| 0337 | Углерод оксид | 4,398138 | 4,398138 | 0 |
| 0410 | Метан (727*) | 2,260576 | 2,260576 | 0 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 97,0750884 | 117,0577984 | 19,98271 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 33,737672 | 41,128472 | 7,3908 |
| 0602 | Бензол (64) | 0,41902 | 0,51553 | 0,09651 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,19972043 | 0,24662043 | 0,0469 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,2633389 | 0,3240289 | 0,06069 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,44E-07 | 0,000000144 | 0 |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | 0,0003 | 0,0003 | 0 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0013142 | 0,0013142 | 0 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,0034 | 0,0034 | 0 |
| 2754 | Алканы С12-19 | 0,0895648 | 0,0895648 | 0 |
|  | Всего | 149,176375 | 176,753985 | 27,57761 |

13. РАСЧЁТ ПЛАТЫ ЗА ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

Для компенсации неизбежного ущерба естественным ресурсам, в соответствии с Экологическим кодексом РК № 400-VI ЗРК от 02.01.2021 г., вводятся экономические методы воздействия на предприятия по охране окружающей среды. В качестве таких мер с предприятия взимается плата за пользование природными ресурсами и плата за выбросы, сбросы и размещение загрязняющих веществ. Платежи могут быть определены заранее на основе проектных расчетных показателей.

В настоящем разделе произведен расчет платежей за выбросы от факельных установок, стационарных и передвижных источников выбросов вредных веществ в атмосферу.

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ и размещение отходов произведен в соответствии со статьей 495 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», пунктом 5 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан» и Методики расчета платы за эмиссии в окружающую среду (Утвержденной приказом Министра ООС Республики Казахстан от 08.04.09 года № 68-п).

Действительная сумма платежей за неизбежный ущерб и загрязнение природной среды в результате выбросов загрязняющих веществ может отличаться от приведенных расчетов, так как фактические данные отличаются от плановых, для чего потребуется дополнительный расчет.

Расчет платы за выбросы от стационарных источников осуществляется по следующей формуле:

Ci выб = H х Vi

где: Ci выб - плата за выброс i-го загрязняющего вещества, тенге;

H - ставка платы за выбросы от стационарных источников в окружающую среду, установленная местными представительными органами области (города республиканского значения, столицы) (МРП/тонну),

Vi - масса i-ого вещества, выброшенного в окружающую среду за отчетный период.

Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников представлены в таблице.

Таблица 16 - Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ  от стационарных источников

| № п/п | Виды загрязняющих веществ | Ставки платы за 1 тонну (МРП) | Ставки платы за 1 килограмм (МРП) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Окислы серы | 20 |  |
| 2. | Окислы азота | 20 |  |
| 3. | Пыль и зола | 10 |  |
| 4. | Свинец и его соединения | 3986 |  |
| 5. | Сероводород | 124 |  |
| 6. | Фенолы | 332 |  |
| 7. | Углеводороды | 0,32 |  |
| 8. | Формальдегид | 332 |  |
| 9. | Окислы углерода | 0,32 |  |
| 10. | Метан | 0,02 |  |
| 11. | Сажа | 24 |  |
| 12. | Окислы железа | 30 |  |
| 13. | Аммиак | 24 |  |
| 14. | Хром шестивалентный | 798 |  |
| 15. | Окислы меди | 598 |  |
| 16. | Бенз(а)пирен |  | 996,6 |

Результаты расчета платежей от стационарных источников на 2026год приведены в таблице ниже.

Таблица 17 - Расчёт платы за выбросы ЗВ в атмосферу от стационарных источников на 2026 год

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | Выброс вещества, т/год, (M) | Ставки платы за 1 тонну (МРП) | МРП | Плата, тенге/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0150 | Натрий гидроксид | 0,000048 | 0 | 4325 | 0,00 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 9,157264 | 20 | 4325 | 792103,34 |
| 0302 | Азотная кислота (5) | 0,0052 | 0 | 4325 | 0,00 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1,488052 | 20 | 4325 | 128716,50 |
| 0316 | Гидрохлорид | 0,001 | 0 | 4325 | 0,00 |
| 0322 | Серная кислота (517) | 0,000028 | 0 | 4325 | 0,00 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0052572 | 24 | 4325 | 545,70 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,046 | 20 | 4325 | 3979,00 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,025393 | 124 | 4325 | 13618,27 |
| 0337 | Углерод оксид | 4,398138 | 0,32 | 4325 | 6087,02 |
| 0410 | Метан (727*) | 2,260576 | 0,02 | 4325 | 195,54 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 117,05779836 | 0,32 | 4325 | 162007,99 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 41,128472 | 0,32 | 4325 | 56921,81 |
| 0602 | Бензол (64) | 0,51553 | 0,32 | 4325 | 713,49 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0,24662043 | 0,32 | 4325 | 341,32 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,3240289 | 0,32 | 4325 | 448,46 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000000144 | 996600 | 4325 | 620,68 |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | 0,0003 | 0,32 | 4325 | 0,42 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0013142 | 332 | 4325 | 1887,06 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,0034 | 0,32 | 4325 | 4,71 |
| 2754 | Алканы С12-19 | 0,0895648 | 0,32 | 4325 | 123,96 |
| Всего: |  | 176,753985 |  |  | 1168315,25 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК;

Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов от 10 марта 2021 года № 63;

Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168;

РНД 211.2.02-97 «Рекомендации по оформлению и содержанию проектов нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий Республики Казахстан»;

СП РК 2.04-01-2017. Строительная климатология, Астана, 2017;

РД 39.142-00 «Методики расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования»;

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005;

«Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами». Алматы, 1996 г.;

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005. Расчеты по п. 6-8;

Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005;

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий. Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005;

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;

Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок. Приложение №14 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196.

«Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу от объектов 4 категории». Приложение № 9 к приказу Министра ООС РК от «18» 04 2008 года № 100-п.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ ИП «ДАЯН-ЭКО»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

КАРТЫ-СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ НА КАЖДОМ ИЗ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА

Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

Объект NG1 NG2 NG3 NG4 NG5 NG6 NG7 NG8 NG9 Режим предпр.: 1 - Основной

0001

Примесь = 0150 ( Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 0.0100000 ( = ОБУВ) ПДКс.с. = 0.0000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0

Примесь = 0301 ( Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 0.2000000 ПДКс.с. = 0.0400000 ПДКсг = 0.0000000 фон из файла фоновых концентраций. Кл.опасн. = 2

Примесь = 0302 ( Азотная кислота (5) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 0.4000000 ПДКс.с. = 0.1500000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь = 0304 ( Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 0.4000000 ПДКс.с. = 0.0600000 ПДКсг = 0.0000000 фон из файла фоновых концентраций. Кл.опасн. = 3

Примесь = 0316 ( Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 0.2000000 ПДКс.с. = 0.1000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь = 0322 ( Серная кислота (517) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 0.3000000 ПДКс.с. = 0.1000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь = 0328 ( Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) ) Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. = 0.1500000 ПДКс.с. = 0.0500000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь = 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )

Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 0.5000000 ПДКс.с. = 0.0500000 ПДКсг = 0.0000000 фон из файла фоновых концентраций. Кл.опасн. = 3

Примесь = 0333 ( Сероводород (Дигидросульфид) (518) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 0.0080000 ПДКс.с. = 0.0000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь = 0337 ( Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 5.0000000 ПДКс.с. = 3.0000000 ПДКсг = 0.0000000 фон из файла фоновых концентраций. Кл.опасн. = 4

Примесь = 0410 ( Метан (727*) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 50.0000000 ( = ОБУВ) ПДКс.с. = 0.0000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0

Примесь = 0415 ( Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 50.0000000 ( = ОБУВ) ПДКс.с. = 0.0000000 ПДКсг = 0.0000000 фон из файла фоновых концентраций. Кл.опасн. = 0

Примесь = 0416 ( Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 30.0000000 ( = ОБУВ) ПДКс.с. = 0.0000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0

Примесь = 0602 ( Бензол (64) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 0.3000000 ПДКс.с. = 0.1000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь = 0616 ( Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 0.2000000 ПДКс.с. = 0.0000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь = 0621 ( Метилбензол (349) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 0.6000000 ПДКс.с. = 0.0000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь = 0703 ( Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) ) Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. = 0.0000000 ПДКс.с. = 0.0000010 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 1

Примесь = 1052 ( Метанол (Метиловый спирт) (338) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 1.0000000 ПДКс.с. = 0.5000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь = 1325 ( Формальдегид (Метаналь) (609) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 0.0500000 ПДКс.с. = 0.0100000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь = 1401 ( Пропан-2-он (Ацетон) (470) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 0.3500000 ПДКс.с. = 0.0000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4

Примесь = 2754 ( Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на

С); Растворитель РПК-265П) (10) )

Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 1.0000000 ПДКс.с. = 0.0000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4

Гр.суммации = 6007 ( 0301 + 0330 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00

Примесь - 0301 ( Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 0.2000000 ПДКс.с. = 0.0400000 ПДКсг = 0.0000000 фон из файла фоновых концентраций. Кл.опасн. = 2

Примесь - 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )

Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 0.5000000 ПДКс.с. = 0.0500000 ПДКсг = 0.0000000 фон из файла фоновых концентраций. Кл.опасн. = 3

Гр.суммации = 6037 ( 0333 + 1325 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00

Примесь - 0333 ( Сероводород (Дигидросульфид) (518) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 0.0080000 ПДКс.с. = 0.0000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь - 1325 ( Формальдегид (Метаналь) (609) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 0.0500000 ПДКс.с. = 0.0100000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Гр.суммации = 6042 ( 0322 + 0330 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00

Примесь - 0322 ( Серная кислота (517) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 0.3000000 ПДКс.с. = 0.1000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь - 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )

Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 0.5000000 ПДКс.с. = 0.0500000 ПДКсг = 0.0000000 фон из файла фоновых концентраций. Кл.опасн. = 3

Гр.суммации = 6044 ( 0330 + 0333 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00

Примесь - 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )

Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 0.5000000 ПДКс.с. = 0.0500000 ПДКсг = 0.0000000 фон из файла фоновых концентраций. Кл.опасн. = 3

Примесь - 0333 ( Сероводород (Дигидросульфид) (518) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 0.0080000 ПДКс.с. = 0.0000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Гр.суммации = 6046 ( 0302 + 0316 + 0322 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00

Примесь - 0302 ( Азотная кислота (5) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 0.4000000 ПДКс.с. = 0.1500000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь - 0316 ( Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 0.2000000 ПДКс.с. = 0.1000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь - 0322 ( Серная кислота (517) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 0.3000000 ПДКс.с. = 0.1000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

2. Параметры города

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Название: Oil Preporation Terminal

Коэффициент А = 200

Скорость ветра Uмр = 22.0 м/с (для лета 22.0, для зимы 12.0)

Средняя скорость ветра = 5.0 м/с

Температура летняя = 30.0 град.C

Температура зимняя = -15.0 град.C

Коэффициент рельефа = 1.00

Площадь города = 0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Oil Preporation Terminal.

Объект :0001 Oil Preporation Terminal.

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

--------- Примесь 0301--------

000101 0001 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.3505000

000101 0002 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.3505000

000101 0003 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.0249000

000101 0005 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.0249000

000101 0019 Т 5.0 0.50 4.42 0.8679 250.0 602 805 1.0 1.000 1 0.2346667

000101 0020 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.0100000

000101 0103 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.0100000

000101 0104 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.3505000

000101 0105 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.1265000

000101 0109 Т 5.0 0.50 4.42 0.8679 250.0 602 805 1.0 1.000 1 0.2346667

--------- Примесь 0330--------

000101 0019 Т 5.0 0.50 4.42 0.8679 250.0 602 805 1.0 1.000 1 0.0916667

000101 0109 Т 5.0 0.50 4.42 0.8679 250.0 602 805 1.0 1.000 1 0.0916667

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Oil Preporation Terminal.

Объект :0001 Oil Preporation Terminal.

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 30.0 град.С)

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516)

_______________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная |

| концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код | Mq |Тип | Cm | Um | Xm |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

| 1 |000101 0001| 1.752500| Т | 0.432949 | 2.55 | 135.1 |

| 2 |000101 0002| 1.752500| Т | 0.432949 | 2.55 | 135.1 |

| 3 |000101 0003| 0.124500| Т | 0.030757 | 2.55 | 135.1 |

| 4 |000101 0005| 0.124500| Т | 0.030757 | 2.55 | 135.1 |

| 5 |000101 0019| 1.356667| Т | 1.551278 | 2.54 | 69.3 |

| 6 |000101 0020| 0.050000| Т | 0.012352 | 2.55 | 135.1 |__

| 7 |000101 0103| 0.050000| Т | 0.012352 | 2.55 | 135.1 |

| 8 |000101 0104| 1.752500| Т | 0.432949 | 2.55 | 135.1 |

| 9 |000101 0105| 0.632500| Т | 0.156257 | 2.55 | 135.1 |

| 10 |000101 0109| 1.356667| Т | 1.551278 | 2.54 | 69.3 |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

| Суммарный Mq = 8.952334 (сумма Mq/ПДК по всем примесям) |

| Сумма Cм по всем источникам = 4.643879 долей ПДК |

|---------------------------------------------------------------------|

| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 2.54 м/с |

|_____________________________________________________________________|

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Oil Preporation Terminal.

Объект :0001 Oil Preporation Terminal.

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 58

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |

| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |

| Cф`- фон без реконструируемых [доли ПДК ] |

| Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |

| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |

| Kи - код источника для верхней строки Ви |

|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y= 848: 973: 1097: 1216: 1330: 1437: 1534: 1621: 1696: 1810: 1856: 1907: 1944: 1964: 1970:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= -533: -526: -503: -466: -413: -347: -267: -177: -76: 101: 181: 296: 416: 540: 665:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.610: 0.608: 0.606: 0.605: 0.604: 0.604: 0.605: 0.605: 0.607: 0.604: 0.602: 0.598: 0.595: 0.592: 0.591:

Cф : 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368:

Cф`: 0.206: 0.208: 0.209: 0.210: 0.210: 0.211: 0.210: 0.210: 0.209: 0.210: 0.212: 0.215: 0.217: 0.218: 0.220:

Сди: 0.404: 0.400: 0.397: 0.395: 0.394: 0.394: 0.395: 0.396: 0.398: 0.394: 0.389: 0.383: 0.378: 0.374: 0.371:

Фоп: 94 : 100 : 107 : 113 : 119 : 126 : 132 : 138 : 145 : 155 : 160 : 166 : 172 : 178 : 184 :

Uоп: 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.089: 0.089: 0.088: 0.088: 0.089: 0.088: 0.089: 0.090: 0.091: 0.091: 0.090: 0.089: 0.087: 0.087: 0.086:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 0.089: 0.089: 0.088: 0.088: 0.089: 0.088: 0.089: 0.090: 0.091: 0.091: 0.090: 0.089: 0.087: 0.087: 0.086:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

Ви : 0.063: 0.062: 0.062: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.060: 0.061: 0.059: 0.059: 0.058: 0.057: 0.056: 0.056:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y= 1959: 1933: 1891: 1835: 1766: 1684: 1572: 1488: 1386: 1275: 1158: 1036: 786: 608: 581:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 790: 913: 1032: 1144: 1249: 1344: 1458: 1534: 1606: 1666: 1711: 1741: 1755: 1742: 1739:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.590: 0.589: 0.589: 0.590: 0.591: 0.593: 0.594: 0.592: 0.591: 0.591: 0.591: 0.591: 0.594: 0.594: 0.594:

Cф : 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368:

Cф`: 0.220: 0.221: 0.220: 0.220: 0.219: 0.218: 0.218: 0.219: 0.219: 0.220: 0.220: 0.219: 0.217: 0.217: 0.217:

Сди: 0.369: 0.368: 0.369: 0.370: 0.372: 0.376: 0.376: 0.374: 0.372: 0.371: 0.371: 0.372: 0.377: 0.377: 0.376:

Фоп: 190 : 196 : 202 : 208 : 214 : 220 : 228 : 233 : 239 : 245 : 251 : 257 : 269 : 278 : 279 :

Uоп: 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.087: 0.088: 0.088: 0.087: 0.087: 0.086: 0.086: 0.086: 0.087: 0.087: 0.086:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.087: 0.088: 0.088: 0.087: 0.087: 0.086: 0.086: 0.086: 0.087: 0.087: 0.086:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

Ви : 0.056: 0.055: 0.055: 0.055: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.057: 0.057: 0.057:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y= 457: 337: 222: 114: 15: -73: -150: -213: -263: -297: -316: -327: -338: -342: -334:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 1719: 1684: 1633: 1569: 1492: 1402: 1303: 1194: 1079: 958: 834: 715: 596: 511: 385:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.592: 0.590: 0.590: 0.589: 0.590: 0.591: 0.593: 0.596: 0.599: 0.603: 0.607: 0.610: 0.609: 0.608: 0.606:

Cф : 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368:

Cф`: 0.219: 0.220: 0.220: 0.220: 0.220: 0.219: 0.218: 0.216: 0.214: 0.212: 0.209: 0.207: 0.207: 0.208: 0.209:

Сди: 0.373: 0.370: 0.369: 0.369: 0.370: 0.372: 0.375: 0.379: 0.384: 0.391: 0.398: 0.403: 0.402: 0.400: 0.397:

Фоп: 286 : 292 : 298 : 304 : 310 : 316 : 322 : 328 : 334 : 340 : 346 : 353 : 359 : 3 : 10 :

Uоп: 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.085: 0.084: 0.084: 0.083: 0.083: 0.083: 0.084: 0.084: 0.085: 0.086: 0.088: 0.089: 0.089: 0.088: 0.087:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 0.085: 0.084: 0.084: 0.083: 0.083: 0.083: 0.084: 0.084: 0.085: 0.086: 0.088: 0.089: 0.089: 0.088: 0.087:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

Ви : 0.057: 0.057: 0.057: 0.057: 0.057: 0.058: 0.058: 0.059: 0.060: 0.061: 0.062: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________________________________________________________________

y= -311: -273: -220: -153: -74: 17: 119: 228: 345: 466: 664: 722: 848:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 262: 142: 28: -78: -175: -262: -336: -397: -444: -475: -514: -524: -533:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.605: 0.604: 0.604: 0.604: 0.605: 0.606: 0.607: 0.609: 0.612: 0.615: 0.615: 0.613: 0.610:

Cф : 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368:

Cф`: 0.210: 0.211: 0.211: 0.211: 0.210: 0.210: 0.208: 0.207: 0.205: 0.203: 0.204: 0.205: 0.206:

Сди: 0.395: 0.394: 0.393: 0.394: 0.394: 0.396: 0.399: 0.402: 0.406: 0.411: 0.411: 0.409: 0.404:

Фоп: 16 : 22 : 29 : 35 : 41 : 48 : 54 : 61 : 67 : 74 : 84 : 87 : 94 :

Uоп: 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 :

: : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.086: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.086: 0.087: 0.087: 0.089: 0.090: 0.091: 0.090: 0.089:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 0.086: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.086: 0.087: 0.087: 0.089: 0.090: 0.091: 0.090: 0.089:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

Ви : 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.064: 0.064: 0.065: 0.064: 0.064: 0.063:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= -475.0 м, Y= 466.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.6148150 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 74 град.

и скорости ветра 0.64 м/с

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.203457 | 33.1 (Вклад источников 66.9%)|

| 1 |000101 0019| Т | 1.3567| 0.090371 | 22.0 | 22.0 | 0.066612005 |

| 2 |000101 0109| Т | 1.3567| 0.090371 | 22.0 | 43.9 | 0.066612005 |

| 3 |000101 0001| Т | 1.7525| 0.064779 | 15.7 | 59.7 | 0.036963820 |

| 4 |000101 0104| Т | 1.7525| 0.064779 | 15.7 | 75.4 | 0.036963820 |

| 5 |000101 0002| Т | 1.7525| 0.064779 | 15.7 | 91.2 | 0.036963820 |

| 6 |000101 0105| Т | 0.6325| 0.023380 | 5.7 | 96.9 | 0.036963820 |

| В сумме = 0.601915 96.9 |

| Суммарный вклад остальных = 0.012900 3.1 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа точек 001 (К.Т. №1)

Город :003 Oil Preporation Terminal.

Объект :0001 Oil Preporation Terminal.

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516)

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с

Точка 1. К.Т.№1.

Координаты точки : X= -248.0 м, Y= 1553.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.6049826 доли ПДКмр|__

Достигается при опасном направлении 133 град.

и скорости ветра 0.64 м/с

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.210012 | 34.7 (Вклад источников 65.3%)|

| 1 |000101 0019| Т | 1.3567| 0.089882 | 22.8 | 22.8 | 0.066252097 |

| 2 |000101 0109| Т | 1.3567| 0.089882 | 22.8 | 45.5 | 0.066252097 |

| 3 |000101 0001| Т | 1.7525| 0.060450 | 15.3 | 60.8 | 0.034493748 |

| 4 |000101 0104| Т | 1.7525| 0.060450 | 15.3 | 76.1 | 0.034493748 |

| 5 |000101 0002| Т | 1.7525| 0.060450 | 15.3 | 91.4 | 0.034493748 |

| 6 |000101 0105| Т | 0.6325| 0.021817 | 5.5 | 97.0 | 0.034493752 |

| В сумме = 0.592944 97.0 |

| Суммарный вклад остальных = 0.012038 3.0 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка 2. К.Т.№2.

Координаты точки : X= 1506.0 м, Y= 1520.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.5928493 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 231 град.

и скорости ветра 0.64 м/с

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.218100 | 36.8 (Вклад источников 63.2%)|

| 1 |000101 0019| Т | 1.3567| 0.087704 | 23.4 | 23.4 | 0.064646669 |

| 2 |000101 0109| Т | 1.3567| 0.087704 | 23.4 | 46.8 | 0.064646669 |

| 3 |000101 0001| Т | 1.7525| 0.055994 | 14.9 | 61.7 | 0.031950712 |

| 4 |000101 0104| Т | 1.7525| 0.055994 | 14.9 | 76.7 | 0.031950712 |

| 5 |000101 0002| Т | 1.7525| 0.055994 | 14.9 | 91.6 | 0.031950712 |

| 6 |000101 0105| Т | 0.6325| 0.020209 | 5.4 | 97.0 | 0.031950712 |

| В сумме = 0.581699 97.0 |

| Суммарный вклад остальных = 0.011151 3.0 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка 3. К.Т.№3.

Координаты точки : X= 1353.0 м, Y= -113.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.5921412 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 319 град.

и скорости ветра 0.64 м/с

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.218573 | 36.9 (Вклад источников 63.1%)|

| 1 |000101 0019| Т | 1.3567| 0.083387 | 22.3 | 22.3 | 0.061464749 |

| 2 |000101 0109| Т | 1.3567| 0.083387 | 22.3 | 44.6 | 0.061464749 |

| 3 |000101 0001| Т | 1.7525| 0.058087 | 15.5 | 60.2 | 0.033145346 |

| 4 |000101 0104| Т | 1.7525| 0.058087 | 15.5 | 75.7 | 0.033145346 |

| 5 |000101 0002| Т | 1.7525| 0.058087 | 15.5 | 91.3 | 0.033145346 |

| 6 |000101 0105| Т | 0.6325| 0.020964 | 5.6 | 96.9 | 0.033145346 |

| В сумме = 0.580573 96.9 |

| Суммарный вклад остальных = 0.011568 3.1 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка 4. К.Т.№4.

Координаты точки : X= -426.0 м, Y= 299.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.6110704 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 65 град.

и скорости ветра 0.64 м/с

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.205953 | 33.7 (Вклад источников 66.3%)|

| 1 |000101 0019| Т | 1.3567| 0.088385 | 21.8 | 21.8 | 0.065148585 |

| 2 |000101 0109| Т | 1.3567| 0.088385 | 21.8 | 43.6 | 0.065148585 |

| 3 |000101 0001| Т | 1.7525| 0.064141 | 15.8 | 59.5 | 0.036599938 |

| 4 |000101 0104| Т | 1.7525| 0.064141 | 15.8 | 75.3 | 0.036599938 |

| 5 |000101 0002| Т | 1.7525| 0.064141 | 15.8 | 91.1 | 0.036599938 |__ | 6 |000101 0105| Т | 0.6325| 0.023149 | 5.7 | 96.8 | 0.036599938 |

| В сумме = 0.598297 96.8 |

| Суммарный вклад остальных = 0.012773 3.2 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11. Результаты расчета по расчетной зоне "Территория предприятия".

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Oil Preporation Terminal.

Объект :0001 Oil Preporation Terminal.

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516)

Расчет проводился по всей расчетной зоне.

Расчетный шаг 50 м. Всего просчитано точек: 48

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |

| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |

| Cф`- фон без реконструируемых [доли ПДК ] |

| Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |

| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |

| Kи - код источника для верхней строки Ви |

|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y= 856: 879: 901: 924: 947: 970: 942: 914: 886: 858: 814: 769: 724: 680: 676:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 467: 502: 538: 573: 608: 643: 672: 700: 729: 757: 754: 751: 748: 744: 697:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 2.291: 2.507: 2.598: 2.541: 2.653: 2.795: 3.277: 3.562: 3.363: 2.885: 2.530: 2.243: 2.078: 1.863: 2.126:

Cф :0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:

Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:

Сди: 2.291: 2.507: 2.598: 2.541: 2.653: 2.795: 3.277: 3.562: 3.363: 2.885: 2.530: 2.243: 2.078: 1.863: 2.126:

Фоп: 111 : 127 : 146 : 167 : 185 : 197 : 209 : 222 : 236 : 248 : 264 : 283 : 299 : 311 : 324 :

Uоп: 3.04 : 2.92 : 2.90 : 2.83 : 2.40 : 2.75 : 2.89 : 2.99 : 2.93 : 2.74 : 2.39 : 2.89 : 3.11 : 3.21 : 3.14 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 1.146: 1.254: 1.299: 1.256: 1.076: 0.935: 1.057: 1.132: 1.092: 0.953: 1.012: 1.093: 1.033: 0.925: 1.063:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 1.146: 1.254: 1.299: 1.256: 1.076: 0.935: 1.057: 1.132: 1.092: 0.953: 1.012: 1.093: 1.033: 0.925: 1.063:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

Ви : : : : 0.008: 0.141: 0.260: 0.327: 0.365: 0.331: 0.275: 0.142: 0.016: 0.003: 0.003: :

Ки : : : : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y= 671: 667: 663: 658: 698: 737: 777: 816: 925: 925: 881: 881: 881: 881: 836:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 649: 601: 554: 506: 498: 490: 483: 475: 613: 651: 551: 597: 643: 688: 519:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 2.315: 2.355: 2.239: 3.046: 3.384: 2.466: 2.525: 2.471: 2.848: 3.381: 2.876: 3.049: 4.037: 3.970: 2.895:

Cф :0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:

Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:

Сди: 2.315: 2.355: 2.239: 3.046: 3.384: 2.466: 2.525: 2.471: 2.848: 3.381: 2.876: 3.049: 4.037: 3.970: 2.895:

Фоп: 341 : 0 : 19 : 30 : 44 : 59 : 77 : 95 : 188 : 205 : 146 : 176 : 210 : 228 : 111 :

Uоп: 3.03 : 3.00 : 3.00 : 2.47 : 2.66 : 2.86 : 2.92 : 2.96 : 2.39 : 2.68 : 2.78 : 2.68 : 2.50 : 2.85 : 2.77 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 1.158: 1.178: 1.113: 0.885: 1.105: 1.218: 1.263: 1.236: 1.171: 1.131: 1.438: 1.520: 1.426: 1.300: 1.447:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 1.158: 1.178: 1.113: 0.885: 1.105: 1.218: 1.263: 1.236: 1.171: 1.131: 1.438: 1.520: 1.426: 1.300: 1.447:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

Ви : : : 0.004: 0.359: 0.330: 0.008: : : 0.142: 0.314: : 0.003: 0.333: 0.385: :

Ки : : : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : : : 0001 : 0001 : : 0001 : 0001 : 0001 : :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y= 836: 836: 836: 836: 792: 792: 792: 792: 792: 747: 747: 747: 747: 747: 703:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 566: 613: 661: 708: 525: 571: 616: 662: 707: 532: 575: 619: 662: 706: 547:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 2.995: 2.914: 3.961: 3.203: 3.019: 2.721: 2.300: 3.090: 2.731: 2.877: 3.099: 3.091: 2.960: 2.570: 2.597:

Cф :0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:

Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000: Сди: 2.995: 2.914: 3.961: 3.203: 3.019: 2.721: 2.300: 3.090: 2.731: 2.877: 3.099: 3.091: 2.960: 2.570: 2.597:

Фоп: 131 : 202 : 239 : 251 : 80 : 67 : 313 : 282 : 277 : 51 : 25 : 344 : 314 : 299 : 28 :

Uоп: 2.53 : 2.43 : 2.46 : 2.42 : 2.72 : 2.52 : 2.53 : 2.53 : 2.78 : 2.77 : 2.53 : 2.53 : 2.74 : 2.93 : 2.90 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 1.498: 1.304: 1.450: 1.249: 1.510: 1.360: 1.150: 1.545: 1.356: 1.439: 1.549: 1.545: 1.480: 1.285: 1.299:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 1.498: 1.304: 1.450: 1.249: 1.510: 1.360: 1.150: 1.545: 1.356: 1.439: 1.549: 1.545: 1.480: 1.285: 1.299:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

Ви : : 0.086: 0.298: 0.198: : : : : 0.005: : : : : : :

Ки : : 0001 : 0001 : 0001 : : : : : 0001 : : : : : : :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________________________

y= 703: 703: 703:

----------:------:------:

x= 597: 646: 696:

----------:------:------:

Qc : 2.754: 2.646: 2.345:

Cф :0.0000:0.0000:0.0000:

Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:

Сди: 2.754: 2.646: 2.345:

Фоп: 3 : 336 : 317 :

Uоп: 2.83 : 2.87 : 3.03 :

: : : :

Ви : 1.377: 1.323: 1.173:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 1.377: 1.323: 1.173:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 642.7 м, Y= 880.8 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 4.0370479 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 210 град.

и скорости ветра 2.50 м/с

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.000000 | 0.0 (Вклад источников 100%) |

| 1 |000101 0019| Т | 1.3567| 1.426134 | 35.3 | 35.3 | 1.0512017 |

| 2 |000101 0109| Т | 1.3567| 1.426134 | 35.3 | 70.7 | 1.0512017 |

| 3 |000101 0001| Т | 1.7525| 0.332798 | 8.2 | 78.9 | 0.189899012 |

| 4 |000101 0104| Т | 1.7525| 0.332798 | 8.2 | 87.1 | 0.189899012 |

| 5 |000101 0002| Т | 1.7525| 0.332798 | 8.2 | 95.4 | 0.189899012 |

| В сумме = 3.850662 95.4 |

| Суммарный вклад остальных = 0.186386 4.6 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Oil Preporation Terminal.

Объект :0001 Oil Preporation Terminal.

Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 0001 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.1169000

000101 0002 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.1169000

000101 0003 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.0106000

000101 0005 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.0106000

000101 0019 Т 5.0 0.50 4.42 0.8679 250.0 602 805 1.0 1.000 1 0.2368056

000101 0020 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.0256000

000101 0103 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.0256000

000101 0104 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.1169000

000101 0105 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.0425000

000101 0109 Т 5.0 0.50 4.42 0.8679 250.0 602 805 1.0 1.000 1 0.2368056

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 Город :003 Oil Preporation Terminal.

Объект :0001 Oil Preporation Terminal.

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 30.0 град.С)

Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

_______________________________________________________________________

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код | M |Тип | Cm | Um | Xm |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

| 1 |000101 0001| 0.116900| Т | 0.005776 | 2.55 | 135.1 |

| 2 |000101 0002| 0.116900| Т | 0.005776 | 2.55 | 135.1 |

| 3 |000101 0003| 0.010600| Т | 0.000524 | 2.55 | 135.1 |

| 4 |000101 0005| 0.010600| Т | 0.000524 | 2.55 | 135.1 |

| 5 |000101 0019| 0.236806| Т | 0.054155 | 2.54 | 69.3 |

| 6 |000101 0020| 0.025600| Т | 0.001265 | 2.55 | 135.1 |

| 7 |000101 0103| 0.025600| Т | 0.001265 | 2.55 | 135.1 |

| 8 |000101 0104| 0.116900| Т | 0.005776 | 2.55 | 135.1 |

| 9 |000101 0105| 0.042500| Т | 0.002100 | 2.55 | 135.1 |

| 10 |000101 0109| 0.236806| Т | 0.054155 | 2.54 | 69.3 |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

| Суммарный Mq = 0.939211 г/с |

| Сумма Cм по всем источникам = 0.131315 долей ПДК |

|---------------------------------------------------------------------|

| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 2.54 м/с |

|_____________________________________________________________________|

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Oil Preporation Terminal.

Объект :0001 Oil Preporation Terminal.

Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 58

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |

| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |

| Cф`- фон без реконструируемых [доли ПДК ] |

| Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |

| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |

| Kи - код источника для верхней строки Ви |

|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y= 848: 973: 1097: 1216: 1330: 1437: 1534: 1621: 1696: 1810: 1856: 1907: 1944: 1964: 1970:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= -533: -526: -503: -466: -413: -347: -267: -177: -76: 101: 181: 296: 416: 540: 665:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.546: 0.546: 0.546: 0.546: 0.546: 0.546: 0.546: 0.546: 0.546: 0.546: 0.546: 0.546: 0.545: 0.545: 0.545:

Cc : 2.729: 2.728: 2.728: 2.728: 2.728: 2.728: 2.728: 2.728: 2.729: 2.728: 2.728: 2.728: 2.727: 2.727: 2.727:

Cф : 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540:

Cф`: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536:

Сди: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:

Фоп: 93 : 100 : 106 : 112 : 119 : 125 : 131 : 138 : 144 : 155 : 159 : 166 : 172 : 178 : 184 :

Uоп: 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y= 1959: 1933: 1891: 1835: 1766: 1684: 1572: 1488: 1386: 1275: 1158: 1036: 786: 608: 581:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 790: 913: 1032: 1144: 1249: 1344: 1458: 1534: 1606: 1666: 1711: 1741: 1755: 1742: 1739: ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.545: 0.545: 0.545: 0.545: 0.545: 0.545: 0.545: 0.545: 0.545: 0.545: 0.545: 0.545: 0.545: 0.545: 0.545:

Cc : 2.727: 2.727: 2.727: 2.727: 2.727: 2.727: 2.727: 2.727: 2.727: 2.727: 2.727: 2.727: 2.727: 2.727: 2.727:

Cф : 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540:

Cф`: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536:

Сди: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:

Фоп: 190 : 196 : 202 : 208 : 214 : 220 : 228 : 234 : 240 : 246 : 252 : 258 : 270 : 279 : 280 :

Uоп: 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y= 457: 337: 222: 114: 15: -73: -150: -213: -263: -297: -316: -327: -338: -342: -334:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 1719: 1684: 1633: 1569: 1492: 1402: 1303: 1194: 1079: 958: 834: 715: 596: 511: 385:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.545: 0.545: 0.545: 0.545: 0.545: 0.545: 0.545: 0.545: 0.545: 0.546: 0.546: 0.546: 0.546: 0.546: 0.546:

Cc : 2.727: 2.727: 2.726: 2.726: 2.726: 2.726: 2.727: 2.727: 2.727: 2.728: 2.728: 2.729: 2.729: 2.728: 2.728:

Cф : 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540:

Cф`: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536:

Сди: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009:

Фоп: 286 : 292 : 298 : 304 : 310 : 316 : 322 : 329 : 335 : 341 : 347 : 353 : 359 : 4 : 10 :

Uоп: 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________________________________________________________________

y= -311: -273: -220: -153: -74: 17: 119: 228: 345: 466: 664: 722: 848:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 262: 142: 28: -78: -175: -262: -336: -397: -444: -475: -514: -524: -533:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.546: 0.546: 0.546: 0.546: 0.546: 0.546: 0.546: 0.546: 0.546: 0.546: 0.546: 0.546: 0.546:

Cc : 2.728: 2.728: 2.728: 2.728: 2.728: 2.728: 2.728: 2.728: 2.729: 2.729: 2.729: 2.729: 2.729:

Cф : 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540:

Cф`: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536:

Сди: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:

Фоп: 16 : 23 : 29 : 35 : 41 : 48 : 54 : 60 : 67 : 73 : 84 : 87 : 93 :

Uоп: 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 :

: : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= -514.0 м, Y= 664.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.5458384 доли ПДКмр|

| 2.7291921 мг/м3 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 84 град.

и скорости ветра 0.65 м/с

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.536108 | 98.2 (Вклад источников 1.8%)|

| 1 |000101 0019| Т | 0.2368| 0.003151 | 32.4 | 32.4 | 0.013305151 |

| 2 |000101 0109| Т | 0.2368| 0.003151 | 32.4 | 64.8 | 0.013305151 |

| 3 |000101 0001| Т | 0.1169| 0.000861 | 8.8 | 73.6 | 0.007364977 |

| 4 |000101 0104| Т | 0.1169| 0.000861 | 8.8 | 82.5 | 0.007364977 |

| 5 |000101 0002| Т | 0.1169| 0.000861 | 8.8 | 91.3 | 0.007364977 |

| 6 |000101 0105| Т | 0.0425| 0.000313 | 3.2 | 94.5 | 0.007364977 |

| 7 |000101 0103| Т | 0.0256| 0.000189 | 1.9 | 96.5 | 0.007364977 |

| В сумме = 0.545494 96.5 |__ | Суммарный вклад остальных = 0.000345 3.5 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа точек 001 (К.Т. №1)

Город :003 Oil Preporation Terminal.

Объект :0001 Oil Preporation Terminal.

Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с

Точка 1. К.Т.№1.

Координаты точки : X= -248.0 м, Y= 1553.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.5456632 доли ПДКмр|

| 2.7283162 мг/м3 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 133 град.

и скорости ветра 0.65 м/с

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.536224 | 98.3 (Вклад источников 1.7%)|

| 1 |000101 0019| Т | 0.2368| 0.003111 | 33.0 | 33.0 | 0.013136941 |

| 2 |000101 0109| Т | 0.2368| 0.003111 | 33.0 | 65.9 | 0.013136941 |

| 3 |000101 0001| Т | 0.1169| 0.000808 | 8.6 | 74.5 | 0.006909295 |

| 4 |000101 0104| Т | 0.1169| 0.000808 | 8.6 | 83.0 | 0.006909295 |

| 5 |000101 0002| Т | 0.1169| 0.000808 | 8.6 | 91.6 | 0.006909295 |

| 6 |000101 0105| Т | 0.0425| 0.000294 | 3.1 | 94.7 | 0.006909295 |

| 7 |000101 0103| Т | 0.0256| 0.000177 | 1.9 | 96.6 | 0.006909295 |

| В сумме = 0.545340 96.6 |

| Суммарный вклад остальных = 0.000323 3.4 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка 2. К.Т.№2.

Координаты точки : X= 1506.0 м, Y= 1520.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.5454277 доли ПДКмр|

| 2.7271387 мг/м3 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 231 град.

и скорости ветра 0.65 м/с

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.536381 | 98.3 (Вклад источников 1.7%)|

| 1 |000101 0019| Т | 0.2368| 0.003035 | 33.6 | 33.6 | 0.012816930 |

| 2 |000101 0109| Т | 0.2368| 0.003035 | 33.6 | 67.1 | 0.012816930 |

| 3 |000101 0001| Т | 0.1169| 0.000747 | 8.3 | 75.4 | 0.006391795 |

| 4 |000101 0104| Т | 0.1169| 0.000747 | 8.3 | 83.6 | 0.006391795 |

| 5 |000101 0002| Т | 0.1169| 0.000747 | 8.3 | 91.9 | 0.006391795 |

| 6 |000101 0105| Т | 0.0425| 0.000272 | 3.0 | 94.9 | 0.006391795 |

| 7 |000101 0103| Т | 0.0256| 0.000164 | 1.8 | 96.7 | 0.006391794 |

| В сумме = 0.545129 96.7 |

| Суммарный вклад остальных = 0.000299 3.3 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка 3. К.Т.№3.

Координаты точки : X= 1353.0 м, Y= -113.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.5453150 доли ПДКмр|

| 2.7265751 мг/м3 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 319 град.

и скорости ветра 0.65 м/с

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.536457 | 98.4 (Вклад источников 1.6%)|

| 1 |000101 0019| Т | 0.2368| 0.002885 | 32.6 | 32.6 | 0.012181450 | | 2 |000101 0109| Т | 0.2368| 0.002885 | 32.6 | 65.1 | 0.012181450 |

| 3 |000101 0001| Т | 0.1169| 0.000776 | 8.8 | 73.9 | 0.006634730 |

| 4 |000101 0104| Т | 0.1169| 0.000776 | 8.8 | 82.6 | 0.006634730 |

| 5 |000101 0002| Т | 0.1169| 0.000776 | 8.8 | 91.4 | 0.006634730 |

| 6 |000101 0105| Т | 0.0425| 0.000282 | 3.2 | 94.6 | 0.006634729 |

| 7 |000101 0103| Т | 0.0256| 0.000170 | 1.9 | 96.5 | 0.006634729 |

| В сумме = 0.545004 96.5 |

| Суммарный вклад остальных = 0.000311 3.5 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка 4. К.Т.№4.

Координаты точки : X= -426.0 м, Y= 299.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.5457245 доли ПДКмр|

| 2.7286226 мг/м3 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 64 град.

и скорости ветра 0.65 м/с

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.536184 | 98.3 (Вклад источников 1.7%)|

| 1 |000101 0019| Т | 0.2368| 0.003066 | 32.1 | 32.1 | 0.012948637 |

| 2 |000101 0109| Т | 0.2368| 0.003066 | 32.1 | 64.3 | 0.012948637 |

| 3 |000101 0001| Т | 0.1169| 0.000856 | 9.0 | 73.2 | 0.007319946 |

| 4 |000101 0104| Т | 0.1169| 0.000856 | 9.0 | 82.2 | 0.007319946 |

| 5 |000101 0002| Т | 0.1169| 0.000856 | 9.0 | 91.2 | 0.007319946 |

| 6 |000101 0105| Т | 0.0425| 0.000311 | 3.3 | 94.4 | 0.007319945 |

| 7 |000101 0103| Т | 0.0256| 0.000187 | 2.0 | 96.4 | 0.007319945 |

| В сумме = 0.545382 96.4 |

| Суммарный вклад остальных = 0.000343 3.6 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11. Результаты расчета по расчетной зоне "Территория предприятия".

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Oil Preporation Terminal.

Объект :0001 Oil Preporation Terminal.

Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет проводился по всей расчетной зоне.

Расчетный шаг 50 м. Всего просчитано точек: 48

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |

| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |

| Cф`- фон без реконструируемых [доли ПДК ] |

| Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |

| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |

| Kи - код источника для верхней строки Ви |

|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y= 856: 879: 901: 924: 947: 970: 942: 914: 886: 858: 814: 769: 724: 680: 676:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 467: 502: 538: 573: 608: 643: 672: 700: 729: 757: 754: 751: 748: 744: 697:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.080: 0.088: 0.091: 0.088: 0.084: 0.081: 0.092: 0.098: 0.094: 0.083: 0.080: 0.077: 0.072: 0.065: 0.074:

Cc : 0.400: 0.438: 0.453: 0.442: 0.422: 0.403: 0.460: 0.492: 0.470: 0.416: 0.402: 0.386: 0.362: 0.324: 0.371:

Cф :0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:

Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:

Сди: 0.080: 0.088: 0.091: 0.088: 0.084: 0.081: 0.092: 0.098: 0.094: 0.083: 0.080: 0.077: 0.072: 0.065: 0.074:

Фоп: 111 : 127 : 146 : 166 : 183 : 195 : 208 : 222 : 237 : 250 : 266 : 283 : 299 : 311 : 324 :

Uоп: 3.04 : 2.92 : 2.90 : 2.89 : 2.84 : 2.95 : 2.98 : 3.02 : 2.98 : 2.93 : 2.88 : 3.00 : 3.15 : 3.26 : 3.14 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.040: 0.044: 0.045: 0.044: 0.040: 0.035: 0.038: 0.040: 0.039: 0.036: 0.038: 0.038: 0.036: 0.032: 0.037:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 0.040: 0.044: 0.045: 0.044: 0.040: 0.035: 0.038: 0.040: 0.039: 0.036: 0.038: 0.038: 0.036: 0.032: 0.037:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

Ви : : : : : 0.001: 0.003: 0.004: 0.005: 0.004: 0.003: 0.001: : : : : Ки : : : : : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : : : : :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y= 671: 667: 663: 658: 698: 737: 777: 816: 925: 925: 881: 881: 881: 881: 836:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 649: 601: 554: 506: 498: 490: 483: 475: 613: 651: 551: 597: 643: 688: 519:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.081: 0.082: 0.078: 0.083: 0.095: 0.086: 0.088: 0.086: 0.092: 0.098: 0.100: 0.106: 0.118: 0.111: 0.101:

Cc : 0.404: 0.411: 0.390: 0.414: 0.475: 0.428: 0.441: 0.431: 0.461: 0.491: 0.502: 0.531: 0.589: 0.556: 0.505:

Cф :0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:

Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:

Сди: 0.081: 0.082: 0.078: 0.083: 0.095: 0.086: 0.088: 0.086: 0.092: 0.098: 0.100: 0.106: 0.118: 0.111: 0.101:

Фоп: 341 : 0 : 19 : 32 : 44 : 59 : 77 : 95 : 186 : 203 : 146 : 176 : 209 : 228 : 111 :

Uоп: 3.03 : 3.00 : 3.04 : 2.84 : 2.84 : 2.92 : 2.92 : 2.96 : 2.73 : 2.80 : 2.78 : 2.70 : 2.66 : 2.87 : 2.77 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.040: 0.041: 0.039: 0.034: 0.039: 0.043: 0.044: 0.043: 0.044: 0.042: 0.050: 0.053: 0.051: 0.045: 0.051:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 0.040: 0.041: 0.039: 0.034: 0.039: 0.043: 0.044: 0.043: 0.044: 0.042: 0.050: 0.053: 0.051: 0.045: 0.051:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

Ви : : : : 0.004: 0.004: : : : 0.001: 0.003: : : 0.004: 0.005: :

Ки : : : : 0001 : 0001 : : : : 0001 : 0001 : : : 0001 : 0001 : :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y= 836: 836: 836: 836: 792: 792: 792: 792: 792: 747: 747: 747: 747: 747: 703:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 566: 613: 661: 708: 525: 571: 616: 662: 707: 532: 575: 619: 662: 706: 547:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.105: 0.097: 0.120: 0.099: 0.105: 0.095: 0.080: 0.108: 0.095: 0.100: 0.108: 0.108: 0.103: 0.090: 0.091:

Cc : 0.523: 0.485: 0.599: 0.496: 0.527: 0.475: 0.401: 0.539: 0.475: 0.502: 0.541: 0.539: 0.517: 0.449: 0.453:

Cф :0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:

Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:

Сди: 0.105: 0.097: 0.120: 0.099: 0.105: 0.095: 0.080: 0.108: 0.095: 0.100: 0.108: 0.108: 0.103: 0.090: 0.091:

Фоп: 131 : 200 : 241 : 253 : 80 : 67 : 313 : 282 : 277 : 51 : 25 : 344 : 314 : 299 : 28 :

Uоп: 2.53 : 2.51 : 2.49 : 2.70 : 2.72 : 2.52 : 2.53 : 2.53 : 2.83 : 2.77 : 2.53 : 2.53 : 2.74 : 2.91 : 2.90 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.052: 0.047: 0.054: 0.046: 0.053: 0.047: 0.040: 0.054: 0.047: 0.050: 0.054: 0.054: 0.052: 0.045: 0.045:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 0.052: 0.047: 0.054: 0.046: 0.053: 0.047: 0.040: 0.054: 0.047: 0.050: 0.054: 0.054: 0.052: 0.045: 0.045:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

Ви : : 0.001: 0.003: 0.002: : : : : : : : : : : :

Ки : : 0001 : 0001 : 0001 : : : : : : : : : : : :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________________________

y= 703: 703: 703:

----------:------:------:

x= 597: 646: 696:

----------:------:------:

Qc : 0.096: 0.092: 0.082:

Cc : 0.481: 0.462: 0.409:

Cф :0.0000:0.0000:0.0000:

Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:

Сди: 0.096: 0.092: 0.082:

Фоп: 3 : 336 : 317 :

Uоп: 2.83 : 2.87 : 3.03 :

: : : :

Ви : 0.048: 0.046: 0.041:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 0.048: 0.046: 0.041:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 660.8 м, Y= 836.3 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1198312 доли ПДКмр|

| 0.5991561 мг/м3 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 241 град.

и скорости ветра 2.49 м/с

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.000000 | 0.0 (Вклад источников 100%) |

| 1 |000101 0019| Т | 0.2368| 0.053742 | 44.8 | 44.8 | 0.226944476 |

| 2 |000101 0109| Т | 0.2368| 0.053742 | 44.8 | 89.7 | 0.226944476 |

| 3 |000101 0001| Т | 0.1169| 0.003100 | 2.6 | 92.3 | 0.026519757 |

| 4 |000101 0104| Т | 0.1169| 0.003100 | 2.6 | 94.9 | 0.026519757 |

| 5 |000101 0002| Т | 0.1169| 0.003100 | 2.6 | 97.5 | 0.026519757 |

| В сумме = 0.116784 97.5 |

| Суммарный вклад остальных = 0.003047 2.5 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Oil Preporation Terminal.

Объект :0001 Oil Preporation Terminal.

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 0001 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.3505000

000101 0002 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.3505000

000101 0003 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.0249000

000101 0005 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.0249000

000101 0019 Т 5.0 0.50 4.42 0.8679 250.0 602 805 1.0 1.000 1 0.2346667

000101 0020 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.0100000

000101 0103 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.0100000

000101 0104 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.3505000

000101 0105 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.1265000

000101 0109 Т 5.0 0.50 4.42 0.8679 250.0 602 805 1.0 1.000 1 0.2346667

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Oil Preporation Terminal.

Объект :0001 Oil Preporation Terminal.

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 30.0 град.С)

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

_______________________________________________________________________

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код | M |Тип | Cm | Um | Xm |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

| 1 |000101 0001| 0.350500| Т | 0.432949 | 2.55 | 135.1 |

| 2 |000101 0002| 0.350500| Т | 0.432949 | 2.55 | 135.1 |

| 3 |000101 0003| 0.024900| Т | 0.030757 | 2.55 | 135.1 |

| 4 |000101 0005| 0.024900| Т | 0.030757 | 2.55 | 135.1 |

| 5 |000101 0019| 0.234667| Т | 1.341646 | 2.54 | 69.3 |

| 6 |000101 0020| 0.010000| Т | 0.012352 | 2.55 | 135.1 |

| 7 |000101 0103| 0.010000| Т | 0.012352 | 2.55 | 135.1 |

| 8 |000101 0104| 0.350500| Т | 0.432949 | 2.55 | 135.1 |

| 9 |000101 0105| 0.126500| Т | 0.156257 | 2.55 | 135.1 |

| 10 |000101 0109| 0.234667| Т | 1.341646 | 2.54 | 69.3 |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

| Суммарный Mq = 1.717133 г/с |

| Сумма Cм по всем источникам = 4.224614 долей ПДК |

|---------------------------------------------------------------------|

| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 2.54 м/с |

|_____________________________________________________________________|

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 58

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |

| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |

| Cф`- фон без реконструируемых [доли ПДК ] |

| Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |

| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |

| Kи - код источника для верхней строки Ви |

|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y= 848: 973: 1097: 1216: 1330: 1437: 1534: 1621: 1696: 1810: 1856: 1907: 1944: 1964: 1970:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= -533: -526: -503: -466: -413: -347: -267: -177: -76: 101: 181: 296: 416: 540: 665:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.498: 0.496: 0.494: 0.493: 0.492: 0.492: 0.492: 0.493: 0.494: 0.492: 0.489: 0.486: 0.483: 0.480: 0.479:

Cc : 0.100: 0.099: 0.099: 0.099: 0.098: 0.098: 0.098: 0.099: 0.099: 0.098: 0.098: 0.097: 0.097: 0.096: 0.096:

Cф : 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270:

Cф`: 0.118: 0.120: 0.121: 0.121: 0.122: 0.122: 0.122: 0.121: 0.121: 0.122: 0.124: 0.126: 0.128: 0.130: 0.131:

Сди: 0.380: 0.376: 0.374: 0.371: 0.370: 0.370: 0.370: 0.371: 0.373: 0.370: 0.365: 0.359: 0.354: 0.351: 0.348:

Фоп: 94 : 100 : 107 : 113 : 120 : 126 : 132 : 139 : 145 : 156 : 160 : 166 : 172 : 178 : 184 :

Uоп: 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.077: 0.077: 0.076: 0.076: 0.076: 0.077: 0.077: 0.078: 0.079: 0.078: 0.078: 0.077: 0.076: 0.075: 0.074:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 0.077: 0.077: 0.076: 0.076: 0.076: 0.077: 0.077: 0.078: 0.079: 0.078: 0.078: 0.077: 0.076: 0.075: 0.074:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

Ви : 0.063: 0.062: 0.062: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.060: 0.059: 0.058: 0.057: 0.056: 0.056:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y= 1959: 1933: 1891: 1835: 1766: 1684: 1572: 1488: 1386: 1275: 1158: 1036: 786: 608: 581:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 790: 913: 1032: 1144: 1249: 1344: 1458: 1534: 1606: 1666: 1711: 1741: 1755: 1742: 1739:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.478: 0.477: 0.477: 0.478: 0.479: 0.481: 0.481: 0.480: 0.479: 0.479: 0.479: 0.479: 0.482: 0.482: 0.482:

Cc : 0.096: 0.095: 0.095: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096:

Cф : 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270:

Cф`: 0.132: 0.132: 0.132: 0.131: 0.130: 0.129: 0.129: 0.130: 0.131: 0.131: 0.131: 0.130: 0.128: 0.128: 0.129:

Сди: 0.346: 0.345: 0.346: 0.347: 0.349: 0.352: 0.352: 0.350: 0.348: 0.348: 0.348: 0.349: 0.354: 0.354: 0.353:

Фоп: 190 : 196 : 202 : 208 : 214 : 220 : 228 : 233 : 239 : 245 : 251 : 257 : 269 : 278 : 279 :

Uоп: 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.074: 0.074: 0.074: 0.075: 0.075: 0.076: 0.076: 0.076: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 0.074: 0.074: 0.074: 0.075: 0.075: 0.076: 0.076: 0.076: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

Ви : 0.056: 0.055: 0.055: 0.055: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.057: 0.057: 0.057:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y= 457: 337: 222: 114: 15: -73: -150: -213: -263: -297: -316: -327: -338: -342: -334:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 1719: 1684: 1633: 1569: 1492: 1402: 1303: 1194: 1079: 958: 834: 715: 596: 511: 385:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.480: 0.479: 0.478: 0.478: 0.478: 0.480: 0.481: 0.484: 0.487: 0.491: 0.495: 0.497: 0.497: 0.496: 0.494:

Cc : 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.097: 0.097: 0.098: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099:

Cф : 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270:

Cф`: 0.130: 0.131: 0.131: 0.131: 0.131: 0.130: 0.129: 0.127: 0.125: 0.123: 0.120: 0.118: 0.119: 0.120: 0.121:

Сди: 0.350: 0.348: 0.347: 0.347: 0.347: 0.350: 0.352: 0.357: 0.361: 0.368: 0.374: 0.379: 0.378: 0.376: 0.374:

Фоп: 285 : 291 : 297 : 303 : 309 : 315 : 322 : 328 : 334 : 340 : 346 : 352 : 359 : 3 : 9 :

Uоп: 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.073: 0.072: 0.072: 0.071: 0.071: 0.071: 0.072: 0.073: 0.074: 0.075: 0.076: 0.077: 0.077: 0.076: 0.075:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 0.073: 0.072: 0.072: 0.071: 0.071: 0.071: 0.072: 0.073: 0.074: 0.075: 0.076: 0.077: 0.077: 0.076: 0.075:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

Ви : 0.057: 0.057: 0.057: 0.057: 0.058: 0.058: 0.058: 0.059: 0.060: 0.061: 0.062: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________________________________________________________________

y= -311: -273: -220: -153: -74: 17: 119: 228: 345: 466: 664: 722: 848:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 262: 142: 28: -78: -175: -262: -336: -397: -444: -475: -514: -524: -533:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.493: 0.492: 0.492: 0.492: 0.493: 0.494: 0.495: 0.497: 0.499: 0.502: 0.502: 0.500: 0.498:

Cc : 0.099: 0.098: 0.098: 0.098: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.100: 0.100: 0.100: 0.100: 0.100:

Cф : 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270:

Cф`: 0.121: 0.122: 0.122: 0.122: 0.121: 0.121: 0.120: 0.119: 0.117: 0.115: 0.115: 0.116: 0.118:

Сди: 0.372: 0.371: 0.370: 0.371: 0.371: 0.373: 0.376: 0.378: 0.382: 0.387: 0.387: 0.384: 0.380:

Фоп: 16 : 22 : 29 : 35 : 41 : 48 : 54 : 61 : 67 : 74 : 84 : 87 : 94 :

Uоп: 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 :

: : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.074: 0.074: 0.074: 0.074: 0.074: 0.074: 0.075: 0.076: 0.077: 0.078: 0.079: 0.078: 0.077:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 0.074: 0.074: 0.074: 0.074: 0.074: 0.074: 0.075: 0.076: 0.077: 0.078: 0.079: 0.078: 0.077:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

Ви : 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.064: 0.064: 0.065: 0.064: 0.064: 0.063:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= -475.0 м, Y= 466.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.5021603 доли ПДКмр|

| 0.1004321 мг/м3 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 74 град.

и скорости ветра 0.64 м/с

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.115226 | 22.9 (Вклад источников 77.1%)|

| 1 |000101 0019| Т | 0.2347| 0.078158 | 20.2 | 20.2 | 0.333060384 |

| 2 |000101 0109| Т | 0.2347| 0.078158 | 20.2 | 40.4 | 0.333060384 |

| 3 |000101 0001| Т | 0.3505| 0.064779 | 16.7 | 57.1 | 0.184819102 |

| 4 |000101 0104| Т | 0.3505| 0.064779 | 16.7 | 73.9 | 0.184819102 |

| 5 |000101 0002| Т | 0.3505| 0.064779 | 16.7 | 90.6 | 0.184819102 |

| 6 |000101 0105| Т | 0.1265| 0.023380 | 6.0 | 96.7 | 0.184819102 |

| В сумме = 0.489260 96.7 |

| Суммарный вклад остальных = 0.012900 3.3 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа точек 001 (К.Т. №1)

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с

Точка 1. К.Т.№1.

Координаты точки : X= -248.0 м, Y= 1553.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.4925047 доли ПДКмр|

| 0.0985009 мг/м3 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 134 град.

и скорости ветра 0.64 м/с

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.121664 | 24.7 (Вклад источников 75.3%)|

| 1 |000101 0019| Т | 0.2347| 0.077166 | 20.8 | 20.8 | 0.328830212 |

| 2 |000101 0109| Т | 0.2347| 0.077166 | 20.8 | 41.6 | 0.328830212 |

| 3 |000101 0001| Т | 0.3505| 0.060816 | 16.4 | 58.0 | 0.173513263 |

| 4 |000101 0104| Т | 0.3505| 0.060816 | 16.4 | 74.4 | 0.173513263 |

| 5 |000101 0002| Т | 0.3505| 0.060816 | 16.4 | 90.8 | 0.173513263 |

| 6 |000101 0105| Т | 0.1265| 0.021949 | 5.9 | 96.7 | 0.173513263 |

| В сумме = 0.480393 96.7 |

| Суммарный вклад остальных = 0.012111 3.3 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка 2. К.Т.№2.

Координаты точки : X= 1506.0 м, Y= 1520.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.4806271 доли ПДКмр|

| 0.0961254 мг/м3 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 231 град.

и скорости ветра 0.64 м/с

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.129582 | 27.0 (Вклад источников 73.0%)|

| 1 |000101 0019| Т | 0.2347| 0.075852 | 21.6 | 21.6 | 0.323233694 |

| 2 |000101 0109| Т | 0.2347| 0.075852 | 21.6 | 43.2 | 0.323233694 |

| 3 |000101 0001| Т | 0.3505| 0.055994 | 16.0 | 59.2 | 0.159753576 |

| 4 |000101 0104| Т | 0.3505| 0.055994 | 16.0 | 75.1 | 0.159753576 |

| 5 |000101 0002| Т | 0.3505| 0.055994 | 16.0 | 91.1 | 0.159753576 |

| 6 |000101 0105| Т | 0.1265| 0.020209 | 5.8 | 96.8 | 0.159753576 |

| В сумме = 0.469476 96.8 |

| Суммарный вклад остальных = 0.011151 3.2 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка 3. К.Т.№3.

Координаты точки : X= 1353.0 м, Y= -113.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.4806189 доли ПДКмр|

| 0.0961238 мг/м3 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 319 град.

и скорости ветра 0.64 м/с

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.129587 | 27.0 (Вклад источников 73.0%)|

| 1 |000101 0019| Т | 0.2347| 0.072119 | 20.5 | 20.5 | 0.307324082 |

| 2 |000101 0109| Т | 0.2347| 0.072119 | 20.5 | 41.1 | 0.307324082 |

| 3 |000101 0001| Т | 0.3505| 0.058087 | 16.5 | 57.6 | 0.165726721 |

| 4 |000101 0104| Т | 0.3505| 0.058087 | 16.5 | 74.2 | 0.165726721 |

| 5 |000101 0002| Т | 0.3505| 0.058087 | 16.5 | 90.7 | 0.165726721 |

| 6 |000101 0105| Т | 0.1265| 0.020964 | 6.0 | 96.7 | 0.165726736 |

| В сумме = 0.469051 96.7 |

| Суммарный вклад остальных = 0.011568 3.3 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка 4. К.Т.№4.

Координаты точки : X= -426.0 м, Y= 299.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.4987376 доли ПДКмр|

| 0.0997475 мг/м3 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 65 град.

и скорости ветра 0.64 м/с

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.117508 | 23.6 (Вклад источников 76.4%)|

| 1 |000101 0019| Т | 0.2347| 0.076441 | 20.1 | 20.1 | 0.325743288 |

| 2 |000101 0109| Т | 0.2347| 0.076441 | 20.1 | 40.1 | 0.325743288 |

| 3 |000101 0001| Т | 0.3505| 0.064141 | 16.8 | 56.9 | 0.182999685 |

| 4 |000101 0104| Т | 0.3505| 0.064141 | 16.8 | 73.8 | 0.182999685 |

| 5 |000101 0002| Т | 0.3505| 0.064141 | 16.8 | 90.6 | 0.182999685 |

| 6 |000101 0105| Т | 0.1265| 0.023149 | 6.1 | 96.6 | 0.182999700 |

| В сумме = 0.485964 96.6 |

| Суммарный вклад остальных = 0.012773 3.4 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11. Результаты расчета по расчетной зоне "Территория предприятия".

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Oil Preporation Terminal.

Объект :0001 Oil Preporation Terminal.

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Расчет проводился по всей расчетной зоне.

Расчетный шаг 50 м. Всего просчитано точек: 48

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |

| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |

| Cф`- фон без реконструируемых [доли ПДК ] |

| Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |

| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |

| Kи - код источника для верхней строки Ви |

|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y= 856: 879: 901: 924: 947: 970: 942: 914: 886: 858: 814: 769: 724: 680: 676:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 467: 502: 538: 573: 608: 643: 672: 700: 729: 757: 754: 751: 748: 744: 697:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 1.982: 2.168: 2.247: 2.201: 2.374: 2.543: 2.992: 3.256: 3.068: 2.628: 2.266: 1.948: 1.799: 1.612: 1.838:

Cc : 0.396: 0.434: 0.449: 0.440: 0.475: 0.509: 0.598: 0.651: 0.614: 0.526: 0.453: 0.390: 0.360: 0.322: 0.368:

Cф :0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:

Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:

Сди: 1.982: 2.168: 2.247: 2.201: 2.374: 2.543: 2.992: 3.256: 3.068: 2.628: 2.266: 1.948: 1.799: 1.612: 1.838:

Фоп: 111 : 127 : 146 : 167 : 186 : 198 : 209 : 222 : 236 : 248 : 263 : 283 : 299 : 311 : 324 :

Uоп: 3.04 : 2.92 : 2.90 : 2.82 : 2.37 : 2.70 : 2.88 : 2.98 : 2.91 : 2.72 : 2.36 : 2.86 : 3.10 : 3.20 : 3.14 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.991: 1.084: 1.123: 1.086: 0.889: 0.763: 0.914: 0.979: 0.944: 0.824: 0.833: 0.945: 0.894: 0.800: 0.919:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 0.991: 1.084: 1.123: 1.086: 0.889: 0.763: 0.914: 0.979: 0.944: 0.824: 0.833: 0.945: 0.894: 0.800: 0.919:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

Ви : : : : 0.008: 0.167: 0.285: 0.327: 0.365: 0.331: 0.275: 0.168: 0.017: 0.003: 0.003: :

Ки : : : : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y= 671: 667: 663: 658: 698: 737: 777: 816: 925: 925: 881: 881: 881: 881: 836:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 649: 601: 554: 506: 498: 490: 483: 475: 613: 651: 551: 597: 643: 688: 519:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 2.002: 2.037: 1.938: 2.807: 3.085: 2.137: 2.184: 2.137: 2.531: 3.075: 2.487: 2.638: 3.659: 3.618: 2.504:

Cc : 0.400: 0.407: 0.388: 0.561: 0.617: 0.427: 0.437: 0.427: 0.506: 0.615: 0.497: 0.528: 0.732: 0.724: 0.501:

Cф :0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:

Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:

Сди: 2.002: 2.037: 1.938: 2.807: 3.085: 2.137: 2.184: 2.137: 2.531: 3.075: 2.487: 2.638: 3.659: 3.618: 2.504:

Фоп: 341 : 0 : 19 : 30 : 44 : 59 : 77 : 95 : 188 : 205 : 146 : 176 : 211 : 228 : 111 :

Uоп: 3.03 : 3.00 : 2.99 : 2.48 : 2.62 : 2.85 : 2.92 : 2.96 : 2.39 : 2.67 : 2.78 : 2.67 : 2.48 : 2.85 : 2.77 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 1.001: 1.018: 0.962: 0.765: 0.953: 1.053: 1.092: 1.069: 1.013: 0.978: 1.244: 1.314: 1.192: 1.124: 1.252:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 1.001: 1.018: 0.962: 0.765: 0.953: 1.053: 1.092: 1.069: 1.013: 0.978: 1.244: 1.314: 1.192: 1.124: 1.252:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

Ви : : : 0.004: 0.359: 0.331: 0.009: : : 0.142: 0.314: : 0.003: 0.358: 0.385: :

Ки : : : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : : : 0001 : 0001 : : 0001 : 0001 : 0001 : :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y= 836: 836: 836: 836: 792: 792: 792: 792: 792: 747: 747: 747: 747: 747: 703:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 566: 613: 661: 708: 525: 571: 616: 662: 707: 532: 575: 619: 662: 706: 547:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 2.590: 2.562: 3.569: 2.875: 2.611: 2.353: 1.989: 2.672: 2.364: 2.489: 2.680: 2.673: 2.560: 2.222: 2.246:

Cc : 0.518: 0.512: 0.714: 0.575: 0.522: 0.471: 0.398: 0.534: 0.473: 0.498: 0.536: 0.535: 0.512: 0.444: 0.449:

Cф :0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:

Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:

Сди: 2.590: 2.562: 3.569: 2.875: 2.611: 2.353: 1.989: 2.672: 2.364: 2.489: 2.680: 2.673: 2.560: 2.222: 2.246:

Фоп: 131 : 202 : 239 : 250 : 80 : 67 : 313 : 282 : 277 : 51 : 25 : 344 : 314 : 299 : 28 :

Uоп: 2.53 : 2.41 : 2.45 : 2.40 : 2.72 : 2.52 : 2.53 : 2.53 : 2.78 : 2.77 : 2.53 : 2.53 : 2.74 : 2.93 : 2.90 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 1.295: 1.127: 1.254: 1.031: 1.306: 1.177: 0.994: 1.336: 1.173: 1.244: 1.340: 1.337: 1.280: 1.111: 1.123:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 1.295: 1.127: 1.254: 1.031: 1.306: 1.177: 0.994: 1.336: 1.173: 1.244: 1.340: 1.337: 1.280: 1.111: 1.123:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

Ви : : 0.087: 0.298: 0.228: : : : : 0.005: : : : : : :

Ки : : 0001 : 0001 : 0001 : : : : : 0001 : : : : : : :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________________________

y= 703: 703: 703:

----------:------:------:

x= 597: 646: 696:

----------:------:------:

Qc : 2.382: 2.288: 2.028:

Cc : 0.476: 0.458: 0.406:

Cф :0.0000:0.0000:0.0000:

Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:

Сди: 2.382: 2.288: 2.028:

Фоп: 3 : 336 : 317 :

Uоп: 2.83 : 2.87 : 3.03 :

: : : :

Ви : 1.191: 1.144: 1.014:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 1.191: 1.144: 1.014:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 642.7 м, Y= 880.8 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 3.6593671 доли ПДКмр|

| 0.7318734 мг/м3 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 211 град.

и скорости ветра 2.48 м/с

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.000000 | 0.0 (Вклад источников 100%) |

| 1 |000101 0019| Т | 0.2347| 1.191638 | 32.6 | 32.6 | 5.0779939 |

| 2 |000101 0109| Т | 0.2347| 1.191638 | 32.6 | 65.1 | 5.0779939 |

| 3 |000101 0001| Т | 0.3505| 0.358447 | 9.8 | 74.9 | 1.0226734 |

| 4 |000101 0104| Т | 0.3505| 0.358447 | 9.8 | 84.7 | 1.0226734 |

| 5 |000101 0002| Т | 0.3505| 0.358447 | 9.8 | 94.5 | 1.0226734 |

| 6 |000101 0105| Т | 0.1265| 0.129368 | 3.5 | 98.0 | 1.0226735 |

| В сумме = 3.587985 98.0 |

| Суммарный вклад остальных = 0.071383 2.0 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Oil Preporation Terminal.

Объект :0001 Oil Preporation Terminal.

Примесь :0415 - Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

ПДКм.р для примеси 0415 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 0004 Т 2.0 0.20 21.96 0.6899 30.0 555 755 1.0 1.000 1 8.598500

000101 0006 Т 2.0 0.20 21.96 0.6899 30.0 555 755 1.0 1.000 1 8.598500

000101 0007 Т 10.0 0.10 0.690 0.0054 3.0 580 780 1.0 1.000 1 6.619620

000101 0008 Т 10.0 0.10 0.690 0.0054 3.0 580 780 1.0 1.000 1 6.380360

000101 0009 Т 10.0 0.10 0.690 0.0054 3.0 580 780 1.0 1.000 1 6.619620

000101 0010 Т 10.0 0.10 0.690 0.0054 3.0 580 780 1.0 1.000 1 6.619620

000101 0011 Т 10.0 0.10 0.690 0.0054 3.0 580 780 1.0 1.000 1 6.619620

000101 0012 Т 10.0 0.10 0.690 0.0054 3.0 580 780 1.0 1.000 1 0.0000010

000101 0015 Т 10.0 0.10 0.690 0.0054 3.0 580 780 1.0 1.000 1 3.389690

000101 0016 Т 10.0 0.10 0.690 0.0054 3.0 580 780 1.0 1.000 1 3.389690

000101 0017 Т 10.0 0.10 0.690 0.0054 3.0 580 780 1.0 1.000 1 3.389690

000101 0018 Т 10.0 0.10 0.690 0.0054 3.0 580 780 1.0 1.000 1 3.389690

000101 0101 Т 10.0 0.10 0.690 0.0054 3.0 580 780 1.0 1.000 1 3.389690

000101 0102 Т 10.0 0.10 0.690 0.0054 3.0 580 780 1.0 1.000 1 3.389690

000101 0106 Т 2.0 0.20 21.96 0.6899 30.0 555 755 1.0 1.000 1 8.598500

000101 0111 Т 10.0 0.10 0.690 0.0054 3.0 580 780 1.0 1.000 1 3.389690

000101 0112 Т 2.0 0.20 21.96 0.6899 30.0 555 755 1.0 1.000 1 32.9840

000101 6001 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0063100

000101 6002 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0181300

000101 6003 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0035100

000101 6004 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0006700

000101 6005 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0006700

000101 6006 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0006700

000101 6007 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0002000

000101 6008 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.2020000

000101 6009 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.5609000

000101 6010 П1 2.0 30.0 620 826 2 2 0 1.0 1.000 1 0.5609000

000101 6011 П1 2.0 30.0 629 830 2 2 0 1.0 1.000 1 0.5609000

000101 6012 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0010000

000101 6013 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0119000

000101 6014 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0067000

000101 6015 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0119000

000101 6016 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0068000

000101 6017 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0031000

000101 6018 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0027000

000101 6019 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0220000

000101 6021 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0026000

000101 6022 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0039000

000101 6023 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0099000

000101 6024 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0039000

000101 6025 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0039000

000101 6026 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0065000

000101 6027 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0000010

000101 6028 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0030000

000101 6029 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0719500

000101 6030 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0081000

000101 6031 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0081000

000101 6032 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0081000

000101 6033 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0081000

000101 6034 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0081000

000101 6035 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0081000

000101 6036 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0040000

000101 6037 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0040000

000101 6101 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0100700

000101 6102 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0040000

000101 6103 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0040000

000101 6104 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0146700

000101 6105 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0035100

000101 6106 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0009600

000101 6107 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0006700

000101 6108 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0081000

000101 6109 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0072000

000101 6110 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0061000

000101 6111 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0067000

000101 6112 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0027000

000101 6113 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0131000

000101 6115 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0148000

000101 6116 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0058000

000101 6117 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0028000

000101 6118 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.1314000

000101 6119 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0049500

000101 6120 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0012500

000101 6121 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0037400

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Oil Preporation Terminal.

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 30.0 град.С)

Примесь :0415 - Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

ПДКм.р для примеси 0415 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

_______________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по |

| всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника, |

| расположенного в центре симметрии, с суммарным М |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код | M |Тип | Cm | Um | Xm |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

| 1 |000101 0004| 8.598500| Т | 0.494614 | 6.28 | 54.1 |

| 2 |000101 0006| 8.598500| Т | 0.494614 | 6.28 | 54.1 |

| 3 |000101 0007| 6.619620| Т | 0.110612 | 0.50 | 57.0 |

| 4 |000101 0008| 6.380360| Т | 0.106614 | 0.50 | 57.0 |

| 5 |000101 0009| 6.619620| Т | 0.110612 | 0.50 | 57.0 |

| 6 |000101 0010| 6.619620| Т | 0.110612 | 0.50 | 57.0 |

| 7 |000101 0011| 6.619620| Т | 0.110612 | 0.50 | 57.0 |

| 8 |000101 0012| 0.00000100| Т |1.670972E-8 | 0.50 | 57.0 |

| 9 |000101 0015| 3.389690| Т | 0.056641 | 0.50 | 57.0 |

| 10 |000101 0016| 3.389690| Т | 0.056641 | 0.50 | 57.0 |

| 11 |000101 0017| 3.389690| Т | 0.056641 | 0.50 | 57.0 |

| 12 |000101 0018| 3.389690| Т | 0.056641 | 0.50 | 57.0 |

| 13 |000101 0101| 3.389690| Т | 0.056641 | 0.50 | 57.0 |

| 14 |000101 0102| 3.389690| Т | 0.056641 | 0.50 | 57.0 |

| 15 |000101 0106| 8.598500| Т | 0.494614 | 6.28 | 54.1 |

| 16 |000101 0111| 3.389690| Т | 0.056641 | 0.50 | 57.0 |

| 17 |000101 0112| 32.984001| Т | 1.897347 | 6.28 | 54.1 |

| 18 |000101 6001| 0.006310| П1 | 0.004507 | 0.50 | 11.4 |

| 19 |000101 6002| 0.018130| П1 | 0.012951 | 0.50 | 11.4 |

| 20 |000101 6003| 0.003510| П1 | 0.002507 | 0.50 | 11.4 |

| 21 |000101 6004| 0.000670| П1 | 0.000479 | 0.50 | 11.4 |

| 22 |000101 6005| 0.000670| П1 | 0.000479 | 0.50 | 11.4 |

| 23 |000101 6006| 0.000670| П1 | 0.000479 | 0.50 | 11.4 |

| 24 |000101 6007| 0.000200| П1 | 0.000143 | 0.50 | 11.4 |

| 25 |000101 6008| 0.202000| П1 | 0.144295 | 0.50 | 11.4 |

| 26 |000101 6009| 0.560900| П1 | 0.400668 | 0.50 | 11.4 |

| 27 |000101 6010| 0.560900| П1 | 0.400668 | 0.50 | 11.4 |

| 28 |000101 6011| 0.560900| П1 | 0.400668 | 0.50 | 11.4 |

| 29 |000101 6012| 0.001000| П1 | 0.000714 | 0.50 | 11.4 |

| 30 |000101 6013| 0.011900| П1 | 0.008501 | 0.50 | 11.4 |

| 31 |000101 6014| 0.006700| П1 | 0.004786 | 0.50 | 11.4 |

| 32 |000101 6015| 0.011900| П1 | 0.008501 | 0.50 | 11.4 |

| 33 |000101 6016| 0.006800| П1 | 0.004857 | 0.50 | 11.4 |

| 34 |000101 6017| 0.003100| П1 | 0.002214 | 0.50 | 11.4 |

| 35 |000101 6018| 0.002700| П1 | 0.001929 | 0.50 | 11.4 |

| 36 |000101 6019| 0.022000| П1 | 0.015715 | 0.50 | 11.4 |

| 37 |000101 6021| 0.002600| П1 | 0.001857 | 0.50 | 11.4 |

| 38 |000101 6022| 0.003900| П1 | 0.002786 | 0.50 | 11.4 |

| 39 |000101 6023| 0.009900| П1 | 0.007072 | 0.50 | 11.4 |

| 40 |000101 6024| 0.003900| П1 | 0.002786 | 0.50 | 11.4 |

| 41 |000101 6025| 0.003900| П1 | 0.002786 | 0.50 | 11.4 |

| 42 |000101 6026| 0.006500| П1 | 0.004643 | 0.50 | 11.4 |

| 43 |000101 6027| 0.00000100| П1 |7.143304E-7 | 0.50 | 11.4 |

| 44 |000101 6028| 0.003000| П1 | 0.002143 | 0.50 | 11.4 |

| 45 |000101 6029| 0.071950| П1 | 0.051396 | 0.50 | 11.4 |

| 46 |000101 6030| 0.008100| П1 | 0.005786 | 0.50 | 11.4 |

| 47 |000101 6031| 0.008100| П1 | 0.005786 | 0.50 | 11.4 |

| 48 |000101 6032| 0.008100| П1 | 0.005786 | 0.50 | 11.4 |

| 49 |000101 6033| 0.008100| П1 | 0.005786 | 0.50 | 11.4 |

| 50 |000101 6034| 0.008100| П1 | 0.005786 | 0.50 | 11.4 |

| 51 |000101 6035| 0.008100| П1 | 0.005786 | 0.50 | 11.4 |

| 52 |000101 6036| 0.004000| П1 | 0.002857 | 0.50 | 11.4 |

| 53 |000101 6037| 0.004000| П1 | 0.002857 | 0.50 | 11.4 |

| 54 |000101 6101| 0.010070| П1 | 0.007193 | 0.50 | 11.4 |

| 55 |000101 6102| 0.004000| П1 | 0.002857 | 0.50 | 11.4 |

| 56 |000101 6103| 0.004000| П1 | 0.002857 | 0.50 | 11.4 |

| 57 |000101 6104| 0.014670| П1 | 0.010479 | 0.50 | 11.4 |

| 58 |000101 6105| 0.003510| П1 | 0.002507 | 0.50 | 11.4 |

| 59 |000101 6106| 0.000960| П1 | 0.000686 | 0.50 | 11.4 |

| 60 |000101 6107| 0.000670| П1 | 0.000479 | 0.50 | 11.4 |

| 61 |000101 6108| 0.008100| П1 | 0.005786 | 0.50 | 11.4 |

| 62 |000101 6109| 0.007200| П1 | 0.005143 | 0.50 | 11.4 |

| 63 |000101 6110| 0.006100| П1 | 0.004357 | 0.50 | 11.4 |

| 64 |000101 6111| 0.006700| П1 | 0.004786 | 0.50 | 11.4 |

| 65 |000101 6112| 0.002700| П1 | 0.001929 | 0.50 | 11.4 |

| 66 |000101 6113| 0.013100| П1 | 0.009358 | 0.50 | 11.4 |

| 67 |000101 6115| 0.014800| П1 | 0.010572 | 0.50 | 11.4 |

| 68 |000101 6116| 0.005800| П1 | 0.004143 | 0.50 | 11.4 |

| 69 |000101 6117| 0.002800| П1 | 0.002000 | 0.50 | 11.4 |

| 70 |000101 6118| 0.131400| П1 | 0.093863 | 0.50 | 11.4 |

| 71 |000101 6119| 0.004950| П1 | 0.003536 | 0.50 | 11.4 |

| 72 |000101 6120| 0.001250| П1 | 0.000893 | 0.50 | 11.4 |

| 73 |000101 6121| 0.003740| П1 | 0.002672 | 0.50 | 11.4 |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

| Суммарный Mq = 117.755903 г/с |

| Сумма Cм по всем источникам = 6.033792 долей ПДК |

|---------------------------------------------------------------------|

| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 3.74 м/с |

|_____________________________________________________________________|

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Oil Preporation Terminal.

Объект :0001 Oil Preporation Terminal.

Примесь :0415 - Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

ПДКм.р для примеси 0415 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 58

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |

Проект нормативов предельно допустимых выбросов ЗВ в атмосферу для

ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) на 2027-2030 года

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |

| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |

| Cф`- фон без реконструируемых [доли ПДК ] |

| Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |

| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |

| Kи - код источника для верхней строки Ви |

|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y= 848: 973: 1097: 1216: 1330: 1437: 1534: 1621: 1696: 1810: 1856: 1907: 1944: 1964: 1970:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= -533: -526: -503: -466: -413: -347: -267: -177: -76: 101: 181: 296: 416: 540: 665:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.178: 0.175: 0.173: 0.171: 0.170: 0.169: 0.169: 0.168: 0.169: 0.165: 0.162: 0.158: 0.155: 0.152: 0.150:

Cc : 8.898: 8.767: 8.646: 8.554: 8.488: 8.435: 8.428: 8.417: 8.443: 8.274: 8.116: 7.923: 7.753: 7.612: 7.507:

Cф : 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030:

Cф`: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Сди: 0.172: 0.169: 0.167: 0.165: 0.164: 0.163: 0.163: 0.162: 0.163: 0.159: 0.156: 0.152: 0.149: 0.146: 0.144:

Фоп: 95 : 101 : 108 : 114 : 120 : 127 : 133 : 139 : 146 : 156 : 161 : 167 : 173 : 179 : 185 :

Uоп: 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.58 : 1.58 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.078: 0.077: 0.076: 0.075: 0.074: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.071: 0.070: 0.068: 0.067: 0.065: 0.064:

Ки : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 :

Ви : 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017:

Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :

Ви : 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017:

Ки : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y= 1959: 1933: 1891: 1835: 1766: 1684: 1572: 1488: 1386: 1275: 1158: 1036: 786: 608: 581:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 790: 913: 1032: 1144: 1249: 1344: 1458: 1534: 1606: 1666: 1711: 1741: 1755: 1742: 1739:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.149: 0.149: 0.148: 0.149: 0.149: 0.151: 0.152: 0.150: 0.150: 0.149: 0.150: 0.151: 0.155: 0.155: 0.155:

Cc : 7.445: 7.427: 7.423: 7.445: 7.470: 7.551: 7.588: 7.507: 7.475: 7.462: 7.481: 7.530: 7.729: 7.750: 7.749:

Cф : 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030:

Cф`: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Сди: 0.143: 0.143: 0.142: 0.143: 0.143: 0.145: 0.146: 0.144: 0.144: 0.143: 0.144: 0.145: 0.149: 0.149: 0.149:

Фоп: 191 : 197 : 203 : 208 : 214 : 220 : 228 : 233 : 239 : 245 : 251 : 257 : 269 : 278 : 279 :

Uоп: 1.58 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.58 : 1.58 : 1.57 : 1.58 : 1.58 : 1.58 : 1.58 : 1.58 : 1.57 : 1.57 : 1.57 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.064: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.064: 0.065: 0.064: 0.064: 0.064: 0.064: 0.064: 0.066: 0.066: 0.066:

Ки : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 :

Ви : 0.017: 0.017: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017:

Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :

Ви : 0.017: 0.017: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017:

Ки : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y= 457: 337: 222: 114: 15: -73: -150: -213: -263: -297: -316: -327: -338: -342: -334:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 1719: 1684: 1633: 1569: 1492: 1402: 1303: 1194: 1079: 958: 834: 715: 596: 511: 385:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.153: 0.153: 0.153: 0.153: 0.154: 0.156: 0.158: 0.162: 0.165: 0.169: 0.174: 0.178: 0.178: 0.176: 0.175:

Cc : 7.664: 7.627: 7.631: 7.652: 7.703: 7.798: 7.906: 8.084: 8.252: 8.465: 8.715: 8.884: 8.879: 8.815: 8.761:

Cф : 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030:

Cф`: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Сди: 0.147: 0.147: 0.147: 0.147: 0.148: 0.150: 0.152: 0.156: 0.159: 0.163: 0.168: 0.172: 0.172: 0.170: 0.169:

Фоп: 285 : 291 : 297 : 303 : 309 : 315 : 321 : 327 : 333 : 339 : 346 : 352 : 358 : 3 : 9 :

Uоп: 1.58 : 1.58 : 1.58 : 1.58 : 1.58 : 1.58 : 1.58 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.066: 0.066: 0.066: 0.066: 0.066: 0.067: 0.068: 0.070: 0.072: 0.074: 0.076: 0.078: 0.078: 0.077: 0.077:

Ки : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 :

Ви : 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:

Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :

Ви : 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:

Ки : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________________________________________________________________

y= -311: -273: -220: -153: -74: 17: 119: 228: 345: 466: 664: 722: 848:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 262: 142: 28: -78: -175: -262: -336: -397: -444: -475: -514: -524: -533:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.174: 0.174: 0.173: 0.174: 0.174: 0.175: 0.177: 0.179: 0.181: 0.184: 0.183: 0.181: 0.178:

Cc : 8.709: 8.684: 8.667: 8.695: 8.718: 8.771: 8.848: 8.943: 9.049: 9.201: 9.161: 9.071: 8.898:

Cф : 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030:

Cф`: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Сди: 0.168: 0.168: 0.167: 0.168: 0.168: 0.169: 0.171: 0.173: 0.175: 0.178: 0.177: 0.175: 0.172:

Фоп: 16 : 22 : 29 : 35 : 41 : 48 : 54 : 61 : 68 : 74 : 85 : 88 : 95 :

Uоп: 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 :

: : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.076: 0.076: 0.076: 0.076: 0.076: 0.077: 0.078: 0.079: 0.080: 0.081: 0.080: 0.080: 0.078:

Ки : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 :

Ви : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020:

Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :

Ви : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020:

Ки : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= -475.0 м, Y= 466.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1840122 доли ПДКмр|

| 9.2006087 мг/м3 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 74 град.

и скорости ветра 1.57 м/с

Всего источников: 73. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.006000 | 3.3 (Вклад источников 96.7%)|

| 1 |000101 0112| Т | 32.9840| 0.080792 | 45.4 | 45.4 | 0.002449418 |

| 2 |000101 0006| Т | 8.5985| 0.021061 | 11.8 | 57.2 | 0.002449418 |

| 3 |000101 0106| Т | 8.5985| 0.021061 | 11.8 | 69.0 | 0.002449418 |

| 4 |000101 0004| Т | 8.5985| 0.021061 | 11.8 | 80.9 | 0.002449418 |

| 5 |000101 0009| Т | 6.6196| 0.003435 | 1.9 | 82.8 | 0.000518886 |

| 6 |000101 0010| Т | 6.6196| 0.003435 | 1.9 | 84.7 | 0.000518886 |

| 7 |000101 0011| Т | 6.6196| 0.003435 | 1.9 | 86.7 | 0.000518886 |

| 8 |000101 0007| Т | 6.6196| 0.003435 | 1.9 | 88.6 | 0.000518886 |

| 9 |000101 0008| Т | 6.3804| 0.003311 | 1.9 | 90.5 | 0.000518886 |

| 10 |000101 0016| Т | 3.3897| 0.001759 | 1.0 | 91.4 | 0.000518886 |

| 11 |000101 0017| Т | 3.3897| 0.001759 | 1.0 | 92.4 | 0.000518886 |

| 12 |000101 0018| Т | 3.3897| 0.001759 | 1.0 | 93.4 | 0.000518886 |

| 13 |000101 0101| Т | 3.3897| 0.001759 | 1.0 | 94.4 | 0.000518886 |

| 14 |000101 0102| Т | 3.3897| 0.001759 | 1.0 | 95.4 | 0.000518886 |

| В сумме = 0.175820 95.4 |

| Суммарный вклад остальных = 0.008192 4.6 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа точек 001 (К.Т. №1)

Город :003 Oil Preporation Terminal.

Объект :0001 Oil Preporation Terminal.

ПДКм.р для примеси 0415 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с

Точка 1. К.Т.№1.

Координаты точки : X= -248.0 м, Y= 1553.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1686060 доли ПДКмр|

| 8.4303021 мг/м3 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 134 град.

и скорости ветра 1.57 м/с

Всего источников: 73. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.006000 | 3.6 (Вклад источников 96.4%)|

| 1 |000101 0112| Т | 32.9840| 0.073135 | 45.0 | 45.0 | 0.002217283 |

| 2 |000101 0006| Т | 8.5985| 0.019065 | 11.7 | 56.7 | 0.002217283 |

| 3 |000101 0106| Т | 8.5985| 0.019065 | 11.7 | 68.4 | 0.002217283 |

| 4 |000101 0004| Т | 8.5985| 0.019065 | 11.7 | 80.2 | 0.002217283 |

| 5 |000101 0009| Т | 6.6196| 0.003247 | 2.0 | 82.1 | 0.000490475 |

| 6 |000101 0010| Т | 6.6196| 0.003247 | 2.0 | 84.1 | 0.000490475 |

| 7 |000101 0011| Т | 6.6196| 0.003247 | 2.0 | 86.1 | 0.000490475 |

| 8 |000101 0007| Т | 6.6196| 0.003247 | 2.0 | 88.1 | 0.000490475 |

| 9 |000101 0008| Т | 6.3804| 0.003129 | 1.9 | 90.1 | 0.000490475 |

| 10 |000101 0016| Т | 3.3897| 0.001663 | 1.0 | 91.1 | 0.000490475 |

| 11 |000101 0017| Т | 3.3897| 0.001663 | 1.0 | 92.1 | 0.000490475 |

| 12 |000101 0018| Т | 3.3897| 0.001663 | 1.0 | 93.1 | 0.000490475 |

| 13 |000101 0101| Т | 3.3897| 0.001663 | 1.0 | 94.2 | 0.000490475 |

| 14 |000101 0102| Т | 3.3897| 0.001663 | 1.0 | 95.2 | 0.000490475 |

| В сумме = 0.160760 95.2 |

| Суммарный вклад остальных = 0.007846 4.8 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка 2. К.Т.№2.

Координаты точки : X= 1506.0 м, Y= 1520.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1506855 доли ПДКмр|

| 7.5342745 мг/м3 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 231 град.

и скорости ветра 1.58 м/с

Всего источников: 73. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.006000 | 4.0 (Вклад источников 96.0%)|

| 1 |000101 0112| Т | 32.9840| 0.064077 | 44.3 | 44.3 | 0.001942655 |

| 2 |000101 0006| Т | 8.5985| 0.016704 | 11.5 | 55.8 | 0.001942656 |

| 3 |000101 0106| Т | 8.5985| 0.016704 | 11.5 | 67.4 | 0.001942656 |

| 4 |000101 0004| Т | 8.5985| 0.016704 | 11.5 | 78.9 | 0.001942656 |

| 5 |000101 0009| Т | 6.6196| 0.002998 | 2.1 | 81.0 | 0.000452939 |

| 6 |000101 0010| Т | 6.6196| 0.002998 | 2.1 | 83.1 | 0.000452939 |

| 7 |000101 0011| Т | 6.6196| 0.002998 | 2.1 | 85.1 | 0.000452939 |

| 8 |000101 0007| Т | 6.6196| 0.002998 | 2.1 | 87.2 | 0.000452939 |

| 9 |000101 0008| Т | 6.3804| 0.002890 | 2.0 | 89.2 | 0.000452939 |

| 10 |000101 0016| Т | 3.3897| 0.001535 | 1.1 | 90.3 | 0.000452939 |

| 11 |000101 0017| Т | 3.3897| 0.001535 | 1.1 | 91.3 | 0.000452939 |

| 12 |000101 0018| Т | 3.3897| 0.001535 | 1.1 | 92.4 | 0.000452939 |

| 13 |000101 0101| Т | 3.3897| 0.001535 | 1.1 | 93.5 | 0.000452939 |

| 14 |000101 0102| Т | 3.3897| 0.001535 | 1.1 | 94.5 | 0.000452939 |

| 15 |000101 0111| Т | 3.3897| 0.001535 | 1.1 | 95.6 | 0.000452939 |

| В сумме = 0.144283 95.6 |

| Суммарный вклад остальных = 0.006402 4.4 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка 3. К.Т.№3.

Координаты точки : X= 1353.0 м, Y= -113.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1570859 доли ПДКмр|

| 7.8542940 мг/м3 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 318 град.

и скорости ветра 1.58 м/с

Всего источников: 73. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.006000 | 3.8 (Вклад источников 96.2%)|

| 1 |000101 0112| Т | 32.9840| 0.067984 | 45.0 | 45.0 | 0.002061122 |

| 2 |000101 0006| Т | 8.5985| 0.017723 | 11.7 | 56.7 | 0.002061123 |

| 3 |000101 0106| Т | 8.5985| 0.017723 | 11.7 | 68.5 | 0.002061123 |

| 4 |000101 0004| Т | 8.5985| 0.017723 | 11.7 | 80.2 | 0.002061123 |

| 5 |000101 0009| Т | 6.6196| 0.003003 | 2.0 | 82.2 | 0.000453660 |

| 6 |000101 0010| Т | 6.6196| 0.003003 | 2.0 | 84.2 | 0.000453660 |

| 7 |000101 0011| Т | 6.6196| 0.003003 | 2.0 | 86.2 | 0.000453660 |

| 8 |000101 0007| Т | 6.6196| 0.003003 | 2.0 | 88.1 | 0.000453660 |

| 9 |000101 0008| Т | 6.3804| 0.002895 | 1.9 | 90.1 | 0.000453660 |

| 10 |000101 0016| Т | 3.3897| 0.001538 | 1.0 | 91.1 | 0.000453660 |

| 11 |000101 0017| Т | 3.3897| 0.001538 | 1.0 | 92.1 | 0.000453660 |

| 12 |000101 0018| Т | 3.3897| 0.001538 | 1.0 | 93.1 | 0.000453660 |

| 13 |000101 0101| Т | 3.3897| 0.001538 | 1.0 | 94.1 | 0.000453660 |

| 14 |000101 0102| Т | 3.3897| 0.001538 | 1.0 | 95.1 | 0.000453660 |

| В сумме = 0.149747 95.1 |

| Суммарный вклад остальных = 0.007339 4.9 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка 4. К.Т.№4.

Координаты точки : X= -426.0 м, Y= 299.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1806136 доли ПДКмр|

| 9.0306781 мг/м3 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Проект нормативов предельно допустимых выбросов ЗВ в атмосферу для

ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) на 2027-2030 года

Достигается при опасном направлении 65 град.

и скорости ветра 1.57 м/с

Всего источников: 73. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.006000 | 3.3 (Вклад источников 96.7%)|

| 1 |000101 0112| Т | 32.9840| 0.079305 | 45.4 | 45.4 | 0.002404354 |

| 2 |000101 0006| Т | 8.5985| 0.020674 | 11.8 | 57.3 | 0.002404354 |

| 3 |000101 0106| Т | 8.5985| 0.020674 | 11.8 | 69.1 | 0.002404354 |

| 4 |000101 0004| Т | 8.5985| 0.020674 | 11.8 | 80.9 | 0.002404354 |

| 5 |000101 0009| Т | 6.6196| 0.003353 | 1.9 | 82.9 | 0.000506515 |

| 6 |000101 0010| Т | 6.6196| 0.003353 | 1.9 | 84.8 | 0.000506515 |

| 7 |000101 0011| Т | 6.6196| 0.003353 | 1.9 | 86.7 | 0.000506515 |

| 8 |000101 0007| Т | 6.6196| 0.003353 | 1.9 | 88.6 | 0.000506515 |

| 9 |000101 0008| Т | 6.3804| 0.003232 | 1.9 | 90.5 | 0.000506515 |

| 10 |000101 0016| Т | 3.3897| 0.001717 | 1.0 | 91.5 | 0.000506515 |

| 11 |000101 0017| Т | 3.3897| 0.001717 | 1.0 | 92.4 | 0.000506515 |

| 12 |000101 0018| Т | 3.3897| 0.001717 | 1.0 | 93.4 | 0.000506515 |

| 13 |000101 0101| Т | 3.3897| 0.001717 | 1.0 | 94.4 | 0.000506515 |

| 14 |000101 0102| Т | 3.3897| 0.001717 | 1.0 | 95.4 | 0.000506515 |

| В сумме = 0.172555 95.4 |

| Суммарный вклад остальных = 0.008059 4.6 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11. Результаты расчета по расчетной зоне "Территория предприятия".

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Примесь :0415 - Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

ПДКм.р для примеси 0415 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет проводился по всей расчетной зоне.

Расчетный шаг 50 м. Всего просчитано точек: 48

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |

| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |

| Cф`- фон без реконструируемых [доли ПДК ] |

| Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |

| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |

| Kи - код источника для верхней строки Ви |

|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y= 856: 879: 901: 924: 947: 970: 942: 914: 886: 858: 814: 769: 724: 680: 676:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 467: 502: 538: 573: 608: 643: 672: 700: 729: 757: 754: 751: 748: 744: 697:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 2.200: 2.191: 2.025: 1.779: 1.516: 1.291: 1.415: 1.533: 1.447: 1.329: 1.453: 1.535: 1.539: 1.463: 1.851:

Cc :109.98:109.54:101.25:88.931:75.816:64.543:70.740:76.664:72.339:66.435:72.626:76.733:76.960:73.128:92.535:

Cф :0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:

Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:

Сди: 2.200: 2.191: 2.025: 1.779: 1.516: 1.291: 1.415: 1.533: 1.447: 1.329: 1.453: 1.535: 1.539: 1.463: 1.851:

Фоп: 139 : 157 : 173 : 186 : 195 : 202 : 212 : 222 : 233 : 243 : 254 : 266 : 279 : 292 : 299 :

Uоп: 7.91 : 7.92 : 8.11 : 8.48 : 8.70 : 8.92 : 8.59 : 8.13 : 8.50 : 8.81 : 8.76 : 8.79 : 8.88 : 9.03 : 8.44 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 1.234: 1.229: 1.134: 0.990: 0.831: 0.690: 0.737: 0.752: 0.748: 0.712: 0.794: 0.849: 0.856: 0.812: 1.036:

Ки : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 :

Ви : 0.322: 0.320: 0.296: 0.258: 0.217: 0.180: 0.192: 0.196: 0.195: 0.185: 0.207: 0.221: 0.223: 0.212: 0.270:

Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :

Ви : 0.322: 0.320: 0.296: 0.258: 0.217: 0.180: 0.192: 0.196: 0.195: 0.185: 0.207: 0.221: 0.223: 0.212: 0.270:

Ки : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y= 671: 667: 663: 658: 698: 737: 777: 816: 925: 925: 881: 881: 881: 881: 836:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 649: 601: 554: 506: 498: 490: 483: 475: 613: 651: 551: 597: 643: 688: 519:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 2.304: 2.690: 2.809: 2.641: 3.140: 3.206: 3.066: 2.662: 1.690: 1.581: 2.303: 2.217: 2.006: 1.803: 2.853:

Cc :115.18:134.52:140.45:132.05:157.02:160.28:153.31:133.09:84.505:79.061:115.15:110.84:100.28:90.140:142.64:

Cф :0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:

Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:

Сди: 2.304: 2.690: 2.809: 2.641: 3.140: 3.206: 3.066: 2.662: 1.690: 1.581: 2.303: 2.217: 2.006: 1.803: 2.853:

Фоп: 312 : 332 : 1 : 27 : 45 : 75 : 107 : 128 : 199 : 209 : 178 : 198 : 215 : 227 : 156 :

Uоп: 7.76 : 7.32 : 7.19 : 7.25 : 6.80 : 6.80 : 6.93 : 7.35 : 8.51 : 8.47 : 7.75 : 7.85 : 7.93 : 7.85 : 7.16 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 1.292: 1.510: 1.573: 1.434: 1.675: 1.794: 1.721: 1.494: 0.934: 0.851: 1.291: 1.238: 1.094: 0.908: 1.601:

Ки : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 :

Ви : 0.337: 0.394: 0.410: 0.374: 0.437: 0.468: 0.449: 0.389: 0.243: 0.222: 0.337: 0.323: 0.285: 0.237: 0.417:

Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :

Ви : 0.337: 0.394: 0.410: 0.374: 0.437: 0.468: 0.449: 0.389: 0.243: 0.222: 0.337: 0.323: 0.285: 0.237: 0.417:

Ки : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y= 836: 836: 836: 836: 792: 792: 792: 792: 792: 747: 747: 747: 747: 747: 703:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 566: 613: 661: 708: 525: 571: 616: 662: 707: 532: 575: 619: 662: 706: 547:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 2.960: 2.692: 2.225: 1.766: 3.381: 3.381: 3.133: 2.498: 1.926: 3.374: 3.373: 3.238: 2.570: 1.986: 3.380:

Cc :147.99:134.61:111.25:88.283:169.05:169.06:156.63:124.88:96.317:168.70:168.63:161.91:128.50:99.323:169.01:

Cф :0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:

Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:

Сди: 2.960: 2.692: 2.225: 1.766: 3.381: 3.381: 3.133: 2.498: 1.926: 3.374: 3.373: 3.238: 2.570: 1.986: 3.380:

Фоп: 188 : 216 : 232 : 242 : 141 : 203 : 239 : 251 : 256 : 72 : 291 : 277 : 274 : 273 : 9 :

Uоп: 7.02 : 7.27 : 7.69 : 8.28 : 6.26 : 6.26 : 6.87 : 7.53 : 8.26 : 6.26 : 6.26 : 6.80 : 7.46 : 8.16 : 6.26 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 1.661: 1.503: 1.232: 0.970: 1.897: 1.897: 1.757: 1.399: 1.074: 1.893: 1.893: 1.817: 1.442: 1.112: 1.896:

Ки : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 :

Ви : 0.433: 0.392: 0.321: 0.253: 0.495: 0.495: 0.458: 0.365: 0.280: 0.494: 0.493: 0.474: 0.376: 0.290: 0.494:

Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :

Ви : 0.433: 0.392: 0.321: 0.253: 0.495: 0.495: 0.458: 0.365: 0.280: 0.494: 0.493: 0.474: 0.376: 0.290: 0.494:

Ки : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________________________

y= 703: 703: 703:

----------:------:------:

x= 597: 646: 696:

----------:------:------:

Qc : 3.196: 2.601: 1.987:

Cc :159.82:130.04:99.334:

Cф :0.0000:0.0000:0.0000:

Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:

Сди: 3.196: 2.601: 1.987:

Фоп: 321 : 300 : 290 :

Uоп: 6.84 : 7.43 : 8.23 :

: : : :

Ви : 1.794: 1.459: 1.113:

Ки : 0112 : 0112 : 0112 :

Ви : 0.468: 0.380: 0.290:

Ки : 0006 : 0006 : 0006 :

Ви : 0.468: 0.380: 0.290:

Ки : 0106 : 0106 : 0106 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 570.7 м, Y= 791.8 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 3.3811538 доли ПДКмр|

| 169.0576911 мг/м3 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 203 град.

и скорости ветра 6.26 м/с

Всего источников: 73. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.000000 | 0.0 (Вклад источников 100%) |

| 1 |000101 0112| Т | 32.9840| 1.897328 | 56.1 | 56.1 | 0.057522669 |

| 2 |000101 0006| Т | 8.5985| 0.494609 | 14.6 | 70.7 | 0.057522666 |

| 3 |000101 0106| Т | 8.5985| 0.494609 | 14.6 | 85.4 | 0.057522666 |

| 4 |000101 0004| Т | 8.5985| 0.494609 | 14.6 | 100.0 | 0.057522666 |

| Остальные источники не влияют на данную точку. |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

--------- Примесь 0330--------

000101 0019 Т 5.0 0.50 4.42 0.8679 250.0 602 805 1.0 1.000 1 0.0916667

000101 0109 Т 5.0 0.50 4.42 0.8679 250.0 602 805 1.0 1.000 1 0.0916667

--------- Примесь 0333--------

000101 0013 Т 10.0 0.10 0.690 0.0054 3.0 580 780 1.0 1.000 1 0.0000044

000101 0014 Т 10.0 0.10 0.690 0.0054 3.0 580 780 1.0 1.000 1 0.0000044

000101 0107 Т 10.0 0.10 0.690 0.0054 3.0 580 780 1.0 1.000 1 0.0000044

000101 0108 Т 10.0 0.10 0.690 0.0054 3.0 580 780 1.0 1.000 1 0.0000044

000101 6020 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0007900

000101 6101 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0000083

000101 6114 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0000030

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Oil Preporation Terminal.

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 30.0 град.С)

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

_______________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная |

| концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn |

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по |

| всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника, |

| расположенного в центре симметрии, с суммарным М |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код | Mq |Тип | Cm | Um | Xm |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

| 1 |000101 0019| 0.183333| Т | 0.209632 | 2.54 | 69.3 |

| 2 |000101 0109| 0.183333| Т | 0.209632 | 2.54 | 69.3 |

| 3 |000101 0013| 0.000549| Т | 0.000458 | 0.50 | 57.0 |

| 4 |000101 0014| 0.000549| Т | 0.000458 | 0.50 | 57.0 |

| 5 |000101 0107| 0.000549| Т | 0.000458 | 0.50 | 57.0 |

| 6 |000101 0108| 0.000549| Т | 0.000458 | 0.50 | 57.0 |

| 7 |000101 6020| 0.098750| П1 | 3.527007 | 0.50 | 11.4 |

| 8 |000101 6101| 0.001043| П1 | 0.037234 | 0.50 | 11.4 |

| 9 |000101 6114| 0.000375| П1 | 0.013394 | 0.50 | 11.4 |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

| Суммарный Mq = 0.469029 (сумма Mq/ПДК по всем примесям) |

| Сумма Cм по всем источникам = 3.998733 долей ПДК |

|---------------------------------------------------------------------|

| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.71 м/с |

|_____________________________________________________________________|

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 58

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |

| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |

| Cф`- фон без реконструируемых [доли ПДК ] |

| Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |

| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |

| Kи - код источника для верхней строки Ви |

|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y= 848: 973: 1097: 1216: 1330: 1437: 1534: 1621: 1696: 1810: 1856: 1907: 1944: 1964: 1970:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= -533: -526: -503: -466: -413: -347: -267: -177: -76: 101: 181: 296: 416: 540: 665:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.124: 0.124: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.122:

Cф : 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098:

Cф`: 0.081: 0.081: 0.082: 0.082: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.082: 0.082: 0.082:

Сди: 0.042: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.042: 0.042: 0.042: 0.043: 0.043: 0.042: 0.042: 0.041: 0.041: 0.041:

Фоп: 92 : 98 : 104 : 111 : 117 : 123 : 130 : 136 : 142 : 153 : 158 : 164 : 170 : 177 : 183 :

Uоп:22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019:

Ки : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 :

Ви : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

Ви : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y= 1959: 1933: 1891: 1835: 1766: 1684: 1572: 1488: 1386: 1275: 1158: 1036: 786: 608: 581:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 790: 913: 1032: 1144: 1249: 1344: 1458: 1534: 1606: 1666: 1711: 1741: 1755: 1742: 1739:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.122: 0.122: 0.122: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.122: 0.123: 0.123: 0.123: 0.122:

Cф : 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098:

Cф`: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.081: 0.082: 0.082:

Сди: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.042: 0.042: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041:

Фоп: 189 : 195 : 201 : 208 : 214 : 220 : 228 : 234 : 240 : 246 : 253 : 259 : 271 : 280 : 282 :

Uоп:22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019:

Ки : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 :

Ви : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

Ви : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y= 457: 337: 222: 114: 15: -73: -150: -213: -263: -297: -316: -327: -338: -342: -334:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 1719: 1684: 1633: 1569: 1492: 1402: 1303: 1194: 1079: 958: 834: 715: 596: 511: 385:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.122: 0.122: 0.122: 0.121: 0.121: 0.121: 0.121: 0.122: 0.122: 0.122: 0.123: 0.123: 0.123: 0.122: 0.122:

Cф : 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098:

Cф`: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.081: 0.082: 0.082: 0.082:

Сди: 0.040: 0.040: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.040: 0.040: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.040:

Фоп: 288 : 294 : 300 : 306 : 312 : 318 : 324 : 330 : 336 : 342 : 349 : 355 : 1 : 5 : 11 :

Uоп:22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019:

Ки : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 :

Ви : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

Ви : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________________________________________________________________

y= -311: -273: -220: -153: -74: 17: 119: 228: 345: 466: 664: 722: 848:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 262: 142: 28: -78: -175: -262: -336: -397: -444: -475: -514: -524: -533:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.122: 0.122: 0.122: 0.122: 0.122: 0.122: 0.122: 0.122: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123:

Cф : 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098:

Cф`: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081:

Сди: 0.040: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.040: 0.040: 0.041: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042:

Фоп: 17 : 23 : 29 : 35 : 41 : 48 : 54 : 60 : 66 : 72 : 82 : 85 : 92 :

Uоп:22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :

: : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019:

Ки : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 :

Ви : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

Ви : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= -76.0 м, Y= 1696.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1237589 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 142 град.

и скорости ветра 22.00 м/с

Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.080827 | 65.3 (Вклад источников 34.7%)|

| 1 |000101 6020| П1| 0.0988| 0.020431 | 47.6 | 47.6 | 0.206899360 |

| 2 |000101 0109| Т | 0.1833| 0.011077 | 25.8 | 73.4 | 0.060419779 |

| 3 |000101 0019| Т | 0.1833| 0.011077 | 25.8 | 99.2 | 0.060419779 |

| В сумме = 0.123413 99.2 |

| Суммарный вклад остальных = 0.000346 0.8 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа точек 001 (К.Т. №1)

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с

Точка 1. К.Т.№1.

Координаты точки : X= -248.0 м, Y= 1553.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1232480 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 131 град.

и скорости ветра 22.00 м/с

Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.081168 | 65.9 (Вклад источников 34.1%)|

| 1 |000101 6020| П1| 0.0988| 0.019817 | 47.1 | 47.1 | 0.200682908 |

| 2 |000101 0109| Т | 0.1833| 0.010962 | 26.1 | 73.1 | 0.059792265 |

| 3 |000101 0019| Т | 0.1833| 0.010962 | 26.1 | 99.2 | 0.059792265 |

| В сумме = 0.122909 99.2 |

| Суммарный вклад остальных = 0.000339 0.8 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка 2. К.Т.№2.

Координаты точки : X= 1506.0 м, Y= 1520.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1229639 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 232 град.

и скорости ветра 22.00 м/с

Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.081357 | 66.2 (Вклад источников 33.8%)|

| 1 |000101 6020| П1| 0.0988| 0.019914 | 47.9 | 47.9 | 0.201665580 |

| 2 |000101 0109| Т | 0.1833| 0.010675 | 25.7 | 73.5 | 0.058226790 |

| 3 |000101 0019| Т | 0.1833| 0.010675 | 25.7 | 99.2 | 0.058226790 |

| В сумме = 0.122622 99.2 |

| Суммарный вклад остальных = 0.000342 0.8 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка 3. К.Т.№3.

Координаты точки : X= 1353.0 м, Y= -113.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1213842 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 321 град.

и скорости ветра 22.00 м/с

Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.082411 | 67.9 (Вклад источников 32.1%)|

| 1 |000101 6020| П1| 0.0988| 0.018203 | 46.7 | 46.7 | 0.184330583 |

| 2 |000101 0109| Т | 0.1833| 0.010228 | 26.2 | 72.9 | 0.055788893 |

| 3 |000101 0019| Т | 0.1833| 0.010228 | 26.2 | 99.2 | 0.055788893 |

| В сумме = 0.121069 99.2 |

| Суммарный вклад остальных = 0.000315 0.8 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка 4. К.Т.№4.

Координаты точки : X= -426.0 м, Y= 299.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1224889 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 64 град.

и скорости ветра 22.00 м/с

Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.081674 | 66.7 (Вклад источников 33.3%)|

| 1 |000101 6020| П1| 0.0988| 0.018921 | 46.4 | 46.4 | 0.191609278 |

| 2 |000101 0109| Т | 0.1833| 0.010782 | 26.4 | 72.8 | 0.058810402 |

| 3 |000101 0019| Т | 0.1833| 0.010782 | 26.4 | 99.2 | 0.058810402 |

| В сумме = 0.122159 99.2 |

| Суммарный вклад остальных = 0.000330 0.8 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11. Результаты расчета по расчетной зоне "Территория предприятия".

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Расчет проводился по всей расчетной зоне.

Расчетный шаг 50 м. Всего просчитано точек: 48

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |

| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |

| Cф`- фон без реконструируемых [доли ПДК ] |

| Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |

| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |

| Kи - код источника для верхней строки Ви |

|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y= 856: 879: 901: 924: 947: 970: 942: 914: 886: 858: 814: 769: 724: 680: 676:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 467: 502: 538: 573: 608: 643: 672: 700: 729: 757: 754: 751: 748: 744: 697:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.495: 0.560: 0.609: 0.629: 0.587: 0.503: 0.583: 0.623: 0.593: 0.519: 0.532: 0.500: 0.447: 0.387: 0.451:

Cф :0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:

Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:

Сди: 0.495: 0.560: 0.609: 0.629: 0.587: 0.503: 0.583: 0.623: 0.593: 0.519: 0.532: 0.500: 0.447: 0.387: 0.451:

Фоп: 108 : 122 : 141 : 162 : 180 : 193 : 206 : 222 : 239 : 253 : 270 : 287 : 302 : 314 : 327 :

Uоп: 2.83 : 2.39 : 2.29 : 2.36 : 2.78 : 3.27 : 3.14 : 3.08 : 3.06 : 3.18 : 2.89 : 2.82 : 2.98 : 3.30 : 2.98 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.202: 0.269: 0.324: 0.332: 0.287: 0.228: 0.285: 0.312: 0.294: 0.243: 0.256: 0.229: 0.187: 0.152: 0.186:

Ки : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 :

Ви : 0.145: 0.143: 0.140: 0.146: 0.148: 0.136: 0.147: 0.153: 0.147: 0.136: 0.136: 0.134: 0.128: 0.117: 0.131:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

Ви : 0.145: 0.143: 0.140: 0.146: 0.148: 0.136: 0.147: 0.153: 0.147: 0.136: 0.136: 0.134: 0.128: 0.117: 0.131:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y= 671: 667: 663: 658: 698: 737: 777: 816: 925: 925: 881: 881: 881: 881: 836:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 649: 601: 554: 506: 498: 490: 483: 475: 613: 651: 551: 597: 643: 688: 519:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.505: 0.529: 0.501: 0.433: 0.510: 0.572: 0.588: 0.554: 0.698: 0.694: 0.716: 1.033: 1.086: 0.815: 0.687:

Cф :0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:

Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:

Сди: 0.505: 0.529: 0.501: 0.433: 0.510: 0.572: 0.588: 0.554: 0.698: 0.694: 0.716: 1.033: 1.086: 0.815: 0.687:

Фоп: 343 : 2 : 20 : 34 : 44 : 58 : 75 : 92 : 182 : 200 : 138 : 165 : 206 : 230 : 104 :

Uоп: 2.87 : 2.99 : 3.28 : 3.63 : 3.37 : 3.10 : 2.85 : 2.73 : 2.39 : 2.71 : 1.73 : 1.13 : 1.98 : 2.43 : 2.13 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.204: 0.215: 0.202: 0.166: 0.206: 0.240: 0.252: 0.243: 0.376: 0.370: 0.489: 0.886: 0.729: 0.464: 0.402:

Ки : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 :

Ви : 0.149: 0.155: 0.148: 0.132: 0.151: 0.164: 0.166: 0.153: 0.158: 0.159: 0.110: 0.067: 0.173: 0.172: 0.140:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

Ви : 0.149: 0.155: 0.148: 0.132: 0.151: 0.164: 0.166: 0.153: 0.158: 0.159: 0.110: 0.067: 0.173: 0.172: 0.140:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y= 836: 836: 836: 836: 792: 792: 792: 792: 792: 747: 747: 747: 747: 747: 703:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 566: 613: 661: 708: 525: 571: 616: 662: 707: 532: 575: 619: 662: 706: 547:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 1.246: 3.208: 1.427: 0.771: 0.797: 1.280: 2.322: 1.189: 0.702: 0.769: 0.953: 0.871: 0.721: 0.593: 0.634:

Cф :0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:

Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:

Сди: 1.246: 3.208: 1.427: 0.771: 0.797: 1.280: 2.322: 1.189: 0.702: 0.769: 0.953: 0.871: 0.721: 0.593: 0.634:

Фоп: 109 : 174 : 250 : 257 : 76 : 58 : 358 : 300 : 283 : 50 : 27 : 354 : 323 : 304 : 29 :

Uоп: 0.80 : 0.55 : 0.92 : 2.32 : 2.28 : 0.92 : 0.63 : 0.85 : 2.15 : 2.65 : 2.32 : 1.40 : 1.58 : 2.32 : 2.96 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 1.201: 3.147: 1.285: 0.442: 0.440: 1.168: 2.289: 1.119: 0.419: 0.375: 0.547: 0.693: 0.515: 0.304: 0.280:

Ки : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 :

Ви : 0.014: 0.033: 0.061: 0.161: 0.175: 0.048: 0.024: 0.027: 0.138: 0.194: 0.199: 0.084: 0.099: 0.142: 0.175:

Ки : 0109 : 6101 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 6101 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

Ви : 0.014: 0.012: 0.061: 0.161: 0.175: 0.048: 0.009: 0.027: 0.138: 0.194: 0.199: 0.084: 0.099: 0.142: 0.175:

Ки : 0019 : 6114 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 6114 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________________________

y= 703: 703: 703:

----------:------:------:

x= 597: 646: 696:

----------:------:------:

Qc : 0.672: 0.605: 0.511:

Cф :0.0000:0.0000:0.0000:

Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:

Сди: 0.672: 0.605: 0.511:

Фоп: 6 : 341 : 321 :

Uоп: 2.45 : 2.38 : 2.66 :

: : : :

Ви : 0.323: 0.297: 0.226:

Ки : 6020 : 6020 : 6020 :

Ви : 0.172: 0.152: 0.141:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 :

Ви : 0.172: 0.152: 0.141:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 613.3 м, Y= 836.3 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 3.2076938 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 174 град.

и скорости ветра 0.55 м/с

Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.000000 | 0.0 (Вклад источников 100%) |

| 1 |000101 6020| П1| 0.0988| 3.146549 | 98.1 | 98.1 | 31.8637848 |

| В сумме = 3.146549 98.1 |

| Суммарный вклад остальных = 0.061145 1.9 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Oil Preporation Terminal.

Объект :0001 Oil Preporation Terminal.

Группа суммации :6042=0322 Серная кислота (517)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

--------- Примесь 0322--------

000101 0021 Т 3.0 0.10 2.50 0.0196 30.0 608 809 1.0 1.000 1 0.0000270

000101 0110 Т 3.0 0.10 2.50 0.0196 30.0 608 809 1.0 1.000 1 0.0000270

--------- Примесь 0330--------

000101 0019 Т 5.0 0.50 4.42 0.8679 250.0 602 805 1.0 1.000 1 0.0916667

000101 0109 Т 5.0 0.50 4.42 0.8679 250.0 602 805 1.0 1.000 1 0.0916667

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город 7_І¤7__:003 Oil Preporation Terminal.

Группа суммации :6042=0322 Серная кислота (517)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516)

_______________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная |

| концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код | Mq |Тип | Cm | Um | Xm |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

| 1 |000101 0021| 0.000090| Т | 0.001248 | 0.50 | 17.1 |

| 2 |000101 0110| 0.000090| Т | 0.001248 | 0.50 | 17.1 |

| 3 |000101 0019| 0.183333| Т | 0.209632 | 2.54 | 69.3 |

| 4 |000101 0109| 0.183333| Т | 0.209632 | 2.54 | 69.3 |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

| Суммарный Mq = 0.366847 (сумма Mq/ПДК по всем примесям) |

| Сумма Cм по всем источникам = 0.421760 долей ПДК |

|---------------------------------------------------------------------|

| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 2.53 м/с |

|_____________________________________________________________________|

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Oil Preporation Terminal.

Объект :0001 Oil Preporation Terminal.

Группа суммации :6042=0322 Серная кислота (517)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 58

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |

| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |

| Cф`- фон без реконструируемых [доли ПДК ] |

| Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |

| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |

| Kи - код источника для верхней строки Ви |

|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y= 848: 973: 1097: 1216: 1330: 1437: 1534: 1621: 1696: 1810: 1856: 1907: 1944: 1964: 1970:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= -533: -526: -503: -466: -413: -347: -267: -177: -76: 101: 181: 296: 416: 540: 665:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.113: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.113: 0.113: 0.113: 0.113: 0.113: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112:

Cф : 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098:

Cф`: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.089: 0.089: 0.089:

Сди: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023:

Фоп: 92 : 98 : 105 : 111 : 117 : 124 : 130 : 136 : 143 : 154 : 158 : 164 : 171 : 177 : 183 :

Uоп: 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y= 1959: 1933: 1891: 1835: 1766: 1684: 1572: 1488: 1386: 1275: 1158: 1036: 786: 608: 581:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 790: 913: 1032: 1144: 1249: 1344: 1458: 1534: 1606: 1666: 1711: 1741: 1755: 1742: 1739:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112:

Cф : 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098:

Cф`: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.088: 0.088: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089:

Сди: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024:

Фоп: 189 : 195 : 202 : 208 : 214 : 220 : 228 : 234 : 240 : 246 : 252 : 259 : 271 : 280 : 281 :

Uоп: 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y= 457: 337: 222: 114: 15: -73: -150: -213: -263: -297: -316: -327: -338: -342: -334:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 1719: 1684: 1633: 1569: 1492: 1402: 1303: 1194: 1079: 958: 834: 715: 596: 511: 385:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.113: 0.112: 0.112: 0.112:

Cф : 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098:

Cф`: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.089:

Сди: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024:

Фоп: 287 : 293 : 299 : 306 : 312 : 318 : 324 : 330 : 336 : 342 : 348 : 354 : 0 : 5 : 11 :

Uоп: 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________________________________________________________________

y= -311: -273: -220: -153: -74: 17: 119: 228: 345: 466: 664: 722: 848:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 262: 142: 28: -78: -175: -262: -336: -397: -444: -475: -514: -524: -533:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.113: 0.113: 0.113: 0.113:

Cф : 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098:

Cф`: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088:

Сди: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024:

Фоп: 17 : 23 : 29 : 35 : 41 : 48 : 54 : 60 : 66 : 73 : 83 : 86 : 92 :

Uоп: 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 :

: : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= -76.0 м, Y= 1696.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1129132 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 143 град.

и скорости ветра 0.64 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.088058 | 78.0 (Вклад источников 22.0%)|

| 1 |000101 0019| Т | 0.1833| 0.012421 | 50.0 | 50.0 | 0.067751355 |

| 2 |000101 0109| Т | 0.1833| 0.012421 | 50.0 | 99.9 | 0.067751355 |

| В сумме = 0.112900 99.9 |

| Суммарный вклад остальных = 0.000013 0.1 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа точек 001 (К.Т. №1)

Город :003 Oil Preporation Terminal.

Объект :0001 Oil Preporation Terminal.

Группа суммации :6042=0322 Серная кислота (517)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516)

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с

Точка 1. К.Т.№1.

Координаты точки : X= -248.0 м, Y= 1553.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1126484 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 131 град.

и скорости ветра 0.64 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.088234 | 78.3 (Вклад источников 21.7%)|

| 1 |000101 0019| Т | 0.1833| 0.012200 | 50.0 | 50.0 | 0.066548273 |

| 2 |000101 0109| Т | 0.1833| 0.012200 | 50.0 | 99.9 | 0.066548273 |

| В сумме = 0.112635 99.9 |

| Суммарный вклад остальных = 0.000013 0.1 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка 2. К.Т.№2.

Координаты точки : X= 1506.0 м, Y= 1520.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1122377 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 232 град.

и скорости ветра 0.64 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.088508 | 78.9 (Вклад источников 21.1%)|

| 1 |000101 0019| Т | 0.1833| 0.011858 | 50.0 | 50.0 | 0.064681910 |

| 2 |000101 0109| Т | 0.1833| 0.011858 | 50.0 | 99.9 | 0.064681910 |

| В сумме = 0.112225 99.9 |

| Суммарный вклад остальных = 0.000013 0.1 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка 3. К.Т.№3.

Координаты точки : X= 1353.0 м, Y= -113.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1115956 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 321 град.

и скорости ветра 0.64 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.088936 | 79.7 (Вклад источников 20.3%)|

| 1 |000101 0019| Т | 0.1833| 0.011324 | 50.0 | 50.0 | 0.061764818 |

| 2 |000101 0109| Т | 0.1833| 0.011324 | 50.0 | 99.9 | 0.061764818 |

| В сумме = 0.111583 99.9 |

| Суммарный вклад остальных = 0.000012 0.1 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка 4. К.Т.№4.

Координаты точки : X= -426.0 м, Y= 299.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1123750 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 64 град.

и скорости ветра 0.64 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.088417 | 78.7 (Вклад источников 21.3%)|

| 1 |000101 0019| Т | 0.1833| 0.011973 | 50.0 | 50.0 | 0.065306321 |

| 2 |000101 0109| Т | 0.1833| 0.011973 | 50.0 | 99.9 | 0.065306321 |

| В сумме = 0.112362 99.9 |

| Суммарный вклад остальных = 0.000013 0.1 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11. Результаты расчета по расчетной зоне "Территория предприятия".

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Oil Preporation Terminal.

Объект :0001 Oil Preporation Terminal.

Группа суммации :6042=0322 Серная кислота (517)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516)

Расчет проводился по всей расчетной зоне.

Расчетный шаг 50 м. Всего просчитано точек: 48

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |

| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |

| Cф`- фон без реконструируемых [доли ПДК ] |

| Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |

| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |

| Kи - код источника для верхней строки Ви |

|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y= 856: 879: 901: 924: 947: 970: 942: 914: 886: 858: 814: 769: 724: 680: 676:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 467: 502: 538: 573: 608: 643: 672: 700: 729: 757: 754: 751: 748: 744: 697:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.310: 0.339: 0.351: 0.341: 0.312: 0.275: 0.297: 0.306: 0.301: 0.283: 0.299: 0.297: 0.280: 0.250: 0.287:

Cф :0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:

Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:

Сди: 0.310: 0.339: 0.351: 0.341: 0.312: 0.275: 0.297: 0.306: 0.301: 0.283: 0.299: 0.297: 0.280: 0.250: 0.287:

Фоп: 111 : 127 : 146 : 166 : 182 : 194 : 207 : 222 : 237 : 251 : 267 : 284 : 299 : 311 : 324 :

Uоп: 3.04 : 2.92 : 2.89 : 2.92 : 3.02 : 3.19 : 3.09 : 3.07 : 3.07 : 3.16 : 3.10 : 3.10 : 3.17 : 3.29 : 3.14 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.155: 0.169: 0.176: 0.170: 0.156: 0.137: 0.148: 0.153: 0.150: 0.141: 0.149: 0.148: 0.140: 0.125: 0.144:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 0.155: 0.169: 0.176: 0.170: 0.156: 0.137: 0.148: 0.153: 0.150: 0.141: 0.149: 0.148: 0.140: 0.125: 0.144:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y= 671: 667: 663: 658: 698: 737: 777: 816: 925: 925: 881: 881: 881: 881: 836:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 649: 601: 554: 506: 498: 490: 483: 475: 613: 651: 551: 597: 643: 688: 519:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.313: 0.319: 0.301: 0.268: 0.303: 0.330: 0.342: 0.334: 0.345: 0.331: 0.389: 0.411: 0.397: 0.353: 0.392:

Cф :0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:

Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:

Сди: 0.313: 0.319: 0.301: 0.268: 0.303: 0.330: 0.342: 0.334: 0.345: 0.331: 0.389: 0.411: 0.397: 0.353: 0.392:

Фоп: 341 : 0 : 19 : 33 : 44 : 59 : 77 : 95 : 185 : 202 : 146 : 176 : 208 : 229 : 111 :

Uоп: 3.03 : 3.00 : 3.09 : 3.22 : 3.07 : 2.98 : 2.92 : 2.96 : 2.92 : 2.96 : 2.77 : 2.71 : 2.75 : 2.89 : 2.77 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.156: 0.159: 0.150: 0.134: 0.151: 0.165: 0.171: 0.167: 0.172: 0.165: 0.194: 0.205: 0.198: 0.176: 0.196:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 0.156: 0.159: 0.150: 0.134: 0.151: 0.165: 0.171: 0.167: 0.172: 0.165: 0.194: 0.205: 0.198: 0.176: 0.196:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y= 836: 836: 836: 836: 792: 792: 792: 792: 792: 747: 747: 747: 747: 747: 703:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 566: 613: 661: 708: 525: 571: 616: 662: 707: 532: 575: 619: 662: 706: 547:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.405: 0.366: 0.420: 0.359: 0.409: 0.368: 0.311: 0.418: 0.367: 0.389: 0.419: 0.418: 0.401: 0.348: 0.351:

Cф :0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:

Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:

Сди: 0.405: 0.366: 0.420: 0.359: 0.409: 0.368: 0.311: 0.418: 0.367: 0.389: 0.419: 0.418: 0.401: 0.348: 0.351:

Фоп: 131 : 200 : 242 : 254 : 80 : 67 : 313 : 282 : 277 : 51 : 25 : 344 : 314 : 299 : 28 :

Uоп: 2.53 : 2.52 : 2.53 : 2.87 : 2.72 : 2.52 : 2.53 : 2.53 : 2.85 : 2.77 : 2.53 : 2.53 : 2.73 : 2.91 : 2.90 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.202: 0.183: 0.210: 0.179: 0.204: 0.184: 0.155: 0.209: 0.183: 0.194: 0.209: 0.209: 0.200: 0.174: 0.175:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 0.202: 0.183: 0.210: 0.179: 0.204: 0.184: 0.155: 0.209: 0.183: 0.194: 0.209: 0.209: 0.200: 0.174: 0.175:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________________________

y= 703: 703: 703:

----------:------:------:

x= 597: 646: 696:

----------:------:------:

Qc : 0.373: 0.358: 0.317:

Cф :0.0000:0.0000:0.0000:

Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:

Сди: 0.373: 0.358: 0.317:

Фоп: 3 : 336 : 317 :

Uоп: 2.83 : 2.87 : 3.03 :

: : : :

Ви : 0.186: 0.179: 0.158:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 0.186: 0.179: 0.158:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 660.8 м, Y= 836.3 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.4199059 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 242 град.

и скорости ветра 2.53 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.000000 | 0.0 (Вклад источников 100%) |

| 1 |000101 0019| Т | 0.1833| 0.209611 | 49.9 | 49.9 | 1.1433358 |

| 2 |000101 0109| Т | 0.1833| 0.209611 | 49.9 | 99.8 | 1.1433358 |

| В сумме = 0.419222 99.8 |

| Суммарный вклад остальных = 0.000684 0.2 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Oil Preporation Terminal.

Объект :0001 Oil Preporation Terminal.

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 0019 Т 5.0 0.50 4.42 0.8679 250.0 602 805 1.0 1.000 1 0.0916667

000101 0109 Т 5.0 0.50 4.42 0.8679 250.0 602 805 1.0 1.000 1 0.0916667

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Объект :0001 Oil Preporation Terminal.

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 30.0 град.С)

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

_______________________________________________________________________

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код | M |Тип | Cm | Um | Xm |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

| 1 |000101 0019| 0.091667| Т | 0.209632 | 2.54 | 69.3 |

| 2 |000101 0109| 0.091667| Т | 0.209632 | 2.54 | 69.3 |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

| Суммарный Mq = 0.183333 г/с |

| Сумма Cм по всем источникам = 0.419264 долей ПДК |

|---------------------------------------------------------------------|

| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 2.54 м/с |

|_____________________________________________________________________|

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Oil Preporation Terminal.

Объект :0001 Oil Preporation Terminal.

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 58

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |

| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |

| Cф`- фон без реконструируемых [доли ПДК ] |

| Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |

| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |

| Kи - код источника для верхней строки Ви |

|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y= 848: 973: 1097: 1216: 1330: 1437: 1534: 1621: 1696: 1810: 1856: 1907: 1944: 1964: 1970:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= -533: -526: -503: -466: -413: -347: -267: -177: -76: 101: 181: 296: 416: 540: 665:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.113: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.113: 0.113: 0.113: 0.113: 0.113: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112:

Cc : 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056:

Cф : 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098:

Cф`: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.089: 0.089: 0.089:

Сди: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023:

Фоп: 92 : 98 : 105 : 111 : 117 : 124 : 130 : 136 : 143 : 154 : 158 : 164 : 171 : 177 : 183 :

Uоп: 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y= 1959: 1933: 1891: 1835: 1766: 1684: 1572: 1488: 1386: 1275: 1158: 1036: 786: 608: 581:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 790: 913: 1032: 1144: 1249: 1344: 1458: 1534: 1606: 1666: 1711: 1741: 1755: 1742: 1739:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112:

Cc : 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056:

Cф : 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098:

Cф`: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.088: 0.088: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089:

Сди: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024:

Фоп: 189 : 195 : 202 : 208 : 214 : 220 : 228 : 234 : 240 : 246 : 252 : 259 : 271 : 280 : 281 :

Uоп: 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y= 457: 337: 222: 114: 15: -73: -150: -213: -263: -297: -316: -327: -338: -342: -334:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 1719: 1684: 1633: 1569: 1492: 1402: 1303: 1194: 1079: 958: 834: 715: 596: 511: 385:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.113: 0.112: 0.112: 0.112:

Cc : 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056:

Cф : 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098:

Cф`: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.089:

Сди: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023:

Фоп: 287 : 293 : 299 : 306 : 312 : 318 : 324 : 330 : 336 : 342 : 348 : 354 : 0 : 5 : 11 :

Uоп: 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________________________________________________________________

y= -311: -273: -220: -153: -74: 17: 119: 228: 345: 466: 664: 722: 848:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 262: 142: 28: -78: -175: -262: -336: -397: -444: -475: -514: -524: -533:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.113: 0.113: 0.113: 0.113:

Cc : 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056:

Cф : 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098:

Cф`: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088:

Сди: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024:

Фоп: 17 : 23 : 29 : 35 : 41 : 48 : 54 : 60 : 66 : 73 : 83 : 86 : 92 :

Uоп: 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 :

: : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= -76.0 м, Y= 1696.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1129053 доли ПДКмр|

| 0.0564526 мг/м3 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 143 град.

и скорости ветра 0.64 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.088063 | 78.0 (Вклад источников 22.0%)|

| 1 |000101 0019| Т | 0.0917| 0.012421 | 50.0 | 50.0 | 0.135502413 |

| 2 |000101 0109| Т | 0.0917| 0.012421 | 50.0 | 100.0 | 0.135502413 |

| В сумме = 0.112905 100.0 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа точек 001 (К.Т. №1)

Город :003 Oil Preporation Terminal.

Объект :0001 Oil Preporation Terminal.

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с

Точка 1. К.Т.№1.

Координаты точки : X= -248.0 м, Y= 1553.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1126406 доли ПДКмр|

| 0.0563203 мг/м3 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

и скорости ветра 0.64 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.088240 | 78.3 (Вклад источников 21.7%)|

| 1 |000101 0019| Т | 0.0917| 0.012200 | 50.0 | 50.0 | 0.133096248 |

| 2 |000101 0109| Т | 0.0917| 0.012200 | 50.0 | 100.0 | 0.133096248 |

| В сумме = 0.112641 100.0 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка 2. К.Т.№2.

Координаты точки : X= 1506.0 м, Y= 1520.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1122300 доли ПДКмр|

| 0.0561150 мг/м3 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 232 град.

и скорости ветра 0.64 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.088513 | 78.9 (Вклад источников 21.1%)|

| 1 |000101 0019| Т | 0.0917| 0.011858 | 50.0 | 50.0 | 0.129363537 |

| 2 |000101 0109| Т | 0.0917| 0.011858 | 50.0 | 100.0 | 0.129363537 |

| В сумме = 0.112230 100.0 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка 3. К.Т.№3.

Координаты точки : X= 1353.0 м, Y= -113.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1115882 доли ПДКмр|

| 0.0557941 мг/м3 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 321 град.

и скорости ветра 0.64 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.088941 | 79.7 (Вклад источников 20.3%)|

| 1 |000101 0019| Т | 0.0917| 0.011324 | 50.0 | 50.0 | 0.123529367 |

| 2 |000101 0109| Т | 0.0917| 0.011324 | 50.0 | 100.0 | 0.123529367 |

| В сумме = 0.111588 100.0 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка 4. К.Т.№4.

Координаты точки : X= -426.0 м, Y= 299.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1123674 доли ПДКмр|

| 0.0561837 мг/м3 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 64 град.

и скорости ветра 0.64 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.088422 | 78.7 (Вклад источников 21.3%)|

| 1 |000101 0019| Т | 0.0917| 0.011973 | 50.0 | 50.0 | 0.130612344 |

| 2 |000101 0109| Т | 0.0917| 0.011973 | 50.0 | 100.0 | 0.130612344 |

| В сумме = 0.112367 100.0 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11. Результаты расчета по расчетной зоне "Территория предприятия".

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Oil Preporation Terminal.

Объект :0001 Oil Preporation Terminal.

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Расчет проводился по всей расчетной зоне.

Расчетный шаг 50 м. Всего просчитано точек: 48

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |

| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |

| Cф`- фон без реконструируемых [доли ПДК ] |

| Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |

| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |

| Kи - код источника для верхней строки Ви |

|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|

= 856: 879: 901: 924: 947: 970: 942: 914: 886: 858: 814: 769: 724: 680: 676:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 467: 502: 538: 573: 608: 643: 672: 700: 729: 757: 754: 751: 748: 744: 697:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.310: 0.339: 0.351: 0.341: 0.312: 0.275: 0.296: 0.306: 0.300: 0.282: 0.298: 0.297: 0.279: 0.250: 0.287:

Cc : 0.155: 0.169: 0.176: 0.170: 0.156: 0.137: 0.148: 0.153: 0.150: 0.141: 0.149: 0.148: 0.140: 0.125: 0.144:

Cф :0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:

Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:

Сди: 0.310: 0.339: 0.351: 0.341: 0.312: 0.275: 0.296: 0.306: 0.300: 0.282: 0.298: 0.297: 0.279: 0.250: 0.287:

Фоп: 111 : 127 : 146 : 166 : 182 : 194 : 207 : 222 : 237 : 251 : 267 : 284 : 299 : 311 : 324 :

Uоп: 3.04 : 2.92 : 2.90 : 2.92 : 3.03 : 3.19 : 3.09 : 3.07 : 3.07 : 3.16 : 3.10 : 3.10 : 3.17 : 3.29 : 3.14 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.155: 0.169: 0.176: 0.170: 0.156: 0.137: 0.148: 0.153: 0.150: 0.141: 0.149: 0.148: 0.140: 0.125: 0.144:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 0.155: 0.169: 0.176: 0.170: 0.156: 0.137: 0.148: 0.153: 0.150: 0.141: 0.149: 0.148: 0.140: 0.125: 0.144:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y= 671: 667: 663: 658: 698: 737: 777: 816: 925: 925: 881: 881: 881: 881: 836:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 649: 601: 554: 506: 498: 490: 483: 475: 613: 651: 551: 597: 643: 688: 519:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.313: 0.318: 0.301: 0.268: 0.303: 0.330: 0.341: 0.334: 0.344: 0.331: 0.389: 0.411: 0.396: 0.353: 0.391:

Cc : 0.156: 0.159: 0.150: 0.134: 0.151: 0.165: 0.171: 0.167: 0.172: 0.165: 0.194: 0.205: 0.198: 0.176: 0.196:

Cф :0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:

Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:

Сди: 0.313: 0.318: 0.301: 0.268: 0.303: 0.330: 0.341: 0.334: 0.344: 0.331: 0.389: 0.411: 0.396: 0.353: 0.391:

Фоп: 341 : 0 : 19 : 33 : 44 : 59 : 77 : 95 : 185 : 202 : 146 : 176 : 208 : 229 : 111 :

Uоп: 3.03 : 3.00 : 3.09 : 3.22 : 3.07 : 2.98 : 2.92 : 2.96 : 2.92 : 2.96 : 2.78 : 2.71 : 2.75 : 2.89 : 2.77 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.156: 0.159: 0.150: 0.134: 0.151: 0.165: 0.171: 0.167: 0.172: 0.165: 0.194: 0.205: 0.198: 0.176: 0.196:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 0.156: 0.159: 0.150: 0.134: 0.151: 0.165: 0.171: 0.167: 0.172: 0.165: 0.194: 0.205: 0.198: 0.176: 0.196:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y= 836: 836: 836: 836: 792: 792: 792: 792: 792: 747: 747: 747: 747: 747: 703:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 566: 613: 661: 708: 525: 571: 616: 662: 707: 532: 575: 619: 662: 706: 547:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.405: 0.365: 0.419: 0.359: 0.408: 0.368: 0.311: 0.418: 0.367: 0.389: 0.419: 0.418: 0.400: 0.347: 0.351:

Cc : 0.202: 0.183: 0.210: 0.179: 0.204: 0.184: 0.155: 0.209: 0.183: 0.194: 0.209: 0.209: 0.200: 0.174: 0.175:

Cф :0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:

Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:

Сди: 0.405: 0.365: 0.419: 0.359: 0.408: 0.368: 0.311: 0.418: 0.367: 0.389: 0.419: 0.418: 0.400: 0.347: 0.351:

Фоп: 131 : 200 : 242 : 254 : 80 : 67 : 313 : 282 : 277 : 51 : 25 : 344 : 314 : 299 : 28 :

Uоп: 2.53 : 2.52 : 2.53 : 2.87 : 2.72 : 2.52 : 2.53 : 2.53 : 2.85 : 2.77 : 2.53 : 2.53 : 2.74 : 2.91 : 2.90 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.202: 0.183: 0.210: 0.179: 0.204: 0.184: 0.155: 0.209: 0.183: 0.194: 0.209: 0.209: 0.200: 0.174: 0.175:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 0.202: 0.183: 0.210: 0.179: 0.204: 0.184: 0.155: 0.209: 0.183: 0.194: 0.209: 0.209: 0.200: 0.174: 0.175:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_________________________

y= 703: 703: 703:

----------:------:------:

x= 597: 646: 696:

----------:------:------:

Qc : 0.372: 0.358: 0.317:

Cc : 0.186: 0.179: 0.158:

Cф :0.0000:0.0000:0.0000:

Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:

Сди: 0.372: 0.358: 0.317:

Фоп: 3 : 336 : 317 :

: : : :

Ви : 0.186: 0.179: 0.158:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 0.186: 0.179: 0.158:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 660.8 м, Y= 836.3 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.4192224 доли ПДКмр|

| 0.2096112 мг/м3 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 242 град.

и скорости ветра 2.53 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.000000 | 0.0 (Вклад источников 100%) |

| 1 |000101 0019| Т | 0.0917| 0.209611 | 50.0 | 50.0 | 2.2866666 |

| 2 |000101 0109| Т | 0.0917| 0.209611 | 50.0 | 100.0 | 2.2866666 |

| В сумме = 0.419222 100.0 |

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 0001 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.0570000

000101 0002 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.0570000

000101 0003 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.0040000

000101 0005 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.0040000

000101 0019 Т 5.0 0.50 4.42 0.8679 250.0 602 805 1.0 1.000 1 0.0381333

000101 0020 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.0013000

000101 0103 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.0013000

000101 0104 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.0570000

000101 0105 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.0206000

000101 0109 Т 5.0 0.50 4.42 0.8679 250.0 602 805 1.0 1.000 1 0.0381333

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 30.0 град.С)

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

_______________________________________________________________________

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код | M |Тип | Cm | Um | Xm |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

| 1 |000101 0001| 0.057000| Т | 0.035204 | 2.55 | 135.1 |

| 2 |000101 0002| 0.057000| Т | 0.035204 | 2.55 | 135.1 |

| 3 |000101 0003| 0.004000| Т | 0.002470 | 2.55 | 135.1 |

| 4 |000101 0005| 0.004000| Т | 0.002470 | 2.55 | 135.1 |

| 5 |000101 0019| 0.038133| Т | 0.109009 | 2.54 | 69.3 |

| 6 |000101 0020| 0.001300| Т | 0.000803 | 2.55 | 135.1 |

| 7 |000101 0103| 0.001300| Т | 0.000803 | 2.55 | 135.1 |

| 8 |000101 0104| 0.057000| Т | 0.035204 | 2.55 | 135.1 |

| 9 |000101 0105| 0.020600| Т | 0.012723 | 2.55 | 135.1 |

| 10 |000101 0109| 0.038133| Т | 0.109009 | 2.54 | 69.3 |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

| Суммарный Mq = 0.278467 г/с |

| Сумма Cм по всем источникам = 0.342899 долей ПДК |

|---------------------------------------------------------------------|

| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 2.54 м/с |

|_____________________________________________________________________|

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Oil Preporation Terminal.

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 58

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |

| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |

| Cф`- фон без реконструируемых [доли ПДК ] |

| Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |

| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |

| Kи - код источника для верхней строки Ви |

y= 848: 973: 1097: 1216: 1330: 1437: 1534: 1621: 1696: 1810: 1856: 1907: 1944: 1964: 1970:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= -533: -526: -503: -466: -413: -347: -267: -177: -76: 101: 181: 296: 416: 540: 665:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.080: 0.081: 0.081: 0.081: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.079:

Cc : 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032:

Cф : 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063:

Cф`: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.051: 0.050: 0.050: 0.050: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Сди: 0.031: 0.031: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.029: 0.029: 0.028: 0.028:

Фоп: 94 : 100 : 107 : 113 : 120 : 126 : 132 : 139 : 145 : 156 : 160 : 166 : 172 : 178 : 184 :

Uоп: 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

y= 1959: 1933: 1891: 1835: 1766: 1684: 1572: 1488: 1386: 1275: 1158: 1036: 786: 608: 581:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 790: 913: 1032: 1144: 1249: 1344: 1458: 1534: 1606: 1666: 1711: 1741: 1755: 1742: 1739:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.079: 0.079: 0.079: 0.079: 0.079: 0.080: 0.080: 0.080: 0.079: 0.079: 0.079: 0.079: 0.080: 0.080: 0.080:

Cc : 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032:

Cф : 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063:

Cф`: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Сди: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.029: 0.029: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.029: 0.029: 0.029:

Фоп: 190 : 196 : 202 : 208 : 214 : 220 : 228 : 233 : 239 : 245 : 251 : 257 : 269 : 278 : 279 :

Uоп: 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

y= 457: 337: 222: 114: 15: -73: -150: -213: -263: -297: -316: -327: -338: -342: -334:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 1719: 1684: 1633: 1569: 1492: 1402: 1303: 1194: 1079: 958: 834: 715: 596: 511: 385:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.080: 0.079: 0.079: 0.079: 0.079: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081:

Cc : 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032:

Cф : 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063:

Cф`: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Сди: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.029: 0.029: 0.029: 0.030: 0.030: 0.031: 0.031: 0.031: 0.030:

Фоп: 285 : 291 : 297 : 303 : 309 : 315 : 322 : 328 : 334 : 340 : 346 : 352 : 359 : 3 : 9 :

Uоп: 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

_______________________________________________________________________________________________

y= -311: -273: -220: -153: -74: 17: 119: 228: 345: 466: 664: 722: 848:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x= 262: 142: 28: -78: -175: -262: -336: -397: -444: -475: -514: -524: -533:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081:

Cc : 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.033: 0.033: 0.032: 0.032:

Cф : 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063:

Cф`: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:

Сди: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031:

Фоп: 16 : 22 : 29 : 35 : 41 : 48 : 54 : 61 : 67 : 74 : 84 : 87 : 94 :

Uоп: 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 :

: : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :

Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :

Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= -475.0 м, Y= 466.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0813316 доли ПДКмр|

| 0.0325326 мг/м3 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 74 град.

и скорости ветра 0.64 м/с

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.049946 | 61.4 (Вклад источников 38.6%)|

| 1 |000101 0019| Т | 0.0381| 0.006350 | 20.2 | 20.2 | 0.166530401 |

| 2 |000101 0109| Т | 0.0381| 0.006350 | 20.2 | 40.5 | 0.166530401 |

| 3 |000101 0001| Т | 0.0570| 0.005267 | 16.8 | 57.2 | 0.092409559 |

| 4 |000101 0104| Т | 0.0570| 0.005267 | 16.8 | 74.0 | 0.092409559 |

| 5 |000101 0002| Т | 0.0570| 0.005267 | 16.8 | 90.8 | 0.092409559 |

| 6 |000101 0105| Т | 0.0206| 0.001904 | 6.1 | 96.9 | 0.092409559 |

| В сумме = 0.080352 96.9 |

| Суммарный вклад остальных = 0.000980 3.1 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Группа точек 001 (К.Т. №1)

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с

Точка 1. К.Т.№1.

Координаты точки : X= -248.0 м, Y= 1553.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0805490 доли ПДКмр|

| 0.0322196 мг/м3 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 134 град.

и скорости ветра 0.64 м/с

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.050467 | 62.7 (Вклад источников 37.3%)|

| 1 |000101 0019| Т | 0.0381| 0.006270 | 20.8 | 20.8 | 0.164415330 |

| 2 |000101 0109| Т | 0.0381| 0.006270 | 20.8 | 41.7 | 0.164415330 |

| 3 |000101 0001| Т | 0.0570| 0.004945 | 16.4 | 58.1 | 0.086756647 |

| 4 |000101 0104| Т | 0.0570| 0.004945 | 16.4 | 74.6 | 0.086756647 |

| 5 |000101 0002| Т | 0.0570| 0.004945 | 16.4 | 91.0 | 0.086756647 |

| 6 |000101 0105| Т | 0.0206| 0.001787 | 5.9 | 96.9 | 0.086756632 |

| В сумме = 0.079629 96.9 |

| Суммарный вклад остальных = 0.000920 3.1 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка 2. К.Т.№2.

Координаты точки : X= 1506.0 м, Y= 1520.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0795862 доли ПДКмр|

| 0.0318345 мг/м3 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 231 град.

и скорости ветра 0.64 м/с

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.051109 | 64.2 (Вклад источников 35.8%)|

| 1 |000101 0019| Т | 0.0381| 0.006163 | 21.6 | 21.6 | 0.161617041 |

| 2 |000101 0109| Т | 0.0381| 0.006163 | 21.6 | 43.3 | 0.161617041 |

| 3 |000101 0001| Т | 0.0570| 0.004553 | 16.0 | 59.3 | 0.079876795 |

| 4 |000101 0104| Т | 0.0570| 0.004553 | 16.0 | 75.3 | 0.079876795 |

| 5 |000101 0002| Т | 0.0570| 0.004553 | 16.0 | 91.2 | 0.079876795 |

| 6 |000101 0105| Т | 0.0206| 0.001645 | 5.8 | 97.0 | 0.079876788 |

| В сумме = 0.078740 97.0 |

| Суммарный вклад остальных = 0.000847 3.0 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка 3. К.Т.№3.

Координаты точки : X= 1353.0 м, Y= -113.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0795846 доли ПДКмр|

| 0.0318338 мг/м3 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 319 град.

и скорости ветра 0.64 м/с

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.051110 | 64.2 (Вклад источников 35.8%)|

| 1 |000101 0019| Т | 0.0381| 0.005860 | 20.6 | 20.6 | 0.153662220 |

| 2 |000101 0109| Т | 0.0381| 0.005860 | 20.6 | 41.2 | 0.153662220 |

| 3 |000101 0001| Т | 0.0570| 0.004723 | 16.6 | 57.7 | 0.082863361 |

| 4 |000101 0104| Т | 0.0570| 0.004723 | 16.6 | 74.3 | 0.082863361 |

| 5 |000101 0002| Т | 0.0570| 0.004723 | 16.6 | 90.9 | 0.082863361 |

| 6 |000101 0105| Т | 0.0206| 0.001707 | 6.0 | 96.9 | 0.082863368 |

| В сумме = 0.078706 96.9 |

| Суммарный вклад остальных = 0.000878 3.1 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка 4. К.Т.№4.

Координаты точки : X= -426.0 м, Y= 299.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0810538 доли ПДКмр|

| 0.0324215 мг/м3 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном направлении 65 град.

и скорости ветра 0.64 м/с

Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

| Фоновая концентрация Cf` | 0.050131 | 61.8 (Вклад источников 38.2%)|

| 1 |000101 0019| Т | 0.0381| 0.006211 | 20.1 | 20.1 | 0.162871853 |

| 2 |000101 0109| Т | 0.0381| 0.006211 | 20.1 | 40.2 | 0.162871853 |

| 3 |000101 0001| Т | 0.0570| 0.005215 | 16.9 | 57.0 | 0.091499850 |

| 4 |000101 0104| Т | 0.0570| 0.005215 | 16.9 | 73.9 | 0.091499850 |

| 5 |000101 0002| Т | 0.0570| 0.005215 | 16.9 | 90.8 | 0.091499850 |__