Нетехническое резюме проекта

Общие сведения о проекте

ТОО «Capital Stroy V» планирует построить и эксплуатировать обогатительную фабрику, которая будет перерабатывать до 500 000 тонн полиметаллической руды в год с месторождения Жуантобе. Фабрика рассчитана примерно на 11 лет работы, нормативы выбросов устанавливаются на 2027–2036 годы.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Инициатор (оператор) | ТОО «Capital Stroy V» |
| Проектировщик | ТОО «Q Engineering Group» |
| Разработчик экологических материалов | ТОО «Q Eco Solutions» |
| Местоположение | Павлодарская область, Баянаульский район; 15 км к северо-востоку от с. Акмектеп, 84,6 км от г. Экибастуз, 133 км от г. Павлодар |
| Площадь участка | 736,2 га (кадастровый № 14:205:021:135), Земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности, зоны ядерной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения |
| Мощность | до 500 000 т руды в год |
| Продукция | медно-свинцовый концентрат — 7 300 т/год; цинковый концентрат — 3 500 т/год |
| Срок строительства | 10 месяцев |
| Режим работы | круглосуточно, вахтовым методом |
| Категория объекта | I категория (добыча и обогащение твёрдых полезных ископаемых, Экологический кодекс РК) |

Площадка выбрана рядом с карьером, чтобы сократить перевозку руды. Участок находится в открытой степи, вне населённых пунктов. Ближайшие сёла: Акмектеп (15 км), Шоптыколь (32 км), Жамантуз (52 км); районный центр Баянаул — в 50 км.

По данным уполномоченных органов, на участке нет скотомогильников, месторождений подземных вод, земель лесного фонда, особо охраняемых природных территорий и объектов историко-культурного наследия. Участок входит в резервный фонд охотничьего угодья «Майкаинское». Все производственные объекты размещены за пределами водоохранных зон реки Ащысу (500 м) и озера Шаган (300 м).

Что будет делать фабрика

Фабрика будет дробить и измельчать руду, а затем выделять из неё полезные минералы методом флотации (разделение в воде с помощью реагентов и воздушных пузырьков). Металлы на площадке не выплавляются — готовый продукт отгружается в виде концентратов в биг-бэгах.

- Руда из карьера привозится самосвалами на рудный склад и в приёмный бункер.

- Дробление в три стадии — с кусков до 1 м до крупности менее 10–12 мм; материал перемещается закрытыми конвейерами.

- Мокрое измельчение в шаровых мельницах до состояния пульпы (смеси тонкого порошка с водой).

- Флотация: сначала выделяется медно-свинцовый концентрат, затем цинковый. Используются стандартные для отрасли реагенты: известь, ксантогенат, медный и цинковый купорос, сульфид и сульфит натрия, вспениватель, флокулянт.

- Концентраты сгущаются, фильтруются и упаковываются для отгрузки.

- Пустая порода (хвосты, около 98% руды) по трубопроводу подаётся в хвостохранилище, а осветлённая вода возвращается на фабрику.

В состав комплекса входят: вахтовый посёлок, административно-складская зона, рудный склад с дробильно-сортировочным комплексом, главный корпус фабрики, склады реагентов, лаборатория, угольная котельная (1,8 МВт), модульная АЗС, очистные сооружения и хвостохранилище.

Хвостохранилище — главный по масштабу объект. За 11 лет в нём будет размещено около 5 млн т хвостов (3,76 млн м³). Оно строится поэтапно: карта № 1 — к началу работы, карта № 2 — на 3-й год, наращивание и объединение карт — на 7-й год. Итоговая чаша — 28 га, вместимость 3,98 млн м³. Дно и откосы изолируются плёнкой-геомембраной на слое уплотнённого суглинка; сброс воды в реки и озёра не предусмотрен.

Состояние окружающей среды до начала работ

Территория сейчас не застроена, промышленных источников загрязнения на ней нет, и состояние среды соответствует природному фону.

- Климат. Резко континентальный: зимой до −39 °C, летом до +38 °C, осадков мало. Преобладают западные и юго-западные ветры, средняя скорость 3,6 м/с. Район отнесён к зоне с низким потенциалом загрязнения атмосферы — выбросы здесь хорошо рассеиваются.

- Воздух. Постов «Казгидромета» в районе нет. Уровень загрязнения оценивается как низкий; в сухую ветреную погоду возможна естественная запылённость.

- Вода. Река Ащысу протекает севернее участка, южнее есть горько-солёное озеро; ближайший производственный объект находится в 1 060 м от реки. Месторождений подземных вод под участком нет.

- Почвы. Супеси и суглинки, незасолённые; признаков техногенного загрязнения не выявлено.

- Радиация. Измеренный фон 0,12–0,19 мкЗв/ч — естественный, ниже норматива 0,29 мкЗв/ч.

- Растительность. Сухая ковыльно-типчаковая степь с полынью и караганой. Редких и краснокнижных растений на участке нет.

- Животный мир. Типичные степные виды: суслики, тушканчики, корсаки, жаворонки, хищные птицы. По данным территориальной инспекции, краснокнижных животных на участке нет, путей миграции тоже.

Воздействие на окружающую среду

По расчётам проекта, воздействие укладывается в гигиенические нормативы и в основном ограничено территорией предприятия и его санитарно-защитной зоны (СЗЗ). СЗЗ для фабрики составляет 500 м, для хвостохранилища — 1 000 м; ближайшее село находится в 15 км.

| Компонент | Что происходит | Итог по проекту |
| --- | --- | --- |
| Воздух | 33 источника выбросов (16 организованных, 17 неорганизованных), 33 вещества, всего 306,6 т/год. Основное — неорганическая пыль от дробления и пересыпки руды и дымовые газы угольной котельной | На границе СЗЗ не более 0,48 ПДК (диоксид азота) и 0,62 ПДК для группы азот + сера — в пределах нормы |
| Поверхностные и подземные воды | Техническая вода — из скважин и карьерного водоотлива (около 1 000 м³/сут), питьевая — привозная (80 м³/сут). Около 3 200 м³/сут воды возвращается из хвостохранилища в оборот. Бытовые стоки очищаются на локальных очистных сооружениях и идут на полив и пылеподавление | Сбросов в реки, озёра и на рельеф нет; объекты вне водоохранных зон; ложе хвостохранилища изолировано |
| Отходы | До 489 499 т/год, из них 99,9% — хвосты обогащения. Прочие 38 видов отходов — около 299 т/год, в т.ч. опасных 32,4 т/год (масла, фильтры, аккумуляторы, ветошь) | Хвосты — в изолированное хвостохранилище; остальное собирается раздельно и не позднее 6 месяцев передаётся лицензированным организациям |
| Шум и вибрация | Дробилки, грохоты, мельницы, самосвалы | Около 37 дБА на границе СЗЗ при норме 55 дБА днём и 45 дБА ночью; у вахтового посёлка около 43 дБА (запас ночью всего 2 дБА). Вибрация затухает в пределах площадки |
| Радиация, тепло, электромагнитные поля | Новых источников радиации нет | В пределах фона и нормативов |
| Земли и почвы | Под зданиями, дорогами и хвостохранилищем почва на время работы утрачивается. Плодородный слой (0,2 м) снимается и складируется для рекультивации | Локальное, долговременное; после закрытия — техническая и биологическая рекультивация |
| Растительность и животные | Утрата степной растительности под объектами, запыление, фактор беспокойства от техники и шума; животные уходят с участка | Локальное и умеренное; редкие виды и пути миграции не затрагиваются |

Основные вещества в выбросах (из 306,6 т/год):

| Вещество | Выброс, т/год | Доля |
| --- | --- | --- |
| Пыль неорганическая (двуокись кремния 20–70%) | 215,3 | 70% |
| Диоксид серы | 52,1 | 17% |
| Оксид углерода | 25,0 | 8% |
| Диоксид и оксид азота | 8,8 | 3% |
| Прочие 29 веществ | 5,3 | 2% |

Социально-экономические последствия

Проект создаёт более 150 новых рабочих мест (штат по расчётам программы отходов — 222 человека), налоговые поступления в бюджет и развитие местной инфраструктуры. Работа ведётся вахтовым методом, персонал живёт в вахтовом посёлке на площадке.

Ближайшее село Акмектеп (149 жителей) находится в 15 км — далеко за пределами СЗЗ, поэтому ухудшения условий проживания не ожидается. Участок не затрагивает Баянаульский национальный парк и туристические зоны. Проект предлагает приоритетно нанимать местных жителей и регулярно информировать общественность о работе фабрики и результатах экологического мониторинга.

Меры по снижению воздействия и контроль

Проект строится на трёх принципах: не дать пыли уйти с площадки, не сбрасывать воду в природу и изолировать хвосты от почвы и подземных вод. План природоохранных мероприятий рассчитан на 2027–2036 годы и финансируется из собственных средств предприятия.

Основные меры:

- закрытые конвейеры, аспирация с пылеуловителями (циклоны, рукавные фильтры) и водяной туман на узлах дробления и пересыпки;

- мокрое измельчение и флотация в закрытых ёмкостях; реагенты хранятся в заводской упаковке на оборудованных складах;

- орошение дорог и поверхности хвостохранилища, озеленение территории;

- замкнутый водооборот и повторное использование очищенных бытовых стоков;

- геомембрана в ложе хвостохранилища, аварийный пруд, наблюдение за дамбами;

- раздельный сбор отходов и передача их лицензированным организациям;

- снятие и сохранение плодородного слоя, движение техники только по дорогам, запрет охоты для персонала;

- после завершения работ — рекультивация хвостохранилища и нарушенных земель (планировка, засыпка плодородным слоем, посев трав).

Экологический контроль. Предприятие само ведёт наблюдения и сдаёт отчёты ежеквартально. Размер СЗЗ после запуска подтверждается натурными замерами.

| Что контролируется | Где | Как часто |
| --- | --- | --- |
| Выбросы пыли и газов | аспирационные системы ДСК, котельная | 1 раз в квартал |
| Качество воздуха | граница СЗЗ | по графику программы контроля |
| Подземные воды | 4 наблюдательные скважины у хвостохранилища | уровень — ежемесячно, состав — ежеквартально |
| Очищенные стоки | выход локальных очистных сооружений | ежемесячно |
| Устойчивость дамб | дамбы хвостохранилища | ежемесячно (после первого года осадки — ежеквартально) |
| Почвы | СЗЗ и прилегающая территория | 1 раз в год |
| Шум, радиационный фон | граница СЗЗ, вахтовый посёлок | 1 раз в год |

Аварийные ситуации. Рассмотрены проливы реагентов и топлива, отказ пылеуловителей, утечки или нарушение устойчивости дамб, пожар, а также природные явления (сильные морозы, пыльные бури, ливни). Для каждого случая предусмотрены меры предотвращения и ликвидации; в периоды неблагоприятной погоды вводится режим снижения выбросов. Район несейсмичен.

Выводы

При соблюдении проектных решений фабрика не приведёт к превышению гигиенических нормативов за пределами санитарно-защитной зоны, а её воздействие оценивается как допустимое.

- Концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ не превышают 0,62 ПДК, шум — заметно ниже нормы.

- Вода не сбрасывается в реки и озёра, большая её часть используется повторно.

- Хвосты размещаются в изолированном хвостохранилище под постоянным наблюдением, остальные отходы вывозятся специализированными организациями.

- Утрата почв и растительности ограничена участком и компенсируется рекультивацией после закрытия; редкие виды, охраняемые территории и памятники не затрагиваются.

- Для района проект даёт более 150 рабочих мест и налоговые поступления.

Наибольшего внимания требуют пыление при дроблении руды, надёжность дамб и запас ёмкости хвостохранилища (к 11-му году оно заполняется на 99%), а также ночной шум у вахтового посёлка. Именно на них направлены производственный экологический контроль и план природоохранных мероприятий.

Источники: Раздел «Охрана окружающей среды», проект нормативов допустимых выбросов, проект технологических нормативов выбросов, проект нормативов физических воздействий, программа управления отходами, программа экологического контроля и план мероприятий по охране окружающей среды на 2027–2036 годы (ТОО «Q Eco Solutions», 2026).