План мероприятий по охране окружающей среды на 2026 – 2035 годы

Наименование предприятия: ТОО «Шымкентцемент»

Наименование объекта: Карьер известняков Казыкурт, Толебийский район Туркестанской области

Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ, лимитов захоронения отходов и лимитов размещения серы в открытом виде на серных картах

| № п/п | Наименование мероприятия | Объект / источник загрязнения | Показатель (нормативы эмиссий, лимиты) | Обоснование | Текущая величина | Календарный план достижения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок выпол-нения | Объём финанси-рования, тыс. тенге | Ожидаемый экологический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на конец 1 года (2026) | на конец 2 года (2027) | на конец 3 года (2028) | на конец 4 года (2029) | на конец 5 года (2030) | на конец 6 года (2031) | на конец 7 года (2032) | на конец 8 года (2033) | на конец 9 года (2034) | на конец 10 года (2035) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Пылеподавление: систематическое орошение технологических дорог, рабочих зон карьеров, усреднительных складов и отвала поливооросительной машиной в тёплый период в т.ч. с использованием карьерных вод; водно-воздушное пылеподавление при бурении; гидрообеспыливание при взрывах | Карьеры № 1, № 2 / неорганизованные источники 0201, 6201–6210 | Пыль неорганическая (2908, 2909), т/год — в пределах НДВ | Пп. 1 п. 1 Прил. 4 к Экологическому кодексу РК от 02.01.2021 г. № 400-VI |  | 40,9472 | 40,9472 | 40,9472 | 40,9472 | 40,9472 | 40,9472 | 40,9472 | 40,9472 | 40,9472 | 40,9472 | 2026–2035 | Согласно смете (текущие эксплуатационные затраты) | Соблюдение НДВ по пыли; эффективность пылеподавления 85 % |
| 2 | Эксплуатация мобильной дробильной установки СДА-1000 только совместно с пылеулавливающей установкой; ежесменный контроль её работы | Карьер № 2 / ИЗА 6211 | Пыль неорганическая (2908) — 0,72 т/год | Пп. 1 п. 1 Прил. 4 к ЭК РК |  | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 2026–2035 | Согласно смете (текущие затраты) | Соблюдение НДВ по ИЗА 6211 |
| 3 | Отстаивание карьерных вод в зумпфах (3 × 500 м³), максимальное повторное использование карьерных вод на пылеподавление; ежеквартальный контроль качества отводимых вод на водовыпуске № 1 | Карьерный водоотлив участка «Северный» / водовыпуск № 1 (лог) | Концентрации ЗВ в отводимых водах — в пределах НДС | П. 3 Прил. 4 к ЭК РК |  | в пределах НДС | в пределах НДС | в пределах НДС | в пределах НДС | в пределах НДС | в пределах НДС | в пределах НДС | в пределах НДС | в пределах НДС | в пределах НДС | 2026–2035 | Согласно смете (текущие затраты) | Предотвращение загрязнения подземных вод и рельефа |
| 4 | Озеленение санитарно-защитной зоны: посадка древесно-кустарниковых насаждений (вяз мелколистный, лох узколистный, тамариск, клён ясенелистный и др.) с уходом в течение 3 лет | СЗЗ карьеров, промплощадка, отвал № 3, с. Акбастау (по согласованию с МИО) | 2 750 шт. на площади 5,5 га | Пп. 6 п. 6 Прил. 4 к ЭК РК; п. 50 СП № ҚР ДСМ-2 | — | — | 550 шт. / 1,1 га | 1 050 шт. / 2,1 га | 1 250 шт. / 2,5 га | отвал № 3 поэтапно | отвал № 3 поэтапно | отвал № 3 поэтапно | отвал № 3 поэтапно | отвал № 3 поэтапно | 2 750 шт. / 5,5 га | 2027–2035 | Согласно смете на озеленение | Снижение пылевой нагрузки на с. Акбастау |
| 5 | Поэтапная техническая и биологическая рекультивация отработанных ярусов вскрышного отвала № 3; сохранение отвала ППС «Западный № 4» для рекультивации | Отвал № 3, отвал ППС | Площадь рекультивации, га — по мере завершения ярусов | Пп. 6 п. 6 Прил. 4 к ЭК РК; ст. 238 ЭК РК | — | по мере формирования ярусов | по мере формирования ярусов | по мере формирования ярусов | по мере формирования ярусов | по мере формирования ярусов | по мере формирования ярусов | по мере формирования ярусов | по мере формирования ярусов | по мере формирования ярусов | по мере формирования ярусов | 2026–2035 | Согласно смете на рекультивацию | Восстановление нарушенных земель |
| 6 | Внедрение технологий по сбору, транспортировке, использованию и переработке отходов: раздельный сбор ТБО, передача вторсырья и лома на переработку, использование вскрыши на отсыпку дорог и площадок | Предприятие в целом | Лимиты накопления отходов — согласно Программе управления отходами | Пп. 2 п. 7 Прил. 4 к ЭК РК |  | в пределах лимитов | в пределах лимитов | в пределах лимитов | в пределах лимитов | в пределах лимитов | в пределах лимитов | в пределах лимитов | в пределах лимитов | в пределах лимитов | в пределах лимитов | 2026–2035 | Собственные средства | Сокращение объёма отходов, направляемых на размещение |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: План составлен на основании прогнозных данных. В ходе производственной деятельности возможны изменения объёмов работ в зависимости от финансирования.