Нетехническое резюме

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.  для ТОО «СП Арман» выполнена в двух частях:

Книга 1 - Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Книга 2 – Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г. Корректировка для ТОО «СП Арман».

Корректировка осуществляется в связи с учётом выбросов загрязняющих веществ, образующихся при эксплуатации проекта «Обустройство скважины № 215 на месторождении Арман», а также в связи с корректировкой Программы развития переработки сырого газа месторождения Арман на период 2026–2028 гг. с технологическими показателями с 01.09.2026 г. по 2028 г.

Суммарное количество источников выбросов с учетом корректировки составит всего: 234 в том числе: 104 - организованных, 130– неорганизованных.

Характеристика фонда скважин в целом по месторождению на 01.09.2026 г.

| Наименование | Характеристика фонда скважин | Количество скважин (номера скважин) |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основные объекты |  |  |  |  | Возвр. объект |  |
|  |  | I | II | III | IV | V |  |  |
|  |  | (Ю-3) | (Ю-7+8) | (Ю-12) | (Ю-13+14) | (Ю-9, Ю-10, Ю-11) | (Ю-2, Ю-5+6) |  |
| Фонд добывающих скважин | В том числе: Действующие | 2 (10, 35) | 7 (25, 103, 108, 110, 116st, 121, 122) | 9 (14, 25, 101, 103, 108, 110, 122, 213, 214) | 2 (110, 213) | 2 (103, 110) | - | 13 |
|  | Бездействующие | - | 2 (201, 202) | 1 (212) | - | 1 (13) | - | 4 |
| Фонд нагнетательных скважин | Под закачкой | - | 3 (109, 206, 207) | 3 (104, 105, 117st) | 1 (104) | - | - | 6 |
|  | В бездействие | - | - | 1 (102) | 1 (102) | - | - | 1 |
| Фонд водозаборных скважин |  | 4 (1, 2, 3, 4) |  |  |  |  |  | 4 |
| Фонд ликвидированных скважин |  | 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 111, 116, 117, 200, 221 |  |  |  |  |  | 13 |
| Итого пробуренный фонд |  |  |  |  |  |  |  | 41 |

Объемы нефти на 2026-2028 года:

| Наименование | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Добыча нефти на месторождении Арман, тыс. тонн | 53.8 | 52.5 | 51.0 |
| Прием нефти от сторонних организаций, тыс.м3/год | 30,0 | 30,0 | 30,0 |

Проектные технологические показатели разработки м. Арман

| Год | Добыча нефти, тыс. т | Добыча газа, млн м3 | Газовый фактор, м3/т | Ввод добыв. скважин из бурения, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 53,8 | 4,938 | 91,78 | 1 |
| 2027 | 52,5 | 4,698 | 89,48 | 2 |
| 2028 | 51,0 | 4,472 | 87,69 | 3 |

Утилизация газа месторождения ТОО «СП Арман»

Сжигание газа на месторождении Арман отсутствует в связи со 100 % утилизацией сырого газа на собственные технологические нужды.

| Годы | Добыча сырого газа, млн м3 | Газ на собственные нужды, млн м3 | Объем ТНС газа, млн м3 | Утилизация, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 4,4453 | 4,4453 | 0 | 100 |
| 2022 | 3,3715 | 3,3715 | 0 | 100 |
| 2023 | 2,9941 | 2,9941 | 0 | 100 |
| 2024 | 3,021 | 3,021 | 0 | 100 |
| 2025 | 3,052 | 3,052 | 0 | 100 |
| 8 месяцев 2026 | 3,069 | 3,069 | 0 | 100 |

Практически весь объем добываемого газа месторождения Арман используется на собственные нужды промысла в качестве топлива для газопотребляющего оборудования.

При этом, в связи с увеличением объемов добычи газа с 2026 г. после бурения новых скважин, а также с учетом ввода в эксплуатацию новых газогенераторных установок и вывода из простоя компрессорного оборудования и печи подогрева пластовой воды, планируется поддержание непрерывной работы дежурной горелки факельной установки на площадке ЦПУ-2 для обеспечения промышленной безопасности (сжигание по категории V7).

В связи с производственной необходимостью в конце 2026 г. планируется ввод в эксплуатацию печи подогрева пластовой воды типа ПТБМ-15ВА, не имеющей резерва. В этой связи для возможности проведения плановых работ по ТО и ТР на 2027–2028 годы предусмотрено технологически неизбежное сжигание газа по категории V8.

В рассматриваемый период на месторождении Арман ввод нового технологического оборудования Проектом не предусмотрен, следовательно объем сжигания сырого газа по категории V6 отсутствует.

Объем сжигания сырого газа при эксплуатации технологического оборудования определяется техническими характеристиками, паспортами и проектной документацией технологического оборудования. ЦПУ-2 месторождения Арман оснащена факельной установкой, при эксплуатации факельной установки в дежурном режиме расход газа на дежурную горелку составляет – 3,113 м3/ч.

Объем сжигания сырого газа по данной категории составит:

- с 01.09 по 31.12.2026 г. (61 день - ноябрь, декабрь) – 4 557 м3;

- в 2027 г. (365 дней) – 27 270 м3;              - в 2028 г. (366 дней) – 27 345 м3.

Объем технологически неизбежного сжигания сырого газа по категории V8 предусмотрен в 2027 и 2028 гг. на время проведения ТО и ТР печи подогрева пластовой воды типа ПТБМ-15ВА, не имеющей резерва.

Объем сжигания сырого газа по данной категории составит:

2027 /2028 гг. – V8  = 17 600 м3

Баланс сырого газа по месторождению Арман

| Год | Добыча сырого газа, м3 | Потребление сырого газа на собственные нужды, м3 | Объем технологически неизбежного сжигания сырого газа, м3 |  |  |  |  | Технологические потери сырого газа, м3 | Утилизация, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V6 | V7 | V8 | V9 | VV |  |  |
| с 01.09 по 31.12.2026 (122 дня) | 1 650 510 | 1 641 117 | 0 | 4 557 | 0 | 0 | 4 557 | 4 835 | 99,7 |
| 2027 | 4 698 000 | 4 635 234 | 0 | 27 270 | 17 600 | 0 | 44 870 | 17 896 | 99,0 |
| 2028 | 4 472 000 | 4 409 159 | 0 | 27 345 | 17 600 | 0 | 44 945 | 17 896 | 99,0 |

Объемы потребления газа на собственные технологические нужды месторождения Арман

| № п/п | Наименование оборудования | Удельный расход сырого газа, м3/час |  |  | Кол-во часов в работе |  |  | Объем газа на собственные нужды, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.09.2026 | 2027 | 2028 | с 01.09.2026 | 2027 | 2028 | с 01.09.2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Газотурбинный генератор (ГТУ) №1 ZAN 6000 0307 | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 18 000 | 18 000 |
| 2 | Газотурбинный генератор (ГТУ) №2 ZAN 6100 (резерв) 0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Газопоршневая электрогенераторная станция (ГПЭС) YD700FD-CT1 №1 0341 | 97,6 | 98,9 | 92,8 | 528 | 2880 | 2880 | 51 528 | 284 721 | 267 342 |
| 4 | Газопоршневая электрогенераторная станция (ГПЭС) YD700FD-CT1 №2 0342 | 97,6 | 98,9 | 92,8 | 528 | 2880 | 2880 | 51 528 | 284 721 | 267 342 |
| 5 | Газопоршневая электрогенераторная станция (ГПЭС) YD700FD-CT1 №3 0343 | 97,6 | 98,9 | 92,8 | 528 | 2880 | 2880 | 51 528 | 284 721 | 267 342 |
| 6 | Газовая генераторная установка (ГГУ) RP-1100NG №1 0344 | 116,0 | 120,0 | 115,0 | 2400 | 5880 | 5904 | 278 400 | 705 600 | 678 960 |
| 7 | Газовая генераторная установка (ГГУ) RP-1100NG №2 0345 | 116,0 | 120,0 | 115,0 | 2400 | 5880 | 5904 | 278 400 | 705 600 | 678 960 |
| 8 | Газовая генераторная установка (ГГУ) RP-1100NG №3 0346 | 116,0 | 120,0 | 115,0 | 2400 | 5880 | 5904 | 278 400 | 705 600 | 678 960 |
| 9 | Газовая генераторная установка (ГГУ) RP-1100NG №4 0347 | 0 | 120,0 | 115,0 | 0 | 1440 | 1440 | 0 | 172 800 | 165 600 |
| 10 | Трёхфазный сепаратор подогреватель №1 (тестовый) MBD-2110 0301 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 2928 | 8640 | 8664 | 21 667 | 63 936 | 63 247 |
| 11 | Трёхфазный сепаратор подогреватель №2 (тестовый) MBD-2120 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 2928 | 8640 | 8664 | 21 667 | 63 936 | 63 247 |
| 12 | Трёхфазный сепаратор подогреватель №3 (тестовый) MBD-2130 0303 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2160 | 4320 | 4320 | 10 800 | 21 600 | 21 600 |
| 13 | Сепаратор-подогреватель с электростатической решеткой NBK-2210 0304 | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 2928 | 8640 | 8664 | 146 400 | 432 000 | 346 560 |
| 14 | Абсорбционная колонна с входным сепаратором MZZ-2420 0305 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 360 | 720 | 720 | 1 440 | 2 880 | 2 880 |
| 15 | Печь подогрева пластовой воды ПТБМ-15ВА 0329 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2208 | 4368 | 4368 | 441 600 | 873 600 | 873 600 |
| 16 | Печь для утилизации ТБО 0501 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 1464 | 2928 | 2928 | 7 759 | 15 518 | 15 518 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  | 1 641 117 | 4 635 234 | 4 409 159 |

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2026 год

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,00772 | 0,01112 | 0,278 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000606 | 0,000872 | 0,872 |
| 0155 | диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,0016 | 0,000576 | 0,01152 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 20,678731001 | 99,127242963 | 2478,18107 |
| 0302 | Азотная кислота (5) |  | 0,4 | 0,15 |  | 2 | 0,001 | 0,00561 | 0,0374 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 4,224755447 | 29,0577467241 | 484,295779 |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) |  | 0,2 | 0,1 |  | 2 | 0,004157 | 0,099567 | 0,99567 |
| 0322 | Серная кислота (517) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,000018 | 0,0000162 | 0,000162 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 1,0165986 | 1,7231791 | 34,463582 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 4,89698690579 | 34,2040178664 | 684,080357 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,018832953 | 0,031166848 | 3,895856 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 20,75796605 | 117,64270674 | 39,2142356 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,001267 | 0,008627 | 1,7254 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,000556 | 0,0008 | 0,02666667 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 26,308365 | 1,9514374 | 0,03902875 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 434,209901 | 126,8990951 | 2,5379819 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 30 |  | 40,672282 | 25,3968225 | 0,84656075 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) |  | 1,5 |  |  | 4 | 0,04875 | 0,00104 | 0,00069333 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,15375284 | 0,2511733 | 2,511733 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,449653972 | 0,2646043 | 1,3230215 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,11166949 | 0,1576446 | 0,262741 |
| 0627 | Этилбензол (675) |  | 0,02 |  |  | 3 | 0,00117 | 0,00002496 | 0,001248 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,00002400023 | 0,0000420284 | 42,0284 |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) |  | 1 | 0,5 |  | 3 | 1,513762 | 0,02847 | 0,05694 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0,00334 | 0,01873 | 0,003746 |
| 1078 | Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*) |  |  |  | 1 |  | 0,06638 | 0,829165 | 0,829165 |
| 1097 | 1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,000126 | 0,0000042 | 0,000084 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,217489 | 0,3778824 | 37,78824 |
| 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) (586) |  | 0,2 | 0,06 |  | 3 | 0,00053 | 0,00293 | 0,04883333 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) |  | 5 | 1,5 |  | 4 | 1,676446 | 2,093809 | 1,39587267 |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  |  | 1,2 |  | 0,217276 | 0,42478 | 0,35398333 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,000517 | 0,0001993 | 0,003986 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 1,2087 | 0,6137 | 0,6137 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 15,5474364 | 63,4706086 | 63,4706086 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,603811 | 3,361279 | 22,4085267 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,072 | 0,1296 | 2,592 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,468266 | 0,1711 | 1,711 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  | 0,04 |  | 0,0022 | 0,00063 | 0,01575 |
| 2936 | Пыль древесная (1039*) |  |  |  | 0,1 |  | 0,81 | 0,233 | 2,33 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 575,9746427 | 508,5910201 | 3911,25154 |

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2027 год

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,00772 | 0,01112 | 0,278 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000606 | 0,000872 | 0,872 |
| 0155 | диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,0016 | 0,000576 | 0,01152 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 24,94423703 | 90,646295633 | 2266,15739 |
| 0302 | Азотная кислота (5) |  | 0,4 | 0,15 |  | 2 | 0,001 | 0,00561 | 0,0374 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 5,074640122 | 21,292995721 | 354,883262 |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) |  | 0,2 | 0,1 |  | 2 | 0,004157 | 0,099567 | 0,99567 |
| 0322 | Серная кислота (517) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,000018 | 0,0000162 | 0,000162 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 1,1259486 | 1,6215631 | 32,431262 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 5,57025074912 | 23,1678385734 | 463,356771 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,018832953 | 0,030937388 | 3,8671735 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 24,35385738 | 71,45216304 | 23,8173877 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,001267 | 0,008627 | 1,7254 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,000556 | 0,0008 | 0,02666667 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 26,37064189 | 2,5298467 | 0,05059693 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 434,211801 | 126,7009046 | 2,53401809 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 30 |  | 40,672982 | 25,308419 | 0,84361397 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) |  | 1,5 |  |  | 4 | 0,04875 | 0,00104 | 0,00069333 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,15375284 | 0,2498407 | 2,498407 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,449653972 | 0,2641775 | 1,3208875 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,11166949 | 0,1568041 | 0,26134017 |
| 0627 | Этилбензол (675) |  | 0,02 |  |  | 3 | 0,00117 | 0,00002496 | 0,001248 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,00002662023 | 0,0000409984 | 40,9984 |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) |  | 1 | 0,5 |  | 3 | 1,513762 | 0,02847 | 0,05694 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0,00334 | 0,01873 | 0,003746 |
| 1078 | Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*) |  |  |  | 1 |  | 0,06638 | 0,829165 | 0,829165 |
| 1097 | 1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,000126 | 0,0000042 | 0,000084 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,243989 | 0,3499534 | 34,99534 |
| 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) (586) |  | 0,2 | 0,06 |  | 3 | 0,00053 | 0,00293 | 0,04883333 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) |  | 5 | 1,5 |  | 4 | 1,676446 | 2,093809 | 1,39587267 |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  |  | 1,2 |  | 0,217276 | 0,42478 | 0,35398333 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,000517 | 0,0001993 | 0,003986 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 1,2087 | 0,6137 | 0,6137 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 16,8703264 | 36,0112806 | 36,0112806 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,60971378 | 3,368929 | 22,4595267 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,072 | 0,1296 | 2,592 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,468266 | 0,1711 | 1,711 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  | 0,04 |  | 0,0022 | 0,00063 | 0,01575 |
| 2936 | Пыль древесная (1039*) |  |  |  | 0,1 |  | 0,81 | 0,233 | 2,33 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 586,8887108 | 407,8263607 | 3300,39048 |

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2028 год

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,00772 | 0,01112 | 0,278 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000606 | 0,000872 | 0,872 |
| 0155 | диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,0016 | 0,000576 | 0,01152 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 24,94423703 | 88,724533525 | 2218,11334 |
| 0302 | Азотная кислота (5) |  | 0,4 | 0,15 |  | 2 | 0,001 | 0,00561 | 0,0374 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 5,074640122 | 20,685325135 | 344,755419 |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) |  | 0,2 | 0,1 |  | 2 | 0,004157 | 0,099567 | 0,99567 |
| 0322 | Серная кислота (517) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,000018 | 0,0000162 | 0,000162 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 1,1259486 | 1,607708467 | 32,1541693 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 5,57024947416 | 22,474494836 | 449,489897 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,018832953 | 0,0306248205 | 3,82810256 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 24,35385738 | 69,017709444 | 23,0059031 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,001267 | 0,008627 | 1,7254 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,000556 | 0,0008 | 0,02666667 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 26,37064189 | 2,4099412 | 0,04819882 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 434,211801 | 126,530580746 | 2,53061161 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 30 |  | 40,672982 | 25,201724705 | 0,84005749 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) |  | 1,5 |  |  | 4 | 0,04875 | 0,00104 | 0,00069333 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,15375284 | 0,248147184 | 2,48147184 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,449653972 | 0,2636480732 | 1,31824037 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,11166949 | 0,1561977802 | 0,26032963 |
| 0627 | Этилбензол (675) |  | 0,02 |  |  | 3 | 0,00117 | 0,00002496 | 0,001248 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,00002662023 | 0,0000406884 | 40,6884 |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) |  | 1 | 0,5 |  | 3 | 1,513762 | 0,02851 | 0,05702 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0,00334 | 0,01873 | 0,003746 |
| 1078 | Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*) |  |  |  | 1 |  | 0,06638 | 0,829165 | 0,829165 |
| 1097 | 1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,000126 | 0,0000042 | 0,000084 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,243989 | 0,3463574 | 34,63574 |
| 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) (586) |  | 0,2 | 0,06 |  | 3 | 0,00053 | 0,00293 | 0,04883333 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) |  | 5 | 1,5 |  | 4 | 1,676446 | 2,09392763 | 1,39595175 |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  |  | 1,2 |  | 0,217276 | 0,424821863 | 0,35401822 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,000517 | 0,0001993 | 0,003986 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 1,2087 | 0,6137 | 0,6137 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 16,8703264 | 34,6865306 | 34,6865306 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,60971378 | 3,368929 | 22,4595267 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,072 | 0,1296 | 2,592 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,468266 | 0,1711 | 1,711 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  | 0,04 |  | 0,0022 | 0,00063 | 0,01575 |
| 2936 | Пыль древесная (1039*) |  |  |  | 0,1 |  | 0,81 | 0,233 | 2,33 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 586,8887096 | 400,4270648 | 3225,19995 |