НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Раздел охраны окружающей среды (РООС) выполнен к «Проекту на производство работ по капитальному ремонту скважин на месторождениях НГДУ «Жайыкмунайгаз» АО

«Эмбамунайгаз» на 2027г».

Основанием для составления раздела ООС является:

- Статья 49, глава 7 «Экологическая оценка» Экологического кодекса РК;

- Договор на оказание услуг;

- Техническое задание.

Раздел ООС выполнен Службой экологии Атырауского Филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» согласно договору с АО «Эмбамунайгаз».

Основная цель РООС – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды, прогноз изменения качества окружающей среды при реализации производственных решений с целью разработки мероприятий и рекомендаций по снижению различных видов воздействий на отдельные компоненты окружающей среды и здоровье населения.

Раздел ООС включает следующие этапы его проведения:

  - характеристика и оценка современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу, флору и фауну, выявление приоритетных по степени антропогенной нагрузки природных сред, ранжирование факторов воздействия;

  - анализ планируемой производственной деятельности с целью установления видов и интенсивности воздействия на окружающую среду, пространственного распределения источников воздействия и ранжирование по их значимости;

  - комплексная прогнозная оценка ожидаемых изменений окружающей среды в результате планируемой деятельности на участке работ;

  - природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.

РООС выполнен с соблюдением Законов Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, нормативно-правовых требований и договорных обязательств.

Капитальный ремонт скважин включает в себя работы по восстановлению или замене отдельных частей скважин или целых конструкций, деталей и инженерно-технического оборудования в связи с их физическим износом и разрушением на более долговечные и экономичные, улучшающие их эксплуатационные показатели по повышению нефтеотдачи пластов, промышленной и экологической безопасности, охране недр и энергетической эффективности (далее – капитальный ремонт скважин).

Объем  работ  по  капитальному  ремонту  97  скважин  месторождений  НГДУ

«Жайыкмунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» составляет в целом 39463,0 час. Время работы капитального ремонта на 1 скважину в среднем составляет 16,95 суток.

Во время капитального ремонта будут привлечен подъемные агрегаты АПРС-40, ПТП-40, ПАП-50, УПА-60, А-50.

Время работы подъемного агрегата при КРС АПРС-40 в среднем составляет 19,11 суток на 1 скважину, соответственно на 16 скважин 305 суток.

Время работы подъемного агрегата при КРС УПА-60 в среднем составляет 19,11 суток на 1 скважину, соответственно на 16 скважин 305 суток.

Время работы подъемного агрегата при КРС ПАП-50 в среднем составляет 19,11 суток на 1 скважину, соответственно на 16 скважин 305 суток.

Время работы подъемного агрегата при КРС ПТП-40 в среднем составляет 19,11 суток на 1 скважину, соответственно на 16 скважин 305 суток.

Время работы подъемного агрегата при КРС А-50 в среднем составляет 12,92 суток на 1 скважину, соответственно на 33 скважин 439,28 суток.

Время работы подъемного агрегата при ГРП А-50 в среднем составляет на 1 скважину - 2 часа, соответственно на 18 скважин - 36 часов.

Работы по капитальному ремонту скважин будет осуществляться с января 2027 года по декабрь 2027 года.

Всего стационарными источниками за весь период проведения капитальных ремонтов 97 скважин выбрасывается в атмосферу 7,96247352 г/сек, 459,6777765 т/период вредных веществ.

Перечень вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при КРС НГДУ

«Жайыкмунайгаз» на 2027 год

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 2 | 0,7501494 | 127,8079756 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 3 | 0,9375814 | 76,3389088 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 3 | 0,1197667 | 14,6338962 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 3 | 0,3207826 | 29,5378138 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 2 | 0,0000732 | 0,0002783 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 4 | 4,6962364 | 121,2198772 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,7121228 | 25,3416897 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 | 0,00000802 | 0,000159597 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 2 | 0,0286834 | 1,9541056 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 2 | 0,0338142000 | 3,51233624 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 4 | 0,3428934000 | 58,5984396 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 3 | 0,020362 | 0,7322959 |
|  | В С Е Г О : |  | 7,96247352 | 459,6777765 |

Основными отходами при капитальном ремонте скважин являются: нефтесодержащие отходы, проппант с полимером, коммунальные отходы, пищевые отходы, промасленная ветошь; металлолом. Лимит накопления отходов на 2027 год при КРС и ГРП составляет 391,615 т/период, из них отходы потребления – 13,503 т/год, отходы производства – 378,112 т/год.

Общий объем водопотребления за 97 скважин: 2474,1 м3/период. Общий объем водоотведения за 97 скважин: 2474,1 м3/период.

Работающие будут обеспечены водой, удовлетворяющей требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. На месторожденииях НГДУ «Жайыкмунайгаз» вода для питьевых нужд поставляется в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров, для бытовых нужд используется вода из близлежащего источника.