НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Раздел охраны окружающей среды (РООС) выполнен к проекту «Индивидуальный технический проект на строительство оценочной скважины №100 с наклонным устьем на месторождении Гран».

Основанием для составления раздела ООС является:

•	Статья 49, глава 7 «Экологическая оценка» Экологического кодекса РК;

•	Договор на оказание услуг;

•	Техническое задание.

Раздел «Охрана окружающей среды» (ООС) выполнен на основе исходных данных Заказчика и согласно «Индивидуальный технический проект на строительство оценочной скважины №100 с наклонным устьем на месторождении Гран», который расположен в Исатайском районе Атырауской области Республики Казахстан.

Целью бурения является добыча нефти.

Для оценки воздействия на атмосферный воздух при строительстве скважины на месторождении Гран проведена инвентаризация источников выбросов вредных веществ в атмосферу, в ходе которой были выявлены стационарные источники выбросов, рассчитаны валовые и максимально-разовые выбросы от стационарных источников.

На месторождении планируется строительство оценочной скважины №100. Объем работ для одной скважины составляет 38,8 суток, из них:

- подготовка площади, мобилизация БУ – 5,0 суток;

- строительно-монтажные работы – 5,0 суток;

- подготовительные работы к бурению - 2,0 суток;

- бурение и крепление – 20,9 суток;

- освоение, в эксплуатационной колонне – 5,9 суток.

Основными источниками выбросов вредных веществ на площади являются:

- организованные источники: буровая установка ZJ-20 или аналогом SVR с грузоподъемностью не менее 100 т, цементировочный агрегат, емкость для топлива, передвижная паровая установка (ППУ), ДЭС – для выработки электроэнергии;

- неорганизованные источники: сварочный пост, смесительная установка СМН-20, насосная установка для перекачки дизтопливо, емкость для хранения дизтоплива ДЭС, ППУ и передвижных источников, емкость для бурового шлама, емкость масла, емкость отработанных масел, емкость для бензина, ремонтно-мастерская, склад цемента, блок приготовления цементных растворов, блок приготовления бурового раствора, резервуары для нефти, насосная установка для перекачки нефти.

В проекте рассмотрены 2 вида буровых установок, одна из них которой будет использована при бурении скважины №100 с грузоподъемностью не менее 120 т. Норматив установлен на максимальный объем валовых выбросов от БУ ZJ-20. Виды буровых установок: ZJ-20 или аналог SVR.

Ожидаемый объем загрязняющих веществ при строительстве скважины №100  от БУ ZJ-20 составляет 9,87939902 г/сек и 26,95003141 т/год.

АО «Эмбамунайгаз» пользуется услугами субъекта, который занимается строительством скважин на месторождениях АО «Эмбамунайгаз», а также выполняет операции по водоснабжению и водоотведению.

Общий объем воды водопотребления и водоотведения для хоз- питьевых нужд при бурении скважины №100 – 303,0 м3/цикл.

Объем буровых сточных вод составляет – 219,489  м3 или 223,878 т.

В процессе строительства скважины образуется значительное количество твердых и жидких отходов. Отходы бурения оказывает негативное влияние на компоненты среды, в первую очередь, на атмосферу, почву и водную среду. На месторождении Гран бурение скважины осуществляется без амбарным методом.

Основными отходами при бурении скважины являются: отработанный буровой раствор; буровой шлам; ТБО; пищевые отходы, промасленная ветошь; металлолом; огарки сварочных электродов; отработанные масла. Лимит накопления отходов скважины №100 составляет 197,2676 т/период, из них отходы потребления – 1,8768 т/год, отходы производства – 195,3908 т/год.

Накопленные жидкие бытовые отходы отводятся в специальные емкости, по мере накопления откачиваются и вывозятся согласно договору.

Для  проведения  расчетов  рассеивания загрязняющих  веществ  в атмосферу  использован  программный  комплекс «Эра», версия 4, НПО «Логос», г. Новосибирск, согласованный с ГГО имени Воейкова, г.Санкт-Петербург и МООС Республики Казахстан. Расчет рассеивания в приземном слое атмосферы показал, что превышение ПДК не наблюдается на границе санитарно-защитной зоны месторождения.

Перечень вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при строительно-монтажных работах, бурении, демонтаже и испытании

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества, г/с | Выброс вещества, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,05322 | 0,01007 | 0,25175 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,00115 | 0,00017 | 0,17 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 2,17005333334 | 6,3007 | 157,5175 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 2,74801933334 | 7,93588 | 132,264667 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,35610822223 | 1,03065 | 20,613 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,87382705045 | 2,4472628 | 48,9452561 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,00031206 | 0,0000307 | 0,0038375 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 2,04026111111 | 6,06005 | 2,02001667 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 0,15299201 | 0,180091 | 0,00360182 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) |  | 0,03 | 0,01 |  | 2 | 0,08423333334 | 0,24306 | 24,306 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,08423333334 | 0,24306 | 24,306 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,0007 | 0,0002 | 0,004 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,95318733334 | 2,441754 | 2,441754 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,32733 | 0,047151 | 0,94302 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,0067719 | 0,0045019 | 0,045019 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  | 0,04 |  | 0,027 | 0,0054 | 0,135 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 9,87939902 | 26,950031 | 413,970422 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Всего стационарными источниками выбрасывается в атмосферу за весь период проведения планируемых работ при строительстве скважины №100 составляет: 26,950031 т/г.

Нормативы выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников представлены при использовании буровой установки ZJ-20, так как выбросы загрязняющих веществ при использовании данной установки будут максимальными.

Характер загрязнения атмосферного воздуха одинаков на всех этапах проведения работ. Основными источниками загрязнения на площади работ являются буровая установка и дизельная электростанция.

Для  проведения  расчетов  рассеивания загрязняющих  веществ  в атмосферу  использован  программный  комплекс «Эра», версия 4, НПО «Логос», г. Новосибирск, согласованный с ГГО имени Воейкова, г.Санкт-Петербург и МООС Республики Казахстан.