НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Раздел охраны окружающей среды (РООС) выполнен к проекту «Групповой технический проект на строительство эксплуатационных скважин №18,22,23 на месторождении Ю.В.Новобогатинское проектной глубиной 1150м».

Основанием для составления раздела ООС является:

•	Статья 49, глава 7 «Экологическая оценка» Экологического кодекса РК;

•	Договор на оказание услуг;

•	Техническое задание.

Раздел ООС выполнен Управлением экологии Атырауского Филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» согласно договору с АО «Эмбамунайгаз».

Основная цель РООС – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды, прогноз изменения качества окружающей среды при реализации производственных решений с целью разработки мероприятий и рекомендаций по снижению различных видов воздействий на отдельные компоненты окружающей среды и здоровье населения.

Раздел ООС включает следующие этапы его проведения:

- характеристика и оценка современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу, флору и фауну, выявление приоритетных по степени антропогенной нагрузки природных сред, ранжирование факторов воздействия;

- анализ планируемой производственной деятельности с целью установления видов и интенсивности воздействия на окружающую среду, пространственного распределения источников воздействия и ранжирование по их значимости;

- комплексная прогнозная оценка ожидаемых изменений окружающей среды в результате планируемой деятельности на участке работ;

- природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.

РООС выполнен с соблюдением Законов Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, нормативно-правовых требований и договорных обязательств.

Целью бурения скважины является добыча нефти.

Начало строительства: 2027 год.

Срок строительства: 42,14 суток.

Количество рабочих: 60 человек.

В целом по территории месторождения выявлено:

при строительно-монтажных работах – 6 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 1, неорганизованных - 5;

при бурении скважин - 19 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 8, неорганизованных - 11;

при демонтаже и монтаже буровой установки – 3 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 1, неорганизованных - 2;

при освоении скважин - 6 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 1 неорганизованных - 5.

Всего стационарными источниками выбрасывается в атмосферу за весь период проведения планируемых работ при строительстве скважин № 18,22,23 составляет: 177,438т/г.

Перечень вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при строительно-монтажных работах, бурении, демонтаже и испытании на 2027 год

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | на 1 скв | на 3 скв |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  | 0,04 |  | 3 | 0,04209 | 0,00606 | 0,01818 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,00261 | 0,00038 | 0,00114 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 2,83092666666 | 14,05201 | 42,15603 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 3,27071266666 | 17,91997 | 53,75991 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,42122177777 | 2,31399 | 6,94197 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,94508895656 | 5,11006718 | 15,3302 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,008 |  |  | 2 | 0,00031206 | 0,0000507 | 0,000152 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 5 | 3 |  | 4 | 2,24981388889 | 12,70436 | 38,11308 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | 50 |  | 0,25266552 | 0,36712606 | 1,101378 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0,03 | 0,01 |  | 2 | 0,10047666666 | 0,549984 | 1,649952 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,10047666666 | 0,549984 | 1,649952 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 |  |  | 4 | 1,11557266666 | 5,517719 | 16,55316 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,32736 | 0,047151 | 0,141453 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,007599 | 0,007243 | 0,021729 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 11,66692654 | 59,1460949 | 177,438 |

Основными отходами при бурении скважины являются: отработанный буровой раствор; буровой шлам; ТБО; пищевые отходы, промасленная ветошь; металлолом; огарки сварочных электродов; отработанные масла.

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год | Лимит накопления, тонн/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 скв | 3 скв |
| Всего: | - | 534,5960 | 1603,788 |
| в т.ч. отходов производства | - | 532,5594 | 1597,678 |
| отходов потребления | - | 2,0366 | 6,109723 |
| Опасные отходы |  |  |  |
| Буровой шлам | - | 165,0128 | 495,0383 |
| Отработанный буровой раствор | - | 362,50 | 1087,491 |
| Промасленные отходы (ветошь) | - | 0,1524 | 0,4572 |
| Отработанные масла | - | 4,8918 | 14,67549 |
| Не опасные отходы |  |  |  |
| Коммунальные отходы | - | 0,5195 | 1,558603 |
| Пищевые отходы | - | 1,5170 | 4,55112 |
| Металлолом | - | 0,004 | 0,012 |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,0015 | 0,0045 |

Общий объем воды водопотребления и водоотведения для хоз- питьевых нужд  379,26м3/цикл.

Работающие будут обеспечены водой, удовлетворяющей требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. На месторождении Новобогат Юго-Восточный вода для питьевых нужд поставляется в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров, для бытовых нужд используется вода из близлежащего источника.

Накопленные сточные воды отводятся в специальные металлические емкости объемом 50 м3, и по мере накопления будут вывозиться согласно договору со специализированной организацией, специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.