НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Раздел охраны окружающей среды (РООС) выполнен к «Проекту на проведение изоляционно-ликвидационных работ при ликвидации скважин на месторождениях НГДУ

«Жайыкмунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» на 2027г».

Основанием для составления раздела ООС является:

- Статья 49, глава 7 «Экологическая оценка» Экологического кодекса РК;

- Договор на оказание услуг;

- Техническое задание.

Раздел ООС выполнен Службой экологии Атырауского Филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» согласно договору с АО «Эмбамунайгаз».

Основная цель РООС – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды, прогноз изменения качества окружающей среды при реализации производственных решений с целью разработки мероприятий и рекомендаций по снижению различных видов воздействий на отдельные компоненты окружающей среды и здоровье населения.

Раздел ООС включает следующие этапы его проведения:

  - характеристика и оценка современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу, флору и фауну, выявление приоритетных по степени антропогенной нагрузки природных сред, ранжирование факторов воздействия;

  - анализ планируемой производственной деятельности с целью установления видов и интенсивности воздействия на окружающую среду, пространственного распределения источников воздействия и ранжирование по их значимости;

  - комплексная прогнозная оценка ожидаемых изменений окружающей среды в результате планируемой деятельности на участке работ;

  - природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.

РООС выполнен с соблюдением Законов Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, нормативно-правовых требований и договорных обязательств.

Объем работ по ликвидации 7 скважин (В-5, В-6, В-13, 53, 72, 7, 177) месторождений НГДУ «Жайыкмунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» составляет в целом 1272 час. Работы по ликвидации будут проводиться в 2027 году. Время работы ликвидации на 1 скважину в среднем составляет примерно 8 суток.

Объем работ по переликвидации 1 скважины (В-6) месторождений НГДУ

«Жайыкмунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» составляет 264 часов. Работы по ликвидации будут проводиться в 2027 году. Время работы ликвидации на 1 скважину в среднем составляет 11 суток.

Во время ликвидационных работ будет привлечен подъемный агрегат А-50. Работы ликвидации скважин будет осуществляться параллельно.

В целом при проведении изоляционно-ликвидационных работ по территории промплощадки НГДУ «Жайыкмунайгаз» выявлено – 7 стационарных источников загрязнения, из них организованных – 4, неорганизованных – 3. Расчеты выбросов вредных веществ произведены в соответствии с требованиями сборников методик, а также отраслевыми методиками для автомобильного транспорта и нефтехимического оборудования. Также и при проведении изоляционно-переликвидационных работ.

Всего стационарными источниками за весь период проведения ликвидации 7 скважин выбрасывается в атмосферу 1,489165744 г/с или 11,317345 т/период вредных веществ.

Перечень вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при ликвидации скважин В-5, В-6, В-13, 53, 72, 7, 177 НГДУ «Жайыкмунайгаз» на 2027 год

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 скв | 7 скв |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 3 | 0,0728 | 0,001573 | 0,011011 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 2 | 0,00769 | 0,000166 | 0,001162 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 2 | 0,33883333333 | 0,3924 | 2,7468 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 3 | 0,44048333333 | 0,51012 | 3,57084 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 3 | 0,05647222223 | 0,0654 | 0,4578 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 3 | 0,11294444444 | 0,1308 | 0,9156 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 2 | 0,0000183 | 0,0000023 | 0,0000161 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 4 | 0,2823611111 | 0,327 | 2,289 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 2 | 0,01355333333 | 0,015696 | 0,109872 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 2 | 0,01355333333 | 0,015696 | 0,109872 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 4 | 0,14204833333 | 0,1577755 | 1,1044285 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 3 | 0,008408 | 0,0001347 | 0,0009429 |
|  | В С Е Г О : |  | 1,489165744 | 1,6167635 | 11,317345 |

Перечень	вредных	веществ,	выбрасываемых	от	стационарных	источников	при переликвидации скважины В-6 НГДУ «Жайыкмунайгаз» на 2027 год

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 3 | 0,0728 | 0,001573 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 2 | 0,00769 | 0,000166 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 2 | 0,33883333333 | 0,5694 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 3 | 0,44048333333 | 0,74022 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 3 | 0,05647222223 | 0,0949 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 3 | 0,11294444444 | 0,1898 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 2 | 0,0000183 | 0,0000023 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 4 | 0,2823611111 | 0,4745 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 2 | 0,01355333333 | 0,022776 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 2 | 0,01355333333 | 0,022776 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 4 | 0,14204833333 | 0,2285917 |

| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 3 | 0,008408 | 0,0001347 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В С Е Г О : |  | 1,489165744 | 2,3448397 |

На период проведения изоляционно-ликвидационных работ образуются отходы: промасленная ветошь – 1,0668 т/год, металлолом - 0,0028 т/год, коммунальные отходы - 0,1148 т/год, пищевые отходы – 0,336 т/год. Итого объем отходов при ликвидации 7 скважин по НГДУ «Жайыкмунайгаз» составляет – 1,5204 т/год.

На период проведения изоляционно-переликвидационных работ образуются отходы: промасленная ветошь – 0,1524 т/год, металлолом - 0,0004 т/год, коммунальные отходы - 0,0226 т/год, пищевые отходы – 0,066 т/год. Итого объем отходов при переликвидации 1 скважины по НГДУ «Жайыкмунайгаз» составляет – 0,2414 т/год.

Все виды отходы будут вывозиться специализированной организацией согласно договору, специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера..

Общий объем воды водопотребления и водоотведения для хоз- питьевых нужд при ликвидации 7 скважин – 84 м3/цикл.

Общий объем воды водопотребления и водоотведения для хоз- питьевых нужд при переликвидации 1 скважины – 16,5 м3/цикл.

Работающие будут обеспечены водой, удовлетворяющей требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. На месторождениях НГДУ «Жайыкмунайгаз» вода для питьевых нужд поставляется в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров, для бытовых нужд используется вода из близлежащего источника.

Накопленные сточные воды отводятся в специальные металлические емкости объемом 50 м3, и по мере накопления будут вывозиться согласно договору со специализированной организацией, специализированная организация будет выбрана перед началом планиремых работ посредством тендера.