НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Раздел «Охраны окружающей среды» (ООС) выполнен к рабочему проекту «Ремонт зданий и сооружений НГДУ «Жайыкмунайгаз».

Основанием для составления раздела ООС является:

- Экологический Кодекс РК;

- Договор на оказание услуг;

- Техническое задание на проектирование.

Раздел ООС выполнен Службой экологии Атырауского Филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» согласно договору с АО «Эмбамунайгаз».

Основная цель РООС – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды, прогноз изменения качества окружающей среды при реализации производственных решений с целью разработки мероприятий и рекомендаций по снижению различных видов воздействий на отдельные компоненты окружающей среды и здоровье населения.

Раздел ООС включает следующие этапы его проведения:

- характеристика и оценка современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу, флору и фауну, выявление приоритетных по степени антропогенной нагрузки природных сред, ранжирование факторов воздействия;

- анализ планируемой производственной деятельности с целью установления видов и интенсивности воздействия на окружающую среду, пространственного распределения источников воздействия и ранжирование по их значимости;

- комплексная прогнозная оценка ожидаемых изменений окружающей среды в результате планируемой деятельности на участке работ;

- природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.

РООС выполнен с соблюдением Законов Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, нормативно-правовых требований и договорных обязательств.

Основными загрязняющими атмосферу веществами на период строительства будут вещества, выделяемые при работе двигателей строительной техники и транспорта, а также пыль, образуемая при их движении и при осуществлении земляных работ.

Строительная техника и транспорт, которые будут использоваться при строительно-монтажных работах, являются основными источниками неорганизованных выбросов.

Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в период строительных работ составляет 56 ед. в том числе: неорганизованных – 32 ед., организованных – 24 ед.

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  | 0,04 |  | 3 | 0,05944 | 0,003095765 | 0,07739412 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,006305 | 0,0003161644 | 0,3161644 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,532396553 | 0,574345204 | 14,3586301 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,086511688 | 0,09333105465 | 1,55551758 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,035777788 | 0,04988418 | 0,9976836 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,24827273308 | 0,0801484932 | 1,60296986 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 5 | 3 |  | 4 | 0,87223698009 | 0,512078446 | 0,17069282 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,003257 | 0,000037464 | 0,0074928 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,012464 | 0,000155978 | 0,00519927 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,2 |  |  | 3 | 2,147025 | 0,07847870658 | 0,39239353 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,6 |  |  | 3 | 4,82222222216 | 0,67018673561 | 1,11697789 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000000667 | 0,00000091575 | 0,91574515 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0,1 |  |  | 3 | 0,52496777778 | 0,07072774543 | 0,70727745 |
| 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383) | 0,1 |  |  | 4 | 0,15833333334 | 0,00082346 | 0,0082346 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 5 |  |  | 4 | 0,22222222224 | 0,00623306628 | 0,00124661 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) |  |  | 0,7 |  | 0,19666666665 | 0,0021026 | 0,00300371 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0,1 |  |  | 4 | 1,92775833335 | 0,44752997275 | 4,47529973 |
| 1240 | Этилацетат (674) | 0,1 |  |  | 4 | 0,23333333334 | 0,2343698 | 2,343698 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,007666659 | 0,009976836 | 0,9976836 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,35 |  |  | 4 | 2,02222222216 | 0,2871807279 | 0,82051637 |
| 1411 | Циклогексанон (654) | 0,04 |  |  | 3 | 0,276 | 0,00010820304 | 0,00270508 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  | 1 |  | 4,44444444448 | 1,60327945942 | 1,60327946 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 |  |  | 4 | 7,33106723676 | 0,270416333 | 0,27041633 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 1,03333333338 | 0,3158397219 | 2,10559815 |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) |  | 0,002 |  | 2 | 0,00701703948 | 0,00019163262 | 0,09581631 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,005288 | 0,00013434912 | 0,00134349 |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 17,81927693 | 0,153341576 | 1,02227717 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 45,03550716 | 5,464314591 | 35,97525718 |

Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период работ составит 45,03550716 г/с и 5,464314591 т/г.

В процессе строительства образуется значительное количество твердых и жидких отходов. Основными отходами при строительстве являются: ТБО; пищевой отход, промасленная ветошь; металлолом; огарки сварочных электродов. Объем отходов на период строительства составляет 409,9173т/год.

Работающие будут обеспечены водой, удовлетворяющей требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. На месторождении Жайыкмунайгаз вода для питьевых нужд поставляется в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров, для бытовых нужд используется вода из близлежащего источника.

Накопленные сточные воды отводятся в специальные металлические емкости объемом 50 м3, и по мере накопления будут вывозиться согласно договору со специализированной организацией, специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

Строительство будет осуществляться в течение 12 месяцев. Начало строительство запланировано на 2027 г.