Нетехническое резюме

Целью проекта является обустройство девяти скважин на месторождении Дунга: DGA_10D; DGA_4D; DGA_261V; DGA_258V; DGA_262V; DGA_255V; DGA_253V; DGA_250V и DGA_56V.

Проектом предусмотрена прокладка выкидных линий от скважин проекта и прокладка ЛЭП до скважин DGA_10D; DGA_4D; DGA_261V; DGA_258V; DGA_262V. Расположение площадок скважин, выкидных линий от них и проектируемые ЛЭП представлены на ситуационном плане.

Земляные работы по отсыпке скважин DGA_10D; DGA_4D; DGA_261V; DGA_258V; DGA_262V и подъездные автодороги к ним выполнены ранее отдельным проектом. В рамках обустройства скважин предусмотрено устройство следующих сооружений на скважине:

1.	Приустьевой приямок (выполнен ранее отдельным проектом);

2.	Рабочая площадка;

3.	Фундамент под станок-качалку;

4.	Фундамент под ремонтный агрегат;

5.	Площадка распред. щитов электроснабжения  и шкафов контроля и управлении;

6.	КТПН;

7.	Опора освещения с молниеприемником.

Скважины DGA_255V; DGA_253V; DGA_250V и DGA_56V являются существующими. В рамках текущего проекта предусмотрено устройство следующих сооружений на скважине:

1.	Приустьевой приямок (существующий);

2.	Рабочая площадка;

3.	Фундамент под станок-качалку;

4.	Фундамент под ремонтный агрегат;

5.	Площадка распред. щитов электроснабжения  и шкафов контроля и управлении;

6.	КТПН (существующая);

7.	Опора освещения с молниеприемником.

Этап строительных работ.

Всего на период проведения строительных работ ориентировочно выявлено 19 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из которых:

•	Организованных  источников - 4 ед;

•	Неорганизованных источников - 15 ед.

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников при строительстве проектируемого объекта, составит 10,3551 г/сек или 12,8912 т/период.

Выброс от автотранспорта составляет 4,1509 г/сек или 5,7683 т/период. Выбросы от автотранспорта не нормируются.

В атмосферу будут выбрасываться вещества 16-и наименований.

Всего на период эксплуатации выявлен 1 неорганизованный источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников при строительстве проектируемого объекта, составит 0,21494 г/сек или 6,77847 т/период.

Объем отходов при строительстве составляет.

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на сущ. положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/цикл |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего |  | 5,3511 |
| в т. ч. отходов производства |  | 3,0411 |
| отходов потребления |  | 2,31 |
| Опасные отходы |  |  |
| Промасленная ветошь |  | 0,0381 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Огарки сварочных электродов |  | 0,003 |
| Строительные отходы |  | 1,00 |
| Металлолом |  | 2,00 |
| Твердо-бытовые отходы |  | 2,31 |