Государственная лицензия №03042Р

ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ»

НГДУ «ЖАИКМУНАЙГАЗ» ЗА 2027 ГОД

| Дата № исх. | Основания для выпуска | Подготовили | Согласовали |  | Утвердил |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заведующая ЛЭИиМ Ведущий инженер | Заведующая ЛЭИиМ Ведущий инженер ЛЭИиМ |  | Заместитель директора филиала по лабораторным исследованиям |
|  | Договор № 1060796/2024/170 от 27.12.2024 г | Кенжалиева Н.И. Мурзагалиева С.М. | Кенжалиева Н.И. |  | Мухтанов Б.М. |
|  |  | Ответственный за нормоконтроль | Мурзагалиева С.М. |  |  |

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| № | Должность | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заведующий лабораторией | Кенжалиева Н.И. |  |
| 2 | Ведущий инженер | Мурзагалиева С.М. |  |
| 3 | Старший инженер | Дошанова А.Н. |  |
| 4 | Инженер | Тұрғали З.Ә. |  |
| 5 | Инженер | Базаркулова Г.С. |  |

СПИСОК СОГЛАСУЮЩИХ РАБОТНИКОВ АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ»

| № | Должность | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начальник отдела ООС | Абитова С.Ж. |  |
| 2 | Начальник отдела ООС НГДУ «Жаикмунайгаз» | Бекешева Г.Б. |  |

РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА

| Направление деятельности подразделения | Итоги деятельности |
| --- | --- |
| Программа производственного экологического контроля | Программа производственного экологического контроля разработана в соответствии с требованиями экологического законодательства РК и включает предложения по организации и проведению производственного экологического контроля, элементом которого является производственный мониторинг. |

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ	2

СПИСОК СОГЛАСУЮЩИХ РАБОТНИКОВ АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ»	2

РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА	3

СПИСОК АББРЕВИАТУР	6

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	7

БИОРАЗНОБРАЗИЯ	80

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ	92

ПЛАН-ГРАФИК ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК	93

КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА	94

(ОПЕРАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ)	94

ВНУТРЕННИЕ ПРОВЕРКИ	95

ПРОТОКОЛ ДЕЙСТВИЯ В НЕШТАТНЫЕ (АВАРИЙНЫЕ) СИТУАЦИИ	97

ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ	99

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Общие сведения о предприятии	8

Таблица 2. Информация по накоплению отходов производства и потребления	9

Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов	10

Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями	11

Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	20

Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге	76

Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод	77

Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха	78

Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте	81

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы	86

Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства	91

СПИСОК АББРЕВИАТУР

| Аббревиатуры | Значение аббревиатуры |
| --- | --- |
| АО | Акционерное общество |
| АЗС | Автозаправочная станция |
| БТМС | База материально-технического снабжения |
| БПК | Биологическое поглощение кислорода |
| ГС | Газосепаратор |
| ГЗУ | Групповая замерная установка |
| ГРПШ | Газо регуляторный пункт шкафной |
| ДЭС | Дизельная электростанция |
| КСТиТТ | Колонна спецтехники и технологического транспорта |
| КСУ | Концевая сепарационная установка |
| НГС | Нефтегазосепаратор |
| НГДУ | Нефтегаздобывающее управление |
| ОГ | Осушитель газа |
| ОБН | Отстойник блочный нефтяной |
| ООС | Охрана окружающей среды |
| ППУ | Передвижная паровая установка |
| ПАВ | Поверхностно-активные вещества |
| РВС | Резервуар вертикальный стальной |
| СЭП | Стационарная экологическая площадка |
| ТФС | Трех фазный сепаратор |
| УПРЭО | Участок проката и ремонта эксплуатационного оборудования |
| УТВС | Участок тепло-водоснабжения |
| ХПК | Химическое поглощение кислорода |
| ЦППН | Цех подготовки и перекачки нефти |
| ЮЗК | Юго-Западное Камышитовое |
| ЮВК | Юго-Восточное Камышитовое |

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

| Сокращение | Значение |
| --- | --- |
| г. | год |
| и.о. | исполняющие обязанности |
| ЛЭИиМ | Лаборатория экологических исследований и мониторинга |
| мг/кг | миллиграмм на килограмм |
| мг/дм3 | миллиграмм на кубический дециметр |

Таблица 1. Общие сведения о предприятии

| Наименование производственного объекта | Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов) | Месторасположение, координаты | Бизнес Идентификационный номер оператора объекта (БИН) | Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД) | Краткая характеристика производственного процесса | Реквизиты | Категория мощности предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| НГДУ «Жаикмунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» | 23 | Атырауская область, Исатайский район 47006'11.7ʺ 051001'05.3ʺ | 120240021112 | 06.10 | добыча сырой нефти и попутного газа | 060002, г.Атырау, ул.Валиханова Тел 8(7122) 322924, 322925 РНН 151000055435 БИН 120240021112 ИИК KZ876010141000156926 АО «Народный Банк Казахстана» SWIFT BIC:HSBKKZKX | 1 категория Проектная мощность Добыча нефти: 964,3 тыс.год. Добыча газа 103645 тыс.м3 |

Таблица 2. Информация по накоплению отходов производства и потребления

| Вид отхода | Код отхода в соответствии с классификатором отходов | Лимит накопления, тонн/год | Вид операции, которому подвергается отход |
| --- | --- | --- | --- |
| Отработанные аккумуляторы | 16 06 01* Опасные | 4,0795 | Передача сторонним организациям для утилизации |
| Нефтешлам | 05 01 03* Опасные | 2425 | Передача сторонним организациям для утилизации |
| Промасленные отходы | 15 02 02* Опасные | 1,0155 | Передача сторонним организациям для утилизации |
| Использованная тара химических реагентов | 07 07 04* Опасные | 10,628 | Передача сторонним организациям для утилизации |
| Отработанные технические масла | 13 02 08* Опасные | 14,59 | Передача сторонним организациям для утилизации |
| Нефтесодержащие отходы | 13 08 99* Опасные | 2633,37 | Передача сторонним организациям для утилизации |
| Ртутьсодержащие отходы | 20 01 21* Опасные | 0,0052 | Передача сторонним организациям для утилизации |
| Остатки лакокрасочных материалов | 08 01 11* Опасные | 1,6813 | Передача сторонним организациям для утилизации |
| Отработанные масляные фильтры | 16 01 07* Опасные | 0,4 | Передача сторонним организациям для утилизации |
| Отработанный этиленгликоль | 07 01 99 | 0,4 | Передача сторонним организациям для утилизации |
| Лом черных металлов | 17 04 07 Неопасные | 600 | Передача сторонним организациям для утилизации |
| Металлические стружки | 02 01 10 Неопасные | 3,3950 | Передача сторонним организациям для утилизации |
| Огарки сварочных электродов | 12 01 13 Неопасные | 0,107 | Передача сторонним организациям для утилизации |
| Отработанные пневматические шины | 16 01 03 Неопасные | 5,5203 | Передача сторонним организациям для утилизации |
| Коммунальные отходы | 20 03 01 Неопасные | 800,0 | Передача сторонним организациям для утилизации |
| Пищевые отходы | 20 01 08 Неопасные | 300,0 | Передача сторонним организациям для утилизации |
| Портативное оборудование и оргтехника | 20 01 36 неопасные | 0,8 | Передача сторонним организациям для утилизации |
| Строительные отходы | 17 09 04 неопасные | 300,0 | Передача сторонним организациям для утилизации |
| Полиэтиленовые пробки от НКТ | 19 12 04 неопасные | 1,1680 | Передача сторонним организациям для утилизации |
| Иловый осадок | 19 08 16 Неопасные | 1,3603 | Передача сторонним организациям для утилизации |

Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

| № | Наименование показателей | Всего |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них: | 2214 |
| 2 | Организованных, из них | 263 |
|  | Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них: | 0 |
| 1) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | 0 |
| 2) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | 0 |
| 3) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 0 |
|  | Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них: | 263 |
| 4) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | 0 |
| 5) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | 68 |
| 6) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 195 |
| 3 | Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 1951 |

Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

| Наименование площадки | Проектная мощность производства | Источник выброса |  | Местоположение (географические координаты) | Наименование загрязняющих веществ согласно проекта | Периодичность инструментальных замеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименова- ние | Номер |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ) | 327600,0 м³/год | Котельная установка | 0001 | 47006'28.8ʺ 051000'57.0ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
|  | 327600,0 м³/год | Котельная установка | 0002 | 47006'28.3ʺ 051000'57.0ʺ |  |  |
| Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ) | 141960,0 м³/год | Котельная установка | 0313 | 47006'27.7ʺ 051000'55.2ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
| Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ) | 141960,0 м³/год | Котельная установка | 0346 | 47006'28.0ʺ 051000'55.4ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
| Цех подземного ремонта скважин | 141960,0 м³/год | Котельные установки | 0292 | 47006'34.2ʺ 051000'55.9ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
|  | 141960,0 м³/год | Котельные установки | 0293 |  |  |  |
| Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) | 495475,8 м³/год | Печи подогрева нефти ПТБ-10/64 | 0066 | 47005'54.7ʺ 051000'51.9ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | 1 раз в квартал |
| Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) | 499570,7 м³/год | Печи подогрева нефти ПТБ-10/64 | 0067 | 47005'54.8ʺ 051000'51.9ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | 1 раз в квартал |
| Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) | 499570,7 м³/год | Печи подогрева нефти ПТБ-10/64 | 0068 | 47005'54.8ʺ 051000'52.9ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | 1 раз в квартал |
| Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) | 157 248,0 м³/год | Котельные установки | 0295 | 47006'03.4ʺ 051001'01.0ʺ | Диоксид азота Окисд азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
|  | 157 248,0 м³/год | Котельные установки | 0296 | 47006'03.4ʺ 051001'01.2ʺ |  |  |
| Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) | 1467648,0 м³/год | Печи подогрева нефти ПТ-16/150 | 0112 | 47005'57.8ʺ 051000'41.5ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | 1 раз в квартал |
| Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) | 78624,0 м³/год | Котельная ЭСР на м/р С.Балгимбаева | 0095 | 47005'57.8ʺ 051000'41.5ʺ | Азота диоксид Азота оксид Сера диоксид Углерод оксид | 1 раз в квартал |
| Месторождение С.Балгимбаев | 502320,0 м³/год | Котельная Бойлер Rex-95 | 0093 | 47006'12.2ʺ 051001'05.1ʺ | Диоксид азота Окисд азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
| Месторождение С.Балгимбаев | 505080,0 м³/год | Котельная Бойлер Rex-95 | 0094 | 47006'12.6ʺ 051001'05.9ʺ | Диоксид азота Окисд азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
| Месторождение С.Балгимбаев | 305760,0 м³/год | Котельная КДВ-500 | 0099 | 47006'12.1ʺ 051001'05.3ʺ | Диоксид азота Окисд азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
| Месторождение С.Балгимбаев | 524160,0 м³/год | Котельная Cronos KВА-620 ЛЖ/ГН новая столовая 150 | 0333 | 47006'07.0ʺ 051001'12.3ʺ | Диоксид азота Окисд азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
| Месторождение С.Балгимбаев | 527040,0 м³/год | Котельная Cronos KВА-620 ЛЖ/ГН новая столовая 150 | 0341 | 47006'06.4ʺ 051001'12.3ʺ | Диоксид азота Окисд азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
| Участок подготовки газа (УПГ) | 504 000,0 м³/год | Компрессорная станция | 0103 | 47006'00.5ʺ 051001'03.3ʺ | Диоксид азота Окисид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | 1 раз в квартал |
| Участок подготовки газа (УПГ | 506 880,0 м³/год | Компрессорная станция | 0104 | 47006'01.0ʺ 051001'03.1ʺ | Диоксид азота Окисид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | 1 раз в квартал |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | 114192,0 м³/год | Котельная установка | 0118 | 47007'29.7ʺ 051011'48.6ʺ | Диоксид азота Окисд азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | 113568,0 м³/год | Котельная установка | 0119 | 47007'29.5ʺ 051011'48.5ʺ | Диоксид азота Окисд азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | 157248,0 м³/год | Блочно-модульная котельная установка БМК | 0344 | 47007'31.3ʺ 051011'52.6ʺ | Диоксид азота Окисд азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | 157248,0 м³/год | Блочно-модульная котельная установка БМК | 0345 | 47007'31.3ʺ 051011'52.6ʺ | Диоксид азота Окисд азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | 997793,0 м³/год | Печь подогрева нефти ПТ 16/150 | 0122 | 47007'43.8ʺ 051012'09.8ʺ | Диоксид азота Окисд азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | 1 раз в квартал |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | 997793,0 м³/год | Печь подогрева нефти ПТ 16/150 | 0465 | 47007'43.9ʺ 051012'09.9ʺ | Диоксид азота Окисд азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | 1 раз в квартал |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | 997793,0 м³/год | Печь подогрева нефти ПТ 16/150 | 0316 | 47007'44.1ʺ 051012'10.0ʺ | Диоксид азота Окисд азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | 1 раз в квартал |
| Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК) | 174720,0 м³/год | Котельная установка | 0153 | 47008'05.4ʺ 051021'21.0ʺ | Диоксид азота Окисд азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
| Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК) | 152880,0 м³/год | Котельная установка | 0154 | 47008'00.6ʺ 051021'12.9ʺ | Диоксид азота Окисд азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
| Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК) | 153720,0 м³/год | Котельная установка | 0155 | 47008'00.5ʺ 051021'12.8ʺ | Диоксид азота Окисд азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
| Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК) | 174720,0 м³/год | Котельная установка | 0301 | 47008'01.6ʺ 051021'16.4ʺ | Диоксид азота Окисд азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
|  | 174720,0 м³/год | Котельная установка | 0302 | 47008'01.6ʺ 051021'16.2ʺ |  |  |
| Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК) | 1048320,0 м³/год | Печь подогрева нефти ПТ 16/150 | 0156 | 47008'07.3ʺ 051021'20.4ʺ | Диоксид азота Окисд азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | 1 раз в квартал |
| Месторожде-ние Юго Восточное Камышитовое (ЮВК) | 1048320,0 м³/год | Печь подогрева нефти ПТ 16/150 | 0158 | 47008'07.4ʺ 051021'20.3ʺ | Диоксид азота Окисд азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | 1 раз в квартал |
| Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК) | 1048320,0 м³/год | Печь подогрева нефти ПТ 16/150 | 0348 | 47008'07.4ʺ 051021'20.3ʺ | Диоксид азота Окисд азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | 1 раз в квартал |
| Месторождение Жанаталап | 262080,0 м³/год | Котельная установка | 0400 | 47005'50.1ʺ 050050'35.9ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
| Месторождение Жанаталап | 263520,0 м³/год | Котельная установка | 0401 | 47005'50.3ʺ 050050'35.6ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода |  |
| Месторождение Жанаталап | 611520,0 м³/год | Печь подогрева нефти ПТ-16/150 | 0193 | 47005'55.1ʺ 050050'11.7ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | 1 раз в квартал |
| Месторождение Жанаталап | 611520,0 м³/год | Печь подогрева нефти ПТ-16/150 | 0194 | 47003'55.1ʺ 050050'12.0ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | 1 раз в квартал |
| Месторождение Жанаталап | 611520,0 м³/год | Печь подогрева нефти ПТ-16/150 | 0253 | 47005'55.0ʺ 050050'12.1ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | 1 раз в квартал |
| Месторождение Северный Жанаталап | 585312,0 м³/год | Печь подогрева нефти ПТ-16/150 | 0226 | 47006'56.7ʺ 050051'21.9ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | 1 раз в квартал |
| Месторождение Северный Жанаталап | 96096,0 м³/год | Воздухоотопительная установка | 0177 | 47006'57.0ʺ 050051'20.6ʺ | Диоксид серы Оксид углерода Диоксид азота Оксид азота | 1 раз в квартал |
| Месторождение Северный Жанаталап | 585312,0 м³/год | Печь подогрева нефти №1 ПТ-16/150 | 0236 | 47006'57,0ʺ 050051'21.3ʺ | Диоксид азота Оксид азота Оксид углерода Диоксид серы Метан | 1 раз в квартал |
| Месторождение Гран | 379636,0 м³/год | Печь подогрева нефти №2 ПТ-16/150 | 0237 | 47014'43,9ʺ 050058'03.8ʺ | Диоксид азота Оксид азота Оскид углерода Диоксид серы Метан | 1 раз в квартал |
| Месторождение Гран | 87600,0 м³/год | Печь подогрева нефти №3 ПТ-16/150 МУ | 0120 | 47014'43,7ʺ 050058'03.9ʺ | Диоксид азота Оксид азота Оскид углерода Диоксид серы Метан | 1 раз в квартал |
| Месторождение Гран | 87600,0 м³/год | Печь подогрева нефти №4 ПТ-16/150 МУ | 0121 | 47014'43,4ʺ 050058'04.0ʺ | Диоксид азота Оксид азота Оскид углерода Диоксид серы Метан | 1 раз в квартал |
| Месторождение Гран | 87600,0 м³/год | Печь подогрева нефти №5 ПТ-16/150 | 0089 | 47014'43,7ʺ 050058'04.6ʺ | Диоксид азота Оксид азота Оксид углерода Диоксид серы Метан | 1 раз в квартал |
| Месторождение Гран | 379636,0 м³/год | Печь подогрева нефти ПТ-16/150 | 0365 | 47014'44,2ʺ 050058'04.2ʺ | Диоксид азота Оксид азота Оксид углерода Диоксид серы Метан | 1 раз в квартал |
| Месторождение Забурунье | 56 784,0 м³/год | Котельная установка | 0460 | 46046'11,4ʺ 050010'15.3ʺ | Диоксид азота Оксид азота Оскид углерода Диоксид серы | 1 раз в квартал |
| Месторождение Забурунье | 56 784,0 м³/год | Котельная установка | 0461 | 46046'11,5ʺ 050010'15.3ʺ | Диоксид азота Оксид азота Оскид углерода Диоксид серы | 1 раз в квартал |
| Месторождение Забурунье | 117 936,0 м³/год | Котельная установка | 0250 | 46046'07,1ʺ 050010'32.9ʺ | Диоксид азота Оксид азота Оксид углерода Диоксид серы | 1 раз в квартал |
| Месторождение Забурунье | 118 584,0 м³/год | Котельная установка | 0251 | 46046'07,3ʺ 050010'32.9ʺ | Диоксид азота Оксид азота Оксид углерода Диоксид серы | 1 раз в квартал |
| Месторождение Забурунье | 480728,0 м³/год | Печь подогрева нефти ПТ-16/150 | 0210 | 46046'11,4ʺ 050010'13.8ʺ | Диоксид азота Оксид азота Оксид углерода Диоксид серы Метан | 1 раз в квартал |
| Месторождение Забурунье | 480728,0 м³/год | Печь подогрева нефти ПТ-16/150 | 0252 | 46046'11,7ʺ 050010'13.5ʺ | Диоксид азота Оксид азота Оксид углерода Диоксид серы Метан | 1 раз в квартал |
| Месторождение Забурунье | 192192,0 м³/год | Печь подогрева нефти ПТ-16/150 | 0254 | 46046'11,3ʺ 050010'13.1ʺ | Диоксид азота Оксид азота Оскид углерода Диоксид серы Метан | 1 раз в квартал |
| Месторождение Забурунье | 192192,0 м³/год | Печь подогрева нефти ПТ-16/150 | 0255 | 46046'11,6ʺ 050010'13.5ʺ | Диоксид азота Оксид азота Оскид углерода Диоксид серы Метан | 1 раз в квартал |
| Месторождение Забурунье | 192192,0 м³/год | Печь подогрева нефти ПТ-16/150 | 0306 | 46046'11,5ʺ 050010'13.3ʺ | Диоксид азота Оксид азота Оскид углерода Диоксид серы Метан | 1 раз в квартал |
| Административного здание | 58968,0 м³/год | Котельная установка | 0307 | 47013'21.7ʺ 051000'51.7ʺ | Диоксид азота Оксид азота Оксид углерода Диоксид серы | 1 раз в квартал |
| Административного здание | 58968,0 м³/год | Котельная установка | 0308 | 47013'21.6ʺ 051000'51.6ʺ | Диоксид азота Оксид азота Оксид углерода Диоксид серы | 1 раз в квартал |
| Узла учета воды | 2621,0 м³/год | Котельная установка | 0291 | 47013'44.2ʺ 051001'20.0ʺ | Диоксид азота Оксид азота Оксид углерода Диоксид серы | 1 раз в квартал |
| Служебный дом | 21024,0 м³/год | Котельная установка | 0318 | 47013'43.8ʺ 051001'19.9ʺ | Диоксид азота Оксид азота Оксид углерода Диоксид серы | 1 раз в квартал |
| Служебный дом | 21024,0 м³/год | Котельная установка | 0319 | 47013'45.1ʺ 051001'19.1ʺ | Диоксид азота Оксид азота Оксид углерода Диоксид серы | 1 раз в квартал |
| ЭСР Жайык | 39312,0 м³/год | Котельная на м/р С.Балгимбаева | 0417 | 47°06ʹ 40,8ʺ 051°00ʹ38,6ʺ | Азота диоксид Азота оксид Сера диоксид Углерод оксид | 1 раз в квартал |
| ЭСР Жайык | 39312,0 м³/год | Котельная м/р С.Балгимбаева | 0418 | 47°06ʹ 40,4ʺ 051°00ʹ38,0ʺ | Азота диоксид Азота оксид Сера диоксид Углерод оксид | 1 раз в квартал |
| ЭСР Жайык | 8736,0 м³/год | Котельная м/р ЮЗК | 0384 | 46°46ʹ 14,1ʺ 050°10ʹ20,5ʺ | Азота диоксид Азота оксид Сера диоксид Углерод оксид | 1 раз в квартал |
| ЭСР Жайык | 8736,0 м³/год | Котельная м/р ЮЗК | 0406 | 46°46ʹ 14,1ʺ 050°10ʹ20,5ʺ | Азота диоксид Азота оксид Сера диоксид Углерод оксид | 1 раз в квартал |
| ЭСР Жайык | 6552,0 м³/год | Котельная м/р Забурунье | 0385 | 46°46ʹ 13,9ʺ 050°10ʹ21,3ʺ | Азота диоксид Азота оксид Сера диоксид Углерод оксид | 1 раз в квартал |
| ЭСР Жайык | 6552,0 м³/год | Котельная м/р Забурунье | 0407 | 46°46ʹ 13,8ʺ 050°10ʹ21,2ʺ | Азота диоксид Азота оксид Сера диоксид Углерод оксид | 1 раз в квартал |

Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

| Наименование площадки | Источник выброса |  | Местоположение (географические координаты) | Наименование загрязняющих веществ | Вид потребляемого сырья/ материала (название) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Номер |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ) | Котельная ВВ-1000 | 0001 | 47006'28.8ʺ 051000'57.0ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | Очищ газ с УПГ |
| Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ) | Котельная ВВ-1000 | 0002 | 47006'28.3ʺ 051000'57.0ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | Очищ газ с УПГ |
| Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ) | Котельная Unicall Ellprex-340 | 0313 | 47006'27.7ʺ 051000'55.2ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | Очищ газ с УПГ |
| Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ) | Котельная Unicall Ellprex-340 | 0346 | 47006'28.0ʺ 051000'55.4ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | Очищ газ с УПГ |
| Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ) | Лучистое отопление FRACCARO на очищенном природном газе | 0005-0018 | 47006'28.0ʺ 051000'55.5ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | Очищ газ с УПГ |
| Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ) | Дизельная электростанция (ДЭС) | 0314 | 47006'27.2ʺ 051000'53.6ʺ | Оксид углерода Оксид азота Диоксид азота Диоксид серы Углеводороды С12-С19 Акролеин Формальдегид Сажа С | Дизельное топливо |
| Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ) | Емкости АЗС дизельное | 0027 | 47006'13.2ʺ 051001'02.9ʺ | Углеводороды С12-С19 Сероводород | Дизельное топливо |
| Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ) | Емкости АЗС дизельное | 0028 | 47006'13.0ʺ 051001'03.1ʺ | Углеводороды С12-С19 Сероводород | Дизельное топливо |
| Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ) | Отработанное масло | 0032 | 47013'23. 4ʺ 051001'03.6ʺ | Масло минеральное нефтяное | Масло минеральное |
| Колонна спецтехники и технологического транспорта ( КСТиТТ) | ППУ (передвижной котель) | 0320-0321, 0322 0323, 0338 | 47013'22.24ʺ 051005'33.1ʺ | Диоксид азота Оксид азота Углерод черный (Сажа) Диоксид серы Оксид углерода | Дизельное топливо |
| Колонна спецтехники и технологического транспорта КСТиТТ) | АДПМ (передвижной котель) | 0324-0325 | 47013'22.24ʺ 051005'33.1ʺ | Диоксид азота Оксид азота Углерод черный (Сажа) Диоксид серы Оксид углерода | Дизельное топливо |
| Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ) | Дизельный двигатель АСР | 0326-0331, 0339 | 47013'22.24ʺ 051005'33.1ʺ | Диоксид азота Оксид азота Углерод черный (Сажа) Диоксид серы Оксид углерода | Дизельное топливо |
| Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ) | Подъемный агрегат АПРС-40 | 0367-0373, 0462 | 47006'26.8ʺ 051005'56.3ʺ | Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19 | Дизельное топливо |
| Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ) | Подъемный агрегат ПТП-40 | 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0395, 0443 | 47013'22.24ʺ 051005'33.1ʺ | Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19 | Дизельное топливо |
| Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ) | Дизельная электростанция | 0332 | 47006'34.4ʺ 051000'53.1ʺ | Оксид углерода Оксид азота Диоксид азота Диоксид серы Углеводороды С12-С19 Акролеин Формальдегид Сажа С | Дизельное топливо |
| Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ) | Дизельная электростанция | 0023 | 47006'34.4ʺ 051000'53.1ʺ | Оксид углерода Оксид азота Диоксид азота Диоксид серы Углеводороды С12-С19 Акролеин Формальдегид Сажа С | Дизельное топливо |
| Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ) | Пост газорезки | 6004 | 47006'28.8ʺ 051000'58.6ʺ | Диоксид азота Оксид углерода Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения (оксид марганца) | Пропан, кислород |
| Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ) | Пост покраски (для покраски металлоконструкций) | 6005 | 47006'28.8ʺ 051000'58.6ʺ | Пропан-2-он (Ацетон) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) Этанол (Этиловый спирт) Метилбензол (Толуол) Бутилацетат Этилцеллозольв (2-этоксиэтанол) | Краски |
| Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ) | ГРПШ РДНК-УО2 | 7957 | 47006'28.1ʺ 051000'55.3ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природ. меркаптанов | - |
| Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ) | ГРПШ 400 | 7992 | 47006'28.8ʺ 051000'57.6ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природ. меркаптанов | - |
| Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ) | ГРПШ 13-2Н-У1 РДГ 50В | 8544 | 47006'28.8ʺ 051000'57.6ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природ. меркаптанов | - |
| Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ) | Расчет выбросов ВВ через неплотности ЗРА, фланцы | 7993 | 47006'28.8ʺ 051000'58.6ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природ. меркаптанов | - |
| Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ) | Аккумуляторный цех | 7994 | 47006'33.8ʺ 051000'53.8ʺ | Серная кислота | Серная кислота |
| Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ) | Сварочный пост Марка Ковик ТДМ 303 | 8250 | 47006'26.8ʺ 051000'57.2ʺ | Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения (оксид марганца) Пыль неорганическая (70-20%) Фториды неорганические плохо растворимые Фтористые газообразные соединения Диоксид азота Оксид углерода | Сварочный электрод |
| Колонна спецтехники и технологического транспорта (КСТиТТ) | Агрегат для свабирование скважин | 0456 | 47006'26.8ʺ 051000'57.2ʺ | Оксида углерода Оксид азота Диоксид азота Сера диоксид (Сернистый ангидрид) Углеводороды С12-С19 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) Формальдегид Углерод (Сажа С) | Дизельное топливо |
| Цех подземного ремонта скважин | Котельная Блочно модульная ТСВ-600 (WG-30N/1-C -Viessmann) | 0292-0293 | 47006'33.2ʺ 051000'55.9ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | Очищ газ с УПГ |
| Цех подземного ремонта скважин | Емкость экологическая передвижная | 0035-0046, 0444-0446 | 47006'34.4ʺ 051000'53.1ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Бензол Толуол Ксилол Сероводород | Нефтяное эмульсия |
| Цех подземного ремонта скважин | ГРПШ | 7958, 8518 | 47006'34.4ʺ 051000'53.1ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природ. меркаптанов | - |
| Цех подземного ремонта скважин | АЗС Атырау Мунайколик | 0408 0420 | 47006'34.4ʺ 051000'53.1ʺ | Сероводород Углеводороды С12-19 | Дизельное топливо |
| Цех подземного ремонта скважин | Передвижная осветительная мачта | 0455 | 47006'34.4ʺ 051000'53.1ʺ | Оксида углерода Оксид азота Диоксид азота Сернистый ангидрид Углеводороды С12-С19 Акролеин Формальдегид Сажа С | Дизельное топливо |
| Цех подземного ремонта скважин | Передвижная осветительная установка | 0463 | 47006'34.4ʺ 051000'53.1ʺ | Оксида углерода Оксид азота Диоксид азота Сернистый ангидрид Углеводороды С12-С19 Акролеин Формальдегид Сажа С | Дизельное топливо |
| Участок ПРЭО | Механическая мастерская | 0061 | 47005'51.2ʺ 051001'12.7ʺ | Взвещенные вещества Пыль абразивная | - |
| Участок ПРЭО | Механическая мастерская новая | 0062 | 47005'51.2ʺ 051001'12.3ʺ | Взвещенные вещества Пыль абразивная | - |
| Участок ПРЭО | Портативная электростанция | 0065 | 47005'49.6ʺ 051001'11.0ʺ | Оксид углерода Диоксид азота УВ С12-С19 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) сажа бенз(а)пирен Свинец Диоксид серы | Дизельное топливо |
| Участок ПРЭО | Пост газорезки | 6008 | 47005'50.9ʺ 051001'10.6ʺ | Диоксид азота Оксид углерода Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения (оксид марганца) | Пропан, кислород |
| Участок ПРЭО | Сварочный пост | 6010 | 47005'50.7ʺ 051001'11.2ʺ | Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения (оксид марганца) Пыль неорганическая (70-20%) Фториды неорганические плохо растворимые Фтористые газообразные соединения Диоксид азота Оксид углерода | Сварочный электрод |
| Участок ПРЭО | Сварочный пост | 6011 | 47005'50.7ʺ 051001'11.2ʺ | Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения (оксид марганца) Пыль неорганическая (70-20%) Фториды неорганические плохо растворимые Фтористые газообразные соединения Диоксид азота Оксид углерода | Сварочный электрод |
| Участок ПРЭО | Сварочный пост | 6014 | 47005'50.7ʺ 051001'11.2ʺ | Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения (оксид марганца) Пыль неорганическая (70-20%) Фториды неорганические плохо растворимые Фтористые газообразные соединения Диоксид азота Оксид углерода | Сварочный электрод |
| Участок ПРЭО | Сварочный пост | 6015 | 47005'50.7ʺ 051001'11.2ʺ | Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения (оксид марганца) Пыль неорганическая (70-20%) Фториды неорганические плохо растворимые Фтористые газообразные соединения Диоксид азота Оксид углерода | Сварочный электрод |
| Участок ПРЭО | Сварочный пост | 7998 | 47005'50.7ʺ 051001'11.2ʺ | Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения (оксид марганца) Пыль неорганическая (70-20%) Фториды неорганические плохо растворимые Фтористые газообразные соединения Диоксид азота Оксид углерода | Сварочный электрод |
| Участок ПРЭО | ГРПШ | 7999 | 47005'51.9ʺ 051001'11.8ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природ. меркаптанов | - |
| Участок ПРЭО | Пост газорезки | 6016-6018 | 47005'51.0ʺ 051001'11.3ʺ | Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения (оксид марганца) Диоксид азота Оксид углерода | Пропан, кислород |
| Участок ПРЭО | Пост газорезки | 8498-8501, 8521 | 47005'51.0ʺ 051001'11.3ʺ | Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения (оксид марганца) Диоксид азота Оксид углерода | Пропан, кислород |
| Участок ПРЭО | Пост покраски предназначен для покраски металлоконструкций | 6020 | 47005'51.0ʺ 051001'11.3ʺ | Пропан-2-он (Ацетон) спирт н-бутиловый спирт этиловый (Этанол) толуол (Метилбензол) бутилацетат этилцеллозольв (2-Этоксиэтанол) ксилол (Диметилбензол) Уайт-спирит спирт изобутиловый | Краски |
| Участок ПРЭО | Сварочный пост ВДУ-306 | 8350 | 47005'51.0ʺ 051001'11.3ʺ | Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения (оксид марганца) Пыль неорганическая (70-20%) Фториды неорганические плохо растворимые Фтористые газообразные соединения Диоксид азота Оксид углерода | Сварочный электрод |
| Участок ПРЭО | Сварочный пост MultiArs-3200 (Kedr) | 8351 | 47005'51.0ʺ 051001'11.3ʺ | Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения (оксид марганца) Пыль неорганическая (70-20%) Фториды неорганические плохо растворимые Фтористые газообразные соединения Диоксид азота Оксид углерода | Электрод |
| Склад материально-технического снабжения (СМТС) | Площадка разгрузки и хранения инертных материалов | 7915 | 47006'09.4ʺ 051001'16.0ʺ | Пыль неорг: 70-20% | Щебень, ПГС |
| Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) | Печи подогрева нефти ПТБ-10/64 | 0066 | 47005'54.7ʺ 051000'51.9ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | Попутный газ |
| Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) | Печи подогрева нефти ПТБ-10/64 | 0067 | 47005'54.8ʺ 051000'51.9ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | Попутный газ |
| Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) | Печи подогрева нефти ПТБ-10/64 | 0068 | 47005'54.8ʺ 051000'52.9ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | Попутный газ |
| Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) | Котельные установки КВа1300 ЛЖ/ГН | 0295 | 47006'03.4ʺ 051001'01.0ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | Очищ газ с УПГ |
| Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) | Котельные установки КВа1300 ЛЖ/ГН | 0296 | 47006'03.4ʺ 051001'01.2ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | Очищ газ с УПГ |
| Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) | Печи подогрева нефти ПТ-16/150 | 0112 | 47005'57.8ʺ 051000'41.5ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | Попутный газ |
| Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) | Резервуары РВС | 0073-0081 | 47005'59.2ʺ 051000'49.8ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 бензол толуол ксилол сероводород | Нефть |
| Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) | Стояк налива нефти | 0082 | 47005'59.3ʺ 051000'49.5ʺ | Сероводород Углеводороды С1-С5 | Нефть |
| Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) | Электроснабжение (ДЭС) | 0087 | 47006'01.4ʺ 051000'46.8ʺ | Оксид углерода Оксид азота Диоксид азота Диоксид серы Углеводороды С12-С19 Акролеин Формальдегид Сажа С | Дизтопливо |
| Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) | Хим лаборатория | 0088 | 47006'00.5ʺ 051000'52.0ʺ | бензин метилбензол Бензол Азотная кислота Уайт-спирит | Бензин, растворители, кислота |
| Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) | Осушитель газа (ОГ) | 6021 | 47005'54.6ʺ 051000'52.2ʺ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов Метан | Попутный газ |
| Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) | Концевая сепарационная установка (КСУ-25 ) | 6022 | 47005'56.8ʺ 051000'52.7ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород Метан | - |
| Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) | Газосепаратор (ГС) | 6023 | 47005'55.8ʺ 051000'55.4ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород смесь природных меркаптанов метан | - |
| Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) | Насосы для нефти | 6033-6034, 7960-7961, 8108-8109, 8110 | 47006'01.4ʺ 051000'50.6ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) | Отстойники (ТФС) | 6036-6037, 6039,6040, 6041 8253 | 47005'56.9ʺ 051000'54.2ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) | Дренажные емкости | 6042-6046 6048-6049 8111-8113, 8352,8502 | 47006'02.9ʺ 051000'42.3ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) | Сварочный пост ТДМ-502 | 6050 | 47006'03.6ʺ 051000'43.4ʺ | Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения (оксид марганца) Пыль неорганическая (70-20%) Фториды неорганические плохо растворимые Фтористые газообразные соединения Диоксид азота Оксид углерода | Сварочный электрод |
| Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) | Пост газорезки | 6051-6053, 8114 | 47006'03.1ʺ 051001'01.2ʺ | Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения (оксид марганца) Диоксид азота Оксид углерода | Пропан, кислород |
| Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) | Расчет выбросов ВВ через неплотности ЗРА, фланцы | 8000 | 47005'54.6ʺ 051000'52.2ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природ. Меркаптанов | - |
| Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) | Пробоотборник | 8005-8021 | 47005'54.6ʺ 051000'52.2ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природ. Меркаптанов | - |
| Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) | Емкость для шламовой нефти | 0090 | 47005'54.6ʺ 051000'52.2ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | Нефть |
| Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) | Факельная установка (дежурная горелка) | 0453-001 | 47005'54.6ʺ 051000'52.2ʺ | Оксид углерода метан Диоксид азота Сажа Сероводород смесь природных меркаптанов Диоксид серы | Попутный газ |
| Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) | Факельная установка (ТОО и ТР ГС ТО и ТР ЦППН С.Балгимбаев) | 0453-002 | 47005'54.6ʺ 051000'52.2ʺ | Оксид углерода метан Диоксид азота Сажа Сероводород смесь природных меркаптанов Диоксид серы | Попутный газ |
| Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) | Насосы для нефти | 6058 | 47005'54.2ʺ 051000'46.1ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) | ОПФ-3000м3 | 8116-8118 | 47005'54.7ʺ 051000'46.0ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) | Насосы АЦНИТ 180-85 (технасосная) | 8329-8330 | 47005'54.6ʺ 051000'52.2ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) | Насосы АЦНИТ 300-120 (технасосная) | 8331-8333 | 47005'54.6ʺ 051000'52.2ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) | Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P150-4CAE, 120кВт | 0366 | 47005'54.6ʺ 051000'52.2ʺ | Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19 | Диз.топлива |
| Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) | Дизельная электростанция (ДЭС) | 0464 | 47005'54.6ʺ 051000'52.2ʺ | Оксида углерода Оксид азота Диоксид азота Сера диоксид (Сернистый ангидрид) Углеводороды С12-С19 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) Формальдегид Углерод (Сажа С) | Диз.топлива |
| Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) | Емкость РГС-50 возле насосной | 0397 | 47005'54.6ʺ 051000'52.2ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) | Факельный скруббер | 8536 | 47005'54.6ʺ 051000'52.2ʺ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов | - |
| Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) | Котельная ЭСР на м/р С.Балгимбаева | 0095 | 47005'54.6ʺ 051000'52.2ʺ | Сера диоксид (Сернистый ангидрид) Оксида углерода Азот диоксид Азот оксид | Природный газ |
| Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) | Емкость РГС-100 | 0363 | 47005'54.6ʺ 051000'52.2ʺ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Cероводород H2S | - |
| ЦДНГ №1 Месторождение С.Балгимбаев | Котельная Бойлер Rex-95 | 0093 | 47006'12.2ʺ 051001'05.1ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | Очищ газ с УПГ |
| ЦДНГ №1 Месторождение С.Балгимбаев | Котельная Бойлер Rex-95 | 0094 | 47006'12.6ʺ 051001'05.9ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | Очищ газ с УПГ |
| ЦДНГ №1 Месторождение С.Балгимбаев | Котельная КДВ-500 | 0099 | 47006'12.1ʺ 051001'05.3ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | Очищ газ с УПГ |
| ЦДНГ №1 Месторождение С.Балгимбаев | Котельная Cronos KВА-620 ЛЖ/ГН новая столовая 150 | 0333 | 47006'07.0ʺ 051001'12.3ʺ | Диоксид азота Окисд азота Диоксид серы Оксид углерода | Очищ газ с УПГ |
| ЦДНГ №1 Месторождение С.Балгимбаев | Котельная Cronos KВА-620 ЛЖ/ГН новая столовая 150 | 0341 | 47006'06.4ʺ 051001'12.3ʺ | Диоксид азота Окисд азота Диоксид серы Оксид углерода | Очищ газ с УПГ |
| ЦДНГ №1 Месторождение С.Балгимбаев | Дизельная электростанция (ДЭС) | 0334 | 47005'42.2ʺ 051001'071ʺ | Оксид углерода Оксид азота Диоксид азота Диоксид серы Углеводороды С12-С19 Акролеин Формальдегид Сажа | Дизельное топливо |
| ЦДНГ №1 Месторождение С.Балгимбаев | Передвижной сварочный агрегат (САГ) | 0298 | 47006'02.4ʺ 051001'06.7ʺ | Оксид углерода Оксид азота Диоксид азота Диоксид серы Углеводороды С12-С19 Акролеин Формальдегид Сажа | Сварочный электрод |
| ЦДНГ №1 Месторождение С.Балгимбаев | Емкости технологические ЕТО-25м3 | 0448 | 47005'54.6ʺ 051000'52.2ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 бензол толуол ксилол Сероводород | Нефть |
| ЦДНГ №1 Месторождение С.Балгимбаев | Скважина | 6062-6177, 7916-7921, 8120-8123, 8192-8194, 8217-8218 8508-8509 | 47005'42.2ʺ 051001'071ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| ЦДНГ №1 Месторождение С.Балгимбаев | Дренажные емкости скважин | 6178-6298, 7922, 8124-8127, 8195-8197, 8221-8224, 8260 | 47005'54.6ʺ 051000'52.2ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| ЦДНГ №1 Месторождение С.Балгимбаев | ГЗУ | 6300-6311 | 47005'30.0ʺ 051001'18.7ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| ЦДНГ №1 Месторождение С.Балгимбаев | Дренажная емкость на ГЗУ | 6312-6317 | 47005'54.6ʺ 051000'52.2ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| ЦДНГ №1 Месторождение С.Балгимбаев | Насосы НБ-50 | 6318, 8314-8315 | 47005'45.5ʺ 051001'13.4ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| ЦДНГ №1 Месторождение С.Балгимбаев | Дренажная емкость V=25 м3 | 6320 | 47005'54.6ʺ 051000'52.2ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| ЦДНГ №1 Месторождение С.Балгимбаев | Сварочный пост | 6321 | 47006'02.1ʺ 051001'05.9ʺ | Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения (оксид марганца) Пыль неорганическая (70-20%) Фториды неорганические плохо растворимые Фтористые газообразные соединения Диоксид азота Оксид углерода | Сварочный электрод |
| ЦДНГ №1 Месторождение С.Балгимбаев | Пост газорезки | 6324 | 47005'54.6ʺ 051000'52.2ʺ | Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения (оксид марганца) Диоксид азота Оксид углерода | Пропан, кислород |
| ЦДНГ №1 Месторождение С.Балгимбаев | ГРПШ 400 | 8024-8026 | 47006'03.1ʺ 051000'59.7ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природ. Меркаптанов | - |
| ЦДНГ №1 Месторождение С.Балгимбаев | Шламонакопитель | 6362 | 47006'28.4ʺ 051008'21.1ʺ | Углеводороды С12-С19 | - |
| Участок подготовки газа (УПГ) | Газоперекачивающие агрегаты компрессорной станции (на природным газе) | 0103 | 47006'00.5ʺ 051001'03.3ʺ | Диоксид азота Окисид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | Попутный газ |
| Участок подготовки газа (УПГ) | Газоперекачивающие агрегаты компрессорной станции (на природным газе) | 0104 | 47006'01.0ʺ 051001'03.1ʺ | Диоксид азота Окисид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | Попутный газ |
| Участок подготовки газа (УПГ) | Дизельная электростанция (ДЭС) | 0105 | 47005'59.2ʺ 051001'03.7ʺ | Оксид углерода Оксид азота Диоксид азота Диоксид серы Углеводороды С12-С19 Акролеин Формальдегид Сажа | Дизельное топливо |
| Участок подготовки газа (УПГ) | Факельная установка (дежурная горелка) | 0107-001 | 47005'58.0ʺ 051001'09.6ʺ | Углерод оксид Метан Азота (IV) диоксид Углерод черный (Сажа) Сероводород Смесь природных меркаптанов Сера диоксид (Сернистый ангидрид) | Очищ газ с УПГ |
| Участок подготовки газа (УПГ) | Входной сепаратор | 6328 | 47005'59.8ʺ 051001'04.5ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов Метан | - |
| Участок подготовки газа (УПГ) | Выходной сепаратор | 6329 | 47005'59.8ʺ 051001'04.5ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов Метан | - |
| Участок подготовки газа (УПГ) | Гликолевая установка | 6330 | 47005'59.8ʺ 051001'04.5ʺ | этиленгликоль | - |
| Участок подготовки газа (УПГ) | Факельный скруббер | 6331 | 47005'59.8ʺ 051001'04.5ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природ. Меркаптанов | - |
| Участок подготовки газа (УПГ) | Установка одаризации газа | 6332 | 47005'59.8ʺ 051001'04.5ʺ | Сероводород Смесь природ. Меркаптанов Метан | - |
| Участок подготовки газа (УПГ) | Маслинный сепаратор | 7924 | 47005'59.8ʺ 051001'04.5ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов Метан | - |
| Участок подготовки газа (УПГ) | Холодный сепаратор | 7925 | 47005'59.8ʺ 051001'04.5ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природ. Меркаптанов Метан | - |
| Участок подготовки газа (УПГ) | Установка стабилизации конденсата | 7926 | 47005'54.6ʺ 051000'52.2ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природ. Меркаптанов Метан | - |
| Участок подготовки газа (УПГ) | Емкость депульсатор | 7927 | 47005'54.6ʺ 051000'52.2ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природ. Меркаптанов Метан | - |
| Участок подготовки газа (УПГ) | ВВ через неплотности ФС, ЗРА, ПК | 7928 | 47005'54.6ʺ 051000'52.2ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природ. Меркаптанов | - |
| Участок подготовки газа (УПГ) | ГРПШ | 7964 | 47005'54.6ʺ 051000'52.2ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природ. Меркаптанов | - |
| Участок подготовки газа (УПГ) | Дренажная емкость | 8027 | 47005'54.6ʺ 051000'52.2ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Участок подготовки газа (УПГ) | Газопровод УПГ С.Балгимбаев-Туманное | 8128 | 47005'54.6ʺ 051000'52.2ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природ. Меркаптанов Метан | - |
| Участок подготовки газа (УПГ) | Дренажная емкость 8м3 | 8199 | 47005'54.6ʺ 051000'52.2ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Участок подготовки газа (УПГ) | Аппарат воздушного охлаждения | 8201 | 47005'54.6ʺ 051000'52.2ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природ. Меркаптанов Метан | - |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | Котельная установка | 0118 | 47007'29.7ʺ 051011'48.6ʺ | Диоксид азота Окисд азота Диоксид серы Оксид углерода | Попутный газ |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | Котельная установка | 0119 | 47007'29.5ʺ 051011'48.5ʺ | Диоксид азота Окисд азота Диоксид серы Оксид углерода | Попутный газ |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | Блочно-модульная котельная установка БМК | 0344-0345 | 47007'31.3ʺ 051011'52.6ʺ | Диоксид азота Окисд азота Диоксид серы Оксид углерода | Попутный газ |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | Печь подогрева нефти ПТ 16/150 | 0122 | 47007'43.8ʺ 051012'09.8ʺ | Диоксид азота Окисд азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | Попутный газ |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | Печь подогрева нефти ПТ 16/150 | 0465 | 47007'43.9ʺ 051012'09.9ʺ | Диоксид азота Окисд азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | Попутный газ |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | Печь подогрева нефти ПТ 16/150 | 0316 | 47007'44.1ʺ 051012'10.0ʺ | Диоксид азота Окисд азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | Попутный газ |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | Резервуары РВС | 0135-0140 | 47007'43.8ʺ 051012'13.1ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 бензол толуол ксилол Сероводород | Нефть |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | Дизельная электростанция (ДЭС) | 0142 | 47007'39.6ʺ 051012'15.6ʺ | Оксид углерода Оксид азота Диоксид азота Диоксид серы Углеводороды С12-С19 Акролеин Формальдегид Сажа | Дизельное топливо |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | Передвижной сварочный агрегат АДД-4004 | 0144 | 47007'39.6ʺ 051012'15.6ʺ | Оксид углерода Оксид азота Диоксид азота Диоксид серы Углеводороды С12-С19 Акролеин Формальдегид Сажа | Сварочный электрод |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | Сварочный пост ТДМ 502 | 6365 | 47007'48.1ʺ 051012' 22.8ʺ | Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения (оксид марганца) Пыль неорганическая (70-20%) Фториды неорганические плохо растворимые Фтористые газообразные соединения Диоксид азота Оксид углерода | Сварочный электрод |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | Пост газорезки | 6367-6368 | 47007'48.1ʺ 051012' 22.8ʺ | Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения (оксид марганца) Диоксид азота Оксид углерода | Пропан, кислород |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | Скважины | 6369-6570, 8471-8473 | 47007'48.1ʺ 051012' 22.8ʺ | Сероводород Углевороды С1-С5 | - |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | Дренажная емкость на скважинах | 6576-6777, 8477-8479 | 47007'48.1ʺ 051012' 22.8ʺ | Сероводород Углевороды С1-С5 | - |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | ГЗУ | 6793-6808, 7929, 8031 | 47007'07.0ʺ 051012' 33.5ʺ | Сероводород Углевороды С1-С5 | - |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | Дренажная емкость на ГЗУ | 6815-6825, 7930 | 47007'48.1ʺ 051012' 22.8ʺ | Сероводород Углевороды С1-С5 | - |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | Насос для нефти | 6826-6829, 6871, 8254, 8353,8505,8526,8548 | 47007'40.2ʺ 051012' 09.1ʺ | Сероводород Углевороды С1-С5 | - |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | НБ -125 | 8525 | 47007'48.1ʺ 051012' 22.8ʺ | Сероводород Углевороды С1-С5 | - |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | Дренажная емкость | 6844-6847, 8355-8356,8549 | 47007'48.1ʺ 051012' 22.8ʺ | Сероводород Углевороды С1-С5 | - |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | Дренажная емкость при ремонте коллектора ЮВН | 6849-6850 | 47007'48.1ʺ 051012' 22.8ʺ | Сероводород Углевороды С1-С5 | - |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | Нефтегазосепаратор (НГС) | 6851-6852, 6854, 6864, 7931 | 47007'44.3ʺ 051012' 08.9ʺ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Сероводород Метан | - |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | Газосепараторы (ГС) | 6855 | 47007'45.8ʺ 051012' 10.9ʺ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Сероводород Метан | - |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | Газосепараторы (ГС) | 8550 | 47007'45.8ʺ 051012' 10.9ʺ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Сероводород Метан | - |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | Отстойник для очистки газа (ОГ) | 6857 | 47007'40.9ʺ 051012' 12.9ʺ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Сероводород | - |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | Емкость технологическая ЕТО-25м³ | 0394 | 47007'40.9ʺ 051012' 12.9ʺ | Углеводороды С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 бензол толуол ксилол Сероводород | Нефть |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | Буферная емкость | 7932 | 47007'45.2ʺ 051012' 10.2ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | Сепаратор газа | 8551 | 47007'45.2ʺ 051012' 10.2ʺ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Сероводород H2S Метан | - |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | Факельный сепаратор | 8548-8549 | 47007'45.2ʺ 051012' 10.2ʺ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Сероводород | - |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | Факельная установка (дежурная горелка) | 0466-001 | 47007'45.2ʺ 051012' 10.2ʺ | Углерод оксид Метан Азота (IV) диоксид Углерод черный (Сажа) Сероводород Смесь природных меркаптанов Сера диоксид (Сернистый ангидрид) | Попутный газ |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | Факельная установка (ТО и ТР ГС С.Балгимбаев) | 0466-003 | 47007'45.2ʺ 051012' 10.2ʺ | Углерод оксид Метан Азота (IV) диоксид Углерод черный (Сажа) Сероводород Смесь природных меркаптанов Сера диоксид (Сернистый ангидрид) | Попутный газ |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | Газопровод Ю.З.Камышитовое - УПГ С.Балгимбаев | 6863 | 47007'48.1ʺ 051012' 22.8ʺ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов Метан | - |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | Нефтепровод ЮЗК - С.Балгимбаева | 7911 | 47007'48.1ʺ 051012' 22.8ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | ГРПШ | 7965, 8033, 8216 | 47007'48.1ʺ 051012' 22.8ʺ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов | - |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | Расчет выбросов ВВ через неплотности ЗРА, фланцы | 8034 | 47007'48.1ʺ 051012' 22.8ʺ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Сероводород H2S Смесь природных меркаптанов | - |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | Сливной вентиль газа | 8035-8036 | 47007'48.1ʺ 051012' 22.8ʺ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Сероводород H2S Смесь природных меркаптанов | - |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | Пробоотборник | 8037 | 47007'48.1ʺ 051012' 22.8ʺ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Сероводород H2S Смесь природных меркаптанов | - |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | Хим. лаборатория | 0398 | 47007'48.1ʺ 051012' 22.8ʺ | Толуол уайт-спирит | Хим. реагенты |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | ОПФ-3000м3 | 8357 | 47007'48.1ʺ 051012' 22.8ʺ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 сероводород H2S | - |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | ГПЭС | 0427 | 47007'48.1ʺ 051012' 22.8ʺ | Оксида углерода Оксид азота Диоксид азота Сернистый ангидрид Углеводороды С12-С19 Формальдегид Сажа С Бенз/а/пирен | Попутный газ |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | ГПЭС | 0428 | 47007'48.1ʺ 051012' 22.8ʺ | Оксида углерода Оксид азота Диоксид азота Сернистый ангидрид Углеводороды С12-С19 Формальдегид Сажа С Бенз/а/пирен | Попутный газ |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | ГПЭС | 0429 | 47007'48.1ʺ 051012' 22.8ʺ | Оксида углерода Оксид азота Диоксид азота Сернистый ангидрид Углеводороды С12-С19 Формальдегид Сажа С Бенз/а/пирен | Попутный газ |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | Буферная емкость | 8491 | 47007'48.1ʺ 051012' 22.8ʺ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Сероводород H2S | - |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | Дизельная электростанция (ДЭС) ГПЭС | 0457 | 47007'48.1ʺ 051012' 22.8ʺ | Оксида углерода Оксид азота Диоксид азота Сера диоксид (Сернистый ангидрид) Углеводороды С12-С19 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) Формальдегид Углерод (Сажа С) | Дизельное топливо |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | Конденсатосборник (ГС - 1,2 м3) | 8517 | 47007'48.1ʺ 051012' 22.8ʺ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Сероводород H2S Метан | - |
| Месторождение Юго Западное Камышитовое (ЮЗК) | Дренажная емкость | 8492 | 47007'48.1ʺ 051012' 22.8ʺ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Сероводород H2S | - |
| Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК) | Котельная установка | 0153 | 47008'05.4ʺ 051021'21.0ʺ | Диоксид азота Окисд азота Диоксид серы Оксид углерода | Попутный газ |
| Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК) | Котельная установка | 0154 | 47008'00.6ʺ 051021'12.9ʺ | Диоксид азота Окисд азота Диоксид серы Оксид углерода | Попутный газ |
| Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК) | Котельная установка | 0155 | 47008'00.5ʺ 051021'12.8ʺ | Диоксид азота Окисд азота Диоксид серы Оксид углерода | Попутный газ |
| Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК) | Котельная рационал | 0301 | 47008'01.6ʺ 051021'16.4ʺ | Диоксид азота Окисд азота Диоксид серы Оксид углерода | Попутный газ |
| Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК) | Котельная рационал | 0302 | 47008'01.6ʺ 051021'16.2ʺ | Диоксид азота Окисд азота Диоксид серы Оксид углерода | Попутный газ |
| Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК) | Печь подгрева нефти ПТ 16/150 | 0156 | 47008'07.3ʺ 051021'20.4ʺ | Диоксид азота Окисд азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | Попутный газ |
| Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК) | Печь подгрева нефти ПТ 16/150 | 0348 | 47008'07.4ʺ 051021'20.3ʺ | Диоксид азота Окисд азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | Попутный газ |
| Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК) | Печь подгрева нефти ПТ 16/150 | 0158 | 47008'07.4ʺ 051021'20.3ʺ | Диоксид азота Окисд азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | Попутный газ |
| Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК) | Резервуары (РВС) | 0159-0161 | 47008'09.0ʺ 051021' 16.3ʺ | Углеводороды С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол Толуол Ксилол Сероводород | Нефть |
| Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК) | Дизельная электростанция (ДЭС) | 0347 | 47007'59.7ʺ 051021' 14.2ʺ | Оксид углерода Оксид азота Диоксид азота Диоксид серы Углеводороды С12-С19 Акролеин Формальдегид Сажа | Дизельное топливо |
| Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК) | Передвижной сварочной агрегат (САГ) | 0164, 0447 | 47008'05.7ʺ 051021' 23.4ʺ | Оксид углерода Оксид азота Диоксид азота Диоксид серы Углеводороды С12-С19 Акролеин Формальдегид Сажа | Сварочный электрод |
| Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК) | Факельная установка | 0165-001-002 | 47007'08.1ʺ 051021' 22.8ʺ | Оксид углерода метан Диоксид азота Сажа Сероводород Смесь природных меркаптанов Диоксид серы | Попутный газ |
| Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК) | Сварочный пост с агрегатом | 6872 | 47007'08.1ʺ 051021' 22.8ʺ | Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения (оксид марганца) Пыль неорганическая (70-20%) Фториды неорганические плохо растворимые Фтористые газообразные соединения Диоксид азота Оксид углерода | электроды |
| Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК) | Пост газорезки | 6876 | 47008'05.9ʺ 051021' 23.3ʺ | Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения (оксид марганца) Диоксид азота Оксид углерода | Пропан, кислород |
| Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК) | Скважины | 6877-6953, 7933-7944, 8131-8147, 8203-8206, 8225, 8270 | 47007'08.1ʺ 051021' 22.8ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК) | Дренажная емкость на скважинах | 6954-7041, 7945, 8148-8164, 8207-8210, 8226, 8273 | 47008'08.3ʺ 051021' 15.2ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК) | ГЗУ | 7042-7048, 8038, 8211 | 47008'15.7ʺ 051022' 09.3ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК) | Дренажная емкость на ГЗУ | 7052-7055,8039,8212,8523 | 47008'08.3ʺ 051021' 15.2ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК) | Насос для нефти | 7056-7057, 8165,8359 | 47008'05.0ʺ 051021' 16.4ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК) | Дренажная емкость ЕП-16 | 7058-7059 | 47008'06.2ʺ 051021' 16.9ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК) | Отстойник ОГ-200 | 7061 | 47008'06.6ʺ 051021' 19.5ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК) | Нефтегазосепаратор (НГС) | 7062-7063 | 47008'06.9ʺ 051021' 20.7ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Меркаптан Метан | - |
| Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК) | Газосепараторы (ГС) | 6856 | 47008'06.7ʺ 051021' 20.7ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Меркаптан Метан | - |
| Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК) | ГРПШ | 7966-7967, 8041-8042 | 47008'05.6ʺ 051021' 21.0ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Меркаптан | - |
| Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК) | Емкость для жидкости ЕТО-25м3 | 0389-0390 | 47008'08.3ʺ 051021' 15.2ʺ | Углеводороды С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Толуол Ксилол Сероводород | Нефть |
| Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК) | Расчет выбросов ВВ через неплотности ЗРА, фланцы | 8044 | 47008'08.3ʺ 051021' 15.2ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Меркаптан | - |
| Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК) | Нефтепровод ЮВК-ЮЗК | 7912 | 47008'08.3ʺ 051021' 15.2ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК) | Расчет выбросов ВВ через неплотности ЗРА, фланцы | 8049 | 47008'08.3ʺ 051021' 15.2ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов | - |
| Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК) | Конденсатосборник (возле столовой) | 8050, 8051 | 47008'08.3ʺ 051021' 15.2ʺ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов Метан | - |
| Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК) | Сварочный пост c агрегатом | 8358 | 47008'08.3ʺ 051021' 15.2ʺ | Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения (оксид марганца) Пыль неорганическая (70-20%) Фториды неорганические плохо растворимые Фтористые газообразные соединения Диоксид азота Оксид углерода | Сварочный электрод |
| Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК) | Сварочный пост с агрегатом | 8503 | 47008'08.3ʺ 051021' 15.2ʺ | Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения (оксид марганца) Фтористые газообразные соединения | Сварочный электрод |
| Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК) | Дренажная емкость, V=1 м3 (НГС), | 8361 | 47008'08.3ʺ 051021' 15.2ʺ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов | - |
| Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК) | Дренажная емкость, V= 3 м3 (газопровод), 1,5 м3 – (дренажка-конденсатосборник на линий газопровода) | 8362-8363 | 47008'08.3ʺ 051021' 15.2ʺ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов | - |
| Месторождение Юго Восточное Камышитовое (ЮВК) | ОПФ-3000 | 8364 | 47008'06.0ʺ 051021' 18.1ʺ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Юго Восточное Новобогат (ЮВН | Факельная установка (Дежурная горелка) | 0310-001 | 47013'05.1ʺ 051014' 57.6ʺ | Углерод оксид Метан Азота (IV) диоксид Углерод черный (Сажа) Сероводород Смесь природных меркаптанов Сера диоксид (Сернистый ангидрид) | Попутный газ |
| Месторождение Юго Восточное Новобогат (ЮВН | Факельная установка (ТО и ТР УПГ) | 0310-002 | 47013'05.1ʺ 051014' 57.6ʺ | Углерод оксид Метан Азота (IV) диоксид Углерод черный (Сажа) Сероводород Смесь природных меркаптанов Сера диоксид (Сернистый ангидрид) | Попутный газ |
| Месторождение Юго Восточное Новобогат (ЮВН | Факельная установка (ТО и ТР ГС ТО и ТР) | 0310-003 | 47013'05.1ʺ 051014' 57.6ʺ | Углерод оксид Метан Азота (IV) диоксид Углерод черный (Сажа) Сероводород Смесь природных меркаптанов Сера диоксид (Сернистый ангидрид) | Попутный газ |
| Месторождение Юго Восточное Новобогат (ЮВН) | Скважины | 8276-8279 | 47013'03.1ʺ 051014' 46.8ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Юго Восточное Новобогат(ЮВН) | Дренажная емкость на скважинах | 8282-8285 | 47013'03.1ʺ 051014' 46.8ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Юго Восточное Новобогат (ЮВН) | ГЗУ Б-40-14-500 | 7109-7110, 8052 | 47013'03.1ʺ 051014' 46.8ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Юго Восточное Новобогат (ЮВН) | Дренажная емкость на ГЗУ | 7111-7112, 8054 | 47013'03.1ʺ 051014' 46.8ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Юго Восточное Новобогат (ЮВН) | Мультифазные насосы | 7121 | 47013'03.1ʺ 051014' 46.8ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Юго Восточное Новобогат (ЮВН) | Отстойник ОГ-100 | 7124, 8532 | 47013'03.1ʺ 051014' 46.8ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Юго Восточное Новобогат (ЮВН) | Нефтегазосепаратор (НГС) | 7125 | 47013'03.8ʺ 051014' 47.4ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ метан | - |
| Месторождение Юго Восточное Новобогат (ЮВН) | Дренажная емкость | 7128 | 47013'03.1ʺ 051014' 46.8ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Юго Восточное Новобогат (ЮВН) | Газосепараторы (ГС) | 7129-7130 | 47013'03.1ʺ 051014' 46.8ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов Метан | - |
| Месторождение Юго Восточное Новобогат (ЮВН) | Емкости технологические ЕТО-25м3 | 0391 0392 0425 0424 0451 | 47013'03.1ʺ 051014' 46.8ʺ | Углеводороды С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Толуол Ксилол Сероводород | Нефть |
| Месторождение Юго Восточное Новобогат (ЮВН) | Нефтепровод ЮВН - ЮЗК | 7913 | 47013'03.1ʺ 051014' 46.8ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Юго Восточное Новобогат (ЮВН) | Расчет выбросов ВВ через неплотности ЗРА, фланцы | 8061 | 47013'03.1ʺ 051014' 46.8ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Юго Восточное Новобогат (ЮВН) | Сварочный пост с агрегатом ТДМ -306 | 8336 | 47013'03.1ʺ 051014' 46.8ʺ | Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения (оксид марганца) Пыль неорганическая (70-20%) Фториды неорганические плохо растворимые Фтористые газообразные соединения Диоксид азота Оксид углерода | электроды |
| Месторождение Юго Восточное Новобогат (ЮВН) | ДЭС KG3-100 | 0399 | 47013'03.1ʺ 051014' 46.8ʺ | Оксид углерода Оксид азота Диоксид азота Диоксид серы Углеводороды С12-С19 Акролеин Формальдегид Сажа С | Дизельное топливо |
| Месторождение Юго Восточное Новобогат (ЮВН) | Мультифазные насосы | 7496-7497 | 47013'03.1ʺ 051014' 46.8ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Юго Восточное Новобогат (ЮВН) | Мультифазные насосы | 8545 | 47013'03.1ʺ 051014' 46.8ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Юго Восточное Новобогат (ЮВН) (Блок лиман) | Скважины | 7138 – 7145, 8176 – 8179 | 47013'03.1ʺ 051014' 46.8ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Юго Восточное Новобогат (ЮВН) (Блок лиман) | Дренажная емкость на скважинах | 7146 – 7153, 8181-8184 | 47013'03.1ʺ 051014' 46.8ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Юго Восточное Новобогат (ЮВН) (Блок лиман) | ГЗУ | 8062 | 47013'45.7ʺ 051015' 48.3ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Юго Восточное Новобогат (ЮВН) (Блок лиман) | Насос НБ-125-1 ед | 8506 | 47013'45.7ʺ 051015' 48.3ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Юго Восточное Новобогат (ЮВН) (Блок лиман) | Дренажная емкость на ГЗУ | 7155 | 47013'03.1ʺ 051014' 46.8ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Юго Восточное Новобогат (ЮВН) (Блок лиман) | НГС 12,5 м3 - 1 ед, НГС 25 м3 – 1 ед. | 8527-8528 | 47013'03.1ʺ 051014' 46.8ʺ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Сероводород H2S Метан | - |
| Месторождение Юго Восточное Новобогат (ЮВН) (Блок лиман) | КСУ 12,5 м3-1 ед. | 8529 | 47013'45.7ʺ 051015' 48.3ʺ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Сероводород H2S Метан | - |
| Месторождение Юго Восточное Новобогат (ЮВН) (Блок лиман) | Дренажная емкость V=60м3 и V=8м3 | 8534-8535 | 47013'03.1ʺ 051014' 46.8ʺ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов | - |
| Месторождение Юго Восточное Новобогат (ЮВН) (Блок лиман) | Резервуар РВС 1000м3 | 0449 | 47013'03.1ʺ 051014' 46.8ʺ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Толуол Ксилол Сероводород | Нефть |
| Месторождение Юго Восточное Новобогат (ЮВН) (Блок лиман) | Дизельная электростанция (ДЭС) | 0450 | 47013'03.1ʺ 051014' 46.8ʺ | Оксида углерода Оксид азота Диоксид азота Сера диоксид (Сернистый ангидрид) Углеводороды С12-С19 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) Формальдегид Углерод (Сажа С) | Дизельное топливо |
| Месторождение Юго Восточное Новобогат (ЮВН) (Блок лиман) | Пост газорезки | 8504 | 47013'03.1ʺ 051014' 46.8ʺ | Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения (оксид марганца) Диоксид азота Оксид углерода | Пропан, кислород |
| Месторождение Юго Восточное Новобогат (ЮВН) (Блок лиман) | Газопровод (СП ЮВН-УКПГ ПМК) | 8546 | 47013'03.1ʺ 051014' 46.8ʺ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов | - |
| Месторождение Юго Восточное Новобогат (ЮВН) (Блок лиман) | Газопровод (СП ЮВН-ЮЗК УПН) | 8547 | 47013'03.1ʺ 051014' 46.8ʺ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов | - |
| Месторождение Юго Восточное Новобогат (ЮВН) (Блок лиман) | Сварочный дизельный агрегат | 0458 | 47013'03.1ʺ 051014' 46.8ʺ | Оксида углерода Оксид азота Диоксид азота Сера диоксид (Сернистый ангидрид) Углеводороды С12-С19 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) Формальдегид Углерод (Сажа С) | Дизельное топливо |
| Месторождение Юго Восточное Новобогат (ЮВН) (Блок лиман) | Факельный сепаратор | 8548-8549 | 47013'03.1ʺ 051014' 46.8ʺ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов | - |
| Месторождение Жанаталап | Котельная установка | 0400 | 47005'50.1ʺ 051050'35.9ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | Попутный газ |
| Месторождение Жанаталап | Котельная установка | 0401 | 47005'50.3ʺ 051050'35.6ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | Попутный газ |
| Месторождение Жанаталап | Котельная Navien Асе-16 К | 0189 | 47005'53.5ʺ 050050'13.6ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | Попутный газ |
| Месторождение Жанаталап | Котельная Jaguar JTV 24 (H-RU) | 0191 | 47005'53.5ʺ 051050'13.6ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | Попутный газ |
| Месторождение Жанаталап | Печь подогрева нефти ПТ-16/150 | 0193 | 47005'55.1ʺ 051050'11.7ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | Попутный газ |
| Месторождение Жанаталап | Печь подогрева нефти ПТ-16/150 | 0194 | 47005'55.6ʺ 051050'11.8ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | Попутный газ |
| Месторождение Жанаталап | Печь подогрева нефти ПТ-16/150 | 0253 | 47005'55.0ʺ 051050'12.1ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | Попутный газ |
| Месторождение Центральный Жанаталап | Резервуары (РВС) | 0197-0199 | 47005'54.0ʺ 050050' 09.2ʺ | Углеводороды С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Толуол Ксилол Сероводород | Нефть |
| Месторождение Центральный Жанаталап | Дизельная электростанция (ДЭС) | 0174 | 47005'54.1ʺ 051050' 09.8ʺ | Оксида углерода Оксид азота Диоксид азота Сера диоксид (Сернистый ангидрид) Углеводороды С12-С19 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) Формальдегид Углерод (Сажа С) | Дизельное топливо |
| Месторождение Центральный Жанаталап | Передвижной сварочный агрегат АДД-4004 | 0202 | 47005'54.1ʺ 051050' 09.8ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Углеводороды С12-С19 Акролеин Формальдегид Сажа | Сварочный электрод |
| Месторождение Центральный Жанаталап | Дизельная электростанция (ДЭС) | 0201 | 47005'52.6ʺ 050050' 14.6ʺ | Оксида углерода Оксид азота Диоксид азота Сера диоксид Углеводороды С12-С19 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) Формальдегид Углерод (Сажа С) | Дизельное топливо |
| Месторождение Центральный Жанаталап | Емкости технологические ЕТО-25м3 | 0423 | 47005'54.1ʺ 051050' 09.8ʺ | Углеводороды С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Толуол Ксилол Сероводород | Нефть |
| Месторождение Центральный Жанаталап | Факельная установка (Дежурная горелка) | 0204-001 | 47005'53.6ʺ 050050' 06.7ʺ | Углерод оксид Метан Азота (IV) диоксид Углерод черный (Сажа) Сероводород Смесь природных меркаптанов Сера диоксид (Сернистый ангидрид) | Попутный газ |
| Месторождение Центральный Жанаталап | Факельная установка (ТО иТР ГС Жанаталап) | 0204-002 | 47005'53.6ʺ 050050' 06.7ʺ | Углерод оксид Метан Азота (IV) диоксид Углерод черный (Сажа) Сероводород Смесь природных меркаптанов Сера диоксид (Сернистый ангидрид) | Попутный газ |
| Месторождение Центральный Жанаталап | Сварочный пост с САГом | 7179 | 47005'48.5ʺ 051050' 37.2ʺ | Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения (оксид марганца) Пыль неорганическая (70-20%) Фториды неорганические плохо растворимые Фтористые газообразные соединения Диоксид азота Оксид углерода | Сварочный электрод |
| Месторождение Центральный Жанаталап | Пост газорезки | 7182 | 47005'48.4ʺ 050050' 37.5ʺ | Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения (оксид марганца) Диоксид азота Оксид углерода | Пропан, кислород |
| Месторождение Центральный Жанаталап | Скважины | 7195-7312, 8288-8292 | 47005'58.1ʺ 050050' 17.6ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Центральный Жанаталап | Дренажные емкости на скважинах | 7329-7446 8294-8298 | 47005'58.6ʺ 050050' 18.9ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Центральный Жанаталап | ГЗУ Б-40-14-500, МЕРА | 7455-7460 | 47005'58.6ʺ 050050' 18.9ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Центральный Жанаталап | Дренажные емкости на ГЗУ | 7461-7464 | 47008'37.8ʺ 050054' 14.8ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Центральный Жанаталап | Насос для нефти | 7467-7469 | 47005'52.9ʺ 050050' 12.8ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Центральный Жанаталап | Насос для нефти (НБ-50/50) | 8213 | 47008'37.8ʺ 050054' 14.8ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Центральный Жанаталап | Дренажная емкость | 7471-7472 | 47005'54.5ʺ 050050' 52.4ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Центральный Жанаталап | Отстойник ОБН-3000 | 7475 | 47008'54.0ʺ 050050' 11.8ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Центральный Жанаталап | Нефтегазосепаратор | 7476 | 47005'55.4ʺ 050050' 10.7ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан Метан | - |
| Месторождение Центральный Жанаталап | Газосепараторы | 7477 | 47005'55.6ʺ 050050' 10.1ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан Метан | - |
| Месторождение Центральный Жанаталап | Нефтепровод Жанаталап - С.Балгимбаева | 7909 | 47008'37.8ʺ 050054' 14.8ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Центральный Жанаталап | ГРПШ | 7968-7970 | 47005'54.1ʺ 050050' 13.9ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов | - |
| Месторождение Центальный Жанаталап | Расчет выбросов ВВ через неплотности ЗРА, фланцы | 8085 | 47008'37.8ʺ 050054' 14.8ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов | - |
| Месторождение Центальный Жанаталап | ОПФ-3000 | 8365 | 47008'37.8ʺ 050054' 14.8ʺ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Сероводород H2S | - |
| Месторождение Центальный Жанаталап | Факельный сепаратор | 8554 | 47008'37.8ʺ 050054' 14.8ʺ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов | - |
| Месторождение Северный Жанаталап | ГЗУ Б-14-500 | 7516-7518, 7952 | 47007'02.0ʺ 050051' 27.5ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Северный Жанаталап | Дренажные емкости на ГЗУ | 7519-7520 | 47007'02.0ʺ 050051' 27.5ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Северный Жанаталап | Насос для нефти (НБ-50/50) | 8338 | 47006'57.1ʺ 050051' 22.7ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Северный Жанаталап | Мультифазные насосы | 7522-7530 | 47006'59.2ʺ 050051' 21.4ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Северный Жанаталап | Печь подогрева нефти ПТ-16/150 | 0226 | 47006'56.7ʺ 050051'21.9ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | Попутный газ |
| Месторождение Северный Жанаталап | Печь подогрева нефти №1 ПТ-16/150 | 0236 | 47006'57,0ʺ 050051'21.3ʺ | Диоксид азота Оксид азота Оксид углерода Диоксид серы Метан | Попутный газ |
| Месторождение Северный Жанаталап | Воздухоотопительная установка | 0177 | 47006'57.0ʺ 050051'20.6ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | Попутный газ |
| Месторождение Северный Жанаталап | Нефтегазосепаратор (НГС) | 7976 | 47006'59.0ʺ 050051' 21.2ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ Метан | - |
| Месторождение Северный Жанаталап | Газосепараторы | 7977 | 47006'58.6ʺ 050051' 21.3ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ Метан | - |
| Месторождение Северный Жанаталап | Отстойник газа 16 м3 (НГС) | 7978 | 47007'02.0ʺ 050051' 27.5ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ | - |
| Месторождение Северный Жанаталап | Факельная установка (Дежурная горелка) | 0230-001 | 47006'54.1ʺ 050051' 20.2ʺ | Углерод оксид Метан Азота (IV) диоксид Углерод черный (Сажа) | Попутный газ |
| Месторождение Северный Жанаталап | Факельная установка (ТО и ТР УПГ) | 0230-002 | 47006'54.1ʺ 050051' 20.2ʺ | Углерод оксид Метан Азота (IV) диоксид Углерод черный (Сажа) | Попутный газ |
| Месторождение Северный Жанаталап | Факельная установка (ТОиТР ГС) | 0230-003 | 47006'54.1ʺ 050051' 20.2ʺ | Углерод оксид Метан Азота (IV) диоксид Углерод черный (Сажа) | Попутный газ |
| Месторождение Северный Жанаталап | Продувочная свеча (утечки от неплотностей ФС и ПК) | 7539 | 47006'56.0ʺ 050051' 22.5ʺ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов | - |
| Месторождение Северный Жанаталап | Узел учета нефти | 7540 | 47007'02.0ʺ 050051' 27.5ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ Метан | - |
| Месторождение Северный Жанаталап | Газопровод от СП до УПН | 7541 | 47007'02.0ʺ 050051' 27.5ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ Метан | - |
| Месторождение Северный Жанаталап | Внуртипромысловый трубопровод | 7979 | 47007'02.0ʺ 050051' 27.5ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ | - |
| Месторождение Северный Жанаталап | Расчет выбросов ВВ через неплотности ЗРА, фланцы | 8087 | 47007'02.0ʺ 050051' 27.5ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ | - |
| Месторождение Северный Жанаталап | Электроснабжение (ДЭС) ГСФ-200-02-У36П | 0100 | 47006'57.2ʺ 050051'24.1ʺ | Оксида углерода Оксид азота Диоксид азота Сернистый ангидрид Углеводороды С12-С19 Акролеин Формальдегид Сажа С | Дизельное топливо |
| Месторождение Северный Жанаталап | Дренажная емкость | 8339 | 47006'58.5ʺ 050051' 21.3ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Северный Жанаталап | Конденсатосборник | 8340 | 47007'02.0ʺ 050051' 27.5ʺ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Углеводороды предельные С12-С19 | - |
| Месторождение Северный Жанаталап | Пробоотборник | 8366 | 47007'02.0ʺ 050051' 27.5ʺ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов | - |
| Месторождение Гран | Котельная RB-167 EMF | 0232 | 47014'40,2ʺ 050058'10.5ʺ | Диоксид серы Оксид углерода Диоксид азота Оксид азота | Попутный газ |
| Месторождение Гран | Котельная RB-167 EMF | 0233 | 47014'40,1ʺ 050058'10.9ʺ | Диоксид серы Оксид углерода Диоксид азота Оксид азота | Попутный газ |
| Месторождение Гран | Котельная Navien Ace-16K | 0234-0235 | 47014'42,7ʺ 050058'10.9ʺ | Диоксид серы Оксид углерода Диоксид азота Оксид азота | Попутный газ |
| Месторождение Гран | Печь подогрева нефти №2 ПТ-16/150 | 0237 | 47014'43,9ʺ 050058'03.8ʺ | Диоксид азота Оксид азота Оскид углерода Диоксид серы Метан | Попутный газ |
| Месторождение Гран | Печь подогрева нефти№3 ПТ-16/150 МУ | 0120 | 47014'43,7ʺ 050058'03.9ʺ | Диоксид азота Оксид азота Оскид углерода Диоксид серы Метан | Попутный газ |
| Месторождение Гран | Печь подогрева нефти №4 ПТ-16/150 МУ | 0121 | 47014'43,4ʺ 050058'04.0ʺ | Диоксид азота Оксид азота Оскид углерода Диоксид серы Метан | Попутный газ |
| Месторождение Гран | Печь подогрева нефти №5 ПТ-16/150 | 0089 | 47014'43,7ʺ 050058'04.6ʺ | Диоксид азота Оксид азота Оксид углерода Диоксид серы Метан | Попутный газ |
| Месторождение Гран | Печь подогрева нефти ПТ-16/150 | 0365 | 47014'44,2ʺ 050058'04.2ʺ | Диоксид азота Оксид азота Оксид углерода Диоксид серы Метан | Попутный газ |
| Месторождение Гран | Резервуары РВС | 0241-0242 | 47014'41,1ʺ 050058'05.8ʺ | Сероводород Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Бензол Толуол Ксилол | Нефть |
| Месторождение Гран | Дизельная электростанция (ДЭС) | 0244 | 47014'43,5ʺ 050058'10.6ʺ | Диоксид серы Оксид углерода Диоксид азота Оксид азота Углвеводороды С12-С19 Акролеин Формальдегид Сажа | Дизельное топливо |
| Месторождение Гран | Факельная установка (Дежурная горелка) | 0246-001 | 47014'44,2ʺ 050058'04.2ʺ | Углерод оксид Метан Азота (IV) диоксид Углерод черный (Сажа) | Попутный газ |
| Месторождение Гран | Факельная установка (ТОиТР ГС ТО и ТР УПГ ) | 0246-002 | 47014'44,2ʺ 050058'04.2ʺ | Углерод оксид Метан Азота (IV) диоксид Углерод черный (Сажа) | Попутный газ |
| Месторождение Гран | Скважины | 7546- 7582, 7954, 8300, 8301,8483-8484 | 47014'39.3ʺ 050058' 22.8ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Гран | Дренажные емкости на скважинах | 7585-7621, 7955,8302,8303,8485-8486 | 47014'28.3ʺ 050058' 31.5ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Гран | ГЗУ | 7622-7625 | 47014'44.6ʺ 050058' 08.7ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Гран | Дренажные емкости на ГЗУ | 7626-7629 | 47014'28.3ʺ 050058' 31.5ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Гран | Насос для нефти | 7630 | 47014'13.2ʺ 050058' 10.9ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Гран | Дренажная емкость | 7634-7636 | 47014'42.0ʺ 050058' 04.9ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Гран | Отстойники | 7638 | 47014'42.2ʺ 050058' 05.4ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Гран | Нефтегазосепаратор | 7639 | 47014'43.8ʺ 050058' 05.0ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ Метан | - |
| Месторождение Гран | Нефтегазосепаратор (Ресивер) ГПЭС | 8546 | 47014'43.8ʺ 050058' 05.0ʺ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов Метан | - |
| Месторождение Гран | Газосепараторы | 7640 | 47014'44.4ʺ 050058' 05.0ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ Метан | Попутный газ |
| Месторождение Гран | Нефтепровод Гран - С.Балгимбаева | 7910 | 47014'28.3ʺ 050058' 31.5ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Гран | ГРПШ | 7980 | 47014'42.4ʺ 050058' 09.1ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ | - |
| Месторождение Гран | Расчет выбросов ВВ через неплотности ЗРА, фланцы | 8088 | 47014'28.3ʺ 050058' 31.5ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ | - |
| Месторождение Гран | ГПЭС | 0413 | 47014'28.3ʺ 050058' 31.5ʺ | Оксида углерода Оксид азота Диоксид азота Сернистый ангидрид Углеводороды С12-С19 Формальдегид Сажа С Бенз/а/пирен | Попутный газ |
| Месторождение Гран | Дренажная емкость | 8487 | 47005'57.7ʺ 051051'24.1ʺ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Сероводород H2S | - |
| Месторождение Гран | Газосепараторы | 8488 | 47014'28.3ʺ 050058' 31.5ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ Метан | - |
| Месторождение Гран | Вытяжные свечи | 8507 | 47014'28.3ʺ 050058' 31.5ʺ | Метан | - |
| Месторождение Гран | Шламонакопители | 7641-7642 | 47014'28.3ʺ 050058' 31.5ʺ | Смесь углеводородов предельных С12-С19 | - |
| Месторождение Гран | Дизельная электростанция (ДЭС) | 0426 | 47046'07,4ʺ 050010'32.7ʺ | Оксида углерода Оксид азота Диоксид азота Сера диоксид (Сернистый ангидрид) Углеводороды С12-С19 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) Формальдегид Углерод (Сажа С) | Дизельное топливо |
| Месторождение Забурунье | Котельная КДВ-2035 | 0460 | 46046'11,4ʺ 050010'15.3ʺ | Диоксид азота Оксид азота Оскид углерода Диоксид серы | Очищ газ с УПГ |
| Месторождение Забурунье | Котельная КДВ-2035 | 0461 | 46046'11,4ʺ 050010'15.3ʺ | Диоксид азота Оксид азота Оскид углерода Диоксид серы | Очищ газ с УПГ |
| Месторождение Забурунье | Котельная КДВ-2035 | 0250 | 46046'07,1ʺ 050010'32.9ʺ | Диоксид азота Оксид азота Оксид углерода Диоксид серы | Очищ газ с УПГ |
| Месторождение Забурунье | Котельная КДВ-2035 | 0251 | 46046'07,3ʺ 050010'32.9ʺ | Диоксид азота Оксид азота Оксид углерода Диоксид серы | Очищ газ с УПГ |
| Месторождение Забурунье | Печь подогрева нефти ПТ-16/150 | 0210 | 46046'11,4ʺ 050010'13.7ʺ | Диоксид азота Оксид азота Оксид углерода Диоксид серы Метан | Очищ газ с УПГ, Попутный газ |
| Месторождение Забурунье | Печь подогрева нефти ПТ-16/150 | 0252 | 46046'11,4ʺ 050010'13.5ʺ | Диоксид азота Оксид азота Оксид углерода Диоксид серы Метан | Очищ газ с УПГ, Попутный газ |
| Месторождение Забурунье | Печь подогрева нефти ПТ-16/150 | 0254 | 46046'11,3ʺ 050010'13.1ʺ | Диоксид азота Оксид азота Оскид углерода Диоксид серы Метан | Очищ газ с УПГ, Попутный газ |
| Месторождение Забурунье | Печь подогрева нефти ПТ-16/150 | 0255 | 46046'11,6ʺ 050010'13.5ʺ | Диоксид азота Оксид азота Оскид углерода Диоксид серы Метан | Очищ газ с УПГ, Попутный газ |
| Месторождение Забурунье | Печь подогрева нефти ПТ-16/150 | 0306 | 47046'11,5ʺ 050010'13.3ʺ | Диоксид азота Оксид азота Оскид углерода Диоксид серы Метан | Очищ газ с УПГ, Попутный газ |
| Месторождение Забурунье | Резервуары РВС | 0258-0264 | 46046'09,3ʺ 050010'14.8ʺ | Сероводород Углеводороды С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Толуол Ксилол | Нефть |
| Месторождение Забурунье | Дизельная электростанция (ДЭС) | 0266 | 47046'11,2ʺ 050010'18.2ʺ | Оксида углерода Оксид азота Диоксид азота Сера диоксид (Сернистый ангидрид) Углеводороды С12-С19 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) Формальдегид Углерод (Сажа С) | Дизельное топливо |
| Месторождение Забурунье | Дизельная электростанция (ДЭС) | 0285 0402 | 47046'11,4ʺ 050010'13.7ʺ | Оксида углерода Оксид азота Диоксид азота Сера диоксид (Сернистый ангидрид) Углеводороды С12-С19 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) Формальдегид Углерод (Сажа С) | Дизельное топливо |
| Месторождение Забурунье | Передвижной сварочный агрегат АДД-4004 | 0268 0349 | 46046'11,6ʺ 050010'28.4ʺ | Оксида углерода Оксид азота Диоксид азота Сера диоксид (Сернистый ангидрид) Углеводороды С12-С19 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) Формальдегид Углерод (Сажа С) | Сварочный электрод |
| Месторождение Забурунье | емкости АЗС дизтопливо | 0271 0272 | 46046'13,4ʺ 050010'25.7ʺ | Сероводород Углеводороды С12-С19 | Дизельное топливо |
| Месторождение Забурунье | Сварочный пост | 7644 | 46046'11.8ʺ 050010' 28.6ʺ | Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения (оксид марганца) Пыль неорганическая (70-20%) Фториды неорганические плохо растворимые Фтористые газообразные соединения Диоксид азота Оксид углерода | Сварочный электрод |
| Месторождение Забурунье | Пост газорезки | 7647 | 47046'11.8ʺ 050010' 28.6ʺ | Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения (оксид марганца) Диоксид азота Оксид углерода | Пропан, кислород |
| Месторождение Забурунье | Скважины | 7662-7741 | 46045'45,6ʺ 050009'11.1ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Забурунье | Дренажная емкость на скважинах | 7755-7824 | 47046'09,5ʺ 050010'15.6ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Забурунье | ГЗУ | 7835-7843 | 47046'18,6ʺ 050009'28.4ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Забурунье | Дренажные емкости на ГЗУ | 7848-7852 | 47046'09,5ʺ 050010'15.6ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Забурунье | Насос для нефти | 7853-7858,8368 | 46046'10,6ʺ 050010'16.4ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Забурунье | Дренажная емкость | 7862-7863 | 46046'10,5ʺ 050010'11.0ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Забурунье | Газопровод Забурунье - УПГ С.Балгимбаева | 7914 | 47046'09,5ʺ 050010'15.6ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ | - |
| Месторождение Забурунье | ГРПШ | 7981-7983, 8102 | 46046'07,9ʺ 050010'32.9ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ | - |
| Месторождение Забурунье | Факельная установка (Дежурная горелка) | 0380-001 | 46046'09,5ʺ 050010'10.6ʺ | Азота диоксид Сажа Сера диоксид Сероводород Углерод оксид Метан | Попутный газ |
| Месторождение Забурунье | Факельная установка (ТО и ТР ГС на месторождЗабурунье) | 0380-002 | 46046'09,5ʺ 050010'10.6ʺ | Азота диоксид Сажа Сера диоксид Сероводород Углерод оксид Метан | Попутный газ |
| Участок ПРЭО | Бензиновая портативная мини электростаниция БЭС-6500Р-ELITECH | 0294 | 47006'34.4ʺ 051000'53.1ʺ | Оксида углерода Диоксид азота Алканы С12-19 Углерод (Сажа Бенз/а/пирен Свинец и его неорганические соединения Сера диоксид | Бензин |
| Месторождение Забурунье | Нефтегазосепаратор | 8341 | 46046'10,6ʺ 050010'10.4ʺ | Сероводород Метан Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ | - |
| Месторождение Забурунье | Газосепараторы | 8342 | 46046'10,7ʺ 050010'10.8ʺ | Сероводород Метан Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ | - |
| Месторождение Забурунье | Нефтепровод Забурунье - С.Балгимбаева | 7908 | 46046'11,3ʺ 050010'11.7ʺ | Углеводороды С1-С5 Сероводород | - |
| Месторождение Забурунье | Расчет выбросов ВВ через неплотности ЗРА, фланцы | 8104 | 46046'11,3ʺ 050010'11.7ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ | - |
| Месторождение Забурунье | Емкость технологический ЕТО-25м2 | 0393 | 46046'11,3ʺ 050010'11.7ʺ | Сероводород Углеводороды С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Толуол Ксилол | Нефть |
| Месторождение Забурунье | Накопитель газа (ОГ-200) | 8522 | 46046'11,3ʺ 050010'11.7ʺ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Сероводород H2S |  |
| Месторождение Забурунье | Хим. лаборатория | 0404 | 46046'11,3ʺ 050010'11.7ʺ | Метилбензол (349) Уайт-спирит (1294*) | Хим. реагенты |
| Месторождение Забурунье | ГПЭС | 0454 | 46046'11,3ʺ 050010'11.7ʺ | Оксида углерода Оксид азота Диоксид азота Сернистый ангидрид Углеводороды С12-С19 Формальдегид Сажа С Бенз/а/пирен | Попутный газ |
| Месторождение Забурунье | Дренажная емкость 2 м3 (ГПЭС) | 8540 | 46046'11,3ʺ 050010'11.7ʺ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Сероводород H2S | - |
| Месторождение Забурунье | Нефтегазосепаратор ГПЭС | 8541 | 46046'11,3ʺ 050010'11.7ʺ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов Метан | - |
| Месторождение Забурунье | Газосепараторы (ГС) ГПЭС | 8542 | 46046'11,3ʺ 050010'11.7ʺ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов Метан | - |
| Месторождение Забурунье | ГРПШ ГПЭС | 8543 | 46046'11,3ʺ 050010'11.7ʺ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов | - |
| Месторождение Забурунье | Дизельная электростанция (ДЭС) ГПЭС | 0459 | 46046'11,3ʺ 050010'11.7ʺ | Оксида углерода Оксид азота Диоксид азота Сера диоксид (Сернистый ангидрид) Углеводороды С12-С19 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) Формальдегид Углерод (Сажа С) | Дизельное топливо |
| Администратиного здание | Котельная ВВ 2035-RDE | 0307 | 47013'21.7ʺ 051000'51.7ʺ | Диоксид азота Оксид азота Оксид углерода Диоксид серы | Очищ газ с УПГ |
| Администратиного здание | Котельная ВВ 2035-RDE | 0308 | 47013'21.6ʺ 051000'51.6ʺ | Диоксид азота Оксид азота Оксид углерода Диоксид серы | Очищ газ с УПГ |
| Административного здание | Передвижная дизельная электростанция | 0317 | 47013'21.3ʺ 051000'51.7ʺ | Диоксид серы Оксид углерода Диоксид азота Оксид азота Углеводороды. С12-С19 Акролеин Формальдегид Сажа | Дизельное топливо |
| Административного здание | ГРПШ | 7984 | 47013'21.2ʺ 051000'51.6ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ | - |
| База материально-технического снабжения (БМТС) | Площадка разгрузки и хранения инертных материалов | 7898 | 47013'21.9ʺ 051000'51.9ʺ | Пыль неорг.более 70% | Инертные материалы |
| База материально-технического снабжения (БМТС) | ГРПШ | 7987 | 47013'21.9ʺ 051000'51.9ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ | - |
| Узла учета воды | Котельная КОВ-СТ | 0291 | 47013'44.2ʺ 051001'20.0ʺ | Диоксид азота Оксид азота Оксид углерода Диоксид серы | Очищ газ с УПГ |
| Служебный дом | Котельная КВА300 | 0318 | 47013'43.8ʺ 051001'19.9ʺ | Диоксид азота Оксид азота Оксид углерода Диоксид серы | Очищ газ с УПГ |
| Служебный дом | Котельная КВА300 | 0319 | 47013'45.1ʺ 051001'19.1ʺ | Диоксид азота Оксид азота Оксид углерода Диоксид серы | Очищ газ с УПГ |
| Служебный дом | Портативная электростаниция Girma 8990 | 0396 | 47013'44.2ʺ 051001'19.3ʺ | Оксида углерода Диоксид азота Алканы С12-19 Углерод (Сажа Бенз/а/пирен Свинец и его неорганические соединения Сера диоксид | Бензин |
| ЭСР Жайык | Передвижной сварочный агрегат | 0381 | 47°05ʹ 59,5ʺ 051°00ʹ54,1ʺ | Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид Углерод оксид Акролеин Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19 | Дизтопливо |
| ЭСР Жайык | Cверлильный станок | 0382 | 47°05ʹ 59,5ʺ 051°00ʹ54,1ʺ | взвешенные вещества | - |
| ЭСР Жайык | Котельная м/р С.Балгимбаева | 0417 | 47°06ʹ 40,8ʺ 051°00ʹ38,6ʺ | Азота диоксид Азота оксид Сера диоксид Углерод оксид | Природный газ |
| ЭСР Жайык | Котельная м/р С.Балгимбаева | 0418 | 47°06ʹ 40,4ʺ 051°00ʹ38,0ʺ | Азота диоксид Азота оксид Сера диоксид Углерод оксид | Природный газ |
| ЭСР Жайык | Котельная м/р ЮЗК | 0384 0406 | 46°46ʹ 14,1ʺ 050°10ʹ20,5ʺ | Азота диоксид Азота оксид Сера диоксид Углерод оксид | Попутный газ |
| ЭСР Жайык | Котельная м/р Забурунье | 0385 | 46°46ʹ 13,9ʺ 050°10ʹ21,3ʺ | Азота диоксид Азота оксид Сера диоксид Углерод оксид | Природный газ |
| ЭСР Жайык | Котельная м/р Забурунье | 0407 | 46°46ʹ 13,8ʺ 050°10ʹ21,2ʺ | Азота диоксид Азота оксид Сера диоксид Углерод оксид | Природный газ |
| ЭСР Жайык | Бензиновая станция | 0386 | 47°05ʹ 59,5ʺ 051°00ʹ54,1ʺ | Оксида углерода Диоксид азота Алканы С12-19 Углерод (Сажа Бенз/а/пирен Свинец и его неорганические соединения Сера диоксид | Бензин |
| ЭСР Жайык | Сварочный пост | 8343 | 47°06ʹ 42,2ʺ 051°00ʹ38,3ʺ | Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения (оксид марганца) Пыль неорганическая (70-20%) Фториды неорганические плохо растворимые Фтористые газообразные соединения Диоксид азота Оксид углерода | Электроды |
| ЭСР Жайык | Сварочный пост | 8344 | 47°06ʹ 42,2ʺ 051°00ʹ38,3ʺ | Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения (оксид марганца) Пыль неорганическая (70-20%) Фториды неорганические плохо растворимые Фтористые газообразные соединения Диоксид азота Оксид углерода | Электроды |
| ЭСР Жайык | Сварочный пост | 8345 | 47°06ʹ 42,2ʺ 051°00ʹ38,3ʺ | Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения (оксид марганца) Пыль неорганическая (70-20%) Фториды неорганические плохо растворимые Фтористые газообразные соединения Диоксид азота Оксид углерода | Электроды |
| ЭСР Жайык | Пост газорезки | 8346 | 47°06ʹ 42,7ʺ 051°00ʹ38,6ʺ | Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения (оксид марганца) Диоксид азота Оксид углерода | Пропан, кислород |
| ЭСР Жайык | ГРПШ | 8347-8349 | 47°06ʹ 40,7ʺ 051°00ʹ39,4ʺ | Углеводороды С1-С5 Углеводороды С6-С10 Сероводород Смесь природных меркаптанов | - |

Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге

| Наименование полигона | Координаты полигона | Номера контрольных точек | Место размещения точек (географические координаты) | Периодичность наблюдений | Наблюдаемые параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| НГДУ «Жайыкмунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» не имеет в собственности полигона твердых отходов, образованные отходы передаются специализированным предприятиям согласно заключенных договоров. Газовый мониторинг не проводится |  |  |  |  |  |

Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод

| Наименование источников воздействия (контрольные точки) | Координаты места сброса сточных вод | Наименование загрязняющих веществ | Периодичность замеров | Методика выполнения измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Месторождение С.Балгимбаев очистки сточных вод «БЛОС-100» до очистки КОС (S-11) | N 46°06'18,3" E 051°01'15,8" | Взвешенные вещества | 1 раз в квартал | СТ РК 2015-2010 |
|  |  | Сульфаты |  | СТ РК 1015-2000 |
|  |  | Хлориды |  | СТ РК ИСО 9297-2008 |
|  |  | Азот аммонийный |  | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  | Железо |  | СТ РК ИСО 6332-2008 |
|  |  | Фосфаты |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | ПАВ |  | СТ РК 1983-2010 |
|  |  | ХПК |  | ПНД Ф 14.1: 2:4.190-2003 |
|  |  | БПКп |  | СТ РК 3041-2017 |
|  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов |  | СТ РК 2328-2013 |
| Месторождение С.Балгимбаев очистки сточных вод «БЛОС-100» после очистки КОС (S-12) | N 46°06'18,3" E 051°01'15,8" | Взвешенные вещества | 1 раз в квартал | СТ РК 2015-2010 |
|  |  | Сульфаты |  | СТ РК 1015-2000 |
|  |  | Хлориды |  | СТ РК ИСО 9297-2008 |
|  |  | Азот аммонийный |  | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  | Железо |  | СТ РК ИСО 6332-2008 |
|  |  | Фосфаты |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | ПАВ |  | СТ РК 1983-2010 |
|  |  | ХПК |  | ПНД Ф 14.1: 2:4.190-2003 |
|  |  | БПКп |  | СТ РК 3041-2017 |
|  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов |  | СТ РК 2328-2013 |

Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

| № контрольной точки (поста) | Контролируемое вещество | Периодичность контроля | Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ю.З.Камышитовое Ж-1-01 Ж-1-02 | Диоксид азота | 1 раз в квартал | 3 раза в сутки | Аккредитованная лаборатория | СТ РК 2.302-2021 |
|  | Оксид азота |  |  |  |  |
|  | Диоксид серы |  |  |  |  |
|  | Сероводород |  |  |  |  |
|  | Оксид углерода |  |  |  |  |
|  | Углеводороды |  |  |  | МВИ-4215-007-565914009-2009 |
|  | Пыль |  |  |  | МВИ-4215-006-56591409-2009 |
| Ю.В.Камышитовое Ж-2-01 Ж-2-02 Ж-2-03 | Диоксид азота | 1 раз в квартал | 3 раза в сутки | Аккредитованная лаборатория | СТ РК 2.302-2021 |
|  | Оксид азота |  |  |  |  |
|  | Диоксид серы |  |  |  |  |
|  | Сероводород |  |  |  |  |
|  | Оксид углерода |  |  |  |  |
|  | Углеводороды |  |  |  | МВИ-4215-007-565914009-2009 |
|  | Пыль |  |  |  | МВИ-4215-006-56591409-2009 |
| Жанаталап Ж-3-01 Ж-3-02 Ж-3-03 | Диоксид азота | 1 раз в квартал | 3 раза в сутки | Аккредитованная лаборатория | СТ РК 2.302-2021 |
|  | Оксид азота |  |  |  |  |
|  | Диоксид серы |  |  |  |  |
|  | Сероводород |  |  |  |  |
|  | Оксид углерода |  |  |  |  |
|  | Углеводороды |  |  |  | МВИ-4215-007-565914009-2009 |
|  | Пыль |  |  |  | МВИ-4215-006-56591409-2009 |
| Ю.В.Новобогат Ж-4-01 Ж-4-02 | Диоксид азота | 1 раз в квартал | 3 раза в сутки | Аккредитованная лаборатория | СТ РК 2.302-2021 |
|  | Оксид азота |  |  |  |  |
|  | Диоксид серы |  |  |  |  |
|  | Сероводород |  |  |  |  |
|  | Оксид углерода |  |  |  |  |
|  | Углеводороды |  |  |  | МВИ-4215-007-565914009-2009 |
|  | Пыль |  |  |  | МВИ-4215-006-56591409-2009 |
| Ровное Ж-5-01 Ж-5-02 | Диоксид азота | 1 раз в квартал | 3 раза в сутки | Аккредитованная лаборатория | СТ РК 2.302-2021 |
|  | Оксид азота |  |  |  |  |
|  | Диоксид серы |  |  |  |  |
|  | Сероводород |  |  |  |  |
|  | Оксид углерода |  |  |  |  |
|  | Углеводороды |  |  |  | МВИ-4215-007-565914009-2009 |
|  | Пыль |  |  |  | МВИ-4215-006-56591409-2009 |
| Гран Ж-6-01 Ж-6-02 | Диоксид азота | 1 раз в квартал | 3 раза в сутки | Аккредитованная лаборатория | СТ РК 2.302-2021 |
|  | Оксид азота |  |  |  |  |
|  | Диоксид серы |  |  |  |  |
|  | Сероводород |  |  |  |  |
|  | Оксид углерода |  |  |  |  |
|  | Углеводороды |  |  |  | МВИ-4215-007-565914009-2009 |
|  | Пыль |  |  |  | МВИ-4215-006-56591409-2009 |
| Забурунье Ж-7-01 Ж-7-02 Ж-7-03 Ж-7-04 | Диоксид азота | 1 раз в квартал | 3 раза в сутки | Аккредитованная лаборатория | СТ РК 2.302-2021 |
|  | Оксид азота |  |  |  |  |
|  | Диоксид серы |  |  |  |  |
|  | Сероводород |  |  |  |  |
|  | Оксид углерода |  |  |  |  |
|  | Углеводороды |  |  |  | МВИ-4215-007-565914009-2009 |
|  | Пыль |  |  |  | МВИ-4215-006-56591409-2009 |
| Карашиганак Ж-8-01 Ж-8-02 | Диоксид азота | 1 раз в квартал | 3 раза в сутки | Аккредитованная лаборатория | СТ РК 2.302-2021 |
|  | Оксид азота |  |  |  |  |
|  | Диоксид серы |  |  |  |  |
|  | Сероводород |  |  |  |  |
|  | Оксид углерода |  |  |  |  |
|  | Углеводороды |  |  |  | МВИ-4215-007-565914009-2009 |
|  | Пыль |  |  |  | МВИ-4215-006-56591409-2009 |
| С.Балгимбаев Ж-9-01 Ж-9-02 | Диоксид азота | 1 раз в квартал | 3 раза в сутки | Аккредитованная лаборатория | СТ РК 2.302-2021 |
|  | Оксид азота |  |  |  |  |
|  | Диоксид серы |  |  |  |  |
|  | Сероводород |  |  |  |  |
|  | Оксид углерода |  |  |  |  |
|  | Углеводороды |  |  |  | МВИ-4215-007-565914009-2009 |
|  | Пыль |  |  |  | МВИ-4215-006-56591409-2009 |
| Западный Новобогат Ж-10-01 Ж-10-02 | Диоксид азота | 1 раз в квартал | 3 раза в сутки | Аккредитованная лаборатория | СТ РК 2.302-2021 |
|  | Оксид азота |  |  |  |  |
|  | Диоксид серы |  |  |  |  |
|  | Сероводород |  |  |  |  |
|  | Оксид углерода |  |  |  |  |
|  | Углеводороды |  |  |  | МВИ-4215-007-565914009-2009 |
|  | Пыль |  |  |  | МВИ-4215-006-56591409-2009 |

БИОРАЗНОБРАЗИЯ

Изменения состояния среды обитания животного и растительного мира, происходящие под воздействием природных и техногенных факторов, в значительной степени будут зависеть от характера техногенных нагрузок на места обитания животных на разных этапах развития инфраструктуры объектов АО «Эмбамунайгаз». Основными задачами производственного мониторинга за состоянием животного и растительного мира являются:

- оценка состояния животного мира на стационарных экологических площадках;

- определение особо чувствительных для представителей животного мира участков на месторождениях.

- Слежение за растительным покровом осуществляется методом визуального наблюдения. Методы визуального наблюдения: полевые исследование с использованием фото съемки. Периодичность наблюдений - 1 раз в год.

Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте

| № | Контрольный створ | Наименование контролируемых показателей | Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3) | Периодичность | Метод анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Месторождение Забурунье |  |  |  |  |  |
| 1 | Нефтепромысел З-1 З-2 З-3 З-4 | pH | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  |  | Сухой остаток | Не нормируется |  |  |
|  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов | Не нормируется |  |  |
|  |  | Фенол | Не нормируется |  |  |
|  |  | АПАВ | Не нормируется |  |  |
|  |  | ХПК | Не нормируется |  |  |
|  |  | Железо | Не нормируется |  |  |
|  |  | Азот аммонийный | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитриты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитраты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Медь | Не нормируется |  |  |
|  |  | Цинк | Не нормируется |  |  |
|  |  | Свинец | Не нормируется |  |  |
|  |  | Никель | Не нормируется |  |  |
| 2 | Шламонакопитель 1а 2а 3 4 5ф | pH | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  |  | Сухой остаток | Не нормируется |  |  |
|  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов | Не нормируется |  |  |
|  |  | Фенол | Не нормируется |  |  |
|  |  | АПАВ | Не нормируется |  |  |
|  |  | ХПК | Не нормируется |  |  |
|  |  | Железо | Не нормируется |  |  |
|  |  | Азот аммонийный | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитриты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитраты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Медь | Не нормируется |  |  |
|  |  | Цинк | Не нормируется |  |  |
|  |  | Свинец | Не нормируется |  |  |
|  |  | Никель | Не нормируется |  |  |
| 3 | Для канализационных септиков общежития и столовой 92 93 94 95 | pH | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  |  | Сухой остаток | Не нормируется |  |  |
|  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов | Не нормируется |  |  |
|  |  | Фенол | Не нормируется |  |  |
|  |  | АПАВ | Не нормируется |  |  |
|  |  | ХПК | Не нормируется |  |  |
|  |  | Железо | Не нормируется |  |  |
|  |  | Азот аммонийный | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитриты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитраты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Медь | Не нормируется |  |  |
|  |  | Цинк | Не нормируется |  |  |
|  |  | Свинец | Не нормируется |  |  |
|  |  | Никель | Не нормируется |  |  |
| Месторождение Гран |  |  |  |  |  |
| 4 | шламонакопитель 1 2 3 4 5ф | pH | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  |  | Сухой остаток | Не нормируется |  |  |
|  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов | Не нормируется |  |  |
|  |  | Фенол | Не нормируется |  |  |
|  |  | АПАВ | Не нормируется |  |  |
|  |  | ХПК | Не нормируется |  |  |
|  |  | Железо | Не нормируется |  |  |
|  |  | Азот аммонийный | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитриты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитраты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Медь | Не нормируется |  |  |
|  |  | Цинк | Не нормируется |  |  |
| Месторождение С.Балгимбаев |  |  |  |  |  |
| 5 | Нефтепромысел М-1 М-2 М-3 М-4 М-5 М-6 74 75 76 77 78 79 | pH | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  |  | Сухой остаток | Не нормируется |  |  |
|  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов | Не нормируется |  |  |
|  |  | Фенол | Не нормируется |  |  |
|  |  | АПАВ | Не нормируется |  |  |
|  |  | ХПК | Не нормируется |  |  |
|  |  | Железо | Не нормируется |  |  |
|  |  | Азот аммонийный | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитриты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитраты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Медь | Не нормируется |  |  |
|  |  | Цинк | Не нормируется |  |  |
|  |  | Свинец | Не нормируется |  |  |
|  |  | Никель | Не нормируется |  |  |
| 6 | Для канализационных септиков общежития и столовой 70 71 72 73 | pH | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  |  | Сухой остаток | Не нормируется |  |  |
|  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов | Не нормируется |  |  |
|  |  | Фенол | Не нормируется |  |  |
|  |  | АПАВ | Не нормируется |  |  |
|  |  | ХПК | Не нормируется |  |  |
|  |  | Железо | Не нормируется |  |  |
|  |  | Азот аммонийный | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитриты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитраты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Медь | Не нормируется |  |  |
|  |  | Цинк | Не нормируется |  |  |
|  |  | Свинец | Не нормируется |  |  |
|  |  | Никель | Не нормируется |  |  |
| 7 | Поля испарения 1 2 3 4 5ф | pH | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  |  | Сухой остаток | Не нормируется |  |  |
|  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов | Не нормируется |  |  |
|  |  | Фенол | Не нормируется |  |  |
|  |  | АПАВ | Не нормируется |  |  |
|  |  | ХПК | Не нормируется |  |  |
|  |  | Железо | Не нормируется |  |  |
|  |  | Азот аммонийный | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитриты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитраты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Медь | Не нормируется |  |  |
|  |  | Цинк | Не нормируется |  |  |
|  |  | Свинец | Не нормируется |  |  |
|  |  | Никель | Не нормируется |  |  |
| 8 | АЗС 96н 97н 98н 99н 100ф | pH | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  |  | Сухой остаток | Не нормируется |  |  |
|  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов | Не нормируется |  |  |
|  |  | Фенол | Не нормируется |  |  |
|  |  | АПАВ | Не нормируется |  |  |
|  |  | ХПК | Не нормируется |  |  |
|  |  | Железо | Не нормируется |  |  |
|  |  | Азот аммонийный | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитриты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитраты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Медь | Не нормируется |  |  |
|  |  | Цинк | Не нормируется |  |  |
|  |  | Свинец | Не нормируется |  |  |
|  |  | Никель | Не нормируется |  |  |
| Месторождение Ровное |  |  |  |  |  |
| 9 | Шламонакопитель 1а 2 3 4а 5ф | pH | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  |  | Сухой остаток | Не нормируется |  |  |
|  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов | Не нормируется |  |  |
|  |  | Фенол | Не нормируется |  |  |
|  |  | АПАВ | Не нормируется |  |  |
|  |  | ХПК | Не нормируется |  |  |
|  |  | Железо | Не нормируется |  |  |
|  |  | Азот аммонийный | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитриты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитраты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Медь | Не нормируется |  |  |
|  |  | Цинк | Не нормируется |  |  |
|  |  | Свинец | Не нормируется |  |  |
|  |  | Никель | Не нормируется |  |  |
| Месторождение Юго Западный Камышитовый |  |  |  |  |  |
| 10 | Нефтепромысел 1 2 3 4 5 6 | pH | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  |  | Сухой остаток | Не нормируется |  |  |
|  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов | Не нормируется |  |  |
|  |  | Фенол | Не нормируется |  |  |
|  |  | АПАВ | Не нормируется |  |  |
|  |  | ХПК | Не нормируется |  |  |
|  |  | Железо | Не нормируется |  |  |
|  |  | Азот аммонийный | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитриты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитраты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Медь | Не нормируется |  |  |
|  |  | Цинк | Не нормируется |  |  |
|  |  | Свинец | Не нормируется |  |  |
|  |  | Никель | Не нормируется |  |  |
| 11 | Для канализационных септиков общежития и столовой 82 83 84 85 | pH | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  |  | Сухой остаток | Не нормируется |  |  |
|  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов | Не нормируется |  |  |
|  |  | Фенол | Не нормируется |  |  |
|  |  | АПАВ | Не нормируется |  |  |
|  |  | ХПК | Не нормируется |  |  |
|  |  | Железо | Не нормируется |  |  |
|  |  | Азот аммонийный | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитриты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитраты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Медь | Не нормируется |  |  |
|  |  | Цинк | Не нормируется |  |  |
|  |  | Свинец | Не нормируется |  |  |
|  |  | Никель | Не нормируется |  |  |
| Месторождение Юго Восточный Камышитовый |  |  |  |  |  |
| 12 | Нефтепромысел К-1 К-2 К-3 К-4 К-5 К-6 | pH | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  |  | Сухой остаток | Не нормируется |  |  |
|  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов | Не нормируется |  |  |
|  |  | Фенол | Не нормируется |  |  |
|  |  | АПАВ | Не нормируется |  |  |
|  |  | ХПК | Не нормируется |  |  |
|  |  | Железо | Не нормируется |  |  |
|  |  | Азот аммонийный | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитриты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитраты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Медь | Не нормируется |  |  |
|  |  | Цинк | Не нормируется |  |  |
|  |  | Свинец | Не нормируется |  |  |
|  |  | Никель | Не нормируется |  |  |
| 13 | Для канализационных септиков общежития и столовой 86, 87 | pH | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  |  | Сухой остаток | Не нормируется |  |  |
|  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов | Не нормируется |  |  |
|  |  | Фенол | Не нормируется |  |  |
|  |  | АПАВ | Не нормируется |  |  |
|  |  | ХПК | Не нормируется |  |  |
|  |  | Железо | Не нормируется |  |  |
|  |  | Азот аммонийный | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитриты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитраты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Медь | Не нормируется |  |  |
|  |  | Цинк | Не нормируется |  |  |
|  |  | Свинец | Не нормируется |  |  |
|  |  | Никель | Не нормируется |  |  |
| Месторождение Жанаталап |  |  |  |  |  |
| 14 | Для канализационных септиков общежития и столовой 88 89 90 91 | pH | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  |  | Сухой остаток | Не нормируется |  |  |
|  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов | Не нормируется |  |  |
|  |  | Фенол | Не нормируется |  |  |
|  |  | АПАВ | Не нормируется |  |  |
|  |  | ХПК | Не нормируется |  |  |
|  |  | Железо | Не нормируется |  |  |
|  |  | Азот аммонийный | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитриты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитраты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Медь | Не нормируется |  |  |
|  |  | Цинк | Не нормируется |  |  |
|  |  | Свинец | Не нормируется |  |  |
|  |  | Никель | Не нормируется |  |  |

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

| Точка отбора проб | Наименование контролируемого вещества | Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг) | Периодичность | Метод анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Месторождение Забурунье |  |  |  |  |
| Территория нефтепромысла |  |  |  |  |
| СЭП-1 СЭП-2 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| Шламонакопитель |  |  |  |  |
| Северная сторона |  |  |  |  |
| СЭП-3 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| Западная сторона |  |  |  |  |
| СЭП-4 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| Южная сторона |  |  |  |  |
| СЭП-5 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| Восточная стороная |  |  |  |  |
| СЭП-6 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| Месторождение Жанаталап |  |  |  |  |
| Центральная часть нефтепромысла |  |  |  |  |
| СЭП-7 СЭП-8 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| Северная часть нефтепромысла |  |  |  |  |
| СЭП-9 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раза в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| Восточная часть нефтепромысла |  |  |  |  |
| СЭП-10 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| Месторождение Гран |  |  |  |  |
| Территория нефтепромысла |  |  |  |  |
| СЭП-11 СЭП-12 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| Шламонакопитель |  |  |  |  |
| Северная сторона |  |  |  |  |
| СЭП-13 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| Западная сторона |  |  |  |  |
| СЭП-14 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| Южная сторона |  |  |  |  |
| СЭП-15 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| Восточная сторона |  |  |  |  |
| СЭП-16 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| Месторождение С.Балгимбаев |  |  |  |  |
| Территория нефтепромысла |  |  |  |  |
| СЭП-17 СЭП-18 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| Месторождение Ровное |  |  |  |  |
| Территория нефтепромысла |  |  |  |  |
| СЭП-19 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| Шламонакопитель |  |  |  |  |
| Северная сторона |  |  |  |  |
| СЭП-20 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| Западная сторона |  |  |  |  |
| СЭП-21 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| Южная сторона |  |  |  |  |
| СЭП-22 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| Восточная сторона |  |  |  |  |
| СЭП-23 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| Месторождение Юго Западный Камышитовый |  |  |  |  |
| Территория нефтепромысла |  |  |  |  |
| СЭП-24 СЭП-25 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| Месторождение Юго Восточный Камышитовый |  |  |  |  |
| Территория нефтепромысла |  |  |  |  |
| СЭП-26 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| Месторождение Юго Восточный Новобогат |  |  |  |  |
| СЭП-27 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| Месторождение Западный Новобогат |  |  |  |  |
| СЭП-28 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| ЭСР «Жаик» |  |  |  |  |
| участок Юго-Западный Камышитовый |  |  |  |  |
| СЭП-29 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| Участок С.Балгимбаев |  |  |  |  |
| СЭП-30 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| Участов Забурунье |  |  |  |  |
| СЭП-31 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |

Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

| № | Подразделения предприятия | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | ЦДНГ №1 С.Балгимбаев | Ежеквартально |
| 2. | ЦППН С.Балгимбаев | Ежеквартально |
| 3. | УПРЭО, КСТиТТ, ЦПРС, СМТС С.Балгимбаев | Ежеквартально |
| 4. | УПГ С.Балгимбаев | Ежеквартально |
| 5. | ЦДНГ№2 Юго Западное Камышитове | Ежеквартально |
| 6. | ЦДНГ №3 Жанаталап, Гран | Ежеквартально |
| 7. | ЦДНГ №4 Забурунье | Ежеквартально |
| 8. | ЦДНГ №5 Юго Восточное Камышитовое, Юго Восточное Новобогат | Ежеквартально |

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Настоящая Программа производственного экологического контроля в области охраны окружающей среды распространяется на все структурные подразделения АО «Эмбамунайгаз»

Руководитель предприятия несет ответственность за обеспечение экологической безопасности, за действия персонала, приводящие к загрязнению окружающей среды.

Ответственным за организацию, проведение производственного экологического контроля и предоставление отчетности по результатам производственного экологического контроля назначен инженер ООС предприятия. Основными обязанностями инженера ООС при организации и проведении производственного экологического контроля являются:

 подготовка, ведение и оформление отчетной документации по результатам ПЭК;

 предоставление оперативной и достоверной информации руководству предприятия для принятия управленческих решений в области охраны окружающей среды;

 контроль за состоянием окружающей среды при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций экологического характера;

 контроль наличия и сроков действия нормативной и разрешительной документации;

 составление оперативной отчетности по природоохранной деятельности;

 расчет платежей за загрязнение окружающей среды и контроль их осуществления;

 контроль выполнения плана природоохранных мероприятий;

 контроль выполнения требований контролирующих органов.

ПЛАН-ГРАФИК ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК

Основной целью внутренних проверок является соблюдение экологического законодательства РК, сопоставление результатов производственного экологического контроля с условиями экологического разрешения.

Внутренние проверки организовываются с целью своевременного принятия мер по исправлению, выявленных в ходе проверки несоответствий. На предприятии внутренние проверки осуществляются путем ежеквартального выезда постоянно действующей комиссии (ПДК) с обозначением ответственных лиц.

В ходе внутренних проверок контролируется:

1) выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля;

2) следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;

3) выполнение условий экологического и иных разрешений;

4) правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;

| № | Документы и намечаемые работы | Краткое описание работ | Периодичность | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование объектов на промплощадке | Экологом определяется предполагаемое количество объектов, подлежащих контролю. Для определения объектов используется нормативная документация предприятия | Ежемесячно | Отдел ООС |
| 2. | План природных мероприятий | При обследовании объектов проверяется выполнение ППМ | Ежеквартально | Отдел ООС |
| 3. | Программа экологического контроля | Проверка проведения инструментальных замеров и мероприятий, предусмотренных программой | Ежеквартально | Отдел ООС |
| 4. | Природоохранное законодательство | Выявление фактов нарушения природоохранного законодательство. Проверка выполнения предписаний контролирующих органов | Ежеквартально | Отдел ООС |
| 5. | Выполнение особых условий природопользования | Проверяется выполнение особых условий и рекомендаций, содержащихся в выданном разрешении на эмиссии в окружающую среду | Ежеквартально | Отдел ООС |
| 6. | Отчет по внутренней проверке | Составление отчета по проводимым внутренним проверкам и предоставление его руководству с перечнем намечаемых мер по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки | Ежеквартально | Отдел ООС |

КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

(ОПЕРАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ)

Основной целью операционного мониторинга является соблюдение условий технологического регламента предприятия для снижения уровня негативного воздействия его деятельности на окружающую среду.

Контроль за параметрами технологического процесса осуществляется в рамках производственного процесса в соответствии с должностными инструкциями.

Операционный мониторинг

| № | Технологический процесс | Периодичность | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее руководство | Постоянно | Начальник НГДУ |
| 2. | Контроль технического состояния технологического оборудования | Постоянно | Начальник ПТО, Производственно-технический отдел |
| 3. | Контроль работы служб по добыче и переработке газа на объектах | Постоянно | Начальник ПТО, Производственно-технический отдел |
| 4. | Контроль соблюдения правил ТБ на предприятии | Постоянно | Отдел техники безопасности |
| 5. | Соблюдение условий технологического регламента производства | Постоянно | Начальник ПТО, Производственно-технический отдел |
| 6. | Контроль движения отходов предприятия | Постоянно | Отдел ООС |

ВНУТРЕННИЕ ПРОВЕРКИ

В соответствии с Экологическим кодексом РК Компания осуществляет внутренние проверки соблюдения экологического законодательства РК и сопоставление результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений.

В ходе операционного экологического контроля АО «Эмбамунайгаз» проводятся проверки:

по охране атмосферного воздуха:

- соблюдение экологических требований в области охраны атмосферного воздуха;

- наличие графиков инструментального, инструментально-лабораторного либо расчетного контроля за соблюдением установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ;

- соответствие результатов по фактическим выбросам загрязняющих веществ в атмосферу установленным нормативам;

- выполнение мероприятий по снижению выбросов в атмосферу и достижению нормативов предельно допустимых выбросов;

- выполнение предписаний, выданных органами государственного контроля;

- соответствие требованиям технологического регламента работы оборудования, имеющего выбросы, при вводе в эксплуатацию новых и реконструкции существующих объектов;

- контроль за выполнением условий, установленных в заключении государственной экологической экспертизы;

- правильность и своевременность предоставления отчетных данных для расчета выбросов в ходе производственных работ.

по охране и использованию водных ресурсов:

- соблюдение экологических требований и выполнение мероприятий по охране водных ресурсов;

- соблюдение режима работы системы очистных сооружений в соответствии с технологией;

- соблюдение степени очистки сточных вод и нормативов, установленных в проекте предельно-допустимых сбросов;

- проведение контроля за качеством отводимых сточных вод по установленным формам;

- выполнение предписаний, выданных органами государственного контроля;

- контроль за выполнением условий, установленных в заключении государственной экологической экспертизы;

- правильность и своевременность предоставления отчетных данных для расчета сбросов в ходе производственного мониторинга.

по охране земельных ресурсов:

- соблюдение экологических требований в области охраны земельных ресурсов;

- защита земель от загрязнения и засорения отходами производства и потребления потенциально опасными химическими, биологическими и радиоактивными веществами, от других процессов разрушения;

- своевременность и правильность проведения комплекса противоэрозийных мероприятий по восстановлению и сохранению плодородия почв;

- обеспечение рекультивации земель, нарушенных в результате аварийных ситуаций на производстве;

- контроль за выполнением условий, установленных в нормативных актах, технических проектах и заключении государственной экологической экспертизы;

- выполнение предписаний, выданных органами государственного контроля.

В плановых проверках принимают участие специалисты отдела ООС. По результатам производственного контроля, при выявлении нарушений, проверяющими специалистами составляются соответствующие производственные акты.

Руководителю (должностному лицу) объекта, выдаются предписания по устранению нарушений экологического законодательства и проведению корректирующих мер. Специалисты, ответственные за проведение внутренних проверок, регулярно отслеживают выполнение предписаний.

ПРОТОКОЛ ДЕЙСТВИЯ В НЕШТАТНЫЕ (АВАРИЙНЫЕ) СИТУАЦИИ

При выполнении комплекса работ на месторождениях НГДУ «Жайыкмунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» предусмотрены мероприятия технологического и организационно-технического характера, обеспечивающие исключение аварийных ситуаций. Проектными решениями также предусмотрены системы управления безопасностью работ и защиты окружающей среды. Тем не менее, нельзя полностью исключить вероятность их возникновения. В случае возникновения неконтролируемой ситуации на участках работ компанией будут предприниматься все возможные меры по ее скорейшему прекращению, локализации и ликвидации последствий.

В этом случае предприятием составляется План ликвидации аварий, в котором определены организация и производство аварийно-восстановительных работ, определены обязанности должностных лиц, участвующих в ликвидации аварий.

Протоколом действий в нештатных ситуациях предусматривается начать мониторинговые наблюдения с момента начала аварии, и продолжать их до тех пор, пока не будет ликвидирован источник воздействия на окружающую среду, и не будут выполнены все работы по реабилитации природных комплексов. Продолжительность и место проведения мониторинговых исследований будут определяться размерами, характером, обстоятельствами и особенностями аварийной ситуации.

Мониторинговые наблюдения во время аварии будут включать в себя наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, подземных вод и почво-грунтов в зоне ее влияния. Наблюдения за состоянием компонентов окружающей среды должны проводится не менее чем раз в сутки. Отбор проб атмосферного воздуха, подземных вод и почво-грунтов производится по общепринятым методикам. Одновременно проводятся визуальные наблюдения за распространением возможных разливов углеводородов или иных жидкостей, обладающих токсичными свойствами.

Детальный план мониторинга будет разработан в составе комплекса мероприятий по ликвидации последствий аварии, в зависимости от ее характера и масштабов после получения результатов обследования и будет согласовываться в оперативном порядке координатором работ по ликвидации аварийной ситуации.

После устранения аварии на предприятии должны быть откорректированы мероприятия по предупреждению подобных ситуаций.

После ликвидации последствий аварий мониторинг состояния окружающей среды проводится для определения уровня воздействия на окружающую среду, а также степени и продолжительности восстановления окружающей среды.

По окончании аварийно-восстановительных работ мониторинг состояния окружающей среды должен заключаться в проведении комплексного обследования территории, подвергшейся неблагоприятному воздействию для определения фактических нарушений и наиболее эффективных мер по очистке и восстановлению территории. Размещение дополнительных точек и системы опробования будет определено непосредственно после установления характера и масштабов аварий по результатам обследования территории и источников аварийных выбросов.

После ликвидации аварии наблюдения переходят на постоянно действующий режим мониторинга со сгущением точек наблюдений (отбора проб) в границах зоны влияния аварии. Данные наблюдения проводятся на протяжении всего цикла реабилитации территории.

ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

В рамках Положения по организации производственного контроля в областиохраны окружающей среды определены методы и частота ведения учета, анализа и сообщения данных.

Информация, получаемая при осуществлении производственного экологического контроля, условно подразделяется на:

 текущую или оперативную;

 отчетную, включая обобщенные данные, рекомендации и прогноз.

Порядок представления данных для отчетных форм определен внутренней процедурой, в которой предусмотрено:

 подготовка данных экологической службой.

 обобщение данных и заполнение необходимых форм отделом охраны окружающей среды;

 подготовка необходимых пояснительных записок отделом охраны окружающей среды;

 представление отчетных форм в контролирующие органы охраны окружающей среды;

Отчетность должна отражать полную информацию об исполнении программы за отчетный период, а также результаты внутренних проверок.

Годовой информационно-аналитический отчет по Производственному экологическому контролю включает информацию о проведенных мониторинговых наблюдениях и результатах проверок, выполненных согласно утвержденной «Программы производственного экологического контроля».

Информационно-аналитические отчеты ПЭК, представляются контролирующим органам ежеквартально и по окончанию отчетного года.

План мероприятий по охране окружающей среды на период 2027 г. по НГДУ "Жайыкмунайгаз" АО "Эмбамунайгаз"

| № п/п | Наименование мероприятия | Объект/ источник эмиссии | Показатель (нормативы эмиссий, лимиты захоронения отходов, лимиты размещения серы в открытых картах) | Обоснование | Текущая величина | Календарный план достижения установленных показателей на конец года (2025г) | Срок выполнения | Объем финансирования тыс. тенге | Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексные работы по проведению производственного экологического мониторинга исследования по воздуху, почве, сточным и подземным (грунтовым водам) | НГДУ "Жайыкмунайгаз" (по месторождениям НГДУ) | контроль за нормативом НДВ | ЭК РК | - | - | 31.12.2027 г. | 14 166 | Оценка состояния и исследование качественных характеристик компонентов ОС |
| 2 | Ремонт печей подогревов | НГДУ "Жайыкмунайгаз", №306 | 17,95 тн | ЭК РК | 9,107 тн | 9,107 тн | 31.12.2027 г. | 90 800 | Снижение выбросов ЗВ в атмосферу |
| 3 | Утилизация нефтесодержащих отходов | НГДУ "Жайыкмунайгаз" (нефтесодержащие отходы) | 3 000 тн | ЭК РК | 3 000 тн | 0 | 31.12.2027 г. | 83 997 | Снижение накопления отходов производства на полигонах в объеме 3000 тонн, тем самых сокрашая выбросы углеводородов в атмосферу. |
| 4 | Комплексные исследовательские работы нефтегазовой отрасли по проведению радиационного мониторинга контрактной территории | НГДУ "Жайыкмунайгаз" (по месторождениям НГДУ) | Контроль за состоянием ОС | ЭК РК | - | - | 31.12.2027 г. | 3 835 | Регулирование и нормирование качества окружающей среды |
| 5 | Озеленение территории (создание «зеленного пояса») и обслуживания зеленых насаждений | НГДУ "Жайыкмунайгаз" | 5 гектар | ЭК РК | 5 га. | 0 | 31.12.2027 г. | 51 000 | Благоустройство и озеленение территории |