ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) ДЛЯ ПРОМПЛОЩАДКИ НГДУ «ЖАЙЫКМУНАЙГАЗ»

АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ» НА 2027г

Нефтегазодобывающее управление «Жайыкмунайгаз» является структурным подразделением АО «Эмбамунайгаз».

Нефтяные месторождения НГДУ «Жайыкмунайгаз» размещены на территории Исатайского и Махамбетского районов, Атырауской области. В каждом месторождении имеется вахтовый поселок для персонала. Административное здание НГДУ «Жайыкмунайгаз» находится в Исатайском районе Атырауской области. Связь с городом Атырау осуществляется по автомобильной дороге.

Основной деятельностью НГДУ «Жайыкмунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» является добыча сырой нефти и попутного нефтяного газа на месторождениях.

Разведочными работами на западе Эмбинской нефтеносной провинции выявлены благоприятные структуры месторождений Камышитовое, Жанаталап, Гран, Ровное, Забурунье, Новобогат.

Продуктивные пласты залегают на больших глубинах в сложных горно-геологических условия

По величине запасов нефти и запасу упругой энергии месторождения НГДУ «Жайыкмунайгаз» являются уникальными.

На всех месторождениях предусмотрена единая герметизированная система сбора нефтяной эмульсии, в которую входит следующее технологическое оборудование:

- групповая замерная установка (ГЗУ) на выкидных линиях;

- напорный водоводот ГЗУ до площадки сбора, на площадке ЦПС;

- блок химреагентов;

- резервуары для хранения товарной и сырой нефти;

- печи для подогрева нефти;

- нефтеналивной стояк.

В состав НГДУ входят следующие промплощадки с расположенными на них источниками загрязнения атмосферы:

- Цех спецтехники и технологического транспорта (ЦСТиТТ);

- Цех подземного ремонта скважин (ПРС);

- Участок проката и ремонта эксплуатационного оборудования (ПРЭО);

- Склад материально-технического снабжения;

- Цех подготовки  и перекачки нефти (ЦППН);

- м /р С. Балгимбаева;

- м/р Юго-Западный Камышитовый;

- м/р Юго-Восточный Камышитовый;

- м/р Юго-Восточный Новобогат;

- м/р Жанаталап;

- м/р Жанаталап Северное крыло;

- м/р Гран;

- м/р Забурунье (с пунктом сбора нефти №1 и 3);

- Котельная адм. здания НГДУ «Жайыкмунайгаз»;

- Участок БМТС;

- Котельная узла учета технической воды;

- Служебные дома.

- ЭСР Жайык.

Для питания электроэнергией производственных площадок месторождений, проведена воздушная линия ЛЭП, в качестве аварийных источников электроэнергии на площадках приняты стационарные дизельные электростанции.

На случай аварийной ситуации предусмотрены: байпасная линия, переключающая поток нефти, в приемную емкость, минуя резервуар для сбора жидкости и байпасная линия, переключающая поток нефти в резервуар-отстойник, минуя печь (в летнее время).

Пластовая вода, отделившаяся от нефти в резервуаре для сбора жидкости резервуаре-отстойнике, собирается в резервуарах для отстоя воды, накапливаются в емкости уловленной нефти, откуда своим насосом подаются в резервуар для сбора жидкости.

Жилые зоны вблизи месторождений НГДУ «Жайыкмунайгаз» отсутствуют. В зоне влияния предприятия курортов, зон отдыха и объектов с повышенными требованиями к санитарному состоянию атмосферного воздуха нет.

На ситуационной карте-схеме района размещения НГДУ «Жайыкмунайгаз» (в приложении) показано взаиморасположение месторождений и граничащих с ними характерных объектов и границы нормативных санитарно-защитных зон.

Жилые зоны вблизи месторождений НГДУ «Жайыкмунайгаз» отсутствуют. В зоне влияния предприятия курортов, зон отдыха и объектов с повышенными требованиями к санитарному состоянию атмосферного воздуха нет.

НГДУ, как стационарный источник выбросов, характеризуется выбросами от технологического оборудования нефтегазодобычи, в процессе эксплуатации которых происходит выделение различных углеводородных фракций, а также от организованных источников выбросов загрязняющих веществ.

На рассматриваемой территории промышленных зон, лесов, сельскохозяйственных угодий, транспортных магистралей, селитебных территорий, зон отдыха, территории заповедников, ООПТ, музеев, памятников архитектуры, санаториев, домов отдыха отсутствуют.

Нефтяные месторождения НГДУ «Жайыкмунайгаз» расположены в Исатайском и Махамбетском районе в Западной части Атырауской области. Граничат на севере с ЗападноКазахстанской областью, на востоке - с Махамбетским районом и территорией города Атырау, на западе с Курмангазинским районом. Район занимает территорию площадью 1513,5 тыс. га, что составляет 12,76% территории области. Административным центром района является районный центр Аккистау, расположенный в 85 км от г. Атырау. Связь с областным центром осуществляется по автодороге общегосударственного значения Атырау-Астрахань и железной дороге Атырау-Астрахань.

Таблица 6.1 – Расстояние расположение месторождении до ближайщих жилых зон

| № | Месторождение | Жилая зона | Расстояние(км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | м/р С. Балгимбаев | город Атырау | 62 |
| 2 | м/р Ю.В.Камышитовый | город Атырау | 36 |
| 3 | м/р Ю.В.Новобогатинск | город Атырау | 44 |
| 4 | м/р Ю.В.Новобогатинск | село Х. Ергалиев | 15 |
| 5 | м/р Ю.В.Новобогатинск | поселок Аккистау | 17 |
| 6 | м/р Ю.З.Камышитовый | село Тушыкудук | 18 |
| 7 | м/р Ю.З.Камышитовый | поселок Аккистау | 18 |
| 8 | м/р С. Балгимбаев | поселок Аккистау | 12 |
| 9 | м/р С. Балгимбаев | поселок Жанбай | 17 |
| 10 | м/р Гран | поселок Аккистау | 4 |
| 11 | м/р Жанаталап | поселок Аккистау | 17 |
| 12 | м/р Жанаталап | поселок Жанбай | 6 |
| 13 | м/р Забурунье | село Забурунье | 5 |
| 14 | м/р Забурунье | село Исатай | 8 |

В зоне влияния предприятия курортов, зон отдыха и объектов с повышенными требованиями к санитарному состоянию атмосферного воздуха нет, в сявзи с отсутствием зон отдыха и курортных мест.

На ситуационной карте-схеме района размещения НГДУ «Жайыкмунайгаз» (приложение 6) показано взаиморасположение месторождений и граничащих с ними характерных объектов и границы нормативных санитарно–защитных зон.

НГДУ «Жайыкмунайгаз», как стационарный источник выбросов, характеризуется выбросами от технологического оборудования нефтегазодобычи, в процессе эксплуатации которых происходит выделение различных углеводородных фракций, а также от организованных источников выбросов загрязняющих веществ.

На рассматриваемой территории промышленных зон, лесов, сельскохозяйственных угодий, транспортных магистралей, селитебных территорий, зон отдыха, территории заповедников, ООПТ, музеев, памятников архитектуры, санаториев, домов отдыха отсутствуют.

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для промплощадок НГДУ «Жайыкмунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» на 2027 год включает в себя общие сведения о месторождениях НГДУ расположенных в Исатайском районе Атырауской области, эксплуатацию которого проводит АО «Эмбамунайгаз».

Административный корпус АО «Эмбамунайгаз» расположен в г.Атырау по улице Валиханова 1. Проект составлен для установления лимитов загрязняющих веществ от источников загрязнения по месторождениям м /р С. Балгимбаева, м/р Юго-Западный Камышитовый,	м/р Юго-Восточный Камышитовый, м/р Юго-Восточный Новобогат, м/р Жанаталап, м/р Гран,  м/р Забурунье НГДУ «Жайыкмунайгаз» АО «Эмбумунайгаз».

Основными источниками выбросов вредных веществ на месторождениях являются:

- неорганизованные источники: эксплуатационные скважины, групповая замерная установка, нефте - и газосепараторы, концевая сепарационные установки, сепараторы УПС, дренажи, насосные установки, отстойники - утечка вредных веществ в атмосферу через неплотности сальниковых уплотнений, предохранительных клапанов, фланцевых соединений и запорно-регулирующей арматуры;

- организованные источники: котельная, печи подогрева нефти, дизельные двигатели для генераторов,  кузнечный горн,  сварочный передвижной агрегат, установка для очистки замазученной почвы - выбросы загрязняющих веществ в атмосферу производятся от дымовых и выхлопных труб; станки по обработке металлических деталей, химическая лаборатория и склад хранения химреагентов – выброс  таких загрязняющих веществ как взвешенные вещества, абразивная пыль, азотная кислота, соляная кислота, бензин и т.д. осуществляется через вентиляционную систему;

- резервуары для нефти, нефтеналивной стояк, емкости для топлива (АЗС) - вредные вещества выделяются в атмосферу через дыхательные клапана;

- неорганизованный площадной источник шламонакопитель, склад инертных материалов, электро - газосварочные посты – выбросы происходят при работе аппаратов;

- передвижные источники выбросов – спецтехника и автотранспорт.

- Целью разработки проекта НДВ является получение экологического разрешения на воздействие  согласно требованиям статьи 122 Экологического кодекса РК.

Перечень источников выбросов и их характеристики определены для проектируемых объектов – на основе проектной информации (РООС), для действующих объектов – на основе инвентаризации выбросов вредных веществ в атмосферу и их источников (НДВ), которая представляет собой систематизацию сведений об стационарных источниках, их распределении по территории, количественном и качественном составе выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

По результатам инвентаризации, на территории промплощадок НГДУ «Жайыкмунайгаз» в атмосферный воздух выявлены  2214 источников загрязнения вредных веществ в атмосферу.

Общий валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу по НГДУ «Жайыкмунайгаз на 2027 г  составляет – 1543,42637 т/год.

Максимально-разовые и среднесуточные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышают ПДК, установленных в требовании приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций».

Для проведения расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу использован программный комплекс «Эра», версия 4, НПО «Логос», г. Новосибирск, согласованный с ГГО имени Воейкова, г.Санкт-Петербург и МООС Республики Казахстан. Расчет рассеивания в приземном слое атмосферы показал, что превышение ПДК не наблюдается на границе санитарно-защитной зоны месторождений НГДУ.

Предлагается установить следующие нормативы допустимых в атмосферу для источников выбросов на промышленной площадке месторождениях НГДУ:

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,363040764 | 3,6419266 | 91,048165 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,012083198 | 0,0698189 | 69,8189 |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) |  | 0,001 | 0,0003 |  | 1 | 0,0044167 | 0,002751 | 9,17 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 10,715539847 | 98,403515306 | 2460,08788 |
| 0302 | Азотная кислота (5) |  | 0,4 | 0,15 |  | 2 | 0,0004333 | 0,0136656 | 0,091104 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 17,59703013 | 183,38050958 | 3056,34183 |
| 0322 | Серная кислота (517) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,0000821 | 0,0001231 | 0,001231 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 1,0397406 | 4,763668394 | 95,2733679 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 2,20376108408 | 13,2719357994 | 265,438716 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,0088056644 | 0,33046246095 | 41,3078076 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 37,461878229 | 333,4698276 | 111,156609 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,00309351 | 0,0072225 | 1,4445 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,007113888 | 0,019635 | 0,6545 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 2,168641606 | 51,355871328 | 1,02711743 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 13,08499163 | 470,4712287 | 9,40942457 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 30 |  | 2,40216371 | 101,82006798 | 3,39400227 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,0342094 | 1,4267631 | 14,267631 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,072967 | 0,7730268 | 3,865134 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,4580001 | 5,1517144 | 8,58619067 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000005094 | 0,000027268 | 27,268 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  | 0,1 |  |  | 3 | 0,0928764 | 0,38785 | 3,8785 |
| 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383) |  | 0,1 |  |  | 4 | 0,0008426 | 0,00475 | 0,0475 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0,1230355 | 0,49 | 0,098 |
| 1078 | Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*) |  |  |  | 1 |  | 0,28943094 | 9,12749401 | 9,12749401 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) |  |  |  | 0,7 |  | 0,0674393 | 0,2716 | 0,388 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) |  | 0,1 |  |  | 4 | 0,0789609 | 0,3094 | 3,094 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) |  | 0,03 | 0,01 |  | 2 | 0,1837177 | 0,809996513 | 80,9996513 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,206451 | 1,115837843 | 111,583784 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0,35 |  |  | 4 | 0,0526864 | 0,202 | 0,57714286 |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526) |  | 0,00005 |  |  | 3 | 0,00058995814 | 0,0159282123 | 318,564246 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) |  | 5 | 1,5 |  | 4 | 0,0216667 | 0,68328 | 0,45552 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,00034306 | 0,000065 | 0,0013 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,0638862 | 0,3769984 | 0,3769984 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 15,81879121 | 252,431266952 | 252,431267 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,44102 | 4,66711548 | 31,1141032 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,12469841 | 3,93248916 | 78,6497832 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,005137484 | 0,0751721 | 0,751721 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  | 0,04 |  | 0,0144 | 0,1513728 | 3,78432 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 105,2239713 | 1547,3566 | 7165,57544 |