НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Раздел охрана окружающей среды (РООС) выполнен к проекту «Индивидуальный технический проект на строительство эксплуатационной горизонтальной скважины №651 с наклонным устьем на месторождении Карсак»

Основанием для составления раздела ООС является:

•	Статья 49, глава 7 «Экологическая оценка» Экологического кодекса РК;

•	Договор на оказание услуг;

•	Техническое задание.

Раздел ООС выполнен Управлением экологии Атырауского Филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» согласно договору с АО «Эмбамунайгаз».

Основная цель РООС – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды, прогноз изменения качества окружающей среды при реализации производственных решений с целью разработки мероприятий и рекомендаций по снижению различных видов воздействий на отдельные компоненты окружающей среды и здоровье населения.

Раздел ООС включает следующие этапы его проведения:

- характеристика и оценка современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу, флору и фауну, выявление приоритетных по степени антропогенной нагрузки природных сред, ранжирование факторов воздействия;

- анализ планируемой производственной деятельности с целью установления видов и интенсивности воздействия на окружающую среду, пространственного распределения источников воздействия и ранжирование по их значимости;

- комплексная прогнозная оценка ожидаемых изменений окружающей среды в результате планируемой деятельности на участке работ;

- природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.

РООС выполнен с соблюдением Законов Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, нормативно-правовых требований и договорных обязательств.

Целью бурения скважины №651 является добыча нефти.

Начало строительства: 2027 год.

Срок строительства: 37,11 суток.

Количество рабочих: 60 человек.

Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ при строительно-

монтажных работах – 5 стационарных источников загрязнения, из них неорганизованных - 5; при бурении скважин - 15 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 4, неорганизованных - 11; при освоении скважин - 7 стационарных источников загрязнения, из них организованных – 3, неорганизованных - 4.

Всего стационарными источниками выбрасывается в атмосферу за весь период проведения планируемых работ при бурении скв составляет: 24,803971 т/г.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период бурении за 2027 год

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,0605 | 0,007673 | 0,191825 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,00192 | 0,000166 | 0,166 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 3,21166666666 | 5,9787 | 149,4675 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 4,17516666666 | 7,77231 | 129,5385 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,53527777779 | 0,99645 | 19,929 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 1,10544665955 | 1,9929166 | 39,858332 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,00029406 | 0,0000268 | 0,00335 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 2,67638888889 | 4,98225 | 1,66075 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 0,18264301 | 0,15464101 | 0,00309282 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) |  | 0,03 | 0,01 |  | 2 | 0,12846666666 | 0,239148 | 23,9148 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,12846666666 | 0,239148 | 23,9148 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 1,38927066666 | 2,401184 | 2,401184 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,3611977 | 0,0313168 | 0,626336 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,007975 | 0,004141 | 0,04141 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  | 0,04 |  | 0,027 | 0,0039 | 0,0975 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 13,99168043 | 24,803971 | 391,81438 |

Лимиты накопления отходов при бурении на 2027 год всего составляет 247,2т/год. Из них: Буровой шлам – 55,32 т/г; Отработанный буровой раствор – 189,904 т/г; Промасленные отходы (ветошь) – 0,1524 т/г; Отработанные масла – 0,01988 т/г; Коммунальные отходы –  0,46 т/г; Пищевые отходы – 1,34 т/г; Металлолом-0,004 т/г; Огарки сварочных электродов-0,0015 т/г.

Все виды отходы будут вывозиться специализированной организацией согласно договору, специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

Объем на хозяйственно-бытовые нужды – 0,009 тыс. м3/сут, соответственно на цикл строительство составляет – 0,33399 тыс. м3/период или 333,9 м3/период;

Работающие будут обеспечены водой, удовлетворяющей требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. На месторождение Карсак вода для питьевых нужд поставляется в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров, для бытовых нужд используется вода из близлежащего источника.