Нетехническое резюме

РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» к рабочему проекту «Реконструкция внутрипромысловой системы сбора жидкости месторождений НГДУ «Доссормунайгаз Атырауская область, Кызылкугинский район».

Генеральный план выполнен с увязкой к существующим объектам и проектным координатам устья скважин. Проектом предусмотрен грунт для планировки территории. Высотные отметки не превышают допустимых пределов и учитывают уклон для отвода талых и дождевых вод. Для обеспечения стока талых и дождевых вод площадки обустройства приподняты над поверхностью земли на высоту 0,15м. Отметки площадок выше всех углов, этим обеспечивается уклон от площадок к краям территории. Грунт от выемки дренажной емкости и подземных частей зданий и сооружений спланировать по территории.

Проектом предусматривается реконструкция технологических трубопроводов.

Данным проектом предусматриваются м/р. Восточный Макат, Северный Жолдыбай, Ботахан, Карсак, Алтыкуль,

- реконструкция (демонтаж) устаревших существующих нагнетательных линии с наружным диаметром 114х7мм. Взамен предусматривается строительство новых нагнетательных линии наружным диаметром 114х7мм с подключением линии с существующих ВРП.

- реконструкция (демонтаж) устаревших существующих выкидных линии от скважин до ГЗУ с наружным диаметром 89х5мм. Взамен предусматривается строительство новых выкидных линии наружным диаметром 89х5мм с подключением линии с существующих ГЗУ.

- реконструкция (демонтаж) устаревших существующих коллекторных линии водовода от ВРП до блока гребёнки с наружным диаметром 159х6 мм. Взамен предусматривается строительство новых коллекторных линии наружным диаметром 159х7мм с подключением линии с существующих БГ.

- реконструкция (демонтаж) устаревших существующих внутриплощадочных сетей с наружным диаметром 159х7мм. Взамен предусматривается строительство новых внутриплощадочных линии наружным диаметром 159х7мм с подключением линии с существующих оборудовании.

Соответствует всем Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны.

Разбивку проектируемых объектов везти от координатных точек. На территории предусмотрена внутриплощадочная автодорога для доступа персонала. Ширина проезжей частидороги составляет 6.0м. Для данной территории проектом предусмотрено устройство одного въезда и пожарного въезда/выезда с парковкой на 6 машино-мест 1место(6.0х3.5м) для МГН.

Внутриплощадочная дорога запроектирована из асфальтобетонного покрытия и обеспечивает беспрепятственный доступ к открытым сооружениям, как в обычных условиях, так и в аварийных ситуациях. В данном проекте предусмотрена ограждения и устройство тротуаров из брусчатки для доступа персонала. Ограждение протяженностью 15.0м. принято высотой 2.03м и выбрано из сметного норматива УСН РК 8.02-03-2021.

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу подразделяются на организованные и неорганизованные. Организованный источник выброса оборудован устройством для направленного вывода в атмосферу загрязняющих веществ (выхлопная труба, дымовая труба). Неорганизованные источники выбросов – это выбросы, поступающие в атмосферу в виде ненаправленных потоков.

К организованным источникам выбросов относятся выхлопные трубы дизельных и бензиновых сварочных агрегатов.

Источники выделения выбросов в период строительно-монтажных работ:

Организованные источники:

Источник 0001 – Котел битумный;

Источник 0002 – Электростанция передвижная до 4кВт;

Источник 0003 – Компрессор передвижной;

Неорганизованные источники:

Источник 6001 – Разработка грунта экскаватором;

Источник 6002 – Работа бульдозера;

Источник 6003 – Пересыпка инертных материалов;

Источник 6004 – Сварочные работы;

Источник 6005 – Газовая резка

Источник 6006 – Покрасочные работы

Источник 6007 – шлифовальная машина

Источник 6008 – Пластиковая сварка

В период строительных работ будут использованы спецтехника и автотранспорт, работающие на дизельном топливе и на бензине. Перечень спецтехники и автотранспорта, используемого при строительстве и необходимое количество ГСМ приведены ниже в таблице

Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в период строительных работ составляет 11 ед. в том числе: неорганизованных – 8 ед., организованных – 3 ед.

Перечень и количественные значения выбросов загрязняющих веществ на период строительно-монтажных работ

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДКс.с., мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды | 0,04 | 3 | 0,04127 | 0,01426 | 0,3565 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0,001 | 2 | 0,000952 | 0,0009605 | 0,9605 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,04 | 2 | 0,058522223 | 0,0862078 | 2,155195 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 0,06 | 3 | 0,009512361 | 0,01400888 | 0,23348133 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0,05 | 3 | 0,002236111 | 0,0072 | 0,144 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,05 | 3 | 0,054513889 | 0,01374 | 0,2748 |
| 0337 | Углерод оксид | 3 | 4 | 0,16647477 | 0,09143745 | 0,03047915 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор | 0,005 | 2 | 0,000362 | 0,000788 | 0,1576 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,03 | 2 | 0,000389 | 0,000848 | 0,02826667 |
| 0616 | Диметилбензол |  | 3 | 0,1792 | 0,001737 | 0,008685 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | 0,000001 | 1 | 4,1000000E-08 | 1,33E-07 | 0,133 |
| 0827 | Хлорэтилен | 0,01 | 1 | 0,000002065 | 1,95E-07 | 0,0000195 |
| 1325 | Формальдегид | 0,01 | 2 | 0,000479167 | 0,00144 | 0,144 |
| 2752 | Уайт-спирит |  |  | 0,1344 | 0,0007209 | 0,0007209 |
| 2754 | Алканы С12-19 |  | 4 | 0,01758 | 0,03635 | 0,03635 |
| 2902 | Взвешенные частицы | 0,15 | 3 | 0,0052 | 0,0395 | 0,26333333 |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий | 0,002 | 2 | 0,001927 | 0,000111 | 0,0555 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) | 0,1 | 3 | 0,112519 | 0,042628 | 0,42628 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  | 0,0034 | 0,02584 | 0,646 |
|  | В С Е Г О : |  |  | 0,788939627 | 0,3777779 | 6,05471088 |

Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ составит: 0,788939627 г/сек; 0,3777779т/г.

Лимиты накопления отходов

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| Всего: | - | 118,0077 |
| в т.ч. отходов производства | - | 113,4133 |
| отходов потребления | - | 4,5944 |
| Опасные отходы |  |  |
| Тара из под краски 08 01 11* | - | 0,0006 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Огарки сварочных электродов 12 01 13 | - | 0,0127 |
| Строительные отходы |  | 112,9 |
| Металлолом |  | 0,5 |
| Пищевые отходы (20 01 08) |  | 3,4224 |
| Коммунальные (твердо-бытовые) отходы 20 03 01 | - | 1,1720 |