Нетехническое резюме

Настоящим проектом предусмотрены технологические решения по реконструкции и замене существующих промысловых, внутриплощадочных и межпромысловых трубопроводов на объектах ППН Алтыкуль, ЦДНГ Карсак, ЦППН Карсак, БДН Кошкар, ЦДНГ Ботахан, БДН С.Жолдыбай, ЦППН В.Макат, ЦДНГ В.Макат с соблюдением нормативных требований РК в области строительства.

Данным разделом предусмотрено реконструкция технологических трубопроводов, демонтаж устаревших существующих выкидных линии от скважин до ГЗУ наружным диаметром 89х5мм. Взамен предусмотрено строительство новых выкидных линии наружным диаметром 89х5мм с подключением в существующем ГЗУ.

Рабочий проект разделен на 8 книги.

- Книга 1. ППН Алтыкуль.

  - Строительство внутриплощадочных трубопроводов от резервуаров РВС №1, №2, №3 до насосной Ø219х7мм;

  - Строительство внутриплощадочных трубопроводов (дренажных) от РВС №1,2,3 до НБ-125 Ø159х7мм;

  - Демонтаж	существующих	внутриплощадочных	трубопроводов Ø159х7мм, Ø219х7мм;

- Книга 2. ЦДНГ Карсак

  - Строительство внутриплощадочных трубопроводов ОПФ-3000 159х7 мм, 219х7мм, 114х7мм;

  - Демонтаж существующих внутриплощадочных трубопроводов ОПФ- 3000 159х7 мм, 219х7мм, 114х7мм;

  - Строительство выкидных линий Ø89х6мм от скв. №227 до АГЗУ №5, от скв. №280 до АГЗУ №9, от скв. №52 до АГЗУ №3, от скв. №281 до АГЗУ №9, от скв. №71 до АГЗУ №2, от скв. №301 до АГЗУ №10, от скв. №24 до АГЗУ №10, от скв. №45 до АГЗУ №6, от скв. №57 до АГЗУ №2, от скв. №93 до АГЗУ №11, от скв. №491 до АГЗУ №13, от скв. №493 до АГЗУ №13, от скв. №488 до АГЗУ №13, от скв. №499 до АГЗУ №13, от скв. №494 до АГЗУ №13, от скв. №495 до АГЗУ №13;

  - Демонтаж существующих выкидных линий Ø89х6мм;

  - Монтаж нагнетательных линии от существующих ВРП №7, №3 до скважин №296н, №333н, №275н Ø114х7;

  - Демонтаж существующих нагнетательных линии от существующих ВРП до скважин №296н, №333н, №275н Ø114х7;

- Книга 3. ЦППН Карсак

  - Строительство	внутриплощадочных	трубопроводов	Ø159х7	мм, Ø114х7мм;

  - Демонтаж	существующих	внутриплощадочных	трубопроводов Ø159х7 мм, Ø114х7мм;

- Книга 4. БДН Кошкар

  - Строительство нефтесборных коллекторов от АГЗУ Ø159х7 мм;

  - Демонтаж существующих нефтесборных коллекторов Ø159х7 мм;

  - Монтаж  нагнетательных  линии  от  существующих  СП  до   скважин №149н, №103н;

  - Демонтаж  существующих нагнетательных линии  от  СП  до скважин №149н, №103н;

- Книга 5. ЦДНГ Ботахан

  - Строительство водоводов от блока гребенки до ВРП №2, №4 Ø159х7мм;

  - Демонтаж существующих водоводов от блока гребенки до ВРП   №2, №4 Ø159х7мм;

  - Строительство нагнетательных линий Ø114х7мм от ВРП №3, №2, СИН до скв. №8н, №87н, №124н, от СИН до скв. №24н, от СИН до скв. №63н;

  - Демонтаж существующих нагнетательных линии от ВРП, СИН до скважин №8н, №87н, №124н, №24н, №63н;

  - Строительство выкидных линий Ø89х6мм от скв. №123, №49,  №155, №156, №163, №152, №153, №113, №162, №80 до АГЗУ №1, №2, №3, №6, №7;

  - Демонтаж существующих выкидных линий Ø89х6мм;

- Книга 6. ЦДНГ Северный Жолдыбай

  - Строительство водоводов от КНС до ВРП №1, №2 Ø159х7мм;

  - Демонтаж существующих водоводов от КНС до ВРП №1, №2 Ø114х4мм;

  - Строительство выкидных линий Ø89х6мм от скв. №48, №7, №71н, №72 до АГЗУ №3, №1;

  - Демонтаж существующих выкидных линий Ø89х6мм;

- Книга 7. ЦППН Восточный Макат

  - Строительство	внутриплощадочных	трубопроводов	Ø114х7	мм, Ø57х5мм;

  - Демонтаж	существующих	внутриплощадочных	трубопроводов Ø114х7 мм, Ø57х5мм;

- Книга 8. ЦДНГ Восточный Макат

  - Строительство нагнетательных линий Ø114х7мм от ВРП №3, ВРП №1 до скв. №66н, №115н, №50н, №13н, №103н;

  - Демонтаж существующих нагнетательных линии от ВРП до   скважин №66н, №115н, №50н, №13н, №103н;

  - Строительство выкидной линии Ø89х6мм от скважины №93 до  АГЗУ №6;

  - Демонтаж существующей выкидной линии Ø89х6мм;

Основные архитектурно строительные решения

Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений определялись в соответствии со строительными нормами и технологическими процессами, при этом в основу приняты нормативные документы РК.

Принятые объемно-планировочные и конструктивные решения обеспечивают безопасную эксплуатацию зданий и сооружений.

Основными загрязняющими атмосферу веществами при реконструкции будут вещества, выделяемые при работе двигателей строительной техники и транспорта, а также пыль, образуемая при их движении и при осуществлении земляных работ.

Строительная техника и транспорт, которые будут использоваться при строительно-монтажных работах, являются основными источниками неорганизованных выбросов.

Согласно заданию в период строительно-монтажных работ будут использованы строительная техника и транспорт, работающие на дизельном топливе и бензине.

Источники выделения выбросов в период строительно-монтажных работ:

- Источник	0001	–	Сварочный	агрегат	передвижной	с	бензиновым двигателем;

- Источник 0002 – Компрессор передвижной с ДВС;

- Источник 0003 – Битумный котел;

- Источник 6001 – Расчет выбросов при планировке грунта;

- Источник 6002 – Покрасочный пост;

- Источник 6003 – Сварочный пост;

- Источник 6004 – Гудронатор ручной

- Источник 6005 – Расчет выбросов при выемочно-погрузочных работах

- Источник 6006 – Разгрузка пылящих материалов;

- Источник 6007 – Машины шлифовальные

Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в период строительных работ составляет 10 ед. в том числе: неорганизованных – 7 ед., организованных – 3 ед.

Таблица 3-5–Перечень и количественные значения выбросов загрязняющих веществ на период строительно-монтажных

| Ко д ЗВ | Наименова ние загрязняющ его вещества | ПДКм .р, мг/м3 | ПДКс. с., мг/м3 | Класс опасно сти | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значени е M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  | 0,04 | 3 | 0,01904 | 0,00001524971 | 0,00038124 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0,01 | 0,001 | 2 | 0,0017334 | 0,00000160883 | 0,00160883 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2 | 0,04 | 2 | 0,053493 | 0,18037000143 | 4,50925004 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 0,4 | 0,06 | 3 | 0,00838 | 0,02932 | 0,48866667 |
| 0328 | Углерод | 0,15 | 0,05 | 3 | 0,0086 | 0,01598 | 0,3196 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,5 | 0,05 | 3 | 0,021 | 0,02444 | 0,4888 |
| 0337 | Углерод оксид | 5 | 3 | 4 | 0,12065 | 0,16109001173 | 0,05369667 |
| 0342 | Фтористые газообразн ые соединения | 0,02 | 0,005 | 2 | 0,000793 | 6,7E-10 | 0,00000 013 |
| 0344 | Фториды неорганиче ские плохо растворимы е | 0,2 | 0,03 | 2 | 0,00203 | 2,7E-09 | 0,00000 009 |
| 0616 | Диметилбен зол | 0,2 |  | 3 | 0,52083333333 | 0,476323215 | 2,38161608 |
| 0621 | Метилбензо л (349) | 0,6 |  | 3 | 0,78188888889 | 0,1822953202 | 0,30382553 |
| 0703 | Бенз/а/пире н |  | 0,000001 | 1 | 0,000000058 | 0,000000287 | 0,287 |
| 1210 | Бутилацета т | 0,1 |  | 4 | 0,15133333333 | 0,0352829652 | 0,35282965 |
| 1325 | Формальдег ид | 0,05 | 0,01 | 2 | 0,00066 | 0,003131 | 0,3131 |
| 1401 | Пропан-2- он (Ацетон) (470) | 0,35 |  | 4 | 0,32788888889 | 0,0764464246 | 0,21841836 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 0,27083333333 | 0,053463165 | 0,05346316 |
| 2754 | Алканы С12-19 | 1 |  | 4 | 1,03321 | 0,091736 | 0,09173 6 |
| 2902 | Взвешенны е частицы (116) | 0,5 | 0,15 | 3 | 0,47150000001 | 0,423099753 | 2,82066502 |
| 2908 | Пыль неорганиче ская, содержаща я двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3 | 0,1 | 3 | 0,0013266 | 0,0000003982 | 0,00000398 |
| 2909 | Пыль неорганиче ская, содержаща я двуокись кремния в %: менее 20 | 0,5 | 0,15 | 3 | 0,8449958 | 1,13513413 | 7,56756087 |
| 2930 | Пыль абразивная |  |  |  | 0,0026 | 0,002849 | 0,071225 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  | 4,642789636 | 2,890978533 | 20,3234473 |

Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ составит: 4,642789636 г/сек; 2,890978533 т/г.

Лимиты накопления отходов

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| Всего: | - | 11,397 |
| в т.ч. отходов производства | - | 1,107 |
| отходов потребления | - | 10,29 |
| Опасные отходы |  |  |
| Просмасленная ветошь 15 02 02* | - | 0,0035 |
| Тара из под краски 08 01 11* | - | 0,589 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Огарки сварочных электродов 12 01 13 | - | 0,0145 |
| Строительные отходы | - | 0,5 |
| Пищевые отходы (20 01 08) | - | 7,665 |
| Коммунальные (твердо-бытовые) отходы 20 03 01 | - | 2,625 |