Нетехническое резюме

Проектом предусматривается административного бытового корпуса. Разбивку проектируемых объектов везти от координатных точек.

На территории предусмотрена разделение зон на радиационного металлолома и простого металлолома. Внутриплощадочное покрытие из бетона удобно для доступа персонала.

Благоустройство территории начинать после выноса всех подземных коммуникаций.

Проектом предусмотрено 82 рабочих места в офисном здании, два конференц-зала по 12 человек каждый.

Работа организовано в одну смену для работников списочной численностью 82чел, продолжительность смены 8 часов, из них офисные 82 чел. Режим работы одно сменный, 8 часовой рабочий день. Прием пищи персонала предусмотрен в комнате отдыха.

Горячее питание организовано путем приема пищи в комнате персонала, путем   заключения договора с кейтеринговой компанией на аутсорс.

Перечень и количественные значения выбросов загрязняющих веществ на период строительства

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  | 0,04 | 3 | 0,04242 | 0,01033 | 0,25825 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0,01 | 0,001 | 2 | 0,00104 | 0,00015 | 0,15 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2 | 0,04 | 2 | 0,05487 | 0,09486 | 2,3715 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 0,4 | 0,06 | 3 | 0,00298 | 0,01391 | 0,23183333 |
| 0328 | Углерод | 0,15 | 0,05 | 3 | 0,00156 | 0,00747 | 0,1494 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,5 | 0,05 | 3 | 0,00244 | 0,0112 | 0,224 |
| 0337 | Углерод оксид | 5 | 3 | 4 | 0,03989 | 0,07974 | 0,02658 |
| 0616 | Диметилбензол | 0,2 |  | 3 | 2,21686 | 0,12769 | 0,63845 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,6 |  | 3 | 0,33852 | 0,02914 | 0,04856667 |
| 0703 | Бенз/а/пирен |  | 0,000001 | 1 | 2,9000000E-08 | 1,3700000E-08 | 0,0137 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,1 |  | 3 | 0,00086 | 0,00005 | 0,0005 |
| 1048 | 2-Метилпропан-1-ол | 0,1 |  | 4 | 0,00025 | 0,00001 | 0,0001 |
| 1210 | Бутилацетат | 0,1 |  | 4 | 0,06849 | 0,00581 | 0,0581 |
| 1240 | Этилацетат (674) | 0,1 |  | 4 | 0,00245 | 0,00014 | 0,0014 |
| 1325 | Формальдегид | 0,05 | 0,01 | 2 | 0,00033 | 0,00149 | 0,149 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,35 |  | 4 | 0,14226 | 0,01224 | 0,03497143 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 0,37945 | 0,02186 | 0,02186 |
| 2754 | Алканы С12-19 | 1 |  | 4 | 0,008 | 0,03734 | 0,03734 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3 | 0,1 | 3 | 0,00047 | 0,00001 | 0,0001 |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,5 | 0,15 | 3 | 1,087184 | 0,0371698 | 0,24779867 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  | 4,390324029 | 0,490609814 | 4,6634501 |

Общий объем выбросов загрязняющих веществ в период строительных работ составит: за 2026 год – 4,39032 г/с и 0,490609 т/г.

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| Всего: | - | 6.2291 |
| в т.ч. отходов производства | - | 1.8191 |
| отходов потребления | - | 4.41 |
| Опасные отходы |  |  |
| Промасленная ветошь 15 02 02* | - | 0.527304 |
| Тара из под краски 08 01 11* | - | 0.0686 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Огарки сварочных электродов 12 01 13 | - | 0.00321 |
| Металлолом 17 04 07 | - | 1.220 |
| Пищевые отходы 20 01 08 | - | 3.285 |
| Коммунальные (твердо-бытовые) отходы 20 03 01 | - | 1.125 |

Работающие будут обеспечены водой, удовлетворяющей требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26.

На административному бытовому корпусу вода для питьевых нужд поставляется с пос.Досоор  в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров, вода для бытовых нужд - автоцистернами из близлежащего источника.