Нетехническое резюме

Раздел «Охрана окружающей среды» (ООС) выполнен к рабочему проекту «Строительство РВС-2000м3 на ЦППН Восточный Макат Макатского района, Атырауской области», месторождение расположено в Макатском районе Атырауской области Республики Казахстан.

Раздел ООС выполнен Службой экологии Атырауского Филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» согласно договору с АО «Эмбамунайгаз».

Начало строительства – 2027 года.

Основная цель РООС – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды, прогноз изменения качества окружающей среды при реализации производственных решений с целью разработки мероприятий и рекомендаций по снижению различных видов воздействий на отдельные компоненты окружающей среды и здоровье населения.

Раздел ООС включает следующие этапы его проведения:

- характеристика и оценка современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу, флору и фауну, выявление приоритетных по степени антропогенной нагрузки природных сред, ранжирование факторов воздействия;

- анализ планируемой производственной деятельности с целью установления видов и интенсивности воздействия на окружающую среду, пространственного распределения источников воздействия и ранжирование по их значимости;

- комплексная прогнозная оценка ожидаемых изменений окружающей среды в результате планируемой деятельности на участке работ;

- природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.

РООС выполнен с соблюдением Законов Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, нормативно-правовых требований и договорных обязательств.

Проектом предусмотрено строительство резервуара 2000м3.

Разбивочный план разработан на основе геодезической съемки масштаба 1:500. Система высот - балтийская, система координат - местная.

Разбивку проектируемых объектов везти от координатных точек. Резервуар запроектирован внутри проектируемого обвалования. Внутри обвалования предусмотрены пешеходные дорожки для обслуживания персоналом.

На территории предусмотрены элементы благоустройство, тротуарное покрытие из бетона для доступа персонала. Благоустройство территории начинать после выноса всех подземных коммуникаций. Ширина тротуара составляет 1.0м.

На проектируемой площадке размещены следующие сооружения:

• Площадка резервуара РВС-2000м3;

• Площадка обслуживания;

• Переходной мостик;

• Опоры под технологические трубопроводы;

• Фундамент под ВМО-16;

• Фундамент под щит силовой;

• Кабельная эстакада;

Основные технологические решения

Целью настоящего раздела является строительство РВС-2000м3 №13 на ЦППН В.Макат НГДУ «Доссормунайгаз» с соблюдением нормативных требований РК в области строительства.

На ЦППН В.Макат идет подготовка нефти месторождений Восточный Макат, Северный Жолдыбай и группы месторождений Уаз и сдачи товарной нефти 1 группы качества согласно по СТ РК 1347-2005 «Нефть. Общие технические условия».

Основные проектируемые технологические сооружения:

• РВС-2000 №13 объемом 2000 м3 с рабочей площадкой – 1 ед.

Тип резервуара - вертикальный цилиндрический со стационарной крышей. Стенка и днище резервуара запроектированы по способу рулонной сборки и изготавливаются в виде полотнищ, которые транспортируются к месту строительства, свернутыми в рулон. Крыша резервуара - коническая, состоящая из щитов заводского изготовления. Резервуар является конструктивно устойчивым.

Проектом предусмотрен монтаж вертикального стального резервуара объемом 2000м3 со стационарной крышей без понтона с соответствующими трубопроводными обвязками, подключениями к существующей системе.

Назначение резервуара – для технологической нефти.

Объем 2000 м3. Высота стенки 12 м, внутренний диаметр 15,18 м. Количество поясов – 8.

Основными загрязняющими атмосферу веществами при строительстве будут вещества, выделяемые при работе двигателей строительной техники и транспорта, а также пыль, образуемая при их движении и при осуществлении земляных работ.

Источники выделения выбросов в период строительно-монтажных работ:

- Источник 0001 – Сварочный агрегат;

- Источник 0002 – Компрессор с ДВС;

- Источник 0003 – Битумный котел (Битумоплавательная установка);

- Источник 0004 – Дизельная электростанция;

- Источник 6001 – Выбросы при планировке грунта бульдозерами;

- Источник 6002 – Гудронатор ручной;

- Источник 6003 – Выбросы при выемочно-погрузочных работах экскаваторами;

- Источник 6004 – Выбросы при уплотнении грунта катками;

- Источник 6005 – Покрасочный пост;

- Источник 6006 – Сварочный пост;

- Источник 6007 – Разгрузка пылящих материалов;

- Источник 6008 – Транспортировка пылящих материалов.

Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в период строительно-монтажных работ составляет 12 ед. в том числе: неорганизованных - 8 ед., организованных – 4 ед.

Перечень и количественные значения выбросов загрязняющих веществ на период строительства

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,08484 | 0,03366 | 0,8415 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,00208 | 0,00132 | 1,32 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,14186 | 0,1627038 | 4,067595 |
| 0304 | Азот (II) оксид |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,01118 | 0,02242984 | 0,37383067 |
| 0328 | Углерод |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,01478 | 0,01206 | 0,2412 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,04012 | 0,0182672 | 0,365344 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 0,33908 | 0,173324 | 0,05777467 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,00088 | 0,00086 | 0,172 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,00094 | 0,00094 | 0,03133333 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) |  | 0,2 |  |  | 3 | 1,58278 | 0,09116 | 0,4558 |
| 0621 | Метилбензол |  | 0,6 |  |  | 3 | 3,43534 | 0,19786 | 0,32976667 |
| 0703 | Бенз/а/пирен |  |  | 0,000001 |  | 1 | 5,8000000E-08 | 0,00000022 | 0,22 |
| 1210 | Бутилацетат |  | 0,1 |  |  | 4 | 0,6649 | 0,0383 | 0,383 |
| 1325 | Формальдегид |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,00066 | 0,0024 | 0,24 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) |  | 0,35 |  |  | 4 | 1,44062 | 0,08298 | 0,23708571 |
| 2754 | Алканы С12-19 |  | 1 |  |  | 4 | 0,1564394 | 0,0778276 | 0,0778276 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,00094 | 0,00094 | 0,0094 |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 2,05788 | 0,0141278 | 0,09418533 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 9,975319458 | 0,9311605 | 9,51764298 |

Общий объем выбросов загрязняющих веществ в период строительных работ составит:– 9,975319 г/с и 0,9311605 т/г.

Лимиты накопления отходов при строительстве

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| Всего: | - | 7,2696 |
| в т.ч. отходов производства | - | 0,2133 |
| отходов потребления | - | 7,056 |
| Опасные отходы |  |  |
| Промасленная ветошь 15 02 02* | - | 0,0681 |
| Тара из под краски 08 01 11* | - | 0,04748 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Огарки сварочных электродов 12 01 13 | - | 0,00707 |
| Металлолом 17 04 17 | - | 0,091 |
| Пищевые отходы 20 01 08 | - | 5,256 |
| Коммунальные (твердо-бытовые) отходы 20 03 01 | - | 1,8 |